Тема уроков:

«Методы защиты металлов от окружающей среды. Окраска. Работа с книгами, журналами»

Цель: познакомить учащихся с методами защиты металлов от окружающей среды (окраской). Продолжить самостоятельное закрепление темы при помощи учебной литературы.

Инструкция к выполнению задания:

- На выполнение теоретической части (чтение, изучение материала) отводится не более 30 минут

- На выполнение практического задания (упражнения, ответы на вопросы и т.п.) отводится так же не более 30 минут

- Выполненную работу (фото работы) отправлять по электронному адресу:  boo_bpk@mail.ru

Обязательно указать Ф.И. учащегося, класс.

Задание 1 (теоретическое). Внимательно прочитайте текст:

Методы борьбы с коррозией железа, а попросту - ржавчиной имеют историю не менее долгую, чем история самого железа.

Еще викинги, отплывая в набег, обильно смазывали жиром стальные мечи и кольчуги для защиты от морской воды. Без этого ржавчина изгрызла бы металл еще до первого боя.

Коррозия  - (от латинского «corrodere» разъедать) – самопроизвольный процесс разрушения металлов и сплавов вследствие взаимодействия с окружающей средой.

В наше время наиболее распространенным способом защиты от коррозии является окраска металла специальными составами.

Кто хоть раз держал в руках малярную кисть, подтвердит, что покраска не требует большого труда. Но представьте, что вам нужно окрасить не пять-семь квадратных метров, а тысячи и десятки тысяч, получая при этом гладкое, прочное покрытие? Тут уже кисточкой не обойтись, требуются совершенно иные решения и инструменты.

Давайте совершим экскурсию по цехам, где занимаются окраской, и посмотрим - как современные инженеры справляются с этой непростой задачей.

Окраска лакокрасочными составами:

Начнем с популярного способа покраски - напыления с помощью краскораспылителя или иначе - краскопульта.

Существует два вида окраски краскопультом:

1. Безвоздушный

Давление краски при этом процессе в сто раз сильнее, чем давление воды в кране домашнего водопровода. Вырываясь из сопла краскопульта, краска мгновенно распыляется, образуя конус или «факел» который направляют на деталь. Лишь немного затормозившись воздухом частицы краски буквально «вбиваются» в окрашиваемую поверхность.

2. Воздушный

Краска вводится в струю воздуха, образуя воздушную смесь. Этот коктейль направляется на деталь, покрывая ее гладким, красивым и равномерным защитным слоем.

Порошковая окраска

Альтернативой лакокрасочным составам стала изобретенная в 1950 году покраска порошковой краской.

Внешне процесс ее нанесения похож на напыление сжатым воздухом. Однако сразу бросается в глаза отсутствие «тумана» - взвеси краски в воздухе. Деталь словно сама притягивает краску, которая оседает на ней ровным слоем.

Окраска погружением в красящий состав

Даже электростатическое напыление все равно не гарантирует попадания краски в каждый уголок крупной, сложной детали. Например, кузова автомобиля.

Такие детали защищают от коррозии, погружая (окуная) деталь в ванну с краской. Этот способ позволяет окрасить даже внутренние полости, имеющие лишь несколько отверстий.

Защита металла металлом

Железную деталь можно окрасить не только краской или полимером, но и слоем другого металла. В отличие от железа многие металлы, например цинк, олово практически не поддаются коррозии.

Блестящее полированное покрытие образует тончайший слой хрома или никеля. Таким покрытием щеголяют самые разные детали, от никелированных смесителей для воды до хромированных деталей мотоциклов и автомобилей.

Произнося словосочетания «стальной характер», «железное слово» как синоним прочности и надежности мы не задумываемся- насколько беззащитным может быть железо.

Дырявые трубы отопления и кузова автомобилей, рухнувшие конструкции мостов и перекрытий - следствие неправильно сделанной или поврежденной окраски. Но лекарство от зубов ржавчины есть всегда, главное не затягивать с лечением, а еще лучше со своевременной профилактикой.

Задание 2 (практическое):

2.1 Запишите тему в тетрадь.

2.2 Работа с учебником: согласно заданию в рабочей программе:

Учебник стр. 209 Конспектирование «Правила безопасной работы при окраске».

2.3 Если отсутствует учебник (работа по конспекту):

Письменно ответьте на вопросы и выполните задания:

- Что такое процесс коррозии?

- Какой  существует способ для защиты металла от разрушительного воздействия окружающей среды?

- Перечислите и кратко опишите способы окраска лакокрасочными составами.