Тема уроков:

«Разъемные, неразъемные соединения. Выполнить разборку и сборку разъемных соединений»

Цель: познакомить учащихся с видами соединений деталей: разъемными и неразъемными. Рассмотреть примеры сборок и выполнить чертеж.

Инструкция к выполнению задания:

- На выполнение теоретической части (чтение, изучение материала) отводится не более 30 минут

- На выполнение практического задания (упражнения, ответы на вопросы и т.п.) отводится так же не более 30 минут

- Выполненную работу (фото работы) отправлять по электронному адресу:  boo_bpk@mail.ru

Обязательно указать Ф.И. учащегося, класс.

Задание 1 (теоретическое). Внимательно прочитайте текст:

Любой прибор или механизм состоит из отдельных деталей, которые соединены между собой тем или иным способом.

Соединения деталей принято делить на подвижные, обеспечивающие перемещение одной детали относительно другой, и неподвижные, в которых детали жестко скреплены друг с другом.

Соединения могут быть разъёмными и неразъёмными.

Неразъёмными называют соединения, которые невозможно разобрать без нарушения или повреждения деталей. К ним относятся заклёпочные, сварные, клеевые соединения, соединения, полученные пайкой, а также условно посадки с натягом.

Разъёмными называют соединения, которые можно разбирать и вновь собирать без повреждения деталей. К разъёмным относятся резьбовые, шпоночные, шлицевые и другие соединения.

Рассмотрим некоторые виды неразъемных соединений подробнее:

Сварные соединения  (рис.1) образуются путём местного нагрева деталей в зоне сварки. Наибольшее распространение получили электрические виды, основными из которых являются дуговая и контактная сварка.

Достоинства сварных соединений:

- невысокая стоимость соединения благодаря малой трудоёмкости сварки и простоте конструкции сварного шва;

- сравнительно небольшая масса конструкции (на 15-25% меньше массы клёпаной):

- герметичность и плотность соединения;

- возможность автоматизации процесса сварки;

- возможность сварки толстых профилей.

Недостатки сварных соединений:

- прочность сварного шва зависит от квалификации сварщика (устраняется применением автоматической сварки);

- коробление деталей из-за неравномерности нагрева в процессе сварки;

- недостаточная надёжность при значительных вибрационных и ударных нагрузках.

Рисунок 1

Соединения с натягом  (рис.2) осуществляются подбором соответствующих посадок, в которых натяг создаётся необходимой разностью посадочных размеров насаживаемых одна на другую деталей. Взаимная неподвижность соединяемых деталей обеспечивается силами трения, возникающими на поверхности контакта деталей.

Соединения деталей с натягом условно относят к неразъёмным соединениям, хотя, особенно при закалённых поверхностях, они допускают разборку и новую сборку деталей. Для этого используют:

- механическое сопряжение;

- тепловые посадки;

- охлаждение охватываемой детали.

Достоинства соединений с натягом:

- простота конструкции и хорошее базирование соединяемых деталей;

- большая нагрузочная способность.

Недостатки соединений с натягом:

- сложность сборки и, особенно, разборки;

- рассеивание прочности соединения в связи с колебаниями действительных посадочных размеров в пределах допусков.

Рисунок 2

Рассмотрим некоторые виды разъемных соединений подробнее:

Резьбовые соединения (рис.3) являются наиболее распространёнными разъёмными соединениями. Их образуют болты, винты, шпильки, гайки и другие детали, снабжённые резьбой.

Достоинства резьбовых соединений:

- высокая нагрузочная способность и надёжность;

- наличие большой номенклатуры резьбовых деталей для различных условий работы;

- удобство сборки и разборки;

- малая стоимость, обусловленная стандартизацией и высокопроизводительными процессами изготовления.

Недостатки резьбовых соединений:

- наличие большого количества концентраторов напряжений.

Рисунок 3

Шпоночные соединения (рис.4) состоят из вала, шпонки и ступицы охватывающей детали.

Шпонка представляет собой брус, вставляемый в пазы вала и ступицы, для передачи вращающего момента между валом и охватывающей деталью.

Рисунок 4

Задание 2 (практическое):

2.1 Запишите тему в тетрадь.

2.2 Письменно ответьте на вопросы и выполните задания:

- Что такое разъёмные и неразъёмные соединения?

- Перечислите виды разъемных соединений.

- Перечислите виды неразъемных соединений.

- Охарактеризуйте достоинства и недостатки резьбовых соединений.

2.3 На отдельном листе в тетради создайте рамку для чертежа и перенесите чертеж с соответствием и указанием всех размерных параметров.