государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«Обшаровский государственный техникум им. В.И. Суркова»

### Методические рекомендации

к выполнению практических работ  № 23,24

«Расчет разъемных и неразъемных соединений»

### по дисциплине Техническая механика

### для специальности

### 35.02.07 Механизация сельского хозяйства

### »

2020

### Пояснительная записка

### Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов  специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства для выполнения практических и самостоятельных работ  дисциплины Техническая механика.

В настоящих методических рекомендациях представлены варианты практической работы «Расчет разъемных и неразъемных соединений» и образец её выполнения.

Настоящие 	   методические      рекомендации 	    содержат       необходимый

теоретический материал  для выполнения  практической работы.

Рекомендуемая литература

Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов. - М.: Высшая школа, 2016.

Ицкович Г.М., Минин М.С., Винокуров А.И. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов. - М.: Высшая школа, 2015.

Олофинская В.П. Техническая механика. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.

Эрдеди А.А. , Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. - М.: Высшая школа, Академия, 2014.

Обозначения

F    – сила, общая нагрузка соединения, (Н);

d    – диаметр заклёпки, (мм);

b    – рабочая ширина листа, (мм);

В     – полная ширина листа, (мм);

t      – толщина листа, (мм);

t1      – толщина накладок, (мм);

а      – шаг (расстояние между заклёпками), (мм);

с      – расстояние от осей заклёпочных отверстий до краёв листов, (мм);

А     – площадь сечения листа, (мм2);

Аср   – площадь среза одной заклёпки, (мм2);

Асм   – расчётная площадь смятия, (мм2);

Q      – поперечная сила, (Н);

τср    – расчётное напряжение  среза, (МПа);

[τср] – допускаемое напряжение на срез, (МПа);

σсм    –  расчётное напряжение смятия, (МПа);

[σсм] – допускаемое напряжение на смятие, (МПа);

[σ]    – допускаемое  напряжение на растяжение, (для стали [σ]=160 МПа).

Содержание

Основные понятия

Сдвиг – вид деформации, при котором в поперечных сечениях стержня возникает только поперечная сила Q, а остальные внутренние силовые факторы равны нулю.

Заклёпочные соединения относятся к неразъёмным соединениям, так как для их  разборки необходимо разрушить соединительные элементы – заклёпки.

Срез – разрушение соединения в результате перерезывания заклёпок по плоскости соприкосновения деталей.

Односрезными называются соединения, у которых при разрушении заклёпок срез каждой из них происходит по одному поперечному сечению.

Двухсрезными называются соединения, у которых при разрушении заклёпок срез каждой из них происходит по двум поперечным сечениям.

Смятие – местное деформирование деталей в зоне их контакта.

Практические расчёты на срез и смятие базируются на следующих допущениях:

- Предполагается, что в поперечных сечениях стержня возникает только один внутренний силовой фактор - поперечная сила Q;

- Предполагается, что касательные напряжения, возникающие в поперечном сечении, распределены по его площади равномерно.

- Предполагается, что если соединение осуществлено несколькими одинаковыми деталями (заклёпками), то все они нагружены одинаково.

Условие прочности на срез:  τср = Q/Аср  ≤  [τср],

где τср – расчетное напряжение среза, возникающее в поперечном сечении детали (заклёпки);

Q – поперечная сила;

Аср – площадь среза одной заклёпки;

[τср] - допускаемое напряжение на срез.

При нескольких одинаковых соединительных деталях  Q = F/i  ,

где  F – сила, общая нагрузка соединения;

i – число заклёпок.

Условие прочности на смятие:  σсм = F/(iАсм)  ≤  [σсм],

где  σсм - расчётное напряжение смятия;

F - сила, общая нагрузка соединения;

i - число заклёпок;

Асм - расчётная площадь смятия;

[σсм] - допускаемое напряжение на смятие.

Условие прочности при растяжении (сжатии)   σmax=F/А ≤[σ],

где   σmax  - максимальные напряжения, возникающие в листах;

F -  сила, общая нагрузка соединения;

А  – площадь сечения листа;

[σ] - допускаемое  напряжение на растяжение;

(для стали [σ]=160 МПа);

Практические работы №23,24 (2 часа)

Тема: «Расчет разъемных и неразъемных соединений»

Цель работы: овладение студентами навыками проектировочного расчёта на срез и смятие заклёпочного соединения.

Форма контроля: ответы на вопросы, решение задач.

Критерии оценки: «5» - 91-100% правильных ответов;

«4» - 81-90%   правильных ответов;

«3» - 70-80%   правильных ответов;

«2» - менее 70%   правильных ответов;

Оснащение занятия: ПК, проектор, методические рекомендации.

t

t1

d

F												          F

F                                                                                                                              F

Рис. 1

Стык двух листов толщиной   t , перекрытый двумя накладками толщиною  t1 каждая, растягивается силами F  (Рис. 1).

Требуется: Определить необходимое количество заклёпок заданного диаметра d и разместить их в плане.

## Задания

Варианты  практических работ №23,24

| № | t, мм | t1, мм | d, мм | F, кН | [τср], МПа | [σсм], МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 2 | 10 | 150 | 100 | 240 |
| 2 | 6 | 3 | 12 | 155 | 100 | 280 |
| 3 | 7 | 4 | 14 | 160 | 100 | 240 |
| 4 | 8 | 5 | 16 | 165 | 100 | 280 |
| 5 | 9 | 6 | 18 | 170 | 100 | 240 |
| 6 | 10 | 7 | 20 | 175 | 100 | 280 |
| 7 | 5 | 2 | 10 | 180 | 140 | 280 |
| 8 | 6 | 3 | 12 | 185 | 140 | 320 |
| 9 | 7 | 4 | 14 | 190 | 140 | 280 |
| 10 | 8 | 5 | 16 | 195 | 140 | 320 |
| 11 | 9 | 6 | 18 | 200 | 140 | 280 |
| 12 | 10 | 7 | 20 | 205 | 140 | 320 |
| 13 | 5 | 2 | 10 | 210 | 100 | 240 |
| 14 | 6 | 3 | 12 | 215 | 100 | 280 |
| 15 | 7 | 4 | 14 | 220 | 100 | 240 |
| 16 | 8 | 5 | 16 | 225 | 100 | 280 |
| 17 | 9 | 6 | 18 | 230 | 100 | 240 |
| 18 | 10 | 7 | 20 | 235 | 100 | 280 |
| 19 | 5 | 2 | 10 | 240 | 140 | 280 |
| 20 | 6 | 3 | 12 | 245 | 140 | 320 |
| 21 | 7 | 4 | 14 | 250 | 140 | 280 |
| 22 | 8 | 5 | 16 | 255 | 140 | 320 |
| 23 | 9 | 6 | 18 | 260 | 140 | 280 |
| 24 | 10 | 7 | 20 | 265 | 140 | 320 |
| 25 | 5 | 2 | 10 | 270 | 100 | 240 |
| 26 | 6 | 3 | 12 | 275 | 100 | 280 |
| 27 | 7 | 4 | 14 | 280 | 100 | 240 |
| 28 | 8 | 5 | 16 | 285 | 100 | 280 |
| 29 | 9 | 6 | 18 | 290 | 100 | 240 |
| 30 | 10 | 7 | 20 | 295 | 100 | 280 |

Алгоритм выполнения задания

Пример выполнения практических работ №23,24 для следующих исходных данных.

| t, мм | t1, мм | d, мм | F, кН | [τср], МПа | [σсм], МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8 | 20 | 240 | 140 | 280 |

- По условия прочности  на срез  количество заклёпок должно быть

i  ≥ F / (k∙Аср∙[τср]) ,

где  k=2 , так как заклёпки двухсрезные.

Аср= πd2/4 = π·(0,02)2/4 = 3,14·10-4 м2 .

Тогда    i ≥ 240·103 / 2·3,14·10-4 ·140·106 = 2,73     Принимаем i = 3 .

- По условию прочности на смятие  количество заклёпок должно быть

i  ≥ F /(Асм ∙[σсм]) ,

где  Асм = t·d = 0,012· 0,02 = 2,4·10-4 м2 .

Примечание. В данном случае t < 2t1. При t >2t1  Асм = 2t1·d .

Тогда    i ≥ 240·103 / 2,4·10-4 ·280·106 = 3,57          Принимаем  i = 4 .

Таким образом, с каждой стороны стыка следует расставить по 4 заклёпки.

- Для размещения заклёпок в плане надо определить необходимую ширину листов. Из условия прочности на растяжение рабочая площадь сечения листа должна быть

А  ≥ F/[σ] = 240·103 / 160∙106 = 1,5·10-3 м2 .

Рабочая ширина листа

b = А/t = 1,5·10-3 / 0,012 = 0,125 м =125 мм

Полная ширина листа

B = b + m∙d ,

Где m – число заклёпок в поперечном сечении. При ширине В ≥ 120 мм число заклёпок в поперечном ряду должно быть не менее двух. Тогда сечение будет ослаблено двумя отверстиями и полную ширину листов следует принять

В = 0,125 + 2∙ 0,02 = 0,165 м = 165 мм

Приняв шаг   а = 3d = 60 мм и расстояние от осей заклёпочных отверстий до краёв листов и накладок по с = 2,5d = 50 мм, размещаем заклепки как показано на рис.2.

165

50

60

50

50		         65		50

Рис. 2

# Контрольные вопросы и задачи к защите практических работ №23,24

- Какие напряжения возникают при сдвиге (срезе) и смятии?

- Укажите единицы измерения напряжений сдвига (среза) и смятия.

3.  Напряжения при сдвиге (срезе) определяются по формуле

а) σ=N/A       б) τ=Q/A          в) τ=М/Wp       г) σ=M/W

- Закон Гука при сдвиге (срезе) устанавливает зависимость между:

а) напряжением и силой  б) напряжением и площадью

в) напряжением и деформацией    г) напряжением и массой

- Какой физический смысл имеет модуль сдвига?

6. Укажите единицу измерения модуля упругости второго рода

а) Па     б) Вт    в) безразмерная    г) Дж

- Запишите условия прочности на срез и смятие.

- Какая часть детали испытывает деформацию сдвига (среза), смятия?

а)

б)

F

Рис. 3

- Определить диаметр штифта d из условия прочности на срез если:

F=2 кН,   [τср] = 100 МПа.

F							                          F

Рис. 4