Методическая разработка

урока производственного обучения

Посадка. Приемы  действия органами управления и приборами

Выполнил: мастер производственного обучения

Кравцов Максим Александрович

п. Ровеньки 2019 г

ПЛАН

Урок  производственного обучения по

профессии  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

Раздел: Начальное обучение

Курс: Третий

Группа: 31 ТМ

1. Тема: Посадка. Приемы  действия органами управления и приборами сигнализации. 
2. Цели урока:

а) Обучающая цель – Научить студента правильной посадке, приемам управления автомобилем и контролю  за приборами сигнализации.
б) Развивающая цель – Сформировать профессиональные навыки, развивать умения, анализировать.
в) Воспитывающая цель – Воспитывать профессиональные качества будущего водителя, культуру труда.

3. Материально-технические и дидактические средства обучения Автомобиль ЗИЛ-130, ноутбук, план урока, указка, журнал инструктажа по технике безопасности, журнал производственного обучения, инструктивная карта, индивидуальная книжка вождения.

4. Форма проведения занятий: Рассказ, беседа, показ приемов выполнения задания, практическое выполнение заданий.

5. Межпредметные связи
- физика (мощность, сила тока, масса, скорость, температура кипения);
- химия (дизельное топливо, электролит, кислота, каучук);
- техническое обслуживание и ремонт (ЕТО);
- устройство автомобиля (механизмы, агрегаты);

- основы управления и безопасность движения (посадка в автомобиль, положения рук и ног);

- правила дорожного движения;

Ход урока:

1. Организационная часть урок: 3 мин.
а) явка студентов  на урок, наличие индивидуальной книжки вождения;

б) проверка готовности к занятию (внешний вид, самочувствие, наличие соответствующей обуви для вождения автомобиля)

в) уточнение выполнения домашнего задания (узнать у студента имел ли он какое-нибудь отношение к автомобилю, навыки вождения, знает ли, что входит в комплект инструментов ключей и принадлежностей для автомобиля.

2. Вводный инструктаж: 15 мин.

Характеристика автомобиля.

Показать размещение двигателя

Показать, где расположены: двигатель, коробка передач, карданная передача, главная передача, ведущие и направляющие колеса.

Показать размещение номерных знаков, топливного бака. Также показать расположение запасного колеса, огнетушителя, медицинской аптечки. Левую и правую сторону определяют по ходу движения автомобиля вперед.

Правильная посадка за рулем:

- посадка на рабочее место начинается с подхода студента к стоящему автомобилю;

- подходить следует спереди, навстречу потоку транспорта, что позволяет увидеть и оценить обстановку на дороге, при необходимости пропустить движущиеся транспортные средства, подойти к автомобилю и открыть дверь;

- после посадки сразу закрыть дверь;

- отрегулировать зеркала заднего вида;

- перед выходом из автомобиля с помощью зеркал заднего вида оценить обстановку на проезжей части, при необходимости пропустить движущиеся транспортные средства и только при отсутствии помех открыть дверь и выйти;

- правильность посадки на рабочем месте обеспечивается перемещением сидения (есть два положения);

- установить спинку сиденья в положение, при котором она плотно прилегает к почти вертикально расположенной спине и при этом не требуется изменять положение корпуса;

- правильное положение водителя на рабочем месте определяется точками опоры спины, поясницы и ног, направление взгляда четко видеть дорогу перед собой;

Органы управления

К органам управления относятся: рулевое колесо, педали сцепления, тормоза, подачи топлива, рычаг переключения коробки передач, рычаг указателя поворота, рычаг стеклоомывателя, стеклоочистителя и звукового сигнала, контрольно-измерительные приборы.

Рулевое колесо

Нахождение рук на рулевом колесе: левая рука должна держать рулевое колесо между 9 и 10 часами указателя циферблата, а правая рука между 2 и 3 часами "без пятнадцати три" или "без десяти два".

Существует три способа руления:

- выравнивающее : для удержания автомобиля в прямолинейном направлении и при необходимости принять влево или вправо для смены полосы движения или съезда на обочину дороги, поворот рулевого колеса в сторону не превышает 70 градусов и осуществляется без перехвата рук;

- силовое: его применение  ограничено невысокой  скоростью вращения рулевого колеса (одна рука скользит, а другая вращает);

- скоростное : для быстрого изменения траектории движения автомобиля (руки скрещиваются).

Объяснить и показать правила пользования рычагом стояночного тормоза.

При включении рычаг надо потянуть к себе. Рычаг  привода должен перемещаться на 15-20 зубьев (контролируется по щелчкам).

При выключении рычаг надо потянуть к себе, нажать кнопку фиксатора и отпустить вниз.

Педали включения сцепления, тормоза,

подачи топлива (дроссельных заслонок)

Педаль включения сцепления нажимать левой ногой, а педаль управления тормозами подачи топлива только правой ногой по ходу часовой стрелки.

Часто студентов педаль управления тормозами нажимают левой ногой – это НЕДОПУСТИМО.

Свободный ход педали должно быть в пределах сцепления 25-40 мм, тормоза 8-14 мм, зазор между педалью и полом кабины должен быть не менее 25 мм.

Стопа ноги делится условно на три части:

- 1 (передняя): используется для нажатия на педали  подачи топлива;

- 2 (средняя): используется для нажатия на педали сцепления и тормоза;

- 3 (пятка) служит  опорой для ног.

Рычаг переключения  коробки передач

Рычаг переключения  коробки передач: пять передач вперед и одна назад. Рычаг переключения  коробки передач нужно включать, не применяя большое усилие.

Приборы сигнализации

-включатель и переключатель света фар, напряжение 24В, имеет три положения (Показать работу);

-включатель аварийной остановки;

- рычаг указателя поворота: включать надо заблаговременно до начала маневра, а выключать - после выполнения поворота, обгона и др.;

- рычаг включения стеклоочистителя и стеклоомывателя со звуковым сигналом (Показать работу стеклоочистителя, стеклоомывателя и звукового сигнала);

- выключатели скорости вентиляторов отопителя кабины;

- замок зажигания имеет четыре положения (Показать работу);

Указатели

- амперметр (указывает силу тока);

- указатель давления в системе смазки, системы измерения в системе СИ – кг\см. Ребята часто ошибаются, говоря, что прибор показывает наличие масла в картере)

-спидометр (скорость движения и пробег автомобиля). Скорость – это расстояние, пройденное за определённый промежуток времени;

-указатель наличия топлива в баке;

-прибор (указатель), указывающий температуру охлаждающей жидкости, измеряется в градусах. Заливаем воду Н2О, (также можно использовать «ТОСОЛ» или «АНТИФРИЗ»).

Регулировка зеркала заднего вида

Сначала необходимо показать место установки зеркал. Затем объяснить, что их использование позволяет водителю быть в курсе дорожной обстановки, происходящей сзади и по обе стороны автомобиля и своевременно принимать меры в сложившейся ситуации, исходя из требований безопасности. Хороший обзор дороги позади автомобиля обеспечивается правильной регулировкой положения зеркал. При регулировке правого зеркала должен быть виден правый край заднего колеса, при регулировке левого – аналогично.

Уточнение восприятия студента алгоритма выполнения задания, опросить о приборах сигнализации.

Инструктаж по правилам техники безопасности  при выполнении задания

Подошву обуви протереть, не прыгать с кабины, обходить автомобиль по ходу часовой стрелки. Берётся подпись студента о технике безопасности в журнале производственного обучения.

Практическое выполнение задания студента проводится под контролем мастера производственного обучения, выдаётся инструкционно – технологическая карта.

3. Текущий инструктаж и самостоятельная работа учащегося  – 20 мин.

Самостоятельная работа студента по выполнению задания под контролем мастера:

- проведение ЕТО по инструкционной карте;

- изучение органов управления и измерительных приборов;
 - регулировка сиденья и спинки, зеркал заднего вида.

Практическая обработка задания:

-разбор допущенных ошибок, дать дополнительный инструктаж, показать правильную регулировку зеркал заднего вида и технику руления;

-показ студенту правильной техники нажатия на педаль сцепления, тормоза.

Продолжать работать до полного и правильного выполнения задания и всех его элементов. При повторении одних и тех же ошибок повторить текущий инструктаж.

Окончание работы студента

Послесменное техническое обслуживание;

Очистить кабину от пыли и грязи. Принять инструменты и все отложить на отведенное место.

4. Заключительный инструктаж – 7мин.

Анализ работы студента по выполнению задания (урока)

Выявить допущенные ошибки, поправить, объяснить причины их возникновения.

Отметить лучшие стороны, тактично указать на допущенные ошибки. Опросить, как он запомнил контрольные приборы и их физические параметры.

Объявить оценки, выставить в журнал производственного обучения  и в книжку индивидуального вождения.

Дать домашнее задание:

- закрепить знания по данной теме.

- заправочные ёмкости автомобиля.

Мастер производственного обучения:     ___________  /Кравцов М.А./

План урока

производственного обучения

Дата проведения: 16.09.2019

Профессия: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Группа № 31ТМ

Курс: 3

Тема программы: Начальное обучение

Тема урока №: Посадка. Приемы действия органами управления и приборами сигнализации.

Время проведения урока: 45 мин.

Цели и задачи урока:

Обучающая: - Научить студента правильной посадке, приёмам управления автомобилем и контроль над приборами сигнализации.

Развивающая: – Сформировать профессиональные навыки, развивать умения и анализировать свои действия.

Воспитывающая: – Воспитывать профессиональные качества будущего водителя, культуру труда водителя.

Тип урока: Изучение нового материала.

Форма проведения: Производственное обучение вождению автомобиля категории «С».

Методы урока: Опрос студента, объяснение нового материала.

Форма организации деятельности студента на уроке: Индивидуальная

Материально – техническое  оснащение урока: Автомобиль ЗИЛ-130, ноутбук, указка, журнал производственного обучения, индивидуальная книжка вождения, инструкционно – технологическая карта по ЕТО (ежедневное техническое обслуживание).

Технологическая карта конструирования урока с использованием средств информационных технологий.

| ### Романов Алексей Николаевич | Мастер производственного обучения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Предмет, курс третий | Производственное обучение по профессии: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», курс 3, группа № 31 ТМ |  |  |
| Тема урока, № урока по теме | Посадка. Приемы действия органами управления и приборами сигнализации. |  |  |
| Актуальность использования ИКТ | Создать условий для реализации творческих способностей студента. |  |  |
| Цель урока | Научить студента управлять органами управления и контролировать приборы сигнализации. |  |  |
| Задачи урока: | обучающие | развивающие | воспитательные |
|  | Научить студента правильной посадке, приемам управления автомобиля и контроль за приборами сигнализации. | Сформировать профессиональные навыки, развивать умение анализировать. | Профессиональное качество будущего водителя, стремление добиваться высоких результатов, культуры труда. |
| Тип урока | Практическая. |  |  |
| Форма проведения | Индивидуальная. |  |  |
| Методы организации деятельности учащихся | Наглядно-практический метод. |  |  |
| Время проведения | 45 минут. |  |  |
| Место проведения | Автодром или закрытая для движения площадка. |  |  |
| Актуальность использования средств ИКТ | Визуализация изучаемого и представляемого материала, создание условий для творческих способностей учащегося. |  |  |
| Вид используемых на уроке средств ИКТ | Раздаточный материал, подготовленный в программе WORD. |  |  |
| Необходимое аппаратное и программное обеспечение | Ноутбук |  |  |
| Методическое описание использования ИКТ на уроке | 1.Презентация слайдов используется мастером п/о на этапе Самостоятельной работы для визуализации. 2.Домашнее задание. |  |  |
| ## ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА |  |  |  |
| # ЭТАП 1 | Организационный момент. Сообщение темы, цели урока, мотивация. Опрос. |  |  |
| Цель | Проверка готовности к уроку, мотивация на активную учебную деятельность. |  |  |
| Длительность этапа | 3 мин. |  |  |
| Основной вид деятельности со средствами ИКТ | Опрос с использованием слайдов. |  |  |
| Форма организации деятельности студента | Рассказ, беседа. |  |  |
| Функции мастера п/о на данном этапе | Организаторские, аналитические, оценочные. |  |  |
| Основные виды деятельности мастера п/о | Организация и мотивация деятельности студента, сообщение темы и цели урока, опрос по имеющимся знаниям и навыкам, подготовка к восприятию материала урока. |  |  |
| # ЭТАП 2 | # Объяснение нового материала, вводный инструктаж |  |  |
| Цель | Научить студента приемам действия органами управления автомобиля и приборами сигнализации. |  |  |
| Длительность этапа | 15 мин. |  |  |
| Форма организации деятельности учащихся | Показ приемов выполнения задания. |  |  |
| Функции мастера п/о на данном этапе | Организатор, лектор, информатор. |  |  |
| Основные виды деятельности мастера п/о со средствами ИКТ | Изложение нового материала с показом инструкционно - технологической карты. |  |  |
| Промежуточный контроль | Уточнение восприятия алгоритма выполнения задания. |  |  |
| # ЭТАП 3 | ## Текущий инструктаж |  |  |
| Цель | Самостоятельная работа студента по данной теме под контролем мастера п/о. |  |  |
| Длительность этапа | 20 мин. |  |  |
| Основной вид деятельности со средствами ИКТ | инструкционно - технологическая карта. |  |  |
| Форма организации деятельности студента | Индивидуальное обучение. |  |  |
| Постановка выполнения задания | Дополнительный инструктаж, показ правильных приемов выполнения задания и отдельных его приемов. |  |  |
| Промежуточный контроль | Опрос. |  |  |
| # ЭТАП 4 | # Заключительный инструктаж, объяснение домашнего задания. |  |  |
| Цель | Закрепление полученных на уроке знаний. |  |  |
| Длительность этапа | 7 мин. |  |  |
| Анализ работы учащегося | Отметить качество выполненной работы, указать на допущенные ошибки и их исправления в ходе выполнения задания. Объявить оценку и домашнее задание. |  |  |

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

По проведению ежедневного технического обслуживания автомобиля

| Содержание работ | Технические требования | Инструмент и принадлежности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Произвести уход за автомобилем. | Очистить автомобиль от пыли, грязи, снега. | Щётка, тряпка, ведро с водой. |
| Проверить уровень масла в картере двигателя, при необходимости долить до нормы. | Уровень масла должен быть между метками «П» и «О» стержневого указателя (ближе к метке »П») | Воронка, масло для заправки двигателя. |
| Проверить наличие жидкости в системе охлаждения, при необходимости долить охлаждающей жидкости в расширительный бачок. | Уровень жидкости в расширительном бачке должен быть на метке «MIN» или выше её на 30-50 мм | Воронка, охлаждающая жидкость. |
| Проверить наличие жидкости в бачке системы привода тормозов и сцепления. | Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости не должен гореть. | По сигнализатору на панели приборов. |
| Проверить наличие топлива в баке, при необходимости долить. |  | По указателю уровня топлива на панели приборов. |
| Проверить давление воздуха в шинах, при необходимости довести его до нормы. Давление проверять на холодных шинах. | Передние колёса – 3,9-4,1 кгс/см2 Задние колёса – 6,2-6,4 кгс/см2 | Компрессор, качек, манометр. |
| Проверить герметичность системы охлаждения, гидропривода управления тормозами и сцепления, систем питания и смазки двигателя, гидроусилителя руля. | Подтеканий топлива, масла и тормозной жидкости не должно быть. | Визуально. |
| Проверить состояние шлангов топливопроводов. | Трещины на шлангах не допускаются. | Визуально. |
| Проверить работу двигателя и исправность его систем. Пустить двигатель и прогреть его до температуры охлаждающей жидкости 40 – 50 градусов, нажать несколько раз на педаль управления подачей топлива. | Двигатель должен устойчиво работать на холостом ходу, легко переходить с малой частоты вращения коленчатого вала, на повышенную. Не должно быть перебоев, стуков и посторонних шумов. Давление масла на оборотах холостого хода не должно превышать 1 кгс/см2 (лампа сигнализатора аварийного давления масла должна выключатся). | На слух и по приборам на панели приборов. |
| Проверить уровень масла в системе гидроусилителя руля. | Уровень масла в бачке должен быть между метками MAX и MIN нанесёнными на корпусе бачка. | Воронка, масло для гидросистем марки «Р», марки «А», масло ВМГЗ. |
| Проверить исправность привода и действие стояночной тормозной системы. | Рычаг привода должен перемещаться на 15-20 зубьев (контролируется по щелчкам). | На слух. |
| Проверить исправность рабочей тормозной системы. Проверку проводить при работающем двигателе и при нажатии с максимальным усилием на педаль тормоза. | 1. В момент нажатия на педаль должно прослушиваться шипение воздуха в фильтре гидровакуумных усилителей тормозов. 2. зазор между педалью и полом кабины должен быть не менее 25 мм. 3. не должен гореть сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости. 4. по истечении 10 минут после остановки двигателя не должны загораться сигнализаторы неисправности вакуумного привода тормозов. | Визуально. |
| Проверить исправность генератора при работе двигателя на средних оборотах и включенных потребителях (дальний свет фар). | Указатель тока не должен показывать разряд. | Визуально. |
| Проверить действие светосигнальных приборов, омывателя и стеклоочистителя, звукового сигнала. | При работающем двигателе убедиться в исправности приборов путём последовательного включения их в работу. | Визуально. |
| Проверить натяжение ремня вентилятора | Проверяется нажатием на середину ветви между шкивами коленчатого вала и генератора с усилием 4,0 кгс, при этом величина прогиба должна быть в пределах 12 – 17 мм. | Пружинный динамометр. |
| Проверить натяжение ремня привода вакуумного насоса. | Проверяется нажатием на середину ветви между шкивами коленчатого вала и вакуумного насоса с усилием 3 кгс, при этом величина прогиба должна быть в пределах 10 – 15 мм. | Пружинный динамометр. |

Межпредметные связи

| Задание | Учебные предметы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Физика | Химия | ПДД и ОБД | Устройство автомобиля, ремонт и техническое обслуживание |
| Посадка. Приемы действия органами управления и приборами сигнализации | Мощность: (работа в единицу времени) Скорость: (длина в единицу времени) Амперметр: (сила тока измеряется в амперах) | Охлаждающая жидкость Н 2О Аккумуляторная батарея Н 2 SO + Н 2 O Углекислый газ СО 2 Бензин – смесь легких углеводородов температура кипения от 30 до 200 С . | Скорость движения в различных условиях. Посадка. Способы руления и нажатия на педали тормоза, сцепления и подачи топлива. | Характеристика назначение, завод изготовитель, двигатель, коробка передач, главная гипоидная передача, ежедневное техническое обслуживание. |

Техника безопасности при ремонте автомобиля

Бензин, антифриз и незамерзающая жидкость токсичны, поэтому соблюдайте меры предосторожности при заправке автомобиля техническими жидкостями. Запрещается курить и пользоваться открытым пламенем при заправке и обслуживании автомобиля.

При постановке автомобиля на пост технического обслуживания или ремонта, не связанного с регулировкой тормозов, автомобиль следует затормозить ручным тормозом и включить низшую передачу.

Инструменты и приспособления для технического обслуживания и ремонта автомобилей должны быть исправными и соответствовать своему назначению. Пользоваться неисправными инструментами и приспособлениями запрещается.

Отработавшие газы токсичны! Если необходимо завести двигатель в гараже или другом помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию или обязательно откройте ворота.

Проверку технического состояния автомобиля и его агрегатов при выпуске автомобиля на линию и возвращении с линии необходимо производить при неработающем двигателе и заторможенных колесах. Исключение из этого правила составляют случаи опробования тормозов, проверки работы двигателя и приемки автомобиля на ходу.

Для осмотра автомобиля применяют переносную электролампу напряжением не выше 36 В с предохранительной сеткой, а при работе в осмотровой канаве - 12 В.

При запуске двигателя автомобиля необходимо пользоваться стартером. Пользоваться пусковой рукояткой разрешается только после ремонта двигателя и зимой. Перед пуском двигателя автомобиль нужно затормозить, рычаг коробки передач должен находиться в нейтральном положении.

Пуск двигателя пусковой рукояткой должны производить только хорошо проинструктированные лица. При этом необходимо соблюдать следующие правила:

пусковую рукоятку поворачивать снизу вверх;

не брать рукоятку в обхват.

Не разрешается применять рычаги и усилители, действующие па пусковую рукоятку или храповик коленчатого вала.

При испытании и опробовании тормозов на ходу обязательно соблюдение следующих условий:

площадка должна быть ровной, с твердым покрытием, без ухабов и уклонов;

размеры площадки должны исключать (в случае неисправности тормозов) возможность наезда автомобиля на людей, строения и т. д.;

площадка должна иметь разметку (линии или другие знаки), указывающую начало пути торможения.

В процессе мойки автомобилей необходимо соблюдать следующие требования:

при открытой шланговой мойке (ручной) пост мойки должен располагаться в зоне, из которой струи воды не могут достичь открытых токонесущих проводников и оборудования, находящегося под напряжением;

при открытой и закрытой механизированной мойке источники освещения, проводка и силовые двигатели герметически изолируются;

управление силовыми агрегатами (двигателями насосов, механизированных въездных и выездных ворот и т. п.) должно быть низковольтное (12 в). Повторное использование воды при мойке автомобилей, работающих на неэтилированном бензине, разрешается только при наличии бензо - и маслоуловителей. Сброс воды в канализацию осуществляется после улавливания топлива и масла.

Детали двигателей, работающих на этилированном бензине, разрешается мыть только после нейтрализации отложений тетраэтиловинила в керосине и других нейтрализующих жидкостях. При использовании в качестве моющих растворов бензина, керосина моечные посты должны иметь надежную вентиляцию.

Приступая к ремонту или обслуживанию электрооборудования, сначала обязательно отсоединяйте провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Запрещается проверять работу генератора, отсоединив провода от аккумуляторной батареи, и работоспособность системы зажигания «на искру».

Для транспортирования аккумуляторных батарей на тележках платформы должны быть гнезда по размеру перевозимых батарей.

При переноске вручную малогабаритных аккумуляторных батарей необходимо соблюдать меры предосторожности, исключающие возможность обливания электролитом.

При выполнении работ с аккумуляторными батареями (снятие, транспортирование, обслуживание, ремонт) следует остерегаться попадания электролита на тело и одежду. Попавший на кожу электролит необходимо быстро вытереть насухо и место ожога нейтрализовать: если электролит кислотный - 10-% раствором соды в воде, а если щелочной - 5-% раствором борной кислоты и смыть сильной струей воды.

При приготовлении кислотного электролита необходимо серную кислоту смешать с дистиллированной водой в специально приготовленных сосудах (стеклянных, керамических, пластмассовых и т. п.); кислоту нужно выливать из посуды в воду при помощи качалок, сифонов или других приспособлений; переливать кислоту вручную не разрешается; не разрешается также вливать воду в кислоту.

Аккумуляторные батареи, устанавливаемые для заряда, соединяются плотно прилегающими (пружинными) освинцованными зажимами (для кислотных аккумуляторов). Соединять аккумуляторные батареи проволокой запрещается.

Заряд кислотных и щелочных аккумуляторов необходимо производить в оборудованных помещениях.

Для безопасного подъема автомобиля домкратом необходимо выполнить следующее:

Установить автомобиль на ровную твердую поверхность.

Перед подъемом заранее приготовить все необходимое для ремонта (запасные части, инструменты). Домкрат устанавливать только под те места, которые для этого предназначены. Подложить противооткатные упоры под колеса автомобиля со стороны, противоположной поднимаемой. Для предотвращения проседания и вдавливания домкрата в землю подложить под него доску (20x20x2 см). При установке домкрат должен стоять перпендикулярно опорной поверхности. Прежде чем поднять автомобиль домкратом на требуемую высоту, еще раз внимательно проверить, не накренился ли он в какую-либо сторону. Опоры следует устанавливать только под специально предназначенные для подъема автомобиля места.

Монтаж и демонтаж шин производится на чистом полу или помосте, а в пути - на разостланном брезенте или другой подстилке. Не допускается монтировать шины на земляном полу.

При монтаже шины необходимо предварительно проверить состояние обода: нельзя монтировать покрышку на обод, покрытый ржавчиной или имеющий вмятины, трещины и заусенцы.

При накачивании шины поправлять ее положение на диске постукиванием можно только после прекращения поступления воздуха.

Подкачивать шину без демонтажа разрешается, если давление воздуха снизилось не более чем на 40% нормального и если есть уверенность в том, что уменьшение давления не нарушило правильность монтажа. Подкачивание колеса, снятого с автомобиля, производится с применением ограждения или страхующего приспособления. Подкачивание шины колеса, находящегося на автомобиле, производится при поднятом колесе.

Список литературы

- Книга И.М.Юрковский «Вождение автомобиля».

- Книга А.В.Родичева; Г.И.Родичева «Тракторы и автомобили».

- Книга ПДД и «Обязанности водителя».

- Руководство по эксплуатации автомобиля.

- Ресурсы интернет.