Комплексное

задание для проведения промежуточной аттестации

по профессии «Токарь-универсал»

Время проведения: 2 семестр

Курс обучения: 1

Место проведения:  ГБПОУ  «Бурятский республиканский индустриальный техникум»

Преподаватель: Н.И.Варфоломеева

Группа:____________________________

Ф.И. обучающегося:________________________________________________________________

Дата проведения: «___» _______________ 20___г.

ВАРИАНТ 4

- Разновидности   резцов  в зависимости от вида обработки

| 1 _________________________________ | 4 _______________________________ |
| --- | --- |
| 2 _________________________________ | 5 _______________________________ |
| 3 _________________________________ | 6 _______________________________ |

- Назначение фартука станка

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Расточные резцы используют для обработки _______________________ поверхностей.

- Классификация токарных резцов по направлению подачи

| - _____________________________ | - ____________________________ |
| --- | --- |

- Рассчитайте значение углов:

| Дано: формула | расчет |
| --- | --- |

α= 9º;

β= 71º.

Найти: y= ?

- Отличие  правого  резца  от левого:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

7.   Укажите степени точности станков, расшифруйте.

| обозначение | степень точности | обозначение | степень точности |
| --- | --- | --- | --- |

8.       Указанные материалы  изготавливают на основе

Быстрорежущая сталь – _______________________________________________

Твердые сплавы – _____________________________________________________________

9.      Влияние примесей на качество стали

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- На станках для заточки устанавливают два шлифовальных круга для_______________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

11.   Перечислите типы кристаллических  решеток.

1.   ____________________________________________________________________
2.   ____________________________________________________________________
3.   ____________________________________________________________________

12.    Единые правила оформления  чертежей устанавлены в

а)   сертификате

б)    эталоне

в)    стандарте

13.    Определите по взаимосвязи изображений наименование видов.

| Буква изображения | Название вида |
| --- | --- |
| А |  |
| Б |  |
| В |  |

Назовите слово, зашифрованное в шараде.

Первый слог – исчадье ада,

Слог второй – любитель гадов…

Называйте слово смело:

Это ключ к любому делу.

- Перечисление основных узлов и частей токарно-винторезного станка

(всего максимально возможных  17 позиций)

- Режущая часть резца имеет форму __________________.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ: сумма баллов:_____________________________

Оценка:__________________________________

Проверяющий:____________________________

«__»_______________ 20__г.

Эталон

для проверки комплексного задания

при проведения промежуточной аттестации

по профессии «Токарь-универсал» в 1 семестре 1 курса

ВАРИАНТ 4

- Проходные,  подрезные,  отрезные,  резьбовые,  фасонные,  расточные.

Сумма баллов: 6.

- Фартук служит для преобразования вращательного движения  ходового вала или ходового винта  в  прямолинейное,  поступательное  движение  суппорта.

Сумма баллов: 7.

- Внутренних.

Сумма баллов: 1.

- Правые и левые.

Сумма баллов: 2.

| 5. формула | расчет |
| --- | --- |
| α +β+y=90º y=90º-α-β | y= 90º- 9º-71º=10º |

Сумма баллов: 6.

6.   Правый резец движется справа налево (от задней бабки к передней), а   левый -  наоборот   (от передней бабки к задней).

Сумма баллов: 5.

7.   Н– нормальной точности

П– повышенной точности

В – высокой точности

С – особо точные

А – мастер - станки

Сумма баллов: 10.

- -   вольфрама;

-   карбида  вольфрама,   карбида  титана,  карбида тантала.

Сумма баллов: 4.

- На качество стали в большей степени  влияют   «вредные» примеси: чем выше качество  стали, тем меньше  она должна содержать «вредных» примесей.

Сумма баллов:6.

- Для предотвращения деформации изгиба

- повышения производительности (больше рабочих могут воспользоваться станком)

Сумма баллов: 2.

- – объемно-центрированная  кубическая  ОЦК;

-   гране-центрированная  кубическая   ГЦК;

-   гексогональная   ГГ.

Сумма баллов: 8.

- в)

Сумма баллов: 1.

13.

| Буква изображения | Название вида |
| --- | --- |
| А | Главный – вид спереди |
| Б | Вид сбоку – слева |
| В | Вид сверху |

Сумма баллов: 5.

14.       Черт – еж.

Сумма баллов: 2.

15.

| станина | коробка подач |
| --- | --- |
| две тумбы | ходовой вал |
| электродвигатель, | ходовой винт |
| передняя бабка, | суппорт |
| шпиндель, | резцедержатель |
| коробка скоростей, | каретка, |
| клиноременная передача | фартук |
| гитара сменных зубчатых колес | задняя бабка |
| поддон для сбора стружки |  |

Сумма баллов: 17.

- клина.

Сумма баллов: 1.

Итого сумма баллов: 85.

Уровень оценки: 83 – 79  баллов – «отлично»

78 – 62  балла – «хорошо»

61 -  41 балл – «удовлетворительно»

менее 41  балла – «неудовлетворительно»