Изготовление поделки из ткани и пластика « грибок»

- Назначение и преимущества изделия

Это игольница. Она предназначена:  а) для надёжного хранения иголок и ниток, удобного при транспортировке; б) вся поверхность грибка (основание, ножка и шляпка) является игольницей, поэтому надёжно защищает рукодельницу от потери иглы; в) это хороший подарок, т.к. оригинален, эстетичен и практичен.

2.Цели и задачи занятия

Основная цель – изготовить «грибок», т.к. дети, желающие  и в      дальнейшем заниматься шитьём, обязаны его иметь. Во время этой работы на столе присутствует образец. Задачи ставятся следующие: а) освоение технологии изготовления; б) освоение приёмов работы; в) воспитание терпения и аккуратности.

3.Подготовительный этап

Для работы потребуется: а) пластиковая баночка из под лекарства с завинчивающейся крышкой высотой 7 – 10см и диаметром не менее 4см. Баночку следует очистить от наклеек; б) из плотного картона вырезается два одинаковых круга диаметром 7 – 9см; в) потребуются ткани белого цвета желательно с лёгким кремовым оттенком для ножки гриба, ткань коричневого или оранжевого цвета для шляпки и ткань зелёного цвета для основания «травки»; г)понадобится также синтепон, клей «момент», нитки, иголки и ножницы.

4.Технология изготовления

1) Баночка оборачивается тонким слоем синтепона (без крышки) и сверху оборачивается белой тканью, которая аккуратно сшивается, чтобы плотно облегать баночку с синтепоном. Вверху перед горлышком подгибается внутрь и стягивается. Внизу на донышке соединяется и сшивается так, чтобы не было большого бугра. Это ножка гриба.

2) Из такой же белой ткани вырезается круг диаметром на 6 – 7см больше диаметра картонного круга. По краю этой ткани делается сборка и первый круг туда вставляется, а ткань стягивается, образуя равномерные складочки.

3) Из коричневой ткани тоже вырезается круг ещё большего диаметра. На второй круг накладывается синтепон и всё это оборачивается коричневой тканью, собранной по краю. Со стороны картона всё собирается, сшивается. Складочки равномерно расправляются.

4) Оба круга соединяются и коричневая ткань пришивается к белой.

5)Если крышка баночки невысока, то на неё нужно наклеить несколько кружков картона диаметра крышки, чтобы пальцами можно было легко открутить крышку, и только потом к этому картону приклеивается белая сторона  шляпки.

6) Из синтепона делается валик такой длины, чтобы он обогнул ножку гриба. Валик обшивается зелёной тканью и пришивается вокруг основания ножки гриба, образуя травку.

Грибок готов. Шляпку можно украсить божьей коровкой, листочком.

5. Итоги работы. Рефлексия.

Проводится обсуждение. Дети отвечают  на такие вопросы, как:

1)Понравилось ли выполнять эту работу?

2) Что вызвало наибольшее затруднение?

3) Чем они недовольны в своей работе?

4) Появилось ли желание изготовить такой гриб в подарок?

5)Какие предложения у детей возникли: чем дополнить подарок? Как ещё можно украсить?