|  | Правительство Санкт-Петербурга |
| --- | --- |
|  | Комитет по образованию Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Петербургской моды» |

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

по профессиональному модулю

ПМ 02 «Изготовления лекал»

по теме: «Разработка конструкций плечевых изделий с рукавами рубашечного покроя»

по профессии 29.01.04 «Закройщик»

|  |  |  | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал | Мастер п/о | Петрова Н.В. |  |  |
| Рассмотрено на заседании МК | Председатель МК | Свиридова И.Н. |  |  |
| Утверждено на заседании методического совета Протокол № от « » 201 год | Заместитель директора по УМР | Сереброва Ю.И. |  |  |

- Санкт-Петербург

2019

Содержание

| Пояснительная записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Особенности изделий с рукавами рубашечного покроя . . . . . . . . . . . . . . . Особенности построения чертежа основы конструкции с рукавами рубашечного покроя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Построение проймы и чертежа основы конструкции изделия с рукавами рубашечного покроя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Построение проймы щелевидной или овальной формы . . . . . . . . . . . Построение проймы квадратной формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Построение чертежа конструкции рубашечного рукава . . . . . . . . . . . . . . . Построение чертежа рукава для щелевидной или овальной формы . Построение чертежа конструкции рукава для квадратной формы проймы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Практическое задание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тестовые вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Список использованных источников (литературы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . | стр. 3 стр. 4 стр. 5 стр. 7 стр. 7 стр. 9 стр. 10 стр. 10 стр. 12 стр. 13 стр. 15 стр. 17 |
| --- | --- |

Пояснительная записка

Учебно-методическая разработка в рамках освоения ПМ 02 «Изготовление лекал» по профессии 29.01.04 «Художник по костюмам». Данная учебно-методическая разработка может быть использована в дополнительном и профессиональном образовании, в программах повышения квалификации по профессии «Художник по костюмам».

В результате изучения обучающийся должен знать:

- конструкцию и составные части изделия;

- системы и методы конструирования;

- особенности конструирования изделий одежды с учётом назначения;

- порядок построения чертежей деталей изделия;

- принципы конструктивного моделирования.

В результате изучения обучающийся должен уметь:

- выполнять расчёт и построение чертежа базовой конструкции изделия;

- проводить моделирование базовой конструкции.

В результате изучения обучающийся должен овладеть следующими общими и профессиональными компетенциями:

ПК 2.1  Выполнять расчёт и построение чертежа базовой конструкции изделия

ПК 2.2 Выполнять конструктивное моделирование

ОК 01   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02   Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03   Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04   Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 05   Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 09    Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

Особенности изделий с рукавами рубашечного покроя

Рукав рубашечного покроя является разновидностью втачного рукава и имеют характерные особенности:

| - дополнительно углублённую пройму; - удлинённую плечевую линию; - увеличенную ширину рукава; - уменьшенную высоту оката и посадку по окату рукава. Чем глубже пройма, тем меньше высота оката и шире рукав под проймой и, наоборот, чем меньше углубление, тем высота оката и ширина рукава ближе к втачному отвесной формы. |  |
| --- | --- |

В зависимости от формы и объёма изделия в плечевой части различают:

- изделия чётких форм небольшого объёма с формой рукава, приближенной к втачному, для которых характерно:

- минимальное дополнительное углубление проймы;

- плечевая линия естественной длины;

- параметры рукава близкие к параметрам втачного рукава;

- изделия мягкой формы увеличенного объёма и рукава, для к-ых характерно:

- значительное дополнительное углубление проймы;

- существенное удлинение плечевой линии;

- небольшая высота оката и существенно увеличенная ширина рукава;

- посадка по окату рукава минимальная;

- изделия умеренного объёма и мягкости рукава, для которых характерно среднее значение всех остальных параметров.

Форма становой части может быть:

- округлой – характерна для изделий умеренного объёма;

- уплощённой (скрадывающей форму фигуры) – характерна для изделий большого объёма.

Оформление углублённой проймы в нижней части может быть различной:

- овальной;

- щелевидной;

- квадратной (прямоугольной).

Конструкция изделия с углублённой проймой и рукавами рубашечного покроя может быть разработана двумя способами:

- построена с учётом особенностей для изделий данного покроя;

- разработана на имеющемся чертеже основы конструкции с втачными рукавами с величиной прибавки Пг близкой к Пг проектируемого изделия.

Особенности построения чертежа основы конструкции с рукавами рубашечного покроя

При расчёте и построении основы конструкции:

- прибавки на свободное облегание выбирают в соответствии с видом изделия;

- распределение Пг:           Пшс = /0,25…0,4/×Пг

Пшпр = /0,6…0,3/×Пг

Пшп = /0,15…0,3/×Пг

Меньшие величины Пшс и Пшп соответствуют меньшему объёму изделия и углублению проймы.

- прибавку Пспр выбирают минимально возможную для заданного изделия;

- отвод средней линии спинки в изделиях мягкой формы большого объёма не проектируют;

- для изделий округлой формы р-р плечевой вытачки проектируют минимально возможный (Ппос по плечевой линии не делают); в изделиях уплощённой формы плечевую вытачку не проектируют вовсе;

При наличии плечевой вытачки, её переводят в срез горловины спинки.

- р-р нагрудной вытачки рассчитывают в зависимости от формы и объёма изделия:

А4А9 = 2×(Сг2-Сг1)+/0…2,0/-Пшп – для изделий округлых форм, умеренного объёма

А4А9 = Сг2-Сг1 – для изделий уплощённых форм, увеличенного объёма

А4А9 = 2×(Сг2-Сг1)+/0…2,0/ – для изделий среднего решения по форме и объёму

Если раствор нагрудной вытачки не превышает 1,5 см, то им пренебрегают и разрабатывают конструкцию без вытачки.

а – уплощённая форма становой части   б – округлая форма становой части

Рисунок 1 – Чертёж основы конструкции изделия с рукавом рубашечного покроя

При изменении уже имеющегося чертежа основы изделия, т.е. когда чертёж разрабатывают на основе чертежа конструкции изделия с втачным рукавом:

- подбирают чертеже основы изделия с втачным рукавом, имеющий те же объёмы, но с минимальной прибавкой Пспр;

- р-р плечевой вытачки для изделий округлой формы переводят в горловину, для изделий уплощённой формы – переводят в пройму;

| - р-р нагрудной вытачки рассчитывают по формулам: А4А9 = 2×(Сг2-Сг1)+/0…2,0/-Пшп – для изделий округлых форм, умеренного объёма А4А9 = Сг2-Сг1 – для изделий уплощённых форм, увеличенного объёма А4А9 = 2×(Сг2-Сг1)+/0…2,0/ – для изделий среднего решения по форме и объёму и откладывают величину нового раствора по дуге А4А9 (таким образом, нагрудную вытачку частично переводят в пройму). | Рисунок 2 – Чертёж конструкции изделия с уплощённой формой становой части, разработанная на основе чертежа конструкции с втачными рукавами |
| --- | --- |

Построения проймы на чертеже основы конструкции изделия с рукавами рубашечного покроя

Построения проймы щелевидной или овальной формы

- дополнительное углубление проймы производят непосредственно на чертеже в соответствии с эскизом модели:

Г1Г11 = Г4Г41 = 2,0…10,0 см

Чем глубже пройма, тем меньше высота оката и величина посадки по окату рукава.

- корректируют длину плечевой линии спинки в соответствии с моделью, которая может быть:

- естественной длины – характерна для изделий округлой формы;

- удлинённой:

П1П11 = 1,0…3,0 см – в изделиях с прямой плечевой линией

П1П11 = 3,0…6,0 см – в изделиях со спущенной плечевой линией

Если удлинение превышает 3,0 см, то конец плечевой линии (точка П11) опускают на 0,5…1,5 см в зависимости от удлинения и обозначают П11/.

- укороченной:                П1П11 = 0,5…1,0 см

- расширяют спинку на уровне точки П3 в зависимости от удлинения плечевой линии и формы проймы:

П3П31 = П1П11 – при повторении верхней части проймы базовой конструкции

П3П31 = П1П11+/0,5…1,5/ – при спрямлении проймы

П3П31 = П1П11-/0,5…3,5/ – при увеличении вогнутости проймы

В изделиях с плечевой линией естественной или укороченной длины П3П31 зависит только от проектируемой формы проймы: П3П31 = 0…1,5 см.

- оформляют нижнюю часть проймы в зависти от её проектируемой формы:

- при овальном оформлении нижней части проймы:

Г111 = 0,2×Г11Г41+0,1×Г1Г11+/0,5…1,5/

На уровне глубины проймы спинку расширяют: Г2/Г21 = 1,0…2,0 см.

- при щелевидном оформлении нижней части проймы отрезок Г111 не рассчитывают;

- линию проймы спинки оформляют плавной кривой через точки П1 (П11), П31, 1, Г21 (Г2/).

- корректируют длину плечевой линии переда:                  П5П51 = П1П11

Если удлинение превышает 3,0 см, то конец плечевой линии (точка П51) опускают на 0,5…1,5 см в зависимости от удлинения и обозначают П51/.

- расширяют перед на уровне точки П6:

П6П61 = П3П31 – если пройма близка по форме спереди и сзади

П6П61 = П3П31+/0,5…1,5/ – если пройма спереди более вогнутая, чем сзади

П6П61 = П3П31-/0,5…1,5/ – если пройма спереди более спрямлённая, чем сзади

- оформляют нижнюю часть проймы в зависти от её проектируемой формы:

- при овальном оформлении нижней части проймы:

Г412 = 0,2×Г11Г41+0,1×Г4Г41+/0,5…1,0/

На уровне глубины проймы переда расширяют: Г2/Г22 = Г2/Г21

- при щелевидном оформлении нижней части проймы отрезок Г412 не рассчитывают;

- линию проймы переда оформляют плавной кривой через точки П5 (П51), П61, 2, Г22 (Г2/).

- определяют положение переведённой плечевой линии на переде:

А9А9/ = П51П51/ = 1,0…2,0 см

- плечевую линию спинки переводят перпендикулярно вверх в сторону переда:

А2А2/ = П11П11/ = А9А9/

При переводе плечевой линии обязательно проверяют сопряжение линии горловины.

а – щелевидной формы                                                       б – овальной формы

Рисунок 3 – Построение линии проймы на основе чертежа конструкции изделия с уплощённой формой становой части

Построения проймы квадратной формы

Характерной особенностью изделий рубашечного покроя с квадратной проймой является прямолинейное оформление нижней части проймы, при этом перевод плечевой линии в сторону переда не производится. Такой вариант оформления проймы используют при создании моделей по мотивам русской народной одежды, а также моделей спортивного стиля.

Построение квадратной проймы на чертеже:

- дополнительное углубление проймы:       Г1Г11 = Г4Г41 = 2,0…8,0

- расширяют спинку на уровне точки П3:           П3П31 = 0…1,5

- расширяют перед на уровне точки П6:              П6П61 = П3П31

- плечевые линии могут быть как естественной, так и укороченной длины:

П1П11 = П5П51 = 1,0…2,5

В изделиях спортивного стиля возможно удлинение плечевых линий на 1,0…3,0 см и перевод их в сторону переда на 1,0…2,0 см.

- из точек П31 и П61 вниз до уровня линии углублённой проймы опускают перпендикуляры и получают точки Г11/ и Г41/ соответственно;

- ширину проймы в нижней части уменьшают для чёткости углов:

Г11/Г11// = Г41/Г41// = 0,5…1,0

Рисунок 4 – Построение линии проймы квадратной формы на основе чертежа конструкции изделия с округлой формой становой части

Построение чертежа конструкции рубашечного рукава

Исходные данные:

- Дпр (измеряется с чертежа)

- Вок, выбирают в зависимости от:

- объёма изделия;

- удлинения плечевой линии спинки и переда;

- углубления проймы.

- Др

- Шр.внизу

- Ппос (выбирают желаемую)

Величина припуска на посадку по окату рукава минимальная и зависит от проектируемой формы оката и его высоты: чем больше наполненность и высота оката, тем больше припуск на посадку.

Построение чертежа рукава для щелевидной или овальной формы проймы

- проводят две взаимно-перпендикулярные прямые с пересечением в точке О1;

- вверх от О1откладывают желаемую высоту оката рукава, выбранную согласно таблице 1:                                                О1О2 = 3,0…16,0

Таблица 1 – Зависимость высоты оката рукава от формы изделия, углубления проймы и удлинения плечевой линии

| Форма изделия | Форма оката рукава | Величина углубления проймы Г1Г11, см | Величина удлинения плечевой линии П1П11, см | Высота оката рукава О1О2, см | Величина посадки по окату рукава Ппос, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мягкая объёмная | окат без наполненности | 7,0…10,0 | 5,0…6,0 | 3,0…7,0 | 0…2,0 |
| среднего объёма | наполненность оката средней величины | 4,0…7,0 | 2,0…5,0 | 8,0…12,0 | 2,5…3,5 |
| малого объёма | окат с наполненностью | 2,0…4,0 | 0…2,0 | 13,0…16,0 | 4,0…5,0 |

- определяют ширину рукава на уровне линии проймы:    О1Р1 = О1Р2 = 0,5×Дпр

- определяют положение переднего и локтевого перекатов:   О1Рп = 0,5×О1Р1

О1Рл = 0,5×О1Р2

- из точек Рп и Рл проводят вверх перпендикуляры к линии Р1Р2, на которых определяют положение контрольных точек:

Рп1 = 0,5×О1О2 – при высоте оката до 10,0 см

Рп1 = 0,5×О1О2+/0,5…1,0/ - при высоте оката более 10,0 см

РлР3 = Рп1+1,0

- точки Р3 и 1 соединяют прямыми линиями соответственно с точками О2, Р2 и точками О2, Р1;

- определяют положение вспомогательных точек, для чего отрезки Р11, О21, Р3О2 и Р3Р2 делят пополам и обозначают точки 4, 2, 3 и 6 соответственно;

- из полученных точек проводят перпендикуляры к линиям, на которых находятся эти точки: из точек 2 и 3 – вверх, а из точек 4 и 6 – вниз;

- на полученных перпендикулярах откладывают отрезки, определяющие конфигурацию линии оката:

2-2/ = 3-3/ = 0,5…1,5 – меньшая величина для меньшей высоты оката

4-5 = 0,1×О1О2                           6-7 = 0,5×[4-5]

- линию оката рукава оформляют через точки Р2, 7, Р3, 3/, О2, 2/, 1, 5 и Р1 плавной кривой;

Длину оката промеряют сантиметровой лентой, поставленной на ребро и сопоставляют с длиной проймы. При необходимости длину оката можно откорректировать уменьшением или увеличением ширины рукава, откладывая по половине получившейся разницы от точек Р1 и Р2 по горизонтали.

- от точки О2 вниз по вертикали откладывают длину рукава за вычетом удлинения плечевой линии:                     О2М = Др+Ппн-П1П11

- через точку М проводят горизонталь, на которой вправо и влево откладывают по половине ширины рукава внизу:   ММ1 = ММ2 = 0,5×Шр.внизу

- соединяют точки Р2 и М2, и точки Р1 и М1;

- линию низа рукава оформляют с прогибами посередине отрезков 0,5 см.

Для определения положения контрольных точек 1/ и Р31 по окату рукава, соответствующих точкам П61 и П31 на пройме, величину Ппос, распределяют по участкам:

О21/ = П51П61+1/3×Ппос                          О2Р31 = П11П31+1/3×Ппос

Затем, при переводе плечевого шва вперёд, находят положение контрольной точки О21 по окату рукава, соответствующей конечным точкам плечевых линий:

О2О21 = П11П11/(П51П51/)

| Построение чертежа конструкции рукава для квадратной формы проймы Осуществляется в два этапа: - построение основы рубашечного рукава, выполняется аналогично, как описано выше, но с небольшими особенностями: - для рукавов данного вида наименее характерно отвесное положение, поэтому высоту оката выбирают в пределах 5,0…14,0 см: О1О2 = 5,0…14,0 - длину проймы находят как сумму вертикальных участков проймы: Дпр = П11Г11//+П51Г41// | Рисунок 5 – Чертёж рукава рубашечного покроя для округлой формы проймы |
| --- | --- |

- пристраивание ластовицы для горизонтального участка проймы:

- от точек Р1 и Р2 вверх откладывают по 1,0…1,5 см:      Р1Р11 = Р2Р21 = 1,0…1,5

- из точек Р11 и Р21, как из центра, проводят дуги радиусами, равными участкам горизонтального основания проймы переда и спинки:      RР11 = Г11//Г2/        RР21 = Г41//Г2/

| Рисунок 6 – Чертёж конструкции рукава рубашечного покроя для изделия с квадратной формой проймой | - на пересечении этих дуг с прямыми Р1М1 и Р2М2 ставят точки 9 и 8; - от точек 9 и 8 откладывают одинаковые отрезки, равные 5,0…6,0 см, и обозначают вершины передней и локтевой линий рукава соответственно точками Р1/ и Р2/: 8-Р2/ = 9-Р1/ = 5,0…6,0 - точки Р11 и Р21 плавно соединяют с исходной линией оката; - точки Р11 и Р1/, Р21 и Р2/ соединяют прямыми линиями; - переднюю Р1/М1 и локтевую Р2/М2 линии оформляют плавными линиями. |
| --- | --- |

Практическое знание

Задание: выполнить расчёт и построение чертежа конструкции заданного плечевого изделия с рукавами рубашечного покроя с углублённой проймой заданной формы по методике ЦОТШЛ на заданную типовую фигуру.

Количество часов на выполнение работы: 10 ч

Алгоритм выполнения:

- Определить вариант своего задания согласно последней цифре номера студенческого билета.

| Вариант | Вид плечевое изделие | Заданный размер | Форма становой части | Оформление нижней части углублённой проймы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блузка прямого силуэта | 164-96-102 | Уплощённая | Квадратная |
| 2 | Блузка полуприлегающего силуэта | 164-104-110 | Округлая | Овальная |
| 3 | Жакет прямого силуэта | 164-88-94 | Уплощённая | Щелевидная |
| 4 | Жакет полуприлегающего силуэта | 164-100-106 | Округлая | Овальная |
| 5 | Платье прямого силуэта | 164-92-98 | Уплощённая | Овальная |
| 6 | Платье прямого силуэта | 164-88-94 | Уплощённая | Щелевидная |
| 7 | Платье полуприлегающего силуэта | 164-104-110 | Округлая | Овальная |
| 8 | Демисезонное пальто прямого силуэта | 164-108-112 | Уплощённая | Квадратная |
| 9 | Демисезонное пальто прямого силуэта | 164-96-102 | Уплощённая | Щелевидная |
| 10 | Демисезонное пальто полуприлегающего силуэта | 164-92-98 | Округлая | Овальная |

- Выписать необходимые измерения заданной типовой фигуры.

- Выбрать прибавки на свободное облегание, на основе рекомендуемых ЕМКО ЦОТШЛ  и с учётом особенностей заданного покроя, для проектируемого изделия и записать их.

- Выполнить расчёт и построение чертежа конструкции и рукава заданного изделия в масштабе 1:4.

- Оформить отчёт по выполненной работе.

Требования к оформлению задания

- работа должна быть оформлена на листах белой бумаги формата А4 в печатном или письменном виде;

- на первом листе вверху должна быть указана тема задания, ФИО и номер студенческого билета обучающегося;

- далее, должны быть заполненные таблицы (начерченные при помощи линейки и карандаша или в печатном виде), с необходимыми данными, формулами и расчётами;

- все записи в таблицах выполняются ручкой печатным шрифтом, либо в печатном виде;

- чертёж конструкции выполняется в масштабе 1:4, где тонким контуром обозначается сетка чертежа и основа конструкции, сплошными основными линиями показывают модельную конструкцию изделия;

- на чертеже должны быть нанесены буквенные обозначения конструктивных участков;

- работа должна быть оформлена аккуратно, без грязи.

Критерии оценивания задания

Оценка «5» - «отлично» выставляется, если работа выполнена в полном объёме, правильно заполнены все таблицы и аккуратно выполнены чертежи, работа сделана в установленный срок.

Оценка «4» - «хорошо» выставляется, если работа выполнена в полном объёме с незначительными замечаниями к оформлению чертежа конструкции и заполнению таблиц, работа сдана в установленный срок.

Оценка «3» - «удовлетворительно» выставляется, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты или в ходе проведения работы были допущены ошибки, но работа сдана в установленный срок.

Оценка «2» - «неудовлетворительно» выставляется, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части не позволяет получить результат заданной работы, а также работа сдана не в установленный срок.

Тестовые вопросы

| Вариант 1 1. Перечислите характерные особенности покроя рубашечного рукава: 1) 2) 3) 4) 2. Для изделий чётких форм небольшого объёма с формой рукава, приближенной к втачному, характерно: а) небольшая высота оката; б) минимальное дополнительное углубление проймы; в) плечевая линия естественной длины. 3. Какая форма становой части характерна для изделий большого объёма: а) округлая; б) уплощённая. 4. Какая форма проймы представлена на рисунке: а) овальная; б) щелевидная; в) квадратная. 5. Если величина углубления проймы 5,0 см, а величина удлинения плеча 3,0 см, то в каком диапазоне должна находиться величина высоты оката рукава: а) 3,0…7,0; б) 13,0…16,0; в) 8,0...12,0. | Вариант 2 1. Перечислите характерные особенности покроя рубашечного рукава: 1) 2) 3) 4) 2. Для изделий мягкой формы увеличенного объёма и рукава, характерно: а) небольшая высота оката; б) минимальное дополнительное углубление проймы; в) существенное удлинение плечевой линии. 3. Какая форма становой части характерна для изделий умеренного объёма: а) округлая; б) уплощённая. 4. Какая форма проймы представлена на рисунке: а) овальная; б) щелевидная; в) квадратная. 5. Если величина углубления проймы 3,0 см, а величина удлинения плеча 1,0 см, то в каком диапазоне должна находиться величина высоты оката рукава: а) 3,0…7,0; б) 13,0…16,0; в) 8,0...12,0. |
| --- | --- |

Бланк правильных ответов

| Вариант 1 1. Перечислите характерные особенности покроя рубашечного рукава: 1) дополнительное углубление проймы 2) удлинение плечевой линии 3) увеличение ширины рукава 4) уменьшение высоты и посадки оката рукава 2. Для изделий чётких форм небольшого объёма с формой рукава, приближенной к втачному, характерно: б), в) 3. Какая форма становой части характерна для изделий большого объёма: б) 4. Какая форма проймы представлена на рисунке: а) 5. Если величина углубления проймы 5,0 см, а величина удлинения плеча 3,0 см, то в каком диапазоне должна находиться величина высоты оката рукава: в) | Вариант 2 1. Перечислите характерные особенности покроя рубашечного рукава: 1) дополнительное углубление проймы 2) удлинение плечевой линии 3) увеличение ширины рукава 4) уменьшение высоты и посадки оката рукава 2. Для изделий мягкой формы увеличенного объёма и рукава, характерно: а), в) 3. Какая форма становой части характерна для изделий умеренного объёма: а) 4. Какая форма проймы представлена на рисунке: б) 5. Если величина углубления проймы 3,0 см, а величина удлинения плеча 1,0 см, то в каком диапазоне должна находиться величина высоты оката рукава: б) |
| --- | --- |

Критерии оценивания задания

Оценка «5» - «отлично» выставляется, если дано 5 правильных ответов.

Оценка «4» - «хорошо» выставляется, если дано 4 правильных ответа.

Оценка «3» - «удовлетворительно» выставляется, если дона 3 правильных ответа.

Оценка «2» - «неудовлетворительно» выставляется, если дано 2 и менее правильных ответов.

Список использованных источников (литературы)

- Амирова Э.К., Сакулина О.В., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Конструирование швейных изделий: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – М.: Академия, 2015

- Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. Конструктивное моделирование одежды: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.: Академия, 2004

- Кочесова Л.В. Конструирование женской одежды: Учебник для нач. проф. образования – М.: Академия, 2006

- Кочесова Л.В. Конструирование костюма: Учебник для студентов – СПб.: СПбГУСЭ, 2014