Практическое задание «Обработка фигурной кокетки»(9,10-11 кл.)

Материалы и инструменты

-лекало кокетки(размер на листе А4)

-ткань для раскроя кокетки

-клеевая прокладка(продублировать кокетку подкройной обтачкой)

-ножницы

-игла

-булавки

- мел (обмылок)

-швейная машина

-линейка

-утюг

Технологическая карта

2. Сложить обтачку с кокеткой лицевыми сторонами внутрь, сколоть, сметать. Ширина шва 0,5±0,2 см. Обтачать. Ширина шва 0,5±0,2. В начале и конце строчки выполнить закрепки 0,7÷1,0 см

3. Удалить строчку приметывания обтачки. Срезать припуски в углах и выполнить надсечки, не доходя до строчки 0,1÷0,15 см

4. Вывернуть кокетку на лицевую сторону, выметать, образуя кант из основной детали, величина канта 0,1-0,2 см. Шов приутюжить. Проложить отделочную строчку по краю кокетки. Ширина шва 0,5±0,2 см. Выполнить закрепки 0,7÷1,0 см.

5. Наложить кокетку на лицевую сторону основной детали, совмещая контрольные точки. Наметать, настрочить шириной шва 3,5±0,2 см. В начале и конце строчки выполнить закрепки 0,7÷1,0 см. Удалить наметочные стежки, приутюжить.

Карта пооперационного контроля