ГАПОУ «КОЛЛЕДЖ НЕФТЕХИМИИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ИМЕНИ Н.В. ЛЕМАЕВА»

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Зам.директора по УМР |
|  | ___________Г.Х.Ямалиева |
|  | «____»__________2019 г. |

План мастер-класса

на тему: «Интегративный подход при выполнение практических занятий по профессиям «Машинист технологических насосов и компрессоров» и «Слесарь»

| Рассмотрено |  | Разработал (а): |
| --- | --- | --- |
| Предметной (цикловой) комиссией Мастеров п/о по направлению технического профиля |  | Мастер производственного обучения |
| Соколова Т.А. |  | Комиссарова А.Д. |
| «_____»________ 2019 г. |  |  |

Нижнекамск, 2019

Вид урока: интегративный

Цели мастер-класса:

- Применение интегративного подхода при проведение практических занятий политехнической направленности.

Задачи мастер-класса:

1. Ознакомить с профессией «Машинист технологических насосов и компрессоров» и «Слесарь».

2. Научить слушателей самостоятельно выполнять практические занятия политехнической направленности.

3. Продемонстрировать интегративный подход на примере эксплуатация центробежного насоса, с выявлением аварийных ситуации.

Целевая аудитория:

слушатели

Время проведения:

45 минут

Оборудование:

- макет центробежного насоса

- макет трубопровода с фланцевым соединением

- гаечные ключи, монтировка, нож

Технологическая карта мастер-класса

| Этапы мастер-класса | Формы, методы, виды деятельности | Методическое обоснование | время |
| --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительно-организационное | Вступительное слово мастера, постановка целей и задачи мастер-класса | Определение темы урока, осознание и принятие цели, актуализации знаний, | 5 минут |
| - Представление системы урока | определение основных приемов работы, которые мастер будет демонстрировать слушателям. | Погружение участников в мастер-класс с применением интегративного подхода при выполнение практических занятий | 10 минут |
| - Практическая работа | Мастер-класс с интегративным подходом на примере выполнения практической работы | Проверка знаний участников мастер-класса | 20 минут |
| - Рефлексия | Обсуждение интегративного подхода при выполнение практических занятий | Подведение итогов | 10 минут |

План-конспект мастер-класса

1 этап. Подготовительно-организационный Вступительное слово Мастера.

Время проведения: 5 минута

Организационный этап

Организационный момент включает:

- предварительную организацию группы

- готовность преподавателя к мастер-классу

Цели данного этапа:

- настрой слушателей на применение интегративного подхода при выполнение мастер-класса

- обеспечение нормальной рабочей обстановки во время проведение мастер-класса

2 этап. Представление  мастер-класса

Время проведения: 10 минута

Комментирующая часть – руководитель мастер-класса поясняет элементы интегративного подхода при выполнение практических занятий, которые с его точки зрения наиболее важны .

Демонстративная часть – мастер, рассказывая алгоритм пуска центробежного насоса и замены фланца на трубопроводе, показывает практическую работу на установке;

3 этап. Практическая работа

Время проведения: 20 минута

Эксплуатация центробежного насоса

Алгоритм действий

а) подготовка к пуску насоса

б) пуск насоса

в) уход за работающим насосом

г) остановка насоса

д) соблюдение охраны труда

| 1.1 | Подготовка, пуск осуществляется по распоряжению заведующего мастерской |
| --- | --- |
| 1.2 | Проверяем чистоту рабочего места и отсутствие посторонних предметов, промасленной ветоши |
| 1.3 | Проверяем все крепежные соединения, анкерные болты |
| 1.4 | Проверяем заземление насоса и электропускателя |
| 1.5 | Электрик должен собрать электрическую схему данного насоса |
| 1.6 | Проверяем техническое состояние муфтового соединения с двигателем, муфта должна быть защищена (ограждена) |
| 1.7 | Проверить наличие и подключение контрольно-измерительных приборов |
| 1.8 | Открываем задвижки №1 и №2, закрытие вентиля №9 на дренаже |
| 1.9 | Проверяем заполнение насоса |
| 1.10 | Проверяем уровень жидкости в баке |
| 1.11 | Проверяем уровень охлаждающей жидкости для торцевого уплотнения |
| 1.12 | Включаем питание |
| 1.13 | Собираем схему ПЧ-1, ПЧ-2, ПЧ-3. |
| 1.14 | Пускам насос Н-7, для подачи затворной жидкости и проверяем циркуляцию. |
| 1.15 | При закрытой задвижки на нагнетании пускаем насос Н-1, проверяем давление по манометру ( 2 кгс/см2) |
| 1.16 | Открываем задвижку № 8 на нагнетании |
| 1.17 | О пуске насоса произвести запись в сменном журнале ( время пуска , ФИО ) |
| 2.1 | Машинист должен следить за нормальной подачей уплотняющей жидкости |
| 2.2 | Поддерживать чистоту агрегата и фундамента |
| 2.3 | Проверяет состояние и показания манометра. Диапазон рабочего давления насоса должен приходиться на вторую треть шкалы манометра. |
| 2.4 | Следить за температурой подшипников насоса, не допуская превышения более 60º |
| 3.1 | Остановка насоса производиться по распоряжению заведующего мастерской |
| 3.2 | Закрыть задвижку №8 на напорном трубопроводе, переведя в режим работы «на себя» |
| 3.3 | Выключит электродвигатель насоса Н-1 нажатием на кнопку «Стоп» |
| 3.4 | Выключит электродвигатель насоса Н-7 нажатием на кнопку «Стоп», для перекрытия уплотняющей жидкости |
| 3.5 | Закрыть задвижку на всасе № 8 |
| 3.6 | Доложить заведующему мастерской и произвести запись об останове насоса в сменном журнале |

Алгоритм замены прокладки  на фланцевом соединения

- Получить разрешение заведующего мастерской, надеть средства индивидуальной защиты

- Приступить к разборке фланцевого соединения. Ослабить гайки на болтах фланцевого соединения с противоположной стороны от работающего на пол-оборота.

- Ослабить остальные гайки на болтах на пол-оборота. Убедиться в отсутствии воды из фланцевого соединения

- Ослабляем все гайки на болтах на 2-3 оборота, начиная с противоположной стороны от работающего, чтобы не было перекоса фланцев

- Снимем необходимое количество болтов  в удобном для работы месте. После чего устанавливаем прокладку. Прокладки установить  с  обеих сторон заглушки.

- После установки заглушки устанавливаем снятые с фланцевого соединения болты и производим их равномерную затяжку «крест-накрест»

- Затяжку гаек на болтах производить постепенно на пол-оборота, затем на один оборот, затем на 2-3 оборота равномерно, поочередно «крест-накрест» Гайки болтов должны быть расположены с одной стороны.

- Высота выступающих над гайками концов болтов должна быть от 2 до 4 шагов

- Доложить мастеру производственного обучения или  заведующему мастерской об окончании работ

5 этап. Рефлексия

Время проведения: 10 минута

Мастер просит высказаться каждого участника о проделанной работе, о его ощущениях, о том, что понравилось или не понравилось, получилось или не получилось, оправдались ли его ожидания, узнает точку зрения слушателей о интегративном подходе при проведение практических занятий политехнической направленности.

Список литературы

- Марковский В. М. Осевые и центробежные насосы тепловых электрических станций: [Электронный ресурс] / Локалов Г.А., Марковский В.М., – 2-е изд., стер. –- М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 140 с. – www.znanium.com.

- Ухин Б.В. Гидравлические машины. Насосы, вентиляторы, компрессоры и гидропривод: [Электронный ресурс] / Б.В. Ухин. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 320 с. – www.znanium.com.