ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УМР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2021г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	«МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ»

Тема 2:	«РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ»

Тема 3:	«МОНТАЖ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ, НАЛИЧНИКОВ, ПОДОКОННИКОВ»

Тема 4:	«ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ»

Студентки группы ЖКХ-1-18

Миненковой Натальи Андреевны

Профессия: 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Руководитель:

________________Васильева Е.А.

«____» _____ 20____г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. Монтаж и эксплуатация системы канализации	4

1.1 Монтаж и эксплуатация системы канализации	4

Техника безопасности	14

Заключение	17

Введение	18

2. Ручная дуговая сварка в защитных газах	20

1.1 Ручная дуговая сварка в защитных газах	20

Техника безопасности	31

Введение	18

3. Монтаж оконных и дверных блоков. Установка

плинтусов, наличников, подоконников	20

1.1 Монтаж оконных и дверных блоков. Установка

плинтусов, наличников, подоконников	20

Техника безопасности	31

Введение	18

4. Назначение, устройство и принцип действия

трансформатора	20

1.1 Назначение, устройство и принцип действия

трансформатора	20

Техника безопасности	31

Заключение	33

Список литературы	35

Введение

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена, прежде всего, тем, что Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей народного хозяйства Российской Федерации, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.

Система ЖКХ представлена жилыми, общественными зданиями, эксплуатационными, ремонтно-строительными, транспортными, энергетическими и другими предприятиями, составляющими сложную социально-экономическую систему, от результативности, функционирования которой зависит развитие городских объектов и состояние среды обитания жителей города.

ЖКХ города - это самостоятельная сфера в системе народного хозяйства, основной целью функционирования которой является удовлетворение потребностей населения и предприятий в услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни и работы.

Объект выпускной квалификационной работы является данные темы по ВКР: Монтаж и эксплуатация системы канализация. Ручная дуговая сварка в защитных газах. Монтаж оконных и дверных блоков. Установка плинтусов, наличников, подоконников. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора.

Предмет исследования - Монтаж канализации. Дуговая сварка в защитных газах. Монтаж оконных и дверных блоков, действие трансформатора.

Целью выпускной квалификационной работы: рассмотреть работы по четырем темам данной ВКР.

Задачами выпускной квалификационной работы являются:

- изучить материалы;

- изучить функции и задачи;

- исследовать особенности;

- проанализировать уровень работы.

Формулировка конкретной профессиональной задачи:

обеспечивать техобслуживание и ремонт конструкций здания, а также оборудования и внутридомовых коммуникаций – сантехнических, электротехнических и прочие.

1. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

1.1 Монтаж и эксплуатация системы канализации

Монтаж систем канализации ведется строго по проекту с использованием индустриальных методов монтажа укрупненными узлами и блоками.

Системы канализации здания монтируют в следующей последовательности:

- при строительной готовности объекта к монтажу размечают места   прокладки трубопроводов, установки креплений, санитарных приборов,  оборудования;

- устанавливают крепления труб, прокладывают выпуски и трубопроводы в подземной части здания, монтируют стояки и подводки, гидрозатворы;

- производят гидравлическое испытание трубопроводов, после чего устанавливают санитарные приборы и регулируют смывные бачки.

- Для монтажа канализационной сети здания необходимо:

- доставить трубы и узлы трубопроводов к месту монтажа;

- проложить выпуски и горизонтальные трубопроводы с установкой опор;

- смонтировать стояки и вытяжные части;

- проложить подводки к санитарным приборам.

Запрещается прокладка канализационных сетей в жилых комнатах, больничных палатах и других помещениях, требующих особого санитарного режима.

Сеть не должна пересекать несущие строительные конструкции (балки, колонны), вентиляционные, дымовые каналы. В местах возможного механического повреждения (на складах, в подвалах) канализационные трубопроводы защищают от повреждений, устраивая твердое перекрытие из бетона, цемента, асфальта. Чтобы участки, подвергающиеся охлаждению (около ворот, дверных проемов), не замерзли, их покрывают слоем теплоизоляции. Сети бытовой канализации, прокладываемые в магазинах, столовых, буфетах, закрывают коробом, а места пересечений перекрытий герметично заделывают. Чтобы в процессе монтажа трубы не засорялись, их открытые концы временно закрывают инвентарными заглушками.

Выпуски прокладывают во время работ по нулевому циклу. Их выполняют обычно из чугунных канализационных труб, но возможно использование асбестоцементных и пластмассовых труб.

Диаметр выпуска должен быть не менее диаметра стояка. Выпуск укладывают от смотрового колодца в направлении к фундаменту здания. Первую трубу гладким концом вводят в отверстие стенки колодца так, чтобы край трубы был заподлицо с внутренней поверхностью колодца, а ее верх располагался на одном уровне с верхом трубы дворовой канализации (соединение шелыга в шелыгу). Выпуск соединяется с трубопроводом дворовой сети в колодце плавным поворотом с углом присоединения не менее 90°. При соединении трубопроводов в перепадном колодце угол не нормируется.

Затем последовательно укладывают трубы до фундамента здания. Их укладывают раструбами против уклона (движения воды), не заделывая их. Прямолинейность и уклон труб, принимаемый по проекту, проверяют рейкой, уровнем и шнуром. Если уклон трубопроводов неизвестен, то его принимают в зависимости от диаметра трубопровода: при диаметре 50, 100, 125, 150 мм уклон соответственно равен 0,035 (минимальный 0,025); 0,02 (0,012); 0,010 (0,007); 0,008 (0,005).

При проходе выпуска через фундамент здания между трубой и фундаментом оставляют зазор не менее 100-150 мм, который после укладки и проверки трубопровода заделывают щебнем, замешенным на мятой глине, или жирной мятой глиной, смешанной с паклей, и закрывают цементной стяжкой.

После пересечения фундамента на выпуске устанавливают прочистку (или ревизию). После проверки правильности укладки труб раструбы заделывают цементом.

Внутренние сети прокладывают из чугунных или пластмассовых канализационных безнапорных труб.

Горизонтальные трубопроводы от выпуска до стояков прокладывают под полом помещений в земле, если помещения эксплуатируемые, или над полом на подставках или кирпичных столбиках, которые устраивают около раструба или под фасонными частями на расстоянии не более 2 м. Трубопроводы можно прокладывать по стенам или под потолком помещений; при этом их крепят так же, как водопроводные трубы.

Боковые ответвления присоединяют с помощью косых тройников и отводов. Не рекомендуется присоединять боковые ответвления в одну крестовину, так как трубопровод в этом месте может засориться; поэтому каждое ответвление присоединяют в косой тройник. Повороты трубопроводов и присоединение стояков осуществляют плавно с помощью двух отводов по 135°.

Для ликвидации засоров на горизонтальных участках сети устанавливают прочистки или ревизии: в начале участков (по движению стоков) при числе присоединенных приборов три и более; на поворотах при угле поворота более 30°; на прямых участках через 6-25 м в зависимости от диаметра трубы и вида стоков.

На подвесных линиях, проложенных под потолком, устанавливают прочистки, которые выводят на вышележащий этаж, с устройством лючка в полу. Отверстия прочисток закрываются заглушками (пробками), при установке которых используют смоляную прядь или мастику.

Стояки прокладывают вертикально вдоль оштукатуренной поверхности стен или в штробах строго по отвесу. Диаметр стояков принимают по проекту, но не менее максимального диаметра присоединяемых подводок, и постоянным по высоте здания.

При открытой прокладке стояки располагают в углу помещения, при скрытой - за унитазом по его оси. Стояки должны отстоять от стены на расстоянии не менее 20 мм для удобства заделки раструбов; при этом ось стояка диаметром 100 мм располагается от стены на расстоянии не менее 75 мм, а стояка диаметром 50 мм - на расстоянии 45 мм. При прокладке канализационных стояков вместе со стояками других систем их положение определяют, учитывая возможность монтажа всех трубопроводов.

Собирают стояк снизу вверх, начиная от подвала или первого этажа. Заготовленные узлы устанавливают и закрепляют на месте, соединяют их с прямыми участками труб и заделывают раструбы. При сборке стояка раструбы располагают кверху.

Стояки крепят к стенам крючками, хомутами, расположенными, как правило, под раструбом. Расстояние между креплениями не более 3 м. Перед креплением положение стояка проверяют по отвесу: ось стояка по всей высоте должна совпадать с линией отвеса с отклонением не более 2 мм на 1 м длины трубопровода.

Отступы и горизонтальные перекидки между стояками допускаются как исключение. Запрещается присоединять санитарные приборы к перекидкам, чтобы избежать засоров.

Для прочистки на стояках устанавливают ревизии в подвальном или в первом и верхнем этажах, а при наличии отступов - также в этажах, вышерасположенных над отступами, на высоте 1000 мм от пола, но не менее чем на 150 мм выше борта присоединяемого прибора. В зданиях высотой более пяти этажей ревизии устанавливают не реже чем через три этажа.

При скрытой прокладке стояков в местах установки ревизий и прочисток устраивают смотровые люки и на уровне низа люка - цементные диафрагмы по всему поперечному сечению борозды.

Вытяжная часть стояка выполняется того же диаметра, что и стояк, выводится выше кровли здания на 200-700 мм (при плоских эксплуатируемых кровлях не менее 3 м) и заканчивается обрезом трубы. Запрещается присоединять вытяжную часть к вентиляционным и дымовым каналам.

Подводки, прокладываемые с уклоном в сторону стояка, монтируют после прокладки соответствующих стояков. Сборку производят от тройников и крестовин на стояке в направлении к санитарным приборам. При прокладке подводок соблюдают те же условия, что и при прокладке горизонтальных трубопроводов.

Подводки к ваннам, расположенным на одной отметке, присоединяют с двух сторон стояка с помощью косых крестовин. Не допускается присоединять к одной подводке санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже. Допустимые диаметры и уклоны подводок к санитарным приборам приведены в таблице ниже.

Подводки прокладывают над полом, в полу помещения или подвешивают под потолком нижележащего этажа (подвесные линии). Не разрешается прокладка подвесных линий в кухнях, помещениях предприятий общественного питания, на складах пищевых и ценных товаров и в других помещениях, где находятся или производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания влаги. В этом случае подводки прокладывают открыто. В помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими или эстетическими требованиями подводки прокладывают скрыто в бороздах стен, в полу или закрывают декоративными плинтусами.

Эксплуатация систем канализации

Эксплуатацией внутренних и наружных сетей канализацией на предприятиях занимается специальный персонал, который обеспечивается соответствующим инструментом, механизмами, инвентарем, материалом и транспортом. Этот персонал следит также за эксплуатацией водопроводных систем.

В состав работ по технической эксплуатации канализационных сетей входят: наблюдение за работой самотечной сети и напорными водопроводами, профилактическая прочистка и промывка сети; устранение засорений и ликвидация аварий, текущий и капитальный ремонты, контроль за новым строительством и участие в приемке сооружений, лабораторный контроль сточных вод и ведение технической документации.

Эксплуатация внутренней канализации заключается в систематических осмотрах, проверках технического состояния всех элементов системы для своевременного выявления неисправности и их устранения. Профилактические промывки и прочистки сети и устранение засорений трубопроводов осуществляются с помощью ревизий и прочисток с пробками, которые монтируются на трубах. Трапы регулярно прочищают и дезинфицируют 5%-ным раствором хлорной извести.                                                                                                    При эксплуатации проверяют герметичность стыков канализационных трубопроводов, особенно стояков и подводов к ним. В случае появления течи применяют меры к устранению.                                                                                           Местные (цеховые) очистные сооружения должны находиться под постоянным контролем и наблюдением. Их следует периодически ремонтировать, прочищать, промывать и дезинфицировать.

Эксплутационный персонал предприятия наблюдает за дворовой наружной канализацией и местными очистными сооружениями. В том случае, если предприятия сбрасывают сточные воды в городской канализационный коллектор, то обслуживанием последующих сетей (напорные и самотечные коллекторы) занимается технический персонал специальных управлений, которые находятся в ведении местных властей.                                                                                                        Дворовую сеть периодически осматривают. Различают два вида осмотров канализационной сети: наружный (поверхностный) и технический (глубокий).

Наружный осмотр (без спуска в колодцы) осуществляет бригада обходчиков из двух человек, в том числе мастера или старшего рабочего по графику, составленному руководством предприятия, но не реже одного раза в месяц. Небольшие дефекты устраняет сама бригада. О более серьезных дефектах бригада сообщает руководящему техническому персоналу для принятия мер.

Технический осмотр, т.е. более глубокое и тщательное обследование состояния канализационной сети, производят два раза в год, обычно весной и осенью, бригадой в составе трех человек - мастера и двух рабочих. При техническом осмотре дополнительно производится тщательное внутреннее обследование смотровых колодцев для выявления всех дефектов в кладке стен, колодцев и лотков, в трубах отмечается наличие осадков в лотках колодцев. После осмотра составляют дефектную ведомость и другие технические документы на производство текущего и капитальных ремонтов.

Во избежание засорения труб и каналов отложениями осадков необходимо регулярно проводить профилактическую прочистку канализационной сети. Трубопроводы диаметром до 600 мм включительно обычно прочищают раз в год, при неблагоприятных условиях работы в сети - 2-3 раза в год и чаще исходя из опыта эксплуатации.

Прочистка сети бывает профилактической и аварийной.

Профилактическая прочистка сети производится механическим и гидравлическим способами. Механический способ прочистки сети выполняют щетками, скребками и другими приспособлениями, которые разрыхляют скопившийся в трубопроводах осадок и транспортируют его от верхнего колодца к нижнему.

Наибольшее распространение получил гидравлический способ прочистки труб диаметром до 700 мм с помощью надувных резиновых шаров (мячей). Шар представляет собой обычную надувную камеру, заключенную в прочную оболочку из брезента или прорезиненной ткани. Мяч с оболочкой заключается в каркас, к которому приделывают серьги пространственного шарнира для укрепления тросов от лебедки. В устье трубопроводов из верхнего колодца засоренного участка вводят мяч, диаметр которого Должен быть несколько меньше диаметра прочищаемого коллектора. С уменьшением живого сечения трубы свободное течение сточной воды уже почти прекращается, а Уровень его в колодце поднимается. Под давлением образовавшегося подпора воды мяч продвигается по трубопроводу, при этом между плавающим мячом и лотком трубы остается узкий зазор, в который с большой скоростью устремляется вода, размывая накопившийся внизу трубы осадок. Взмученный и размытый осадок перемещается по мере продвижения мяча к нижнему колодцу, где специальными совками его улавливают и поднимают наверх.

Иногда при трудноразмываемом осадке мяч продвигают с помощью двух лебедок, располагаемых на противоположных концах прочищаемого участка. В случае заклинивания шара, что бывает исключительно редко, его необходимо проколоть специальной пикой на специальном гибком проводе.                                                    В состав бригады по прочистке канализационных трубопроводов входят мастер и трое рабочих. Один рабочий регулирует продвижение шара, два занимаются выемкой осадка, мастер руководит работой.

Канализационную сеть диаметром более 700 мм прочищают деревянными или металлическими цилиндрами. Цилиндр представляет собой полый бочонок диаметром на 200-300 мм меньше диаметра коллектора и длиной 400-500 мм.

Аварийную прочистку выполняют в том случае, когда большое скопление осадков в канализационном трубопроводе может частично или полностью закупорить сеть. Такого рода аварии необходимо ликвидировать в кратчайший срок, так как закупорка сети может вызвать излив сточной воды через люки смотровых колодцев и подтопление подвалов и производственных помещений, находящихся ниже нулевой отметки, что совершенно недопустимо. В зависимости от местных условий и степени засорения трубопроводы чистят пробивной (прочисткой) проволокой, подмывом водой и пробивкой штангами. Пробивку проволокой применяют при диаметре трубопроводов до 250 мм. В заполненный водой верхний колодец засоренного участка опускают стальную трубу с загнутым концом, который направляется в засоренную трубу. Через стальную трубу пропускают стальную проволоку диаметром 8-10 мм с наконечником, которым и пробивают засорение.

Если проволокой не удается протолкнуть загрязнение, то его подмывают водой из сухого колодца, расположенного ниже по течению воды. Подмыв проводится в трубах диаметром более 300 мм, если и это не дает эффекта, то засор удаляют штангами. Штанги состоят из труб диаметром 13-19 мм и длиной 0,9-0,7 м. К первой штанге привинчивают наконечник (бурав, кольцо, пику, шар) и привязывают стальной трос диаметром 6-9 мм. Штангу вводят в трубопровод. Если наконечник не достигает места засорения, к штанге последовательно прикручивают дополнительные штанги с тросом, перекинутым через блок. Засор можно пробивать вручную, но при значительной длине засоренного участка трубопровода ручной способ пробивки не дает положительных результатов. В этом случае штанги подталкивают с помощью лебедки, установленной над колодцем.   Иногда пробивку засоров штангами сочетают с подмывом водой.                           Если всеми перечисленными способами не удается ликвидировать засор, то трубы раскалывают и перекладывают сеть. При этом необходимо обеспечить действие канализации на расположенных выше участках путем перекачки сточных вод в обход ремонтируемого участка.

1.2	Техника безопасности

Заключение

Эксплуатация системы канализации, способ применения.

Таким образом, было рассмотрено в работе их структурное строение, деятельность и задачи. Определены основные задачи и поняты и рассмотрены основные проблемы.

Введение

2. РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ

2.1 Ручная дуговая сварка в защитных газах

Дуговая сварка в защитных газах — дуговая сварка с использованием газов для защиты места сварки от влияния атмосферных газов.

Способ дуговой сварки в защитных газах заключается в том, что в зону дуги поступает защитный газ. Выделяемое дугой тепло расплавляет основной металл и электрод. Остывая, металл сварочной ванны образует сварочный шов. Защитный газ изолирует расплавленный металл от газов в воздухе, препятствуя их взаимодействию.

По виду применяемых защитных газов, этот вид сварки разделяется на сварку:

- В инертных газах;

- В активных газах;

- В смеси инертных и активных газах;

- Со струйной защитой.

В качестве защитных газов в сварочном процессе используются инертные (аргон и гелий), активные (углекислый газ, водород, кислород и азот) газы, газовые смеси.

Инертные газы применяют для сварки химически активных металлов и сплавов, а также во всех случаях, когда необходимо получать сварные швы, однородные по составу с основным и присадочным металлами.

Активные газы используются для обеспечения необходимых свойств шва свариваемых металлов. Используя газовые смеси, добиваются устойчивости дуги, улучшение формы шва, уменьшения разбрызгивания свариваемого металла.

Дуговая сварка в защитных газах по виду дуги различается на:

- Сварку постоянной дугой;

- Сварку импульсной дугой.

В зависимости от типа электродов сварка в защитных газах разделяется на сварку плавящимся или неплавящимся электродом. При сварке неплавящимся электродом применяются инертные газы — аргон и гелий или их смеси.

В комплект оборудования для сварки с защитными газами входят сварочная аппаратура (трансформаторы, инверторы, блоки питания, горелки, маски), газовая аппаратура (баллоны, шланги, расходомеры).

2.2	Техника безопасности

Заключение

Во второй теме дипломной работы охарактеризована ручная дуговая сварка в защитных газах, сущность и способы применения. В общей части представлена классификация сварочных постов в зависимости от вида сварки и вспомогательного оборудования, инструмент и принадлежности сварщика. Основные технологические операции ручной дуговой сварки раскрыты.

Выполняя дипломную работу, закрепила теоретические и практические знания.

Введение

3. МОНТАЖ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ, НАЛИЧНИКОВ, ПОДОКОННИКОВ

3.1 Монтаж оконных и дверных блоков. Установка плинтусов, наличников, подоконников

Осуществляя контроль за монтажом оконных и дверных блоков, мастер должен следить за тем, чтобы во время подъема и монтажа полотна не раскрывались, для чего их закрепляют. Блоки поднимают двухветвевым стропом. Для направления блока, поднимаемого краном в проем, применяют тонкий стальной или пеньковый канат, который временно крепят к блоку. Блоки следует поднимать осторожно, плавно, без рывков, повороты стрелы крана не должны быть резкими. К месту установки их опускают плавно. До укрепления клиньями коробки в проеме проверяют правильность установки блока отвесом и уровнем.

Монтаж блоков нужно производить так, чтобы оси оконных и дверных блоков располагались строго по осям проемов. Соосность блоков и проемов проверяют отвесом по отметке оси проема, сделанной на верхнем откосе; при этом шнур отвеса должен пройти точно через точку пересечения диагоналей коробки блока.

После установки блока в проем перед его закреплением на стенах следует проверить, не перекошена ли коробка. С этой целью измеряют диагонали блока, натягивая шнур из одного угла в противоположный. Равенство размеров диагоналей свидетельствует об отсутствии перекоса. Коробки, устанавливаемые в проемы наружных стен, должны отстоять от плоскости стены здания по всему его фасаду на одинаковое расстояние. При установке блоков в проемах многоэтажных жилых зданий необходимо следить за тем, чтобы все одноименные элементы находились на одной вертикальной линии. Оконные и дверные коробки крепят к каменным стенам и перегородкам шурупами и стальными ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки. Каждый вертикальный брусок коробки должен крепиться не менее чем в двух местах, с шагом не более 1 мм.

При установке оконных блоков со спаренными переплетами в проемы необходимо следить за тем, чтобы их устанавливали в проем и со стороны помещения и закрывали наличником, оставляя зазор между гранью коробки и наличником не менее 28 мм. Это позволяет снимать створку с петель. Установив и закрепив оконную коробку, следует проконопатить зазор между нею и стеной, затем установить герметизирующий материал, слив и подоконную доску.

После окончательной отделки в притворах оконных и балконных блоков следует установить уплотняющие прокладки на клеях БФ-2 или № 88.

После установки дверного блока полотно снимают с петель, чтобы не повредить его во время отделочных работ (оштукатуривания). Концы вертикальных брусков коробки заделывают в пол на проектную глубину. Зазор, образующийся между стеной проема и дверным блоком, конопатят, а откосы штукатурят. Завершив отделочные работы, полотно снова навешивают в коробку и проверяют его пригонку к четвертям.

При контроле качества монтажа оконных и дверных коробок мастер должен проверять соблюдение следующих требований:

–   коробки и блоки должны быть установлены по отвесу и уровню с соблюдением прямых углов дверных полотен и оконных переплетов;

–   поверхности оконных блоков, примыкающие к каменной кладке, бетону или штукатурке, должны быть антисептированы и защищены гидроизоляционными прокладками;

–   оконные и дверные коробки должны быть надежно закреплены в проемах каменных стен шурупами и стальными ершами;

–   оконные и дверные блоки, фрамужные коробки в проемах оштукатуриваемых стен и перегородок должны быть облицованы наличниками заподлицо с плоскостью стены;

–   зазоры между оконными и дверными блоками и кладкой наружных стен по всему периметру должны быть тщательно проконопачены теплоизолирующими материалами (войлоком, паклей и другими материалами, смоченными в гипсовом растворе, причем строительный войлок должен быть обязательно антисептированы);

–   зазоры в створах и притворах оконных переплетов и дверных полотен наружных дверей не должны превышать 2 мм, зазоры между дверными полотнами и полом у внутренних дверей – 5 мм, у дверей санитарных узлов – 12 мм, а у дверей газифицированных ванн – 40-50 мм.

При контроле установки деревянных подоконных досок мастеру необходимо проверять соблюдение таких условий:

–   верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения около 1%, нижняя поверхность подоконных досок должна быть изолирована от кладки стен антисептированным войлоком;

–   оконная коробка должна плотно примыкать к нижнему брусу; в пределах одного помещения подоконные доски должны находиться на одном уровне;

–   выступающие края подоконных досок должны быть обработаны по одному профилю. 
   Наличники должны быть прочно прикреплены к коробкам гвоздями по сухой штукатурке и шурупами – по мокрой, с напуском на стену или перегородку не менее 10 мм.

Установка плинтусов, наличников, подоконников.

Детали деревянные фрезерованные - наличники, плинтусы, изготавливают из древесины хвойных и лиственных пород влажностью. Для плотного прилегания наличники к стенам или перегородкам крепят с напуском не менее чем 10- 20 мм. К брускам коробки их крепят гвоздями со слегка утопленными шляпками. Количество гвоздей зависит от длины наличника. Наличники, изготовленные из древесины ценных пород или предназначенные под прозрачную отделку, крепят шурупами. В углах наличники соединяют на "ус". Наличники, устанавливаемые в одном помещении, должны иметь одинаковый профиль. Вертикальный и горизонтальный наличники устанавливают под прямым углом. Правильность установки наличников проверяют отвесом и угольником. Устанавливают наличники в помещении после оштукатуривания стен и до оклеивания их обоями.

Зазоры, образуемые между полом, стеной или перегородкой, закрывают плинтусами. До установки плинтусов в каменных стенах, перегородках сверлят отверстия диаметром 15, глубиной 50 мм и с шагом 1-1,25 м на высоте от пола 25- 35 мм, затем в эти отверстия забивают пробки из сухой древесины, после чего очищают пол и стены от мусора, грязи. Плинтусы прирезают на «ус», подгоняют по месту и закрепляют. Зазоры в местах примыкания плинтусов к полу, стенам подмазывают шпатлевкой. Плинтусы устанавливают на доски пола  и крепят к стене.

В жилых и общественных зданиях устанавливают деревянные подоконные доски, которые в зависимости от профиля обработки лицевых кромок могут быть с фаской или закругленной кромкой. Подоконные доски изготавливают из древесины хвойных пород длиной 0,7-2,8 м; шириной 0,15- 0,45 м, толщиной 34 и 42 мм.
На место подоконные доски устанавливают так, чтобы поверхность их имела уклон внутрь помещения не менее 1%.
Нижнюю поверхность подоконной доски до установки антисептируют пастой и со стороны кладки изолируют теплоизоляционным материалом. В одном помещении подоконные доски должны быть установлены горизонтально на одном уровне. Торцы подоконных досок, заделываемые в кирпичные стены, предварительно обрабатывают антисептиком и обертывают гидроизоляционным материалом.

Техника безопастности

Заключение

Введение

4.НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТРАНСФОРМАТОРА

4.1 Назначение, устройство и принцип действия трансформатора

Трансформатором называется статическое электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения, но той же частоты.

Основное назначение трансформаторов – согласование уровней номинальных напряжений или токов источников и приёмников электрической энергии. Кроме согласования трансформаторы применяются для выполнения разделительных, измерительных, дифференцирующих и некоторых других функций, а также специальных функций (например, сварочные трансформаторы ).

Основными конструктивными элементами трансформатора являются Магнитопровод и обмотки. Магнитопровод служит для усиления основного магнитного потока и обеспечения магнитной связи между обмотками.

К первичной обмотке W1подводится электрическая энергия от источника. От вторичной обмоткиW2энергия отводится к приемнику.

Под действием переменного напряжения u1 (t) в первичной обмотке возникает ток i1 (t) и в сердечнике возбуждается изменяющийся магнитный поток w1·ф(t) . Этот поток индуцирует эдс е1(t) и е2(t) в обеих обмотках трансформатора. ЭДС е1 уравновешивает основную часть напряжения u1 , а е2 создает напряжение u2 на выходных клеммах трансформатора. При включении нагрузки во вторичной обмотке в цепи нагрузки возникает ток i2(t), который создает собственный магнитный поток, накладывающийся на магнитный поток от первичной обмотки. В результате создается общий магнитный поток сердечника Ψ, сцепленный с витками обеих обмоток трансформатора и определяющий в них результирующие ЭДС е1 и е2 с действующими значениями: и, где- амплитуда магнитного потока:- частота переменного тока; , - число витков обмоток.

На щитке трансформатора указываются его номинальные напряжения -высшее (ВН) и низшее НН) . Так же указываются номинальная полная мощность S (ВА), токи (А) , число фаз, схема соединения, режим работы, и способ охлаждения.

Техника безопасности

Заключение

Назначение, устройство и принцип действия трансформатора. Таким образом, было рассмотрено в работе их структурное строение, деятельность и задачи. Определены основные задачи и поняты и рассмотрены основные проблемы.

Список литературы

1. Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки

2. Геворкян В.Г. Основы сварочного дела: Учебник.- М.: Высш. шк., 1991. – 239 с

3. ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче.

4. Книга - Проектирование, монтаж и эксплуатация.

5.Универсальный справочник прораба.

6. Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка: Учеб. ,— 2-е изд., перераб. — М.: Высш. шк., 1986.—208 с

7. Электрические машины: Трансформаторы: Учебное пособие для электромех. спец. вузов/Б.Н. Сергеенков, В.М. Киселёв, Н.А. Акимова; Под ред. И.П. Копылова. - М.: Высш. шк., 1989-352 с ISBN 5-06-000450-3

8. https://studfiles.net/preview/6179866/page:12/

9. https://works.doklad.ru/view/cHxNt55K0EQ.html

10. https://studfiles.net/preview/6020011/page:2/

11. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дуговая_сварка_в_защитных_газах