Муниципальное бюджетное образовательное дополнительного образования

«Центр детского творчества»г. Ярцево Смоленской области

Методическая разработка

«Изготовление модели

«Автомобиль «ПОНИ»»

Разработал:

педагог дополнительного образования

Вырьев В.А.

г.Ярцево

2018 г

Изготовление модели «Автомобиль «ПОНИ».

Модель изготовлена наборным методом. Детали кабины и кузова модели изготавливаются из жести и скрепляются гибким оловом. Кабина изготавливается из листовой жести толщиной 0,2-0,3 мм. методом пайки.	Детали кабины показаны на рис. 1 – 3. по данным на этих рисунках чертежам выкраиваются шаблоны на картон. С полученных шаблонов детали выкраиваются на жесть. Вырезанные детали раскраиваются молотком на пластике или любом другом материале с твердым и ровным покрытием. После раскатки, детали кабины, показанные на рисунке 2,3,  загибаются по форме кабины. Готовые детали спаиваются оловом.

Кунг автомобиля изготавливаются способом, примененным при изготовлении кабины (рис.5).

Рама модели изготовливается из деревянных реек размером 10х10 мм. Детали рамы склеиваются клеем ПВА, для жесткости рамы или можно скрутить ее шурупами.

Ступица колес вытачивается из алюминиевого сплава или другого твердого материала (эбонит, дерево, тестолит). Шина колеса изготавливается из резины (рис.7).

Бампера модели изготавливаются из дерева или пенопласта по шаблонам (рис. 4, рис. 6). Декоративный шиток (рис.8) изготавливается из жести.

Готовые кабина, кунг, рама, колеса, декоративный щиток и бампер собираются согласно общему чертежу модели, показанному на рис. 9. Отделка модели производится нитрокрасителями. Цвета модели подбираются экспериментально.