| Департамент образования города Москвы Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1394 «Воспитательно-образовательный центр «На набережной» (ГБОУ Школа № 1394) 109144, г. Москва, Батайский проезд, д. 47 |  |
| --- | --- |
| т/факс 8(495) 348-50-10 e-mail: 1394@edu.mos.ru ОГРН 1137746767036 | www.sch1394uv.mskobr.ru ИНН/КПП 7723881392/772301001 |

| «Согласовано» с 28.08.2015 г. на заседании профсоюзного комитета Протокол № 01 от 28.08.2015 г. Председатель профсоюзного комитета ГБОУ Школа №1394 _____________/ Писарева Л.П./ от « 28 » августа 2015 года |  | «Утверждено» Директор _______________/ Тихонов В.А. / от « 28 » августа 2015 года |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 22

ИОТ-022-2015

По охране труда при работе с ручным электрическим инструментом.

Инструкция разработана: специалистом по охране труда

ГБОУ Школа №1394  Роговским А.А.

Дата введения в действие: 01.09.2015 года

ИНСТРУКЦИЯ № 22

ИОТ-022-2015

По охране труда при работе с ручным электрическим инструментом.

1.     Общие требования охраны труда

1.1. К работе с ручным электрическим инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, прошедшие инструктаж в установленном порядке и допущенные к работе. Лица, допущенные к  работе с электроинструментом, должны предварительно пройти обучение и проверку знаний инструкций по ОТ и иметь запись в удостоверении на право производства специальных работ (электротехнический персонал с III группой по электробезопасности и выше допускается к работе с электроинструментом без записи в удостоверении).

1.2. При изменении правил по охране труда, изменение технического процесса или модернизации оборудования, так же при перерыве в работе более 30 календарных дней лица, работающего с ручным электрическим инструментом должны пройти внеплановый инструктаж.

1.3. В процессе работы лица, работающие с ручным электрическим инструментом, обязаны  выполнять установленные правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда, правила использования средств индивидуальной защиты, сообщать своему непосредственному руководителю о несчастном случае, происшедшем на производстве, а также ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей.

1.4. Каждый работающий с ручным электрическим инструментом должен соблюдать следующие требования охраны труда:

—        не курить на рабочем месте;

—        не применять неисправные инструменты;

—        пользоваться полагающейся спецодеждой и индивидуальными защитными средствами;

1.5. В случае получения работником травмы, к оказанию первой доврачебной помощи приступить немедленно после приема установления характера травмы. Наряду с оказанием доврачебной помощи следует вызвать скорую помощь, если это необходимо.

1.6. За нарушение технологии работ и настоящей инструкции, работник несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

1.7. Работы в подземных сооружениях (колодцах, камерах и т.п.), при земляных работах, а также внутри топок и других емкостей производятся ручным электрическим инструментом напряжением до 42В. Понижающие устройства должны подключаться к сети кабелем длинной не более 2м. и находиться снаружи сооружений, в которых производится работа.

2.     Требования охраны труда перед началом работы

2.1.    Перед началом работы с ручным электрическим инструментом необходимо проверить:

—          состояние спецодежды и соответствие ее  требованиям охраны труда;

—          наличие и исправность средств индивидуальной защиты;

—          состояние рабочего места (отсутствие посторонних предметов, мешающих производству работ);

—          комплектность и надежность крепления деталей;

—          исправность кабеля и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность (внешним осмотром);

—          четкость работы выключателя;

—          соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента;

—          надежность закрепления рабочего исполнительного инструмента: сверл, кругов, пил и т.д.;

—          работу электроинструмента на холостом ходу.

2.2.    Запрещается эксплуатировать электроинструмент при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

—          повреждение штепсельного соединения,  кабеля или его защитной трубки,

—          повреждение крышки щеткодержателя,

—          нечеткой работы выключателя,

—          искрение щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности,

—          вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов,

—          появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции,

—          появление необычного шума, стука, вибрации,

—          поломки или появления трещины в корпусе детали, рукоятке защитном ограждении,

—          повреждение рабочей части инструмента.

2.3. Перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкцией по охране труда при работе с ручным электрическим инструментом, а так же изучить руководство по эксплуатации на ручной электрический инструмент.

3.   Требования охраны труда во время работы

3.1. При работе с ручным электрическим инструментом в металлическом корпусе следует применять диэлектрические перчатки, электроинструмент должен быть надёжно заземлен.

3.2. При работе с ручным электрическим инструментом в помещении с токопроводящими полами необходимо пользоваться диэлектрическими галошами или ковриками.

3.3. При работе с ручным электрическим инструментом запрещается:

—            держать его за провод или рабочую часть,

—            менять рабочий исполнительный инструмент до полной остановки двигателя,

—            пользоваться приставной лестницей,

—            подключаться к сети путем скручивания проводов,

—            снимать защитные кожуха,

—            прямое попадание влаги, в находящуюся под напряжением машину и прямое попадание солнечных лучей,

—            натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также пересекать с тросами, кабелями, трубопроводами и рукавами газосварки,

—            удалять стружку или опилку руками во время работы инструмента,

—            разбирать и ремонтировать самим инструмент, кабель, штепсельное соединение и другие части,

—            оставлять электроинструмент, присоединенный к сети, без надзора, а также передавать его лицам, не имеющим право работы с ним.

3.4. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы соединительные провода не касались горячих и масляных поверхностей.

3.5. При работе с ручным электроинструментом предметы, подлежащие обработке, должны быть надежно закреплены.

3.6. При переносе ручного электроинструмента с одного рабочего места на другое и при перерывах в работе он должен быть отключен от сети.

3.7. Если во время работы обнаружится неисправность ручного электроинструмента или работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена, а инструмент сдан для проверки и ремонта.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При любом повреждении, неисправности ручного электрического инструмента необходимо сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения неисправности.

4.2. При внезапной остановке ручного электроинструмента (исчезновение напряжения в сети, заклинивание движущихся частей и т.п.) он должен быть отключен от сети.

4.3. В случае пожара:

—       вызвать пожарную команду;

—       сообщить руководителю о пожаре;

—       приступить к локализации пожара своими силами.

4.4. При несчастных случаях принять меры по оказанию первой медицинской помощи в соответствии с «Инструкцией по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве».

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить ручной электрический инструмент от электросети.

5.2. Провести очистку инструмента и уборку рабочего места.

5.3. Вымыть руки, лицо с мылом, по возможности принять душ.

5.4. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, необходимо сообщить мастеру, начальнику участка.

6. Требования охраны труда при хранении и транспортировке ручного электрического инструмента

6.1. Хранить ручной электрический инструмент и вспомогательное оборудование к нему следует в сухом помещении, оборудованном специальными стеллажами, полками, ящиками, обеспечивающими его сохранность.

6.2. Запрещается складировать ручной электрический инструмент без упаковки в два и более ряда.

6.3. При транспортировке ручного электрического инструмента должны быть приняты мера предосторожности, исключающие его повреждение:

—            инструмент и вспомогательное оборудование к нему перевозить в футляре;

—            при перевозке инструмента не располагать его вместе с металлическими деталями и изделиями;

—            при перевозке инструмент не должен испытывать сильной тряски.

28 августа 2015 года                          Специалист по охране труда

ГБОУ Школа № 1394

____________________ Роговской А.А.

С инструкцией ознакомлен(на) _______________________________________

должность

______________________/________________/