| Департамент образования города Москвы Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1394 «Воспитательно-образовательный центр «На набережной» (ГБОУ Школа № 1394) 109144, г. Москва, Батайский проезд, д. 47 |  |
| --- | --- |
| т/факс 8(495) 348-50-10 e-mail: 1394@edu.mos.ru ОГРН 1137746767036 | www.sch1394uv.mskobr.ru ИНН/КПП 7723881392/772301001 |

| «Согласовано» с 28.08.2015 г. на заседании профсоюзного комитета Протокол № 01 от 28.08.2015 г. Председатель профсоюзного комитета ГБОУ Школа №1394 _____________/ Писарева Л.П./ от « 28 » августа 2015 года |  | «Утверждено» Директор _______________/ Тихонов В.А. / от « 28 » августа 2015 года |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 3

ИОТ-003-2015

По охране труда

при эксплуатации

электроустановок до 1000 В.

Инструкция разработана: специалистом по охране труда

ГБОУ Школа №1394  Роговским А.А.

Дата введения в действие: 01.09.2015 года

ИНСТРУКЦИЯ  №3

ИОТ-003-2015

По охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В.

Электроустановка - это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразование ее в другой вид энергии.

Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются на электроустановки до 1000 и свыше 1000 вольт.

В учреждениях образования имеются электроустановки до 1000 В.

1. Общие требования безопасности.

1.1. К работам на электроустановках до 1000 В допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие предварительный при поступлении на работу и периодический медицинский осмотр не реже 1 раза в 2 года.

1.2. Лицо, ответственное за электрохозяйство и персонал, обслуживающий электроустановку, должны ежегодно проходить проверку знаний по электробезопасности с присвоением соответственно IV и III квалификационной группы. Повторная проверка проводится 1 раз в год.

1.3. Неэлектротехническому персоналу, работающему в электроустановках до 1000 В, прошедшему инструктаж и проверку знаний по электробезопасности, присваивается 1 группа с оформлением в журнале установленной формы и обязательной росписью проверяемого и проверяющего. Повторный инструктаж проводится 1 раз в год.

1.4. Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током при прикосновении к оголенным токоведущим частям электроустановки;

- прикосновение к металлоконструкциям электрических машин, которые в исправном состоянии не находятся под напряжением;

- попадание в поле «шагового напряжения» при растекании тока в случае пробоя изоляции подземного кабеля или падения на землю оголенного провода действующей воздушной линии электропередачи;

- ожоги от нагревшихся металлических деталей электрических машин или оборудования;

- травмы, полученные при падении с высоты при работе с лестниц и стремянок.

1.5. Лицам, обслуживающим электроустановки, выдаются бесплатно средства индивидуальной защиты: диэлектрические коврики, перчатки, указатели напряжения, инструменты с изолированными ручками.

1.6. Инструмент должен быть лабораторным путем проверен не реже 1 раза в полугодие.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, проверить их исправность и отсутствие внешних повреждений.

2.2. Проверить наличие и целостность заземляющих проводников корпусов обслуживаемых электроустановок.

2.3. Снять напряжение с участка электрической цепи, подлежащего обслуживанию или ремонту и повесить на отключающее устройство предупредительный плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТАЮТ ЛЮДИ».

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Не привлекать учащихся к обслуживанию и ремонту электрооборудования.

3.2. Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.

3.3. Наличие напряжения в сети допускается проверять только указателем напряжения.

3.4. Перегоревшие плавкие вставки следует заменять только на калиброванные, на номинальную для данной сети нагрузку.

3.5. Работы с использованием стремянок и лестниц необходимо проводить только двумя лицами.

3.6. Светильники для помывки и протирки снимаются на пол и только там с ними работают.

3.7. При обнаружении оголенных концов проводов следует проверить наличие на них напряжения и при отсутствии такового, концы необходимо заизолировать.

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях.

4.1. При обнаружении нагревающегося корпуса пакетного или другого выключателя, подводящей шины, болтового соединения или другого звена электрической цепи или образования Вольтовой дуги, следует выполнить отключение на предыдущем разрыве цепи.

4.2. В случае нарушения или неисправности зануления корпуса электроустановки следует прекратить работу и выполнить отключение установки рубящим устройством.

4.3. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли) нельзя приближаться к этому месту, следует немедленно сообщить администрации образовательного учреждения, а самому необходимо оставаться на месте для предупреждения других людей об опасности.

4.4. При обнаружении возгорания электропроводки или элементов электрической системы, следует немедленно отключить эту электроустановку в коридорном электрощите и сообщить о случившемся дежурному администратору.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Собрать инструменты, детали, провода, изоленту, сложить в сумку, очистить рабочее место от мусора, выполнить включение, проверить правильность этого включения и его соответствие схеме питания электроустановки.

5.2. Привести в порядок место работы, закрыть на замки электрические щиты.

5.3. Сделать запись в журнале работ.

28 августа 2015 года                          Специалист по охране труда

ГБОУ Школа № 1394

____________________ Роговской А.А.

С инструкцией ознакомлен(на) _______________________________________

должность

______________________/________________/