| Департамент образования города Москвы Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1394 «Воспитательно-образовательный центр «На набережной» (ГБОУ Школа № 1394) 109144, г. Москва, Батайский проезд, д. 47 |  |
| --- | --- |
| т/факс 8(495) 348-50-10 e-mail: 1394@edu.mos.ru ОГРН 1137746767036 | www.sch1394uv.mskobr.ru ИНН/КПП 7723881392/772301001 |

| «Согласовано» с 28.08.2015 г. на заседании профсоюзного комитета Протокол № 01 от 28.08.2015 г. Председатель профсоюзного комитета ГБОУ Школа №1394 _____________/ Писарева Л.П./ от « 28 » августа 2015 года |  | «Утверждено» Директор _______________/ Тихонов В.А. / от « 28 » августа 2015 года |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 9

ИОТ-009-2015

По охране труда при проведении

демонстрационных опытов по химии.

Инструкция разработана: специалистом по охране труда

ГБОУ Школа №1394  Роговским А.А.

Дата введения в действие: 01.09.2015 года

ИНСТРУКЦИЯ № 9

ИОТ-009-2015

По охране труда при проведении демонстрационных опытов по химии.

1. Общие требования безопасности.

1.1. К проведению демонстрационных опытов по химии допускаются преподаватели и лаборанты не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к этой работе, прошедшие инструктаж по охране труда.

1.2. Учащимся, которым по состоянию здоровья медицинскими органами запрещено работать с реактивами, обеспечивается работа по индивидуальной программе.

1.3. Учащиеся к подготовке и проведению демонстрационных опытов не допускаются.

1.4. Опасные и вредные производственные факторы:

- химические ожоги;

- термические ожоги;

- ранения стеклом;

- отравление ядовитыми веществами.

1.5. Работа со щелочными металлами, кальцием, концентрированными кислотами и щелочами при подготовке и проведении опытов должна проводиться с применением спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.6. При проведении демонстрационных опытов по химии, используется халат из химически стойкой ткани, фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые.

1.7. При получении травмы оказывается первая доврачебная помощь пострадавшему согласно Инструкции по оказанию до врачебной помощи.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Перед началом подготовки и проведения демонстрационного опыта следует вымыть руки и вытереть их насухо.

2.2. Надеть халат, фартук прорезиненный, перчатки резиновые,

2.3. Проверить исправность работы вытяжного шкафа.

2.4. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения: огнетушителя, сыпучесть песка, наличие совка, огнезащитной ткани.

3.  Требования безопасности во время работы.

3.1. Опыты, при которых возможно загрязнение атмосферы учебного помещения токсичными веществами (хлором, сероводородом, фосфидом, оксидом углерода, бромом, бензолом, дихлорэтаном, диэтиловым эфиром, формалином, уксусной кислотой, аммиаком) проводятся только в вытяжном шкафу при исправной вытяжной вентиляции.

3.2. Приготавливать растворы из твердых щелочей и концентрированных кислот разрешается только преподавателю, используя фарфоровую посуду.

3.3. Взятие навески твердой щелочи разрешается пластмассовой или фарфоровой ложечкой.

3.4. Запрещается использовать металлические ложечки и насыпать щелочи из склянок через край, использовать для этой цели бумагу.

3.5. Во время приготовления растворов жидкость большей плотности вливается в жидкость меньшей плотности.

3.6. Для нагревания жидкостей можно использовать только тонкостенные сосуды. Пробирки перед нагреванием заполняются жидкостью не более чем на треть объема. Горлышко сосуда при нагревании должно быть направлено в сторону от людей, т.е. к стене вытяжного шкафа. При нагревании жидкости запрещается наклоняться над сосудами и заглядывать в них.

3.7. Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказалась сверху. Каплю, оставшуюся на горлышке, снимают краем той посуды, куда наливается жидкость.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. Осколки, образовавшиеся при случайном повреждении стеклянного сосуда убираются немедленно с помощью щетки и совка.

4.2. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи следует немедленно засыпать сухим песком, собрать в полиэтиленовый пакет. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, промыть водой.

4.3. При разливе ЛВЖ или органических реактивов объемом до 0,05л. погасить открытый огонь, (спиртовки, газовые горелки) во всем помещении и проверить его. Если разлито более 0,1 л. учащихся следует немедленно удалить из помещения, погасить открытый огонь, отключить систему электроснабжения устройством из вне комнаты. Жидкость засыпать сухим песком, влажный адсорбент переместить деревянным совком или двумя дощечками в закрывающуюся тару и обезвредить в тот же день.

Работу в помещении проводить запрещается до полного исчезновения запаха.

4.4. При перегреве колбы следует ее немедленно остудить.

4.5. При взрыве закрытого сосуда следует немедленно отключить источник тепла или давления, оказать доврачебную помощь.

4.6. При возгорании следует пользоваться для тушения ЛВЖ

песком, активного металла — специальной тканью. Открытый огонь следует тушить огнетушителем, специальной тканью.

4.7. В случае возникновения пожара - принять меры к его тушению, сообщить администрации о случившемся, выполнять работу согласно инструкции о пожарной безопасности в школе.

4.8. При получении травмы необходимо оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, принять меры при необходимости по отправке пострадавшего в лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Произвести демонтаж установки, прибора.

5.2. Все реактивы перенести в лаборантскую, расставить их на свои места и при необходимости запереть на замок.

5.3. Отработанные водные растворы одной группы хранения собрать в одну емкость для последующего уничтожения.

5.4. Привести рабочее место в порядок, вытереть столы, отключить вентиляцию вытяжного шкафа.

5.5. Снять спецодежду, привести ее в порядок, вымыть руки.

28 августа 2015 года                          Специалист по охране труда

ГБОУ Школа № 1394

____________________ Роговской А.А.

С инструкцией ознакомлен(на) _______________________________________

должность

______________________/________________/