Технологическая карта 1

| N п/п | Название операции | Эскиз | Этапы изготовления | Материалы и инструменты | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подшивание прямыми стежками |  | 1.Край подгибки слегка отворачивают, так как строчка должна проходить между подгибкой и изделием. 2.Строчку прокладывают справа налево. 3.Нитка проходит на расстоянии 2-3 мм от линии сгиба и примерно на 0,5 см внутри подгибки. 4.Затем её выводят наружу, захватывая одну-две нити ткани на половину её толщины так, чтобы стежки не были заметны с лицевой стороны, и снова вводят внутрь подгиба на 5 мм. | Лоскут ткани, ручная игла, нитки, мел, булавки, ножницы, линейка | Прямыми стежками можно подшивать подогнутый край детали как с закрытыми, так и с обмётанным срезом. |