| N п/п | Название операции | Эскиз | Этапы изготовления | Материалы и инструменты | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подшивание косыми стежками |  | 1.Строчку прокладывают справа налево. 2.Иглу вводят в ткань на расстоянии 2-3 мм от обрабатываемого среза (сгиба). Одним движением иглы прокалывают основную деталь на половину толщины ткани, а подогнутый срез – на всю толщину ткани. 3.Затем вытягивают нить и второй стежок выполняют так же, отступив от первого на 3-5 мм. | Лоскут ткани, ручная игла, нитки, мел, булавки, ножницы, линейка | Косыми стежками также можно подшивать как подогнутый, так и обмётанный край детали. |

Технологическая карта 2