Технологическая карта 3

| N п/п | Название операции | Эскиз | Этапы изготовления | Материалы и инструменты | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подшивание крестообразными стежками |  | 1.Строчку прокладывают слева направо. 2.Иглу вводят в ткань основной детали на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края, захватывая половину её толщины. 3.Проколы иглой выполняют справа налево, чередуя их по основной ткани и по подогнутому краю. При этом подгибку прокладывают насквозь на расстоянии 3-5 мм от края. | Лоскут ткани, ручная игла, нитки, мел, булавки, ножницы, линейка | Крестообразными стежками подшивают подогнутый край изделия из толстой неосыпающейся ткани. При этом край не надо предварительно обмётывать, так как крестообразными стежками можно одновременно и подшивать, и обмётывать. |