ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж»

Инструкционно-технологическая карта ПЗ № 1,2

Тема: Зоогигиеническая оценка животноводческих помещений

Цель: формирование практического опыта участия в выполнении зоогигиенических мероприятий

Время выполнения:   4 час.

Место проведения занятия: ферма и аудитория

Материалы и оборудование: термометр, гигрометр, рулетка, оборудование фермы, корма, бахилы, нормы технологического проектирования ферм;

Литература: Практикум по зоогигиене / под ред А.Ф. Кузнецова, 1999.

З а д а н и е:

1.Произвести зоогигиеническую оценку помещения для содержания с.-х. животных в хозяйстве

2.Составить акт обследования, дать рекомендации по устранению недостатков.

П О Р Я Д О К      В Ы П О Л Н Е Н И Я:

Дата обследования предприятия: ________ 20__ г.

Время начала обследования    _______ час. ____ мин.

1)Наименование  и производственное направление предприятия:       ______________________________________________________

2)Место расположения  ___________________________________

3)Сведения о численности поголовья животных:

Всего скота _________ гол.

в том числе: коров ______ гол., молодняка ______ гол.

4 )Наличие забора и подъездных путей________________

5) Наличие ветеринарных объектов (есть/ нет):

Санпропускник  _________________________

Дезбарьеры    ___________________________

Ветеринарный пункт _____________________

Помещение карантина ____________________

6) Санитарные разрывы:

между животноводческой фермой и автодорогами республиканского значения не менее 300 м, областными - 150 м, местного значения – 50 м

7) Распорядок дня  по обслуживанию животных:

- Кратность проведения санитарных дней_________________

-  продолжительность соблюдаемых профилактических перерывов ______

-  проведение активного моциона животных      __________

- Оценка элементов зданий и строительных материалов

Наименование помещения ________________________

| Элемент здания | Строительные материалы | Нормативные требования | Фактическое состояние, исправность |
| --- | --- | --- | --- |
| - Фундамент и стены - Кровля - Ворота и тамбуры - Потолок - Полы - Окна и подоконники - Перегородки -Стойла (боксы) -Кормовые и навозные проходы |  | Прочные, долговечные, огнестойкие Устойчивые к воздействию повышенной влажности, и дезинфиц вещ-в., гладкие, окрашенные в светлые тона; Чердачного типа, внутренняя высота помещений не менее 2,4м Утеплены, легко открываются и закрываются Ровный, светлый Нескользкие, ровные неабразивные,водонепроницаем, малотеплопроводные, решетчатые полы со сплошной рабочей поверхностью с двойным остеклением, высота подоконников не менее 120 см высота = 1,5 м 1,0 х 1,7; (1,0 х 1,9) Не менее 1,5 – 2,0 м |  |

9)Световой коэффициент = площадь пола  :  общая площадь оконного остекления :

Длина, ширина (м), площадь (м2), кубатура помещения (м3)    ____________

Площадь и кубатура помещения в расчете на 1 гол.____________

10)  Система водоснабжения  ___________________________

- Система удаления, хранения навоза   _____________________

- Способы освещения помещения  ____________________________________

- Система вентиляции (площадь сечения вентиляционного канала) в том числе на 1 гол. ____________________________

- Состояние средств механизации производственных процессов _______

- Санитарное состояние территории ______________________

11)   Рацион:

| Корма, кормосмеси | Количество, кг на 1 гол. в сут. |
| --- | --- |

- Место хранения кормов:

- Качество кормов по органолептическим показателям:

( Грубый корм,   сочный корм,   концентраты)

- Техника кормления  животных (раздачи кормов)__________________

- Применение минеральных подкормок ___________________

- Состояние упитанности животных _____________

12) Оценка микроклимата внутри помещения:

- Измерение температуры и относительной влажности воздуха в помещения

- Нормативы температуры и относительной влажности в помещениях ;

Составление Акта зоогигиенического обследования:

АКТ

зоогигиенического обследования животноводческого помещения ____________,

хозяйство_______________, расположенного ____________ , Коломенского р-на

от «___ « _______ 20 __ г.

Мы, нижеподписавшиеся, руководитель (специалист) хозяйства ________________ , преподаватель Швецова В.Н., студент _____ гр. _________________ составили настоящий акт в том, что  было проведено обследование животноводческого помещения на предмет зоогигиенической оценки. При обследовании обнаружено:

- в помещении содержалось _______ гол. Нормы размещения соблюдены.

-

-

-

Комиссией рекомендуется обеспечить устранение выявленных нарушений:

-

-

-

-

Подписи:                                       (преподаватель)

(студент)

(представитель хозяйства)