Вам необходимо спланировать электропроводку частного дома.

Используется медный трехжильный (фаза, ноль, заземление) кабель.

Все оборудование рассчитано на напряжение 220 в.

На схеме цветными точками обозначены места установки розеток для следующих приборов:

Обогреватели

Компьютер и принтер

Кухонное оборудование

Телевизор

Фен

Водонагреватель и стиральная машина

Щиток с предохранителями

- Учитывая приведенные таблицы, а также, что для плиты используется отдельная розетка, рассчитанная на большой ток, предложите наиболее дешёвый вариант электропроводки от щитка до точек установки розеток (укажите где какой провод и какие розетки и предохранители используются).

- Является ли этот вариант удачным с точки зрения пожарной безопасности? (Несколько слаботочных цепей с отдельными предохранителями предпочтительнее одной цепи с большим током. Не желательно к одному предохранителю подключать устройства с большой и малой мощностью.)

- Выполните задание 1) учетом требований пожарной безопасности.

- Для освещения придомового участка используется 100 м. кабеля. Максимальный ток данной цепи 3,5А. Какое сечение кабеля необходимо выбрать, чтобы падение напряжения не превышало 5%?