ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЧЕРЕМХОВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ИМ. М.И. ЩАДОВА»

Методические указания

по выполнению курсовой работы (проекта)  по

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Черемхово, 2019

| Рассмотрена на заседании Методического совета «ЧГТК им. М.И. Щадова» Протокол №____________ от «_____» ____________ 2019г. Председатель ___________ Е.Н. Егорова | Утверждена Зам. Директора по УР _____________ Шаманова Н.А «_____» ____________ 2019 г. . |
| --- | --- |

Одобрена на заседании

цикловой комиссии

протокол №__

от «____» ___________ 2019 г.

Председатель:

____________ А.К. Кузьмина

Разработал преподаватель ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» спец дисциплин

А.К. Кузьмина

Структура методических указаний по выполнению курсовой работы (проекта):

1.Пояснительная записка……………………………………………………………..4

2.Методические указания по выполнению курсовой работы……………………5

2.1. Цели и задачи курсовой работы…………………………………………………5

2.2.Состав и объем курсовой работы……………………………………………….11

3.  Пояснения по выполнению специальной (расчетной)

части курсовой работы. ……………………………………………………………….13

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………………...36

1 Пояснительная записка

Методические рекомендации  составлены в соответствии с рабочей программой по ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт  автотранспорта МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Основной целью  методических рекомендаций  является  ознакомление обучающихся с возможной  тематикой курсового проектирования, характером  требований, предъявляемых к курсовому  проекту, и порядком работы над ним.

Приведенные рекомендации помогут  внести планомерность  в работу обучающихся и  позволят  стимулировать творческий  подход к разработке темы проекта с учетом  максимального  проявления инициативы  обучающихся.          Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством преподавателя профессионального модуля ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Результатом данной работы должна стать курсовая работа, выполненная и оформленная в соответствии с установленными требованиями. Курсовая работа подлежит обязательной защите.

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи,  порядок выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсовой работы и практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит избежать ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить курсовую работу.

2. Методические указания по выполнению курсовой работы

2.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовой проект является завершающим этапом изучения МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и предназначен для закрепления и углубления знаний по технологии и организации технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава в АТП.

1. Курсовое проектирование ставит перед студентами следующие основные цели и  задачи:

-   разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта;

-   осуществлять технический контроль автотранспорта;

-   оценивать эффективность производственной деятельности;

-  осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;

-   анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;

- систематизация, закрепление и расширение  теоретических знаний и практических  знаний и навыков по специальности и применение этих знаний при решении  конкретных задач;

- развитие навыков  самостоятельной работы и овладение  методикой исследования и экспериментирования при решении разработанных в курсовом проекте проблем и вопросов;

- осмысление избранной темы;

- подбор  и изучение литературы,  справочных и научных  источников по теме, включая зарубежные;

- усвоение основ проектирования и технологических расчетов зон по ТО, диагностики и ТР подвижного состава в АТП;

- умение правильно выбрать метод организации производства и его обоснование для конкретных условий;

2.Формирования профессиональных компетенций:

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта | -точность и скорость чтения чертежей; -обоснованность выбора последовательности технического обслуживания автомобиля; -качество ремонта узлов или механизмов автомобиля; -скорость и качество анализа технологической документации; -обоснованность выбора технологического оборудования. | -экспертное наблюдение и оценка выполнения практических работ; -оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ; -комплексный экзамен по модулю. |
| ПК.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств | -точность технического контроля установленного оборудования; -полнота анализа технического контроля при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств; -правильность оформления технической и отчетной документации | - защита курсового проекта; -экспертная оценка результатов учебной, производственной практики; -экспертное заключение; |
| ПК.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей | -обоснованность представленного технологического процесса по ремонту узлов и деталей автомобиля; -осуществление разборки, сборки агрегатов и узлов автомобиля согласно ГОСТ; -последовательность выполнения ремонта узлов или механизмов автомобиля | -экспертная оценка выполнения практического задания (ремонт механизма или узла) на практическом занятии; -экспертная оценка в процессе защиты реферата -наблюдение |

Формирование общих компетенций по специальности.

| - Результаты - (освоенные общие компетенции) | - Основные показатели оценки результата | - Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -проявление ярко выраженного интереса к профессии; -участие в конкурсах профессионального мастерства; -чтение дополнительной литературы по профессии; | -наблюдение и оценка во время учебных и внеурочных занятий, при выполнении практических заданий; профориентационное тестирование |
| - ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | -постановка задач, исходя из цели; - соблюдение правильной последовательности действий при выполнении практических заданий в соответствии с инструкциями; -обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; -личная оценка эффективности и качества выполнения работ. | -оценка результатов выполнения практических заданий; -наблюдение за действиями на практике. |
| - ОК.3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - анализ стандартных и нестандартных ситуаций; -принятие решений в сложившихся ситуациях; -осознание полноты ответственности за качественное и своевременное выполнение работы. | -наблюдение и оценка результатов принятых решений при выполнении производственных заданий |
| ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | -отбор и анализ информации в соответствии с профессиональной задачей; -определение способов и средств поиска информации; - использование различных источников, включая электронные. | -выполнение и защита рефератов, практических работ |
| ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | -показ навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | -наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ |
| ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | -участие в коллективном принятии решений, определении целей; -определение собственной зоны ответственности; -достижение командой поставленной цели; - наличие коммуникативных навыков. | -наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| - ОК.7 - Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | -самоанализ результатов взаимодействия с подчинёнными; -проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. | - -наблюдение и оценка результатов взаимодействия на практических занятиях при выполнении работ по производственной практике |
| - ОК.8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | -организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; -планирование обучающимися повышения личностного и квалификационного уровня; -самооценка уровня профессионализма. | - -наблюдение и оценка результатов практических и теоретических занятий при выполнении работ по производственной практике; - -анкетирование |
| - ОК.9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | -анализ инноваций в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта | - -оценка результатов практической деятельности, выполнения рефератов |

  - СОСТАВ И ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовой проект состоит из задания, пояснительной записки и графической части. По своему содержанию пояснительная записка должна состоять из следующих разделов:

Введение

Характеристика объекта проектирования

Расчетно-технологическая часть

Выбор и обоснование принимаемого к расчёту списочного состава

Расчет годовой производственной программы по ТО и ТР

Установление нормативов

Корректирование периодичности ТО

Выбор и корректирование пробега до КР

Средневзвешаный пробег автомобиля за цикл

Корректирование нормативов трудоемкости

Определение трудоемкости ТО и ТР на 1000 км пробега   для прицепного состава

Определение трудоемкости единицы ТО и ТР на 1000 км пробега для авто работающих с прицепом

Определение средней трудоемкости единицы ТО и ТР на 1000 км пробега для подвижного состава

Расчет коэффициента технической готовности

Определение коэффициента использования автомобилей и годового пробега автомобилей

Определение числа обслуживания за год

Определение сменно - суточной программы по ТО автомобилей

Выбор метода обслуживания и его основание

Определение годового объёма работ.

Определения годового объёма работ по ТО и ТР для подвижного состава

Определение годового объёма вспомогательных работ

Расчёт численности производственных рабочих

Расчёт числа постов, линий для зон ТО, ТР и диагностирования

Заключение

Список литературы

Каждый лист чертежа должен иметь рамку и штамп. Чертежи на листах размещаются равномерно, без перегрузки графическим материалом или наличия незаполненных мест.

Чертежи проекта должны соответствовать государственным стандартам на выполнение рабочих чертежей. Все надписи наносятся стандартным шрифтом.

Все размеры на чертежах должны быть даны в миллиметрах. Выноски и пояснительные надписи необходимо писать четко и разборчиво стандартным штифтом высотой не менее 3 мм.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ

Для разработки технологических решений проектов на строительство новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий используются " Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта" (ОНТП-01-91).

ОНТП - разработаны с учётом прогноза совершенствования автомобильной техники, обновления парка новым, более надёжным подвижным составом и обеспечения достижений научно -   технического прогресса и в развитии производственно - технической базы автомобильного транспорта (внедрения прогрессивных методов технологии и организации ТО и ТР, нового производственно - технологического оборудования и т. д.)

ТО и ТР, приведённые в ОНТП 01-91, предназначены для применения их в проектах новых предприятий, рассчитанных на перспективный подвижной состав. В учебном процессе при изучении методов технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта используются нормативные материалы Положения и ОНТП 01-91.

При реконструкции действующих предприятий (при дипломном проектировании) трудоёмкость ТР корректируется в зависимости от пробега подвижного состава по "Положению о ТО и Р подвижного состава автомобильного транспорта", так как при увеличении пробега подвижного состава увеличивается объём работ по ТР

В данном методическом пособии приведена методика расчёта годовой производственной программы участков и зон АТП с учётом "Общесоюзных норм технологического проектирования АТП" 1991г. (ОНТП 01 - 91) и   "Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта" 1986г. в соответствии с заданием по дипломному проектированию для специальности 190604 -"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

3.I. Исследовательская часть

В исследовательской части проекта на основании материала, созданного при прохождении преддипломной практики, учащийся должен дать характеристику действующего предприятия (филиала) и произвести анализ производственной деятельности объекта проектирования (реконструкции).

3.2. Характеристика АТП.

В характеристику предприятия входит:

- полное название, тип предприятия, место расположения, занимаемая площадь, специализация по выполняемой работе и основная клиентура;

- необходимые для расчёта показатели: режим работы автомобилей на линии, число рабочих дней и году (ДРГ), число смен (ССМ); категория условий эксплуатации (КУЭ); время в наряде (ТН), начало (tНР) и продолжительность выпуска и возврата автомобилей (tР); среднесуточный пробег (ℓСС); списочное число автомобилей (АИ), в том числе по моделям, составляющим технологически совместимую группу автомобилей (число автомобилей должно быть не менее 25 ); число автомобилей по моделям в каждой группе с пробегом менее установленной нормы пробега до первого КР (А), условно - "новые" (можно в %), и с пробегом, равным или превышающим норму пробега до КР, а также после КР (А'), условно - "старые"; средний фактический пробег одного автомобиля данной группы с начала эксплуатации (LФ.СР);

- фактические технико-эксплуатационные показатели за отчетный период: коэффициенты технической готовности (αТф) и выпуска автомобилей (αвф); простой до КР (ДКРФ), дней; удельный простой в ТО и ремонте (ДОРФ), дней на 1000 км; общий годовой пробег парка автомобилей (LПГФ); (Представить в виде таблицы 1.1).

# Основные показатели АТП.                Таблица 1.1

| ДР.Г− ССМ− КУЭ− tН.Р− tР− ТН− | ℓСС− αТФ− αВФ− ДО.Р.− ДК.Р.− LП.Г− |
| --- | --- |

- состав производственной базы: основные способы хранения подвижного состава, наличие зон ТО, ТР, постов (линий) диагностирования, основных производственных участков и перспективы ее развития на ближайший период.

### Списочный состав парка по маркам (моделям) автомобилей и технологически

совместимым группам: (пример).                                                          Таблица. 1.2

| Модели автомобилей |  |  | АН | А | A' | Σ L | LФ.ср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № гр. | Основные (базовые) | приводимые | Шт. |  |  | Тыс.км. |  |
| 3 | ## ЗИЛ 431410 | ГАЗ 3307 ПАЗ 3205 КавЗ 608 Н | 145 | 45 | 100 | 34365 | 237,0 |
|  |  |  | 20 | 4 | 16 | 5000 | 250,0 |
|  |  |  | 7 |  | 7 | 1288 | 184,0 |
|  |  |  | 4 | 2 | 2 | 668 | 167,0 |
|  | ИТОГО |  | 176 | 51 | 125 | 41321 | 838 |
| 5 | КамАЗ 5320 |  | 25 | 15 | 10 | 2925 | 117,0 |
|  |  | МАЗ 35335 | 9 | 4 | 5 | 1115 | 123,0 |
|  |  | КамАЗ 53212 | 20 | 10 | 10 | 3060 | 153,0 |
|  | ИТОГО |  | 54 | 29 | 25 | 7100 | 393 |
|  | прицепы | СМ-В325 | 10 | 5 | 5 | 1115 | 123,0 |

Значение LФ.СР определяется:

LФ.СР=Σ LAИ;

где Σ L - суммарный пробег с начала эксплуатации автомобилей одной модели.

3.3. Характеристика объекта проектирования.

В характеристику объекта проектирования (реконструкции) входит.

полное название объекта, назначение, производственная площадь и ее соответствие выполняемым работам;

режим и организации работы и отдыха: число дней работы в году, число смен, продолжительность смены, начало и конец работы каждой смены, время обеденного перерыва и его продолжительность;

общее число рабочих, их квалификация, распределение по рабочим местам и сменам работы;

наличие оборудования, производственного инвентаря, инструмента, приспособлений, их состояние и соответствие выполняемым работам;

состояние дел по технике безопасности, противопожарной защите, производственной санитарии и гигиены, охране окружающей среды,

наличие и качество технологической документации, и соответствие требованиям ЕСТД;

метод организации производства работ,

форма оплаты труда исполнителей;

технологическая связь с отделами ЦУПа, производственными комплексами, другими участками, зонами ТО и ТР, постами диагностирования, складами;

оперативная связь (АСУ, ЦУП, селектор, телефон и пр.);

учёт выполненной работы и её качества, технические и экономические показатели работы;

основные недостатки в организации и технологии проведения работ.

3.4. Технико-экономическое обоснование проекта.

Детальный анализ недостатков в организации и технологии проведения работ по всем позициям подраздела 1.2 позволяет выявить «узкие» места производства по объекту проектирования (реконструкции) и наметить (рекомендовать) основные организационно-технические мероприятия, направленные на совершенствования организации и управления производством, способствующие повышению производительности труда и качеству выполняемых работ, обеспечивающие для исполнителей безопасные и благоприятные условия труда на рабочих местах.

- Эти рекомендации по пунктам должны быть обоснованы с учётом действующих нормативов, подтверждены необходимыми расчётами, которые приводятся в соответствующих разделах пояснительной записки и могут включать следующие мероприятия:

- замену устаревших и несовершенных методов организации и управления производством, технологии проведения работ на более перспективные, используя опыт и достижения в этой области лучших предприятий своего города, региона, страны, позволяющие сократить простои подвижного состава в соответствующих зонах и потери рабочего времени, повысить качество выполняемых работ, обеспечить надёжную и высокоэффективную работу автомобилей на линии;

- замену устаревшего, малопроизводительного и изношенного оборудования, производственного инвентаря и оснастки на современное, высокопроизводительное оборудование для оснащения постов и рабочих мест, при этом шире использовать разработки рационализаторов и новаторов производства, а также лично участвовать в этой работе в период преддипломной практики и дипломного проектирования;

- рациональное применение технологического, осмотрового и подъёмно-транспортного оборудования (по теме проекта);

- разработку отсутствующей на объекте проектирования технологической документации (постовые технологические карты, карты диагностирования, операционные карты, карты на рабочее место, схемы маршрутов движения исполнителей и др.);

- изменение производственной площади, высоты помещения, габаритов въездных и выездных ворот, размеров оконных и дверных проёмов и т. д.;

- изменение планировки постов, технологического оборудования и производственного инвентаря,

- специализацию постов, рабочих мест по видам работ или агрегатам, системам автомобиля;

- специализацию исполнителей по специальностям, квалификации и рабочим местам и другие мероприятия.

3.5. Расчетно-технологическая часть.

3.5.1. Выбор и обоснование принимаемого к расчёту списочного состава.

Если в задании даны различные технологически совместимые группы подвижного состава, расчеты необходимо вести по каждой группе отдельно, затем суммируя годовые объёмы работ ТО данного вида по всем группам.

При обосновании принимаемого к расчёту списочного состава автомобилей следует учесть следующие рекомендации:

- вместо морально устаревших автомобилей принимать для расчёта такое же количество новых современных моделей тех же заводов-изготовителей, предварительно уточнив с техническими руководителями АТП план списания и поступления новых автомобилей в планируемом периоде.

- старые модели не заменяются на новые только тогда, когда перспектив на их замену в планируемом периоде нет;

- установить число технологически совместимых групп автомобилей данного АТП, для этого привести их к одной или нескольким моделям, приняв их за основные. Необходимо указать в таблице принимаемые технологически совместимые группы и автомобили, входящие в состав каждой группы. (Приложение табл.4.3)

Если число автомобилей, не входящих в принятые технологически совместимые группы, не позволяет сформировать технологически совместимую группу, то их следует квалифицированно обслуживать по договорам на других предприятиях или привести к принятой группе (что менее желательно).

Решение этого вопроса должно быть согласовано с руководителем дипломного проекта.

За основные модели следует принять базовые автомобили, например:

ГАЗ-24-10, ГАЗ-3307; ЗИЛ-431410; КамАЗ-5320; МАЗ-5335 и др.

3.5.2. Расчёт годовой производственной программы всех видов ТО.

Расчёт ведём для каждой технологически совместимой группы отдельно.

3.5.3. Установление нормативов.

Нормативная периодичность ТО по ОНТП-01-91 (приложение)

L1H=   км

L2H=   км

L1H – нормативная периодичность ТО- I, км. (табл. 2.4.) ОНТП-01-91(приложение).

L2H – нормативная периодичность ТО-2, км. (табл. 2.4.) ОНТП-01-91(приложение).

3.5.4. Корректирование периодичности ТО.

Так как нормативная периодичность ТО дана для I категории условий эксплуатации, то корректируем с учётом реальных условий.

| L1=L1H⋅К1⋅К3; (2.1) | L2=L2H⋅К1⋅К3; (2.2) |
| --- | --- |

где L1,L2-скорректированная периодичность ТО-1, ТО-2, км.

К1 – коэффициент корректирования периодичности ТО, учитывающий категорию условий эксплуатации, (табл. 2.5.) ОНТП-01-91.

К3 – коэффициент корректирования периодичности ТО, учитывающий климатический район, (табл. 2.5.) ОНТП-01-91 (приложение).

3.5.5. Выбор и корректирование ресурсного пробега или пробега до КР.

Капитальный ремонт легковых и грузовых автомобилей проводить не целесообразно, так как ресурсный пробег восстанавливается на 80 %, велики затраты на КР, после КР возрастает количество отказов и неисправностей и соответственно ТР, то целесообразнее проводить капитальный ремонт агрегатов и узлов без простоя автомобилей. Целесообразен КР только для автобусов из-за большого объема КР по кузову.

LКР=LKPH⋅К1⋅К2⋅К3;                    (2.3)

где LКР – скорректированный пробег до КР (ресурсный пробег), км.

LKPH – нормативная периодичность пробега до КР, км. (табл. 2.3.) ОНТП-01 - 91, 
(приложение),

К1 – коэффициент корректирования пробега до КР, учитывающий категорию условий
 эксплуатации, (табл. 2 5.)ОНТП-01-91(приложение), (отличается от К1 в п.п.2.1.2.)

К2 – коэффициент корректирования пробега до КР, учитывающий модификацию 
подвижного состава, (табл. 2.5.) ОНТП-01-91 (приложение).

К3 –  коэффициент корректирования пробега до КР, учитывающий климатический 
район, (табл. 2.5.) ОНТП-01-91 (приложение), (отличается от К3 в п.п. 2.1.2.).

Согласно нормативам L1 и L2 должны быть кратны между собой и со среднесуточным пробегом, а ресурсный пробег LКР кратен периодичности ТО-2 – L2 (данные свести в табл.2.1 по технологически совместимым группам). В дальнейших расчетах применять принятые пробеги

Пример расчёта кратности пробегов.                   Таблица 2.1

| Виды пробега | Обозначение, км | Нормативный, км | Скорректированный, км | Принятый, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный | ℓСС | – | – | 220 |
| До ТО-1 | L1 | 5000 | 3600 | 3600220=16,36 (до целых)220⋅16=3520 |
| До ТО-2 | L2 | 20000 | 12800 | 3520⋅4=14080 |
| До КР | LКР | 300000 | 192000 | 19200014080=13,64 (до целых)14080⋅14=197120 |

Цикловой график технического обслуживания автомобилей.

рис.2

3.5.6. Средневзвешенный пробег автомобиля за цикл.

Рассчитывается для автотранспортных средств, проходящих КР. 
(Если КР для данных типов автомобилей не производится, то LКР СР. не рассчитывается).

После проведения КР пробег восстанавливается не менее 80% от LКР (принятого, табл.2.1), поэтому пробег автомобилей, прошедших КР:

LКР'=0,81 LКР;                                    (2.4)

где LКР' – скорректированный пробег до очередного КР автомобилей, прошедших КР, км.

Определим средневзвешенный межремонтный пробег за цикл автомобилей, не прошедших КР и автомобилей, прошедших КР:

LКР СР=LКР⋅А+LКР'⋅А'А+А';                 (2.5)

где LКР СР – скорректированный пробег до очередного КР парка автомобилей, км.

А – число автомобилей, не прошедших КР (берётся по данным предприятия). Если в задании не указано, то принимаем 10.. .25% от среднесписочного числа автомобилей АИ.

А' – число автомобилей прошедших КР,

А=(0,1...0,25)АИ, тоА'=АИ−А;     (2.6)

    - Корректнрование нормативов трудоёмкости.

Расчёт ведём для каждой модели технологически совместимой группы. Значения нормативных и скорректированных трудоёмкостей и коэффициентов корректирования занести в табл.2.2; 2.3.

По ОНТП - 01-91 выбираем нормативную трудоемкость ТО и ТР/1000 км

t1H= – нормативная трудоёмкость ТО-1, чел.ч; (табл.2.3) ОНТП 01-91, (приложение).

t2H=– нормативная трудоёмкость ТО-2, чел.ч; (табл.2.3) ОНТП 01-91, (приложение).

tЕОН= – нормативная трудоёмкость ЕО, чел.ч; (табл.2.3) ОНТП 01-91, (приложение).

tТРН= – нормативная трудоемкость ТР на 1000 км., чел.ч.; (табл.2.3) ОНТП 01-91, (приложение).

tЕО=tЕОН⋅К2;                                          (2.7)

гдеtЕО – скорректированная трудоёмкость ЕО, чел.ч.;

К2 –  коэффициент корректирования трудоемкости ЕО, табл. 2.5 ОНТП 01-91,; (приложение).

tТО 1=tТО 1Н⋅КТО;                                      (2.8)

tТО 2=tТО 2Н⋅КТО;                                       (2.9)

где tТО 1, tТО 2 – скорректированная трудоёмкость ТО-1,ТО-2, чел.ч.

КТО – результирующий коэффициент корректирования трудоёмкости ТО-1. ТО-2

КТО=К2⋅К4;                                          (2.10)

где К2 – коэффициент корректирования трудоёмкости ТО, учитывающий модификацию
подвижного состава; по ОНТП - 01-91, табл. 2.5; (приложение).

К4 – коэффициент корректирования трудоёмкости ТО, учитывающий число технологически совместимого подвижного состава; по ОНТП - 01-91, табл. 2.5; (приложение).

Для вновь строящихся предприятий трудоёмкость ТР в зависимости от пробега подвижного состава не корректируется, а корректируется в зависимости от способа хранения подвижного состава (закрытый или открытый), что приемлемо при курсовом проектировании.

tТР=tТРН⋅КТР;                                              (2.11)

где tТР – скорректированная трудоёмкость ТР на 1000 км. пробега, чел.ч.

КТР=К1⋅К2⋅К3⋅К4⋅К5;                        (2.12)

гдеК1 – коэффициент корректирования трудоемкости ТР, учитывающий категорию условий эксплуатации; по ОНТП - 01-91. табл. 2.5; (приложение)

К2 – коэффициент корректирования трудоёмкости ТР, учитывающий модификацию подвижного состава, по ОНТП - 01-91, табл. 2.5, (приложение).

К3 – коэффициент корректирования трудоёмкости ТР, учитывающий климатический район, по ОНТП - 01-91, табл. 2.5 (приложение).

К4 – коэффициент корректирования трудоёмкости ТР, учитывающий число технологически совместимого подвижного состава; по ОНТП - 01-91, табл. 2.5, (приложение).

К5 – коэффициент корректирования трудоёмкости ТР, учитывающий условия хранения подвижного состава, по ОНТП-01-91, табл.2.5, (приложение)

При реконструкции действующих предприятий (при дипломном проектировании) трудоёмкость ТР корректируется в зависимости от пробега подвижного состава по Положению о ТО и Р подвижного состава автомобильного транспорта, так как при увеличении пробега подвижного состав увеличивается объём работ по ТР

tТР=tТРН⋅КТР;                                            (2.13)

. где tТР – скорректированная трудоёмкость ТР на 1000 км. пробега, чел.ч.,

КТР=К1⋅К2⋅К3⋅К4⋅К5;                       (2.14)

где К1 – коэффициент корректирования трудоёмкости ТР, учитывающий, категорию условий эксплуатации; по ОНТП - 01-91, табл. 2.5; (приложение).

К2 – коэффициент корректирования трудоёмкости ТР, учитывающий модификацию подвижного состава, по ОНТП - 01-91, табл. 2.5; (приложение).

К3 – коэффициент корректирования трудоёмкости ТР, учитывающий климатический район; по ОНТП-01-91, табл. 2:5; (приложение).

К4 – коэффициент корректирования трудоёмкости ТР, учитывающий пробег сначала эксплуатации; табл. 2.11 (приложение)

К5 – коэффициент корректирования трудоёмкости ТР, учитывающий число технологически совместимого подвижного состава, табл. 2.12.(приложение).

Коэффициент К4 определяется в зависимости от пробега с начала эксплуатации - LФ. СР (по данным предприятия) в долях от нормативного пробега до КР – dLKP т.е. от

dLKP=LФ. СР/LKP;                                         (2.15)

3.5.8. Корректирование нормативов трудоёмкости единицы ТО и ТР на 1000 км. пробега

для прицепного состава.

Корректирование трудоёмкости единицы ТО (ЕО, ТО- 1.ТО-2) и ТР на 1000км. для прицепов и полуприцепов выполняется аналогично, как и для автомобилей см. п.п. 2.2.5.

3.5.9. Определение трудоёмкости ТО и ТР на 1000 км. пробега для автомобилей,

работающих с прицепом или полуприцепом (автопоездов).

Расчетная трудоёмкость единицы ТО данного вида и ТР на 1000км. для автопоезда определяется как сумма скорректированных трудоемкостей ТО или ТР /1000км. автотягача и прицепа или полуприцепа по общей формуле:

tАП=tАВТ+tПЦ;                                            (2.16)

где tАП – скорректированная трудоёмкость единицы ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2) и ТР на 1000км для 
автопоезда, чел.ч.

tАВТ – скорректированная трудоёмкость единицы ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2) и ТР на 1000км для 
автомобиля тягача; чел.ч. п.п. 2.2.5.

tПЦ – скорректированная трудоемкость единицы ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2) и ТР на 1000км для
 прицепа, чел.ч. п.п.226.

3.5.10. Определение средней  трудоёмкости единицы ТО и ТР/1000 км

для подвижного состава.

После корректирования нормативной трудоемкости ТО и ТР для всех моделей автомобилей, составляющих технологически совместимую группу, целесообразно определить среднюю трудоёмкость единицы ТО и ТР /1000км для автомобилей, входящих в одну технологически совместимую группу. Средняя трудоёмкость определяется для каждого вида ТО и ТР и по каждой технологически совместимой группы

ti CР=ti1⋅A1+ti2⋅A2+ti3⋅A3+...+tin⋅AnA1+A2+A3+...+AN;            (2.17)

где i – условное обозначение данного вида ТО или ТР;

ti1, i2,...in – расчетная трудоемкость моделей автомобилей, составляющих группу, чел.ч.

A1,2,3,...n – количество автомобилей каждой модели составляющих группу.

3.5.11. Расчёт коэффициента технической готовности.

Расчет ведём для каждой технологически совместимой группы.

аТ=11+ℓСС⋅(ДОР⋅К21000+ДКРLКР СР);                            (2.18)

где аТ –  коэффициент технической готовности;

ℓСС – среднесуточный пробег; км., ( по заданию).

ДОР – нормативы простоя в ТО и ТР дней /1000 км; (табл.2.6) ОНТП-01-91(приложение).

К2 – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава, (табл. 2.5.) ОНТП-01-91 (приложение).

ДКР – нормативы простоя в КР дней; (табл.2.6) ОНТП-01-91, (приложение), если автомобиль не проходит КР, то ДКР=0

LКР СР – расчетный средневзвешенный пробег до КР, км,

3.5.12.Определение коэффициента использования автомобилей и годового пробега

автомобилей по парку.

Расчет ведём для каждой технологически совместимой группы

аИ=аТ⋅КИ⋅ДРГДКГ;                                           (2.19)

где аИ – коэффициент использования автомобилей,

аТ – коэффициент технической готовности п.п. 2.2.9,

Ки – коэффициент, учитывающий снижение использования ПС по эксплуатационным причинам. Ки = 0.93…0,97.

ДРГ – число дней работы подвижного состава в году, табл. 2.2. ОНТП-01-91 (приложение).

ДКГ – число календарных дней в году. ДКГ = 365.

Определяем годовой пробег автомобилей.

Расчет ведём для каждой технологически совместимой группы.

LПГ=АИ⋅ℓСС⋅ДКГ⋅аИ;                                        (2.20)

где LПГ – годовой пробег автомобилей технологически совместимой группы, км.;

АИ– среднесписочное число автомобилей технологически совместимой группы;

ℓСС – среднесуточный пробег, км.;

ДКГ – число календарных дней в году; ДКГ = 365Д;

аИ – коэффициент использования автомобилей; п.п.2.2.10.

3.5.13. Определение числа обслуживания за год.

Определим число обслуживаний ЕО (УМР), ТО-1, ТО-2 в целом по каждой технологически совместимой группе:

NЕО Г=LПГℓСС;                                                  (2.21)

где NЕО Г – годовое число обслуживаний ЕО;

LПГ – годовой пробег автомобилей технологически совместимой группы, км.; п.п.2.2.10.

ℓСС – среднесуточный пробег, км.;

N1 Г=LПГL1−N2 Г;                                             (2.22)

где N1 Г – годовое число обслуживаний ТО-1;

LПГ – годовой пробег автомобилей технологически совместимой группы, км.;

L1 – принятая периодичность ТО-1, км; п.п. 2.2.3. табл.3.

N2 Г – годовое число обслуживаний ТО-2;

N2 Г=LПГL2;                                                   (2.23)

где N2 Г – годовое число обслуживаний ТО-2;

LПГ – годовой пробег автомобилей технологически совместимой группы

L2 – принятая периодичность ТО-2, км; п.п. 2.2.3. табл.

3.5.14. Определение сменно - суточной программы по ТО автомобилей.

Определим суточную программу по ЕО, ТО-1, ТО-2 по каждой технологически совместимой группе по общей формуле:

NiC=NiГДРЗ⋅С;                                           (2.24)

где NiC (NEO, N1, N2) – суточная программа по ЕО, ТО-1, ТО-2;

NiГ – годовое число обслуживаний ЕО, ТО-1, ТО-2;

ДРЗ – число рабочих дней в году соответствующей зоны ЕО, ТО-1, ТО-2; ОНТП-01-91, табл.2.7

С – принятое число смен соответствующей зоны ЕО, ТО-1, ТО-2; ОНТП-01-91, табл.2.7

3.6. Определение годового объёма работ.

3.6.1. Определения годового объёма работ по ТО и ТР для подвижного состава.

Годовой объём работ по ТО данного вида вначале определяем по каждой технологически совместимой группе подвижного состава.

##### Зона ЕО

TEO=NEO Г⋅tEO cp чел.ч.;                                                  (2.25)

где TEO – годовой объём работ по зоне ЕО (только работы по УМР), чел.ч.;

NEO Г – годовое число обслуживаний ЕО для данной модели (группы) подвижного состава, п.п.2.2.11;

tEO cp – средняя расчетная трудоёмкость ЕО для группы подвижного состава, чел.ч.
 п.п. (2.2.8).

Зона ТО-1. ТО-2.

При определении годового объёма работ по ТО, необходимо учитывать дополнительную трудоёмкость сопутствующего ТР, объём которого не должен превышать 20% трудоёмкости соответствующего вида ТО.

T1Г=N1Г⋅t1 cp чел.ч.;                                               (2.26)

T2Г=N2Г⋅t2 cp чел.ч.;                                               (2.27)

где T1Г, T2Г – годовой объём работ по зоне ТО-1 или ТО-2, чел. ч.

N1Г,N2Г – годовое число обслуживаний ТО-1, ТО-2 для данной модели (группы) подвижного состава, п.п. 2.2.11;

t1 cp,t2 cp – средняя расчётная трудоёмкость ТО для группы подвижного состава, чел.ч. п.п. (2.28).

Так как при проведении работ ТО проводят несложный сопутствующий текущий ремонт, то определим годовой объём работ по ТО с сопутствующим ТР.

Т1(ТР)Г=Т1Г+ТСП.Р.1                                            (2.28)

Т2(ТР)Г=Т2Г+ТСП.Р.2                                              (2.29)

гдеТ1(ТР)Г, Т2(ТР)Г – годовой объём работ по зоне ТО-1 или ТО-2 с сопутствующим ремонтом, чел.ч.

Т1Г, Т2Г – годовой объём работ по зоне ТО-1 или ТО-2, чел.ч.

ТСП.Р.1, ТСП.Р.2 – соответственно годовые объёмы работ, сопутствующих ТР при проведении ТО-1 или ТО-2, чел. ч.

ТСП.Р.1=СТР⋅Т1Г                                             (2.30)

ТСП.Р.2=СТР⋅Т2Г                                             (2.31)

где ТСП.Р.1, ТСП.Р.2 – соответственно годовые объёмы работ сопутствующих ТР при проведении ТО-1 или ТО-2; чел.ч.

СТР=0,15...0,20 – доля сопутствующего ТР, зависящая от состояния автомобилей.

Т1Г, Т2Г – годовой объём работ по зоне ТО-1 или ТО-2, чел.ч.

Если диагностика выполняется на отдельных постах, то из общего годового объёма работ по ТО следует вычесть годовой объём работ по Д1 или Д2.

Зона ТР.

Годовой объём работ по зоне ТР (постовые и участковые) для технологически совместимой группы подвижного состава.

ТТР Г=LП.Г⋅tТР ср/1000 чел.ч.;                               (2.32)

где ТТР Г – годовой объём работ по зоне ТР (постовые и участковые), чел.ч.

LП.Г – годовой пробег автомобилей технологически совместимой группы, км.;

tТР ср – средняя расчётная трудоёмкость ТР для группы подвижного состава, чел.ч. п.п. (2.2.8) Годовой объём постовых работ зоны ТР по каждой технологически совместимой группе:

ТТР Г(пост)=(ТТР Г−ТСП.Р)⋅СП;                              (2.33)

СП – доля постовых работ ТР, табл.2.8. ОНТП-01-91. (При подстановке в расчётную формулу данные из таблицы в % делятся на 100.)

ТСП.Р– суммарные годовые объёмы работ сопутствующих ТР при проведении ТО-1 и ТО-2, чел.ч.

ТСП.Р=ТСП.Р.2+ТСП.Р.2;                                     (2.34)

Зона Д1, Д2

Годовой объём работ, выполняемых при общем и углублённом диагностировании. определяется как сумма годовых объёмов контрольно-диагностических работ соответственно ТО-1, ТО-2 и 50 % объёма контрольно-диагностических работ ТР. тогда:

ТД1 Г=Т1Г⋅К1+0,5⋅ТТР Г⋅К1(ТР);                         (2.35)

ТД2 Г=Т2Г⋅К2+0,5⋅ТТР Г⋅К2(ТР);                         (2.36)

где ТД1 Г, ТД2 Г – годовой объём работ, выполняемых при общей и углублённой диагностике.

Т1Г, Т2Г – годовой объём работ по зоне ТО-1 или ТО-2, чел.ч.

К1, К2 – доля контрольно-диагностических работ в объёме соответственно ТО-1; ТО-2, табл. 2.8 
(При подстановке в расчётную формулу данные из таблицы делятся на 100.);

К1(ТР), К2(ТР) – доля контрольно-диагностических работ в объёме ТР соответственно при общем Д-1 и углублённом диагностировании Д-2, табл.2.8.(При подстановке в расчётную формулу данные из таблицы делятся на 100);

ТТР Г – годовой объём работ по зоне ТР. чел.ч;

Участки ТР.

Годовой объем работ по участку ТР для технологически совместимой группы подвижного состава;

ТТР.У.Г=(ТТР Г−ТСП.Р)⋅СТР.У;                                        (2.37)

где ТТР.У.Г – годовой объём работ по участку ТР, чел. ч.;

СТР.У – доля трудоёмкости данного вида участковых работ от трудоёмкости ТР, табл.2.8
(При подстановке в расчётную формулу данные из таблицы в % делятся на 100);

ТТР Г – годовой объём работ по зоне ТР, чел.ч.;

ТСП.Р – суммарные годовые объёмы работ, сопутствующих ТР при проведении ТО-1 и ТО-2, чел.ч.

3.4.2.Определение годового объёма вспомогательных работ.

Годовой объём вспомогательных работ устанавливается от общего объёма работ по ТО и ТР подвижного состава.

ТВСП=(Т1Г+Т2Г+ТТР Г)⋅КВСП/100;                               (2.38)

где ТВСП – годовой объём вспомогательных работ по АТП, чел.ч.;

КВСП – объём вспомогательных работ, зависит от количества автомобилей,
 (до 50 авт. – 30%, от 100 до 125 – 25%, свыше 260 – 20%.)

Объём вспомогательных работ по видам работ:

ТВСП.1=ТВСП⋅СВСП/100;                                                   (2.39)

где ТВСП – объём вспомогательных работ по видам работ, чел.ч.;

ТВСП – годовой объём вспомогательных работ по АТП, чел.ч.;

СВСП – доля данного вида вспомогательных работ, табл.2.9, ОНТП-01-91.

3.7. Расчёт численности производственных рабочих.

К производственным рабочим относятся рабочие зон и участков, непосредственно выполняющие работы по ТО и ТР.

Технологически необходимое число рабочих:

РТ=Тi ГФТ;                                                                      (2.40)

где РТ – технологически необходимое число рабочих (округлить до целых чисел);

Тi Г – годовой объём работ по зоне ТО, ТР или участку, чел.ч.; п.п. 2.1.9.

ФТ – годовой (номинальный) фонд времени технологически необходимого рабочего
при 1-сменной работ, ч.; ОНТП 01-91.

ФТ=2070ч. – для производств с нормальными условиями труда; ОНТП 01-91.

ФТ=1830ч. – для производств с вредными условиями труда; (аккумул., окрасочный уч.)

Так как годовой фонд штатного рабочего меньше фонда технологического рабочего за счёт предоставления отпусков и невыходов по уважительным причинам и др., то определяем штатное число рабочих:

РШ=Тi ГФШ;                                                     (2.41)

где РШ – штатное число рабочих (округлить до целых чисел);

Тi Г – годовой объём работ по зоне ТО, ТР или участку, чел.ч.; п.п. 2.1.9.

ФШ – годовой (эффективный) фонд времени штатного рабочего, ч.; ОНТП 01-91.

ФШ=1820ч. – для производств с нормальными условиями труда ОНТП 01-91.

ФШ=1610ч. – для производств с вредными условиями труда; (окрасочный уч.) ОНТП 01-91.

Расчет численности рабочих зоны ЕО при разделении на уборщиков и мойщиков.

РШ.УБ=ТЕО Г⋅СУБФШ;                                                   (2.42)

РШ.М=ТЕО Г⋅СМФШ;                                                      (2.43)

где РШ.УБ – штатное число уборщиков (округлить до целых чисел).

РШ.М – штатное число мойщиков (округлить до целых чисел).

ТЕО Г – годовой объём работ по зоне ЕО, чел.ч.; п.п. 2.1.9

СУБ – доля уборочных работ, табл. 2.8; ОНТП 01-91 (приложение).

СМ – доля моечных работ, табл. 28. ОНТП 01-91 (приложение)

3.8. Расчёт числа постов, линий для зон ТО, ТР и. диагностирования.

Расчет числа рабочих и вспомогательных постов производится раздельно для каждой технологически совместимой группы подвижного состава.

Пост – это площадь производственной зоны, занимаемая автомобилем при его обслуживании и ремонте.

Число постов для выполнения туалетной мойки ЕО определяется:

ПТМ=NEO C⋅aT⋅0,75tB⋅NУ;                                                   (2.44)

где ПТМ – число постов для выполнения туалетной мойки ЕО,

NEO C – суточная программа ЕО для технологически совместимой группы.

aT – коэффициент технической готовности;

0,75 – коэффициент пикового возврата подвижного состава;

tB – продолжительность выполнения работ, ч. (принимается равной продолжительности 
возврата подвижного состава в предприятие, табл. 3.4). (приложение).

NУ – производительность моечного оборудования.

Общее число постов углублённой мойки, уборочных работ ЕО, работ ТО-1, ТО-2, общего и углублённого диагностирования, ТР и малярных работ определяется по формуле:

Пi=Тi⋅КРДРГ⋅С⋅ТСМ⋅РСР⋅ηП;                                            (2 45)

где Пi – число постов углубленной мойки, уборочных работ ЕО, работ ТО -1, ТО -2, общего и углублённого диагностирования, ТР и малярных работ,

Тi – годовой объем работ данного вида, чел.ч. п.п. 2.3.1.

КР – коэффициент резервирования постов; ОНТП 01 -91. табл. 4.1.

ДРГ – число рабочих дней в году соответствующей зоны, п.п. 2.2.12 (приложение).

С – принятое число смен соответствующей зоны, п.п. 2.2.12

ТСМ – продолжительность смены, ч. ОНТП-01-91, табл.2.7 (приложение).

РСР – принятое среднее число рабочих на одном посту; табл. 3.2 (приложение).

ηП – коэффициент использования рабочего времени поста, ОНТП 01-91 табл. 4.2.
(приложение).

3.9. В проектах по техническому обслуживанию, диагностированию и зоне текущего ремонта определение производственной площади производится по формуле:

FЗ = (fа × n + Fоб) × Кп, м2

где: fа - площадь горизонтальной проекции автомобиля, м2;

n - количество постов в зоне ТО, ТР и Д;

Fоб - суммарная площадь, занимаемая оборудованием, расположенным вне площади занятой постами или линиями, м2;

Кп - коэффициент плотности расстановки оборудования (согласно таблице ).

При поточном методе технического обслуживания площадь зоны ТО определяется по формуле:

FЗ = LЗ × BЗ, м2

где: LЗ – длина зоны ТО, м;

BЗ – ширина зоны ТО, м.

Длина зоны ТО определяется по формуле:

LЗ = LЛ × 2a1, м

где: LЛ – рабочая длина линии ТО, м;

a1=1,5…2,0 м – расстояние от автомобиля до наружных ворот, м.

Рабочая длина линии ТО определяется по формуле:

LЛ =  fа × n + a(n-1), м

где: fа – габаритная длина автомобиля, м;

a =1,2…2,0 м – расстояние между автомобилями, м;

n - количество постов в зоне.

Окончательно площадь зоны ТО или ТР и постов диагностирования корректируются и устанавливаются с учётом того, что при строительстве широко используются унифицированные типовые секции и пролёты, а также типовые конструкции и детали.

Производственные здания выполняются с сеткой колонн, имеющей одинаковый для всего здания шаг, равный 6 или 12 м, одинаковый размер пролётов с модулем 6 м, т.е. 12, 18, 24 м и более.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.8.1. Периодичность и трудоемкость ТО и ТР подвижного состава следует корректировать в зависимости от следующих условий с помощью коэффициентов:

| категории условии эксплуатации подвижного состава | – К1 |
| --- | --- |
| модификации подвижного состава и организации его работы | – К2 |
| природно-климатические условия эксплуатации подвижного состава | – К3 |
| количество единиц технологически совместимого подвижного состава | – К4 |
| способа хранения подвижного состава | – К5 |

Примечание: Для целей проектирования корректирование нормативов в зависимости от пробега подвижного состава с начала эксплуатации не производится.

1.8.2. Результирующий коэффициент корректирования нормативов определяется как произведение отдельных коэффициентов для следующих показателей:

| периодичности ТО | К1×К3 |
| --- | --- |
| ресурса (пробега до КР) | К1×К2×К3 |
| трудоемкости ТО | К2×К4 |
| трудоемкости ТР | К1×К2×К3×К4×К5 |

Примечания. 1. Нормативы для карьерных автомобилей-самосвалов в зависимости от категорий условий эксплуатации, модификации и условий работы корректированию не подлежат.

2. Результирующие коэффициенты корректирования периодичности ТО и ресурса не должны быть менее 0,5.

1.8.3. Числовые значения коэффициентов К (корректирования нормативов в зависимости от категории условий эксплуатации подвижного состава) приведены в табл.12.

#### Таблица 12

| Категория условий эксплуатации | Коэффициенты корректирования, К1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | периодичности ТО | удельной трудоемкости ТР | ресурса |
| I | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| II | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| III | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
| IV | 0,7 | 1,4 | 0,7 |
| V | 0,6 | 1,5 | 0,6 |

Примечание. Откорректированные значения ресурса и периодичности ТО следует округлять до целых десятков километров с учетом кратности между собой и кратности среднесуточному пробегу.

#### Приложение к табл. 12

| Категория условий эксплуатации | Условия движения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За пределами пригородной зоны (более 50 км от границы города) | В малых городах (до 100 тыс. жителей) и в пригородной зоне | В больших городах (более 100 тыс. жителей) |
| I | Д1-Р1, Р2, Р3 | –– | –– |
| II | Д1-Р4 Д2-Р1, Р2, Р3, Р4 Д3-Р1, Р2, Р3 | Д1-Р1, Р2, Р3, Р4 | –– |
| III | Д1-Р5 Д2-Р4 Д3-Р4, Р5 Д4-Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д1-Р5 Д2-Р1, Р3, Р4, Р5 Д3-Р1, Р2, Р3, Р4 Д4-Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д2-Р1, Р2, Р3, Р4 Д3-Р1, Р2, Р3 Д4-Р1 |
| IV | Д6-Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д5-Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д2-Р5 Д3-Р4, Р5 Д4-Р2, Р3, Р4, Р5 Д5-Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |
| V | Д6-Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |  |  |

Дорожные покрытия:

Д1 – цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;

Д2 – битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом);

Д3 – щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;

Д4 – булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими минералами, зимники;

Д5 – грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое
покрытия;

Д6 – естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.

Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря):

Р1 – равнинный (до 200 м);

Р2 - слабохолмистый (свыше 200 до 300 м);

Р3 - холмистый (свыше 300 до 1000 м);

Р4 - гористый (свыше 1000 до 2000 м);

Р5 - горный (свыше 2000 м).

1.8.4. Числовые значения коэффициентов К2 корректирования нормативов в зависимости от модификаций подвижного состава и организации его работы приведены в табл.13

#### Таблица 13

|  | Модификация подвижного состава и организация его работы | Коэффициент корректирования К2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трудоемкости ЕО, ТО-1 ТО-2. ТР | продолжитель- ности простоя в ТО и ТР | ресурса |
|  | Автомобили и автобусы повышенной проходимости | 1,25 | 1,1 | 1,0 |
|  | Автомобили-фургоны (пикапы) | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
|  | Автомобили - рефрижераторы | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
|  | Автомобили-цистерны | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
|  | Автомобили-топливозаправщики | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
|  | Автомобили-самосвалы | 1,15 | 1,1 | 0,85 |
|  | Седельные тягачи | 1,1 | 1,0 | 0,95 |
|  | Автомобили специальные | 1,4 | 1,2 | 0,9 |
|  | Автомобили санитарные | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
|  | Автомобили, работающие с прицепами | 1,15 | 1,1 | 0,9 |
|  | Прицепы и полуприцепы специальные (рефрижераторы, цистерны и др.) | 1,6 | –– | 1,0 |

1.8.5. Числовые значения коэффициентов К3 корректирования нормативов в зависимости от климатических условий эксплуатации подвижного состава приведены в табл. 14.

#### Таблица 14

| Климатический район по ГОСТ 16350-80 | Коэффициент корректирования К3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | периодичности ТО | трудоемкости ТР | ресурса |
| Умеренный | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Умеренно-теплый, умеренно-теплый влажный, теплый влажный | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| Жаркий, сухой, очень жаркий сухой | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| Умеренно холодный | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| Холодный | 0,9 | 1,2 | 0,8 |
| Очень холодный | 0,8 | 1,3 | 0,7 |

Примечание. Корректирование периодичности, трудоемкости ТР и ресурса подвижного состава в районах с высокой агрессивностью окружающей среды для целей проектирования не производится.

#### Приложение к табл.14

Районирование по климатическим условиям

| Административно-территориальные единицы | Климатические районы |
| --- | --- |
| Якутская, Магаданская обл. | Очень холодный |
| Бурятский, Карельская, Коми, Тувинская, Алтайская Красноярский, Приморский и Хабаровский кр.; Амурская, Архангельская, Иркутская, Камчатская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Томская, Тюменская и Читинская обл.; | Холодный |
| Башкирский и Удмуртская, Горно-Бадахшанская авт. обл.; Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Кокчетавская, Курганская, Кустанайская, Павлодарская, Пермская, Свердловская, Северо-Казахстанская, Семипалатинская, Тургайская, Целиноградская и Челябинская обл.; | Умеренно холодный |
| Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская и Чечено-Ингушская, Краснодарский и Ставропольский кр.; | Влажный |
| Калининградская и Ростовская обл. | Теплый влажный |
| Остальные районы | Умеренный |

Районы с высокой агрессивностью окружающей среды

Прибрежные районы: Черного, Каспийского, Аральского, Азовского, Балтийского, Белого, Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Берингова, Охотского и Японского морей 
(с шириной полосы до 5 км).

1.8.6. Числовые значения коэффициентов К4 корректирования нормативов трудоемкости ТО и ТР в зависимости от количества единиц технологически совместимого подвижного состава (прил.1) приведены в табл.15.

#### Таблица 15

| Количество единиц технологически совместимого подвижного состава | Коэффициенты корректирования трудоемкости ТО и ТР | Количество единиц технологически совместимого подвижного состава | Коэффициенты корректирования трудоемкости ТО и ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| до 25 включительно | 1,55 | св. 600 до 700 | 0,84 |
| св. 25 до 50 | 1,35 | " 700 " 800 | 0,81 |
| " 50 " 100 | 1,19 | " 800 " 1000 | 0,77 |
| " 100 " 150 | 1,1 | " 1000 " 1300 | 0,73 |
| " 150 " 200 | 1,05 | " 1300 " 1600 | 0,70 |
| " 200 " 300 | 1,0 | " 1600 " 2000 | 0,68 |
| " 300 " 400 | 0,92 | " 2000 " 3000 | 0,65 |
| " 400 " 500 | 0,89 | " 3000 " 5000 | 0,63 |
| " 500 " 600 | 0,86 | св. 5000 | 0,60 |

Примечание: Трудоемкость ЕО не подлежит корректировке коэффициентом К4.

1.8.7. В зависимости от способов хранения подвижного состава, трудоемкость ТР следует корректировать с помощью коэффициента К5:

при открытом хранении       – 1,0 
при закрытом хранении       –  0,9

Корректирование нормативов трудоёмкости ТО и ТР для автомобилей.                                                         Таблица 2.2.

| Совместимость | Модели автомобилей, принятые к расчёту |  | Коэффициенты корректирования |  |  |  |  |  |  | Трудоёмкость единицы ТО и ТР на 1000км, чел.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная (базовая) | Приводимые | Исходные |  |  |  |  | Результирующие |  | нормативная |  |  |  | расчётная |  |  |  |
|  |  |  | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | КТО | КТР | tEOH | t1H | t2H | tТРН | tЕО | t1 | t2 | tТР |
| 3 | ЗИЛ 431410 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГАЗ 3307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПАЗ 3205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КавЗ 608 Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КамАЗ 5320 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КамАЗ 53212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАЗ 5338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Корректирование нормативов трудоёмкости ТО и ТР для прицепов                                                                         Таблица 2.3.

| Модель прицепного оборудования | Коэффициенты корректирования |  |  |  |  |  |  | Трудоёмкость единицы ТО и ТР на 1000км, чел.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные |  |  |  |  | Результирующие |  | нормативная |  |  |  | расчётная |  |  |  |
|  | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | КТО | КТР | tEOH | t1H | t2H | tТРН | tЕО | t1 | t2 | tТР |
| ГКБ-817, грузовая платформа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГКБ-819, самосвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГКБ-8527, самосвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОНТП 01-91 (Общесоюзные нормы технологического проектирования)

# Таблица 2.2. Рекомендуемые режимы работы подвижного состава (по ОНТП 01-91)

| Тип подвижного состава | Режим работы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число дней работы в году | Среднее время в наряде |
| Служебные и ведомственные легковые автомобили, грузовые, автопоезда и автобусы | 305 | 10,5 |
| Общего пользования грузовые автомобили и автопоезда | 305 | 12 |
| Маршрутные автобусы и легковые такси | 365 | 12 |
| Междугородние автопоезда и автобусы | 357 | 16 |
| Внедорожные автомобили – самосвалы | 357 | 21 |

# Таблица 2.3 Нормативы ресурса и пробега до КР подвижного состава, трудоёмкости ТО и ТР для категорий условий эксплуатации (по ОНТП 01-91)

| Подвижной состав | Модель, представитель | Ресурс или пробег до КР не менее, тыс. км. | Нормативная трудоёмкость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЕО, чел.ч. | ТО-1, чел.ч. | ТО-2, чел.ч. | ТР, чел.ч./1000 |
| Легковые автомобили: |  |  |  |  |  |  |
| Особо малого класса | ЗАЗ-1102 | 125 | 0,15 | 1,9 | 7,5 | 1,5 |
| Малого ÷÷÷÷ | ВАЗ-2107 | 150 | 0,2 | 2,6 | 10,5 | 1,8 |
| Среднего ÷÷÷÷ | ГАЗ-24-10 | 400 | 0,25 | 3,4 | 13,5 | 2,1 |
| Автобусы: |  |  |  |  |  |  |
| Особо малого класса | РАФ-2203-01 | 350* | 0,25 | 4,5 | 18 | 2,8 |
| Малого ÷÷÷÷ | ПАЗ-3205 | 400* | 0,3 | 6 | 24 | 3 |
| Среднего ÷÷÷÷ | ЛАЗ-4221 | 500* | 0,4 | 7,5 | 30 | 3,8 |
| Большого ÷÷÷÷ | ЛиАЗ-5256 Икарус-260 | 500* | 0,5 | 9 | 36 | 4,2 |
| Особо большого ÷÷÷÷ | Икарус-280 | 400* | 0,8 | 18 | 72 | 6,2 |
| Грузовые автомобили общего назначения грузоподъёмностью, т.: |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 - 1 | УАЗ-3303-01 | 150 | 0,2 | 1,8 | 7,2 | 1,55 |
| Свыше 1 до 3 | ГАЗ-52-04 | 175 | 0,3 | 3 | 12 | 2 |
| Свыше 3 до 5 | ГАЗ-3307 | 300 | 0,3 | 3,6 | 14,4 | 3 |
| Свыше 5 до 8 | ЗиЛ-431410 | 450 | 0,3 | 3,6 | 14,4 | 3,4 |
| Свыше 6 до 8 | КамАЗ-5320 | 300 | 0,35 | 5,7 | 21,6 | 5 |
| Свыше 8 до 10 | КамАЗ-53212 | 300 | 0,4 | 7,5 | 24 | 5,5 |
| Свыше 10 до 16 | КрАЗ-250-010 | 300 | 0,5 | 7,8 | 31,2 | 6,1 |
| Внедорожные автомобили самосвалы грузоподъёмностью, т.: |  |  |  |  |  |  |
| 30 | БелАЗ-7522 | 200 | 0,8 | 20,5 | 80 | 16 |
| 42 | БелАЗ-7548 | 200 | 1 | 22,5 | 90 | 24 |
| Газобаллонные автомобили**, работающие на: |  |  |  |  |  |  |
| Сжиженном нефтяном газе (СНГ) |  | – | 0,08 | 0,3 | 1 | 0,45 |
| Сжатом природном газе (СПГ) |  | – | 0,1 | 0,9 | 2,4 | 0,85 |
| Прицепы грузоподъёмностью, т.: |  |  |  |  |  |  |
| Одноосные до 5 | СМ-В325 | 120 | 0,05 | 0,9 | 3,6 | 0,35 |
| Двухосные до 14 | ГКБ-8350 | 250 | 0,1 | 2,1 | 8,4 | 1,15 |
| Полуприцепы грузоподъёмностью, т.: |  |  |  |  |  |  |
| Одноосные до 12 | КАЗ-9368 | 300 | 0,1 | 2,1 | 8,4 | 1,15 |
| Двухосные до 14 | Мод. 9370 | 300 | 0,15 | 2,2 | 8,8 | 1,25 |
| Многоосные свыше 20 | МАЗ-9398 | 320 | 0,15 | 3 | 12 | 1,7 |
| Прицепы и полуприцепы тяжеловозы грузоподъемностью св. 22 | ЧМЗАП | 250 | 0,2 | 4,4 | 17,6 | 2,4 |
| * – пробег до КР |  |  |  |  |  |  |
| ** – дополнительная нормативная трудоёмкость по газовой системе питания |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4. Периодичность технического обслуживания подвижного состава для 1 категории эксплуатации (по ОНТП 01-91)

| Подвижной состав | Нормативная периодичность обслуживания, км. |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТО-1 | ТО-2 |
| Легковые автомобили | 5000 | 20 000 |
| Автобусы | 5000 | 20 000 |
| Грузовые автомобили и автобусы на базе грузовых автомобилей | 4000 | 16 000 |
| КамАЗ | 4000 | 12 000 |
| ГАЗель | 10 000 | 20 000 |
| Автомобили-самосвалы карьерные | 2000 | 10 000 |
| Прицепы и полуприцепы (кроме тяжеловозов) | 4000 | 16 000 |
| Прицепы и полуприцепы тяжеловозов | 3000 | 12 000 |

Таблица 2.5. Коэффициенты корректирования ресурса, пробега подвижного состава до КР, периодичности ТО, простоя подвижного состава в ТО и ТР,
 трудоёмкости ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР (по ОНТП 01-91)

| # Условия корректирования нормативов | Значения коэффициентов, корректирующих: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ресурс или пробег до КР | Периодичность ТО-1, ТО-2 | Простой в ТО и ТР | трудоёмкость |  |  |
|  |  |  |  | ЕО | ТО-1, ТО-2 | ТР |
| Коэффициент К1 |  |  |  |  |  |  |
| Категория условий эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| 2 | 0,9 | 0,9 | — | — | — | 1,1 |
| 3 | 0,8 | 0,8 | — | — | — | 1,2 |
| 4 | 0,7 | 0,7 | — | — | — | 1,4 |
| 5 | 0,6 | 0,6 | — | — | — | 1,5 |
| Коэффициент К2 |  |  |  |  |  |  |
| Подвижной состав: |  |  |  |  |  |  |
| Базовая модель автомобиля (бортовой) | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Полно приводные автомобили и автобусы | 1 | — | 1,1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Автомобили - фургоны | 1 | — | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Автомобили - рефрижераторы | 1 | — | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Автомобили - цистерны | 1 | — | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Автомобили - топливозаправщики | 1 | — | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Автомобили - самосвалы | 0,85 | — | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Седельные тягачи | 0,95 | — | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Специальные автомобили | 0,9 | — | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Санитарные автомобили | 1 | — | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Автомобили, работающие с прицепами | 0,9 | — | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Специальные прицепы и полуприцепы (рефрижераторы, цистерны и др.) | 1 | — | — | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Коэффициент К3 |  |  |  |  |  |  |
| Климатические районы: |  |  |  |  |  |  |
| Умеренный | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| Умеренно тёплый | 1 | 1 | — | — | — | 0,9 |
| Умеренно тёплый влажный |  |  |  |  |  |  |
| Тёплый влажный |  |  |  |  |  |  |
| Жаркий сухой | 0,9 | 0,9 | — | — | — | 1,1 |
| Очень жаркий сухой |  |  |  |  |  |  |
| Умеренно холодный | 0,9 | 0,9 | — | — | — | 1,1 |
| Холодный | 0,8 | 0,9 | — | — | — | 1,2 |
| Очень холодный | 0,7 | 0,8 | — | — | — | 1,3 |
| Коэффициент К4 |  |  |  |  |  |  |
| Число технологически совместимого подвижного состава: |  |  |  |  |  |  |
| До 25 | — | — | –– | –– | 1,55 | 1,55 |
| Свыше 25 до 50 | — | — | –– | –– | 1,35 | 1,35 |
| Свыше 50 до 100 | — | — | — | — | 1,19 | 1,19 |
| Свыше 100 до 150 | — | — | — | — | 1,1 | 1,1 |
| Свыше 150 до 200 | — | — | — | — | 1,05 | 1,05 |
| Свыше 200 до 300 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Свыше 400 до 500 | — | — | — | — | 0,89 | 0,89 |
| Свыше 700 до 800 | — | — | — | — | 0,81 | 0,81 |
| Свыше 1000 до 1300 | — | — | — | — | 0,73 | 0,73 |
| Свыше 2000 до 3000 | — | — | — | — | 0,65 | 0,65 |
| Свыше 5000 | — | — | — | — | 0,6 | 0,6 |
| Коэффициент К5 |  |  |  |  |  |  |
| Условия хранения подвижного состава: |  |  |  |  |  |  |
| Открытое | — | — | — | — | — | 1 |
| Закрытое | — | — | — | — | — | 0,9 |

Таблица 2.6. Нормативы простоя подвижного состава в ТО и ремонте (по ОНТП 01-91)

| # Подвижной состав | Нормативы простоя |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТО и ТР, дней/1000 км | КР, календарных дней |
| Легковые автомобили: |  |  |
| Особо малого класса | 0,15 | –– |
| Малого ÷÷÷÷ | 0,18 | –– |
| Среднего ÷÷÷÷ | 0,22 | –– |
| Автобусы: |  |  |
| Особо малого класса | 0,2 | 15 |
| Малого ÷÷÷÷ | 0,25 | 18 |
| Среднего ÷÷÷÷ | 0,3 | 18 |
| Большого ÷÷÷÷ | 0,35 | 20 |
| Особо большого ÷÷÷÷ | 0,45 | 25 |
| Грузовые автомобили общего назначения грузоподъёмностью, т.: |  |  |
| до 1,0 | 0,25 | –– |
| свыше 1 до 3 | 0,3 | –– |
| свыше 3 до 5 | 0,35 | –– |
| свыше 5 до 8 | 0,38 | –– |
| свыше 6 до 8 | 0,43 | –– |
| свыше 8 до 10 | 0,48 | –– |
| свыше 10 до 16 | 0,53 | –– |
| Внедорожные автомобили самосвалы грузоподъёмностью, т.: |  |  |
| 30 | 0,65 | –– |
| 42 | 0,75 | –– |
| Примечание: нормы простоя подвижного состава в ТО и ТР учитывают замену агрегатов и узлов, выработавших свой ресурс. |  |  |

Таблица 2.7. Рекомендуемые ОНТП-01-91 режимы работы производства

| Виды работ ТО и ТР подвижного состава | Типы предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АТП и их филиалы |  |  |  | БТЦС, ПТК, ЦСП |  |  |  |
|  | Число дней работы в году |  | Продолжительность смены | Число смен в сутки | Период выполнения | Продолжительность смены | Число смен в сутки |  |
| ЕО | 255 |  | 8 | 2 | 2,3 | –– | –– |  |
|  | 305 |  | 7 | 2 | 2,3 | 305 | 2 |  |
|  | 357 |  | 7 | 3 | 1,2,3 | –– | –– |  |
|  | 365 |  | 7 | 3 | 1,2,3 | –– | –– |  |
| Д-1,Д-2 | 255 |  | 8 | 1 | 1 | –– | –– |  |
|  | 305 |  | 8 | 2 | 1,2 | 305 | 2 |  |
| ТО-1 | 255 |  | 8 | 1 | 2 | –– | –– |  |
|  | 305 |  | 8 | 2 | 2,3 | –– | –– |  |
| ТО-2 | 255 |  | 8 | 1 |  | –– | –– |  |
|  | 305 |  | 8 | 2 |  | 305 | 2 |  |
| Текущий ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировочные и разборочно-сборочные работы | 255 | 8 |  | 2 | 1,2 | –– |  | –– |
|  | 305 | 7-8 |  | 3 | 1,2,3 | 305 |  | 2 |
|  | 357 | 7 |  | 3 | 1,2,3 | –– |  | –– |
| Окрасочные работы | 255 | 7 |  | 1 | 1 | 255 |  | 2 |
|  | 305 | 7 |  | 2 | 1,2 | 305 |  | 2 |
| Аккумуляторные работы | 305 | 8 |  | 2 | 1,2 | 255 |  | 2 |
|  | 357 | 7 |  | 2 | 1,2 | 305 |  |  |
| Таксомоторные работы | 305 | 8 |  | 2 | 1,2 | –– |  | –– |
|  | 357 | 7 |  | 2 | 1,2 | –– |  | –– |
| Остальные виды работ ТР | 255 | 8 |  | 1 | 1 | 255 |  | 2 |
|  | 305 | 8 |  | 2 | 1,2 | 305 |  | 2 |

Таблица 2.8. Распределение объёма ЕО, ТО и ТР по видам работ, % (по ОНТП 01-91)

| Виды работ ТО и ТР | Легковые автомобили | Автобусы | Грузовые автомобили общего назначения | Внедорожные автомобили – самосвалы | Прицепы и полуприцепы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| ЕОС (выполняется ежедневно)*1 |  |  |  |  |  |
| Уборочные работы | 25 | 20 | 14 | 20 | 10 |
| Моечные работы | 15 | 10 | 9 | 10 | 30 |
| Заправочные работы | 12 | 11 | 14 | 12 | –– |
| Контрольно-диагностические | 13 | 12 | 16 | 12 | 15 |
| Ремонтные (устранение мелких неисправностей) | 35 | 47 | 47 | 46 | 45 |
| ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЕО (выполняемое перед ТО и ТР)*1 |  |  |  |  |  |
| Уборочные | 60 | 55 | 40 | 40 | 40 |
| Моечные по двигателю и шасси | 40 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| # ТО-1 |  |  |  |  |  |
| Общее диагностирование (Д-1) | 15 | 8 | 10 | 8 | 4 |
| Крепёжные, регулировочные, смазочные и др. | 85 | 92 | 90 | 92 | 96 |
| ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ###### ТО-2 |  |  |  |  |  |
| углублённое диагностирование (Д-2) | 12 | 7 | 10 | 5 | 2 |
| Крепёжные, регулировочные, смазочные и др. | 88 | 93 | 90 | 95 | 98 |
| ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Текущий ремонт*2 |  |  |  |  |  |
| Постовые работы: |  |  |  |  |  |
| Общее диагностирование (Д-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Углублённое диагностирование (Д-2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Регулировочные и разборочно-сборочные | 33 | 27 | 35 | 34 | 30 |
| Сварочные для: |  |  |  |  |  |
| легковых автомобилей, автобусов и внедорожных автомобилей – самосвалов, грузовых автомобилей общего назначения, прицепов и полуприцепов: | 4 | 5 | –– | 8 | –– |
| с металлическими кузовами | –– | –– | 4 | –– | 15 |
| с металлодеревянными кузовами | –– | –– | 3 | –– | 11 |
| с деревянными кузовами | –– | –– | 2 | –– | 6 |
| Жестяницкие для: |  |  |  |  |  |
| легковых автомобилей, автобусов и внедорожных автомобилей – самосвалов, грузовых автомобилей общего назначения, прицепов и полуприцепов: |  |  |  |  |  |
| с металлическими кузовами | –– | –– | 3 | –– | 10 |
| с металлодеревянными кузовами | –– | –– | 2 | –– | 7 |
| с деревянными кузовами | –– | –– | 1 | –– | –– |
| Деревообрабатывающие для грузовых автомобилей общего назначения, прицепов и полуприцепов: |  |  |  |  |  |
| с металлодеревянными кузовами | –– | –– | 2 | –– | 7 |
| с деревянными кузовами | –– | –– | 4 | –– | 15 |
| Окрасочные: | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 |
| ИТОГО ПО ПОСТАМ | 49 | 44 | 50*3 | 50 | 65*3 |
| Участковые работы: |  |  |  |  |  |
| агрегатные | 17/15*4 | 17 | 18 | 17 | –– |
| слесарно-механические | 10 | 8 | 10 | 8 | 13 |
| электротехнические | 6/5*4 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| аккумуляторные | 2 | 2 | 2 | 2 | –– |
| ремонт приборов системы питания | 3 | 3 | 4 | 4 | –– |
| шиномонтажные | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| вулканизационные (ремонт камер) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| кузнечно-рессорные | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| медницкие | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| сварочные | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| жестяницкие | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| арматурные | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| обойные | 2 | 3 | 1 | 1 | –– |
| таксометровые | 2 | –– | –– | –– | –– |
| ИТОГО ПО УЧАСТКАМ | 51 | 56 | 50 | 50 | 35 |
| ВСЕГО ПО ТР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *1 Распределение объёмов работ ЕО приведено применительно к выполнению моечных работ механизированным методом |  |  |  |  |  |
| *2 Объёмы работ ТР приборов газовой системы газобаллонных автомобилей распределяются следующим образом: постовые работы – 75% и участковые работы – 25% |  |  |  |  |  |
| *3 Суммарный процент постовых работ ТР грузовых автомобилей и прицепного состава приведён для одного типа конструкции кузова |  |  |  |  |  |
| *4 В знаменателе указаны объёмы работ для автомобилей - такси |  |  |  |  |  |

Таблица 2.9. Примерное распределение вспомогательных работ, % (по ОНТП 01-91)

| Виды работ | Автономное АТП, эксплуатационный филиал | Производственный филиал, БЦТО, ПТК | ЦСП | СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт и обслуживание технологического оборудования, оснастки и инструмента | 20 | 25 | 35 | 25 |
| Ремонт и обслуживание инженерного оборудования, сетей и коммуникаций | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Транспортные | 10 | 8 | 8 | –– |
| Перегон автомобилей | 15 | 10 | –– | 10 |
| Приёмка, хранение и выдача материальных ценностей. | 15 | 12 | 12 | 20 |
| Уборка производственных помещений | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Обслуживание компрессорного оборудования | 5 | 10 | 15 | 10 |
| ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2.11. Коэффициенты корректирования К4 нормативов трудоёмкости в зависимости от пробега с начала эксплуатации. «Положение о ТО и Р подвижного состава…»

| Пробег с начала эксплуатации в долях от нормативного пробега до КР | АВТОМОБИЛИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Легковые | Автобусы | Грузовые |
| до 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| свыше 0,25 до 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| >>0,5…0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| >>0,75…1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| >>1,0…1,25 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| >>1,25…1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| >>1,5…1,75 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
| >>1,75…2 | 2,2 | 2,1 | 1,9 |
| свыше 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,1 |

Таблица 2.12. Коэффициенты корректирования К5 нормативов трудоёмкости ТР в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на АТП и количества технологически совместимых групп подвижного состава. «Положение о ТО и Р подвижного состава…»

| Количество обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на АТП | Количество технологически совместимых групп подвижного состава |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | менее 3 | 3 | более 3 |
| до 100 | 1,15 | 1,2 | 1,3 |
| свыше 100 до 200 | 1,05 | 1,1 | 1,2 |
| >> 200…300 | 0,95 | 1,0 | 1,1 |
| >>300…600 | 0,85 | 0,9 | 1,05 |
| свыше 600 | 0,8 | 0,85 | 0,95 |

Таблица 3.2. Средняя численность одновременно работающих на одном посту.
(по ОНТП 01-91)

| Рабочие посты | легковые автомобили | Автобусы |  |  |  |  | Грузовые автомобили грузоподъёмностью, т. |  |  |  | Прицеп и полуприцеп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | особо малого класса | малого класса | среднего класса | большого класса | особо большого класса | до 1 | 1…5 | 5…8 | свыше 8 |  |
| Ежедневное обслуживание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уборочные | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| моечные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| заправочные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| диагностические и ремонтные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущего ремонта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулировочные и разборочно-сборочные | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| сварочно-жестяницкие | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| окрасочные | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| деревообрабатывающие | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 |
| Д-1, Д-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ТО-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 1 |
| ТО-2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 1 |

Таблица 3.3. Примерное распределение работ по постам линий. (по ОНТП 01-91)

| Вид обслуживания* | Число постов на линии | 1-й пост | 2-й пост | 3-й пост | 4-й пост |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТО-1 | 3 | Внешний осмотр автомобиля; диагностические, регулировочные и крепёжные работы по системе питания и зажигания; работы по шинам, рулевому управлению, ходовой части и трансмиссии. | Диагностические, регулировочные и крепёжные работы по электрооборудованию (кроме зажигания) и тормозам. | Смазочные и очистительные работы |  |  |
| ТО-2 | 4 | Внешний осмотр автомобиля; диагностические, регулировочные и крепёжные работы по системе питания и электрооборудования (кроме работ 3-го поста) | Диагностические, регулировочные и крепёжные работы по шинам, рулевому управлению, ходовой части и трансмиссии. | Диагностические, регулировочные и крепёжные работы по системам освещения, сигнализации и тормозам |  | Смазочные и очистительные работы |
| * С учётом совмещения с работами Д-1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.4. Примерная продолжительность "пикового" возвращения подвижного состава в течение суток (по ОНТП 01-91)

| Количество подвижного состава | Тип подвижного состава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легковые автомобили-такси | Маршрутные автобусы | Грузовые автомобили общего пользования | Ведомственные автомобили |
| до 50 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| свыше 50 до 100 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
| свыше 100 до 200 | 3,5 | 2,8 | 2,7 | 2,0 |
| свыше 200 до 300 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,2 |
| свыше 300 до 400 | 4,2 | 3,5 | 3,3 | 2,5 |
| свыше 400 до 600 | 4,5 | – | 3,7 | 3,0 |
| свыше 600 до 800 | 4,6 | – | – | – |
| свыше 800 до 1000 | 4,8 | – | – | – |
| свыше 1000 | 5,0 | – | – | – |

Таблица 3.5. Распределение регулировочных и разборочно-сборочных постов ТР по их специализации (в процентах от общего числа постов)

| Предметная специализация постов | При текущем ремонте |  |
| --- | --- | --- |
|  | автомобилей | прицепного состава |
| двигатель | 11…13 | –– |
| узлы двигателя | 4…6 | –– |
| трансмиссия | 12…16 | 18…20 |
| системы электрооборудования и питания | 7…9 | 8…10 |
| ходовая часть | 9…11 | 17…21 |
| перестановка колёс | 8…10 | 15…17 |
| тормоза | 10…12 | 16…18 |
| рулевое управление (с регулировкой углов установки передних колёс) | 12…14 | –– |
| кабина и кузов | 7…9 | 10…12 |
| универсальные посты | 9…11 | 8…10 |

Таблица 4.1. Коэффициент резервирования постов КР.

| Тип рабочих постов | Коэффициент резервирования постов, КР при количестве технологически совместимого подвижного состава. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 100 |  | 100-300 |  | 300-500 |  | 500-1000 |  | 1000-2000 |  | св. 2000 |  |
|  | При количестве смен рабочего производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 |
| ЕО (ЕОС и ЕОТ) | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,25 | 1,35 | 1,18 | 1,2 | 1,1 | 1,15 | 1,08 | 1,1 | 1,05 |
| ТО-1, ТО-2 общего и углублённого диагностирования | 1,4 | 1,2 | 1,25 | 1,13 | 1,17 | 1,09 | 1,1 | 1,05 | 1,07 | 1,04 | 1,05 | 1,03 |
| ТР (регулировочные, разборочно-сборочные, окрасочные) | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,25 | 1,35 | 1,18 | 1,2 | 1,1 | 1,15 | 1,08 | 1,1 | 1,05 |
| Сварочно-жестяницкие, деревообрабатывающие | 1,4 | 1,2 | 1,25 | 1,13 | 1,17 | 1,09 | 1,1 | 1,05 | 1,07 | 1,04 | 1,05 | 1,03 |

Таблица 4.2. Коэффициент использования рабочего времени постов ηП  (по ОНТП 01-91)

| Тип рабочих постов | Коэффициент использования рабочего времени постов, при числе смен работы: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работы ежедневного обслуживания |  |  |  |
| уборочных работ | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| моечных работ | 0,9 | 088 | 0,87 |
| Работы ТО-1, ТО-2 |  |  |  |
| на поточных линиях | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
| индивидуальные | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| Работы общей и углублённой диагностики | 0,9 | 0,88 | 0,87 |
| ###### Работы ТР |  |  |  |
| регулировочные, разборочно-сборочные, сварочные не оснащенные специальным оборудованием, жестяницкие, шиномонтажные, деревообрабатывающие | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| сборочные, сварочные оснащённые специальным оборудованием | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
| окрасочные | 0,9 | 0,88 | 0,87 |

Таблица 4.3. Технологически совместимые группы. (по ОНТП 01-91)

| Технологически совместимые группы | Типы и базовые марки подвижного состава |
| --- | --- |
| 1 | ЗАЗ, ЛуАЗ, ИЖ, ВАЗ, АЗЛК |
| 2 | ГАЗ-легковые, УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, ГАЗель, Соболь |
| 3 | ПАЗ, КавЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАЗ |
| 4 | ЛАЗ, ЛиАЗ, Икарус |
| 5 | КамАЗ, МАЗ, КрАЗ, Урал |

Таблица 4.4. Классификация условий эксплуатации (по ОНТП 01-91)

| тип дорожного покрытия | Условия движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за пределами пригородной зоны |  |  |  | в малых городах (до 100 тыс. жителей) |  |  |  | в больших городах (более 100 тыс. жителей) |  |  |  |
|  | тип рельефа местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | равнинный | слабохолмистый | гористый | горный | равнинный | слабохолмистый | гористый | горный | равнинный | слабохолмистый | гористый | горный |
| цементобетон, асфальтобетон | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| брусчатка, мозаика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| битумоминеральные смеси | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| щебень без обработки, дёгтебетон |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грунт укреплённый |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| естественно грунтовые |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |

Требования к оформлению

Пояснительная записка относится к текстовым документам и должна быть оформлена в соответствии с требованиями.

Согласно ГОСТ 2.105-95 пояснительную записку следует выполнять на листах формата А4 (210 х 297) с нанесённой рамкой.

Требования для печатных работ шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал «одинарный». Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и конце строк − не менее 3 мм, вверху и внизу − не менее 10 мм. Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм.

Текст пояснительной записки выполняется на одной стороне листа.

Заголовки разделов пишутся прописными буквами и центрируются по тексту. Каждый из разделов пояснительной записки неследует начинать с нового листа. Расстояние между заголовками разделов и последующим текстом должны быть не менее 10 мм. Нумерация разделов и параграфов, входящих в них, выполняется арабскими цифрами.

Формулы, используемые в пояснительной записке для расчетов, должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Номер ставится с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

Цифровой материал в пояснительной записке, как правило, для наглядности оформляется в виде таблиц.

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» пишется сокращенно, если она имеет номер (например,«... в табл. 6»).

Все таблицы, кроме таблицы приложений, нумеруют в пределах раздела арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой (например, «табл. 2.1).

Содержание пояснительной записки следует помещать в ее начале на заглавном листе, а список литературы - в конце записки.

При составлении содержания в него следует включить названия всех разделов без каких-либо изменений и указать номер соответствующего листа, с которого они начинаются.

В списке литературы для каждого из литературных источников указывается фамилия и инициалы автора, точное и полное название источника, место издания, издательство, год издания, количество страниц.

Графическая часть проекта выполняется на листах формата А1 (594 x 841).

Компоновка технологического оборудования, выбор технологической оснастки и расстановка рабочих мест на объекте проектирования должны учитывать рекомендации Типовых проектов рабочих мест на автотранспортных предприятиях, а также требования Строительных норм и правил (СНиП 11-93-74) предприятий по обслуживанию автомобилей.

План объекта проектирования должен быть выполнен в регламентируемом ГОСТ масштабе уменьшения (1:20, 1:25, 1:40, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200) с таким расчетом, чтобы он занимал примерно 75 % от обшей площади листа формата А1. На плане необходимо указать общие габаритные размеры объекта проектирования, установочные (привязочные) размеры стационарного технологического оборудования, ширину проездов и середин осей подъемников (осмотровых канав), расстояние между автомобилями (ширину проходов между оборудованием) и строительными конструкциями здания, места установки элементов технологической оснастки.

Технологическое оборудование организационная оснастка на плане должны быть обозначены позициями и их перечень представлен в спецификации, которая должна располагаться над угловым штампом и примыкать к нему. Форма спецификации приведена в Приложении.

Основная надпись (угловой штамп) на графической части должна быть выполнена в соответствии. Текстовая часть надписи, спецификации и чертежа должна быть выполнена чертежным шрифтом.

На свободной части поля чертежа должны быть представлены принятые условия обозначения.

В условных обозначения необходимо отразить лишь те, которые приняты на плане по данному объекту проектирования.

Курсовой проект брошюруется в общей обложке в следующей последовательности:

-титульный лист;

- индивидуальное задание на курсовой проект;

- содержание (оглавление);

- введение;

- разделы пояснительной записки, предусмотренные настоящими Методическими указаниями;

- список  использованной литературы;

- приложение.

Приложение

Форма спецификации

Список литературы

1. И.С. Туревский: «Дипломное проектирование автотранспортных предприятий». Москва.: ИД «Форум» 2006 год. Часть первая.

2. И.С. Туревский: «Дипломное проектирование автотранспортных предприятий». Москва.: Ид «Форум» 2006 год. Часть вторая.

3. В.В. Петросов: «Ремонт автомобилей и двигателей». Москва.: Издательский центр «Академия» 2005 год.

4. В. И. Карагодин: «Ремонт автомобилей и двигателей» - 2-е издание. Москва.: Издательский центр «Академия» 2003 год.

5. «Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава» Министерство автотранспорта. Москва.: «Транспорт» 1986 год.

6. «Общесоюзные нормы технического проектирования предприятий». Москва.: Министерство автотранспорта 1991 год.

7. В. М. Власов: «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля». Москва.: Издательский центр «Академия» 2004 год.

8. С. К. Шестопалов: «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Москва.: Издательский центр «Академия» 2004 год.

КУРСОВАЯ РАБОТА

00.КР.23.02.03.00.000

#### Студента(ки) группы ТОА-

## ФИО

2011

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области.

«Черемховский горнотехнический колледж им.М.И. Щадова.»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

Специальность 23.02.03

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Руководитель:

ФИО

Разработал:

ФИО

201   г

Содержание:

- Введение………………………………………………………………….5

- Характеристика объекта проектирования……………………..............8

- Расчетно-технологическая часть……………………………………….10

  - Выбор и обоснование принимаемого к расчёту списочного состава..10

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

КП 00000.00.000 ПЗ

Разраб.

Провер.

Реценз

Н. Контр.

Утверд.

Проект зон ТО и ТР автотранспортного предприятия для автомобилей УАЗ-3160 в кол-ве 75 единиц.

Лит.

Листов

32

ЧГГТК Гр. ТОА-

Расчет годовой производственной программы по ТО и ТР

3.2.1.Установление нормативов……………………………………………..…10

3.2.2.Корректирование периодичности ТО………………………………..…..10

3.2.3. Выбор и корректирование пробега до КР………………………………11

3.2.4.Средневзвешаный пробег автомобиля за цикл…………………............13

3.2.5.Корректирование нормативов трудоемкости…………………..............14

3.2.6. Определение трудоемкости ТО и ТР на 1000 км пробега   для            прицепного состава………………………….……………………………………….16

3.2.7. Определение трудоемкости единицы ТО и ТР на 1000 км     пробега для авто работающих с прицепом……………………………………..…………………17

3.2.8.Определение средней трудоемкости единицы ТО и ТР на 1000 км пробега для подвижного состава……………………………………………………17

3.2.9. Расчет коэффициента технической готовности………………………..17

3.2.10. Определение коэффициента использования автомобилей и годового пробега автомобилей……………………………………………..............................17

3.2.11.  Определение числа обслуживания за год…………………………….18

3.2.12. Определение сменно - суточной программы по ТО

автомобилей........................................................................................................19

3.2.13. Выбор метода обслуживания и его основание……………………….20

3.3. Определение годового объёма работ.

3.3.1. Определения годового объёма работ по ТО и ТР

для подвижного состава……………………….…………………………….20

3.3.2. Определение годового объёма вспомогательных работ………….…24

3. 4.Расчёт численности производственных рабочих………………………25

3.5. Расчёт числа постов, линий для зон ТО, ТР и диагностирования……27

4.Заключение……………………………………………………………….…31

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

КП 00000.00.000 ПЗ

Разраб.

Провер.

Реценз

Н. Контр.

Утверд.

Проект зон ТО и ТР автотранспортного предприятия для автомобилей УАЗ-3160 в кол-ве 75 единиц.

Лит.

Листов

32

ЧГГТК Гр. ТОА-

5.Список литературы………………………………………………………....32