ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2024 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	«ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ (ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА)»

Тема 2:	«ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛИТОЧНЫХ И МОЗАИЧНЫХ РАБОТ»

Студента группы МШ-1-21

Филиппенкова Дмитрия Михайловича

Профессия: 08.01.25

Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Руководитель:

________________ Лукьянова И.А.

«____» _____ 20____г.

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ (ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА)	5

1.1 Материалы	5

1.2 Инструменты для штукатурных работ	7

1.3 Технологический процесс декоративной штукатурки	12

1.4 Контроль качества штукатурки	12

Техника безопасности	14

Заключение	17

Введение	18

2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛИТОЧНЫХ И

МОЗАИЧНЫХ РАБОТ	20

2.1 Выбор конструктивного решения	20

2.2 Организация рабочего места	25

2.3 Материалы	27

2.4 Инструменты	20

2.5 Технология выполнения работ	25

2.6 Технологическая карта	27

2.7 Требования СНиПа	25

Техника безопасности	28

Заключение	29

Список литературы	30

Введение

Штукатурка – отделочный слой на поверхностях различных конструкций зданий и сооружений (стен, перегородок, перекрытий, колонн), который выравнивает эти поверхности, придает им определенную форму, защищает конструкции от влаги, выветривания, огня, повышает сопротивление теплопередаче, уменьшает воздухопроницаемость и звукопроводность ограждающих конструкций.

Декоративная штукатурка отличается от обычной цветом или своеобразной фактурой, или тем и другим одновременно. Их применяют преимущественно на фасадах зданий.

Облицовочные работы. Облицовка стен, полов, колонн, пилястр и других конструктивных элементов зданий и сооружений плитками из различных материалов защищает их от разрушительного механического воздействия, влияния атмосферных осадков, хим-продуктов, пыли, воды, значительно повышает их декоративность и улучшает внешний вид.

Облицованные поверхности существенно улучшают санитарно - гигиенические условия содержания помещений, облегчает их эксплуатацию.

Вертикальная и горизонтальная отделка поверхностей плиткой и мозаичные покрытия в помещениях выполняют следующие функции:

Защитные — предохраняют поверхности от увлажнения, механического повреждения, воздействия огня, химических веществ;

Санитарно-гигиенические — обеспечивают поддержание требуемых норм чистоты, удобства уборки;

Декоративные — придают облицовываемым поверхностям красивый внешний вид.

Выбор изделий для облицовки зависит от назначения.

- ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ (ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА)

1.1 Материалы

| Наименование материала | Применение | Картинка |
| --- | --- | --- |
| Декоративная штукатурка Диамант 260 КНАУФ | КНАУФ-Диамант-260 – универсальная минеральная структурная штукатурка белого цвета, на известково-цементной основе, с полимерными добавками, обладающая водоотталкивающими свойствами, устойчива против неблагоприятных погодных условий, для наружных и внутренних работ. Применяется при оштукатуривании фасадов зданий и в помещениях с повышенной влажностью. |  |
| Грунтовка Изогрунд КНАУФ | Предназначена для предварительной обработки поверхностей новых или старых штукатурок на основе цемента перед нанесением тонкослойных, декоративных, затираемых штукатурок КНАУФ-Диамант. |  |
| Грунтовка КНАУФ ТИФЕНГРУНТ | Быстросохнущая, бесцветно – прозрачная, не содержащая растворителей, готовая к применению грунтовка для предварительной обработки основания в целях улучшения адгезии, сцепления покрытия с основанием и укреплением поверхности при укладке керамической плитки, окраски, приклеивания обоев и шпаклевания. Благодаря хорошей проникающей способности пригодна для очень гигроскопичных оснований (гипсовая штукатурка, гипсокартонные листы, наливные полы и другие, хорошо впитывающие влагу поверхности). Не вредна для здоровья, дает возможность «дышать» помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения. Используется как для внутренних, так и для наружных работ. |  |

1.2 Инструменты для штукатурных работ

| Наименование инструмента | Применение | Картинка |
| --- | --- | --- |
| Уровень | Контрольно - измерительный прибор, для проверки горизонтальности и вертикальности. |  |
| Шпатель узкий | Для нанесения штукатурки |  |
| Гладилка из нержавеющей стали | Для нанесения декоративной штукатурки |  |
| Ведро строительное | Для замешивания штукатурного состава. |  |
| Валик | Для нанесения грунтовки |  |
| Кисть | Для нанесения грунтовки |  |
| Миксер | Для перемешивания раствора. |  |

1.3 Технологический процесс декоративной штукатурки

Подготовка поверхности основания

Основание под декоративную штукатурку Диамант 260 должно быть чистым, без пыли, грязи или посторонних частиц. Перед нанесением КНАУФ Диамант 260 поверхность покрыть с помощью кисти или валика грунтовкой КНАУФ Тифенгрунд. После высыхания поверхность обработать Бетоконтактом.

Приготовление раствора

Содержимое мешка перемешать с 8,2 литрами воды вручную или с помощью миксера без образования комков. Выдержать 15 минут и еще раз перемещать. Следует замешивать столько готового декоративного штукатурного раствора КНАУФ Диамант 260, сколько необходимо для одной замкнутой поверхности. Сухую смесь КНАУФ Диамант 260 перемешивать только с водой.

Не допускается добавлять в раствор Диаманта 260 другие компоненты!

Декоративный штукатурный раствор КНАУФ Диамант 260 равномерно нанести вручную или механическим способом, разровнять гладким мастерком на толщину зерна и сразу придать структуру выбранным инструментом (пластиковой или стальной теркой, губкой, мастерком, щеткой, валиком).

1. При оштукатуривании раствором КНАУФ Диамант 260 действуют нормы СНиП 3.04.01 87

2. Свежую штукатурку Диамант 260 защищать от мороза и быстрого высыхания.

3. Для того чтобы на оштукатуренных плоскостях Диамантом 260 избежать цветовых различий из-за погодных или производственных условий, необходимо всегда штукатурить без разрывов от угла до угла здания, без перерывов, в один и тот же день.

4. Из-за консистенции, влияния погодных условий или высыхания могут наступить отклонение в цвете, различия в прочности и степени блеска. Образование высолов карбоната кальция на поверхности штукатурки Диамант 260 возможно в основном в прохладное время года.

Однако это не свидетельствует об ухудшении качества и не является поводом для обоснованной претензии к материалу, поскольку это следствие неподдающихся влиянию строительно-физических факторов окружающей среды, которое с течением времени выравнивается из-за естественного выветривания и декарбонации.

5. Декоративная штукатурка на КНАУФ Диамант 260 может быть нанесен в области цоколя на цементную штукатурку выше уровня земли на 5 см, если увлажнение незначительно (например, брызги воды) или предприняты дополнительные меры защиты штукатурки от увлажнения (покрытия и др.).

6. По окончании работ инструменты необходимо сразу промыть водой.

7. Штукатурная декоративная смесь КНАУФ Диамант 260 может окрашиваться после высыхания.

При оштукатуривании смесью КНАУФ Диамант 260 снаружи зданий рабочие поверхности с наветренной стороны защитить от дождя, при солнечной и очень теплой погоде нанесенную штукатурку закрыть брезентом, пленкой до высыхания.

1.4 Контроль качества штукатурки

Осуществлять контроль за качеством штукатурных работ необходимо уже на подготовительном этапе, который включает в себя очистку поверхности от грязи, установку съемных марок и маяков, выполнение провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей, влажность стен и температуру воздуха (при отрицательных температурах штукатурить недопустимо). При оштукатуривании кирпичной кладки, последняя должна быть выполнена впустошевку, т. е. швы между уложенными кирпичами должны быть утоплены относительно плоскости стены на 10 мм (приблизительно). Если штукатурить предстоит по ранее оштукатуренной поверхности (при ремонте или выравнивании стены по вертикали), то старый слой желательно снять или, если он стоит насмерть, сделать насечки и загрунтовать, например, бетоноконтактом.

Перечень допустимых отклонений от нормативных согласно СНиП.

1. Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, должны быть тщательно очищены от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, от выступивших на поверхности солей.

2. Выступающие архитектурные детали, места сопряжений оштукатуриваемых конструкций, выполненных из разных материалов, должны быть оштукатурены по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или плетеной проволоке; деревянные поверхности - по щитам из драни.

3. При производстве штукатурных работ должны быть соблюдены следующие требования:

Допускаемая толщина однослойной штукатурки:

при применении всех видов растворов, кроме гипсового - до 20 мм;

из гипсовых растворов - до 15 мм.

Допускаемая толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок:

- обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям - до 5 мм,

- обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину драни)

- до 9 мм, - грунта из цементных растворов - до 5 мм,

- грунта из известковых, известково-гипсовых растворов - до 7 мм,

- накрывочного слоя штукатурного покрытия - до 2 мм,

- накрывочного слоя декоративной отделки - 7 мм.

4. Отклонения оштукатуренных поверхностей от вертикали не более 1 мм (не более 5 мм на всю высоту помещения).

5. Отклонения оштукатуренных поверхностей по горизонтали не более 1 мм.

6. Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали не более 1 мм (до 3 мм на весь элемент).

7. Отклонения радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины не более 5 мм.

8. Отклонения ширины откоса от проектной не более 2 мм.

9. Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения и раскреповки не более 2 мм.

10.Неровности поверхностей плавного очертания допускается не более 2 неровностей глубиной (высотой) до 2 мм.

11. Трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошерстная поверхность, пропуски на оштукатуренной поверхности не допускаются. Если кирпичная кладка стен дома производилась зимой, то перед оштукатуриванием ей необходимо просохнуть т. к. при при высыхании раствора возможны осадки и в этом случае неизбежны трещины. Трещины на штукатурке могут появиться и в жаркое время при сильных сквозняках, которые вызывают ее интенсивное высыхание, а также от избытка вяжущего или заполнителей в растворе при плохом перемешивании последнего.

Техника безопасности

В соответствии с правилами ТБ и производственной санитарии в промышленности строительных материалов и СНиП 111-4-80 к самостоятельной работе с электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по ТБ, обученные правилам пользования электроинструментом. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а при работе с минераловатными плитами- респираторами и очками. Резку минераловатных звукоизоляционных плит следует производить в хорошо проветриваемом помещении.

Производство работ в искусственно отопляемых и в зимний период зданиях разрешается только после тщательного проветривания. Помещение для подготовительных работ должны быть светлыми и проветриваемыми.

Работы по отделке стен, устройству потолков на высоте 4м следует выполнять с использованием передвижных столиков. Перед началом работ с электроинструментом рабочие должны надеть спецодежду, получить инструктаж о безопасных способах производства работ с электроинструментами, смотреть и подготовить его на холостом ходе. При обнаружении неисправности работы с электроинструментом необходимо прекратить и сообщить об этом мастеру или производителю работ.

Заключение

Текст

Текст

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В последнем случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 1.). Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. Точка в конце названия не ставится. [1]

Пример:

Рисунок 1. Нанесение раствора

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах раздела в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица В.2). Слово «Таблица» пишется полностью. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа. Например: Таблица 1 - ________

Точка в конце названия не ставится. В таблице применяется шрифт 12 пт, межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 0 мм. Между предыдущем текстом и названием таблицы, а также между таблицей и последующим текстом необходимо оставить по одной пустой строке. [2]

Пример:

Таблица 1 - Спецификация сборных железобетонных элементов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед.в кг. | Примеч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Центрирование текста заголовков в ячейках таблицы осуществляется по горизонтали и вертикали.

Цифровые значения в таблице выравниваются по центру (по горизонтали и вертикали), текстовые – выравниваются по левому краю с центрированием по вертикали.

Если цифровые или иные данные в таблице отсутствуют, то в соответствующей ячейке ставится прочерк

Перечисления

Перечисления при необходимости могут быть приведены внутри пунктов или подпунктов. Перечисления следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами со скобкой, например: 1), 2), 3) и т.д., и печатать строчными буквами с абзацного отступа

- инструмент для…

- инструмент для…

- инструмент для…

- инструмент для…

Оформление формул и уравнений

Формулы  должны быть  выделены из текста в отдельную строку, выше и ниже каждой формулы оставлено по одной свободной строке. Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках

Оформление ссылок

Должны быть ссылки в тексте на таблицы, иллюстрации, приложения, источники литературы

Оформление списка использованных источников

На все источники в тексте должны быть даны ссылки. Например: [7]. Библиографическое описание использованных источников осуществляется в соответствии с требованиями к оформлению

Техника безопасности

Текст

Заключение

Текст

Введение

В связи с ежегодным увеличением ввода в эксплуатацию промышленных, жилых и культурно-бытовых объектов из года в год растут объёмы отделочных работ, в частности плиточных и мозаичных.

Плиточные и мозаичные работы являются одним из важнейших видов отделки зданий и сооружений, от которых зависит не только прочность и качество возводимых конструктивных элементов и зданий в целом, но и их внешний вид (декоративность).

В строительстве жилых и промышленных зданий отделочные работы наиболее трудоёмки, поэтому большое внимание уделяется правильной организации, всемирной механизации и индустриализации этих работ, применению новых материалов и прогрессивных методов труда. С учётом требований современного строительства и архитектуры значительно расширяется ассортимент отделочных материалов, обеспечивающих снижение стоимости и трудоёмкости и улучшение качества отделочных работ.

2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛИТОЧНЫХ И МОЗАИЧНЫХ РАБОТ

2.1 Выбор конструктивного решения

По назначению облицовки бывают защитные, акустические, санитарно-гигиенические и декоративные. Защитные облицовки предохраняют поверхность от вредных воздействий окружающей среды (например, от увлажнения, действия высоких и низких температур, непосредственного действия огня, механических повреждений, действия химических веществ). Акустические облицовки поглощают звук, санитарно-гигиенически способствуют поддержанию требуемых при эксплуатации помещений санитарных норм. Декоративные облицовки улучшают внешний вид облицовываемых поверхностей.

Колонны облицовываем керамической плиткой. Керамические плитки применяем для облицовки поверхностей, которые должны отвечать повышенным требованиям, а также обладать устойчивостью при эксплуатации в условиях повышенной влажности.

Колонна - это опора, которую можно оштукатуривать, оклеивать обоями, облицовывать плитками, панелями ПВХ, МДФ, ДВП, ДСП.

Выбираем керамическую плитку, потому что она придаёт поверхности красивый вид, а также её можно мыть и чистить моющими средствами. У плитки богатый выбор цветов.

2.2 Организация рабочего места

1

2

3

4

5

6

7

1- Контейнер или рамка с отсортированной плиткой

2- Емкость для раствора

3- Места облицовщиков

4- Направление хода облицовки

5- Передвижной столик-ящик для раствора

6- Плитка

7- Колонна

2.3 Материалы для облицовочных работ

Наклеивают плитку на плиточный клей. Для заполнения швов применяют жирные цементные растворы. Чтобы швы облицовки из белой глазурованной плитки были менее заметны, раствор приготавливаем на белом цементе или же на обыкновенном портландцементе с добавлением разбавителей, например, известняковой муки или мела (но не гипса).

| Наименование материала | Назначение | Картинка |
| --- | --- | --- |
| Карты ковровой мозаики 300*300 | Представляют собой мелкую керамическую плитку, наклеенную на листы плотной бумаги. Применяют для облицовки пола. |  |
| Пропиточная грунтовка адгезионная КНАУФ ТИФЕНГРУНД | Применяется для обеспыливания и повышения адгезии клеящего состава к основанию. |  |
| Плиточный клей КНАУФ-МАРМОРКЛЕБЕР | Сухая смесь на основе быстротвердеющего цемента с минеральным заполнителем и полимерными добавками, обладает повышенной адгезией, для внутренних и наружных работ. Применяется для укладки на тонкий слой клеевой растворной смеси облицовочных плит из мрамора, природного камня и полупрозрачной (просвечивающейся) плитки. |  |

2.4 Инструменты для облицовочных работ

| Наименование инструмента | Применение | Картинка |
| --- | --- | --- |
| Уровень | Для проверки качества облицовки поверхности. |  |
| Шпатель узкий | Для нанесения клея на поверхность, и намазывания клея на поверхность плитки. |  |
| Миксер | Для перемешивания клея до однородной массы. |  |
| Ведро | Для замешивания растворной смеси. |  |
| Зубчатая гладилка | Для разравнивания клея на поверхности, и придания прослойке клея равномерный слой. |  |
| Резиновый шпатель | Для затирки швов. |  |
| Кисть макловица | Для нанесения грунтовки на поверхность. |  |
| Кельма | Для нанесения раствора на поверхность. |  |
| Киянка | Резиновый молоток для осаживания плитки. |  |

Рисунок 1.  Инструменты

1-отвес, 2- правило, 3- шпатель стальной,

4- скребок, 5-6- молотки, 7- пневматический молоток-пистолет,

8- скарпель, 9-царапка, 10-металлическая лопатка,

11-12-уровни дюралюминиевый и водяной,

13-металлическая гладилка

2.5 Технология выполнения работ

До начала облицовки четырёхгранных колонн на всю их высоту провешивают поверхности граней колонн с помощью отвеса и выявляют отклонения граней от вертикали и имеющиеся неровности на их поверхности. Затем поверхности подготавливают путём выравнивания цементным раствором больших впадин.

Положение будущей облицовки на всех четырёх гранях колонны определяется установкой в верхней её части временных маяков из кусков плиток на гипсовом растворе. Для определения длины маяков от центра колонны откладывают в обе стороны её половину ширины колонны в облицованном виде.

Рисунок 1.  Инструменты

1-отвес, 2- правило, 3- шпатель стальной,

4- скребок, 5-6- молотки, 7- пневматический молоток-пистолет,

8- скарпель, 9-царапка, 10-металлическая лопатка,

11-12-уровни дюралюминиевый и водяной,

13-металлическая гладилка

Это расстояние до граней будущей облицовки составляется из половины ширины самой колонны плюс толщина облицовки. Затем, пользуясь отвесом, закрепляют такие же маяки в нижней части всех граней колоны.

Маяки должны быть расположены так, чтобы по ним можно было натянуть вертикальные отвесные шнуры, определяющие положение ребра облицовки. При облицовке ряда колонн маяки устанавливают сначала на двух крайних колоннах ряда и по ним с помощью струн, расположенных вертикально в плоскости маяков и закреплённых на штырях, натягивают шнуры, которые определяют положение маяков промежуточных колонн. При облицовке нескольких рядов колонн маяки устанавливают по всем крайним колоннам продольных и поперечных рядов. Между установленными маяками натягивают шнуры, в местах взаимного пересечения, которые у промежуточных колонн прикрепляют вертикальные шнуры с веском для определения ребер будущей облицовки.

2.6 Технологическая карта

|  | 1. Металлическим шпателем или наждачной бумагой очистить колонны от грязи и пыли. Удалить выпуклости. |
| --- | --- |
|  | 2.С помощью мерных инструментов разметить поверхность по уровням и углам. |
|  | 3.Плоской стороной шпателя наносим клей на поверхность колонны, покрывая площадь 9 листов. Зазубренной стороной шпателя «причесать» клей. Клеящим составом покрываем поверхность, которую можно отделать в течение 10-15 минут. После этого он начинает твердеть. Ориентируясь по разметке, приклеим плитку приклеиваем к колонне |
|  | 4. Ориентируясь по разметке, приклеим плитку к колонне. |
|  | 5. Убедимся, что расстояние между двумя соседними плитками равно расстоянию 2- 3 мм, для обеспечения ровности швов. Приклеенную плитку плотно прижимаем к колонне, а затем слегка ударяем ручным пенопластовым прессом. |
|  | 6. При необходимости удаляем фрагменты клея. |
|  | 7. Процесс застывания клея обычно длится от 20 до 40 минут (в зависимости от материала и фактуры поверхности) |
|  | 8. Следующим этапом является затирка швов. Перед началом работ по заполнению швов тщательно очищаем поверхность. Наносим затирку резиновым шпателем в вертикальном и горизонтальном направлениях, покрывая одновременно не более 2м 2 Удаляем лишнюю затирку резиновым шпателем, перемещая его по диагонали. Приступать к очистке поверхности от лишней затирки следует не раньше, чем через 10-20 минут, чтобы затирка подсохла и стала слегка матовой (время зависит от затирки и окружающей среды). |
|  | 9. После работ по затирке швов влажной губкой с мозаики удаляется излишек затирки. Следует работать всегда по диагонали, не нажимая слишком сильно и сохраняя губку плоской, с тем, чтобы не вымывать затирку из швов. |
|  | 10. Дать затирке высохнуть в соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя, приведенной на упаковке. Излишки затирки удаляются по ходу работы, а через день смываются с поверхности. Применение кислот для этих целей недоступно. Окончательная чистка мозаики с применением горячей воды и едких составов возможна через семь дней со времени завершения монтажа. Бассейны, фонтаны, емкости, отделанные мозаикой, могут наполниться водой через десять дней, после проведения работ. |

Многогранные колонны облицовываем с помощью шаблонов, которые изготовляем из 30-миллиметровых досок, соединяемых на гвоздях или шурупах.

2.7 Требования СНиПа

В крупнопанельных и крупноблочных домах плиточные работы входят в первый цикл технологической последовательности производства отделочных работ наряду с производством штукатурных работ.

Качество плиточных работ и производительность труда плиточников в значительной мере зависит от степени подготовленности фронта работ и состояния поверхностей, предназначенных для облицовки. При строительстве зданий и сооружений устанавливается обязательная сдача их под отделку, при этом необходимо иметь в виду, что к началу отделочных работ должна быть спланирована строительная площадка, устроены дороги и подъезды к зданию, отведено место для хранения материалов открытого и закрытого хранения.

Облицовочные работы можно начинать в малоэтажных зданиях, если закончена кровля, в зданиях повышенной этажности, если над этажом, где будет производиться облицовка, уже имеется не менее двух железобетонных перекрытий.

Техника безопасности

Основными причинами травматизма при работе на высоте, связанного с лесами и подмостями, являются:

- применение для подмостей случайных опор;

- установка лесов на неспланированных площадках;

- недостаточное закрепление лесов и подмостей;

- отсутствие сплошных настилов и ограждений;

- перегрузка.

Техника безопасности при отделочных работах.

При выполнении штукатурных работ надо иметь в виду три основных источника опасности:

- возможности падения с высоты;

- высокое давление в растворопроводах;

- токсичность некоторых красителей и вяжущих.

Растворонасосы и растворопроводы перед началом работы осматривают и апробируют. При нанесении раствора механическим путем, а также в процессе ручного набрызга должны быть надеты защитные очки. При применении пылевидных вяжущих веществ и красителей штукатуры кроме очков должны иметь респираторы. Особо токсичные красители — свинцовый сурик, медянку — не следует применять в растворах для декоративной штукатурки.

При производстве малярных и обойных работ необходимо выполнять следующие требования по охране труда:

При изготовлении красочных составов и окраске необходимо предохраняться от токсичности красителей и растворителей. Особенно нужно быть осторожным при работе с красками, приготовленными на свинцовых или медных пигментах. Так как краски могут вредно влиять на организм не только через легкие, но и через кожу и желудок, перед едой нужно тщательно мыть руки.

При малярных работах внутри помещений, особенно при окраске масляными составами, следует обеспечить естественную или искусственную вентиляцию, которая особенно необходима при окраске горячих приборов отопления и труб.

Длительное пребывание рабочих в закрытых свежеокрашенных помещениях запрещается, так как процесс отвердевания масляной пленки сопровождается поглощением кислорода и выделением углекислоты.

Красочные составы, шпаклевки и грунтовки следует приготовлять только в специальных колерных мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и хорошей вентиляцией. Курить в колерной мастерской нельзя.

При работе с каустической содой нужно обязательно надевать предохранительные очки и резиновые перчатки. В случае ожога кожи каустической содой необходимо немедленно промыть место ожога чистой холодной водой, затем 2 — 3 процентным раствором уксусной кислоты и вновь водой.

Работать с некоторыми видами растворителей, например, с сольвентом, также надлежит в резиновых перчатках, а с крепкими кислотами и едкими щелочами — в резиновых перчатках, в сапогах, в плотной брезентовой одежде и обязательно в предохранительных очках. Категорически запрещается лить воду в серную кислоту, так как кислота при этом сильно нагревается и разбрызгивается. Разбавляя серную кислоту, ее вливают в воду малыми дозам и.

Механизированную окраску можно производить только в респираторах и специальной одежде, а также в предохранительных очках с чешуйчатой оправой.

Следы неводных красочных составов с поверхности кожи маляры удаляют песком, опилками, а чаще всего органическими растворителями: керосином, бензином-растворителем и даже сольвентом. Из всех органических растворителей, применяемых в малярном деле, сольвент наиболее ядовит, он раздражает кожу и отравляет весь организм, так как легко всасывается через кожу.

При пульверизационной окраске кожные покровы не только загрязняются краской, подвергаясь действию растворителей, кожа становится сухой, шелушится, а иногда трескается, что вызывает болезненные осушения. Для защиты кожных покровов применяются пасты, приготовляемые из различных смягчающих кожу материалов. После работы вначале смывают пасту, а затем моют руки в теплой воде с мылом.

Чтобы предупредить отравление красителями (в том числе и свинцовыми), рабочие должны соблюдать правила личной гигиены.

Для защиты рабочего от вредных и загрязненных веществ используется спецодежда. В качестве спецодежды используют куртку с брюками или комбинезон. Для спецодежды применяют плотные, гладкие неворсистые ткани: молескин, суровую или окрашенную бязь и др.

При облицовочных работах основными источниками опасности являются:

- пылевидные вяжущие вещества, полимерные мастики и пасты

- пневматические и пороховые пистолеты.

Поэтому для обеспечения безопасного выполнения облицовочных работ нужно иметь защитные средства (очки, респираторы), а также точно соблюдать технические условия применения механизированного инструмента.

Рабочее место должно быть оборудовано необходимыми ограждениями, защитными и предохранительными устройствами и приспособлениями. Запрещается использовать в качестве подмостей случайные опоры. Рабочее место должно быть защищено от сквозняков, а также от действия высоких температур. Посторонним лицам находиться на рабочем месте запрещается.

Для освещения рабочего места разрешается пользоваться переносной электрической лампочкой с защитной сеткой и исправным шнуром в резиновой трубке (шланговый провод). Напряжение электрического тока для переносных светильников не должно превышать 42В, а при работе в сырых помещениях 12В. Шланговый провод должен быть снабжен такой вилкой, которую нельзя включить в розетку, присоединенную, к сети с напряжением выше 42В включать в сеть электроинструмент и приборы электрического освещения следует только с помощью специально предназначенных для этой цели аппаратов и приборов. Подключать токоприемники к электросети путем скручивания проводов, соединения и разъединения их концов запрещается.

Мастерскую по приготовлению мастик и клеев оборудуют вентиляцией.

При применении легко воспламеняющихся растворителей запрещается курить, пользоваться источниками открытого огня. Использованные хлопчатобумажные концы следует хранить в закрытых металлических емкостях. Помещения мастерских должны быть снабжены пенными огнетушителями. После приготовления мастик на синтетических смолах инструмент и тару надо отмыть в ацетоне. В помещениях, где приготовляют мастики или клеи, вывешивают плакаты «Огнеопасно!» и «Не курить!».

Проходы на рабочем месте должны быть свободными от посторонних предметов. Элементы облицовки при погрузке должны быть закреплены, увязаны или установлены так, чтобы во время транспортирования не происходило их самопроизвольного смешения.

Фасады облицовывают с предварительно испытанных инвентарных лесов, вышек и люлек (на испытание должен быть составлен акт).

Леса и подмости до 4 м должны быть приняты производителем работ, а свыше 4м — комиссией, назначенной приказом строительно-монтажной организации. Акт приемки лесов утверждается главным инженером до начала работ.

Входы в здание ограждают сверху навесом, а с боков — сплошными стенками из досок, выступающими за габариты лесов не менее чем на 1 м.

На лесах и подмостях вывешивают плакаты со схемами их размещения и величиной допускаемых нагрузок. Металлические леса обязательно должны быть заземлены.

Настилы и стремянки лесов (подмостей) периодически и после окончания работ очищают от строительного мусора, снега и наледи и при необходимости посыпают песком.

Не допускается соединение двух люлек в одну, неравномерное размещение материалов на рабочем настиле люльки.

При грозе, тумане, в ночное время без достаточного освещения и при ветре силой 6 баллов и более следует прекратить работу с люлек. По окончании работ люльки следует опустить и отключить их от источника электрического тока.

Внутренние работы по устройству подстилающих слоев, выравниванию облицовываемых поверхностей, облицовке поверхностей выполняют с подмостей или передвижных столиков с ограждениями, установленными на сплошные настилы по балкам перекрытий или на полы.

Незаполненные и незастекленные проемы в строящихся зданиях должны быть закрыты.

Длительное пребывание рабочих (более 3 час.) в просушиваемых помещениях запрещается.

Рабочие места следует обеспечивать питьевой кипяченой водой.

На строительных объектах многие ручные инструменты заменены электрифицированными. Электричество как источник тепла применяется для прогрева штукатурки. Наконец, электричество применяется для освещения рабочих мест в темное время суток, особенно при производстве работ во вторую и третью смены. Практика показывает, что во всех областях применения электрической энергии в строительстве имеют место случаи поражения людей электрическим током.

Электрическое напряжение внешне ничем себя не проявляет, и органы чувств человека, не имеющего, контакта с проводниками электричества не обнаруживают грозящей опасности. Поражение электрическим током возникает в момент прикосновения к неизолированным токоведущим частям с такой быстротой, что человек, находящийся под напряжением, часто лишен возможности самостоятельно оторваться от них.

Производственные помещения по степени опасности электрическим током разделяют на три группы:

-помещения без повышенной опасности;

- помещения с повышенной опасностью;

-помещения особо опасные.

Во всех случаях тока человек оказывается под напряжением и не может освободиться от действия тока, ему требуется немедленная помощь.

При очень резком и судорожном дыхании, а также при прекращении дыхания применяют искусственное дыхание и массаж сердца.

Комплекс профилактических мероприятий охватывают следующие защитные меры:

- правильный подбор изоляции электросетей и установок;

- заземление электроустановок;

- автоматическое защитное отключение;

- индивидуальные средства защиты;

- применение пониженных напряжений.

Считают безопасным напряжение 12 В в помещениях с относительной влажностью 80 — 90% и при работах на открытом воздухе. В сухих помещениях безопасное напряжение составляет 42 В. Электрические провода в местах производства работ нужно отключать, либо работать в резиновых перчатках и резиновых сапогах или стоять на резиновом коврике.

Переносные лампы должны быть подключены к источнику электроэнергии с напряжением не более 42 В.

Передвижные машины (растворонасосы, компрессоры, электрокраскопульты и др.) должны присоединяться к электросети пробелами в резиновой изоляции. Все корпуса электрооборудования и электроинструментов необходимо заземлить. Включать электроинструмент можно лишь после того, как тщательно проверена его исправность, надежность изоляции питающих проводов и заземления корпуса.

Работать с электроинструментом под дождем запрещается, а в местах с повышенной влажностью напряжение тока должно также быть не выше 42 В

Методы по защите окружающей среды включает комплекс мероприятий по охране выбросов промышленного производства с последующей утилизации или захоронение отходов. Важная роль отводится мероприятиям по рациональному размещению источников загрязнения, а также меры по ограничению вредных выбросов в окружающую среду.

Заключение

Текст

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей

Список литературы

Текст

Пример:

1. Отопление и вентиляция. Учебник для вузов. В 2-х частях. Ч. 1. Отопление. Изд. 3-е., перераб. и дополн. М., Стройиздат, 1975. 483 с. Авт. П. Н. Каменев, А. Н. Сканави, В. Н. Богословский и др.

2.СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Действует актуализированная редакция СП 50.13330.2012 " Тепловая защита зданий".

3. СНиП 23-01-99 " Строительная климатология. Таблица 1." Климатические параметры холодного времени года". Действует актуализированная редакция СП 131.13330.2012 "Строительная климатология."

4. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Действует актуализированная редакция СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

5. СНиП 31-01-2003 "Здания жилые и многоквартирные". Действует актуализированная редакция СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные".