МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП 01.03 (СТАНОЧНАЯ)

«ОБРАБОТКА РЕЗАНИЕМ,

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

И СТАНКИ»

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

23.02.07 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ»

ПО РАЗДЕЛАМ:

5. УСТРОЙСТВО ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНОГО ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА

6. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ШЛИФОВАНИЯ

7. Контрольно-измерительные инструменты и техника измерения

8. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

АВТОР: ЧУЕВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА.

ВВЕДЕНИЕ

В начале XVIII в. началось производство транспортных средств, вооружения и текстильных машин. Их надежное функционирование зависело от точности изготовления их деталей.

Высокую точность изготовления обеспечивала лишь обработка резанием. Она позволила из заготовки, отличающейся по форме и размерам от детали, получить деталь требуемой точности. Расширение масштабов производства заставило одновременно заниматься практическими и теоретическими вопросами обработки резанием.

Широкое применение механическая обработка на металлорежущих станках получила и в авторемонтном производстве. При техническом обслуживании и ремонте автомобилей очень часто возникает необходимость в токарной обработке восстанавливаемых деталей, особенно после наплавки. Фрезерование и строгание позволяет восстанавливать неплоскостность поверхностей. На сверлильно-расточных станках можно проводить операции сверления отверстий, растачивания отверстий под ремонтные размеры. Шлифовальные работы позволяют обрабатывать различные поверхности с высокой степенью чистоты, в том числе шлифование шеек коленчатых валов и распределительных валов под ремонтный размер.

Станочная учебная практика имеет своей целью ознакомить студентов с основными технологическими процессами механической обработки металлов, с оборудованием, приспособлениями и инструментом, применяемом при механической обработке металлов, дать студентам практические навыки выполнения основных операций на металлорежущих станках. Практика базируется на знаниях, полученных в процессе изучения дисциплины «Материаловедение» и в дальнейшем знания и умения, полученные на практике, необходимы  при изучении дисциплин «Техническое обслуживание автомобилей» и «Ремонт автомобилей», при выполнении курсовых и дипломного проектов.

5. УСТРОЙСТВО ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНОГО ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА

Фрезерование – один из высокопроизводительных и распространенных метопов обработки горизонтальных, вертикальных, наклонных и фасонных поверхностей. Методом фрезерования получают уступы, выемки и пазы различного профиля. Фрезерование осуществляют на фрезерных станках с помощью многолезвийного режущего инструмента – фрезы. Главное движение при фрезеровании – вращение фрезы; движение подачи – поступательное перемещение заготовки или фрезы.

На рис. 5.1 дана схема широкоуниверсального фрезерного станка. Этот станок согласно классификации металлорежущих станков относят к 6 группе, 7 типу (например, станок модели 675). Опорой станка служит полое основание 1, где размещается резервуар для смазочно-охлаждающей жидкости и насосная станция, состоящая из электродвигателя и центробежного насоса. В основании установлен также электродвигатель главного привода. К основанию станка крепится станина 8 с вертикальными и горизонтальными направляющими. Внутри станины размещены коробка скоростей 9 и коробка подач 10, органы управления которых вынесены на боковую поверхность станины. В верхней части станины по горизонтальным направляющим, обеспечивая поперечную подачу (Sп), перемещается бабка 6 с горизонтальным шпинделем. К переднему торцу бабки крепят вертикальную головку 5 с вертикальным шпинделем 4. При работе с горизонтальным шпинделем вертикальная головка не устанавливается. Зажим инструмента в шпинделе производится шомполом. Для работы с двухопорными фрезерными оправками, на верхних направляющих корпуса бабки крепится хобот 7 с серьгой. Таким образом, фреза, закрепленная в шпинделе станка, выполняет вращательное главное движение (V) и может выполнять поступательное движение поперечной подачи (Sn).

Рис. 5.1. Схема широкоуниверсального фрезерного станка

На вертикальных направляющих станины установлен суппорт 2 с горизонтальными направляющими, на которых смонтирован стол 3 для крепления заготовки. В суппорте размещены механизмы, обеспечивающие поступательное перемещение суппорта в вертикальном и стола в горизонтальном (продольном) направлениях. Таким образом, заготовка, установленная на столе, может получать подачу в двух направлениях: в вертикальном (Sв) и в продольном (Sпр).

5.1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ФРЕЗ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Фреза представляет собой режущий инструмент в виде тела вращения, на образующей поверхности или на торце которого расположены режущие зубья.

Весьма широкий диапазон фрезерных работ обуславливает многообразие режущего инструмента, применяемого не фрезерных станках.

Фрезы различают по следующим признакам:

1. по конструкции зубьев: цельные и вставные;

2. по направлению зубьев: прямые и винтовые;

3. по профилю зубьев: остроконечные и затылованые;

4. по конструкции: цельные и насадные;

5. по форме и назначению - цилиндрические, торцовые, дисковые, прорезные и отрезные, концевые, угловые, фасонные, резьбовые.

Рис. 5.2.Основные типы фрез

На рис. 5.2 схематично показаны основные типы фрез.

Цилиндрические фрезы (рис. 5.2,а) применят для обработки открытых плоскостей. Их изготавливают с левыми и правыми винтовыми канавками.

Торцовые фрезы (рис. 5.2,б) имеют зубья на торговой и цилиндрической поверхностях. Эти фрезы применяют для обработки открыли плоскостей. Изготавливают их обычно со вставными зубьями закрепленными в массивном корпусе.

Дисковые фрезы (рис. 5.2,в) применяют для обработки уступов пазов, лысок. Дисковые фрезы могут быть одно-, двух- или трехсторонними. Трехсторонняя дисковая фреза имеет режущие кромки на двух торцах и цилиндрической поверхности. Двухсторонняя дисковая фреза - на одном торце и цилиндрической части. У односторонней дисковой фрезы режущие кромки имеются только на цилиндрической части.

Прорезные и отрезные фрезы (рис. 5,2,г) применяют для выполнения узких пазов и отрезки заготовок. Эти фрезы имеют режущие кромки на цилиндрической поверхности.

Концевые фрезы (рис. 5.2,д) имеют режущие кромки на цилиндрической и торцовой поверхностях. Концевые фрезы применяют для обработки плоскостей, уступов, пазов, криволинейных контуров.

Угловые фрезы (рис. 5.2,е) применяют для обработки поверхностей, расположенных под углом друг к другу.

Фасонные фрезы (рис. 5.2,ж) применяют для обработки фасонных поверхностей; профиль фасонной фрезы должен соответствовать профилю обработанной поверхности.

Фрезерование цилиндрическими и дисковыми фрезами может производиться двумя методами. Если направление вращения фрезы и перемещения заготовки не совпадают (рис. 5,3,а), нагрузка на зуб увеличивается постепенно, т.к. толщина среза изменяется от нуля при входе зуба в обрабатываемый металл до максимума при выходе зуба из металла. Такой метод фрезерования называется

Рис. 5.3. Методы фрезерования

встречным фрезерованием. Зуб работает из-под корки, подламывает и выбрасывает ее из зоны резания, что очень важно при обработке деталей, имеющих литейный наплыв, наклон или окалину. Недостаток встречного фрезерования состоит в том, что усилие резания Р, направленное вверх, стремится оторвать деталь от стола, что при больших сечениях среза приводит к вибрации и ухудшению шероховатости обработанной поверхности.

Если направление вращения фрезы  и перемещения заготовки совпадают (рис. 5.3,б), зуб сразу подвергается максимальной нагрузке. Усилие резания Р прижимает заготовку к столу.

Такой метод фрезерования называется попутным фрезерованием. Если на поверхности обрабатываемой заготовки имеется корка упрочненного металла, то это может привести к резкому снижению стойкости фрезы. Но при отсутствии корки, этот метод фрезерования обеспечивает большую стойкость фрезы, малую шероховатость обработанной поверхности и меньший расход энергии.

Таким образом, при черновой обработке, когда снимается большой объем металла, а на поверхности заготовки, возможна корка упрочненного металла, целесообразно применять ветреное фрезерование, а при чистовой обработке - попутное.

5.2. ЭЛЕМЕНТЫ РЕЖИМА РЕЗАНИЯ И ПОДСЧЕТ ОСНОВНОГО

ВРЕМЕНИ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ

Режимы резания при фрезеровании характеризуются скоростью резания  V, подачей S и глубиной резания t.

Скоростью резания при фрезеровании называется окружная скорость периферийных точек режущих зубьев фрезы и определяется по формуле, м/мин:

U=П · Д · n/1000

где D - диаметр фрезы, мм; n - частота вращения фрезы, об/мин.

Величина перемещения заготовки относительно оси фрезы называется подачей.

Различают три размерности подачи:

- подача на зуб Sз   - перемещение заготовки за время поворота фрезы на один зуб, мм/зуб;

- подача на оборот Sо - перемещение заготовки за время одного оборота фрезы, мм/об;

- минутная подача Sм - перемещение заготовки относительно оси фрезы за одну минуту, мм/мин.

Эти подачи связаны между собой зависимостью:

Sм = So · n = Sз · z · n,

где n - частота вращения фрезы, об/мин; z - число зубьев фрезы.

Слой металла, снимаемый за один проход, называется глубиной резания t. Глубина резания t измеряется в мм.

Основное время при плоском фрезеровании цилиндрической фрезой, мин.

To = L · i / Sм,

где Sм – минутная подача, мм/мин; i – число проходов; L – величина прохода Фрезы, мм.

L = ℓ + ℓ1 + ℓ 2 ,

где ℓ - длина фрезеруемой поверхности, мм; l1 - величина врезания фрезы, мм;  l2 = 2-5 мм - величина перебега фрезы.

Величина врезания цилиндрической фрезы, мм

l1 = √t(D – t) ,

где t - глубина резания, мм; D - диаметр фрезы, мм.

6. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ШЛИФОВАНИЯ

Шлифованием называется процесс обработки резанием при помощи абразивного инструмента - шлифовального круга, режущими элементами которого являются зерна абразивных материалов. Острые кромки зерен срезают с поверхности изделия слой металла. Каждое зерно, удерживаемое связующим материалом на периферии шлифовального круга, работает как зуб фрезы, снимая стружки переменного сечения, Затупившиеся зерна при обработке выкрашиваются, что приводит к самозатачиванию круга в процессе шлифования.

Шлифование ведется на больших скоростях резания (30-60 м/с), поэтому в зоне резания возникает высокая температура (до 1500°С). Во избежание деформации детали, прижегов, трещин и структурных изменений шлифуемой поверхности, в зону резания обильно подается смазочно-охлаждающая жидкость (10-60 л/мин).

Шлифованием достигается чистовая и отделочная обработка деталей. Малое сечение среза и большая скорость резания обеспечивают малую шероховатость обработанной поверхности и высокую точность обработки. Шлифование применяется и для черновой обдирки заготовок.

Различают следующие основные виды шлифования: плоское, круглое наружное, круглое внутреннее, бесцентровое и специальное (шлифование резьбы, зубчатых колес и пр.).

При шлифовании главное движение, характеризующее скорость резания V, всегда выполняет шлифовальный круг.

На рис. 6.1 показаны наиболее распространенные четыре схемы плоского шлифования. Шлифуют периферией (рис 6.1,а,в) или торцовой поверхностью круга (рис. 6.1,б,г). Заготовки 2 закрепляют на прямоугольных или круглых столах 1 с помощью электромагнитных плит или в зажимных приспособлениях. Возможно закрепление одной или одновременно многих заготовок.

Прямоугольные столы (рис. 6.1,а,б) совершат возвратно-поступательные движения обеспечивая продольную подачу Sпр. Подачу на глубину резания Sв осуществляют в крайних положениях стола бабкой шлифовального круга (когда круг не имеет контакта с обрабатываемой поверхностью). Если ширина круга меньше ширины обрабатываемой поверхности, то в конце каждого одинарного или двойного хода стола шлифовальному кругу или столу сообщают и поперечную подачу Sп.

Круглые столы (рис. 6.1,в,г) совершают вращательные движения, обеспечивая круговую подачу Sкр. Остальные движения совершаются аналогично движениям при шлифовании на прямоугольных столах.

Шлифование торцом круга более производительно, т.к. в работе одновременно участвует большое количество абразивных зерен, но точность обработки более высокая при шлифовании периферией круга.

Круговое наружное шлифование цилиндрических поверхностей может быть выполнено по одной из четырех схем, представленных на рис. 6.2.

При шлифовании с продольной подачей (рис. 6.2,а) заготовка вращается равномерно, обеспечивая круговую подачу Sкр, и совершает возвратно-поступательное движение, выполняя продольную подачу Sпр. Периодически в конце каждого хода заготовки шлифовальный круг совершает поперечную подачу Sп на величину глубины резания. Скорость вращательного движения круга Vк обеспечивает скорость резания.

Рис. 6.1. Схемы обработок на плоскошлифовальных станках

Производительным способом обработки является врезное шлифование (рис. 6.2,6). Его применяют при обработке жестких заготовок в тех случаях, когда ширина шлифовального участка меньше ширины шлифовального круга.

Круг, выполняя главное вращательное движение, перемещается с постоянной поперечной подачей Sп (мм/об) до достижения необходимого размера шлифуемой поверхности. Этот же метод используют при шлифовании фасонных поверхностей и кольцевых канавок. Шлифовальный круг заправляют в соответствии с формой фасонной поверхности или канавки.

Глубинным шлифованием (рис. 6.2,в) за один проход снимают слой материала на всю необходимую глубину. На шлифовальном круге формируют конический участок, с помощью которого удаляют основную часть срезаемого слоя, а цилиндрический участок  круга зачищает обработанную поверхность. При глубинном шлифовании поперечная подача отсутствует.

Рис. 6.2. Схемы обработок на круглошлифовальных станках

Процесс шлифования уступами (рис. 6.2,г) состоит из двух этапов. На первом этапе шлифуют врезанием о поперечной подачей Sп, передвигая периодически стол на 0,8-0,9 ширины круга (показано штриховыми линиями). На втором этапе делают несколько ходов с продольной подачей Sпр для зачистки обработанной поверхности при выключенной поперечной подаче.

Круглое внутреннее шлифование применяют для получения высокой точности отверстий на заготовках, как правило, прошедших термическую обработку. Возможно шлифование сквозных, глухих, конических фасонных отверстий. Диаметр шлифовального круга составляет 0,7-0,9 диаметра шлифуемого отверстия. Технологические движения шлифовального круга и заготовки аналогичны движениям для круглого наружного шлифования, что позволяет шлифовать отверстия как на длину, так и частично.

При бесцентровом шлифовании заготовку обрабатывают в незакаленном состоянии. Этот вид шлифования характеризуется высокой производительностью. Заготовку типа вал устанавливают на специальный упор (нож) между двумя абразивными кругами - рабочим я ведущим. Рабочий и ведущий круги вращаются в одном направлении, но с разными скоростями. Трение между ведущим кругом и заготовкой больше, чем между ней и рабочим кругом. Вследствие этого заготовка увлекается во вращение со скоростью, близкой к окружной скорости ведущего круга. Ввиду того, что ось ведущего круга устанавливается под некоторым углом к оси рабочего, заготовка во время шлифования перемещается по ножу вдоль своей оси и может быть прошлифовка на всю длину. Чем больше угол наклона ведущего круга, тем больше продольная подача.

Специальное шлифование выполняют на специализированных станках (резъбошлифовальных, зубошлифовальных и т.п.).

6.1. УСТРОЙСТВО ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА

На рис. 6.3 дана схема плоскошлифовального станка с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем.

Основанием станка служит станина 1, в полости которой расположен гидравлический агрегат, обеспечивающий продольное возвратно-поступательное движение рабочего стола.

На направляющих станины смонтирован суппорт 2, в котором размещен гидравлический рабочий цилиндр перемещения стола. На продольных направляющих суппорта установлен прямоугольный рабочий стол 3 с электромагнитной плитой 4 для закрепления заготовок. Перемещаясь вдоль направляющих суппорта, стол с закрепленными на нем заготовками выполняет движение продольной подачи Sпр. Стол выполняет также и поперечную подачу Sп перемещаясь вместе с суппортом по направляющим станины.

Главное движение, обеспечивающее скорость резания V, выполняет шлифовальный круг, установленный на горизонтальном шпинделе шлифовальной головки 5, которая смонтирована в колонне 6. Шлифовальная головка может перемещаться относительно колонны в вертикальном направлении, обеспечивая тем самым вертикальную подачу Sв.

Этот станок, согласно классификации металлорежущих станков относится к 3 группе, 7 типу и предназначен для шлифования плоскостей периферией круга.

Рис. 6.3. Схеме плоскошлифовального станка

6.2. АБРАЗИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Шлифовальный круг состоит из абразивных зерен, связки и пор. Связка служит для удержания зерна в теле круга.

Шлифовальные круги характеризуются формой, размерами, видом абразивного материала, величиной зерна (зернистостью), видом связки, твердостью и структурой.

По форме шлифовальные круги разделяют на следующие типы:

1) плоские прямого профиля ПП (рис. 6.4,а) - для наружного круглого, внутреннего круглого, бесцентрового и плоского шлифования;

2) плоские с двухсторонним коническим профилем 2П (рис. 6.4,6) и плоские конические профили 4П (рис. 6.4,в) - для шлифования резьбы, зубчатых колес и т.д.;

3) плоские с выточкой ПВ (рис 6.4,г) - для круглого шлифования с подрезкой торцов;

4) круги-диски Д (рис. 6.4,д) - для срезных и прорезных работ;

5) круги-кольца К (рис. 6.4,е), круги-чашки цилиндрические ЧЦ (рис. 6.4,ж) и круги-чашки конические ЧК (рис. 6.4,з) - для плоского шлифования торцом круга и др.

Рис 6.4. Формы шлифовальных кругов

Шлифовальные круги изготовляют из естественных (алмаза, корунда, кварца, наждака) и искусственных абразивов (электрокорунда, карборунда, карбида бора).

Зернистость шлифовального круга влияет на качество получаемой поверхности: чем мельче зерно круга, тем меньше шероховатость обработанной поверхности. Зернистость характеризуется размером зерен и обозначается соответствующим номером.

Связку изготовляют на неорганической (керамической К, силикатной С и магнезиальной М) или органической основе (бакелитовой Б и вулканитовой В).

Твердость шлифовального круга характеризуется сопротивляемостью связки вырыванию абразивных зерен с поверхности круга под действием внешних сил. Установлено семь классов твердости: мягкий – M1, М2, МЗ; среднемягкий – CM1, СМ2; средний – C1, С2; среднетвердый – CT1, CT2, СТЗ; твердый – Т1, Т2; весьма твердый – BT1, ВТ2; чрезвычайно твердый – ЧТ1, ЧТ2.

Правильный выбор твердости круга существенно влияет на процесс шлифования и прежде всего на самозатачиваемость круга.

Объемное соотношение абразивных зерен, связки и пор характеризует структуру круга. Структуру круга обозначают номерами 0 ... 18. С ростом цифры в структуре увеличивается объем пор.

Характеристика шлифовальных кругов отражается в их маркировке. Например марка А2440СМ2К5 ПП600х20х305 50м/с означает, что круг изготовлен из электрокорунда, имеет зернистость №40, твердость СМ2, керамическую связку К, структуру №5, плоскую форму прямого профиля размером 600x20x305 мм и допускает скорость вращения 50 м/с.

6.3. ЭЛЕМЕНТЫ РЕЖИМА РЕЗАНИЯ И ПОДСЧЕТ ОСНОВНОГО

ВРЕМЕНИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ

Основными элементами режима резания при шлифовании являются скорость резания Vк, подача  S и глубина резания t.

Скорость резания (м/с) равна окружной скорости точки периферии шлифовального круга

Vк = (π · Dк · nк) / (1000 · 60),

где Dк – наружный диаметр шлифовального круга, мм; nк – частота вращения круга, об/мин.

Подачами являются перемещения заготовки или инструмента вдоль, вокруг или поперек оси заготовки. Выражения и размерности подач определяются схемами шлифования.

Глубина резания t (мм) определяется толщиной слоя материала, срезаемого за один проход и соответствует Sв.

Основное время – То (мин), затрачиваемое на процесс плоского шлифования периферией круга

Tо = B · i · K / Sп · n,

где В - ширина заготовки, мм; Sп - поперечная подача, мм/дв.ход; n – число двойных ходов за одну минуту, дв.ход/мин; К = 1,3.

1,5 – поправочный коэффициент, учитывающий добавочное число проходов на выхаживание без поперечной подачи; i – число проходов, определяемое по формуле:

i = h / Sв,

где h – припуск на обработку, мм; Sв - вертикальная подача, мм/дв.ход.

7. Контрольно-измерительные инструменты и техника измерения

7.1. Измерение линейных величин

Технический прогресс невозможен без развития метрологии и совершенствования техники измерения.

Метрология - это наука об измерениях физических величин, методах и средствах обеспечения их единства.

Измерение - это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.

При измерении физическую величину сравнивают с одноименной величиной, принимаемой за единицу (длину с длиной, площадь с площадью и т. д.). Единицы физических величин регламентируются Государственными общесоюзными стандартами (ГОСТ). В настоящее время рекомендуется применять во всех областях науки, техники и производства международную систему единиц СИ (система интернациональная).

Для контроля изготовления деталей, сборки и ремонта механизмов и машин используют различные измерительные средства - инструменты и приборы. К измерительным средствам относятся штангенинструменты, микрометры, калибры, лекальные линейки, поверочные плиты и др.

Основными характеристиками измерительных средств являются: деление и цена деления шкалы, начальное и конечное значения шкалы, диапазон показаний шкалы, пределы измерения.

Деление шкалы - расстояние между двумя соседними ее штрихами.

Цена деления шкалы – значение измеряемой величины, соответствующее двум соседним отметкам шкалы.

Начальное и конечное значение шкалы - наименьшее и наибольшее значения измеряемых величин, указанных на шкале прибора или инструмента.

Диапазон показаний шкалы - область значений шкалы, ограниченная ее начальным и конечным значениями.

Пределы измерения - наибольшая и наименьшая величины, которые можно измерить данным инструментом или прибором.

Для измерения физических величин используют различные методы. Под методом измерения понимают совокупность правил и приемов использования измерительных инструментов или приборов.

Различают прямые и косвенные методы измерения. При, прямых методах измерения линейных величин размер получают непосредственно, пользуясь, например, линейкой, штангенциркулем, микрометром и т. д. При косвенных методах искомый размер получают вычислением по результатам прямых измерений. Например, размер длины окружности вычисляют по измеренному‚ диаметру этой окружности.

Ни одно измерение не может быть произведено абсолютно точно. Даже при работе самыми точными измерительными инструментами неизбежна ошибка. Между измеренным значением величины и ее действительным значением всегда существует некоторая разница, которая называется погрешностью измерения.

Точность измерения характеризует качество измерений, отражает близость к нулю погрешности их результатов. Повышения точности измерения можно добиться путем повторного измерения с последующим определением среднего арифметического значения, полученного в результате нескольких измерений

Линейные размеры в металлообработке принято указывать в миллиметрах без записи наименования. Если размер указан в других производных единицах, то его записывают с наименованием, например: 1 см, 1 м и т. д.

К наиболее распространенным инструментам для измерения линейных величин при обработке металлов относятся измерительные металлические линейки, штангенинструменты, микрометрические инструменты.

Измерительные металлические линейки применяются для грубых измерений. Они изготовляются с верхними пределами измерения до 150; 300; 500; 1000 мм. Цена деления может составлять 0,5 или 1 мм. Погрешность измерения 0,5 мм.

Штангенинструменты применяются для более точных измерений к  ним относятся штангенциркули, служащие для измерения ‚наружных и внутренних диаметров, длин, толщин деталей и т. п. (рис. 31); штангенглубиномеры, предназначенные для измерения глубин глухих отверстий, измерения канавок, пазов, выступов (рис. 4); штангенинрейсмусы, служащие для выполнения точной разметки и измерения высот от плоских поверхностей (рис. 5).

Во всех указанных штангенинструментах применены нониусы, по которым отсчитываются дробные доли делений основных шкал.

Среди штангенинструментов наиболее широкое применение имеют штангенциркули. Они бывают трех типов: ШЦ-I (пределы измерений 0 - 125 мм и величина отсчета 0,1 мм); ШЦ-II (пределы измерений 0 - 200 и 0 - 320 мм, величина отсчета 0,05 - 0,1 мм); ШЦ-III (пределы измерений 0 - 500; 250 - 710; 320 - 1000; 500 - 1400; 800 - 2000 мм, величина отсчета 0,1 мм).

Рис. 4. Штангенциркуль ШЦ-I:

1 - штанга; 2, 7 - губка; 3 - подвижная рамка; 4 - зажим; 5 - шкала нониуса;

6 - линейка глубиномера

Рис. 5. Штангенглубиномер:

1 - нониус; 2, 3- зажимы; 4- движок; 5- штанга; 6 - микроподача;

7- гайка мякроподачи; 8- рамка; 9- основание; 10 - торец штанги.

Рассмотрим устройство штангенинструментов на примере широко распространенного штангенциркуля ШЦ-1 (СМ. рис. 4). Он имеет штангу 1, на которой нанесена шкала с миллиметровыми делениями. На штанге имеются измерительные губки 2 и 7. По штанге перемещается подвижная рамка 3 с губками и жестко скрепленным с ней глубиномером 6. Рамка во время измерения закрепляется на штанге зажимом 4. Нижние губки 7 служат для измерения наружных размеров, а верхние 2 - внутренних.

На скошенной грани рамки 3 нанесена шкала 5, называемая нониусом. Шкала нониуса длиной 19 мм разделена на 10 равных частей и, следовательно, величина каждого деления нониуса равна 1,9 мм (19:10 = 1,9). Разность между величинами двух Делений штанги и одного деления нониуса составляет 0,1 мм (2 – 1,9 = 0,1 мм). При сомкнутых губках нулевой штрих нониуса совпадает с нулевым штрихом шкалы штанги, первый штрих нониуса отстает от второго штриха штанги на 0,1 мм, второй штрих нониуса отстает от четвертого штриха штанги уже на 0,2 мм, третий от шестого - на 0,3 мм и т. д.

Если раздвинуть губки штангенциркуля на 0,1 мм, то первый штрих нониуса совпадает со вторым штрихом штанги. Если раздвинуть губки на 0,2 мм, то совпадут второй и четвертый штрихи, на 0,3 мм - третий и шестой и т. д.

Таким образом, при измерении штангенциркулем целые миллиметры отсчитываются непосредственно по шкале штанги до нулевого штриха нониуса, а дробные (в данном случае десятые) доли миллиметра - по шкале нониуса. При этом дробная величина (количество десятых долей миллиметра) определяется умножением величины отсчета (0,1 мм) на порядковый номер штриха нониуса (не считая нулевого), совпадающего со штрихом штанги. При чтении показаний штангенциркуль держат прямо перед глазами (рис. 7).

Штангенциркули более высокой точности отличаются от описанного градуировкой шкалы нониуса. Например, штангенциркуль с погрешностью измерений до 0,05 мм также имеет штангу Миллиметровой шкалой, а шкала нониуса длиной 39 мм разделена на 20 равных частей, и, следовательно, величина ее деления составляет 1,95 мм. В этом случае при установке на нуль первый штрих шкалы нониуса отстает от второго штриха шкалы штанги на 0,05 мм, второй штрих нониуса отстает от четвертого штриха штанги на 2 • 0,05 = 0,1 мм и т. д. Очевидно, что если с соответствующим штрихом штанги совпадет, например, пятый штрих нониуса, то избыток сверх целого числа миллиметров составит 5 • 0,05 = 0,25 мм. Прибавляя эту величину к целому числу миллиметров, согласно показаниям шкалы штанги до нулевого штриха нониуса, находят искомый размер с погрешностью до 0,05 мм.

Рис. 6. Штангенрейсмус:

1 - сменная ножка для измерения; 2, 6 - стопорные винты; 3 - державка;

4 - микроподача; 5 - нониус; 7 - рамка; 8 - штанга; 9 - основание.

Рис. 7. Чтение показаний:

а - положение глаз; б - примеры отсчета:

39 + 0,1 • 7 = 39,7; 61 + 0,1 • 4 = 61,4.

Правила обращения со штангенинструментами:

- при измерении деталей не допускать сильного зажима, так как может возникнуть перекос движка и показания будут неверными;

- не допускать ослабления посадки и качки движка на штанге: это приводит к перекосу ножек и к ошибкам измерения;

- категорически запрещается применять штангенинструменты для измерения обрабатываемых заготовок на работающем станке;

- регулярно проверять точность штангенинструмента;

- по окончании работы штангенинструменты необходимо тщательно протереть, смазать и уложить в футляры;

- во время хранения штангенинструментов их измерительные поверхности должны быть разъединены, а зажимы ослаблены.

Микрометрические инструменты позволяют производить измерения с погрешностью до 0,01 мм. К ним относятся микрометры для измерения наружных размеров (рис. 8, а), микрометры резьбовые со вставками для измерений среднего диаметра резьбы (рис. 8, б), микрометрические глубиномеры для измерения глубины пазов, отверстий и высоты уступов (рис. 8, в), микрометрические нутромеры для измерения внутренних, размеров (рис. 8, г).

Рис. 8. микрометрические инструменты:

а - микрометр (1 - скоба; 2 – нитка; 3 - винт; 4 - стопор; 5 - стебель; 6 - барабан;

7 - трещотка; 8- установочные опоры); б - микрометр резьбовой со вставками;

в - микрометрический глубиномер; г - микрометрический нутромер

(1 и 8- измерительные наконечники; 2 - гайка; 3 - стебель; 4 - стопор;

5 - микрометрический винт; 6 - барабан; 7- установочная гайка).

Принципиальное устройство всех указанных микрометрических инструментов основано на использовании одинакового измерительного механизма - микрометрического винта.

Рассмотрим устройство наиболее распространенного микрометрического инструмента – микрометра для измерения наружных размеров с погрешностью до 0,01 мм (рис. 8). Он стоит из скобы 1 с ниткой 2 и втулки (стебля) 5, внутрь которой ввернут микрометрический винт 3; торцы нитки и микрометрического винта являются измерительными поверхностями. Винт жестко скреплен с барабаном 6. На стебле нанесена шкала с полумиллиметровыми (верхняя часть шкалы) и миллиметровыми (нижняя часть) делениями. На конической поверхности барабана Также нанесена шкала, делящая окружность на 50 равных частей. Точный микрометрический винт 3 имеет шаг резьбы 0,5 мм. За один полный оборот он перемешается вдоль оси на 0,5 мм, за пол-оборота - на 0,5 • 1/2 = 0,25 мм, а за одну пятидесятую часть оборота - на 0,5 • 1/50 = 0,01 мм. Если коническая поверхность барабана микрометра разделена на 50 равных частей, то при повороте барабана на одно деление винт переместится в продольном направлении на 0,01 мм, при повороте на два деления - на 0,02 мм и т. д.

Так как излишний нажим винта на измеряемую деталь может привести к неточности измерения, для регулировки нажима микрометр имеет трещотку 7. Трещотка соединена с винтом так, что при увеличении измерительного усилия свыше 9 Н, она не вращает винт, а проворачивается с характерными щелоками. Для фиксирования полученного размера служит стопор 4.

Техника измерений микрометром заключается в следующем. Перед измерением проверяют нулевое положение микрометра. Вращением микрометрического винта за трещотку сводят измерительные поверхности до соприкосновения между собой или с установочной мерой (при пределах измерения не от нуля). Вращение прекращают после появления щелчков трещотки. Проверяют показания микрометра. Если нулевые штрихи на шкалах стебля и барабана не совпадают, то производят установку микрометра на нуль: при сведенных измерительных плоскостях стопорят микрометрический винт; отворачивают колпачок (гайку), прикрепляющий барабан к микрометрическому винту; освобождают барабан от сцепления с винтом; поворачивают его до совпадения нулевого штриха с продольным штрихом стебля и снова закрепляют барабан.

При измерении микрометр берут левой рукой за скобу, а большим и указательным пальцами правой руки вращают головку барабана до тех пор, пока измерительные поверхности, микрометра не будут охватывать измеряемую часть детали. Затем вращением винта с трещоткой сводят измерительные поверхности до плотного соприкосновения их с измеряемой деталью и появления щелчков трещотки. После этого читают показания микрометра.

Целые миллиметры и полумиллиметры отсчитывают по шкале стебля, а десятые и сотые доли миллиметра - по шкале скоса барабана (рис. 9).

Правила обращения с микрометрическими инструментами:

- в процессе измерения барабан трещотки вращают плавно и не слишком быстро, так как резкая подача винта в сильный зажим измеряемой детали ведут к неправильным показаниям измерения и преждевременному изнашиванию винта;

- при пользовании микрометрические инструменты кладут на сухую, чистую поверхность;

- нельзя измерять микрометрическими инструментами нагретые детали, так как показания при этом будут неточными;

- не разрешается измерять микрометрами грубо обработанные и грязные поверхности деталей;

Рис. 9. Чтение показаний микрометра (а) и примеры отсчета (б).

- по окончании работы инструменты тщательно протирают, смазывают, стопоры ослабляют и несколько разводят измерительные поверхности;

- хранят микрометрические инструменты в специальных футлярах, в сухих помещениях при определенной температуре.

7.2. Измерение угловых величин

Для измерения угловых величин применяются угломеры следующих типов: УМ - для измерения наружных углов, УН - для измерения наружных и внутренних углов.

Угломер типа УМ (рис. 10, а) с величиной отсчета по нониусу 2' (2 мин) применяется для измерения наружных углов от 0 до 180°. Он имеет полукруглое основание (полудиск) 5 с шкалой, соединенное со съемной линейкой 4 и подвижной линейкой 10, вращающейся на оси 2 вместе с сектором 3. Для точной установки подвижной линейки 10 вращают гайку 7 с помощью микрометрической подачи 6 и фиксируют положение стопором 9. На секторе закреплен нониус 8. Угол между крайними штрихами шкалы нониуса, равный 29°, разделен на 30 равных частей. Угол между соседними штрихами нониуса равен 60 • 29 : 30 = 58', что на 2' меньше 10. Поэтому шкала нониуса имеет цену деления 2'.

Перед измерением проверяют нулевое положение нониуса угломера соединением измерительных поверхностей без просвета. Нулевые штрихи основания и нониуса должны при этом совпадать.

При измерении угломер накладывают на поверхности детали так, чтобы линейки 4 и 10 были совмещены со сторонами измеряемого угла.

Рис. 10. Угломеры:

а - типа УМ (1 - угольник; 2 - ось; 3 - сектор; 4 - линейка съемная;

5 - основание (полудиск) с градуированной шкалой;

6 - микрометрическая подача; 7- гайка; 8- нониус; 9 - стопор;

10 - линейка подвижная); б- типа УН (1 - угольник; 2- державки; 3 - нониус;

4 - винт нониуса; 5 - стопор; 6 - основание; 7- сектор; 8 - линейка основания;

9 - линейка съемная).

Прижимая слегка правой рукой деталь к измерительной поверхности линейки основания, постепенно перемещают деталь до полного соприкосновения измерительных поверхностей угломера и поверхностей детали без просвета между ними. Затем фиксируют это положение угломера стопором и читают показание. Так как нониус угломера построен по такому же принципу, что и нониус штангенциркуля, то сохраняется и способ отсчета показаний. Целое число градусов отсчитывается по шкале основания слева направо до нулевого штриха нониуса, а доли градуса в минутах по первому совпадающему штриху шкалы нониуса с соответствующим штрихом шкалы основания. Например, если нулевой штрих нониуса установился в промежутке между штрихами шкалы основания правее 32°, а штрих шкалы нониуса, соответствующий 22', совпал со штрихом основания, то размер измеряемого угла будет равен 32°+22'=32°22'.

При измерении острых углов размер угла определяется непосредственно по шкалам, как было указано ранее. При измерении тупых углов к размеру, прочитанному по шкалам, необходимо добавлять 900. Если, например, показание при измерении 28°36', это значит, что действительный угол составляет 28°36'+90°= 118°36'.

Угломер типа УН (рис. 10, б) имеет величину отсчета по нониусу 2 и 5'. Он наиболее удобен для измерения наружных углов от 0 до 180° и внутренних углов от 40 до 180°.

Угломер имеет полукруглое основание 6, на котором закреплена линейка 8. Сектор 7 с нониусом 3 перемещается по основанию 6 и после установки закрепляется стопором 5. Микрометрическая подача нониуса осуществляется вращением винта 4. К сектору 7 с помощью державок 2 крепится угольник 1, а к нему присоединяется съемная линейка 9.

Основная шкала угломера типа УН построена несколько иначе, чем у угломера УМ. Слева направо на шкале нанесены деления от 50 до 90°, затем от 0 до 50°. Ниже расположены цифры, по которым производятся отсчеты от 140 до 230°, а еще ниже от 230 до 320°.

Если на угломере установлены угольник и линейка, то можно измерять углы от 0 до 50°. Если убрать угольник и закрепить на его месте линейку, то можно измерять углы от 50 до 140°, а если убрать линейку и оставить только угольник, то от 140 до 2300. При отсутствии линейки и угольника измеряются углы от 230 до 320°.

Отсчет показаний при измерении угломером типа УН производится также несколько иначе.

При измерении наружных углов:

- от 0 до 50° показания читают по правой части шкалы;

- от 50 до 90° показания читают по левой части шкалы;

- от 90 до 140° к показаниям правой части шкалы прибавляют 900

- от 140 до 180° к показаниям левой части шкалы прибавляют 90°.

При измерении внутренних углов:

- от 180 до 130° показание правой части шкалы отнимают от 180°;

- от 130 до 90° показание левой части шкалы отнимают от 180°;

- от 90 до 40° показание правой части шкалы отнимают от 900.

При пользовании угломерами необходимо соблюдать такие же правила, как и при измерении линейных величин штангенинструментами.

7.3. контроль поверочными инструментами

К поверочным инструментам относятся поверочные линейки и плиты, угольники, шаблоны, щупы, различные калибры. В отличие от измерительных поверочные инструменты указывают только на отклонения в размерах и форме деталей, но не показывают значение этих отклонений.

Для контроля прямолинейности плоскости и взаимного расположения поверхностей применяют поверочные линейки и плиты.

Поверочные линейки выполняются двух основных типов: лекальные и линейки с широкими рабочими поверхностями.

Проверка прямолинейности поверхности деталей лекальными линейками производится как правило, по способу «световой щели» («на просвет»). При этом лекальную линейку накладывают острой кромкой на проверяемую поверхность, а источник света помещают за деталью. Линейку держат строго вертикально на уровне глаз. Наблюдая за просветом между линейкой и поверхностью детали в разных местах по длине линейки, определяют степень прямолинейности поверхности чем больше просвет, тем больше отклонение от прямолинейности.

Проверка прямолинейности и плоскостности линейкам с широкими рабочими поверхностями выполняется обычно способом «пятен» - «на краску». При проверке «на краску» рабочую поверхность линейки покрывают тонким слоем краски (суриком, сажей), затем осторожно накладывают линейку на проверяемую поверхность и плавно, без нажима перемещают ее. После этого линейку также осторожно снимают и по расположению и количеству пятен краски на проверяемой поверхности судят о ее плоскостности. При хорошей плоскостности пятна краски располагаются равномерно по всей поверхности. Чем больше пятен на поверхности квадрата 25х25 мм, тем лучше плоскостность.

Поверочные плиты применяют главным образом для проверки больших поверхностей деталей способом «на краску», а также используют в качестве вспомогательных приспособлений при контроле деталей. Проверка плоскостности поверхностей деталей «на краску» при помощи поверочных плит производится так же, как и линейками с широкими рабочими поверхностями.

Для контроля наружных и внутренних прямых углов деталей при их изготовлении широко применяются поверочные угольники. Они выпускаются трех классов точности: 0, 1, 2. Наиболее точные - угольники класса 0.

При проверке наружных прямых углов угольник накладывают на проверяемую деталь внутренней частью, а при проверке внутренних углов - наружной частью. Приложив угольник к одной стороне проверяемого угла, совмещают его вторую сторону с другой стороной угольника. По просвету между сторонами угольника и проверяемого угла судят о точности этого угла.

Для проверки сложных профилей поверхностей обрабатываемых деталей используют шаблоны. Они могут иметь самую разнообразную форму, которая зависит от формы контролируемой поверхности детали. Проверка производится уже известными способами: «на просвет» или «на краску». Более широкое применение получил первый способ. Проверка «на краску» обычно производится в том случае, если нельзя проверить «на просвет», например при контроле выемок, глухих мест и т. д.

Радиусы выпуклых и вогнутых поверхностей от 1 до 25 мм проверяют радиусными шаблонами, которые комплектуются в наборы. Например, набор №1 имеет девять выпуклых и девять вогнутых шаблонов с радиусами 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5 и 6 мм. Размер радиуса закруглений контролируют «на просвет», совмещая профиль шаблона с проверяемым профилем.

С помощью резьбовых шаблонов проверяют профили резьб. Эти шаблоны комплектуются в два набора: для метрической резьбы с углом профиля 600 и для дюймовой резьбы с углом профиля 550. На каждом шаблоне, входящем в тот или другой набор, указывается шаг резьбы.

Для проверки размеров зазоров между сопряженными поверхностями деталей используют щупы. Они представляют собой набор заключенных в обойму мерных стальных, точно обработанных пластинок, которые имеют толщину от 0,03 до 0,1 мм и длину 50, 100 или 200 мм.

Размер зазора проверяют, вводя в него поочередно пластинки различной толщины (одну или несколько штук одновременно). Размер зазора считается равным толщине пластинки или набора пластинок, плотно входящих в него.

Рис. 11. Предельные калибры:

а - калибр - пробка; б – калибр – скоба

Размеры сопрягаемых поверхностей при массовом производстве изделий проверяют, как правило методом сравнения с помощью предельных калибров (скоб или пробок). На калибрах обозначены их размеры. Калибры пробки применяют для проверки внутренних размеров (рис. 11, а), а калибры-скобы - для проверки внешних (рис. 11, б).

Контроль за точностью показаний самих измерительных инструментов (штангенциркулей, микрометров и т. д.) может осуществляться с помощью плоскопараллельных концевых мер длины.

Плоскопараллельные концевые меры длины изготовляются из легированной инструментальной стали в виде плиток прямоугольного сечения.

Противоположные стороны плиток служат измерительными плоскостями, а расстояние между ними - измерительным размером.

Плоскопараллельные концевые меры длины выпускаются промышленностью наборами (ГОСТОМ предусмотрен выпуск двадцати одного набора).

Все рассмотренные поверочные инструменты имеют очень точно обработанные рабочие поверхности и поэтому требуют осторожного и бережного обращения. Необходимо предохранять рабочие поверхности инструментов от коррозии и механических повреждений. Во время работы надо класть инструменты только на деревянные или другие нежесткие подставки. По окончании работы следует протирать их чистой ветошью или ватой и смазывать бескислотным вазелином. Хранят эти инструменты обычно в специальных футлярах.

8. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

8.1. Понятие о взаимозаменяемости допусках и посадках

На современных заводах станки, автомобили, тракторы и другие машины изготовляются не единицами и даже не десятками и сотнями, а тысячами. При таких размерах производства важно, чтобы каждая деталь или сборочная единица при сборке точно подходила к своему месту, без какой-либо дополнительной подгонки. Кроме этого, необходимо, чтобы любая деталь или сборочная единица, поступающие на сборку, допускали замену одной детали (сборочной единицы) другой, одинаковой по назначению без ущерба для работы всей готовой машины. Детали или сборочные единицы, удовлетворяющие этим условиям, называются взаимозаменяемыми.

Например, взаимозаменяемыми должны быть запасные части к машинам и приборам, различные крепежные детали (болты, гайки, шайбы), шариковые и роликовые подшипники для валов и осей, свечи зажигания к двигателям внутреннего сгорания, объективы к фотоаппаратам и т. д.

Таким образом, под взаимозаменяемостью понимают такой принцип конструирования и производства изделий, деталей, сборочных единиц, при котором установка их в процессе сборки или замена осуществляются без подгонки, подбора или дополнительной обработки.

Принцип взаимозаменяемости и рациональная организация массового производства изделий требует установления определенных норм и правил, которым должны удовлетворять виды, размеры и качественные характеристики изделий.

Процесс установления и применения указанных норм и правил называется стандартизацией.

Стандарт - это нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объему стандартизации.

Объектами стандартизации являются, например, конкретная продукция, методы, термины, обозначения и т. д.

Одной из наиболее распространенных форм стандартизации является унификация.

Унификация это рациональное сокращение числа объектов одинакового назначения. Проводится она путем анализа конструкций изделий, их применяемости и приведения близких по конструкции и размерам изделий, их составных частей и деталей к единой оптимальной типовой конструкции.

Существует «Государственная система стандартизации». В нее входят следующие категории стандартов: государственные (ГОСТы), отраслевые (ОСТы), республиканские (РСТ) и стандарты предприятий (СТП).

При разработке отечественных стандартов учитывают рекомендации международных организаций по стандартизации. Это необходимо для обеспечения взаимозаменяемости деталей и стандартных узлов машин, изготовленных в разных странах, что способствует расширению научно-технических и торговых связей между государствами.

Крупнейшей международной организацией в области стандартизации является ИСО (Интернациональная организация по стандартизации). Наряду с международными есть региональные организации по стандартизации, включающие ограниченное число стран. Такой организацией, в которую входит наша страна, является Совет Экономической Взаимопомощи. Стандарты СЭВ обозначаются СТ СЭВ. Взаимозаменяемость обеспечивается системой допусков и посадок (ЕСДП СЭВ). В основу ЕСДП СЭВ положена международная система допусков и посадок ИСО.

Для реализации принципа взаимозаменяемости необходима точность изготовления изделий. Однако абсолютно точно выполнить размеры деталей практически невозможно. А иногда достижение высокой точности‚ размеров экономически даже нецелесообразно.

В процессе конструирования деталей устанавливают наибольшие и наименьшие предельные размеры нормальное функционирование изделия, его безотказность и долговечность.

Основной расчетный размер (размер, который проставляется на чертеже детали) называется номинальным размером.

Разность между наибольшим предельным и номинальным размерами называется верхним отклонением, а разность между наименьшим предельным и номинальным размерами - нижним отклонением. При простановке размеров на чертеже к номинальному размеру указывают допускаемые отклонения. Например, 30 ± 0,20,1, здесь 30 мм - номинальный размер, +0,2 - верхнее отклонение, - 0,1 - нижнее отклонение. Следовательно, размер детали может быть в пределах от 29,9 мм (наименьший предельный размер) до 30,2 мм (наибольший предельный размер). В этом примере верхнее отклонение положительное, а нижнее отрицательное. Но отклонения могут быть оба положительные (40‡0,30,1), оба отрицательные (50-0,2-0,3), одинаковые по абсолютной величине (30±0,1) или одно из них равно нулю (20+0,1).

Разность между наибольшим и наименьшим предельным размерами называется допуском размера (IТ).

При графическом изображении допусков вводятся понятия нулевой линии и поля допусков (рис. 12).

Нулевая линия - это линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются отклонения размеров (на рисунке линия 0).

Поле допуска – поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями. Поле допуска определяется величиной допуска и его положением относительно нулевой линии (номинального диаметра).

Верхнее или нижнее отклонение, используемое для определения поля допуска относительно нулевой линии, называется основным отклонением. В ЕСДП СЭВ основным отклонением является отклонение поля допуска, ближайшее к нулевой линии.

ЕСДП СЭВ содержит 27 вариантов основных отклонений (положений полей допусков) для отверстий и столько же для валов. Положение поля допуска для отверстий обозначается прописными буквами латинского алфавита, а для валов - строчными (рис. 13).

Рис. 12. Графическое изображение полей допусков

Основным отклонением для отверстий от А до Н считается нижнее отклонение (ЕI), для отверстий от J до ZС - верхнее отклонение (ЕS). Для валов от а до h - верхнее отклонение (еs), от j до zс - нижнее отклонение (еi).

Отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю, называют основным и обозначают буквой h.

Вал, верхнее отклонение которого равно нулю, называют основным и обозначают буквой h.

При сборке соединяемые детали соприкасаются между собой отдельными поверхностями, которые называются сопрягаемыми. Размеры этих поверхностей называются сопрягаемыми размерами (например, диаметр отверстия втулки и диаметр вала, на который посажена втулка). Различают охватывающую и охватываемую поверхности и соответственно охватывающий и охватываемый размеры. Охватывающую поверхность принято называть отверстием, а охватываемую - валом.

Сопряжение имеет один номинальный размер для отверстия и вала, а предельные, как правило, различные.

Если действительные (измеренные) размеры изготовленного изделия не выходят за рамки наибольшего и наименьшего предельных размеров, то изделие удовлетворяет требованиям чертежа и выполнено правильно.

Конструкции технических устройств и других изделий требуют различных контактов сопрягаемых деталей. Одни детали должны быть подвижными относительно других, а другие - образовывать неподвижные соединения.

Характер соединения деталей, определяемый разностью между диаметрами отверстия и вала, создающий большую или меньшую свободу их относительного перемещения или степень сопротивления взаимному смещению, называется посадкой.

Различают три группы посадок: подвижные (с зазором), неподвижные (с натягом) и переходные (возможен зазор или натяг).

Рис. 13. Набор основных отклонений в ЕСДП СЭВ для различных посадок

Зазор образуется в результате положительной разности между размерами диаметра отверстия и вала. Если эта разность, отрицательна, то посадка будет с натягом.

Различают наибольшие и наименьшие зазоры и натяги.

Наибольший зазор - это положительная разность между наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным размером вала.

Наименьший зазор - положительная разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала.

Наибольший натяг - положительная разность между наибольшим предельным размером вала и наименьшим предельным размером отверстия.

Наименьший натяг - положительная разность между наименьшим предельным размером вала и наибольшим предельным размером отверстия.

Сочетание двух полей допусков (отверстия и вала) и определяет характер посадки, т. е. наличие в ней зазора или натяга.

Системой допусков и посадок установлено, что в каждом сопряжении у одной из деталей (основной) какое-либо отклонение равно нулю. В зависимости от того, какая из сопрягаемых деталей принята за основную, различают посадки в системе отверстия и посадки в системе вала.

Посадки в системе отверстия - это посадки, в которых различные зазоры и натяги получают соединением различных валов с основным отверстием.

Посадки в системе вала - посадки, в которых различные зазоры и натяги получают соединением различных отверстий с основным валом.

Применение системы отверстия предпочтительнее. Систему вала следует применять в тех случаях, когда это оправдано конструктивными или экономическими соображениями (например, установка нескольких втулок, маховиков или колес с различными посадками на одном гладком валу).

Основу системы допусков и посадок составляют квалитеты.

Квалитетом называется совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров. Всего установлено 19 квалитетов в порядке убывания точности (01, 0,1 - 17). Квалитеты от 01 до 4 применяются для особо точных изделий, от 5 до 12 - для других сопрягаемых поверхностей, остальные - для свободных размеров.

Предельные размеры на чертежах, кроме численных обозначений, могут быть указаны условным обозначением поля допуска и квалитета. Например, 40Н7, где 40 - номинальный диаметр; Н - поле допуска отверстия; 7 - квалитет.

Конкретное численное значение предельных размеров определяют по специальным таблицам. В указанном примере верхнее отклонение равно +0,025, нижнее отклонение 0. Следовательно, наибольший предельный размер будет 40+0,025 = 40,025 мм, а наименьший - 40 мм.

При обозначении посадки (на сборочных чертежах) предельные размеры отверстий и вала могут быть указаны также условно. Например 40Н7/g6 (или 40) где 40- номинальный размер (в мм), общий для отверстия и вала; Н7 - поле допуска и квалитет отверстия; g6 - поле допуска и квалитет вала. По этим обозначениям с помощью таблиц можно определять предельные размеры отверстия и вала, значения зазоров или натягов и установить характер посадки.

8.2. Шероховатость отклонения форм и расположения

поверхностей деталей

При любом методе обработки деталей (опиливание, сверление и т. д.) их поверхность не получается идеально гладкой. Всегда остаются некоторые неровности.

Совокупность микронеровностей обработанной поверхности, образующих ее рельеф, называется шероховатостью поверхности. В качестве критериев шероховатости поверхностей установлены два основных параметра: среднее арифметическое отклонение профиля Rа, которое характеризует среднюю высоту всех неровностей профиля; высота неровностей профиля по десяти точкам Rz, которая характеризует среднюю высоту наибольших неровностей профиля (рис. 14).

Числовые значения параметров Rа и Rz приведены в специальных таблицах стандартов.

Шероховатость поверхностей обозначают на чертеже для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей детали независимо от методов их образования кроме поверхностей, шероховатость которых не обусловлена требованием конструкции. Структура обозначения шероховатости поверхности приведена на рис. 15, а.

Знаки, используемые для обозначения шероховатости поверхности при различных способах ее обработки, показаны на рисунке: вид обработки не устанавливается - рис. 15, б; поверхность получена удалением слоя материала (точением сверлением и т. д.) - рис. 15, в; поверхность образована без снятия слоя материала (литьем, ковкой и т. д.) - рис. 15, г (поверхности, не обрабатываемые по данному чертежу, обозначают этим же знаком).

Рис. 14. Шероховатость поверхностей:

а - высота Rz микронеровностей;

б - среднее арифметическое отклонение профиля.

Рис. 15. Структура (а) и знаки (б, в, г) обозначения шероховатости

поверхности

Значение параметра шероховатости Ra указывают при обозначении без символа, например 0,5, а параметра Rz - с символом, например Rz32. Размер шероховатости указывается в микрометрах (мкм).

Для контроля шероховатости поверхности деталей применяют специальные приборы: профилометры и профилографы, а также эталоны шероховатости поверхности. Профилометры характеризуют шероховатость поверхности по числовым параметрам: среднему арифметическому отклонению профиля Rа и высоте неровностей профиля Rz. Профилографы изображают профиль контролируемой поверхности в таком масштабе, чтобы можно было непосредственно измерить элементы профиля. По эталонам шероховатость контролируют путем сравнения.

Геометрическая форма любой детали машины представляет собой обычно комбинацию плоских, цилиндрических, конических, сферических и других поверхностей. Действительная (реальная) форма, полученная при изготовлении детали, несколько отличается от номинальной геометрической формы (заданной чертежом).

Различают следующие виды отклонения от правильной геометрической формы:

1. Отклонение от круглости. Наиболее распространенные среди них овальность и огранка (рис. 16, а).

2. Отклонение от цилиндричности. Среди них выделяют седлообразность, бочкообразность, конусность и отклонение от прямолинейности оси, или изогнутость (рис. 16, б).

3. Отклонение формы плоских поверхностей. Здесь наиболее часто встречаются вогнутость, выпуклость, седловидность (рис. 16, в).

4. Отклонение расположения поверхностей. К ним относятся отклонения от параллельности осей, перекос осей, отклонения от соосности относительно общей оси.

Список использованной литературы:

- Гапонкин В.А., Лукашев Л.К., Суворова Т.Г. Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки. – М.: Машиностроение, 2018.

- Некрасов С.С. Обработка материалов резанием. – М.: Агропромиздат, 2019.

- Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы. – Л.: Машиностроение, 2020.

- Сальников Г.П. Технология машиностроения и конструкционные материалы. – К. Техника, 2018.

Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| Введение | 2 |
| 5. Устройство широкоуниверсального фрезерного станка | 3 |
| 5.1. Основные типы фрез и их применение | 4 |
| 5.2. Элементы режима резания и подсчет основного времени при фрезеровании | 6 |
| 6. Основные виды шлифования | 7 |
| 6.1. Устройство плоскошлифовального станка | 10 |
| 6.2. Абразивные инструменты | 10 |
| 6.3. Элементы режима резания и подсчет основного времени при шлифовании | 11 |
| 7. Контрольно-измерительные инструменты и техника измерения | 13 |
| 7.1. Измерение линейных величин | 16 |
| 7.2. Измерение угловых величин | 19 |
| 7.3. Контроль поверочными инструментами | 21 |
| 8. Основные сведения о взаимозаменяемости деталей машин | 24 |
| 8.1. Понятие о взаимозаменяемости допусках и посадках | 28 |
| 8.2. Шероховатость отклонения форм и расположения поверхностей деталей | 31 |
| Список использованной литературы | 32 |