МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП 01.03 (СТАНОЧНАЯ)

«ОБРАБОТКА РЕЗАНИЕМ,

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

И СТАНКИ»

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

23.02.07 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ»

ПО РАЗДЕЛАМ:

1. ДВИЖЕНИЯ В МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ

2. УСТРОЙСТВО ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА

3. УСТРОЙСТВО ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНОГО СТАНКА

4. УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА

АВТОР: ЧУЕВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА.

ВВЕДЕНИЕ

В начале XVIII в. началось производство транспортных средств, вооружения и текстильных машин. Их надежное функционирование зависело от точности изготовления их деталей.

Высокую точность изготовления обеспечивала лишь обработка резанием. Она позволила из заготовки, отличающейся по форме и размерам от детали, получить деталь требуемой точности. Расширение масштабов производства заставило одновременно заниматься практическими и теоретическими вопросами обработки резанием.

Широкое применение механическая обработка на металлорежущих станках получила и в авторемонтном производстве. При техническом обслуживании и ремонте автомобилей очень часто возникает необходимость в токарной обработке восстанавливаемых деталей, особенно после наплавки. Фрезерование и строгание позволяет восстанавливать неплоскостность поверхностей. На сверлильно-расточных станках можно проводить операции сверления отверстий, растачивания отверстий под ремонтные размеры. Шлифовальные работы позволяют обрабатывать различные поверхности с высокой степенью чистоты, в том числе шлифование шеек коленчатых валов и распределительных валов под ремонтный размер.

Станочная учебная практика имеет своей целью ознакомить студентов с основными технологическими процессами механической обработки металлов, с оборудованием, приспособлениями и инструментом, применяемом при механической обработке металлов, дать студентам практические навыки выполнения основных операций на металлорежущих станках. Практика базируется на знаниях, полученных в процессе изучения дисциплины «Материаловедение» и в дальнейшем знания и умения, полученные на практике, необходимы  при изучении дисциплин «Техническое обслуживание автомобилей» и «Ремонт автомобилей», при выполнении курсовых и дипломного проектов.

1. ДВИЖЕНИЯ В МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ

Обработкой конструкционных материалов резанием называется процесс отделения режущим инструментом слоя материала с заготовки для получения детали нужной формы, заданных размеров и шероховатости поверхности.

При обработке резанием заготовка и инструмент должны совершать определенные движения, которые подразделяются на рабочие, установочные (настроечные) и вспомогательные. Рабочие движения обеспечивают снятие стружки с заготовки, а установочные и вспомогательные – подготовку к этому процессу. Рабочие движения подразделяются на главное движение и движение подачи. Главное движение обеспечивает снятие стружки и определяет скорость резания, а движение подачи – врезание резца в обрабатываемую поверхность заготовки и непрерывность процесса резания. Установочные – движения рабочих органов станка, с помощью которых инструмент по отношению к заготовке занимает положение, позволяющее снимать с нее определенный слой материала. Вспомогательные – движения рабочих органов станка, не имеющие прямого отношения к резанию, например, быстрое перемещение рабочих органов, переключение частоты вращении и подачи, подвод и отвод задней бабки и т.д.

В металлорежущих станках главное движение чаще всего бывает вращательным (токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные станки) или прямолинейным возвратно-поступательным (строгальные и долбежные станки). Сообщается главное движение заготовке (токарные, продольно-строгальные станки) или режущему инструменту (фрезерные, сверлильные, шлифовальные, поперечно-строгальные станки). В станках с главным вращательным движением движение подачи непрерывно (в мм за оборот, в мм за мин.). В станках с возвратно-поступательным движением рабочий ход чередуется с холостим и движение подачи осуществляется только в конце холостого хода (в мм за дв.ход).

1.1. ЧАСТИ И ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗЦА

При обработке материалов резанием на станках применяют большое количество разных режущих инструментов, в основу конструкции которых положен принцип работы клина.

Резец представляет собой простое конструктивное оформление клина. Токарные, строгальные и долбежные представляют собой одиночный клин-резец, а сверла, фрезы, протяжки – совокупность нескольких резцов. Поэтому все понятия, относящиеся к токарному проходному резцу справедливы и для других инструментов.

Резец состоит из рабочей части (головки) 1 (рис. 1.1) и стержня (тела) 5. Рабочая часть обеспечивает процесс резания, а стержень служит для закрепления резца в резцедержателе суппорта. Головка резца ограничена тремя поверхностями: передней 4, главной задней 6 и вспомогательной задней 8. Режущие кромки образуется пересечением плоскостей. Главная режущая хромка 3 образуется пересечением передней и главной задней поверхностей, вспомогательная режущая кромка 2 – пересечением передней и вспомогательной задней поверхностей. Место пересечения главной и вспомогательной режущих кромок называют вершиной резца 7.

1.2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТОКАРНОГО ПРОХОДНОГО РЕЗЦА

Рабочая часть резца имеет форму клина, образованную передней, главной задней, вспомогательной задней поверхностями. Заточку рабочей части резца производят по этим поверхностям. Базами для измерения углов заточки являются основная плоскость и плоскость резания. Основная плоскость – плоскость, проходящая через основание резца параллельно направлениям продольной и поперечной подач. Плоскостью урезания называют плоскость, касательную к поверхности резания и проходящую через главную режущую кромку. Углы рассматривают в основной плоскости (углы в плане), в главной секущей плоскости NN перпендикулярной к проекции главной режущей кромки на основную плоскость и вспомогательной секущей плоскости N1N1, перпендикулярной к проекции вспомогательной режущей кромки на основную плоскость (рис. 1.2).

В главной секущей плоскости измеряют главный передний угол γ, главный задний угол α, угол заострения β и угол резания δ (рис. 1.2). Главный передний угол – угол, заключенный между передней поверхностью резца и плоскостью перпендикулярной к плоскости резания, проведенной через главную режущую кромку. На рис. 1.2 он положительный, но может быть равным нулю или иметь отрицательное значение. Главный задний угол – это угол, заключенный между главной задней поверхностью резца и плоскостью резания. Углом заострения называют угол, заключенный между передней и главной задней поверхностями. Угол резания – это угол, заключенный между передней поверхностью и плоскостью резания.

Вспомогательный задний угол α1 измеряют по вспомогательной секущей плоскости. Это угол, заключенный между вспомогательной задней поверхностью и плоскостью, проходящей через вспомогательную режущую кромку и перпендикулярной основной плоскости (рис. 1.2).

Главным углом в плане φ (рис. 1.2) называют угол, заключенный между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи. Вспомогательный угол в плане φ1 – это угол между проекцией вспомогательной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи. Угол при вершине ε – это угол между проекциями режущих кромок на основную плоскость. На рис.1.3 показаны углы в плане различных резцов.

Угол наклона главной режущей кромки λ измеряется в плоскости, проходящей через главную режущую кромку перпендикулярно основной плоскости (рис. 1.2). Это угол, заключенный между главной режущей кромкой и линией, проведенной через вершину резца параллельно основной плоскости. Угол λ может быть положительны, равным нулю и отрицательным. Влияет на направление схода стружки.

Углы резцов измеряют угломерами, а линейные размеры – измерительными линейками.

1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ

На токарных станках выполняют много видов обработки, что привело к созданию большого количества резцов по назначению и конструкции. Типы токарных резцов в основном подразделяют по следующим признакам: виду обработки, характеру обработки, форме головки, направлению подачи, способу изготовления и роду материала режущей части.

На рис. 1.4 приведены типы резцов по виду обработки. Проходные резцы 1,2 и 3 служат для обтачивания гладких цилиндрических и конических поверхностей. Подрезной резец 4 работает с поперечной подачей при обточке плоских торцовых поверхностей. Широкий проходной резец 5 служит для чистового продольного точения. Расточный резец 6 применяется при растачивании сквозных отверстий, а расточной упорный резец 7 – для растачивания глухих отверстий. Отрезной резец 8 применяется для разрезания заготовки и для протачивания кольцевых канавок. Для нарезания резьбы применяют резьбовой резец 9, а для обточки фасонных поверхностей – резец 10.

Рис. 1.4. Основные типы токарных резцов

По характеру обработки резцы подразделяют на черновые (обдирочные) 2, чистовые 5 и для тонкого точения, По форме головки: прямые 1,3, отогнутые 2, оттянутые 8 и изогнутые.

По направлению подачи их подразделяют на правые и левые. Правые работают с подачей справа налево, а левые – слева направо. По способу изготовления резцы бывают целые, с приваренной встык головкой, с припаянной пластинкой, с механическим креплением режущей пластинки. По применяемому материалу резцы бывают из быстрорежущей стали, с пластинками из твердого сплава или минералокерамики, или кристаллами алмазов.

2. УСТРОЙСТВО ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА

Токарно-винторезные станки являются высокопроизводительными и самыми распространенными станками. Станок предназначен для обработки различных металлов и неметаллических материалов. На станке выполняет все виды токарных работ: обтачивание наружных и растачивание внутренних цилиндрических и конических поверхностей, отрезание, сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание различных резьб и т.д. С использованием гидрокопировального устройства на станке можно выполнять токарно-копировальные работы. Toкарно-винторезные станки, согласно классификации металлорежущих станков, относятся к 1 группе, 6 типу (например, станок модели 16K20).

На рис. 2.1 представлена схема токарно-винторезного станка.

Рис. 2.1. Схема токарно-винторезного станка

Для монтажа всех узлов станка служит станина 2 с продольными призматическими направляющими. Станина закреплена на тумбах. В левой тумбе 1 смонтирован электродвигатель главного привода станка, в правой тумбе 12 – бак для смазочно-охлаждающей жидкости и насосная станция. На станине над передней тумбой установлена передняя бабка 6. В передней бабке смонтированы коробка скоростей станка и полый шпиндель. Механизмы и передачи коробки скоростей позволяют получать разные частоты вращения шпинделя, обеспечивая тем самым скорость главного движения (V). На шпинделе, закрепляют зажимы приспособления (кулачковый патрон, поводковый патрон, план-шайбу) для передачи крутящего момента, обрабатываемой заготовке. На лицевой стороне передней бабки размещена панель управления 5 механизмами коробки скоростей.

На лицевой стороне станины под передней бабкой крепится коробка подач 3. В коробке смонтированы механизмы и передачи, позволяющие получать разные скорости движения суппортов. Коробка подач получает вращательное движение от коробки скоростей с помощью сменных зубчатых колес, называемых гитарой, расположенных с левой торцовой стороны станины в коробке 4.

По направляющим станины перемещаемся продольный суппорт 7, обеспечивая продольную подачу резцу (Sпр). По направляющим продольного суппорта перпендикулярно к оси вращения заготовки перемещается поперечная каретка, на которой смонтирован верхний суппорт 9. Поперечная каретка обеспечивает поперечную подачу резцу (Sп). Верхний поворотный суппорт можно устанавливать под любым углом, к оси вращения заготовки, что необходимо при обработке конических поверхностей.

На верхнем суппорте смонтирован четырехпозиционный поворотный резцедержатель 8, в котором можно одновременно устанавливать четыре резца. К продольному суппорту крепится фартук 10. В фартуке смонтированы механизмы и передачи, преобразующие вращательное движение ходового валика или ходового винта в поступательное движение суппортов. Ходовой валик (с продольным шлицевым пазом) и ходовой винт (с наружной резьбой) расположены вдоль станины и получают вращательное движение от коробки подач. Механизм фартука устроен таким образом, что движение суппорта может осуществляться или от ходового валика при гладком точении, или от ходового винта при нарезании резьбы.

Задняя бабка 11 установлена с правой стороны станины и перемещается по ее направляющим. В пиноли задней бабки может устанавливаться задний центр или инструмент для обработки отверстий (сверла, зенкеры, развертки). Корпус задней бабки смещается относительно основания в поперечном направлении, что необходимо при обтачивании наружных длинных конических поверхностей.

Для обеспечения нормальных условий работы станок оборудован индивидуальным освещением и специальным защитным экраном, предохраняющим работающего от травм сходящей стружкой.

Токарно-винторезные станки имеют следующие приспособление и принадлежности: зажимные патроны, центры, поводковый патрон, люнеты и копировальные линейки.

2.1. ВИДЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА СТАНКЕ

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей выполняют токарными проходными резцами. При отношении длину заготовки к диаметру менее 4, заготовку крепят в кулачковом патроне; при отношении длины заготовки к диаметру  4...10 – заготовку устанавливают в центрах и используют поводковый патрон и хомутик; при отношении длины заготовки к диаметру более 10 – заготовку устанавливают в центрах и используют люнеты.

Использование разных типов резцов показано на рис. 2.2. Проходные прямые (упорные) 11 с главным углом в плане, равным 90° применяют для обработки наружных или торцовых поверхностей.

Наиболее часто их используют при обработке ступенчатых валиков, у которых обработка наружной поверхности должна быть закончена подрезкой небольшого уступа. Проходной отогнутый резец 9 более универсален. Этим резцом при неизменном его положении можно обрабатывать цилиндрическую поверхность и подрезать торец. Для чистовой обработки применяют резцы двух типов: резцы 7 с закругленной вершиной и широкие чистовые резцы 8, у которых вспомогательный угол в плане равен нулю. Первые применяют для сравнительно небольших, а вторые – для больших поверхностей заготовок. Подрезные резцы 4 (рис. 1.4) предназначены для обработки торцов. Проходные резцы работают с продольной подачей, а подрезные – с поперечной подачей.

Отрезные резцы 3 применяют для разрезания материала. Длина головки этих резцов должна быть несколько большей радиуса разрезаемой заготовки. Канавочные резцы применяют для прорезания кольцевых канавок различного профиля: прямоугольного (резец 5), трапецеидальных (резец 6). Эти резцы работают с поперечной подачей.

Расточные резцы предназначены для растачивания сквозных (резец 12) и глухих (резец 13) отверстий. Резьбовые резцы 10 и 14 используют для нарезания соответственно наружных и внутренних резьб. Форма режущей части резца должна соответствовать профилю нарезаемой резьбы. Например, для нарезания метрической резьбы угол при вершине должен быть равным 60°. Фасонными резцами 15 обрабатывают фасонные поверхности.

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий производят соответствующими инструментами, закрепленными в пиноли задней бабки. Конические поверхности обрабатывают следующими методами: резцом, с углом в плане, равным половине обрабатываемого конуса (длина конуса небольшая); поворотом верхней каретки суппорта; смещением задней бабки; с помощью копировальной конусной линейки (при большой длине конуса). На токарно-винторезном станке наружную резьбу можно нарезать резцом или плашкой, а внутреннюю – резцом или метчиком.

2.2. ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА РЕЗАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ

Основными параметрами режима резания являются глубина резания, подача и скорость резания.

Глубиной резания (t, мм) называют толщину слоя металла, снимаемого за один проход. При продольном точении цилиндрической поверхности она равна

t = (D – d) / 2,

где D - диаметр заготовки, мм; d - диаметр обработанной поверхности, мм.

Подача (S, мм/об) - величина перемещения режущей кромки инструмента за один оборот заготовки.

Скорость резания (V, м/мин) – скорость главного движения. Представляет собой путь точки, расположенной на обрабатываемой поверхности заготовки относительно режущей кромки инструмента в единицу времени.

V = (π · D · n) / 1000 ,

где D – диаметр заготовки, мм; n – частота вращения заготовки, об/мин.

Основное (технологическое) время (То, мин) при точении - время, затрачиваемое на срезание припуска.

То = L · i / S · n;        L = ℓ + ℓ1 + ℓ2 ,

где

L – путь, проходимый резном в направлении подачи, мм;

ℓ – длина обрабатываемой поверхности, мм;

ℓ1 – величина врезания резца, мм;

ℓ2 – величина перебега резца, мм;

S – подача, мм/мин;

i – число проходов резца.

ℓ1 + ℓ2 принимают равной 3-5 мм.

3. УСТРОЙСТВО ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНОГО СТАНКА

На поперечно-строгальных станках обработку поверхностей осуществляют при наличии двух движений: прямолинейного возвратно-поступательного, главного движения резца в горизонтальной плоскости и прерывистого поступательного движения подачи резца или заготовки перпендикулярно направлению главного движения. При строгании процесс резания прерывистый и стружка срезается только при рабочем ходе. Прерывистость приводит к большим динамическим (ударным) нагрузкам, что ограничивает величину скорости резания. Поперечные строгальные станки предназначены для обработки заготовок, длиной до 1 м.

На рис. 3.1 представлена схема поперечно-строгального станка. Возвратно-поступательное движение (V) ползуну 7 с резцом сообщает кулисный механизм б, который служит для преобразования вращательного движения кулисного зубчатого колеса 10 в возвратно-поступательное движение ползуна 9. От электродвигателя 8 через коробку скоростей кулисное зубчатое колесо 10 получает различную частоты вращения. В пазу этого колеса в радиальном направлении может перемещаться палец, на который свободно насажен камень кулисы. При равномерном вращении кулисного колеся вместе с пальцем и камнем кулиса 12 совершает колебательное движение вокруг своей нижней опоры 0; камень при этом скользит вдоль паза кулиса 12, Верхний конец кулисы шарнирно соединен с ползуном, который совершает возвратно-поступательное движение. Длина хода ползуна зависит от расстояния центра пальца от оси вращения кулисного зубчатого колеса 10.

Станина 2 с фундаментной плитой 1 (рис. 3.1,а) имеет горизонтальные  направляющие по которым перемещается ползун 7 с суппортом 6, совершающий главное движение (V). На рис. 3.1,в показан суппорт станка. На поворотной части суппорта имеются направляющие, по которым перемещаются салазки 13, получающие периодическую вертикальную (Sв) или угловую подачу от ходового винта 17. В суппорте смонтирована откидная планка 5 с резцедержателем 15. Во время рабочего хода планка упирается в опорную плоскость и резец срезает стружку. При обратном холостом ходе планка откидывается, качаясь вокруг пальца 14. При необходимости строгания наклонной поверхности (с угловой подачей) поворотная часть поворачивается на необходимый угол (Sy) и закрепляется в нужном положении болтом 16.

Станина станка имеет и вертикальные направляющие, перемещаясь по которым траверса 3 может быть установлена на необходимой высоте, в зависимости от высоты обрабатываемой заготовки (Sу).

Периодически перемещаясь в конце холостого хода ползуна по горизонтальным направляющим траверсы 3, стол 4 с закрепленной на нем заготовкой совершает горизонтальную (поперечную) подачу Sп. Это движение передается столу от кулисного колеса через ряд передач и храповой механизм, с помощью которого можно изменить величину подачи. Движение от храпового механизма передается через конические колеса на вал реверсивного механизма, связанного с ходовым винтом стола. Ходовой винт в паре с гайкой, закрепленной в столе, преобразует вращательное движение винта в поступательное движение стола.

Рис. 3.1. Схема поперечно-строгального станка

Изменение направления подачи Sп осуществляется реверсивным механизмом с коническими зубчатыми колесами. Быстрое перемещение стола осуществляется через цепную передачу непосредственно от коробки скоростей. Горизонтальная подача Sп используется при обработке горизонтальных плоскостей.

При обработке вертикальных и наклонных плоскостей периодическое движение подачи, выполняет резец. Механизм автоматической вертикальной подачи Sв суппорта расположен на боковой стороне ползуна. Подача осуществляется в конце холостого хода ползуна с помощью кулачка, закрепленного на станине и ролика, закрепленного на приводном валу храпового механизма. При набегании ролика на кулачок, вместе с храповым колесом повернется и коническое колесо, которое в свою очередь передаст вращение через вал на пару конических колес, одно из которых связано с винтом. Винт в паре с гайкой преобразует вращательное движение в поступательное движет суппорта по направляющим. Вертикальная подача может быть осуществлена также вручную с помощью рукоятки 18 и винта 17 в конце холостого хода ползуна.

3.1. СТРОГАЛЬНЫЕ РЕЗЦЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К СТАНКУ

Строгальные резцы по конструктивным и геометрическим параметрам аналогичны токарным, но имеют большее поперечное сечение, там как работают в условиях ударных нагрузок. В зависимости от размещения режущей кромки строгальные резцы, как и токарные, подразделяют на правые 1 и левые 2 (рис. 3.2). По виду обработки – на проходные 1,2, подрезные 3, отрезные 4, фасонные 5 и чистовые 6. Изготавливают строгальные резцы цельными, с припаянными пластинками из быстрорежущей стали или из твердых сплавов. Учитывая ударную нагрузку, передний угол резца, в сравнении с токарным, делают на 5-10° меньшим.

В процессе строгания резец изгибается. При работе прямым резцом его вершина может углубиться в тело заготовки (рис. 3.2,б) следствием его явится порча обработанной поверхности. Такие резцы применяют при черновой обработке. При чистовой обработке, как правило, используют отогнутые резцы (рис. 3.2,в), при изгибе которых вершина, описывая дугу, отходит от обрабатываемой поверхности и резец меньше повреждает обработанную, поверхность.

Рис. 3.2. Схема строгальных резцов

Для крепления заготовок на столе станка используют различные приспособления: прижимные болты, планки, скобы, прихваты, угольники, струбцины и призмы. Крепление осуществляет с помощью болтов с прямоугольными головками, входящими головкой в Т-образный паз поверхности стола. Большое применение для крепления заготовки на стола поперечно-строгального станка получили машинные тиски, которое могут поворачиваться в горизонтальной и вертикальной плоскостях на требуемый угол. Тиски к столу станка закрепляют также болтами с прямоугольными или квадратными головками.

3.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА

ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНОМ СТАНКЕ

На поперечно-строгальном станке выполняют следующие вицы работ: строгание горизонтальных, вертикальных, наклонных плоскостей, пазов и фасонных поверхностей. На рис. 3.3 изображены основные схемы обработки поверхностей.

Горизонтальные плоскости обрабатывают проходными резцами (а, б) с поперечной подачей Sп стола, вертикальные плоскости (в) - проходными или подрезными резцами, установленными под некоторым углом к обрабатываемой поверхности с вертикальной подачей Sв суппорта.

Наклонные плоскости обрабатывают проходными или подрезными резцами (г, д) с подачей суппорта Sв и поворотом его на угол наклона. Пазы и канавки выполняют отрезными (прорезными) резцами (е) с вертикальной подачей суппорта Sв. При обработке Т-образного паза последовательно применяют прорезной, а затем правый и левый отогнутые резцы (ж). Фасонные поверхности обрабатывают фасонным резцом (и).

Рис. 3.3. Основные схемы обработки поверхностей на станках

3.3. ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ

Глубина резания t при строгании равна толщине срезаемого слоя за один проход резца в мм. Подача S на поперечно-строгальном станке – величина перемещения заготовки (Sп) или резца (Sв) мм за один двойной ход ползуна (мм/дв.ход). Скорость резания V м/мин определяют по следующей формуле:

V = (2 · L · n) / 1000 ,

L = ℓ + ℓ1 + ℓ2 ,

где L – длина хода ползуна, мм; ℓ – длина обрабатываемой поверхности, мм; ℓ1 и ℓ2 – соответственно длина врезания и длина перебега резца, мм; n – количество двойных ходов ползунка, в мин. ℓ1 + ℓ2 = 5-10 мм.

Основное время.(То, мин) при строгании:

To = B · L / S · n,

где, B – расчетная ширина строгания в направлении подачи, мм; b, b1 и b2 – соответственно ширина заготовки, длина врезания и длина перебега резца в направлении подачи, мм; n - количество двойных ходов в мин.; i – число проходок резца. b1 + b2 = 4-6 мм.

4. УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА

Сверление - один из наиболее распространенных способов обработки металлов резанием. Сверлением получают сквозные и глухие отверстия и обрабатывают предварительно полученные отверстия с целью увеличения из размеров, повышения точности и уменьшения шероховатости поверхности.

Сверление осуществляют при сочетании вращательного движения инструмента вокруг оси – главного движения и поступательного движения вдоль оси – движения подачи. Оба движения при обработке на сверлильном станке выполняет режущий инструмент.

Вертикально-сверлильный станок согласно классификации металлорежущих станков относится ко 2 группе, I типу (например: станок модели 2H135).

На рис. 4.1 дана схема вертикально-сверлильного станка. Опорой станка служит фундаментная плита 1. Внутри плиты находится резервуар для смазочно-охлаждающей жидкости и центробежный насос с электродвигателем.

На фундаментной плите установлена станина 2 коробчатой формы с вертикальными направляющими. На направляющих станины, в верхней ее части, установлена шпиндельная головка 4. На верхнем торце шпиндельной головки расположен основной электродвигатель 3. Перемещая шпиндельную головку по направляющим станины, можно обеспечивать установочное движение Sу в вертикальном направлении. В корпусе шпиндельной головки смонтированы механизмы коробки скоростей, коробки подач и пиноль 5. В пиноли на подшипниках установлен шпиндель 6, связанный с коробкой скоростей шлицованным валом. С этого же вала получает вращательное движение коробка подач, которая преобразовывает вращательное движение шпиндельного вала в поступательное движение пиноли. Таким образом, шпиндель с установленным в нем инструментом получает одновременно вращательное движение от коробки скоростей (главное движение V) и поступательное от коробки подач (движение подачи Sв). На лицевой поверхности шпиндельной головки расположена панель управления механизмами коробок скоростей и подач.

Для установки заготовки, в нижней части направляющих станины смонтирован горизонтальный стол 7, который с помощью винта 8 может перемешаться в вертикальном направлении, обеспечивая тем самым установочное движение.

Совмещение оси вращения инструмента с заданной осью отверстия на вертикально-сверлильных станках достигается перемещением заготовки.

Рис. 4.1. Схема вертикально-сверлильного станка

4.1. РЕЖУШИЙ ИНСТРУМЕНТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКАХ

На сверлильных станках применяют следующий режущий инструмент: сверла, зенкеры, развертки и метчики.

Сверла. По конструкции и назначению сверла подразделяются на спиральные, центровочные и специальные.

Центровочные сверла применяет для выполнения центровых отверстий (базовых) в заготовках, обрабатываемых в центрах.

К специальным сверлам относят сверла с прямыми канавками, предназначенные для сверления тонких листов; сверла перовые для обработки твердых материалов; сверла для глубокого сверления, когда глубина отверстия превышает диаметр более чем в пять раз.

Наибольшее распространение получили спиральные сверла.

Спиральное сверло (рис. 4.2,а) состоит из рабочей части 6, шейки 2, хвостовика 4 и лапки 3.

Рис. 4.2. Части, элементы и геометрические параметры спирального сверла

Рабочая часть, предназначенная для выполнения основной работы состоит из режущей части 1 и направляющей пасти 5. Для отвода стружки из зоны резания направляющая часть изготовлена двумя винтовыми канавками. Шейка 2 соединяет рабочую часть сверла с хвостовиком. Хвостовик 4 предназначен для закрепления сверла в шпинделе станка. Лапка 3 служит упором при выбивании сверла из конического отверстия шпинделя. На рис. 4.2,а показано спиральное сверло с коническим хвостовиком. Такие сверла применяют для отверстий диаметром более. 10 мм. Однако для отверстий диаметром до 12 мм могут применяться и сверла с цилиндрическими хвостовиками. Эти сверла изготавливают без шейки и без лапки. Сверла с цилиндрическими хвостовиками крепят в сверлильных патронах.

Элементы рабочей части и геометрические параметры спирального сверла показаны на рис. 4.2,б. Сверло имеет две главные режущие кромки 11, образованные пересечением передних 10 и задних 7 поверхностей; поперечную режущую кромку 12 (перемычку) и две вспомогательные режущие кромки 9. На цилиндрической части сверла вдоль винтовой канавки расположены две ленточки 8, обеспечивающие направление сверла при резании.

Геометрические параметры сверла определяют на его режущей части. Передний угол     измеряют в главной секущей плоскости II-II, перпендикулярной к главной режущей кромке. Задний угол α измеряют в плоскости I-I, параллельной оси сверла. Угол при вершине сверла 2φ измеряют между главными режущими кромками; его значение различно в зависимости от обрабатываемого материала. Для обработки стали, чугуна, твердой бронзы углу 2φ придают значение равное 116-120°; для алюминия, мягкой бронзы, латуни – 140°, а для обработки эбонита, целлулоида, мрамора применяют сверла с углом при вершине равным 80-90°. Угол наклона поперечной режущей кромки ψ измеряют между проекциями главной и поперечной режущих кромок на плоскость перпендикулярную к оси сверла. Угол наклона винтовой канавки ω измеряют по наружному диаметру. С увеличением угла ω увеличивается передний угол γ; при этом облегчается процесс резания и улучшается выход стружки.

Зенкеры. По виду обрабатываемых отверстий зенкеры делят на цилиндрические (рис. 4.3,а), конические (рис. 4.3,б) и торцевые (рис. 4.3,в). Зенкеры бывают цельные с коническим хвостовиком (рис. 4.3,а,б) и насадные (рис. 4.3,в).

Зенкерами обрабатывают отверстия в литых или штампованных заготовках, а также предварительно просверленные отверстия с целью повышения точности и уменьшения шероховатости поверхности. Обработка зенкером может быть как окончательной операцией обработки отверстия, так и промежуточной перед последующим развертыванием.

Рис. 4.3. Инструменты для обработки отверстий

В отличие от сверла зенкер имеет 3 или 4 главных режущих кромки и не имеет перемычки. Это обеспечивает ему повышенную по сравнению со спиральным сверлом жесткость, что позволяет улучшать геометрию ранее просверленного отверстия.

Зенкер состоит из рабочей части 6 (рис. 4.3,а), шейки 2 и хвостовика 4 с лапкой 3. На рабочей части различают режущую часть 1, выполняющую основную работу резания, и калибрующую часть 5, которая служит для направления зенкера в отверстии и для обеспечения необходимой точности и шероховатости поверхности.

Развертки. Окончательной операцией, с помощью которой можно получить на сверлильном станке наибольшую точность и наименьшую шероховатость поверхности, является развертывание. Эта операция осуществляется режущим инструментом, называемым разверткой.

По форме обрабатываемого отверстия различают развертки цилиндрические (рис. 4.3,г) и конические (рис. 4.3,д). По конструкции крепления развертки делят на хвостовые (рис. 4.3,г, д) и насадные (рис. 4.3,е).

Рабочая часть развертки имеет 6…12 зубьев и состоит из режущей части 7 (рис. 4.3,г) и калибрующей части 8. Каждый зуб имеет главную режущую кромку, переднюю и заднюю поверхности передний угол γ и задний угол α.

Метчики применяют для нарезания внутренних резьб в ранее просверленных отверстиях. Метчик (рис. 4.3,ж) представляет собой режущий инструмент в виде винта с прорезанными прямыми или винтовыми продольными канавками, образующими режущие кромки. Рабочая часть метчика имеет режущую 9 и калибрующую 10 части. Профиль зубьев метчика должен соответствовать профилю нарезаемой резьбы. Крепление метчика на станке осуществляется с помощью специального патрона.

4.2. ВИДЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ

На вертикально-сверлильном станке выполняются следующие операции.

Сверление. Различают обычное и глубокое сверление. При обычном сверлении для получения сквозных или глухих отверстий применяют спиральные сверла с коническим или цилиндрическим хвостовиками. Первые закрепляют в шпинделе станка непосредственно или при помощи переходных конусных втулок, вторые – при помощи сверлильных патронов. В зависимости от величины партии обрабатываемых заготовок сверление производят по разметке или в кондукторах – специальных приспособлениях, обеспечивающих точное координирование и направление сверла.

При глубоком сверлении, когда длина отверстия превышает его диаметр более чем в пять раз, обычно применяют специальные сверла. Глубокое сверление, как правило, выполняют на горизонтально-сверлильных станках.

Рассверливание. Это процесс увеличения диаметра ранее просверленного отверстия сверлом большего диаметра. Диаметр отверстия под рассверливание выбирают так, чтобы поперечная режущая кромка рассверливающего сверла в работе не участвовала. В этом случае осевая сила уменьшается.

Зенкерование. Это обработка предварительно полученных отверстий для придания им более правильной геометрической формы, повышения точности и снижения шероховатости поверхности режущим инструментом – зенкером.

Зенкование. Это процесс получения в имеющихся отверстиях цилиндрических или конических углублений под головки болтов, винтов, заклепок или других деталей. Зенкерование выполняется специальным зенкером, профиль которого соответствует требуемому углублению.

Развертывание. Это окончательная обработка цилиндрического или конического отверстия разверткой (обычно после зенкерования) в целях получения высокой точности и малой шероховатости обработанной поверхности.

Нарезание резьбы. Осуществляется на внутренней поверхности ранее просверленного отверстия с помощью метчика.

4.3. ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА РЕЗАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ ПРИ СВЕРЛЕНИИ

К основным параметрам режима резания при сверлении относят скорость резания V, подачу  S и глубину резания t.

Скоростью резания при сверлении называют окружную скорость точки режущей кромки, наиболее удаленной от оси сверла.

Скорость резания, м/мин

V = (π · D · n) / 1000 ,

где D - диаметр сверла, мм; n - частота вращения сверла, об/мин.

Выбор скорости резания при сверлении зависит от механических
свойств обрабатываемого материала и материала режущей части сверла, величины подачи, стойкости инструмента, охлаждения, глубины сверления и других факторов.

Подача S (мм/об) равна осевому перемещению сверла за один оборот.

За глубину резания t (мм) при сверлении отверстий в сплошном материале принимают половину диаметра сверла, а при рассверливании

t =  (D – d) / 2 , где

D – диаметр сверла, мм;

d – диаметр обрабатываемого отверстия, мм.

Основное время при сверлении, мин

To = L / (n · S) , где

L – суммарное осевое перемещение сверла, мм;

n – частота вращения сверла, об/мин;

S – подача, мм/об.

L = ℓ + ℓ1 + ℓ2 , где

ℓ – глубина сверления, мм;

ℓ1 + ℓ2 – врезание и перебег сверла, мм. Обычно принимают ℓ1 + ℓ2 = 0,4 D, где D – диаметр сверла, мм.

Список использованной литературы:

- Гапонкин В.А., Лукашев Л.К., Суворова Т.Г. Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки. – М.: Машиностроение, 2018.

- Некрасов С.С. Обработка материалов резанием. – М.: Агропромиздат, 2019.

- Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы. – Л.: Машиностроение, 2020.

- Сальников Г.П. Технология машиностроения и конструкционные материалы. – К. Техника, 2018.

Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| 1. Движения в металлорежущих станках | 4 |
| 1.1. Части и элементы резца | 4 |
| 1.2. Геометрические параметры токарного проходного резца | 5 |
| 1.3. Классификация токарных резцов | 7 |
| 2. Устройство токарно-винторезного станка | 8 |
| 2.1. Виды работ, выполняемые на станке | 9 |
| 2.2. Параметры режима резания и определение основного времени | 11 |
| 3. Устройство поперечно-строгального станка | 12 |
| 3.1. Строгальные резцы и приспособления к станку | 13 |
| 3.2. Основные виды работ, выполняемые на поперечно-строгальном станке | 14 |
| 3.3. Параметры режима резания и определение основного времени | 15 |
| 4. Устройство вертикально-сверлильного станка | 16 |
| 4.1. Режущий инструмент, применяемый на сверлильных станках | 17 |
| 4.2. Виды работ, выполняемые на вертикально-сверлильном станке | 20 |
| 4.3. Параметры режима резания и определение основного времени при сверлении | 20 |
| Список использованной литературы | 21 |