Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

Армавирский аграрно-технологический техникум Краснодарского края

Пособие для студентов специальности

35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Подготовил преподаватель:

А.Г. Кудряшов

Армавир 2022 г

Содержание:

Введение 												4

1 Производственно-технологическая

характеристика ферм и КОМПЛЕКСОВ 					5

1.1 Определение понятий ферма и комплекс их виды 				5

1.2. Особенности структуры производства продукции

животноводства 											7

1.3 Технология и способы содержания животных 					10

2 Кормление сельскохозяйственных животных 			23

2.1 Значение полноценного нормированного кормления животных 		23

2.2. Классификация кормов 									26

3 Технология производства молока и ГОВЯДИНЫ 			30

3.1. Основные породы скота 									30

3.2 Технология производства молока 							33

3.3 Доильные установки 									35

3.4 Технология производства мяса 								40

4 Механизация первичной обработкА

и переработки МОЛОКА 								43

4.1 Технологические процессы первичной обработки молока 			43

4.2 Очистка молока 										46

4.3 Охлаждение молока 									49

4.4 Пастеризация и гомогенизация молока 						51

4.5 Производство сливочного масла 							54

4.6 Производство творога 									56

4.7 Производство сыра 									58

5 Технология производства СВИНИНЫ 					61

5.1 Механизация свиноводческих ферм 							61

6 Технология производства яиц и мяса ПТИЦЫ 			76

6.1 Механизация процессов при промышленном

производстве яиц 										76

6.2. Механизация инкубации и обработки яиц 						79

6.3 Выращивание цыплят 									82

Введение

Механизация и автоматизация технологических процессов в сельскохозяйственном производстве являются необходимыми условиями его дальнейшего развития и подъема. Выпуск конкурентоспособной продукции в условиях рынка требует внедрения самых совершенных технологий и технических средств, обеспечивающих эффективность производства за счет снижения материальных, трудовых и энергетических затрат.

В отличие от предприятий других отраслей народного хозяйства на животноводческих объектах производственные процессы неразрывно связаны с биологическими объектами, так как здесь главным средством производства являются животные. Получение животноводческой продукции в современных условиях предопределяет комплексное решение зоотехнических вопросов с учетом всей совокупности технологических, технических, ветеринарных, санитарно-гигиенических, экологических и экономических условий.

К особенностям современного состояния животноводства следует отнести резкое сокращение поголовья животных в сельхозпредприятиях, что связано с изменением организационно-правовых форм хозяйствования. Во многих регионах страны основным производителем молока и мяса стал индивидуальный сектор, на долю которого приходится более 50 % данной продукции. В связи с этим актуален поиск и разработка новых технологических и технических решений интенсификации производства продукции животноводства на реконструируемых рядовых фермах, в том числе в личных подсобных и фермерских хозяйствах.

Цель настоящего пособия - получение студентами прочных знаний о современных энергосберегающих технологиях и средствах механизации для производства и переработки продукции животноводства, а также служить источником приобретения дополнительной информации при самостоятельном изучении отдельных разделов курса.

1 Производственно-технологическая характеристика ферм и комплексов

1.1 Определение понятий ферма и комплекс их виды

Виды и классификация ферм и комплексов

Животноводческие фермы и комплексы состоят из нескольких разных по назначению и объему зданий, взаимное расположение которых обеспечивает производство продукции при минимальных затратах труда, средств и материалов и создает благоприятные условия для работы обслуживающего персонала.

Различают животноводческие здания следующих основных видов: коровники, телятники для молодняка крупного рогатого скота, свинарники-маточники, свинарники-откормочники и др. Их возводят, как правило, по типовым проектам.

На практике применяют застройки следующих видов: отдельными зданиями (павильонная); зданиями, объединенными в блок (блокированная); укрупненными (моноблоками) и многоэтажными зданиями. Объединение под одной крышей производственных (подсобных и вспомогательных) помещений позволяет значительно снизить капитальные вложения по сравнению с павильонной застройкой за счет уменьшения площади ограждающих конструкций и сокращения протяженности инженерных и транспортных путей.

Животноводческая ферма — это подразделение сельскохозяйственного предприятия, в основных и вспомогательных постройках которого выращивают поголовье животных того или иного вида.

По функциональным признакам животноводческие фермы и комплексы делят на основные производственные и обслуживающего назначения. К последним относят подсобные производственные, складские и вспомогательные помещения.

Животноводческие фермы бывают племенные и товарные. Племенные фермы предназначены для улучшения существующих и выведения новых пород скота и птицы. На товарных фермах производят продукцию для народного потребления и удовлетворения нужд промышленности.

Животноводческий комплекс — это предприятие, предназначенное для равномерного круглогодового производства высококачественной продукции на основе применения промышленной технологии, научной организации труда, высокого уровня концентрации и специализации производства на базе комплексной механизации, автоматизации и поточной организации производственных процессов. Он состоит из зданий основного и вспомогательного назначения, расположенных на одном участке и объединенных единым процессом производства конечной или промежуточной продукции.

По основной специализации комплексы подразделяются — по производству молока, говядины, свинины, шерсти, баранины, яиц и мяса птицы и др.; по уровню специализации — с законченным технологическим циклом, специализированные на отдельных стадиях технологического цикла; по размерам — мелкие, средние, крупные.

На комплексе непрерывно функционируют следующие секторы:

-    содержания животных (для всех комплексов);

-    кормопроизводства и кормоприготовления;

-    молодняка с родильным отделением (молочный комплекс, свинокомплекс);

-    репродукции (доращивания);

-    товарный;

-    искусственного осеменения;

-    обработки продукции;

-    утилизации отходов производства;

-    ветеринарный;

-    жилищно-бытовой;

-    технического обслуживания машин и оборудования.

Помимо высокого уровня концентрации, глубокой специализации и законченного цикла производства промышленные методы организации предусматривают наличие постоянного и равномерного потока, обеспечивая строгую ритмичность производства.

1.2. Особенности структуры производства продукции животноводства

По организационно-экономической структуре животноводства наиболее близко подходит к промышленному производству с круглогодичным производственным процессом, строгой ритмичностью работы стационарного оборудования, приводимого в действие электрической энергией. Однако крупный животноводческий комплекс, так же как и любая ферма, в то же время существенно отличается от промышленного предприятия (завода, фабрики).

Если последнее представляет собой замкнутую динамическую инженерно-техническую систему «человек — машина» с детерминированной обратной связью, то животноводческий комплекс (ферма) является биотехнической системой «человек — машина — животное» с независимым активно действующим биологическим звеном. Ведущим и управляющим звеном в этой системе является человек-оператор, но наличие в ней второго биологического звена — животного — обращает всю систему в вероятностную, так как «живые фабрики» в процессе продуцирования мяса и молока подчинены своим внутренним биологическим и физиологическим законам. Этими законами человек еще не научился управлять так полно и оперативно, как это достигается в условиях промышленного производства, построенного на основе законов физики, механики и математики.

На рисунке представлена структурно-технологическая схема процесса производства продуктов животноводства, в котором предмет труда (корма, вода и некоторые другие материалы) перерабатывается животными в молоко, мясо, шерсть, яйца и другие продукты.

При фабрично-заводском производстве человек (рабочая сила), используя средства труда (технику, здания, сооружения), воздействует на предмет труда (сырье, материалы) непосредственно, последовательно превращая исходные материалы в готовое изделие как продукт производства. В животноводстве же на кормовое сырье воздействует не сам человек, а животное, которое в данном случае выступает одновременно как предмет труда (подвержено выращиванию, откорму), так и как средство труда (обеспечивает продуцирование молока, прирост живой массы, мяса). Это отличие имеет принципиальное значение и дает основание технологию производства продуктов животноводства условно разделить на две части — зооинженерную (биологическую) и инженерно-техническую (машинную).

Зооинженерная технология обеспечивает основной производственный процесс воспроизводства и включает в себя способы получения молока, мяса и других продуктов при минимальных затратах сырья (корм), труда и материальных средств. Она предопределяет выбор системы содержания, способов кормления и ухода за животными, а также вопросы воспроизводства стада и ветеринарно-санитарного обслуживания.

Зооинженерная часть технологии предусматривает групповое содержание и обслуживание животных, поэтому их объединяют в однородные технологические группы с одинаковой продуктивностью, сроками отелов, интенсивностью молокоотдачи и другими показателями; они подчиняются одному режиму дня. В этом случае легче осуществлять их кормление и доение с использованием однотипных средств механизации.

По этому же принципу в свиноводстве технологией непрерывного воспроизводства и откорма предусматривается формирование однородных групп свиноматок и свиней на откорме. Осеменение каждой группы свиноматок производится в точно определенный и короткий интервал времени. На каждой фазе физиологического цикла и в зависимости от назначения животные содержатся в специализированных помещениях.

Основой разработки новых технологических процессов и технических средств или модернизации существующих конструкций машин являются зоотехнические требования, которые составляются как для системы машин в целом, так и для поточных технологических линий и отдельных машин. Указанные требования для каждой операции в поточной линии должны определять количественные и качественные характеристики режимов работы машин, их конструктивные параметры и предельно допустимые отклонения этих характеристик (технологические допуски).

Наряду с разработкой технологических процессов зоотехнические требования определяются применительно к животноводческим и птицеводческим помещениям, что служит основой для принятия объемио-планировочных решений при типовом проектировании. Особо важное значение имеют разработка и обоснование включаемых в зоотехнические требования к машинам и оборудованию ограничений, которые вытекают из недопустимости травмирования животных (птицы), снижения качества и порчи кормов или продукции животноводства в процессе их обработки.

Инженерно-техническая технология определяет процессы поточного производства. Она представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на превращение разрозненных во времени операций по производственному обслуживанию животных, заготовке и приготовлению кормов в стройный технологический процесс, подготовленный для комплексной механизации и автоматизации. В животноводческом предприятии имеют место биологические, материальные, транспортные, энергетические, информационные и другие потоки. Принципы построения поточных процессов разрабатываются в общей теории поточного производства. Однако теория, используемая в машиностроении, не может быть механически перенесена в условия промышленного животноводства, так как она рассматривает только технические системы и не включает в их состав биологические звенья — животных.

Каждый производственный процесс состоит из ряда взаимосвязанных операций, протекающих в установленной последовательности. Все операции делятся на: 1) технологические (основные), включающие прием и переработку исходного сырья в полуфабрикат или готовый продукт; 2) транспортные (операции перемещения), связанные с передачей сырья по ходу процесса переработки от одной машины к другой; 3) операции контроля, учета и управления ходом процесса (вспомогательные). Доля тех или иных операций в общем производственном процессе зависит от совершенства принятой технологии, схемы его организации, компоновки оборудования в цехе, объема (мощности) производства и других условий.

1.3 Технология и способы содержания животных

Содержание крупного рогатого скота

На молочных фермах и комплексах в зависимости от конкретных хозяйственных условий применяется как привязное, так и беспривязное содержание коров. В летний период используют пастбищное, стойлово-лагерное и стойловое содержание скота при обязательном обеспечении животных активным моционом. При решении вопроса о способе содержания коров следует исходить из того, что беспривязный способ (в боксах или на глубокой подстилке) позволяет в 1,5--2 раза сократить затраты труда. Однако он требует лучшей обеспеченности кормами, наличия подготовленного обслуживающего персонала и более высокого уровня ветеринарно-зоотехнической работы.

Привязное содержание коров. Помещения для привязного содержания строятся одноэтажными с утепленной кровлей, то есть с чердаком, который является тепловой завесой и предотвращает образование конденсата на потолке. Это полностью подходит для условий республики Башкортостан.

Для молочных коров можно рекомендовать устройство смешанных полов (сплошных и решетчатых). При этом животные имеют надлежащие условия для отдыха на сплошном полу стойла, а через решетки навоз протаптывается ими' в навозный канал. Конфигурация планок решеток и ширина просветов между ними должны быть такими, чтобы навоз проваливался в канал и требовались наименьшие затраты ручного труда на его уборку с пола. Кроме того, решетки не должны быть причиной повреждения копыт коров. Навоз из помещения удаляют механическими средствами. Вентиляция оборудуется с учетом теплоизоляции здания, количества выделяемого животными тепла, влаги, способа уборки навоза, системы содержания скота и ряда других факторов. Она должна обеспечивать воздухообмен в соответствии с зоогигиеническими параметрами. В коровниках желателен побудительный комбинированный воздухообмен, как наиболее эффективный. В холодное время года наружный воздух, поступающий в здание, необходимо подогревать калориферными установками. Уровень шума в помещении не должен превышать 70 децибелов (дБ). При установке кормушек следует учитывать принятый способ раздачи кормов и уборки навоза. Для поения монтируются автопоилки по одной на 2 головы. В республики Башкортостан обязательно двойное остекление проемов. Световой коэффициент (отношение остекленной площади окон к площади пола) - 1: 10 - 1: 15. Как минимум один раз в месяц в коровнике должен быть санитарный день.

Для животных при круглогодовом стойловом содержании обязателен ежедневный 2-3-часовой активный моцион на расстояние 1-2 км в одну сторону. Зимой его проводят в дневное время, а летом в ранние утренние и предвечерние часы. Нельзя, выпускать стельных коров в последнюю треть беременности на прогулку в гололедицу, по глубокому снегу или вместе с небеременными животными. В холодную погоду мошон не предоставляют слабым, больным, с повышенной температурой коровам.

Беспривязное содержание коров. При этой системе содержания молочный скот размещают группами в секциях по 50 голов на глубокой подстилке (обычно торфяной с влажностью 45%) или на решетчатых полах без подстилки с устройством в секциях индивидуальных боксов. В одном непрерывном ряду допускается иметь не более 80 боксов. Размер бокса на товарной ферме: ширина-1-1,2 м, глубина-1,9-2,1 м.

Полы в боксах должны быть сплошные и приподняты над решетчатым полом на высоту не менее 0,2 м. Межбоксовые перегородки рекомендуется изготовлять из металлических труб диаметром 0,05 м при высоте верхнего ограничителя перегородки от пола 1,5 м, нижнего - 0,5 м. Для утепления и поддержания чистоты на пол боксов настилают торфяные маты. Вентиляция - побудительная, комбинированная. Общую длину кормушек в секциях, как правило, определяют из расчета единовременного подхода животных к кормам (одна голова на одно кормо-место). При свободном постоянном доступе к грубым кормам и кормосмесям допускается иметь одно кормо-место на 2 головы взрослого скота. Время нахождения коров на кормовой площадке при двухразовом кормлении - не менее 4 ч в сутки. Контроль за состоянием микроклимата должны проводить 1-2 раза в декаду, утром, днем и вечером, а также периодически в ночное время. Замеры проводят в трех точках помещения - отступив от продольных стен на 1-3 м, от торцовых стен - на 1 м и в центре помещения. Микроклимат исследуют на уровне, где лежат и стоят животные.

Если в хозяйстве применяют беспривязную систему содержания коров или доят их в доильном зале, то сформированные в цехе раздоя и осеменения, выранжированные по продуктивности, началу лактации и другим признакам технологические группы коров желательно сохранить постоянными на весь период содержания их в цехе производства молока. Такой подход поможет избежать снижения продуктивности коров, вызванного развитием ранговых стрессов вследствие изменения состава группы. По этой же причине не следует лишать коров регулярного активного моциона, к которому их приучают в цехе раздоя и осеменения.

Зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования к оборудованию доильных блоков. При любом цехе производства молока (коровнике или коровниках для содержания молочных коров) кроме оснащенного доильными установками доильного зала должны быть помещения и оборудование для приема, очистки (включай пастеризацию), охлаждения и кратковременного хранения молока; моечная (с оборудованием для автоматической мойки и дезинфекции молочных фляг); помещение для приготовления и хранения моющих и дезинфицирующих средств; вакуум-насосная и лаборатория для определения состава и качества молока.

При планировке доильных залов необходимо исключить встречное или перекрещивающееся движение потоков выдоенных и идущих на дойку коров. Также недопустимо соединение или пересечение путей поступления чистой и грязной посуды, аппаратов, молока. На таких путях (па полах) не следует делать пороги. В доильных залах и подсобных помещениях нужтто соблюдать высокий уровень санитарно-гигиенической культуры.

Доильные залы должны быть постоянно обеспечены холодной и теплой (40-65°С) водой, подогрев которой можно легко регулировать. Вода должна поступать к каждому доильному станку и вспомогательному помещению. При наличии стационарной дезустановки можно предусмотреть механическую подачу (шлангами) подогретого дезраствора в те точки помещений, где его систематически применяют. Ведь кроме посуды и доильных аппаратов ежедневным мытью и дезинфекции слабыми щелочными растворами подлежат полы помещений, а систематическим - стены И отдельные части оборудования.

Ветеринарная служба хозяйств использует часть помещений для послеудойной передержки коров, осмотра коров, проведения диагностических исследований и лечебно-профилактических мероприятий. Для этих целей в доильном зале размещают один или несколько (в зависимости от количества животных) фиксационных станков для ветеринарной обработки коров.

Содержание дойных коров. В помещениях для содержания коров необходимо поддерживать оптимальный микроклимат, животным нужно ежедневно предоставлять возможность прогулок.

Интенсивная лактация высокопродуктивной коровы требует постоянного пополнения запасов энергии и пластических материалов. Ведь для образования 1 л молока через вымя коровы должно пройти от 300 до 500 л крови. Суточные удои продуктивной коровы превышают 30-35 л молока. Считают, что ежеминутно из организма коровы с молоком выделяется 0,6 г белка, 0,66 г жира и 0,8 г лактозы.

Особенного внимания требует процесс доения коров. С помощью гигиенических приемов достигается четкое, ритмичное сокращение альвеол, расслабление гладких мышц цистерны с последующим во время доения ее сокращением и раскрытием мышц сфинктеров сосков. Процесс доения коровы должен заканчиваться через 5-7 мин (до 12 мин) с четким соблюдением всех подготовительных и заключительных операций. Выработанный у коровы рефлекс молокоотдачи следует постоянно поддерживать соблюдением режима кормления, ухода и доения. К гигиеническим приемам относят подмывание вымени теплой (39-40°С) водой, его обтирание и подготовительный массаж.

Приступать к доению следует тогда, когда вымя станет напряженным, упругим, розовым (вследствие наполнения его сосудов кровью). Этому способствует предшествующий доению подготовительный массаж с обмыванием вымени теплой водой и обтиранием его сухим полотенцем. Такое раздражение рецепторов сосков и вымени стимулирует поступление в кровь большого количества окситоцина. Поддерживается этот уровень окситоцина и возросшим (до 70 мм рт. ст.) давлением внутри вымени вследствие накопления большого количества молока в молочной железе, что, в свою очередь, тормозит процесс секреции. Поэтому при решении вопроса об оптимальной кратности доения учитывают стадию лактации, общую молочную продуктивность, емкость вымени и скорость молокообразования. Не рекомендуют доить коров как слишком часто, так и очень редко. Чтобы получить от коровы больше молока, необходимо, чтобы в промежутках между доениями емкость вымени заполнялась полностью.

На фермах крупного рогатого скота предусмотрена следующая класс: фиксация животных с учетом их физиологического состояния:

1) быки-производители в возрасте 18 месяцев и старше;

2) коровы - дойные телятами на подсосе, сухостойные (стельные), которых прекратили доится за 1,5-2 месяца до отела, глубокостельные (последние 0,5 месяца до отела), новотельные (первые 0,5 месяца после отела), первотелки (растелившиеся нетели);

3) нетели (стельные телки);

4) телята - молочные и комбинированных пород (до 4-6 месяцев, в том числе профилакторный период до 20-25 суток), мясных пород (от 4-6 до 18 месяцев), мясных пород (от 6-8 до 18 месяцев).

Внутренняя высота основных помещений для крупного рогатого скота при привязном и беспривязном содержании без подстилки должна быть не менее 2,4 м, при содержании на глубокой подстилке - не менее 3,3 м от уровня чистого пола до низа выступающих конструкций покрытия (перекрытий), обеспечивать свободный проезд мобильных средств механизации, технологических процессов. До выступающих частей подвесного технологического оборудования высота во всех случаях должна быть не менее 2,0 м.

Высоту от пола до низа окон в зданиях для содержания крупного рогатого скота следует принимать 1,2 м, в обоснованных случаях допускается делать окна на большей высоте с учетом слоя накопления подстилки. В зданиях с беспривязным содержанием скота окна изнутри следует защищать решетчатым ограждением на высоту не менее 1,8 м, а при содержании скота на глубокой подстилке - 2,4 м (от чистого пола).

В случаях примыкания выгульных дворов к зданиям окна снаружи должны быть защищены от доступа к ним животных или иметь решетки высотой не менее 1,8 м от земли.

Кормовые, кормо-навозные проходы в помещениях для содержания крупного рогатого скота должны иметь ширину в соответствии с габаритами применяемого оборудования по раздаче кормов и уборке навоза, но не менее: кормовые - 1,0; кормонавозные в телятниках - 1,0; кормонавозные в профилакториях: для одного ряда клеток - 1,0; между двумя рядами клеток - 1,4; кормонавозные (кормовые площадки) в коровниках и зданиях для молодняка с беспривязным содержанием скота при однорядных кормушках: для коров и нетелей за 2-3 месяца до отела - 2,7; для молодняка до 12-месячного возраста - 2,0; для молодняка старше 12 месяцев и нетелей до 6-7-месячной стельности - 2,3; для телят - 1,6, При размещении кормонавозного прохода (кормовой площадки) между двумя рядами кормушек его ширину соответственно увеличивают вдвое, навозные (между окончаниями стойл или боксов): для одного ряда стойл (боксов) - 1,5; между двумя рядами стойл (боксов): для взрослого скота - 2,0; для молодняка - 1,8.

Ширина рабочих и эвакуационных проходов должна быть не менее 1,0 м, поперечных проходов в середине здания - в пределах 1,0-1,2 м, в торцах 1,2-1,5 м.

Система содержания свиней

Система содержания свиней является важной частью технологии производства свинины.

Она призвана создавать оптимальные условия внешней среды для получения высокой продуктивности животных.

При переводе свиноводства на промышленную основу нашли применение три организационные формы в технологии содержания свиней: одно-, двух — и трехфазная.

При однофазном содержании маток после отъема поросят переводят в помещение для холостых маток, поросят же оставляют в тех же трансформированных станках, где их доращивают, откармливают и сдают на мясокомбинат.

Со всех точек зрения — биологической, физиологической и экономической — эту систему следует считать лучшей, так как уменьшение влияния стрессов вследствие перевода из одного помещения в другое, по фазам развития позволяет получить более высокие приросты при меньших затратах корма. Недостатком этой системы является нерациональное использование станковой площади в этот период.

При двухфазном содержании поросят от рождения до окончания откорма перемещают один раз. После отъема их оставляют в тех же станках цеха опоросов до прироста живой массы 30 кг, которого поросята достигают в 90 дней. После этого их переводят в цех откорма. При этой системе влияние стрессов от перемены «жилья» и «соседей» частично устраняется, поэтому ее можно признать биологическим и экономическим компромиссом. По ней работают свинофермы (комплексы) на 12 и 24 тыс. гол. в год.

При трехфазном содержании поросят перемещают два раза: сначала из цеха опоросов в цех доращивания и затем из него — в цех откорма. По капитальным затратам эта система является самой экономичной, но на продуктивности и приросте отрицательно отражаются стрессы от переводов и переформирования групп. В то же время она является самой распространенной на крупных (54, 108 тыс. гол.) промышленных комплексах.

Возможность выбора, применения и эффективность той или иной системы содержания свиней зависят от конкретных условий хозяйства, концентрации производства и специализации свиноводства.

В зависимости от технологических, климатических и хозяйственных условий получили распространение три системы содержания: выгульная, безвыгульная и лагерная.

Выгульная система содержания. Пребывание на свежем воздухе и активный моцион повышают резистентность организма свиней; использование зеленого корма повышает продуктивность животных и снижает себестоимость продукции.

В условиях промышленного производства выгульное содержание свиней практически не применяется.

Безвыгульная система содержания создает предпосылки для большей концентрации, специализации, а также механизации и автоматизации производственных процессов, резко сокращает затраты труда. Применяется во всех крупных специализированных хозяйствах по производству свинины.

Лагерная система содержания. Безвыгульная система содержания, особенно на племенных и репродукторных фермах, часто приводит к нарушению обменных процессов в организме животных, снижению воспроизводительных функций маток и рождению слабого потомства. Поэтому для успешного воспроизводства и выращивания здоровых и выносливых животных в специализированных свиноводческих хозяйствах, особенно на племенных и репродукторных фермах лагерная система содержания свиней должна стать обязательной составной частью промышленной технологии.

Способы содержания свиней. При выгульной системе свиней содержат в индивидуальных и групповых станках, при безвыгульной — в помещениях павильонного типа: в групповых станках на полу или в многоярусных клеточных батареях, а также в стационарно монтируемых контейнерах; в монопролетных зданиях — в напольных станках по ярусам; в многоэтажных зданиях — в напольных станках, в клеточных батареях или в подвижных контейнерах.

Клеточно-батарейное содержание — один из элементов современной промышленной технологии выращивания и откорма свиней, которая предусматривает увеличение вместимости помещений в 2—3 раза, полную механизацию производственных процессов и за счет этого повышение производительности труда, удешевление капвложений на строительство одного станко-места на 30%.

В последнее время появились разработки по содержанию и транспортировке свиней в контейнерах, которые внешне напоминают клеточные батареи. Отличие их состоит в том, что каждую клетку (контейнер) по завершении технологического процесса доращивания или откорма можно вместе с животными погрузить на любое транспортное средство и доставить к месту назначения. Кроме того, контейнеры со свиньями можно устанавливать на конвейерные установки и перемещать через общие пункты обслуживания — раздачи корма, поения, удаления навоза, взвешивания и др., что упрощает применение механизации и автоматизации производственных процессов.

Несмотря на появление новых технических устройств и приемов в отечественной и зарубежной практике основным средством содержания свиней до сих пор служат станки. По своему назначению они подразделяются на индивидуальные и групповые.

На промышленных свиноводческих комплексах выделяют цех репродукции, в котором осуществляется воспроизводство поголовья и выращивания молодняка, и цех откорма свиней. Каждый из этих цехов, в свою очередь, подразделяется на производственные участки.

Участок содержания холостых и проверяемых на супоросность маток. На этом участке выделяют две зоны. Одна из них предназначена для холостых и осемененных маток (1—2 дня после осеменения), другая — для условно супоросных (32 дня после осеменения). Кроме того, здесь находятся и хряки-производители. Маток содержат индивидуально, хряков — по одному и по двое.

Сектор для содержания холостых маток используют за один цикл в течение 26 дней, сектор для условно супоросных — в течение 32 дней. Таким образом, каждое станко-место в секторе для холостых маток используется в среднем 14 раз, в секторе для условно супоросных— 11,4 раза в год.

Число и размеры зданий, количество секторов и станков в них для содержания маток и хряков определяются в зависимости от производственной мощности комплекса.

Участок содержания свиноматок второго периода супоросности предназначается для содержания маток с 32 до 114-го дня супоросности, т. е. в течение 82 дней. Содержат маток группами по 8—10 или 11—13 животных в станках со сплошными или частично щелевыми полами. Подбирают животных, сходных по возрасту, живой массе, степени развития и состоянию упитанности, что облегчает уход за ними. В расчете на одну супоросную матку отводят не менее 1,8 м2 площади логова станка. Температуру воздуха в помещении поддерживают в пределах 17—19°С при 50—70%-ной влажности.

На комплексах в 54 и 108 тыс. свиней в год помещения сектора используют 84 дня, из которых 2 отводится на дезинфекцию, а 82— супоросным маткам.

Участок содержания подсосных маток с поросятами предназначен для проведения опоросов и выращивания поросят. На комплексах мощностью 54 тыс. и 108 тыс. свиней в год поросят выращивают в станках до 26-дневного возраста, на комплексах мощностью 12 тыс. свиней — до 30-дневного, а на комплексах мощностью 24 тыс. свиней — до 90-дневного возраста. Маток содержат в отдельных станках площадью 6,66 и 6,34 м2. На крупных комплексах станок оборудован кормушкой для свиноматок, объемным дозатором воды, самокормушкой и автопоилкой для поросят, устройством для фиксации маток и предотвращения задавливания поросят. С двух сторон станка для фиксированного содержания маток располагаются отделения для поросят-сосунов.

Полы в станках керамзитобетонные с теплоизоляцией, в кормонавозных отделениях — решетчатые. Места отдыха поросят обогреваются электролампами.

На комплексах на 54 и 108 тыс. свиней в год в свинарниках-маточниках размещается по 480 станков, на 12 и 24 тыс. свиней — по 120 станков, соответственно в секторах — по 30 и 60 станков.

Производственный цикл на этом участке на комплексах мощностью 54 и 108 тыс. длится 28 дней, из которых 26 отводится на содержание свиней, а 2 дня — на дезинфекцию помещения; на комплексах 24 тыс. — 95 дней, из них 5 дней на дезинфекцию; на комплексах 12 тыс. — 38 дней, из них 8 дней на дезинфекцию. На крупных (54, 108 тыс.) комплексах сектор используется 12 раз, а па других (12 и 24 тыс.) — 3,8 и 3,6 раза соответственно.

Температуру в помещениях поддерживают в пределах 22—24°С, влажность воздуха — 50—70%.

Участок выращивания поросят-отъемышей. На комплексах мощностью 54 и 108 тыс. свиней в год поросят после отъема передают на участок выращивания, где их содержат до 106-дневного возраста, т. е. 80 дней в изолированном помещении сектора на 600 гол. в 24-х станках по 25 животных. На комплексах выше указанной мощности выделено соответственно 22 и 42 сектора, рассчитанных на единовременное содержание 1320 и 25 200 поросят. Продолжительность цикла в секторе 84 дня, из которых 4 отводится на дезинфекцию помещения и технологического оборудования. В течение года каждый сектор используется 4,3 раза.

На комплексах мощностью 12 и 24 тыс. свиней в год поросят после отъема с 30-дневного возраста выращивают в течение 60 дней в тех же станках (погнездно), после чего передают на откорм. Следовательно, участок содержания подсосных маток совмещен с участком выращивания поросят-отъемышей. Цикл выращивания поросят здесь длится 90 дней: 30 — под матками и 60 — после отъема. Участок используется на комплексах мощностью 12 тыс. — 3,6 раза, 24 тыс. — 3,8 раза.

Участок откорма свиней. Комплексы мощностью 12 и 24 тыс. свиней в год включают 4 здания, комплекс мощностью 54 тыс. свиней— 5 зданий и комплекс мощностью 108 тыс. свиней в год — 10 зданий. В каждом из них в порядке возрастания мощности комплекса выделено 2, 4, 6, 8 секторов, каждый из которых рассчитан на откорм 600 животных. Таким образом, в каждом здании участка откорма размещается соответственно 1200, 2400, 3600 и 4800 свиней. Содержат их здесь в станках по 20—21 и 25 животных. На одно животное в среднем отводится 0,8—0,9 м2.

Технология содержания овец

Большие разнообразия природных и хозяйственных условий нашей страны, различный уровень интенсификации сельского хозяйства обусловливают использование различных систем и способов кормления и содержания овец. В современных условиях, когда происходит перевод производства продукции овцеводства на промышленную основу, применяют преимущественно стойлово-пастбищное или пастбищно-стойловое, а в ряде районов круглогодовое стойловое содержание овец.

Наиболее широкое распространение имеет стойлово-пастбищное содержание, при котором овцы в течение определенного периода в зависимости от климатических условий и организации кормовой базы содержатся в помещениях, а в летнее время – на культурных или естественных пастбищах. Такой способ содержания овец применяется главным образом в зонах интенсивного ведения сельского хозяйства, Преимущество его заключается в том, что он позволяет более рационально использовать не только стойловые корма (грубые, сочные и концентрированные), но и имеющиеся в хозяйстве пастбища, поскольку сухое вещество молодой травы по общей питательной ценности приближается к концентрированным кормам, но себестоимость кормовой единицы пастбищного корма значительно ниже. Пастбищно-стойловое содержание овец распространено главным образом в южных областях Казахстана, в республиках Средней Азии и Закавказья, Восточной Сибири и некоторых других районах, где в основном все еще используют природные кормовые угодья. Здесь большую часть года овцы находятся на пастбищах и только зимой (2–3 мес и больше) их содержат в помещениях.

В зонах интенсивного земледелия при очень ограниченных площадях, занятых кормовыми травами (на юге Украины, Северном Кавказе и др.), в отдельных хозяйствах применяют круглогодовое стойловое содержание, в зимний период овцам скармливают рассыпные, гранулированные или брикетированные корма. Посевы различных кормовых культур в таких хозяйствах не используют для пастьбы. Травы скашивают и подвозят на кормовые площадки, где находятся овцы. При этом достигается очень высокий коэффициент использования земельных угодий, обеспечивается полноценное кормление овец и повышение их продуктивности.

Овцам дают корма растительного и животного происхождения и промышленного производства. По физическим свойствам, химическому составу, переваримости, физиологическому действию на организм животных все корма значительно различаются между собой. К кормам растительного происхождения относятся зеленые корма, сено, силос, сенаж, травяная мука, солома, зерно, отруби, различные жмыхи, Зеленые корма – в сухом веществе этих кормов содержится 20–25% протеина, 4–5 – жира, 35–50 – безазотистых экстрактивных веществ, 9–11 – минеральных веществ, 10 – 15% клетчатки. По своему химическому составу и общей питательности сухое вещество молодой травы приближается к концентрированным кормам, а биологическая ценность протеина даже выше. В 1 кг травы содержится 40–70 мг каротина.

В общем балансе кормов, используемых в овцеводстве, зеленые корма естественных и культурных пастбищ составляют большую долю. В республиках Средней Азии и Закавказья, в центральных и южных областях Казахстана, в Восточной Сибири и некоторых других районах пастбищная трава в годовом расходе кормов для овец занимает 60–90%. Даже в зонах интенсивного земледелия во многих колхозах и совхозах пол застилать свежей чистой соломой. Своевременная уборка навоза не только предохраняет шерсть на овцах от загрязнения (забазованности), но и улучшает санитарный режим в помещении. При содержании овец на глубокой подстилке в период между полной уборкой навоза помещение периодически застилают тонким слоем соломы. Распорядок дня на комплексно-механизированных фермах, откормочных площадках и в обычных отдельных отарах разрабатывается специалистами и утверждается руководителями хозяйств.

Зимние пастьба овец. В Казахстане, в республиках Средней Азии и Закавказья, на Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье и Восточной Сибири имеются большие площади степных, пустынных и полупустынных пастбищ, вполне пригодных для пастьбы овец в зимний период. При теплой погоде многолетние растения, имеющие мощную корневую систему, осенью очень быстро отрастают и создают обильный травостой. На степных пастбищах зимой овцы хорошо поедают ковыль, овсяницу овечью, тонконог, типец, пырей ползучий и полынь, преимущественно сизую, а на полупустынных и пустынных – полынь белую, различные солянки, прутняк и др.

Зимние пастбища делят на отгонные, если они находятся на каком-то расстоянии от основного землепользования хозяйства, и внутрихозяйственные, которые служат составной частью основного земельного массива. В качестве зимних пастбищ многие колхозы и совхозы используют государственные земельные фонды, предоставляемые на разные сроки пользования.

Рациональное использование зимних пастбищ включает бесперебойное полноценное кормление овец, обеспечивающее сохранение высокой упитанности их, правильное чередование стравливания отдельных участков, соблюдение необходимой последовательности в использовании (в начале зимы используют удаленные участки, а затем приближаются к месту, где хранятся страховые запасы кормов) участков, снабжение поголовья бесперебойным водопоем и минеральной подкормкой и т.д.

Для защиты овец от холодных ветров и буранов устраивают легкие навесы или открытые базы с утепленными стенами (из расчета 0,4–0,5 м2 на одну овцу). В Восточной Сибири для этой цели используют полуоткрытые помещения – катоны. Во избежание простудных заболеваний овец базы и катоны застилают слоем соломы или другим материалом.

Непременное условие успешной зимовки на отгонных пастбищах – создание переходящих страховых запасов кормов из расчета 100–120 корм. ед. на одну овцу в зависимости от продолжительности зимовки. Лучше всего использовать полнорационные гранулированные кормосмеси. Такие корма легко транспортируются и пригодны для длительного хранения. При содержании овец на зимних пастбищах должен строго соблюдаться установленный распорядок дня, обеспечивающий нормальное кормление овец, хороший уход за ними и сохранение их здоровья.

Летнее кормление и содержание овец. С переводом на летнее пастбищное содержание вопрос об обеспеченности овец кормами приобретает еще более важное значение. Объясняется это тем, что наступает самый ответственный период в выращивании молодняка текущего и прошлого года рождения, оставляемого на племя и для реализации на мясо, в подготовке стада к предстоящей зимовке. Успешное проведение этих мероприятий требует; обеспечения поголовья полноценными кормами и хорошим уходом.

Технология содержания птицы

Домашняя птица бывает следующих видов: куры, индейки, утки, цесарки, перепела, гуси. Птицу каждого вида делят на три основные категории: взрослая, ремонтный молодняк и молодняк, выращиваемый на мясо. В зависимости от производственного назначения различают птицу племенного стада [исходные линии, прародительское и родительское стадо (птица всех видов)] и промышленного стада (куры и перепела).

По производственному назначению различают ремонтный молодняк, выращиваемый для замены особей племенного и промышленного стада, и молодняк, выращиваемый на мясо.

По назначению различают следующие птицеводческие предприятия:

товарные — яичного и мясного направления соответственно по производству яиц и мяса птицы; к ним относятся также птицефабрики и фермы сельскохозяйственных предприятий (без птицы, родительского стада), функционирующие на основе технологической кооперации в составе объединений;

с замкнутым циклом производства — птицефабрики и объединения;

племенные —для совершенствования существующих и выведения новых специализированных пород и сочетающихся линий птицы, производства прародительских и родительских форм, а также гибридов для снабжения ими товарных предприятий и инкубатор-но-птицеводческих станций;

специализированные — по выращиванию гибридных кур-молодок товарных хозяйств;

инкубаторно-птицеводческие станции.

Помещения для выращивания молодняка и содержания взрослого поголовья птицы строят павильонного типа, как правило, одноэтажные (одно-, двухзальные). Эти помещения следует комплектовать партией птицы одного вывода. Многоэтажные и сблокированные птичники допускается проектировать для содержания кур-несушек промышленного стада и выращивания цыплят-бройлеров только при соответствующем технико-экономическом обосновании. Возрастной диапазон птицы в таких птичниках должен составлять не более 3...5 дней для бройлеров и 14 дней для кур-несушек.

При павильонном содержании птицы (на глубокой подстилке, сетчатых и планчатых полах) с учетом заполненности и направления продуктивности установлены следующие нормы посадки ее на 1 м2 площади пола: для кур— 3,5...5 голов, для индеек — 1...2, для уток — 2,3.,.3, для гусей — 1...1,5, для цесарок — 4...5 голов.

При клеточном содержании, например, кур площадь пола батарей для одной особи составляет в среднем 0,05...0,1 м2.

С целью уменьшения опасности распространения заболеваний птиц, повышения эффективности профилактики и обеспечения ритмичной работы предприятия предусматривают строгое зонирование территории, а также ограничивают концентрацию поголовья в одной зоне. Как правило, выделяют следующие зоны: производственного сектора, административно-хозяйственную, убоя и переработки птицы, склад, пометохранилище.

Птицеводческие здания в производственном секторе размещают по отдельным зонам и подзонам в зависимости от технологического процесса и возраста птицы.

Производственный сектор предприятия яичного и мясного направлений включает в себя следующие основные зоны: родительского стада кур, ремонтного молодняка родительского стада, инкубатория, промышленного стада, ремонтного молодняка промышленного стада.

Товарные предприятия яичного и мясного направлений размером не более 300 тыс. кур-несушек, 3 млн бройлеров, 750 тыс. утят, 250 тыс. индюшат строят на одной площадке, предусматривая между отдельными зонами и подзонами расстояние (зооветеринарный разрыв) не менее 60 м. При строительстве более крупных птицефабрик различные технологические группы птиц, инкубаторий и цех убоя размещают на разных площадках в обособленных зонах, зооветеринарные разрывы между которыми должны быть не менее 300 м.

На рисунке показана птицефабрика на 600 тыс. кур-несушек. Как видно из рисунка, различные возрастные группы птицы и технологические подразделения находятся в отдельных огороженных зонах с разрывом между ними 300 м. Птицу содержат в клеточных батареях безоконных помещений с регулируемым микроклиматом и световым режимом. Промышленное стадо и его ремонтный молодняк помещают в четырехэтажные птичники, родительское стадо и его ремонтный молодняк — в одноэтажные блокированные птичники.

На птицеводческих предприятиях мясного направления взрослое поголовье, ремонтный молодняк кур-несушек и цыплят-бройлеров, выращиваемых на мясо, содержат на подстилке или в клеточных батареях.

2 Кормление сельскохозяйственных животных

2.1 Значение полноценного нормированного кормления животных

Значение полноценного нормированного кормления животных. Полноценное кормление сельскохозяйственных животных является определяющим фактором в вопросе производства продукции животноводства. О значении полноценного кормления сельскохозяйственных животных можно судить по тому факту, что в структуре себестоимости продукции доля кормов составляет при производстве молока 50 … 55 %, говядины – 65 … 70 %. Для животных важно не только количество, но главным образом качество кормов, которое определяется содержанием в них питательных веществ.

От  полноценного кормления зависят уровень продуктивности, качество продукции, здоровье животных, что в целом определяет эффективность животноводства,  как отрасли сельскохозяйственного производства.

Состав  и питательная ценность кормов

Корма -  продукты растительного, животного или минерального происхождения, используемые для кормления сельскохозяйственных животных. Кормами называют специально приготовленные и используемые для кормления сельскохозяйственных животных продукты, содержащие питательные вещества в усваиваемой форме и не оказывающие вредного действия на здоровье животных и качество получаемой от них продукции. Классификация кормов. По энергетической ценности: объемистые (в 1 кг массы содержится до 0,6 корм. ед.); концентрированные (в 1 кг массы – более 0,6 корм. ед.).   По происхождению: растительные; животные; микробиологического синтеза; химического синтеза; комбинированные.

Для практических целей принята следующая классификация кормов:

зеленые (трава пастбищ и зеленых подкормок);

грубые (сено, солома, мякина, веточный и древесный корм);

сочные (силос, сенаж, корнеплоды, клубнеплоды, бахчевые и другие сочные плоды);

концентрированные (зерно и семена, жмых, шрот и др.);

животного происхождения (молоко цельное и обезжиренное, сыворотка, мясокостная и рыбная мука и др.);

отходы технических производств (спиртового, сахарного, консервного пищевого, масложирового);

пищевые отходы;

микробиологического синтеза (дрожжи, микробный белок);

синтетические азотистые добавки;

минеральные и витаминные добавки;

комбикорма.

Под питательностью понимают свойство корма удовлетворять разносторонние естественные потребности животных в пище. В зависимости от того, какие потребности организма животного и в какой степени удовлетворяет корм, его питательность подразделяют на общую (энергетическую),  протеиновую, минеральную и витаминную.

Чтобы оценить питательность корма, необходимо знать химический состав, калорийность и переваримость корма, а также использование (усвояемость) животными питательных веществ.

Основную часть веществ растительного (96...98 %) и животного (около 95 %) происхождения составляют углерод, водород, кислород и азот. Причем в растениях больше содержится кислорода, а в теле животных — азота, углерода и водорода. Любой корм состоит из сухого вещества и воды.

Сухое вещество. В сухом веществе различают минеральную и органическую части. Минеральная часть корма характеризуется наличием элементов минерального питания (кальций, фосфор, магний, калий, железо, медь и др.), находящихся в форме различных соединений.

Органическая часть корма состоит из веществ двух видов: азотистый (сырой протеин) и безазотистых (сырой жир, сырая клетчатка, экстрактивные вещества).

Вода. Чем больше в корме воды, тем ниже его питательность. Содержание воды в кормах колеблется в широких пределах. Например, в зерновых, сене и соломе она составляет 14...15 %, в зеленых кормах — 60...85 %,а в корнеплодах — до 90 %. Вода является основным растворителем и участником основных физиологических процессов, в ходе которых всосавшиеся из кишечника питательные вещества доставляются ко всем клеткам и тканям организма, а от них выносятся продукты жизнедеятельности.

Минеральные вещества. Входя в состав всех клеток и тканей тела животных, минеральные вещества выполняют в организме важные физиологические функции. Они являются структурными элементами ряда ферментов и гормонов, некоторые из них активизируют их действие, составляют основу костной ткани, принимают участие в регуляции деятельности нервной и сердечно-сосудистой систем, белкового, углеводного, жирового и водного обмена. В тканях животных обнаружено более 60 минеральных веществ. Их делят на две группы — макроэлементы (кальций, фосфор, калий, натрий, магний, хлор, сера и др.) и микроэлементы (железо, медь, цинк, кобальт, марганец, йод и др.).

Белки имеют исключительно важное значение в жизни живого организма, являясь одним из основных элементов питания животных и служащих источником «строительных материалов» для организма. По сравнению с другими группами питательных веществ протеиновые соединения занимают особое место в кормлении скота и птицы, так как не могут быть заменены ни жирами, ни углеводами. Протеин корма служит источником белка тела животных. К белкам относятся антитела, выполняющие защитные функции, и ферменты. Основными составными частями белков корма, из которых организм синтезирует белок своего тела, являются аминокислоты, представляющие собой конечные продукты распада белков корма в пищеварительном тракте сельскохозяйственных животных.

Аминокислоты делят на заменимые и незаменимые. К незаменимым (жизненно необходимым) аминокислотам относятся лизин, метионин, триптофан, гистидин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, валин, аргинин, треонин. Первые три аминокислоты называют критическими. Они особенно нужны для свиней и птицы, так как в зерновых кормах их содержание ничтожно мало. Примерное содержание белка в различных кормах, %: сено злаковых растений — 6...8, сено бобовых — 12...16, зерно злаковых — 8...12, зерно бобовых —20...30, корнеплоды — 0,5…1, жмых, шрот —30...40, корма животного происхождения— 50…70.

Высокую биологическую ценность имеют белки животного происхождения: рыбная, кровяная, мясная и мясо-костная мука, сыворотка, молоко. Хорошей биологической ценностью характеризуются белки бобовых растений — люцерны, клевера, горох, сои и др.

Витамины. Нормальная жизнедеятельность живого организма невозможна без витаминов. Отсутствие или недостаток их в кормах ведет к расстройству обмена веществ и заболеваниям, называемым авитаминозами. Уровень некоторых витаминов в продукции животноводства — молоке, яйце, мясе, сливочном масле — находится в прямой зависимости от их количества в рационах. На содержание витаминов в кормах влияют различные факторы: вид и сорт растений, почва, климат, период вегетации и др. Изучено более 20 витаминов. Разработаны методы выделения их в чистом виде, а также методы искусственного синтеза некоторых витаминов. По химической природе витамины делят на две группы: жирорастворимые и водорастворимые. К жирорастворимым относятся витамины A, D, Е, К, к водорастворимым — витамины группы B и C.

Переваримость корма определяют по разности между питательными веществами, принятыми с кормом и выделенными из организма. Чем выше переваримость корма, тем больше его питательная ценность. Переваримость корма оценивают по коэффициенту переваримости, представляющему собой процентное отношение переваренных веществ к потребленным с кормом. Для определения коэффициента переваримости органического вещества корма или его отдельных частей необходимо знать, сколько этих питательных веществ поступило с кормом и сколько выделено с калом, т.е. не усвоилось.

Оценка питательности кормов. Под общей питательностью корма понимают содержание в нем всех органических веществ или величину вносимой с ним энергии. Энергетическую питательность кормов оценивают по содержанию в них кормовых единиц. За кормовую единицу принята питательность 1 кг сухого (стандартного) овса, эквивалентная 1414 ккал (5920,4 кДж) энергии жироотложения или отложению в теле откормочного вола 750 г жира.

Для научных исследовании питательность рекомендуется оценивать в энергетических кормовых единицах (ЭКЕ), отражающих потребность животных в обменной энергии. В качестве 1 ЭКЕ принято 2500 ккал (10467 кДж) обменной энергии.

Норма кормления — это количество питательных веществ, необходимое для удовлетворения потребности животных с целью поддержания жизнедеятельности организма и получения намеченной продукции хорошего качества при сохранении здоровья. На основе норм кормления животных составляют суточный рацион.

Рацион — это набор кормов, соответствующий по питательности определенной норме кормления и удовлетворяющий физиологическую потребность животного в питании с учетом его продуктивности. К рационам для сельскохозяйственных животных предъявляют следующие требования. По питательности они должны соответствовать нормам кормления и биологическим особенностям определенного вида животных; содержать вещества, благоприятно влияющие на пищеварение; быть разнообразными по ассортименту кормов и достаточными по объему. В рацион целесообразно включать корма по возможности дешевые и производимые в основном в хозяйстве. Зеленые и грубые корма.

2.2. Классификация кормов

К зеленым кормам относятся травы естественных и культурных сенокосов и пастбищ, зеленая масса посевных культур и других растений.

Молодая трава, несмотря на большое содержание воды (70...80 %), характеризуется значительной питательностью. По энергетической питательности и содержанию протеина в сухом веществе зеленая трава приближается к концентрированным кормам, а протеин ее отличается высокой биологической ценностью. Зеленые корма содержат в большом количестве почти все необходимые для организма животного витамины и минеральные вещества. Зеленый корм — основной источник корма в пастбищный период. В кормовом рационе животных они занимают 26 % и более. Состав зеленых кормов в зависимости от вида и фазы вегетации растений, %: воды 60...80, протеина 20...25, клетчатки 10... 18, жира 4…5, безазотистых экстрактивных веществ 35...50, минеральных веществ 9…11 в пересчете на сухое вещество. Зеленая трава по стоимости кормовой единицы дешевле других кормов.

Сено — важнейший корм и один из главных источников протеина, минеральных веществ и витаминов для крупного рогатого скота, овец, лошадей в зимний период. Сено получают естественным или искусственным высушиванием трав до влажности 14...17 %. В 1 кг сена I класса содержится 0,45...0,55 корм. ед., 65...80 г переваримого протеина, не менее 30 мг каротина.

Оптимальные сроки скашивания злаковых трав на сено — начало колошения, бобовых — бутонизация, начало цветения. В этот период растения имеют большую облиственность и содержат максимальное количество питательных веществ и мало клетчатки.

Чтобы получить высокопитательное сено, уборку трав по каждому типу сенокосов следует начинать в оптимальные сроки и заканчивать через 8...10 дней. Даже если сушка сена происходит при благоприятных погодных условиях, общие потери питательных веществ составляют 20...30 %, а при неблагоприятных достигают 40...50 % исходного содержания их в траве.

Существует несколько способов сушки трав на сено:

заготовка рассыпного сена; заготовка измельченного сена;

заготовка прессованного сена;

досушка трав методом активного вентилирования.

Сочные корма. К основным сочным кормам относятся: силос, сенаж и корнеклубнеплоды.

Силос — основной вид корма в зимних рационах для крупного рогатого скота и овец. Большие преимущества силоса — небольшие потери питательных веществ при его заготовке – 15…20 % (для сравнения: у сена -         30 %) и возможность получения его в любую погоду. Сущность силосования заключается в том, что изоляция корма от доступа воздуха прекращает развитие всех аэробных бактерий и плесневых грибов, а образующаяся в результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий молочная кислота, полкисляя корм, подавляет анаэробные гнилостные, маслянокислые и другие процессы.

Условия силосования. Для получения силоса высокого качества необходимо соблюдать ряд условий. Прежде всего уборку зеленый массы надо проводить в оптимальные сроки.

Кукурузу следует скашивать в конце фазы молочной спелости зерна и в фазе восковой спелости, викогорохово-овсяные смеси — в фазе восковой спелости зерна в первых двух нижних ярусах бобов, подсолнечник — в период от начала до 50 %-ного цветения корзинок, многолетние злаковые травы — в фазе колошения.

Скашивание трав в поздние фазы вегетации отрицательно сказывается на качестве силоса. Влажность силосуемой массы должна быть оптимальной. Для силосования растений большинства видов оптимальной влажностью считается 65...75 %.

Силосование кормов повышенной влажности (75...80 %) сопровождается большими потерями питательных веществ с вытекающим соком.

Измельчение силосуемой массы существенно влияет на качество корма, так как оно способствует выделению клеточного сока, который содержит сахара и питательные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности молочнокислых бактерий. Основная силосуемая масса должна быть измельчена на частицы размером 2...4 см, а зеленая масса с высокой влажностью — 5...10 см (не более).

Сенаж — это измельченный и законсервированный в герметических башнях или траншеях корм из трав, скошенных и провяленных до влажности 45…55 %. При заготовке сенажа консервация корма обусловливается физиологической сухостью растений, характеризующейся отсутствием в них влаги, необходимой для жизнедеятельности большинства бактерий. Вследствие этого в сенаже образуется значительно меньше органических кислот, чем в силосе, и сохраняется большее количество сахара.

Преимущества сенажа перед сеном и силосом следующие. Потери питательных веществ при его заготовке составляют 6...10 %. Кроме того, полностью сохраняются цветы и листья, которые содержат большое количество ценных питательных веществ. При использовании сенажа значительно облегчается механизация заготовки и раздачи кормов.

По вкусовым и питательным свойствам сенаж ближе к зеленой массе, чем силос, и скот поедает его с большей охотой.

Сенаж — пресный корм, рН 4,8...5,5. Благодаря относительно низкой влажности он не замерзает в зимнее время. Чтобы получить высокопитательный сенаж, травы рекомендуется скащивать в более ранние фазы вегетации, чем при заготовке сена: бобовые — в начале бутонизации, злаковые — в период выхода в трубку, в начале колошения. Уборку трав следует заканчивать до начала цветения.

Сенаж приготовляют следующим образом. Травы скашивают и одновременно плющат (бобовые и бобово-злаковые травосмеси), провяливают, подбирают из валков с измельчением зеленой массы, грузят в транспортные средства, перевозят к башне или траншее, загружают, уплотняют и герметически закрывают. В прокосах траву оставляют при хорошей погоде не более чем на 4 ч. Обычно для провяливания зеленой массы до влажности 45...55 % при хорошей погоде требуется 6...7 ч, при пасмурной погоде без осадков — около суток.

Корнеклубнеплоды делят на корнеплоды и клубнеплоды. К первым относятся: кормовая, сахарная и полусахарная свекла, турнепс, морковь, брюква; ко вторым — картофель, земляная груша (топинамбур). Корнеклубнеплоды входят в группу сочных кормов. В них содержится много воды (70...90 %), мало протеина (1...2 %), около 1 % клетчатки и почти нет жира. В сухом веществе корнеклубнеплодов преобладают легкопереваримые углеводы (крахмал и сахар). Энергетическая питательность 1 кг сухого вещества корнеклубнеплодов и 1 кг концентратов приблизительно одинакова.

Из всех видов используемых в нашей стране кормовых корнеплодов наибольшая доля приходится на кормовую свеклу. В ней содержится в среднем 12 % сухого вещества (пределы изменения 7...25 %).

Кормовая свекла  — один из основных углеводистых кормов в рационах крупного рогатого скота, овец и частично свиней.

Концентрированные корма. Группа концентрированных кормов представлена в основном зерновыми кормами. Они обладают высокой питательностью (1 …1,34 корм. ед. в 1 кг корма). Зерновые корма делят на 2 группы: богатые углеводами (овес, ячмень, рожь, кукуруза); богатые протеином (бобовые культуры – горох,  люпин, вика, соя). Соя содержит до 30 … 45 % протеина и поэтому считается наиболее высокопитательным кормом.

Корма животного происхождения. К кормам животного происхождения относятся молочные, мясные и рыбные корма, которые характеризуются высоким содержанием протеина и витаминов группы В. Заменитель цельного молока (ЗЦМ) представляет собой смесь высококачественных продуктов — сухого и свежего обезжиренного молока, сухой молочной сыворотки, животных и кулинарных жиров, витаминных, минеральных и вкусовых добавок.

Состав ЗЦМ: 80 % сухого обезжиренного молока, 15 % растительной саломассы (гидрогенизированный растительный жир) и 5 % фосфатидного концентрата.

Рыбная мука — один из лучших белковых кормов, содержащий до 60 % протеина. Этот продукт получают из пищевой рыбы и рыбных отходов. Рыбную муку скармливают молодняку сельскохозяйственных животных, свиньям и птице, используют для приготовления комбикормов, в качестве добавок к рационам, балансирующих их по белку и минеральным веществам.

Мясную и мясо-костную муку производят из туш и внутренних органов животных, непригодных для питания человека, и используют для приготовления кормов. Содержание протеина 30...60 %.

Кормовые дрожжи — ценный белково-витаминный корм, отличный компонент комбикорма. Кормовые дрожжи выпускают предприятия мясоперерабатывающей и сульфатно-целлюлозной промышленности, а также спиртовые заводы из отходов в виде сухого продукта (8...10 % влаги).

Пищевые отходы (остатки предприятий общественного питания и домашней кухни). В среднем 5...6 кг отходов соответствуют 1 корм. ед. Пищевые отходы (в смеси с другими кормами) следует максимально использовать для откорма свиней в сельскохозяйственных предприятиях, расположенных вокруг крупных городов и промышленных центров. Перед скармливанием пищевые отходы обеззараживают, т. е. пропаривают, и освобождают от посторонних предметов.

Минеральные подкормки и витаминные препараты. Минеральные подкормки. К ним относятся поваренная соль, ракушки, костная мука, кормовой фосфат, известняки, сапропель (озерный ил), фосфорно-кальциевые подкормки, трикальцийфосфат, преципитат кормовой и др. Промышленность выпускает специальные брикеты, состоящие в основном из поваренной соли с добавкой необходимых микроэлементов.

Витаминные препараты. Для удовлетворения потребностей животных в витаминах в состав комбикормов вводят концентраты витамина А и каротина.

Рыбий жир получают из печени трески, добавляя концентраты витаминов А и D.

Кормовые дрожжи, содержащие витамины D2 и группы В, вырабатывают при облучении ультрафиолетовыми лучами дрожжевой суспензии.

Комбинированные и кормовые добавки. Комбикорм представляет собой сложную однородную смесь кормовых средств (зерно, отруби, корма животного происхождения, минеральные добавки и др.). Смешивание их и введение в рацион биологически полноценных премиксов и добавок позволяет повысить эффективность использования естественных кормов.

Комбикорма подразделяют на: полноценные (полнорационные); комбикорма – концентраты; балансирующие кормовые добавки (БВД); премиксы. Балансирующие кормовые добавки (БВД, БМВД, карбамидный концентрат и др.) представляют собой однородные смеси измельченных до нужной степени высокобелковых кормовых средств и микродобавок. Их используют главным образом для приготовления комбикормов на основе зернофуража.

БВД и БМВД вводят в состав зерновой смеси в количестве 10...30 % ее массы.

Премиксы — смеси измельченных до нужной степени крупности различных веществ (минеральных кормов, аминокислот витаминов, антибиотиков и др.) и наполнителя, используемые для обогащения комбикормов и белково-витаминных добавок.

3 Технология производства молока и говядины

3.1. Основные породы скота

Все породы крупного рогатого скота делят на молочные, комбинированные (мясо-молочные, молочно-мясные) и мясные. При районировании породы учитывают физиологические и хозяйственно полезные признаки, которые должны соответствовать климатическим, экономическим и другим особенностям данной зоны.

Вблизи крупных городов и промышленных центров целесообразно разводить скот молочных или мясо-молочных пород, в районах маслоделия — породы, дающие молоко с высоким содержанием жира, в юго-восточной части России при наличии больших площадей естественных угодий — скот мясного направления продуктивности.

Молочные породы. Для коров молочных пород характерны высокая молочная продуктивность и небольшие затраты кормов на производство 1 кг молока.

Голландская   (фризская)   порода  —самая древняя, наиболее обильно-молочная порода, выведенная в Голландии. В России эта порода завезена в конце XVII — начале XVIII в. Масть животных черно-пестрая. Живая масса коров 550...650 кг, быков 800... 1000 кг. Средний годовой удой 4500...5000 кг, жирность моло-каЗ,5...3,7%.

Голштино-фризская порода получена в результате усовершенствования голландского черно-пестрого скота; название получила от провинции Голштинии (Германия). Животные голш-тино-фризской породы крупные: живая масса коров 670...700 кг, быков 460... 1200 кг. Средний годовой удой 5000...6000 кг, жирность молока 3,5...3,6 %.

Черно-пестрая порода. Большое количество скота голландской породы и пород голландского происхождения было ввезено в нашу страну в 30-е годы. В одних регионах этот скот скрещивали со скотом местных пород, в других — разводили в чистом виде. В результате к 50-м годам в северо-западных и в центральных районах России, на Урале и в Сибири образовалось большое поголовье скота, которое объединили в черно-пеструю породу.

Живая масса коров 500...650 кг. Масть породы черно-пестрая. Средний годовой удой 4000...5000 кг, жирность молока 3,5...3,6 %. Коровы черно-пестрой породы требовательны к условиям кормления и содержания и быстро реагируют на их улучшение повышением удоев. Коровы хорошо приспособлены к промышленной технологии — к машинному доению. По численности эта порода занимает первое место в СНГ.

Холмогорская порода выведена в Архангельской области в местности, расположенной вдоль берегов нижнего течения Северной Двины, где имелись хорошие пастбища, заливные луга. Порода создана в XVII в. Использование на местном маточном поголовье завезенных быков голландской породы положительно повлияло на такие свойства животных холмогорской породы, как крупность, скороспелость, обильно-молочность, и отрицательно — на жирномолочность.

Средняя продуктивность коров за год составляет 3600...4400 кг. В лучших племенных хозяйствах от коров получают 4400...5100 кг молока. Живая масса коров 500...550 кг, жирность молока 3,8...4,2 %. Масть черно-пестрая. Ценное свойство этой породы — хорошая приспособленность к суровым климатическим условиям Севера. Эту породу как основную разводят на севере Архангельской, Вологодской, Тюменской областей и в других регионах.

Красная степная порода — одна из самых многочисленных пород, разводимых в СНГ. Она создана в XVIII в. за счет скрещивания некоторых западноевропейских пород с серым украинским скотом, послужившим основой для создания красной степной породы.

Живая масса взрослых коров в среднем 450...500 кг, быков 800...900 кг.    Молочная    продуктивность   довольно    высокая — 3000...3500 кг в год (иногда достигает 5000 кг), жирность молока 3,6...3,7 %. Масть в основном красная. Животные этой породы хорошо приспособлены к жаркому, засушливому климату, но хорошо чувствуют себя и в районах с резко континентальным климатом. Порода распространена в южных регионах России и в Западной Сибири.

Мясомолочные породы. Животные этих пород сочетают относительно высокую молочную продуктивность с большой живой массой и хорошими мясными качествами.

Симментальская порода выведена в Швейцарии. В Россию ее начали завозить в XIX в. Симментальский скот отличается высоким ростом, крупными размерами, мощным и крепким костяком, хорошо развитой мускулатурой. Масть палево-пестрая. Масса коров 600...700 кг, быков 900... 1100 кг. Средний годовой удой у коров симментальской породы 3500...4400 кг молока жирностью 3,7...3,8%.

Симментальский и симментализированный скот очень хорошо приспосабливается к самым различным почвенно-климатическим и хозяйственным условиям.

Швицкая порода выведена в Швейцарии. В Россию ее начали завозить с конца XIX в. Швицкий скот отличается крепкой конституцией, удовлетворительными мясными качествами. Продуктивность коров в племенных хозяйствах составляет 3500...4500 кг молока в год. Масса коров 500...550 кг, быков 800...1000 кг. Масть скота от светло-до темно-бурой со светлой полосой («ремнем») вдоль спины. Животные этой породы хорошо приспосабливаются к различным климатическим условиям. Их разводят в Центральном районе Нечерноземной зоны России (Смоленская, Тульская, Орловская области).

В результате скрещивания животных швицкой породы со скотом местных пород созданы большие массивы помесного скота, на основе которого в Костромской области выведена костромская (самая продуктивная), в Сумской — Лебединская порода.

Мясные породы. Животные специализированных мясных пород отличаются большой скороспелостью (способностью давать в раннем возрасте сравнительно большое количество высококачественной говядины), высоким убойным выходом и хорошим качеством мяса. При хорошем кормлении молодняк мясных пород за год достигает живой массы 400...450 кг при убойном выходе 60...65 %. От таких животных получают мясо с прослойками жира («мраморное»), обладающее хорошими вкусовыми качествами.

Казахская белоголовая порода составляет 64 % общего поголовья скота мясного направления продуктивности. Она распространена во многих степных и предгорных районах. Порода создана в 30-х годах в Казахстане и Нижнем Поволжье путем скрещивания герефордской (английской мясной) породы с местным казахским и калмыцким скотом. Эта порода обладает высокими мясными качествами и хорошей приспособленностью к местным условиям и пастбищному содержанию.

Казахский белоголовый скот отличается крепкой конституцией, широким округлым туловищем, глубокой грудью, хорошо развитой мускулатурой. Масть животных светло- или темно-красная (голова, брюхо, холка) с белыми пятнами (часть подгрудка и кончик хвоста). Живая масса коров 450...570 кг, быков 800... 1000 кг.

Герефордская порода. Создана в Англии, в графстве Герефордшир. Она является одной из самых старых культурных и наиболее распространенных пород скота. Эти животные хорошо чувствуют себя в различных климатических условиях, выдерживают суровые зимы. На своей родине — в Англии они круглый год содержатся под открытым небом. Герефордский скот имеет ярко выраженный мясной тип. Масть темно-красная, голова, подгрудок, часть брюха, линия верха, нижняя часть конечностей белые. Коровы весят в среднем 550...650 кг, быки 700...800 кг. При интенсивном откорме бычки герефордской породы в 15-месячном возрасте имели живую массу 492 кг и среднесуточный прирост 900... 1000 г при убойном выходе 65 %.

3.2 Технология производства молока

Размеры ферм определяют поголовье коров в стаде. В каждом конкретном случае фермер сам устанавливает, какую ферму ему иметь, учитывая собственное материальное положение, численность трудоспособных членов семьи, уровень механизации производственных процессов, обеспеченность кормами, продуктивность стада, характер его оборота и т. п. Вариантов ферм по их размерам может быть много, особенно если для этих целей использовать существующие постройки на 10, 20, 30, 50 и 75 коров.

При строительстве ферм можно условно ориентироваться на три размера, определяемые поголовьем коров в стаде: 10, 20 и 30 голов. На семейной ферме рационально иметь законченный оборот стада, т. е. фермер должен выращивать нетелей и заменять ими коров. В этом случае ежегодно потребуется заменять примерно 15...20 % коров, имеющихся на начало года. Общее поголовье коров и телок на фермах указанных размеров должно быть соответственно 25, 50 и 85 голов. Доля коров в стаде составляет 40...42 %.

На рисунке показана ферма по производству молока на 20 коров с воспроизводством стада. Ферма предназначена для круглогодового производства молока и выращивания ремонтного молодняка. Остальной молодняк реализуют в возрасте 6 мес. Содержание животных стойлово-пастбищное. В здании коров и нетелей содержат на привязи, телят и молодняк — в групповых клетках, оборудованных индивидуальными боксами. Продуктивность коров должна быть 3500 л в год.

Корма раздают с самоходного шасси и ручными тележками. Для поения животных используют автопоилки. Доение коров в молокопровод с последующей очисткой, охлаждением. Для хранения молока предусмотрен специальный блок.

Навоз удаляется скребковым транспортером в навозохранилище. Канализация — в жижесборнике.

Теплоснабжение фермы — от местных нагревательных приборов, водо- и электроснабжение — от поселковых сетей.

Для семейных ферм на 10, 20, 30 коров и более должна предусматриваться в основном единая система механизации работ. Систем могут различаться длиной ветвей молоко-, вакуум- и водопроводов, шнековых или ленточных транспортеров и числом устанавливаемых на них устройств в соответствии с числом ското-мест при стойловом содержании или числом станков на доильной установке при беспривязном содержании.

Поение животных осуществляется из чашечных поилок постоянного уровня. Корма раздают непосредственно с транспортных средств, в которых их привозят из хранилищ. Такими средствами могут быть одноосный прицеп в агрегате с трактором Т-25 или мотоблоком, самоходные шасси Т-16М или гужевая повозка.

Для доения используется упрощенный вариант молокопровода, по которому молоко поступает в расположенную на весах вакуумную установку ДФ-06.000, снабженную тканевым фильтром. В цистерне молоко охлаждается ледяной водой, получаемой с помощью холодильной машины. Для охлаждения молока целесообразно использовать универсальный резервуар-охладитель вместимостью 0,6...2 м3. Молоко можно охлаждать также с помощью льда, который заготавливают зимой методом намораживания.

В связи с недостаточной обеспеченностью, рекомендуемой унифицированной техникой для доения коров в хозяйствах с поголовьем 15 коров можно использовать агрегат АИД-1-01; на фермах с большим поголовьем (15...30 коров)— доильный агрегат ДАС-2В или упрощенный вариант молокопровода АДМ-8А-1 исп. 06 (30 коров и более).

Для получения горячей воды используют электрический водонагреватель ЭВ-150.

Навоз удаляется шнековыми или ленточными транспортерами в навозохранилище или через наклонный транспортер в транспортные средства. При наличии влагопоглощающих материалов (торф, солома) целесообразно компостирование навоза.

3.3 Доильные установки

Доильная установка с молокопроводом предназначена для доения коров в стойлах коровников, транспортирования выдоенного молока по трубам в молочную, группового учета надоя от каждых 50 коров, фильтрации, охлаждения и сбора его в емкости для хранения.

Доильная установка АДМ-8 с молокопроводом (в ряде источников неправильно называемая агрегатом) состоит из двух замкнутых систем: воздухопровода для создания в системе разрежения, необходимого для осуществления процесса машинного доения коров; молокопровода для сбора и транспортирования выдоенного молока. Ее принципиальная схема представлена на рис. 242. Установка выпускается в двух модификациях — для машинного доения в стойлах на 200 или 100 коров. Установка, рассчитанная на 200 коров, состоит из двенадцати доильных аппаратов АДУ-1 (заводская маркировка АДУ-03.000), двух унифицированных установок УВУ-45/60 для создания разрежения с воздушными баллонами 2, с двумя регуляторами разрежения и системы 12 воздухопровода.

Молочная линия состоит из молокопровода 13 из стеклянных труб диаметром 45 мм, группового счетчика молока 3 (дозатора типа АДМ-52), молокосборника (воздухоразделителя) 4, молочного насоса 5 марки НМУ-6, фильтра 6 проточного типа, пластинчатого двухпакетного охладителя молока 7, автоматического устройства 10 для циркуляционной промывки молокопровода и доильной аппаратуры, шкафа 11 для хранения запасных частей, принадлежностей и инструмента, а также устройства УЗМ-1 для индивидуального (зоотехнического) учета надоев молока. Кроме того, по желанию потребителей установки АДМ-8 комплектуются танком-охладителем молока 8 марки ТОВ-1 или ТО-2, электронагревателем воды 9 марки УАП-400/09 (вместо ВЭТ-200) и молочной холодильной установкой МХУ-8С. На представленной конструктивно-технологической схеме модернизированной доильной установки АДМ-8-04 (последние две цифры).

Технологический процесс машинного доения на установке АДМ-8-04 включает следующие выполняемые последовательно операции:

1) подготовка установки к доению;

2) подготовка вымени коров к доению и надевание доильных стаканов на соски;

3) доение и выполнение заключительных операций;

4) определение количества молока, надоенного от каждой коровы (при контрольных дойках);

5) транспортирование молока по молокопроводу в молочное отделение;

6) определение количества надоенного молока за одну дойку от группы 50 коров;

7) фильтрация молока;

8) охлаждение молока;

9) подача молока в емкости для хранения;

10) промывка и дезинфекция доильной установки;

11) перекачка молока из накопительных емкостей в транспортные средства.

Технологический процесс установки АДМ-8-04, осуществляется в двух режимах: в режиме доения или в режиме промывки молокопровода и молочного оборудования линии. В режиме доения используется принцип отсасывания молока из вымени коровы под действием разрежения (вакуумметрического давления), создаваемого в системе трубопроводов воздушными насосами.

Молоко из доильного аппарата при контрольных дойках поступает в счетчик молока УЗМ-1 или непосредственно в молокопровод, по которому оно транспортируется в молочное отделение к дозаторам молока (групповым счетчикам). Из них молоко попадает в молокосборник воздухоразделителя 15, где оно отделяется от воздуха, и молочным насосом 14 через фильтр 13 и пластинчатый охладитель 12 перекачивается в танк 20 для хранения. Рабочий воздушный режим (разрежение) отдельных доильных аппаратов или всей молочной линии и оборудования обеспечивается двумя воздушными установками УВУ-45/60 и двумя регуляторами разрежения, установленными вблизи воздушных насосов.

Промывка моющим раствором молокопровода и доильных аппаратов производится в одноименном режиме. Для этого посредством переключателей, установленных у дозаторов молока, весь молокопровод коммутируется таким образом, что создается один общий контур. При этом моющий раствор отсасывается из ванны опущенными в нее доильными аппаратами, после чего, пройдя через всю систему молочных трубопроводов, он всасывается в молокоприемник, чем обеспечивается промывка как его стенок, так и охладителя молока. Перевод молокопровода из режима доения на промывку производят переключателями. На рукоятке каждого из них имеются индексы «Д» и «М». В положении «Д» (режим доения) концы ветвей соединяются с патрубками успокоителей групповых счетчиков надоя молока. При установке переключателя в положение «М» (режим промывки) при включенном разделителе обе ветви молокопровода объединяются, образуя один общий контур, который одним концом присоединяется к коллекторной трубе устройства промывки, а вторым — к двум патрубкам групповых счетчиков.

При мойке доильной аппаратуры и молокопровода используют переключатель, который во время доения соединяет концы петли молокопровода со счетчиками в положение, при котором один конец петли молокопровода связан с коллекторной трубой моечной установки, а другой — с патрубками счетчиков.

Групповые счетчики молока монтируют в молочной линии между переключателями и молокосборником. Счетчик ставят на каждую полупетлю молокопровода. Он состоит из приемного и санитарного бачков, распределительного диска, лотка, перепускной трубки, магнитоуправляемого контакта и блока управления со счетным устройством.

Молоко поступает из молокопровода в приемный бачок и через прорези распределительного диска наливается в один из ковшей лотка, выполненного в виде двуплечего рычажного устройства. При наполнении ковш опускается, поворачивая все устройство на оси. Под струю молока подводится другой ковш, расположенный на втором плече рычага. Каждый двойной ход рычажного механизма отмечается сигналом на блоке счетного устройства с помощью вмонтированных в лоток постоянного магнита и магнитоуправляемого контакта счетного прибора.

Каждая полупетля молокопровода обслуживается одним мастером машинного доения, поэтому учет молока от группы коров, закрепленных за ним, гарантирован.

3.4 Технология производства мяса

Убой и первичная обработка скота.

Основными предприятиями по переработке животных являются мясокомбинаты - предприятия по комплексной переработке скота и выработке широкого ассортимента продукции и убойные пункты - небольшие предприятия по убою скота и первичной обработке некоторых продуктов убоя (кишки, шкуры).

Животных доставляют на предприятия гоном, водным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

При приемке скота на мясокомбинатах проверяют сопроводительные документы и проводят ветеринарно-санитарный осмотр скота. Здоровых животных принимают по количеству голов или взвешивают и пропускают в сортировочные загоны скотобазы, подозрительных на заболевание направляют в карантинное отделение, больных - на санитарную бойню. В сортировочных загонах скот сортируют на партии по виду, полу, возрасту и упитанности и размещают в отдельные загоны скотобазы, где они могут содержаться до 2-3 сут., так как животных после транспортирования необходимо привести в нормальное физиологическое состояние.

Мясо, полученное от здоровых, но утомленных животных, обычно плохо обескровлено и сильно обсеменено микроорганизмами. Отдохнувший здоровый скот переводят в загоны базы предубойного содержания, где животных выдерживают на голодном режиме для освобождения желудочно-кишечного тракта: крупный и мелкий рогатый скот - 24 ч, свиней - 6-12 ч. Поить животных прекращают за 2-3 ч до убоя. Такая выдержка способствует нормальному съему шкуры, удалению и обработке внутренних органов, снижает загрязненность туши и крови. Животных, подготовленных к убою, подают в пред-убойный загон. Перед убоем свиней моют под душем, а крупному и мелкому рогатому скоту промывают конечности водой из шланга или в бассейне.

Для сокращения потерь при приемке скота непосредственно в хозяйствах и доставке его на мясокомбинаты автотранспортом рекомендуется выдержку скота без корма проводить в хозяйствах не менее 15 ч, включая время нахождения в пути. На предприятиях срок предубойной выдержки для проведения ветеринарного контроля не более 5 ч.

Убой и первичную обработку скота на мясокомбинатах проводят на поточно-механизированных линиях. Технология переработки крупного рогатого скота и других крупных животных включает следующие основные операции.

Оглушение. Наиболее эффективным является электрооглушение. Животных направляют в боксы, где через конечности или через затылочную часть головы и передние конечности пропускают электрический ток. После оглушения сердце еще работает, что способствует лучшему обескровливанию туши. Оглушенных животных за задние конечности подвешивают на конвейер.

Убой и обескровливание. Животным делают надрез на шее, обнажают и перевязывают пищевод и сосуды. Кровь для пищевых и медицинских целей берут полым ножом (в виде трубки), соединенным со шлангом. Нож вводится в правое предсердие, и кровь оттекает в специальные вместимости. При сборе крови для технических целей для убоя применяют обычный нож, кровь сливается в желоб. Туши должны быть хорошо обескровлены.

Съем шкуры начинают вручную с головы, конечностей, которые отделяют, затем с других участков туши (забеловка).

С основной части туши шкуру снимают механическим способом. В настоящее время внедряется способ поддувки сжатого воздуха под шкуру для лучшего ее отделения.

Извлечение внутренних органов и распиловка туш. Распиловка на полутуши проводится электромеханическими пилами вдоль хребта, но несколько правее середины позвоночника (для сохранения спинного мозга), разделка на четвертины - между 11-м и 12-м позвонками и ребрами.

Зачистка туш - это удаление с поверхности туши кровоподтеков, побитостей, загрязнений, других дефектов с помощью ножа и воды. Одновременно отделяют почки с околопочечным жиром, хвост, извлекают спинной мозг.

Далее определяют упитанность туш, их клеймят, взвешивают и отправляют в остывочные камеры на охлаждение или замораживание.

Туши свиней после оглушения и обескровливания обрабатывают в зависимости от назначения. Так, с туш, направляемых на производство мясокопченостей, шкуры не снимают. Для торговой сети выпускают с удалением шкуры или со снятым крупоном (часть шкуры, снятая со спинно-боковой части туши).

При переработке мелкого рогатого скота убой производится без оглушения, туши на полутуши не распиливают, а в грудную клетку вводят деревянную распорку; почки с околопочечным жиром и хвост не удаляются (кроме курдючных).

Скотобойные пункты потребительской кооперации перерабатывают скот, кроликов и птицу, закупленных у населения, колхозов и совхозов по ценам договоренности, а также снятых с откорма в подсобных хозяйствах потребкооперации.

При поступлении скота, кроликов и птицы на скотобойные пункты после проверки сопроводительных документов, в том числе ветеринарного свидетельства, фактического наличия животных и заключения ветеринарного врача о пригодности животных к убою материально ответственное лицо в присутствии сдатчика взвешивает их, определяем упитанность и выписывает акт на приемку. Скот, кролики и птица принимаются по живой массе и упитанности.

Скотобойные пункты также оказывают услуги населению, колхозам и совхозам по убою и первичной переработке животных и птицы.

На скотобойных пунктах и площадках обработка скота производится по тем же схемам, что и на мясокомбинатах, но с большим применением ручного труда. Оглушение животных производится обычно механическим способом, обескровливание и последующая обработка тунг могут осуществляться в горизонтальном положении.

Ветеринарно-санитарный контроль - составная часть процесса переработки скота на всех предприятиях.

Перед убоем животных подвергают повторному ветеринарному осмотру и термометрии. Животных вялых, истощенных, с повышенной или пониженной температурой и другими отклонениями отделяют и подвергают тщательному клиническому осмотру. В процессе боенской обработки скота производится последовательно ветеринарно-санитарная экспертиза головы, внутренних органов, всей туши.

Болезни животных делят на инфекционные, вызываемые микроорганизмами, и инвазионные, вызываемые паразитами (глистами, насекомыми и др.). Многие болезни могут передаваться человеку, в том числе инфекционные: сибирская язва, туберкулез, бруцеллез, рожа свиней, ящур, оспа и др.; инвазионные: финноз, трихинеллез, эхинококкоз, токсоплазмоз и др. Кроме того, мясо может быть источником пищевых отравлений, вызываемых микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности (токсинами). К таким микроорганизмам относят бактерии группы сальмонелл, некоторые условно-патогенные бактерии (кишечная палочка и протей) и анаэробные бактерии - бутулинус и перфрингенс; в тушах с гнойниками - стафилококки и стрептококки.

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы мясо делят на три группы: пригодное в пищу (от здоровых животных), условно годное и не пригодное в пищу.

В торговую сеть допускается только мясо, пригодное в пищу. Мясо условно годное пригодно в пищу после обезвреживания и используется в производстве мясопродуктов. К такому мясу относятся туши, пораженные бруцеллезом, ящуром, финнозом (в слабой форме), с закрытыми гнойными очагами (после их удаления) и обсемененные бактериями группы протея и кишечной палочки, сальмонелла при наличии хороших органолептических показателей. Такие туши направляют на длительную проварку или производство колбас, консервов. Финнозное мясо обезвреживают крепким посолом или замораживают до температуры -10 °С (хранят 10 сут.).

Мясные туши и внутренние органы, признанные не пригодными для пищевых целей, уничтожают или утилизируют (перерабатывают на технические или кормовые продукты). Туши с признаками сибирской язвы, сапа, бутулинуса и перфрингенса подлежат уничтожению.

4 Механизация первичной обработки и переработки молока

4.1 Технологические процессы первичной обработки молока.

Качество молока и молочных продуктов во многом зависит от своевременности их обработки и переработки, так как молоко является скоропортящимся продуктом.

В целях сохранения молока в свежем виде в период доставки потребителям его подвергают первичной обработке непосредственно на фермах. Эта обработка включает следующие технологические операции:

-  фильтрование;

- охлаждение;

- хранение;

- учет.

В некоторых случаях к ним добавляются пастеризация, сепарирование и нормализация. Последние операции больше относятся не к обработке, а к переработке.

Технологические операции по переработке молока имеют целью изменить его исходные свойства и получить питьевое молоко, сливки, творог, масло, сыр и др. продукты. Переработку молока осуществляют на некоторых молочнотоварных фермах, обычно расположенных вблизи городов и поставляющих молочную продукцию непосредственно в торговую сеть, а также на предприятия молочной промышленности.

В нашей стране более половины произведенного молока перерабатывается на масло, 35% — на питьевое молоко и кисломолочные продукты, из остальной части вырабатывают сыры, брынзу, мороженое, сгущенное консервированное и сухое молоко, сливки и др. Переработка молока осуществляется на специальных технологических линиях.

Почему молоко является скоропортящимся продуктом?
При доении в него попадают бактерии, вызывающие закисание. Источником бактериального загрязнения могут быть плохо вымытое вымя животного, плохо промытые детали, соприкасающиеся с молоком, и воздух коровника, засасываемый пульсатором и коллектором доильного аппарата.

Свежевыдоенное молоко обладает бактерицидными свойствами, которые сохраняются определенное время. Понижая температуру молока, увеличиваем срок действия его бактерицидных свойств. У свежего неохлажденного молока при t = 30оС бактерицидная фаза равна 3 часам, при снижении температуры до 16°С — 76 ч, до 10-13°С — 36 ч, до 4-5°С жизнедеятельность бактерий практически прекращается.

Свежевыдоенное молоко показывает кислую реакцию. Кислотность молока выражается в градусах Тернера (°Т), которые показывают количество миллилитров децинормального раствора щелочи (КОН или NaOH), идущей на нейтрализацию 100 мл молока. Метод определения кислотности определен ГОСТ 3624-47. Кислотность свежевыдоенного молока находится в пределах 16-18°Т.

Химический состав молока не постоянен и зависит от породы, возраста, периода лактации, условий кормления и качества кормов. В состав молока входят более ста различных веществ. В нем различают две основные части: воду - в среднем 87,5 % и сухое вещество - 12,5 %. Последнее состоит из молочного сахара — 4,5...4,8 %, жира — 2,9...5,1 %, белка — 2,7...3,7 %, минеральных и органических кислот — около 0,75 % и золы — 0,6...0,8 %.
В зависимости от физико-химических и микробиологических свойств молоко делят на два сорта и на несортовое.

Несортовое молоко и молоко II сорта с кислотностью выше 19°Т направляется на переработку в творог и другие кисломолочные продукты. Молоко, поступающее в торговую сеть, согласно ГОСТ 13267-67, делится на цельное, нормализованное, восстановленное, витаминизированное (жирность 3,2 %), а также повышенной жирности и топленое (жирность 6 %), белковое (жирность 2,5%). Плотность его должна быть ниже 1,027 г/см3.

Технологическая схема первичной обработки молока и комплект оборудования для ее реализации зависят от способа доения и типа доильных установок, размера и планирования ферм, способа и кратности реализации молока в течение суток, удаленности ферм от молочных заводов и др.
При доении коров в молокопровод (установки АДМ-8, УДА-8, УДА-16, УДБ-8) первичная обработка молока осуществляется в потоке в процессе доения. При доении коров во фляги (установки АДМ-100А, ДАС-2Б и др.) первичную обработку молока производят после окончания доения.
Основное назначение любой технологической линии первичной обработки — получение цельного (натурального) и питьевого молока. 
Технологическая линия получения цельного молока предусматривает выполнение следующих операций: доение — учет — очистка — охлаждение — хранение — отправка (см. схему).

Схема первичной обработки цельного молока

1 — молокоприемник-воздухоотделитель; 2 — счетчик молока; 3 — молочный насос; 4 — фильтр; 5 — пластинчатый охладитель; 6 — холодильная установка; 7 — ванна для хранения молока; 8 — цистерна для перевозки молока.

Технологическая линия получения питьевого молока предусматривает прием молока с кислотностью не выше 19°Т, сортирование молока, учет, очистку, нормализацию по содержанию жира, пастеризацию, охлаждение, розлив, выдачу.

Учет молока производится групповыми счетчиками молока (при доении в молокопровод) и индивидуальными (при доении в ведра).
Очистка молока от механических примесей (остатки подстилки, частицы корма, волос и т.п.) производится путем пропускания через ватный или лавсановый фильтр, или на центробежных молокоочистителях. Фильтрация может осуществляться под действием гидростатического столба жидкости и под давлением (0,1...0,2 МПа).

Нормализация молока по содержанию жира предусматривает получение продукта с заданной жирностью. Она может осуществляться:

- смешиванием молока повышенной жирности с маложирным молоком;

- добавлением к жирному (более 3,2%) молоку обезжиренного молока или обрата;

- сепарированием жирного молока путем отбора части сливок;

- добавлением к маложирному молоку сливок.

На фермах нормализация производится путем сепарирования или добавлением сливок.

Количество сливок, которое нужно удалить из жирного молока, определяется из баланса жира в молоке до разделения и молоке и сливках после разделения.

4.2 Очистка молока

Оборудование для очистки молока.

Первой операцией в технологической схеме первичной обработки молока стоит очистка его от механических примесей, для чего молоко пропускают через сетчатые, марлевые и фланелевые фильтры или используют центробежные очистители.

Очистку молока от механических примесей проводят сразу после доения, пока молоко еще теплое.

При доении в ведра молоко фильтруют во время слива его во фляги. В качестве фильтрующих элементов используют ватные прокладки, марлю, лавсановую ткань, а также фильтры разового пользования.
Их недостатком является сильное загрязнение. Ватные прокладки меняют через 50…60 литров отфильтрованного молока. Марля не обеспечивает полную очистку молока от мелких примесей. Лучшие
результаты дает лавсановая ткань или энант, которую после использования стирают и дезинфицируют.

В молочной промышленности применяют фильтры с металлической (сита) и тканевой перегородками. Металлические перегородки изготовляют плетеными и штампованными с числом отверстий на 1
см2 от 25 до 100, размером от 0,5 до 1,5 мм.

Живое сечение перегородок до 50 %. Для тканевых перегородок используют холст различной плотности, а также энанта и лавсана (на 1 см2 – 255 ячеек).

Наиболее высокая степень очистки получается при одновременном использовании металлической сетки и фильтровальной ткани.

Цедилки применяют для фильтрации молока, поступающего порциями. Они позволяют сгладить поток фильтруемого молока.
Конусовидная форма решеток позволяет увеличивать фильтрующую поверхность, а также способствует лучшему отделению загрязнений. Нерастворенные загрязнения скользят по стенкам решетки в желобок, откуда удаляются при промывке или замене фильтра.

Конический фильтр состоит из корпуса 3 снабженного подводящим 8 и отводящим 7 патрубками, крышкой 2 с вентилем 1 для выпуска воздуха. Внутри корпуса установлена молокоприемная
чаша 4 с фильтрующим элементом 5 (лавсан). Кран 6, установленный на отводном патрубке, предназначен для отсоединения фильтра во время его промывки и чистки. Молоко через патрубок 8 поступает в
корпус фильтра, просачивается через фильтрующий элемент 5 и выходит из фильтра в кран 6 и патрубок 7. Длительность безразборной работы конических фильтров в зависимости от загрязненности молока составляет три–четыре часа.

Закрытый пластинчатый фильтр. Фильтр состоит из двух секций 6. Каждая секция состоит из трех камер, представляющих собой раму 5 с сеткой и

фильтровальной тканью 4. Молоко через патрубок 10, по каналу поочередно, через каждые 10...30 мин, поступает в одну из камер образованному боковыми отверстиями рамок и распределяется параллельно по камерам секций 6. Пода чу молока переключают трехходовым краном 9. Когда одна секция работает, другую очищают и готовят к работе (меняют фильтровальную ткань). Температура молока при фильтровании 30...35 °С. Для выпуска, скопившегося во время работы воздуха периодически открывают краны 8. Просочившееся через неплотности молоко попадает в сборник 12. Туда же поступает оставшееся в секциях молоко при разборке секций.

Дисковый закрытый фильтр состоит из стального корпуса 3, крышки 7, клапана 8, набора фильтрующих дисков 9 с отверстиями 10, через которые проходит молоко, вставных прокладок 11, внутреннего стакана 5, обоймы 6, стоек 12 и крана 2 для спуска остатков молока. Молоко поступает в фильтр через патрубок 4, проходит через отверстия 10 в рамках, через фильтровальные прокладки 11 и выходит в трубу 1.

Цилиндрический закрытый фильтр для очистки молока. В цилиндрический фильтр молоко поступает под давлением 200 МПа, проходит фильтровальную ткань 6, натянутую на
внутреннюю и наружные сетки 4 и 5. Через патрубок 3 молоко выходит из фильтра. Герметичность
сборки фильтра достигается установкой под крышку 8 резиновой прокладки 10. Скопившийся воздух выходит через кран 9. На патрубке 11 установлен манометр, по которому контролируют давление. Перед фильтрацией молоко нагревают до температуры 30...40 °С. Фильтровальную ткань необходимо менять через 15...30 мин.

Оборудование для очистки молока, как правило, входит в состав современных доильных установок с молокопроводом.

Молочно-магистральный фильтр состоит из корпуса 1, фильтрующего элемента 2, уплотнительных колец 3, 6 и направляющей 7. Молоко проходя под напором или разряжением через фильтрующий элемент 2 очищается от загрязнений. Последний разбирается для промывки и замены фильтрующих элементов (лавсан или энант). Для непрерывной работы доильной установки их устанавливают параллельно и подключают через трехходовой кран.

4.3 Охлаждение молока

Оборудование для охлаждения молока

Существует много способов охлаждения молока на фермах. Почти все способы основаны на том, что молоко отдает тепло охлаждающей жидкости через разделяющую их стенку, обычно до температуры 4 °С. В жаркие летние дни молоко охлаждают до температуры 2 °С, а в зимнее время – до 8 °С.
Различают искусственный и естественный способы охлаждения молока.
Наиболее простой способ охлаждения молока – естественный. Продукт охлаждают до температуры 4…8 °С. Но этот способ требует большого расхода пресной воды. Для отвода тепла используют также
лед, заготовленный в зимний период (фригаторные установки).

Современные охладители можно классифицировать по следующим основным признакам:

- по характеру соприкосновения с окружающим воздухом: открытые оросительные и закрытые проточные;

- по профилю рабочей поверхности: трубчатые и пластинчатые;

- по числу секций: односекционные, двухсекционные и многосекционные;

- по конструкции: однорядные и многорядные;

- по форме: плоские и круглые;

- по воздействиям, вызывающим продвижение продукта: под напором, с использованием вакуума;

-  по относительному направлению движения теплообменивающихся сред:

- прямоточные,

- противоточные

- перекрестным движение сред.

Простейший способ охлаждения – фляги с молоком погружают в бассейн с холодной проточной или непроточной водой, с добавленным, в случае необходимости, льдом. Охлаждение таким способом длится с перемешиванием около двух часов, без перемешивания – три-четыре часа. Лед в ванну добавляют по мере его таяния. На каждые 100 л молока при хранении в течение 12 ч расходуется 10...12 кг льда, 18 ч – 30...40 кг и 24 ч – 45...60 кг.

Недостатками этого способа охлаждения являются – большие затраты на сооружение ванн и производственных помещений, хранение и доставка льда, процесс охлаждения занимает длительное время.

Пластинчатые охладители могут работать в противо- и прямоточном режимах. В прямоточном режиме они работают, если в качестве хладоносителя используют рассол, охлажденный до минусовых температур, а в противоточном режиме, когда необходимо охлаждать молоко до температуры, превышающей на 3 ОС начальную температуру охлаждающей жидкости.

Пластинчатый охладитель состоит из набора штампованных пластин из нержавеющей стали, которые изолированы одна относительно другой резиновыми прокладками. Пластины скрепляют двумя боковинками, стянутыми болтами. Каналы для молока и охлаждающей жидкости разделены. При охлаждении холодной водой применяют схему противотока молока и воды.

По числу пластин в рабочем пакете определяют поверхность теплообмена и производительность охладителя, которую подсчитывают с учетом начальной температуры охлаждающей жидкости и молока, находящихся в теплообмене, и требуемой конечной температуры молока.

Охладители рассчитаны на режим работы при соотношении подачи молока и охлаждающей воды, равном 1:3, а при охлаждении рассолом — 1:2.

Пластинчатые охладители используют в составе молокоочистительных установок ОМ-1 и ОМ-1 А, автоматизированных установок ООТ-М и ООУ-М, которые обеспечивают двухступенчатое охлаждение.

В первой секции молоко охлаждают водопроводной водой, а во второй — доохлаждают рассолом или водой, охлажденной в системе холодильной машины.

Очиститель-охладитель ОМ-1 состоит из станины, на которой установлены сепаратор-очиститель, электродвигатель и пластинчатый охладитель, соединенные в единую технологическую линию.

В очистителе частота вращения барабана составляет 100 с-1. Он снабжен напорным диском, обеспечивающим необходимый напор для продвижения молока. Производительность очистителя 1000дм3/ч, масса 200 кг, мощность электродвигателя 1,1 кВт.

При эксплуатации пластинчатых охладителей их следует не только промывать водой и дезинфицирующими растворами после окончания обработки молока, но и не реже 1 раза в неделю разбирать, чистить и мыть.

4.4 Пастеризация и гомогенизация молока

Пастеризацией называется процесс нагрева молока до температуры 63...90°С при атмосферном давлении с целью уничтожения микроорганизмов и сохранения питательных свойств молока при хранении.

Тепловая обработка молока до температуры не менее 110 °С называется стерилизацией.

Стерилизацию применяют при производстве особо стойкого в хранении цельного молока и молочных консервов, предназначенных для длительного хранения.

В производственной практике используют три режима пастеризации:

1. длительный — нагрев молока до температуры 63 °С с последующей выдержкой при этой температуре в течение 30 мин;

2. кратковременный — до температуры 72 °С с выдержкой в течение 20...30 с;

3. мгновенный — до температуры 85...90 °С без выдержки.

Для создания тепловых режимов пастеризации и стерилизации на животноводческих фермах и комплексах применяют соответствующее оборудование.

Пастеризационная установка ОПФ-1 работает следующим образом. Из молокосборника молоко самотеком или с помощью насоса подается в уравнительный бак 4, уровень в котором должен быть не менее 300 мм во избежание подсоса воздуха в молочный насос. Насосом 3 молоко подается в секцию / пластинчатого теплообменника-регенератора, где оно нагревается за счет теплообмена с горячим молоком, движущимся от секции пастеризации /// через выдерживатель 6. Нагретое до температуры 37...40 "С молоко выходит из секции / в молокоочиститель. Далее оно подается в секцию регенерации //, где дополнительно нагревается пастеризационным молоком, прошедшим предварительный теплообмен в секции регенерации /. Из секции регенерации // молоко подается в секцию пастеризации ///, где за счет теплообмена с горячей водой нагревается до температуры 76 °С (в установке ОПФ-1-20) или до 90 °С (в установке ОПФ-1-300).

Пастеризационное молоко проходит через выдерживатель 6 в секции регенерации / и //, где оно отдает часть теплоты холодному молоку, и температура первого снижается до 20...25 °С. Затем молоко проходит последовательно секции охлаждения IV и V, после чего температура понижается до 5...8 °С в зависимости от начальной температуры охлаждающей воды или рассола. Охлажденное молоко поступает для хранения в танки.

Выдерживатель 6 предназначен для повышения пастеризационного эффекта. При дополнительной выдержке в течение 20 с (в выдерживателе установки ОПФ-1-20) или 300 с (в выдерживателе установки ОПФ-1-300) перед охлаждением можно уничтожить микрофлору молока.

Горячая вода для пастеризации молока готовится в бойлере с использованием пара, поступающего в систему циркуляции горячей воды через инжектор 9 паропровода котельной установки. Автоматическую регулировку поступления пара в зависимости от температуры молока обеспечивает электрогидравлический клапан, установленный на паропроводе. Если температура молока, выходящего из пастеризационной секции, ниже требуемой, то перепускной клапан 5 автоматически направляет молоко в уравнительный бак для повторной пастеризации.

Трубчатые пастеризационные установки служат для обработки молока и сливок в закрытом потоке при высоких скоростях движения обрабатываемого продукта.

Преимуществом трубчатых аппаратов по сравнению с пластинчатыми является значительно меньшее количество и меньшие размеры уплотнительных прокладок, а недостатком – высокая металлоемкость и большие габариты. Кроме того, при чистке и мойке этих аппаратов требуется свободное пространство со стороны торцов.

Трубчатая пастеризационная установка состоит из двух центробежных насосов, трубчатого аппарата, возвратного клапана, конденсатоотводчиков и пульта управления с приборами контроля, и регулирования технологического процесса.

Основной элемент установки – двухцилиндровый теплообменный аппарат, состоящий из верхнего и нижнего цилиндров, соединенных между собой трубопроводами. В торцы цилиндров вварены трубные
решетки, в которых развальцовано по 24 трубы диаметром 30 мм. Трубные решетки из нержавеющей стали имеют выфрезерованные короткие каналы, соединяющие последовательно концы труб, образуя таким
образом непрерывный змеевик общей длиной около 30 м. Торцевые цилиндры закрывают крышками с резиновыми уплотнениями для обеспечения герметичности аппарата и изолирования коротких каналов
друг от друга.

Пар подается в межтрубное пространство каждого цилиндра. Отработавший пар в виде конденсата выводится с помощью термодинамических конденсатоотводчиков. Нагреваемое молоко движется во внутритрубном пространстве, проходя последовательно нижний и верхний цилиндры. На входе пара установлен регулирующий клапан подачи пара, а на выходе молока из аппарата – возвратный клапан, с помощью которого недопастеризованное молоко автоматически направляется на повторную пастеризацию. Возвратный клапан связан через регулятор температуры с термодатчиком, расположенным также на выходе молока из
аппарата. Установка снабжена манометрами для контроля за давлением пара и молока.

Обрабатываемый продукт из накопительной емкости с помощью первого центробежного насоса подается в нижний цилиндр теплообменного аппарата, где нагревается паром до температуры 50...60 °С и переходит в верхний цилиндр. Здесь он пастеризуется при температуре 80...90 °С.
Второй насос предназначен для подачи молока из первого цилиндра во второй. Следует отметить, что в трубчатых пастеризационных установках скорость движения различных продуктов неодинакова.

В установке для пастеризации сливок скорость их перемещения в трубах теплообменного аппарата 1,2 м/с. В процессе теплообмена сливки поступают в цилиндры пастеризатора с помощью одного центробежного насоса. Скорость перемещения молока за счет применения двух насосов выше и составляет 2,4
м/с.

4.5 Производство сливочного масла

Линия А1-ОЛО-1 предназначена для выработки сливочного масла методом непрерывного сбивания. На линии можно вырабатывать следующие виды сливочного масла: соленое (сладкосливочное и кислосливочное), несоленое (сладкосливочное и кислосливочное), любительское, крестьянское, бутербродное.

Линия предназначена для оснащения городских маслозаводов производительностью до 2500 т масла в год.

Описание конструкции

В состав линии А1-ОЛО-1входят: резервуары Я1-ОСВ-5, установка теплообменная комбинированная А1-ОТВ, аппараты емкостные Л5-ОАВ-6,3 для созревания сливок, установка для производства сливочного масла А1-ОМИ, комплект оборудования для резервирования и транспортирования масла Я7-ОРТ, устройство транспортирующее с весами А1-ОЛО-3/4, автомат АРМ для расфасовки сливочного масла в брикеты по 100 и 200 г, сепаратор-нормализатор исходных сливок Ж5-ОС2Н-С, машина для крупной расфасовки масла в картонные коробки М6-ОРГ-3, резервуар для сбора охлажденной пахты В2-ОМВ-6,3, охладитель для пахты 001-УЮ, весы циферблатные ВНЦ-2 для контрольного взвешивания брикетов сливочного масла, электронасос 36-1Ц 1,8-12, насос Г2-ОПД, станция моечная В2-ОЦА, шкаф управления, комплект трубопроводов и арматуры из нержавеющей стали.

Резервуар Я1-ОСВ-5 служит для сбора, охлаждения и резервирования исходных сливок.

Установка теплообменная комбинированная А1-ОТВ предназначена для предварительного нагрева исходных сливок, дезодорации, пастеризации и охлаждения нормализованных сливок

Установка А 1-ОМИ применяется для производства различных видов масла методом непрерывного сбивания из нормализованных созревших сливок.

Комплект оборудования для резервирования и транспортирования масла Я7-ОРТ предназначен для резервирования, механической обработки и закрытого транспортирования на расфасовку масла.

Комплект состоит из резервуара со шнеком и охлаждающей рубашки, насоса объемного действия и трубопроводов.

Принцип действия

Линия А1-ОЛО-1 предусматривает выполнение следующих производственных операций: резервирование исходных сливок в резервуарах; их нормализацию в потоке и пастеризацию до температуры 85...115°С; дезодорацию (при необходимости) и охлаждение горячих сливок до температуры 4...6°С; созревание сливок в аппаратах (физическое или совместное физическое и биохимическое), их подогрев перед сбиванием; сбивание сливок в потоке с регулированием режима сбивания при температуре 7...14°С с образованием масляного зерна и отделением пахты; обработку масляного зерна (под вакуумом и без него) с промывкой; посолку (при необходимости) и нормализацию масла по содержанию в нем влаги; обработку и резервирование масла в емкости и транспортирование его к автоматам для крупной и мелкой расфасовки; расфасовку и упаковывание масла в картонные ящики вместимостью по 20 кг или в брикеты по 200 г.

4.6 Производство творога

Особенностью оборудования, входящего в поточно-технологические линии производства творога как традиционным, так и раздельным способами, является их согласованность по часовой производительности. Обычно такие линии имеют производительность по творогу в пределах 500...600 кг/ч.

На рисунке показана технологическая схема линии производства творога раздельным способом в потоке.

Из емкости для хранения молоко насосом направляется в пластинчатую пастеризационно-охладительную установку. В сепараторе-молокоочистителе молоко очищается, а в сепараторе-сливкоотделителе разделяется на сливки и обезжиренное молоко.

В охладителе сливки охлаждаются и поступают в емкость для хранения, через межстенное пространство которой пропускают ледяную воду.

Обезжиренное молоко также хранят в емкостях. Через патрубки в них подают закваску, хлорид кальция и сычужный фермент. В этих емкостях обезжиренное молоко сквашивается и образуется творожный сгусток. Через двойной сетчатый фильтр насосом сгусток подается в сепаратор для отделения сыворотки и с помощью подъемника поступает в смеситель творога со сливками СТ-1. Готовый творог проходит через двухцилиндровый охладитель 209-ОТД-1, где его температура снижается до 50С, и направляется на фасование.

Поточно-механизированные линии производства творога ЭПМЛПТ-2 и ОПМЛ-Т1 предназначены для получения творога на основе сквашивания, нормализованного до необходимой жирности молока в емкостях с последующим подогревом сгустка и его обезвоживанием в потоке. Линии применяют на небольших предприятиях молочной промышленности, а также в подсобных хозяйствах.

В состав линии входят емкости из нержавеющей стали вместимостью 6,3 или 10м3 для сквашивания молока; аппарат тепловой обработки сгустка для нагревания, выдержки и предварительного охлаждения продукта; обезвоживатель творожного сгустка; охладитель творога; фасовочный автомат; система управления и контроля.

Процесс производства творога начинается с заквашивания нормализованного молока в емкости. Готовый сгусток насосом подается в аппарат тепловой обработки, подогревается с помощью бойлерной установки, выдерживается и охлаждается. Из аппарата сгусток поступает в обезвоживатель творожного сгустка, где происходят отделение сыворотки и самопрессование творога. Отделившаяся сыворотка удаляется насосом для дальнейшей переработки или хранения. Из обезвоживателя творог подается в охладитель, где охлаждается, и поступает на фасовочный автомат.

Мойка оборудования и трубопроводов осуществляется циркуляционно. Производительность линий по творогу соответственно ПО и 70 кг/ч.

4.7 Производство сыра

В основу производства сыра традиционным способом положен принцип концентрирования составных частей молока (белка и жира) путем отделения сыворотки от молочного сгустка, полученного в результате сычужной или кислотно-сычужной коагуляции.

Нормализация молока в сыроделии заключается в получении определенного соотношения между жиром и сухим остатком жира. При производстве сыров молоко пастеризуется при 71...72 °С с выдержкой 20...25 с. Пастеризацию обычно совмещают с дезодорацией в целях получения сыра высокого качества. После пастеризации молоко подвергается созреванию для повышения его кислотности на 1...5 °Т и увеличения растворимости солей кальция.

После созревания молоко заквашивают закваской, доза и состав которой зависят от вида вырабатываемого сыра. Свертывание молока сычужным ферментом является специальной операцией в производстве сыра.

Перед свертыванием в молоко добавляются закваска, хлорид кальция и сычужный фермент. Доза хлорида кальция соответствует 10...40 г сухой соли на 100 л молока. Доза сычужного фермента составляет 2,0...2,5 г фермента на 100 л молока. Фермент вносят в молоко в виде 1,0...2,5 %-ного раствора, приготовленного на воде или кислой осветленной пастеризованной сыворотке. При растворении фермента температура кислой сыворотки должна быть 35...40 °С, а воды—25... 35 °С.

Готовность сычужного сгустка оценивают по продолжительности свертывания и плотности сгустка. При разрезании готового сгустка получается ровный раскол и выделяется прозрачная зеленая сыворотка. Продолжительность свертывания для различных групп сыров принимается от 15...30 до 40...60 мин.

При производстве твердых сыров для обезвоживания сырной массы недостаточно ее дробления и нарастания кислотности. В связи с этим проводят второе нагревание с целью регулирования микробиологических процессов, создания условий для развития определенных видов микроорганизмов и усиления выделения сыворотки из зерна. По температуре второго нагревания сыры делят на: сыры с низкой температурой второго нагревания (38...42 °С), т. е. выше температуры свертывания на 6...8 °С (голландский, пошехонский, эстонский, ярославский и др.); сыры с высокой температурой второго нагревания (50...60 °С), т. е. выше температуры свертывания на 20...25 °С (швейцарский, кубанский, алтайский, украинский и др.). Кроме того, вырабатывают мягкие сыры без второго нагревания или иногда сырную массу нагревают на 1...2 °С выше температуры свертывания.

После обсушки сырного зерна и частичной посолки начинают формование сыра, которое может осуществляться из пласта, наливом, насыпью и выкладыванием необработанного сгустка в формы. За формованием сыра следует самопрессование и прессование. Перед прессованием сыр маркируется металлическими или казеиновыми цифрами.

Отпрессованный сыр подвергают посолке (в рассоле, сухой солью, соляной гущей, в зерне). Посолка в рассоле осуществляется путем погружения в него отдельных головок сыров или контейнера с сырами. Длительность посолки в рассоле сыров различных групп составляет от 20 мин до 8 сут.

Посоленный сыр созревает при определенном температурно-влажностном режиме. При этом молочный сахар сбраживается молочнокислыми и ароматообразующими микроорганизмами. Белки сыра подвергаются протеолизу в результате действия ферментов. Молочный жир в процессе созревания подвергается гидролитическому распаду и окислению. Сыр созревает на стеллажах или контейнерах. Созревание сыра в полимерных контейнерах предотвращает развитие плесени на поверхности сыра и исключает мойку сыра.

Для регулирования созревания белка в молоке при производстве твердых сыров применяют ультрафильтрацию.

Стадии технологического процесса. Производство сыра можно разделить на следующие стадии:

— подготовка молока к выработке сыра;

— свертывание молока, получение и обработка сгустка;

— формование сыра;

— самопрессование и прессование сыра;

— посолка сыра;

— созревание сыра.

Характеристика комплексов оборудования. Линия начинается с комплекса оборудования для подготовки молока к выработке сыра, в состав которого входят насосы, фильтры, воздухоотделители, счетчики емкости, емкости для созревания и нормализации молока, пастеризационно-охладительные установки, дозаторы и сепараторы.

Ведущим в линии является комплекс оборудования для подготовки молока к сепарированию, а также для получения и обработки сгустка, состоящий из аппаратов для выработки сырного зерна, пульта управления, сборников и насосов.

Линия состоит из комплекса оборудования для формования сыра, в состав которого входит передвижной стол и формовочные аппараты.

Следующий комплекс оборудования представляют прессы с конвейером и весами.

Далее следует комплекс оборудования для посолки сыра, состоящий из посолочного этажера, подъемника и охладителя рассола.

Завершающий комплекс оборудования для созревания сыра состоит из передвижных стеллажей, электропогрузчика, а также комплекса оборудования для ухода за сыром в период созревания.

Машинно-аппаратурная схема линии производства голландского сыра

Устройство и принцип действия линии. Молоко насосом 1 прокачивается через фильтр 2, воздухоочиститель 3 и счетчик 4 в емкости для молока 5, охлаждаясь в охладительной установке 6. Охлажденное молоко насосом 7 из емкостей для хранения молока 5 направляется на пастеризацию в пастеризационно-охладительную установку 10, на дезодорацию в дезодоратор 9 и на нормализацию в сепаратор 8.

Пастеризованное и нормализованное молоко с кислотностью не более 20 °Т направляют в аппараты для выработки сырного зерна 11, куда из пульта управления 12 вносят раствор хлорида кальция и бактериальную закваску мезофильных молочнокислых бактерий в количестве 0,5... 1,0 %. Для ускорения свертывания допускается вносить биопрепарат (гидролизат) в количестве 0,05...0,5 %. Свертывание молока проводят при температуре 30...34 °С в течение 25...35 мин. Готовый сгусток разрезают в течение 15...25 мин до размеров зерен 7...9 мм, во время постановки 30...40 % сыворотки удаляют, далее зерно вымешивают, после чего доливают еще 15...20 % сыворотки.

Второе нагревание осуществляют в течение 10...20 мин при температуре 38...42 °С. Для улучшения консистенции сразу же после второго нагревания проводят частичную посолку сырной массы в зерне, для чего в смесь зерна с сывороткой вносят раствор хлорида натрия из расчета 200...300 г на 100 кг молока. После второго нагревания сырную массу вымешивают до тех пор, пока зерно не приобретает достаточной упругости.

Вымешивание продолжается 10... 15 мин, после чего насосом 13 сырное зерно направляется на передвижной стол 16 и загружается в формовочные аппараты 17. Насосом 15 сыворотка из сборника 14 отводится на переработку.

В формовочном аппарате 17 сырное зерно подпрессовывается в течение 15...25 мин при давлении 1,0...2,0 кПа, затем разрезается на бруски, соответствующие размерам форм. Самопрессование в формах проводят в течение 20...50 мин. Через 15 мин переворачивают, маркируют, накрывают крышками и снова оставляют до конца самопрессования.

С помощью конвейера 18 сыр загружают в прессы 19 и прессуют в течение 1,5...2,5 ч при постоянно возрастающем давлении от 10 до 50 кПа. При необходимости через 30...60 мин сыр перепрессовывают. Отпрессованный сыр должен иметь рН от 5,5 до 5,8. Оптимальная массовая доля влаги в сыре после прессования 43...45 %.

После взвешивания на весах 20 сыр подъемником 22 направляется в посолочный этажер 21 для посолки в рассоле с концентрацией хлорида натрия 20 % при температуре 8...12 °С в течение 2,5...3,5 сут. Рассол насосом 23 циркулирует через охладитель рассола 24.

Вынутые из рассола бруски обсушивают в течение 2...3 сут при температуре 8... 12 °С и относительной влажности воздуха 90...95 %, после чего сыр электропогрузчиком 26 направляют на созревание на передвижные стеллажи 25. Первые 13... 15 суток сыр созревает при температуре 10... 12 °С и относительной влажности воздуха 85...90 %, затем до одного месяца при 14... 16 °С, а в дальнейшем до конца созревания его выдерживают при температуре 12... 14 °С и относительной влажности 75...85 %. В комплект оборудования для ухода за сыром в период созревания (27— 33) входит устройство для разгрузки сыров 27, а также машина для мойки сыра 28, в которой сыры моют при появлении плесени и слизи теплой водой (30...40 °С) не реже чем через 10... 12 суток.

В процессе созревания сыры следует переворачивать каждую неделю, затем через 10... 12 дн, причем их подсушивают в машине для сушки сыров 29. Сыры парафинируют в возрасте от 15 до 20 суток в парафинере 30. В комплект оборудования для ухода за сыром входят также машина для мойки и обсушки полок 31, а также устройство для загрузки сыра на полки 32.

5 Технология производства свинины

5.1 Механизация свиноводческих ферм

В системе комплексной механизации свиноферм следует учитывать в первую очередь соответствие биологическим запросам свиней, а также величине хозяйства, типам производственных помещений, условиям кормления и содержания свиней, технологии производства.

Основной рацион для свиней должен состоять из зерновых злаков (ячменя, кукурузы, отрубей, гороха), кормовой (или сахарной) свеклы, зеленой массы бобовых трав, силоса, травяной муки, кормов животного происхождения. В зависимости от этого применяются тс или иные кормоперерабатывающие агрегаты.

При любом типе кормления зерновые корма следует дробить до частиц не более 1 мм, корнеплоды скармливать в измельченном виде. Зеленую массу, и особенно силос, давать животным в виде пасты. В условиях крупных комплексов, где технологией не предусмотрено скармливание сочных кормов, необходимо в корм добавлять травяную муку бобовых трав. Состав рационов на предприятиях различной мощности неодинаков, что связано с экономическими соображениями.

Для свиноводческих хозяйств мощностью до 12 тыс. ц свинины в год удельный вес концентрированных кормов по питательности не должен превышать 78-80%, зелёные и сочные - соответственно около 16-18%, травяная мука - до 3-4%.

Средние по мощности предприятия в структуре рациона должны иметь до 85% концентрированных, 11 -12- зеленых и сочных кормов и 3-4% травяной муки. Крупные свиноводческие хозяйства и комплексы должны иметь 90% концентрированных, до 5 - зеленых и сочных кормов и 5% травяной муки.

Большой удельный вес концентрированных кормов на крупных предприятиях связан также с принятой технологией безвыгульного содержания, применяемой системой навозоуаления, исключающей подкормку зеленым кормом, а также низкой стоимостью 1 к. ед. зернового корма по сравнению с тем, который включает в себя большое количество зеленых и сочных кормов.

В племенных репродукторах уровень концентрированных кормов должен составлять по питательности максимум 75%.

Особенно полноценными должны быть корма для поросят раннего отъема, куда необходимо включать рыбную, мясокостную муку, снятое молоко, витамины, микроэлементы. Для их внесения существуют дозаторы при соответствующих агрегатах.

В настоящее время установлено, что биологически наиболее оправдано кормление влажными мешанками. Жидкий тип кормления (1 часть корма + 3 части воды) вызывает снижение воспроизводительной способности свиноматок. Сухой сыпучий корм значительно ухудшает зоогигиеническое состояние помещений, ведет (при его раздаче) к запылению свинарника и как следствие - к заболеванию дыхательных путей. При раздаче сухой кормо-смеси в станки при напольном содержании около 10% ее теряется. Поэтому желательно корма гранулировать.

Технологическое оборудование, применяемое в различных хозяйствах, зависит от типа кормления.

Зерновые корма размалывают дробилками КДУ-2, КДМ-2. Травяную муку готовят на агрегатах АВМ-0,4А, АВМ-0,65, СБ-1,5. Для приготовления сочных кормов используются АПК-10 или ИКС-5М и "Волгарь-5".

В комплекте с другим оборудованием на свиноводческих фермах устанавливают смесители кормов С-12, АПС-6, С-2, ВКС-ЗМ и др.

Промышленность выпускает комплектное оборудование разной производительности, рассчитанное па строительство самостоятельных кормоцехов. В первую очередь к нему относятся комбинированные агрегаты ОКЦ-15, ОКЦ-30, ОКЦ-50, комплект "Маяк-6" (проект 802-28), 802-35, КЦС-200/2000.

Универсальная дробилка кормов КДУ-2А:

1 — дробильный аппарат; 2 — вентилятор; 3 — загрузочный бункер; 4 — рукав выгрузки; 5 — шлюзовой затвор; 6 — циклон; 7 — кормовой трубопровод; 8 — воздушный трубопровод; 9 — фильтрованный рукав; 10 — амперметр-индикатор; 11 — червячный редуктор; 12 — барабан ножевой; 13 рычаг включения; 14, 17 — подающий и прессующий транспортеры; 15 — электродвигатель; 16 — рама; 18 — редуктор

Сушильный агрегат АВМ-0,65:

1 - питатель зеленой массы (лоток); 2 - электрошкаф; 3 - транспортер; 4 - теплогенератор; 5 - сушильный барабан; 6 - дробилка; 7 - система отвода сухой массы; 8 - система отвода муки

Измельчитель кормов ИКВ-5А «Волгарь-5»

1 – шнек; 2 – режущий барабан; 3 – прессующий транспортер; 4 – механизм управления транспортерами; 5 – натяжное устройство цепной передачи редуктора; 6 – натяжное устройство цепной передачи подающего транспортера; 7 – нажимное устройство цепной передачи подающего транспортера; 8 – подающий транспортер; 9 – рама; 10 – аппарат вторичного измельчения; 11 – автомат отключения; 12 – электродвигатель

Оборудование для приготовления травяной муки состоит из питателя-дозатора зеленой массы, в качестве которого использован кормораздатчик КТУ-10, наклонного транспортера СТ-2, сушильного агрегата ЛКБ-ФЕ или СБ-1,5, работающего на жидком топливе или природном газе.

Скошенная и измельченная косилками-измельчителями КИК-1,4 или комбайном КС-1,8 "Вихрь" зеленая масса подвозится и выгружается в кормораздатчик, питатель которого равномерно подает ее на наклонный транспортер сушильного агрегата, а через него в переднюю часть сушильного барабана. Величина частиц зеленой массы, поступающей в сушильный барабан, не должна превышать 10-20 мм. При вращении барабана растительная масса перемешивается, высыхает и с помощью вентилятора отсасывается в большой циклон, а из него попадает в молотковые дробилки. Дробилки измельчают высушенную массу в муку, которая затем отсасывается через малые циклоны и шнек-мешкователь в основной наклонный шнек-смеситель диаметром 320 мм, длиной 5,5 м.

При необходимости стабилизации каротина в травяную муку во время ее движения по трубопроводу малых циклонов вводятся антиоксиданты (саптохии, сантофлекс и др.). Для осуществления этого процесса используются вентилятор высокого давления № 5 ВВД, карбюратор К-16, бачок с растворенным антиокислителем и дозирующая колба. Раствор потоком воздуха от вентилятора подается в карбюратор и, превратившись в аэрозоль, хорошо смешивается с травяной мукой.

Подготовка концентрированных кормов осуществляется путем их размола на дробилке для зерна КДМ-2 и доставки в готовом виде в накопительный бункер измельченных концентратов объемом 3,5 м3. Зерновые концентраты доставляются в приемный бункер объемом 4 м3 и затем через шнек с помощью нории НЦГ-10 и течки 300x200 мм попадают в накопительный зерновой бункер. Для очистки зерна от металлических примесей его перед дроблением пропускают через магнитную колонку БКМ-2-7,5, па 30 подков. Предусматривается также загрузка бункера готовыми концентрированными кормами, минуя дробилку. Измельченные концентраты из этого бункера через дозатор (туковысевающий аппарат сеялки СКГН-6А) подаются в общий шнек-смеситель.

Минеральные и различные белковые добавки или премиксы вводятся с помощью малого дозатора МТД-ЗА, который установлен над тем же шнеком-смесителем.

В шнек-смеситель, при необходимости, можно подать измельченные дробилкой КДУ-2 грубые корма, которые в него попадают через раздатчика кормов КТУ-10 с наклонным транспортером СТ-2 длиной 4,25 м.

Перемешанные в смесителе в необходимом соотношении различные компоненты корма подаются норией НЦГ-10 в питатель грапулятора ДГ-1, где, смешавшись с водой или паром, гранулируются. Готовые гранулы самотеком попадают в охладительную колонку, остывают в ней, затем с помощью нории НЦГ-10 перегружаются в металлические резервуары-хранилища емкостью 400 м3. По мере надобности гранулы из емкости через реечную задвижку ТЗП-220 выгружаются на шнековый транспортер и далее по ленточному транспортеру попадают в кормораздатчик, который раздаёт их животным.

Кормораздатчик тракторный универсальный КТУ-10А:

1 — блок битеров; 2 — днище (основание кузова); 3 — боковой борт; 4 — ходовая часть; 5, 6 — продольный и поперечный транспортеры; 7 — привод раздатчика с карданом; 8 — спица

Чтобы получить влажные мешанки для свиней, направляют смеси сухих компонентов в нужном соотношении, минуя гранулятор, в смеситель-запарник влажных кормов С-2 с последующей перегрузкой с помощью транспортера в кормораздатчик.

Комбикормовый агрегат ОКЦ-15

1-решетный стан; 2 -загрузочная горловина; 3 - смеситель; 4 - нория; 5 -магнитная колонка; 6 - шнек нории; 7 -циклон; 8 -шнек дробилки; 9 - просеивающее устройство; 10 - наклонный шнек; 11 - нижний шнек; 12 - шнековый дозатор; 13 и 14 - начальный и конечный бункера; 15 - зерновой бункер; 16 - дозирующий шнек; 17 – дробилка

Комбикормовые агрегаты ОКЦ 15, 30, 50 могут работать самостоятельно или же в комплексе с другим оборудованием. Они предназначены для получения смесей из зерновых кормов с добавлением премиксов, выпускаемых промышленностью или же изготовляемых в хозяйствах.

В хозяйствах Ростовской области ОКЦ комбинируют с агрегатами по приготовлению травяной муки.

Кормораздатчики, применяемые на свиноводческих предприятиях, могут быть мобильными пли стационарными.

Мобильные кормораздатчики устанавливаются на механизированной тяге. Их использование ограничено большими габаритами, а также неудобствами при постоянных заездах в помещения. К тому же работа их внутри помещения значительно ухудшает микроклимат и беспокоит животных.

Как правило, широкое применение мобильные кормораздатчики получили при кормлении животных в летних лагерях и для подвоза кормов в бункера-накопители.

Основными кормораздатчиками на тракторной тяге являются КРС-1, КУТ-3А, па автомобильной тяге в качестве кормораздатчика в ряде хозяйств используют ЗСК-10 на шасси ЗИЛ-130.

Универсальный кормораздатчик КУТ-3А:

1 – карданная передача, 2 – редуктор, 3 – промежуточный вал, 4 – гидроцилиндр, 5 – раздающие устройства, 6 – ведущая звездочка, 7 – заслонка, 8 – скребковый конвейер, 9 – рычаг управления, 10 – натяжной вал, 11 – ходовые колеса, 12 – обводная звездочка, 13 – направляющая, 14 – рычаг включения шнека, 15 – рама, 16 – домкрат-подножка

Влажные корма раздают животным при помощи установки ПУС.

Приготовленные, тщательно перемешанные корма подаются в продувочный бункер емкостью 5 м3, который герметически закрывается. Сжатый воздух поступает в продувочный бункер из ресивера, к которому подключены компрессоры. Вследствие разницы между атмосферным давлением и давлением, создаваемым в продувочном бункере, корма подаются в бункера-накопители, установленные в каждом свинарнике, а из него - в кормушки для свиней.

Подача корма из смесителей или котлов для приготовления влажного корма в продувочный котел производится при помощи вакуума, создаваемого вакуумным насосом, подключенным к продувочному котлу.

Влажные корма (70-75%) можно раздавать также кормораздатчиком КДС-2. Под давлением их направляют в бункер-накопитель, который устанавливают на высоте 4-5 м от уровня пола в средней части кормопровода-дозатора.

Когда бункер-накопитель заполнится, открывается затвор на трубопроводе, и корма самотеком поступают в двустороннюю кормушку, равномерно распределяясь по ее длине.

Кормопровод-дозатор представляет собой трубку квадратного сечения 270x270 мм. Емкость дозатора соответствует емкости лотковой двусторонней кормушки. В нижней части кормопровода-дозатора через каждые 2 м расположены люки с затворами, которые открываются одновременно по всей длине кормопровода.

Недостатком описанных выше стационарных кормораздатчиков является закисание корма при неполной раздаче и сложность их промывки.

К стационарным относится раздатчик кормов РКС-3000М. Мобильным транспортом корма засыпаются в приемный бункер-дозатор, из которого по наклонному транспортеру подаются на горизонтальный раздатчик кормов с двусторонними кормушками.

Действие РКС-3000М осуществляется от электропривода с электропусковой аппаратурой. Следует отметить, что при существующем уровне производства этот кормораздатчик морально устарел, так как очень громоздок. Производительность РКС-3000М обеспечивает раздачу сухих и сочных кормов за 20-30 мин.

Кормораздатчик РС-5А представляет собой бункер емкостью 0,8 м3, установленный на рельсовой тележке, приводящейся в движение при помощи электродвигателя 2,8 кВт. Внутри бункера имеется смеситель - вал с лопастями. При раздаче корма включаются разгрузочные шнеки, и корма подаются в кормушки по обеим сторонам кормового прохода.

Раздатчик-смеситель РС-5А:

1 – бункер; 2 – мешалка; 3 – электропульт; 4 – червячный редуктор; 5, 6, 7, 8 – рычаги управления; 9 – ведущая пара; 10 – холостая пара; 11 – кронштейн; 12 – конический редуктор; 13 – выгрузной раздаточный шнек; 14 – электродвигатель.

При напольном кормлении применяется кормораздатчик РКА-1000. Им, как правило, раздают гранулированные корма. В кормораздатчике над каждым станком расположено дозирующее устройство, регулируемое в соответствии с потребностью свиней.

В маточниках корма раздают передвижным электрифицированным кормораздатчиком КС-0,4. Бункер его снабжен двумя лопастными мешалками и выгрузными шнеками, которые приводятся в движение от электромотора. Корм выдается одновременно на две стороны. Предусмотрена регулировка выдачи его в кормушки.

Электромобильный раздатчик кормов КС-0,4:

1 - кабеледержатель, 2 - бункер, 3 - рычаг шибера, 4 - тяги, 5 - ведро с краном для жидких кормов, 6 - ходовая часть, 7 - электродвигатель, 8 - клиновой шибер, 9 - кормушка

Около половины времени по уходу за поголовьем свиней приходится на уборку навоза. Существует много способов удаления навоза из свиноводческих помещений, однако основных их три: при помощи транспортеров, гидравлический, самосплавный. С помощью транспортеров навоз убирают в неспециализированных свиноводческих хозяйствах, а также при отсутствии магистральной системы па всей ферме.

При наличии навозоприемного канала, закрытого решетками длиной около 1 м при ширине щели в решетке 20-25 мм, применяют комплект КНУС. Он состоит из транспортера ТС-1 (ПР, ТС-1, ПП), навозопогрузчика и установки для откачки жижи. Навозная масса протаптывается животными в канал, по которому движется транспортер ТС-1 (возвратно-поступательно). Из поперечного канала навоз поступает в магистральный, где так же установлен ТС-1, при помощи которого соединены все корпуса.

Со всей фермы навоз собирается в приемник конусной формы, из которого наклонным ковшовым погрузчиком выгружается в транспортные средства.

В свинарниках-маточниках применяются скребковые транспортеры ТСН-ЗБ и ТСН-2, снабженные горизонтальной и наклонной частью для выгрузки из помещения в транспортное средство.

Гидравлический способ уборки помещений заключается в смыве навоза водой в навозные каналы. Несмотря на достаточно хорошие результаты по удалению экскрементов из станка, этот способ не получил широкого распространения из-за большого расхода воды. К тому же навозная масса сильно разжижается и ее трудно перерабатывать.

Самотечный способ удаления навоза предусматривает проталкивание навозной массы через решетчатые полы в канал с уклоном в сторону магистрального, с которым он сообщается при помощи шиберной заслонки. По магистральному каналу навоз поступает в навозонакопитель, а затем на переработку.

Существует большое количество модификаций этой системы, которые различаются незначительно. Следует отметить, что проблема удаления навоза из помещений решена, а переработки - еще не полностью.

В совхозе "Таганрогский" Неклиновского района навоз убирали скребковым транспортером ТСН-3, который установили в желобе навозного канала. Транспортер сбрасывал навоз в яму-накопитель, откуда его погружали в транспортные тележки.

Схема удаления, транспортирования и утилизации навоза свинокомплекса совхоза 'Кузнецовский':

1 - свинарник для холостых маток и хряков, 2 - производственное здание, 3 - свинарник для супоросных маток, 4 - свинарник для опороса, 5 - свинарник для поросят-отъемышей, 6 - свинарник-откормочник, 7 - приемный резервуар с насосной станцией, 8 - помещение фильтрации и сушки, 9 - помещение для аэрации и отстаивания, 10 - иловые площадки, 11 - приемный резервуар, 12 - насосная станция, 13 - аэробный сбраживатель, 14 - первичный отстойник, 15 - аэротенк, 16 - вторичный отстойник, 17 - контактный резервуар, 18 - песковые и иловые площадки, 19 - резервуар очищенной воды, 20 - резервуар фильтрованной воды, 21 - песчаный фильтр, 22 - илоотстойник

Эта система часто выходила из строя. Было решено применить принципиально новый способ очистки помещений (рис. 21). Во всех корпусах сделали щелевые полы, под которыми расположен бетонированный канал глубиной 1 м, шириной 0,9 м. Навоз протаптывается животными через щелевые полы и постепенно заполняет канал. Ширина щелей в разных свинарниках неодинаковая: она зависит от возраста животных. В каждом помещении, в зависимости от его размеров, ширины и расположения станков, имеется по 2 и 4 продольных канала, которые отделены от поперечного, впадающего в центральную магистраль, шиберной заслонкой. Поперечный канал находится на 50 см ниже продольного, поэтому при открытии заслонки навозная масса самотеком сплавляется в поперечный канал и центральную магистраль.

Большое значение имеет герметизация навозного канала, что обеспечивает заслонка, которая навешена на основание шибера. Она уплотнена резиной и закрывает канал при помощи запорного рычага. Такая система работает надежно, проста в обслуживании. Все поперечные каналы соединяются с центральной магистралью.

Жижа самотеком попадает в общую магистраль, сделанную из труб диаметром 300 мм, а из нее - в накопитель. Он представляет собой яму, выложенную камнем. По мере накопления навоза заслонка открывается, жижа поступает в насосную станцию и откачивается фекальными насосами через сплавную магистраль в хранилище. По всей магистрали еделаны смотровые колодцы, позволяющие легко обнаруживать неисправность системы. На силовой магистрали от насосной до хранилища бывают пробки. Для ликвидации заторов построена компрессорная, где установлен поршневой насос высокого давления. Мощной струей воды легко удаляются любые пробки. При таком способе навозоудаления важно, чтобы магистраль, где происходит самосплав, была диаметром не менее 250 и не более 500 мм. Диаметр магистрали не должен выходить за пределы 125-80 мм. Такие размеры труб обеспечивают свободное удаление навоза от корпусов до хранилища. На протяжении 15 лет система гидросмыва работает безотказно.

Общая схема уборки навоза на свиноферме совхоза 'Таганрогский':

1, 5, 6, 8 - откормочники, 2, 3, 4, 11, 12, 13 - свинарник-маточник, 7, 9 - свинарники доращивания, 10 - откормочник 2-рядный, 14 - свинарник для супоросных маток и станция искусственного осеменения, 15 - накопительные ямы для навоза

Удалять навоз из свинарников-маточников сложно. Это связано с тем, что поросятам нужна подстилка, которая забивает каналы. Созданы автономные системы. Навоз из свинарников-маточников поступает не в общую магистраль, а в бункера-накопители, которые установлены перед каждым корпусом. Из бункера навоз транспортными средствами вывозится в хранилище. В случае выхода из строя автономной системы навозоудаления, ее ремонт не представляет особого труда.

При устройстве вентиляции необходимо, чтобы свежий воздух поступал в верхнюю часть помещения, а загрязненный отсасывался из нижней части.

Для подачи чистого воздуха используют вентиляторы, которые нагреваются при помощи электрических, паровых, водяных калориферов, а также теплогенераторов ТГ-150, ТГ-250, ТГ-500 и др.

Загрязненный воздух со свиноводческих ферм удаляется по магистрали, которая расположена параллельно навозному каналу и сообщается с ним при помощи соединительных насадок.

Естественная вентиляция устанавливается при помощи вытяжных шахт.

Системы создания микроклимата, вентиляционные устройства, кондиционеры создают движение воздуха в помещениях. Для холостых и супоросных свиноматок скорость движения его в холодный период года не должна превышать 0,3 м/сек., в теплый - 1,0 м/сек.т для подсосных свиноматок с приплодом - соответственно 0,15-0,4, для поросят-отъемышей - 0,2-0,6, для откормочного молодняка - 0,3-1,0, для ремонтного молодняка - 0,2- 0,6 м/сек.

Принципиальная схема удаления загрязненного воздуха из каналов навозоудаления:

а - при самотечной системе, б - при смывной системе, 1 - вытяжной воздухопровод, 2 - заборный патрубок

Предельная концентрация углекислоты в воздухе помещений для содержания свиней может быть не более 0,2%, аммиака - 0,02 мг/л, сероводорода - 0,01 мг/л.

Для больших помещений лучше подходит приточно-вытяжная вентиляция, для блочных зданий - система с избыточным давлением.

Принудительная вентиляция с обогревом предусматривается для поросят-отъемышей в клеточных батареях, откормочных свиней, содержащихся на полностью щелевых полах, подсосных свиноматок.

При промышленной технологии отопительно-вентиляционные агрегаты переведены на автоматический режим. Предусмотрено постоянное регулирование температуры терморегуляторами ПТР-3-0,4, которые поддерживают заданный режим 21,5°.

Для поения свиней используются сдвоенные поилки ПАС-2А, ПБС-1, система АГС-24 и др.

Сдвоенная поилка ПАС-2А рассчитана на обслуживание спаренных станков (на 15-20 голов) откормочного молодняка. Применяется также самоочищающаяся поилка ПСС-1.

В последнее время при групповом и индивидуальном содержании свиней используют бесчашечную сосковую поилку ПБС-1. Она от личается высокой гигиеничностью.

а - Групповая поилка АГС-24:

1 — цистерна; 2 — салазки; 3 — корыто; 4 — крышка;

б - Автопоилка ПАС-2А:

1— корпус; 2 — откидная крышка; 3 — хомут; 4 — соединительный патрубок; 5 — верхняя крышка; 6 — клапанно-поплавковый механизм;

в - автопоилка ПБС-1:

1— сосок; 2 — корпус; 3, 4 — уплотнения; 5 — амортизатор; 6 — клапан; 7 — упор;

г — схема универсальной автопоилки УАС-60:

1 — сливная труба; 2 — вакуумная цистерна-регулятор подачи сыворотки и других жидкостей в поилки маткам; 3 — гибкий шланг регулятора уровня сыворотки; 4 — шкала указателя уровня жидкостей; 5 — регулятор уровня жидкостей; 6 — пробковый кран емкости вакуумного регулятора уровня; 7 — регулятор уровня воды; 8 — трубопровод; 9 -водонагреватель; 10 — отвод к автопоилке; 11 — поилка для маток; 12 — сливной пробковый кран; 13 — сосковая автопоилка НПБ-1 для поросят; 14 — водопровод;

д — схема универсальной автопоилки УАС-500:

1 — сливная труба; 2 — вакуумная цистерна для жидкостей; 3 — гибкий шланг; 4 — регулятор уровня жидкости: 5 стопор регулятора уровня жидкости; 6, 12 — краны; 7 — поплавковый регулятор уровня воды; 8 — электроводонагреватель; 9 — водопровод; 10 — трубопровод для подачи воды, сыворотки и других жидкостей в поилки; 11 — автопоилка.

Групповая поилка АГС-24 используется при летнем лагерном содержании и рассчитана на 450-500 голов.

В совхозе "Таганрогский" установлена система автопоения с одним клапанным устройством, работающая по принципу сообщающихся сосудов. В магистрали с поилками вода постоянно держится на одном уровне.

Система водопоения проста по конструкции, не имеет сложных узлов и механизмов. Вдоль всего корпуса прокладывается труба диаметром 1,5-2 дюйма, и к ней привариваются поилки - одна на два станка. В поилку вода поступает сбоку по патрубку. Ранее для этого было предложено делать щель в трубе. Однако остатки кормов попадали в основную трубу и забивали ее. При подаче воды по патрубку это исключено. Система работает надежно.

На весь корпус в 2 тыс. голов оборудовано четыре накопителя с бронзовыми клапанами. Механизаторы совхоза предложили также простой и удобный способ промывки поилок: перекрывается магистраль, идущая от накопителя, и под давлением вода промывает всю систему. Сейчас автопоилки, предложенные рационализаторами совхоза, устанавливают во всех корпусах, где содержат свиней. Этот опыт механизации водопоения внедрен во многих хозяйствах треста Свинопром.

6 Технология производства яиц и мяса птицы

6.1 Механизация процессов при промышленном производстве яиц

Товарные качества, упаковка и сортировка яиц. Условия хранения и переработки яиц оказывают влияние на сохранение в них питательных веществ, а, следовательно, на полноценность яиц как продукта питания. В процессе сбора, транспортировки, чистки, сортировки и упаковки яйца подвергаются механическим воздействиям. Чтобы правильно определить параметры и режимы работы технологического оборудования, необходимо знать физико-механические свойства яиц: объемную массу, форму и размеры, прочность, способность противостоять статическим и динамическим нагрузкам.

По техническим условиям куриные пищевые яйца разделяются на диетические и столовые в зависимости от срока хранения, их качества и массы. Бой яиц не подлежит длительному хранению и транспортировке и может быть использован на предприятиях хлебопекарной и кондитерской промышленности при выпечке мелкоштучных изделий из теста или реализован через местную торговую сеть.

Яйца упаковывают отдельно по видам и категориям в деревянные ящики по 720 шт. в 4 ряда с прокладкой из стружки или по 360 шт. с применением картонных решеток в 5 рядов, а также в ящики из гофрированного картона с бугорчатыми прокладками. Тару для яиц выбирают прочную, чистую, сухую, без плесени и постороннего запаха. Стружка должна быть еловой или пихтовой, влажностью не более 15 %, без плесени и постороннего запаха. Диетические и свежие яйца можно также упаковывать по 10 шт. в картонные коробки с размерами, соответствующими категории яиц. На картонную тару на обоих торцах наклеивают этикетки, на которых должны быть обозначены наименование ведомства или товарный знак, вид и категория яиц, дата их сортировки. Яйца с загрязненной скорлупой сортируют по видам и категориям и упаковывают отдельно с обозначением в правом нижнем углу торца ящика «загрязненные».

Каждое диетическое яйцо маркируют на скорлупе безвредной краской: красный цвет — для яиц I категории, синий цвет — для яиц II категории. В штампе для маркировки указывают месяц и число снесения яиц, а т«также их категорию.

В холодильнике ящики с яйцами должны храниться при температуре от —1,3... —2,3. С и относительной влажности воздуха 85...88% на деревянных прокладках в штабелях с промежутками между ними через четыре ряда.

Оборудование для сбора, транспортировки, мойки и сортировки яиц. Создание поточных линий сбора и транспортировки яиц стало возможным после перевода птицеводства на промышленную основу и внедрения механизированных гнезд с сетчатым наклонным полом.

Поточная линия сбора и транспортировки яиц состоит из механизированных гнезд, ленточных транспортеров яиц и приемно-накопительных столов.

Яйцемоечная машина М-4:

1 — диск; 2 — червяк; 3 — щетки; 4 — транспортер; 5 — вентилятор.

На крупных птицефабриках и птицефермах собранные в птичниках яйца поступают на яйцеклады, в которых механизированы основные производственные процессы. Для транспортировки яиц от птичника на яйцеклад применяют транспортеры или автомобили. На складе яйца подвергаются влажной очистке, дезинфекции, сушке, сортировке, маркировке и упаковке.

Яйцемоечная машина М-4 применяется для мойки, дезинфекции и последующей сушки яиц на птицефабриках и фермах с поголовьем 50...100 тыс. кур-несушек. Она состоит из корпуса с кожухом, винтового барабана, щеток, вентилятора и привода. Загрязненное яйцо подается на входной лоток, откуда отсекателем направляется на винтовой барабан, который перемещает его вдоль вращающейся капроновой щетки грубой очистки. На нее через распылитель подается 2 %-ней раствор кальцинированной соды. На конце винтового барабана яйцо перемещается на линию сушки, где обтирается мягкой сухой щеткой и вращающимся диском переносится на ленточный транспортер, откуда направляется на яйцесортировочную машину.

В начале линии мойки предусмотрена подача дезинфицирующего раствора из емкости. Привод машины М-4 осуществлен от электродвигателя мощностью 0,18 кВт. За один час машина может обработать 1500 яиц.

Очищенные яйца подаются на сортировочную машину. Яйцесортировочная машина МСЯ-1 проводит сортировку яиц по массе на три категории. Диетические яйца разделяются на мелкие — до 44 г, второй категории — от 44 до 58 г и первой категории — 58 г и более. Соответственно сортируются по массе столовые яйца: мелкие — до 40 г, второй категории — 40...47 г и первой категории — 47 г и более.

Яйцесортировочная машина МСЯ-1М:

1 — загрузочный стол; 2 — подающий транспортер; 3 — овоскоп; 4 — весовой механизм; 5 — раздаточный механизм.

Машина имеет две автономные линии. На загрузочный стол 1 яйца подаются вручную. Перемещаясь по роликам, они ориентируются большой осью по горизонтали и проходят под овоскопом 3, где проверяются оператором. На транспортере установлен козырек-затемнитель с зеркалом, который улучшает условия просмотра яиц.

Яйца, имеющие дефекты (пятна, насечку и др.), отбирают вручную, а остальные направляют вначале на взвешивающее устройство и затем на механизм маркировки, который наносит на каждое яйцо категорию и дату обработки. Далее маркированные яйца по желобу подаются на ленточный транспортер и доставляются на накопительный стол, откуда вручную их укладывают в тару и отправляют потребителю. На крупных птицефабриках яйца с накопительных столов специальными ячеистыми рабочими органами распределяются по таре.

Весовое устройство яйцесортировальной машины имеет высокую чувствительность к толчкам и вибрациям, поэтому машину нужно устанавливать строго по уровню и хорошо закреплять на фундаменте. Производительность машины 9 тыс. яиц в час. Обслуживают ее 6 рабочих.

На крупных птицефабриках применяют линии обработки яиц типа ЛОЯ.

6.2. Механизация инкубации и обработки яиц

Птицеводство – одна из важнейших отраслей, обеспечивающая население высококачественными, диетическими продуктами питания: яйцами и мясом птицы, а также пухом и пером. Сельскохозяйственная птица характеризуется скороспелостью, интенсивностью роста, высокими воспроизводительностью, продуктивностью и жизнеспособностью. Все это в сочетании со сравнительно небольшими затратами кормов на единицу продукции способствует высокой доходности отрасли.

Для современного птицеводства характерны узкая специализация, концентрация, повсеместное внедрение новейших достижений науки и передовой практики, применение прогрессивной технологии, полная механизация трудоемких процессов.

Инкубация яиц

Инкубация яиц бывает естественная (под наседкой) и искусственная (в специальных аппаратах – инкубаторах). В современном птицеводстве применяют только искусственную инкубацию, благодаря чему устранена сезонность и увеличены объемы вывода молодняка, выведены породы птицы без инстинкта высиживания, снижена себестоимость. Для этих целей используют инкубаторы ИУП-Ф-45-21 и ИУП-Ф-15-21.

Различают инкубационные и выводные инкубаторы; последние устанавливают в отдельном помещении.

Отбор яиц. Перед закладкой в инкубатор яйца оценивают по морфологическим и биологическим признакам, обращая внимание на их величину, форму, плотность и состояние скорлупы. Для инкубации используют яйца правильной овальной формы массой около 58 г. Слишком мелкие (45...47 г) и очень крупные (70 г) яйца выбраковывают. Диаметр воздушной камеры в яйце должен быть 1,8 см (не более). Для инкубации отбирают яйца с гладкой матовой однородной скорлупой, окраска которой характерна для данной породы. На скорлупе не должно быть утолщений, наростов или насечек.

Чтобы определить пригодность яиц к инкубации, их просвечивают на овоскопе, обращая внимание на положение, подвижность и окраску желтка, положение и величину воздушной камеры, качество скорлупы. Яйца со смещенным воздушным пространством (пугой), свободно перемещающимся желтком, двух- или трехжелтковые и с кровяными включениями выбраковывают. Более полно качество яиц оценивают в лабораториях, вскрывая 10...15 яиц из всей партии. Чтобы не допустить проникновения инфекции внутрь, яйца дезинфицируют парами формальдегида, аэрозолями йодистого алюминия, озоном и облучают ультрафиолетовыми лампами ДРТ в течение 2...4 мин.

Чем раньше яйцо заложено в инкубатор, тем лучше развивается зародыш. В лучших инкубаторных станциях яйца закладывают в день доставки с птичников. Яйца хранят на складе, оборудованном вентиляцией и холодильной установкой. Рекомендуемые сроки хранения куриных яиц не более 5...6 дней с момента снесения, индюшиных – 7...8, гусиных и утиных – 8...10 дней. После указанного срока вывод молодняка снижается на 2...3 % за каждый последующий день хранения. Чем больше срок хранения, тем хуже инкубационные качества яиц. Неполноценное кормление кур-несушек, в частности недостаток в рационе витаминов и минеральных веществ, ухудшает инкубационные качества яиц. Температура воздуха в складском помещении должна быть 8...12 оС, влажность воздуха – 75...80%.

Режим инкубации – это условия, в которых находятся яйца во время инкубации. Технология инкубирования яиц включает следующие операции: прием и сортировку, укладку в инкубационные лотки, хранение и обработку, закладку в инкубатор. При массовом наклеве (70 %) яйца перекладывают в выводной шкаф, где их уже не переворачивают. После вывода осуществляют выборку, сортировку и разделение молодняка по полу, кратковременно содержат его в цехе, а затем передают на выращивание.

Режим искусственной инкубации максимально приближается к режиму естественного насиживания  яиц наседкой. В естественных условиях температура под наседкой достигает 37,4.. .37,7 оС. Курица периодически встает с яиц. При этом происходит их кратковременное охлаждение за счет интенсивного поступления свежего воздуха. Наседка регулярно поворачивает яйца, что способствует их равномерному обогреву.

В инкубаторе для яиц создают условия, аналогичные естественным. Изменение параметров микроклимата осуществляется автоматически.

Оптимальное время закладки яиц в инкубаторе 18...20 ч. В этом случае на 22-е сутки утром вывод цыплят практически заканчивается, и молодняк в течение дня готовят для передачи на выращивание.

Для успешного инкубирования яиц важное значение имеет точное соблюдение температурно-влажностного режима.

Биологический контроль инкубации – это система мероприятий по оценке качества яиц и контролю за эмбриональным развитием птиц. Биологический контроль включает в себя просвечивание яиц, определение потери массы по периодам инкубации, учет начала и продолжительности вывода, оценку суточного молодняка, учет результатов инкубации, учет отходов инкубации и выяснение причин гибели эмбрионов.

Яйца просвечивают на овоскопах: куриные – на 6, 11 и 19-й день, утиные, цесариные и индюшиные – на 7, 13 и 25-й, гусиные – на 8,15 и 28-й день. С целью контроля за развитием зародышей из разных мест инкубатора берут 10...15 % яиц со всех лотков. Просвечивание позволяет своевременно удалять яйца неоплодотворенные и с погибшими зародышами. Количество яиц с хорошо развитыми зародышами должно быть 70...80 % и более.

При правильном течении инкубации вывод цыплят происходит дружно и продолжается от 18 до 24 ч после первого наклева, который при нормальном развитии зародыша происходит между тупым концом и серединой яйца.

Результаты инкубации выражают отношением (в процентах) вывода суточного молодняка к общему числу заложенных яиц.

6.3 Выращивание цыплят

Оборудование и механизмы для выращивания цыплят

Для выращивания цыплят промышленность выпускает специальные комплекты оборудования и отдельные устройства, использование которых облегчает работу операторов-птицеводов и повышает производительность труда. Это оборудование довольно разнообразно, так как рассчитано не только на различные системы содержания, но и на выращивание цыплят разного возраста.

Для клеточного выращивания цыплят используют следующие батареи: КБЭ-1 с 1- до 30-35-дневного возраста, КБМ-2 с 31- до 60-70-дневного возраста. Для беспересадочного выращивания цыплят с 1 до 60-70 дней применяют клеточную батарею более позднего выпуска - КБО-1 или специально переоборудованную в хозяйствах КБМ-2, с 61-70-дневного возраста до 120- 140 дней используют КБ А. В последние годы начат промышленный выпуск новых универсальных клеточных батарей КБУ-3 и КБУ-4 (соответственно трехъярусная и четырехъярусная), в которых цыплят содержат без пересадки с 1 до 90-120-140 дней, то есть до момента перевода в клетки промышленного стада.

Клеточная батарея:

а - для цыплят от 1 до 30 дней КБЭ-1; б - для цыплят от 31 до 60 дней КБМ-2 (1 - клетка; 2 - каркас; 3 - кормушка; 4 - кормораздатчик; 5 - поилка; 6 - пометный настил; 7 - скребок; 8 - пульт управления)

КБЭ-1- полумеханизированная клеточная батарея для цыплят от 1 до 30 дней (рис. 25). Состоит она из 60 или 90 клеток, расположенных пятью ярусами. Общая длина такой батареи 9,3 или 13,5 м, ширина 0,81 и высота 1,84 м. Емкость батареи (при норме посадки в одну клетку 22 цыпленка) 1320 или 1980 голов. Размер одной клетки 70X54X20 см. Эта батарея довольно компактна и поэтому широко используется не только в специализированных типовых, но и в приспособленных помещениях, особенно на колхозных и совхозных фермах.

Пол клетки сделан из металлической сетки. Под ним по всей длине яруса уложено армированное стекло или гладкие асбестоцементные плиты, на которые падает помет. Счищают его с помощью специального скребкового устройства, приводимого в действие ручным приводом.

Съемные дверцы, расположенные с обеих сторон клетки, имеют регулируемые кормовые просветы.

Корма раздают вручную.

Поилки заполняют водой с помощью шланга от водопровода.

Поскольку потребность цыплят в корме в этом возрасте невелика, отсутствие механизированной кормораздачи не является для данной батареи серьезным недостатком. Для того чтобы цыплята в первые дни выращивания лучше видели и поедали корм, в кормушки на это время вставляют специальные вкладыши, делающие их менее глубокими.

Отличительная особенность этой батареи заключается в том, что внутри клеток имеются обогревающие электроэлементы, позволяющие поддерживать нужную температуру в них без усиленного обогрева здания. Однако на практике многие хозяйства считают их использование неудобным, снимают их и обеспечивают требуемую температуру за счет общего обогрева помещения. В птичниках, где много батарей, можно устанавливать общую трансмиссию от электромотора с приводами к механизмам очистки помета каждой батареи.

КБМ-2 - механизированная клеточная батарея для цыплят в возрасте от 31 до 60 дней. Сконструирована одновременно с КБЭ-1, является элементом комплексного оборудования, используемого при выращивании молодняка от 1 до 60 дней. Выпускается промышленностью в 4-ярусном исполнении с разным количеством клеток в ярусе: от 12 до 32. Разные в связи с этим типы одной и той же клеточной батареи называют ее модификациями. Делается это для того, чтобы хозяйства могли заказывать для себя наиболее подходящие модификации. Общая длина батареи в зависимости от модификации составляет от 11,1 до 25,1 м, ширина 1,3, высота 2;2 м в 4-ярусных и 2,6 м в 5-ярусных. Батарея рассчитана соответственно на выращивание от 1056 до 3520 цыплят. Длина одной клетки 70 см, глубина 45,5, высота 28 см; общая площадь 0,32 м2, вместимость 11 цыплят. Клеточная батарея КБМ-2 не имеет обогревательных элементов и рассчитана на поддержание нужной температуры за счет общего обогрева птичника (зала). В этой батарее все рабочие процессы механизированы. С обеих сторон батареи укреплены кормовые желоба к поилки. По верху батареи движется каретка. На ней смонтирован раздатчик кормов, с помощью которого заполняются кормовые желоба. Наполнение поилок происходит от водопровода. Помет удаляют скребковым по-метоуборочным устройством.

Клеточные батареи КБЭ-1 и КБМ-2 изготавливают и поставляют по заказам хозяйств в комплекте со вспомогательными механизмами. В комплект КБЭ-1 входят внутрицеховые транспортеры ТСН-ЗБ для уборки помета из помещения, тележка для раздачи кормов, ванна для замочки сетчатых поликов, машина для их мойки, бункер для сухих кормов. В комплект клеточной батареи КБМ-2 входят транспортеры для кормов (наклонные и горизонтальные), бункера для сухих и влажных кормов, ванна для замочки и машина для мойки сетчатых поликов, транспортеры для уборки помета ТСН-ЗБ, тележка грузовая, шкаф с приборами управления механизмами батарей.

В связи с тем, что пересадка цыплят в 30-дневном возрасте из батареи в батарею и из помещения в помещение не вызывается какими-либо зоотехническими или производственными соображениями, а неизбежна исключительно из-за непригодности батарей для выращивания цыплят другого возраста, была создана новая унифицированная клеточная батарея - КБО-1 для выращивания цыплят с 1 до 60-70 дней. Батарея 4-ярусная, конструкция предусматривает ее выпуск в восьми модификациях (от 12 до 33 клеток в каждом ярусе при длине батареи соответственно от 11 до 25,7 м). Емкость батарей при норме посадки 25 цыплят в клетку составляет в зависимости от модификации от 1344 до 3696 голов. Ширина батареи без кормораздатчика 1,3, с раздатчиком 1,7 м, высота 2,05 м. Ширина одной клетки 800 мм, уборка помета, наполнение поилок водой и раздача корма механизированы; общая емкость кормораздатчика 128 кг, вместимость одного его бункера 16 кг. В каждой третьей клетке батареи имеется электрическое обогревающее устройство. Поднимающиеся боковые стенки, отделяющие такую клетку от других смежных, не имеющих обогревающих устройств, позволяют в первые недели выращивания объединить их в один блок с обогреваемой зоной в центре.

Переоборудование клеточных батарей КБМ-2 для беспересадочного выращивания цыплят от 1- до 60-70-дневного возраста осуществлялось почти одновременно в целом ряде птицеводческих хозяйств по конструктивным предложениям некоторых инженеров и зоотехников. Поэтому используемые в производстве КБМ-2 по отдельным переоборудованным элементам могут иметь различия. Однако во всех случаях переоборудование касалось дверцы клетки и кормушки. Дверцы клетки переделали так, чтобы цыплята в любом возрасте (от 1 до 60-70 дней) могли иметь свободный доступ к корму и воде. В то же время конструкция дверцы не позволяет вылезать из клетки. Переоборудование кормушки дало возможность цыплятам легко доставать корм без существенной его россыпи из кормушек.

Кормовой желоб и бункера кормораздатчика оставляют только с одной стороны батареи. С другой стороны, на месте кормового желоба устанавливают поилку для проточной воды. Средние перегородки между клетками, расположенные по оси батареи, снимают, объединяя каждую пару односторонних клеток в одну двустороннюю. Для удобств кормления и содержания цыплят в первые недели в желоб вставляют специальные вкладыши, придвигая насыпаемый на него корм к дверце клетки и цыплятам. На дверки навешивают накладки из оцинкованной стали или полиэтилена с круглыми отверстиями диаметром 26 мм по нижнему их краю. Снимают накладки по достижении цыплятами 3-недельного возраста. В такую двойную клетку помещают 22 цыплят, при этом фронт кормления и поения составляет 3,2 см на голову, что отвечает зоотехническим требованиям.

КБА (клеточная батарея - акклиматизатор) предназначена для выращивания цыплят от 61-70 до 120-140-дневного возраста. Каждая такая батарея, как и КБМ-2, представляет собой обособленный агрегат, снабженный механизмами и устройствами для раздачи кормов, подачи воды и очистки помета. Каждый ярус разделен перегородкой на два ряда односторонних клеток. Общие размеры этих клеточных батарей следующие: длина от 15,2 (18 секций, по две односторонние клетки в ряду) до 40,4 м (по 54 секции в ряду); ширина 1,67 м; высота 3-ярусной батареи 1,93 м и 4-ярусной - 2,45 м. Корма в бункер кормораздатчика батареи загружаются транспортером. Кормушки закреплены неподвижно. Регулировка поступления корма из бункера в кормушки производится с помощью заслонок каждого бункера. Подача воды в систему водоснабжения обеспечивается из промежуточного бака, устанавливаемого в помещении. Уровень наполнения поилок водой поддерживается автоматически. Его можно регулировать. Помет с армированного стекла удаляют также, как и в батареях КБМ-2. При содержании цыплят в клеточных батареях этого типа один оператор-птицевод может обслуживать 15 тыс. голов. Создание клеточных батарей типа КБА позволило выращивать цыплят в клетках от 1 до 150 дней с пересадкой из батарей одного типа в другой в 30 и 60 дней или только в 60 дней при переходе к использованию батарей КБО-1 или переоборудованных батаоей КБМ-2.

КБУ - механизированная клеточная батарея, предназначенная для беспересадочного выращивания цыплят от 1- до 90-120-140-дневного возраста. Батарея (рис. 26) представляет собой обособленный агрегат с механизмами для раздачи кормов и уборки помета. Поение цыплят осуществляется с помощью более совершенных, чем в других клетках, ниппельных поилок, гигиеничных и экономичных по расходу воды. Выпускаемая в настоящее время КБУ имеет три яруса. По размерам она имеет ряд модификаций. Максимальное число клеток в ярусе 48. Длина батареи в этой модификации 50 м, ширина во всех модификациях 116 см, высота 180 см. Длина клетки 98 см, глубина 90, высота 40 см.

В связи с большими возрастными различиями выращиваемых в КБУ цыплят необходимо правильно пользоваться конструктивными особенностями этой батареи, чтобы условия в ней полностью отвечали требованиям молодняка соответствующего возраста. Суточных цыплят размещают в среднем ярусе (по 65-70 голов в клетке), где их содержат 35 дней. Нижний и верхний ярусы временно остаются пустыми. В них цыплят рассаживают после 35 дней, и с этого времени в каждой клетке батареи находится 20-23 головы.

Клеточная батарея КБУ

Каждая клетка имеет дверку "с переменным шагом", сетчатый полик и общую для всего яруса водопитающую трубу с ниппельными поилками. Кроме того, клетки второго яруса оборудованы накидной полиэтиленовой сеткой (поликом) с ячейкой 15X15 мм и полиэтиленовой или металлической накладками для дверки с отверстиями диаметром 26 мм, предназначенными для цыплят в первые 15-20 дней их жизни. Подвижный козырек кормушки позволяет в зависимости от возраста цыплят изменять высоту ее переднего борта от 40 до 80 мм. Высота переднего борта кормушек первого и третьего ярусов постоянна - 80 мм.

Как же надо пользоваться всеми этими приспособлениями при выращивании цыплят в клеточной батарее КБУ? До посадки суточных цыплят в средний ярус в каждую его клетку закладывают полиэтиленовый полик, на дверцу навешивают накладку с круглыми отверстиями, козырек кормушки устанавливают так, чтобы высота ее переднего борта была 40 мм. Трубу с ниппельными поилками опускают на 110 мм от сетки полика.

Через 2-3 недели после приема цыплят полиэтиленовые полики и накладки дверок снимают. Расстояние между прутками дверок увеличивают затем в пределах шага (7 мм) по мере подрастания цыплят. На 35-й день после рассадки цыплят в клетках второго яруса козырек кормушки поднимают до высоты 80 мм, а трубу с поилками ставят на высоту 150 мм. В клетках первого и третьего ярусов, где с этого времени также находятся цыплята, трубы с ниппельными поилками должны быть в крайнем нижнем положении, то есть на высоте от сетки полика 150 мм. При достижении цыплятами 50-дневного возраста для предупреждения россыпи корма из кормушки в клетках всех ярусов сетки пола опускают в нижнее положение, при этом высота переднего борта кормушки от сетки будет равна 120 мм. Трубы с ниппельными поилками также во всех ярусах поднимают в крайнее верхнее положение. Высоту поилок от сетки поликов увеличивают до 250 мм. При таком положении кормушек, поилок и полностью раздвинутых дверок (расстояние между прутками 49-56 мм) цыплят выращивают до передачи в помещение для взрослого поголовья.

При использовании клеточных батарей любой конструкции очень важно обеспечить безаварийную работу всех механизмов и правильно пользоваться ими. Только в этом случае можно создать для цыплят требуемые условия кормления и содержания.

При напольном выращивании применяют оборудование "Бройлер-10", "Бройлер-20", "Смена-10", ПАС-10 и ПАС-15, а также специальные механизмы и инвентарь. "Бройлер-10" и "Бройлер-20" используют в широкогабаритных птичниках, предназначенных для одновременного выращивания соответственно 10 тыс. и 20 тыс. цыплят. Как показывает название, эти комплекты созданы для промышленного выращивания цыплят на мясо (бройлеров). Однако, будучи рассчитаны на выращивание таких цыплят от 1- до 56-63-дневного возраста, они оказались вполне пригодными и для содержания цыплят яичного направления продуктивности и в настоящее время повсеместно используются для этой цели. Устройство и эксплуатация комплектов совершенно одинаковы. Комплект "Бройлер-20" отличается от "Бройлера-10" только большим числом брудеров, большей длиной кормораздаточных линий и поилок. Поэтому для ознакомления достаточно иметь представление о любом из них.

Расположение оборудования 'Бройлер-10' в цыплятнике:

1 - загрузчик сухих кормов ЗСК-Ю; 2 - наружный бункер для хранения сухих кормов; 3 - шнековый транспортер; 4 - бункер-дозатор; 5 - электрощит с аппаратурой для программного управления; 6 - кормушки подвесные цилиндрические; 7 - кормораздатчик колебательный; 8 - поилки желобковые; 9 - брудеры; 10 - привод продольных кормушек; 11 - вентиляционное устройство

Цыплятник с оборудованием 'Бройлер-10'

Комплект "Бройлер-10", например, может быть применен в птичниках разных габаритов при ширине 7,9 и 12 м. Типовые птичники имеют размер 12X84 м, в них размещается 10 тыс. цыплят. Комплект "Бройлер-20" устанавливают в птичниках размером 18X96 м. В комплект "Бройлер-10" входит наружный бункер для кормов Б-6, четырехлинейный колебательный кормораздатчик ККГ-4 с приводной станцией, 20 электрических брудеров с ограждениями, 100 кормушек-противней, 80 желобковых кормушек, 100 вакуумных поилок (емкостью по 4,5 л), 10 подвесных желобковых поилок с постоянным уровнем воды (с ручными лебедками), 50 подвесных цилиндрических кормушек для гравия, шкаф с приборами программного и ручного управления.

На площадке, огражденной вокруг брудера и рассчитанной, как и брудер, на 500-600 цыплят, ставят в расчете на каждые 100 голов одну вакуумную поилку, 1 1/2-2 лотковые кормушки, с 4-5-го дня для выращивания каждых 100 цыплят используют также одну желобковую кормушку (рис. 29). С 2-недельного возраста включают кормораздатчики, но желобковые кормушки не убирают до тех пор, пока все цыплята не привыкнут есть корм из кормораздаточных линий. Брудеры вначале устанавливают на ножках, с 10-дневного возраста цыплят их поднимают на высоту 20-30 см, считая от нижнего обреза зонта до уровня подстилки. В дальнейшем высоту брудеров изменяют в зависимости от нужного уровня температуры в зоне обогрева цыплят. Уход за брудерами заключается в регулировке температуры. Учитывая, что при этом новый температурный режим устанавливается медленно, дальнейшую регулировку надо проводить не раньше, чем через 15 мин.

Размещение инвентаря под брудером в первые дни выращивания:

1 - брудер электрический; 2 ограждение; 3 - кормушка лотковая; 4 - кормушка желобковая; 5 поилка вакуумная

Оператор-птицевод должен ежедневно проверять уровень воды в поилках, так как возможно снижение его из-за возникающей где-либо течи. При обнаружении течи необходимо немедленно ликвидировать ее. Одним из недостатков комплекта колебательных кормораздатчиков является россыпь из них кормов. Чтобы максимально снизить ее, надо своевременно регулировать высоту установки желобов кормораздатчика, борт которого должен находиться на уровне спины цыплят. По мере роста молодняка его поднимают, придерживаясь этого правила.

Шайбо-цепной кормораздатчик: а - подвеска транспортера; б - кормушка; 1 - труба шайбо-цепным транспортером; 2 - конус; 3 - проволочное ограждение;4 - кормовая чаша; 5 - цепь со скребками-шайбами

При установке кормовых желобов выше или ниже указанного уровня потери корма возрастают. Кроме того, следят за тем, чтобы в наружный бункер не попадала вода. В противном случае корма в нем начинают "зависать", что нарушает нормальное поступление их в бункер кормораздатчика.

Оборудование ЦБК птичника для выращивания цыплят:

а - поперечное сечение птичника;

б - расположение оборудования в плане;

1 - кормушка; 2 - брудер;

3 - бункер кормораздатчика;

4 - загрузочный транспортер;

5 - автопоилка; 6 - бункер-хранилище корма;

7 - труба цепно-шайбового или тросошайбового транспортера

В настоящее время комплект оборудования "Бройлер" снабжен целножелобковыми кормораздатчиками (КЦУ-4 и КЦУ-6) и цепношайбовым раздатчиком с бункерными кормушками (ЦБК-Ю и ЦБК-20) и чашечными поилками. Такое оборудование имеет существенные преимущества. Корм из бункера подается на всю длину здания по закрытой трубе движущейся в ней непрерывной цепью, на которой закреплены шайбы диаметром лишь ненамного меньшем, чем диаметр трубы. Эти шайбы захватывают корм из бункера и передвигают его по трубе. По всей длине трубы сделаны отверстия для выхода корма, которые спускающимися отводными трубками соединены с круглыми бункерными кормушками, расположенными в определенном порядке по всей площади помещения. Корм по выпускному отверстию распределительной трубы, укрепленной выше кормушек, может поступать в кормушку лишь до тех пор, пока уровень корма в ней не достигнет выходного отверстия спущенной в кормушку отводной трубы. По мере потребления цыплятами корма кормушки пополняются путем ручного или автоматического включения цепношайбового механизма.

В последнее время промышленность стала выпускать тросошайбовые раздатчики с пластмассовыми шайбами. Они работают бесшумно. При использовании таких раздатчиков корм до поступления в каждую бункерную кормушку сохраняет первоначальный состав. Круглые бункерные кормушки и чашечные поилки не загромождают птичники, позволяют свободно перемещаться между ними как птице, так и обслуживающему персоналу.

Комплект оборудования "Смена-10" предназначен для выращивания цыплят старшего возраста (от 60-70 до 140-150 дней), то есть для оборудования построек, называемых акклиматизаторами. Этот комплект рассчитан на помещение шириной 12 м и длиной до 80 м. В него входят два лентотросовых кормораздатчика-смеси- теля на две линии кормушек каждый, две линии желобковых подвесных поилок, устройство для централизованного открывания и закрывания лазов, пометный короб с насестами, механизмы загрузки кормов в кормораздатчик-смеситель, электрический щит с приборами управления. Кормораздаточное устройство комплекта обеспечивает раздачу как сухих, так и влажных кормов. Используя такое оборудование, один оператор-птицевод обслуживает 10 тыс. цыплят. Поскольку раздача кормов и поение механизированы, основную часть рабочего времени он тратит на обеспечение общего режима содержания молодняка, уход за глубокой подстилкой, оборудованием и т. д.

Более совершенным оборудованием для выращивания молодняка в акклиматизаторах являются комплекты ПАС-10 и ПАС-15, рассчитанные соответственно на содержание 10 и 15 тыс. цыплят в возрасте от 60 до 140-50 дней. Однако кормораздаточные устройства этих комплектов предназначены только для раздачи сухих кормов: комбикорма и зерна. Комплект ПАС-10 устанавливают в акклиматизаторах размером 12X84 м, а ПАС-15 - в помещениях размером 18X96 м. В них входят: наружный бункер для кормов на 6 т, бункер-дозатор, кормораздатчик для сухих кормов типа ККГ-4 или ККГ-6 (колебательные раздатчики, как и в комплекте "Бройлер-10"), подвесные кормушки бункерного типа для минеральных кормов, подвесные желобковые поилки. Уборка помета осуществляется с помощью скрепера МПС и скребкового цепного транспортера. Специальные механизированные устройства обеспечивают одновременное открывание и закрывание всех лазов. Управление всеми механизмами этих комплектов может осуществляться вручную и автоматически по заданной командному аппарату суточной программе.

Используя комплекты типа "Бройлер" для содержания цыплят от 1 до 60 дней и комплекты "Смена" или типа ПАС для цыплят в возрасте от 61 до 140-150 дней, любое птицеводческое хозяйство может полностью механизировать технологические процессы при выращивании ремонтного молодняка, обеспечить благоприятные условия работы птицевода, что значительно повысит производительность труда. Но за работой механизмов надо регулярно и внимательно следить, а при необходимости обеспечить и ремонт их. При этом многое зависит непосредственно от оператора-птицевода. Прежде всего он должен поддерживать все эти механизмы в чистоте и регулярно смазывать трущиеся части. В лентотросовых кормораздатчиках комплекта "Смена" нужно постоянно регулировать натяжение троса. Иначе может произойти его пробуксовка, обрыв троса или ленты, что выведет кормораздатчик из строя, и корма на 10 тыс. цыплят придется раздавать вручную.

При использовании комплектов оборудования, за исключением цепкого и тросошайбового раздатчика, следят за толщиной слоя корма при выходе из бункера-дозатора. Излишне большой слой корма увеличивает россыпь его по всей длине кормораздатчика. В то же время недостаточная его толщина может привести к тому, что в дальний конец птичника корм не дойдет, так как будет поедаться цыплятами на более ближних к бункеру-дозатору участках кормораздатчика. С учетом этого и на основе личных наблюдений оператор-птицевод и устанавливает слой корма, поступающий из бункера-дозатора. Примерно он может составлять 40% внутренней высоты кормового желоба.

Проточные поилки, которыми оборудуются все указанные комплекты, при неправильной регулировке уровня воды и засорении создают опасность ее перелива через борта.

Лотковая кормушка для молодняка до 10-15 дней (размеры в см)

Для выращивания цыплят наша промышленность выпускает электробрудеры. В большинстве хозяйств применяют в комплектах оборудование и отдельно электробрудер Б-4, он рассчитан на 500-600 цыплят. Недостатком его является то, что электрообогреватели у него открытого типа, с высокой температурой нагрева. Это требует большой осторожности при работе с ним. Кроме того, корпус брудера не имеет достаточной жесткости. Поэтому в настоящее время промышленность выпускает электробрудер БП-1. В нем находятся безопасные в пожарном отношении трубчатые нагреватели. Если в старых брудерах Б-4 температура внутри зонта достигала 130° С, а на его поверхности - 70° С, то в брудере БП-1 она составляет соответственно лишь 60 и 50° С, что значительно улучшает его эксплуатацию и снижает расход электроэнергии. Условия обогрева цыплят при этом не ухудшаются. Брудер снабжен автоматическим регулятором и контрольным термометром. Рассчитан он также на 500-600 цыплят в возрасте от 1 до 30-40 дней.

Кормушки для цыплят в возрасте

15-40 дней

В цыплятниках, не имеющих комплексных средств механизации, для раздачи кормов, поения и уборки помета применяют инвентарь обычного типа. Промышленность выпускает такой инвентарь в очень узком ассортименте и в небольшом количестве. Поэтому чаще всего его изготовляют непосредственно в хозяйствах. За период выращивания птицы используют три комплекта кормушек: для цыплят до 10-15-дневного возраста, с 15- до 35-40-дневного возраста, старше 40 дней. Для кормления цыплят в возрасте до 10-15 дней применяют лотковые кормушки размером 70X30 см, с высотой борта 4 см (от пола) и 2 см (от кормовой доски).

Изготавливают такие кормушки из березовой фанеры или листовой пластмассы. Обвязка фанеры, образующая борт кормушки лотка, делается из дервянных планок размером 2X4 см. С 15-дневного возраста цыплят используют желобковые кормушки.

В первые дни выращивания молодняка рядом с такими кормушками кладут деревянные планки, чтобы облегчить доступ цыплят к корму. Длина кормушки 80 см. Торцовая сторона ее приподнята над кормовым желобом. В верхней части торцов сделано по два отверстия, в которые вставляют вертушку (сначала в нижнее, а по мере роста цыплят - в верхнее отверстие), не позволяющую цыплятам садиться на кормушку и залезать в нее. Изготавливают такие кормушки из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм или из хорошо оструганных досок. Для молодняка 40-90-дневного возраста применяют кормушки длиной 100 см.Делают их из более толстой оцинкованной стали - 0,8 мм или из хорошо оструганных досок. После 90 дней для цыплят используют те же кормушки, что и для взрослой птицы.

Вакуумную поилку можно сделать из обычных стеклянных баллонов. Состоит она из трехлитровой бутыли, подставки в виде кольца и поддона, изготавливаемых из алюминиевого листа или оцинкованного железа. Для прочности в оба края подставки и в верхний край поддона закатывают проволоку. В бутыль наливают воду, на горловину надевают подставку - кольцо, которую прикрывают поддоном. Затем бутыль ставят на ладонь правой руки, а левой прижимают поддон к подставке и быстро переворачивают бутыль горловиной вниз. Вода выливается в подставку и через отверстие в ней диаметром 1 см вытекает в поддон и поддерживается в нем на постоянном уровне. Такая поилка может быть использована для цыплят до 90-дневного возраста.

Вакуумная поилка для цыплят:

а - в собранном виде; б - в разобранном состоянии (бутыль не показана); 1 - бутыль на 3 л; 2 - кольцевая подставка дня бутыли с отверстием для вылива воды в поддон; 3 - поддон (тазик)

Литература

1. С.В. Мельников. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. М.: Колос, 2012

2. В.Г. Коба и др. Механизация и технологии производства продукции животноводства. М.: Колос, 2013

3. В.И. Сыроватка. Механизация приготовления кормов. Справочник. М.: Агропромиздат, 2014

4. В.И. Трухачев и др. Техника и технологии в животноводстве. Ставрополь. Аргус, 2015

5. С.В. Мельников. Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов. М.: Агропромиздат, 2012

6. А.А. Курочкин, В.В. Ляшенко. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства. М.: Колос 2014

7. А.А. Иванов. Механизация в животноводстве. Краткий справочник. М.: Колос, 2012

8. С.М. Ведищев, А.В. Милованов. Технологии и механизация первичной обработки и переработки молока. Тамбов. ТГТУ, 2014

9. В.К. Полянин и др. Лабораторный практикум по механизации животноводства. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2014