Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

Армавирский аграрно-технологический техникум Краснодарского края

Пособие для студентов специальности

35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Подготовил преподаватель:

А.Г. Кудряшов

Армавир 2022 г

Содержание:

7 Технология производства шерсти и БАРАНИНЫ 			4

7.1 Машины и оборудование для стрижки овец 					4

7.2 Оборудование для купания овец 							8

7.3. Системы содержания овец 								14

8 Поточные технологические линии

в ЖИВОТНОВОДСТВЕ 									17

8.1 Понятие поточной технологии производства продукции.

Поточные технологические линии 								17

8.2 Производительность машин и установок 						21

9 Технологические схемы обработки КОРМОВ 			23

9.1 Организация кормовой базы 								23

9.2 Общие сведения о кормах 								24

9.3 Механизация заготовки и хранения грубых и сочных кормов 		25

9.4 Механизация заготовки и хранения сена 						26

9.5 Уборка и закладка на хранение корнеклубнеплодов 				42

9.6 Уборка силосных культур и заготовка силоса 					45

10 Механизация приготовления кормовых

СМЕСЕЙ 												49

10.1 Зоотехнические требования к приготовлению кормов 			49

10.2 Оборудование для измельчения и дробления кормов 				50

10.3 Машины для мойки и измельчения корнеклубнеплодов 			55

10.4 Дробилки кормов 										59

10.5 Дозаторы кормов 										62

10.6 Смесители кормов 									69

11. Гранулирование КОРМОВ 							72

11.1 Оборудование для гранулирования кормов 					73

12 Технология и технологические средства механизированной раздачи КОРМОВ 					77

12.1 Кормораздаточные устройства 							77

12.2 Установки для транспортировки и раздачи кормов

по трубам 												82

13 Механизация водоснабжения

животноводческих ферм и КОМПЛЕКСОВ 				83

13.1 Системы механизированного водоснабжения 					83

13.2 Классификация водоподъемного оборудования 					85

13.3 Оборудование для поения животных 						86

14 Механизация уборки навоза на фермах

и КОМПЛЕКСАХ 										89

15 Микроклимат в животноводческих ПОМЕЩЕНИЯХ 		95

15.1 Понятие о микроклимате и его значение для животноводства 		95

15.2 Газовый состав воздушной среды 							98

15.3 Технические средства для создания оптимального

микроклимата 											102

7 Технология производства шерсти и баранины

7.1 Машины и оборудование для стрижки овец

Стрижка овец — одна из ответственных и трудоемких операций в овцеводстве. Практически все овцеводческие хозяйства оснащаются электростригальными агрегатами и комплектами соответствующего оборудования для организации стригального пункта. На стригальном пункте проводят собственно стрижку овец, заточку режущих элементов стригальных машинок, транспортировку рун шерсти от стригаля к столу учетчика, учет и взвешивание рун, классировку, прессование, маркировку, временное складирование и погрузку кип шерсти.

Стригальные машинки. В России и странах СНГ применяют две модификации стригальных машинок: МСО-77Б и МСУ-200.

Машинка МСО- 77Б имеет привод от подвесного электродвигателя через гибкий вал и шарнирный механизм, размещенный в задней части корпуса, отлитого из алюминиевого сплава, и позволяющий изменять положение машинки относительно гибкого вала.

Машинка МСУ-200 отличается от МСО-77Б отсутствием гибкого вала, имеет токобезопасный привод, соединенный со стригальной головкой. Отсутствие гибкого вала исключает реактивный крутящий момент, который стригаль вынужден при работе уравновешивать усилием руки, снижает вибрацию, повышает маневренность машинки при стрижке.

Стригальная головка состоит из корпуса, редуктора, нажимного и эксцентрикового механизмов и режущего аппарата.

Корпус 30 отлит из алюминиевого сплава и соединяет все сборочные единицы и детали головки, а также является ручкой машинки. Чтобы машинка не выскальзывала из рук стригаля и для изоляции руки в случае перегрева машинки, корпус обшивается суконным чехлом 12.

Редуктор снижает частоту вращения вала электродвигателя, имеет передаточное число 1:5, состоит из цилиндрического зубчатого колеса 13, входящего в зацепление с восьмью зубьями вала-шестерни 24 ротора электродвигателя. Между задним подшипником и щитом 75 подшипника установлена дистанционная втулка 26.

Электродвигатель имеет алюминиевый корпус с ребрами охлаждения. Обдув корпуса электродвигателя осуществляется снаружи двухлопастным вентилятором, установленным на конце вала-шестерни ротора 24. Вентилятор закрыт крышкой 22, закрепленной тремя винтами.

Вал-шестерня ротора электродвигателя вращается в двух подшипниках. Фланец корпуса электродвигателя присоединен к фланцу корпуса головки тремя стяжными винтами 25, которые вворачиваются в квадратные гайки, вставленные в пазы корпуса электродвигателя.

Шнур питания имеет длину 2,5 м и сострит из трех токопроводящих жил и шелкового шнура, заключенных в резиновую трубку. По концам шнур имеет соединительные штекерные полуразъемы. Шелковый шнур воспринимает механические нагрузки, так как он на 10... 15 см короче токопроводящих жил, что гарантирует их целостность.

Резиновая трубка вставлена в резиновый наконечник на клее, который крепится к кожуху 22 фиксатором.

За рубежом также выпускают стригальные машинки с приводом от подвесного и встроенного электродвигателя.

Главное отличие импортных машинок от МСУ-200 заключается в конструкции электродвигателя и его компоновке. Однофазный коллекторный более скоростной двигатель имеет опасное напряжение 220 В и большой диаметр кожуха в месте охвата рукой — 52,5...57,0 мм. При затуплении режущей пары частота вращения вала электродвигателя снижается на 50...55 % против 4...5 % у МСУ-200.

В Австралии применяют также машинки «Эйбл Стар» с пневматическим приводом и «Оффит» с гидравлическим.

Электростригальные агрегаты. Агрегат ЭСА-1Д с одной машинкой МСО-77Б применяется на стригальных пунктах при стрижке овец в хозяйствах, имеющих до 500 овец, а также для комплектования всех выпускаемых электроагрегатов и КТО.

Машинка 1 приводится в действие от электродвигателя 2 через гибкий вал 3.

Электродвигатель АОЛ–012 3С (3-х фазный асинхронный) мощностью 0,12 кВт и частотой вращения 800 об/мин. Управляются электрические двигатели кнопочными пускателями ПНВ–30.

Агрегат ЭСА–12Г состоит из 12 агрегатов ЭСА–1Д, объединенных общей электрической цепью. Он предназначен для оборудования стригальных пунктов на 12 рабочих мест. В неэлектрифицированных хозяйствах применяют агрегат ЭСА–12Г с бензоэлектрическим агрегатом АД–4–Г/400 мощностью 4 кВт.

В комплект агрегата ЭСА–12Г входит доводочный агрегат ДАС–350.

Кроме того, выпускаются электрические стригальные агрегаты на 16; 24; 36; 48 и 60 машинок.

Агрегат ЭСА-12/200 укомплектован машинками МС-200 (МСУ-200). Схема агрегата показана на рисунке 6.

| Схема размещения оборудования стригального пункта с агрегатом ЭСА-12/200: 1 – стригальная машинка МС-200; 2 – выключатель; 3 – преобразователь частоты тока ИЭ-9401; 4 – заточный аппарат ТА-1; 5 – тяга с державкой; 6 – заземление |  |
| --- | --- |

Основой любого стригального агрегата является стригальная машинка.

В зависимости от типа применяемого двигателя стригальные машинки бывают с внешним (МСО-77) и встроенным (МС-200) электродвигателем.

Рабочим органом стригальной машинки является режущий аппарат (режущая пара) – нож и гребенка. Работает режущий аппарат по принципу ножниц, т.е. шерсть срезается при защемлении ее между лезвиями ножа и гребенки (рис. 7).

Модернизированная стригальная машинка МСО-77Б шириной захвата 76,8 мм приводится в работу от индивидуального электрического двигателя через гибкий вал.

Принципиальная схема стригальной машинки: 1 – гребенка; 2 – нож; 3 – двуплечий рычаг; 4 – центр вращения; 5 – ролик; 6 – эксцентрик

Машинка состоит из корпуса и 4-х механизмов: режущего, нажимного, эксцентрикового и шарнирного.

Режущий аппарат предназначен для срезания шерсти. Нож имеет 4 зуба с шагом 19,2 мм, а гребенка – 13 зубьев с шагом 6,4 мм. Нож совершает 38 двойных ходов в секунду. Зубья гребенки при стрижке входят в шерсть, расчесывают и поддерживают ее при срезании ножом.

Нажимной механизм предназначен для регулирования степени прижатия ножа к гребенке (в пределах 440…490 Н).

Эксцентриковый механизм преобразовывает вращательные движения передаточного вала в колебательные (возвратно-поступательные) движения ножа по гребенке. Ролик 5 эксцентрика 6 входит в вертикальный паз рычага 3 и при своем вращении заставляет колебаться (качаться) рычаг 3 в горизонтальной плоскости около центра вращения 4.

Шарнирный механизм облегчает управление машинкой, делая ее частично независимой от положения гибкого вала и снижает угловую скорость эксцентрика до 290 рад/с.

Машинки с гибким валом получили широкое распространение. Однако они имеют ряд серьезных недостатков:

а) значительная масса, приходящаяся на руку стригаля (до 2 кг);

б) большой реактивный момент и повышенная вибрация;

в) недостаточная маневренность машинки и скорость резания ножа.

Устранение этих недостатков оказалось возможным при создании машинки со встроенным в ручку синхронным безколлекторным электрическим двигателем с повышенной частотой тока 200 или 400 Гц. Марки таких машинок МС–200 и МС–400.

Такие электродвигатели работают при напряжении 36 В и частоте вращения 12…24 тыс. об/мин.

Привод на эксцентриковый вал осуществляется через двухступенчатый редуктор с прямозубыми шестернями.

Заточные аппараты. Для заточки режущих пар стригальных машинок используют точильные аппараты ТА-1 и ДАС-350.

Отличительная особенность аппарата ДАС-350 — наличие суппорта для обновления заточного диска. Суппорт снабжен резцом, имеет комбинированный привод — вручную и от электродвигателя, что обеспечивает две скорости движения резца: одну для выравнивания диска, другую для нарезки канавок.

Полуавтоматический аппарат ПЗН-60 упрощает и повышает качество заточки. Состоит он из рамы, на которой смонтированы электродвигатель, редуктор, заточной диск, заключенный в кожух, и резцовый суппорт.

Режущая пара, установленная в державке, массой державок и усилием пружин прижимается к рабочей поверхности вращающегося заточного диска и совершает колебательно-эллипсоидальное движение. Время заточки составляет 20...30 с. Для проточки диска при его износе вместо заточного устройства устанавливают резцовый суппорт. Аппарат обслуживается одним человеком с производительностью 75 режущих пар за час сменного времени. Мощность привода 0,66 кВт, масса полуавтомата 150 кг.

По существующим нормам сдаваемые на мясо тонкорунные и полутонкорунные овцы должны иметь длину шерсти не менее 10 мм. Обычная гребенка оставляет высоту шерстного покрова 5...6 мм, а высокая — 10...14 мм.

Таким образом, после стрижки гребенкой высокого среза овец практически можно сдавать сразу на мясо, а стриженных обычной гребенкой необходимо передерживать еще не менее 15...20 дней.

Чтобы овчина была отнесена в класс меховой, длина шерстного покрова должна быть не менее 20 мм. В этом случае сроки передержки увеличиваются еще на 30...35 дней.

Установлено, что овцы, остриженные гребенками с высоким срезом, лучше переносят похолодания, имеют большие привесы. Это относится в первую очередь к молодняку тонкорунных и полутонкорунных пород овец.

В романовском овцеводстве такая технология особенно перспективна, так как там шубно-меховой продукции уделяется большое внимание.

7.2 Оборудование для купания овец

Овец для профилактики и лечения 1...2 раза в год обрабатывают ядохимикатами. Известны различные способы нанесения ядохимикатов на шерстный покров овец. Для этой цели применяют аэрозоли, пылевидные препараты и водные эмульсии. Главная задача заключается в полном насыщении ими шерстного покрова овец.

Аэрозольная обработка не позволяет достичь полного насыщения шерсти ядохимикатами. Мельчайшие капельки аэрозоли, осаждаясь на шерстном покрове животных, насыщают только поверхностный слой, не проникая вглубь. Кроме того, длительное вдыхание воздуха с большой концентрацией ядохимикатов отрицательно сказывается на здоровье животных.

Основным способом профилактической обработки овец в России и странах СНГ является полное насыщение шерсти овец эмульсиями — гексахлоранокреолиновой или минерально-масляной при температуре 18...25 °С.

Принято классифицировать установки для профилактической обработки овец по методам насыщения шерстного покрова овец эмульсией, способу подачи животных в эмульсию или способу их подачи к ванне.

В зависимости от методов обработки овец установки делятся на ванные, опрыскивающие (струйные) и комбинированные.

По способу подачи овец на обработку устройства подразделяют на погружающие овец в эмульсию и сбрасывающие. Последние больше применяются в хозяйствах и подразделяются на транспортерные, конвейерно-кольцевые, выдвижные, наклоняющиеся, жалюзийные и толкающие.

В состав вспомогательного оборудования установок для профилактической обработки овец входят: смесители для приготовления эмульсии, подогреватели жидкости, устройства для фильтрации и повторного использования жидкости, насосы для подачи воды и приборы для определения качества эмульсии.

Время, в течение которого шерсть полностью насыщается эмульсией, зависит от скорости ее проникновения. В ванных установках оно определяется гидростатическим напором, а в струйных — гидродинамическим.

По ветеринарной инструкции время купания составляет 30...60 с. Этого достаточно для полного насыщения шерсти эмульсией, если овцы плавают в ванне. Установлено, что при неподвижном состоянии животных 60 с не хватает для качественной обработки нестриженых овец. В процессе движения овец складки шерсти периодически раздвигаются, пропуская жидкость к коже, и, кроме того, к гидростатическому напору прибавляется гидродинамический.

Несмотря на то что купание является основным методом обработки, у него есть ряд недостатков. К ним относятся: большой расход жидкости и химических препаратов, нестабильность качества эмульсии, загрязнение окружающей среды и отрицательное влияние на воспроизводительные функции овец.

Фактический расход жидкости превышает 10 л на одну овцу из-за того, что она используется только один день и на следующий должна заменяться свежей. А одна зарядка ванны составляет 18...30 м3 (в зависимости от конструкции) при дневной обработке не более 3 тыс. голов.

Практикой установлено, что в процессе купания овец качество эмульсии резко ухудшается от ее загрязнения и обеднения. Благодаря наличию в шерсти жиропота овцы выносят жидкость (1...2л на овцу), в которой концентрация активных изомеров выше, чем в ванне. Для восстановления концентрации раствора необходимо после купания 200...400 нестриженых и 300...500 стриженых овец добавлять эмульсию с удвоенным количеством ядохимикатов.

При обработке овец струями жидкости скорость и глубина ее проникновения зависят от массы капель и скорости их движения.

Установки этого типа имеют ряд преимуществ перед ванными. Это в первую очередь меньший (в 3...5 раз) расход жидкости и химических препаратов, стабильное качество эмульсии, отсутствие травмирования животных, более простая технология обработки и возможность их передвижения.

Главный недостаток — некачественное промачивание шерстного покрова нестриженых овец. В России такие установки находят применение в основном для обработки овец после стрижки.

Установка для купания овец состоит из следующих устройств и оборудования: предкупочного загона для необработанных овец, устройства, подгоняющего их к ванне, ванны, устройства для подачи овец в ванну и их окунания, отстойного загона для обработанных овец и вспомогательного оборудования для приготовления, подогрева и очистки стекающей с овец жидкости с целью повторного использования.

Технологический процесс осуществляется следующим образом. Загоняют отару овец в предкупочный загон, отделяют группу животных, с помощью специальных устройств или вручную подгоняют их к ванне и сбрасывают либо погружают овец в жидкость. Рабочие специальными рогачами направляют овец в сторону отстойного загона и во время проплыва вручную или с помощью приспособлений окунают их с головой в раствор.

Животные находятся в ванне 30...60 с и затем выходят в отстойный загон, где с них стекает жидкость, которая по наклонному бетонированному полу поступает через сетчатый фильтр в специальный отстойник, а оттуда обратно в ванну.

Наиболее трудоемкой операцией является подача овец к ванне и в саму ванну. В связи с этим конструкции купочных установок делятся по способу подачи овец в ванну на сбрасывающие и погружные.

На рисунке показана схема установки с устройством подгона овец толкающего типа 3, сбрасывания их в ванну 13 и окунания с головой окунателем 12.

Сбрасывающие устройства транспортерного типа отличаются тем, что транспортер из прорезиненной ленты или цепочно-планчатый устанавливается между предкупочным загоном и ванной, отделяется от последней матерчатой шторкой, а по бокам огораживается стенкой. Ширина транспортера составляет 0,35...1,20 м, длина — 1...12 м.

Установки выдвижного типа представляют собой подвижную платформу с приводом, которая располагается над ванной и на которую загоняется группа овец. Перемещаясь, платформа уходит в сторону от ванны, и овцы сбрасываются с нее. В большинстве выдвижных устройств реверсирования привода не требуется, так как платформа возвращается в исходное положение под действием силы тяжести.

Установки с наклоняющейся площадкой отличаются тем, что площадка выполнена поворотной относительно оси, смещенной к ванне. Пол площадки деревянный, иногда его покрывают листовым железом. Привод установки от электродвигателя, двигателя внутреннего сгорания, гидроцилиндров или вручную с помощью лебедки.

Схема установки ОКБ:

1 — приемный загон; 2 — предкупочный загон; 3 — толкающая тележка; 4 — отстойный загон; 5 — отстойник; 6 — выпускные дверки; 7 — насосная станция; 8 — парообразователь; 9 — отопительная система; 10 — смеситель; 11 — место оператора ванны; 12 — окунатель; 13 — ванна

50...60 овец загоняют на площадку, закрывают входные двери и медленно наклоняют площадку на 20...45°. Как только животные начинают скользить, наклон площадки прекращают, затем снова увеличивают, добиваясь того, чтобы овцы падали не все сразу, а постепенно. В месте падения овец рабочие специальными рогачами растаскивают их, окунают с головой и направляют в сторону отстойного загона.

Жалюзийного типа установки отличаются тем, что их площадка состоит из нескольких секций, при повороте которых все овцы одновременно падают в ванну. Со стороны, противоположной предкупочному загону, рабочая площадка имеет клетку для коз и приманочных овец. Эти животные способствуют лучшему входу других животных на площадку.

В установках погружного типа группу овец загоняют в клеть, которую окунают в ванну. Сетка, перекрывающая клеть сверху, обеспечивает окунание их с головой на 1...2 с. Затем клеть поднимают и выпускают животных в отстойный загон.

Механизированная купонная установка с погружной клетью МКУ-1 имеет производительность 500...700 гол/ч. Главным достоинством установок с погружной клетью является отсутствие резких физических воздействий при окунании животных в эмульсию, поэтому при последующих обработках овцы идут в погружные устройства достаточно спокойно.

Для ускорения загона овец на площадку и повышения производительности установок делают два предкупочных загона, которые используются поочередно: когда из одного загоняют овец на платформу, то другой заполняют новой партией животных.

Производительность установки с заполняемыми бассейнами УКО-750 (ВНИИОК) до 750 гол/ч. Она состоит из двух бассейнов для купания и системы разбрызгивателей жидкости. Когда заполняют один бассейн, в другой загоняют 250...280 овец. Эмульсия поступает снизу, а сверху животные обрабатываются из разбрызгивателей. Через 5...7 мин открывают выходную дверь, и животные устремляются к выходу в отстойный загон. В это время в первый бассейн загоняют очередную группу овец, и процесс повторяется.

В погружных ваннах основным недостатком известных устройств для погружения овец являются прерывание потока животных и, как результат, скучивание их и разворот.

Более половины времени купания овец приходится на подгон их к ванне. Известны различные приемы и способы, облегчающие этот процесс: загоняют овец с двух сторон, чтобы они видели друг друга; рядом с ванной размещают клетку с приманочными животными; используют козла-вожака; располагают установку таким образом, чтобы подгоняемые овцы видели животных в отстойном загоне; загоняют овец специально обученными собаками; ставят установку входными дверями вплотную к дверям кошары, откуда животные хорошо идут на свет. Располагают предкупочный загон с подветренной стороны, чтобы уменьшить запах креолина. Наибольший эффект достигается комплексным использованием указанных способов.

Установки струйного типа подразделяют на поточные и периодического действия. В поточных установках овец прогоняют или транспортируют сквозь камеру, в которой размещены разбрызгиватели эмульсии. Как показывают опыты, прогонять овец сквозь такое устройство, когда из сопел подается эмульсия, очень трудно. По трудности этот процесс не отличается от купания овец вручную в ваннах. Там овец подталкивают к ванне и сбрасывают в нее, здесь подталкивают к входу в камеру и проталкивают через нее. Поэтому проточные установки нашли применение для обработки крупного рогатого скота.

В установках периодического действия группу овец загоняют в камеру и обрабатывают струями эмульсии в течение 1...5мин. Вместимость камер колеблется в пределах 20...500 голов. По полу камеры равномерно размещены неподвижные распылители. Верхние распылители устанавливаются в трех вариантах: неподвижно над всей камерой, на вращающихся штангах, на качающихся штангах.

Устройства с неподвижными распылителями имеют камеру прямоугольной формы, на полу и над камерой на высоте 2,5 м установлены трубы, в которые вмонтированы сопла.

Эксплуатация установок с неподвижными распылителями показала, что они не обеспечивают равномерности обработки овец. Несмотря на длительное нахождение овец в камере, полного смачивания шерсти не происходит. Эмульсия в таких устройствах стекает с овец мощным потоком из-за большого количества разбрызгивающих сопел, что затрудняет фильтрацию эмульсии и приводит к ее излишнему охлаждению и загрязнению.

Устройства с подвижными распылителями представляют собой круглые камеры, в которых верхние разбрызгиватели размещены на горизонтальных штангах, вращающихся под действием реактивных сил струй жидкости по принципу сегнерова колеса.

Все опрыскивающие устройства с вращающейся штангой имеют один недостаток. Овцы, расположенные у стен и в центре камеры, оказываются в различных условиях. У стен животным труднее дышать, и они стремятся к центру камеры, где скорость движения частиц жидкости меньше и равномерность обработки значительно хуже.

Схема кольцевой камеры:

1 — входные дверки; 2 — штанга; 3 — опорный столб; 4 — противовес; 5 — внешнее ограждение; 6 — внутреннее ограждение камеры; 7 — выходные дверки; 8 — упорные перекладины; 9 — упорный стержень; 10 — трубка; 11 — поворотная муфта; 12, 13 — распылители

В установке кольцевого типа жидкость, выходя из сопла распылителя 12, создает реактивную силу, движущую штангу с распылителями вдоль камеры. Когда распылители доходят до конца камеры, стержень 9 упирается в перекладину 8 и поворачивает распылитель 12, что вызывает движение штанги в обратную сторону.

Такая схема рассчитана на обработку только одного ряда овец. При увеличении ширины камеры и соответственно рядности животных последние будут обрабатываться только со стороны боковых стен.

7.3. Системы содержания овец

В овцеводстве применяют пастбищную, пастбищно-стойловую, стойлово-пастбищную и стойловую систему содержания овец.

Пастбищная система содержания распространена в районах, где имеется достаточно пастбищ в т.ч. зимних. В этих районах лишь зимой подкармливают овец грубыми и концентрированными кормами.

Пастбищно-стойловое содержание овец распространено в Среднеазиатских республиках, Казахстане, Калмыкии, Забайкалье. Для защиты от непогоды строят полуоткрытые постройки с тремя стенами, крышей и переносными загонами из щитов. Для ранне весенненого или зимнего окота овец для маток с ягнятами сооружают овчарни (комары) для 30-35% маточного поголовья.

Стойлово-пастбищное содержание овец – в северных и центральных районах СНГ с суровой зимой где имеются пастбища, а на зиму строят капитальные овчарни с обеспеченностью кормами, а летом используют пастбища.

Стойловое содержание используется в районах с ограниченными пастбищами. Корм для овец выращивают в кормовых севооборотах. Овец выгоняют на прогулки и кормят на выгульно-кормовых площадках, а зимой в помещениях. Кошары используют для укрытия от непогоды и для окота.

По назначению различают племенные хозяйства и товарные для получения мяса, шерсти, смушек, молока, овчин.

По направлению и продуктивности породы овец подразделяют на: тонкорунные, полутонкорунные, грубошерстные, полугрубошерстные, шубные, мясо — шерстно — молочные, каракульские, мясосальные.

По половозрастному составу бывают: бараны-производители и бараны-пробники старше 18 мес., овцематки старше 18 мес., ягнята (баранчики, ярочки, валушки) до отбивки 4-5 мес., ремонтный молодняк – 4,5-18 мес., нагульное и откормочное поголовье (валушки и ярочки) старше 4-5 мес. и выбракованные бараны, и матки.

Размеры ферм для шерстного и шерстно-мясного поголовья на 3, 5, 10, 15 тыс.; для полутонкорунного на 2, 4, 6, 8 тыс.; тонкорунного на 2, 4, 6, 8, 10, 20; каракульского 3, 4, 5, 8, 15, 20; шубной на 0,5; 1; 2; 3; мясомолочного 0,5; 1; 4; 6; 8 тыс. голов.

Маточник, ягнятник и загоны щитами делят на секции по 100 маток в каждой. Каждую секцию временно делят в ягнятнике на три отделения содержания ягнят. Здесь же возле входной двери устанавливают клетки-кучки для проведения ягнения и содержания рядом с приплодом при тяжелых родах. При таком содержании в 1 месяц подсос ягнят проводят 3-4 раза, во второй 3 раза и в третий 2 раза в сутки по 15-20 мин. В секционных отделениях помещают полочки, кормушки для грубых кормов, решетки для минеральной подкормки и концентрированных кормов. Приучение ягнят к раннему поеданию грубых кормов развивает желудочно-кишечный тракт, что способствует успешному отъему ягнят. Это позволяет сдавать ягнят на мясокомбинат в год их рождения, т.е. в 8-9 месячном возрасте живой массой 22 и более кг. Выход ягнят 120-130 гол. на 100 овцематок с сохранностью 97-99%.

Требования к помещениям для овец

В состав овцеферм входят: овчарни для овцематок с тепляком, баранники, овчарни для разных групп овец, тепляк и убойный пункт. В каракулеводческих хозяйствах пункт искусственного осеменения овец в основном помещении или отдельном; стригальный пункт, ветеринарные сооружения, автовесы, сооружения водо-тепло-электроснабжения, канализация, доильные пункты на фермах, цех переработки кормов, подстилки, тары, хозинвентаря, навесы для средств механизации, дом животноводов-контора, умывальник, душевая, сан. узел, столовая, буфет, комнаты отдыха с читальным залом. Овчарни должны вмещать не более 1500 овец, чаще 800-1000. им придают Т-образную форму, а на юге П-образную с внешним углом к господствующим ветрам – это предохраняет от переохлаждения, особенно во время окотов. При овчарнях оборудуют открытые базы, которые обносятся 2-х метровым забором. Овчарни строят по типовым проектам № 803-104 на 2,5 тыс. овцематок; 819-78 на 5 тыс.; №819-20 на 2,5-5 тыс. овцематок шубного направления 819-45 на 1-1,2 тыс. молодняка. В овцеводстве можно использовать цеховую систему: с цехами осеменения, холостых и условно суягных маток, суягных овцематок, ягнения, бройлерный для баранчиков и сверхремонтных ярочек, выращивания ремонтного молодняка, откорма. В овчарнях можно располагать индивидуальные и групповые клетки, используя при этом переносные щиты длиной 1-4 м, высотой 0,6-1,2 м с просветом 10-15 см. полы в овчарнях глинощебеночные, а в северных районах дощатые. Содержат овец на глубокой соломенной подстилке, сменяемой 1-2 р. в год с помощью бульдозера и погрузчиков. Навоз выводят за пределы фермы. Поят овец из групповых сакманных встроенных в стенках кошар поилок ГАО-4 на 90 животных. Зимой используют автопоилки АГК-4 с электроподогревом до 200С. помещения бывают в виде павильонов или моноблоков, вмещающие по 2,5 тыс. и более овец с секциями на 25 баранов-производителей или 50 пробников, 25 ягнят до 45 дн. и 75 ягнят старше 45 дней. из расчета в закрытых овчарнях на овцематку – 1,2 м2, барана-производителя – 3-4 м2, молодняка до года 0,7-0,8 м2, в базах-навесах взрослым 0,5; молодняку до года 0,3-0,4 м2. для зимовки в тепляках на овцематку 2-2,5 м2, для романовских овец до 3, которые оборудуются на время окота из переносных щитов и кормушками, поилками, термооблучателями для обогрева. В Казахстане, Башкирии, Дальнем Востоке строят временные укрытия — котоны – в виде шатра, юрты. Снаружи деревянные щиты, которые обкладывают соломой снизу они до 16 м, а вверху до 2 м в диаметре. В таких котонах вмещают до 650 взрослых овец (площадь на 1 животное до 0,4 м2, а для молодняка до 0,25 м2). Такие котоны теплые, даже при сильных морозах температура не снижается более +2-+70С; при чистом воздухе это способствует хорошему росту шерсти.

Автопоилка ГАО-4А:

1 — тройник; 2 — пробка; 3 — корпус; 4 — поплавок; 5 — ограждение; 6 — шток; 7 — крышка; 8 — штуцер; 9 — гайка; 10 — клапан; 11 — прокладка; 12 — чаша; 13 — втулка; 14 — штырь; 15 - опора

Автопоилка АГК-4А: 1 – корпус; 2 – поильная чаша; 3 – крышка; 4 – клапан; 5 – поплавковый механизм; 6 – разделитель; 7 – терморегулятор; 8 – блок заземления; 9 – нагреватель; 10 – изоляция; 11 – водопроводящая труба; 12 – утеплительная труба

8 Поточные технологические линии в животноводстве

8.1 Понятие поточной технологии производства продукции. Поточные технологические линии.

Технология – совокупность методов, применяемых в процессе производства для получения готовой продукции.

Технологический процесс – совокупность технологических операций, выполняемых планомерно и последовательно во времени и пространстве над однородными или аналогичными материалами или объектами.

Промышленная технология производства – совокупность взаимосвязанных способов и приемов изготовления определенного продукта на базе применения средств комплексной механизации и автоматизации.

Промышленная технология предполагает поточное производство.

Поточное производство – передовой метод организации производства, при котором обеспечивается согласованность и непрерывность производственного процесса путем разделения производственного процесса на отдельные, относительно короткие операции, выполняемые на поточных линиях.

Поточная линия – комплекс машин взаимосвязанных и работающих в определенном (заданном) ритме по единому технологическому процессу.

Поточным называют такой метод производства, при котором операции закреплены за определенным оборудованием, которое расположено в порядке выполнения операций, а обрабатываемый продукт (объект) переходит с одной операции на следующую сразу после выполнения предшествующей операции.

Основная техническая политика в области механизации животноводства – переход от производства и применения отдельных машин к созданию и применению их комплектов, ПТЛ, позволяющих перевести животноводство на промышленную основу.

Поточная линия в животноводстве существенно отличается от поточной линии в промышленности, так как включает в себя животных. Так как воздействие животных неравномерно, нерегулярно, случайно, это накладывает свой отпечаток на функционирование всей ПТЛ.

Наиболее просто электрифицировать и автоматизировать работу стационарных машин, образующих поточную линию. Поэтому комплексную механизацию производственных процессов в животноводстве предпочитают строить на базе электрифицированных стационарных машин.

Что же такое ПТЛ?

Это система взаимосвязанных самоходных и стационарных электрифицированных машин, которые в определенной последовательности обрабатывают и передают продукт.

Основной структурной единицей материально – технической базы на ЖФ и К является ПТЛ как организационная форма эффективного использования средств механизации и автоматизации.

Под ПТЛ в животноводстве следует понимать совокупность целесообразно расставленных, в соответствии с технологической последовательностью, машин, оборудования и обслуживаемых животных в сочетании с животноводческими помещениями и инженерно – строительными сооружениями, совместно обеспечивающих поточно-непрерывное или поточно-прерывное выполнение данного технологического процесса.

В животноводстве преобладают поточно-прерывные, т.е. циклические процессы.

ПТЛ должны:

  - Осуществлять технологические процессы с минимальными затратами труда, энергии, средств.

  - Полностью удовлетворять зооветеринарным требованиям

  - Быть максимально надежными.

  - Обслуживать все поголовье животных на ферме.

  - Отвечать требованиям ТБ и ОХРТ.

Автоматизированные ПТЛ

Автоматизированные ПТЛ могут быть: сблокированными (с жесткой связью) (а) и с гибкой связью (б).

Число машин входящих в автоматизированные ПТЛ, определяется исходя из технологического процесса и из конструктивных соображений.

Чем длиннее линия и больше она имеет машин, тем при всех прочих равных условиях она менее надежна в работе. Поэтому для сокращения простоев и повышения эксплуатационной надежности, автоматизированные ПТЛ обычно разбивают на отдельные участки.

Схема ПТЛ в простейшем случае имеет вид цепочки.

ПТЛ могут быть:

Со сходящимися потоками                                   С параллельным соединением

Так, потребление корма (воды и др.) неравномерно во времени, что накладывает свой отпечаток на поточность этой линии.

Ритм потока – это равномерное повторение выхода продукта через определенные промежутки времени.

Электрические схемы поточных линий (также и линий приготовления и раздачи кормов) довольно сложны. Здесь необходимо учитывать, что наиболее рациональный пуск группы электрических двигателей по схеме лавинного пуска, т.е. включение двигателей происходит с задержкой во времени. Установлено, что при лавинном пуске электрических двигателей общее снижение напряжения  на 20% меньше, чем при одновременном пуске.

При разработке электрических схем, управления ПТЛ необходимо учитывать следующие требования:

- Электрические двигатели всех последовательно соединенных машин нужно включать в порядке, обратном направлению движения продукта, а останавливать по направлению движения продукта (во избежание завала машин продуктом).

Направление продукта

1

2

3

4

Последовательность включения

- При аварийной остановке одной из машин поточной линии, должны останавливаться все машины, загружающие вышедшую из строя. Машины, разгружающие ее, должны продолжать работать.

- Оборудовать сигнализацию которая должна следить за состоянием машин, за отклонением параметров от нормы и т.д.

- Предусматривать защиту электрооборудования от перегрузок и вредных воздействий.

Пример: ПТЛ доения коров и обработки молока.

1 – доильный аппарат; 2 – молокопровод; 3 – счетчик; 4 – сборник; 5 – вакуумный насос; 6 – молочный насос; 7 – фильтр; 8 – охладитель; 9 – накопительная емкость (термос); 10 – транспорт.

Технологическая схема приготовления и раздачи кормов

Они превращаются в поточные линии в случае объединения в единое целое, с центральным управлением, автоматиз.

8.2 Производительность машин и установок

Производительностью машин называют объем работы или количество продукции установленного качества, выполненные в единицу времени (Q).

Теоретическая производительность (QT) – количество продукции, которое способна выдать машина в единицу времени, если она будет работать непрерывно с номинальной нагрузкой в течение определенного времени, когда затраты времени на выполнение внецикловых операций ровны нулю (т.е. это расчетное или плановое количество продукции, получаемое в единицу времени).

В зависимости от единицы времени Q бывает:

- секундной

- часовой

- сменной

- суточной и т.д.

Виды производительности

- теоретическая (плановая, расчетная) QT

- технологическая QTЕХН – за час чистой работы

- цикловая QЦ – за цикл

- техническая QTЕХ – при полной работоспособности машин, не учитывая затраты времени на проведение ТО, подготовительно–заключительные операции и т.п.

Операционная (эксплуатационная, фактическая) производительность определяется с учетом всех видов потерь времени

- на подготовительно – заключительные операции.

- на ТО.

- на простои по организационным причинам (прекращение подачи энергии, перебои в подачи топлива, кормов и т.д.).

- простои по техническим причинам (поломки, нарушение регулировки и т.д.).

Наработка машины (ПТЛ) – производительность машины (ПТЛ) в течение анализируемого времени (года, сезона, месяца).

Наработка                        H=QГ•t, т

где t – время; H – наработка

Диаграмма работы ПТЛ

Прямая наклонная линия показывает, что при бесперебойной работе машины до времени t1, количество продукции пропорционально времени.

- простой

Фактическая производительность

где t – сменное время; tР и tП – время работы и простоев

8.3 Основные условия осуществления поточной автоматизированной технологии в животноводстве

- Наличие высокопродуктивных животных, подобранных в соответствии с требованиями машинной технологии.

- Новейшие прогрессивные объемно – планировочные решения, отвечающие требованиям промышленной технологии производства животноводства.

- Разработка ферм с конвейерным содержанием животных (для крупного рогатого скота).

- Создание ферм – автоматов (свиновод. и птиц.).

- Замена мобильных транспортных средств непрерывными автоматизированными транспортерами.

- Создание непрерывных, поточно–автоматических линий раздачи кормов, поения, уборки и переработки навоза, получения и обработки продукта.

- Обеспечение надежной биологической защиты птицы (микроклимат).

- Резкое повышение уровня технической эксплуатации оборудования и надежности его работы, создание систем централизованного и диспетчерского управления производством.

9 Технологические схемы обработки кормов

9.1 Организация кормовой базы

Создание прочной и устойчивой кормовой базы — главное условие интенсивного развития животноводства. Устойчивый рост производства кормов может быть обеспечен за счет следующих факторов:

- создания в каждом хозяйстве специализированной отрасли — кормопроизводства с применением прогрессивных форм организации труда;

- обеспечения подразделений по кормопроизводству высокоэффективным комплексом машин и оборудования для механизации и автоматизации трудоемких процессов с целью повышения производительности труда, улучшения качества корма и снижения трудовых затрат;

- расширений посевов люцерны, клевера, гороха, подсолнечника, сои, рапса и других кормовых культур с высоким содержанием протеина;

применения наиболее эффективных технологий возделывания кормовых культур, заготовки, хранения и приготовления кормов.

Решающее значение в укреплении кормовой базы имеет выполнение мероприятий по повышению продуктивности кормовых культур, лугов и пастбищ. Предприятия агропромышленного комплекса применяют три вида организации кормовой базы: на естественных кормовых угодьях, в полевом севообороте и сочетание производства кормов на естественных кормовых угодьях и в полевом севообороте.

Независимо от разнообразия почвенно-климатических условий отдельных зон нашей страны можно выделить следующие основные направления развития кормовой базы:

- интенсификация производства кормов в рамках полевого севооборота путем совершенствования структуры посевных площадей, возделывания наиболее продуктивных кормовых культур, использования высокоурожайных сортов и гибридов, увеличения площадей орошаемых земель под кормовыми культурами;

- улучшение природных кормовых угодий и их интенсивное использование за счет мелиорации, создания культурных пастбищ и сенокосов, внесения удобрений и применения агротехнических приемов, направленных на повышение урожайности естественных угодий и снижение потерь при заготовке кормов;

- выделение кормопроизводства в отдельную отрасль и улучшение организации ее работы путем внедрения прогрессивных форм оплаты труда, обеспечения трудовыми ресурсами и необходимой материально-технической базой, применения новых приемов и технологий уборки, хранения и приготовления кормов с использованием кормовых и витаминно-минеральных добавок, химических консервантов, синтетических белков, антибиотиков и микроэлементов.

9.2 Общие сведения о кормах

Корма — это продукты, пригодные для скармливания сельскохозяйственным животным, содержащие органические и минеральные питательные вещества. Используют корма растительного, животного происхождения или же искусственно приготовленные на предприятиях химической и микробиологической промышленности.

Корма растительного происхождения включают в себя грубые, сочные и зерновые корма, а также растительные отходы технических производств.

Грубые корма содержат до 30 ... 40 % клетчатки. К ним относятся сено, солома, мякина, стержни кукурузных початков, отходы технических производств (шелуха, лузга, пленки и др.).

Сочные корма содержат свыше 40 % воды. К ним относятся зеленый корм (трава, ботва, кукуруза), корнеклубнеплоды, силос, сенаж.

Зерновые (концентрированные) корма — главный источник энергии и протеина. В 1 кг таких кормов содержится более 0,5 кг переваримых питательных веществ, до 10 % клетчатки и не более 40 % воды. К ним относятся зерно, семена и продукты их переработки.

Растительные отходы технических производств (жмыхи, патока, барда, пивная дробина, кормовые дрожжи, фосфатно-белковый концентрат, картофельная мезга, шроты, жом и др.) скармливают скоту в натуральном виде или же в составе комбикорма.

Корма животного происхождения — отходы от переработки животных, птицы и рыбы, а также молоко и молочные продукты. Они отличаются большим содержанием белка, жира, минеральных и других веществ.

Пищевые отходы предприятий общественного питания и от населения чаще всего используются для откорма свиней. В сухом размолотом виде их добавляют в комбикорма. Пищевые отходы по общей питательности не уступают зеленому корму.

Кормовые добавки используют в качестве источников недостающих веществ в кормах, а также стимуляторов роста. К кормовым добавкам относятся минеральные (мел, соль, раковины моллюсков, кормовые фосфаты), азотсодержащие синтетические соединения (карбамид, аммиачная вода), микроэлементы (медь, кобальт, железо), антибиотики, микробный белок, ферменты, лекарственные препараты, витаминные концентраты и др.

Комбикорма представляют собой специально приготовленные смеси кормов и кормовых добавок, сбалансированные по содержанию основных питательных веществ. Комбикорма выпускаются главным образом промышленностью для конкретных групп животных. Полнорационные комбикорма и комбикорма-концентраты включают до 50 различных ингредиентов.

В процессе производства и приготовления кормов используются механические, тепловые, химические и микробиологические способы. Их применяют раздельно или же в сочетании, используя при этом различные машины и оборудование.

Независимо от вида, назначения и способов приготовления корма должны:

- отвечать следующим основным требованиям;

- иметь необходимое количество доступных для переваривания и усвоения питательных веществ;

- не содержать вредных и ядовитых веществ;

- иметь высокие вкусовые качества, привлекательный внешний вид, приемлемый для животных запах и отличаться хорошей поедаемостью;

- обладать соответствующими свойствами для длительного хранения.

В соответствии с этими требованиями, определены следующие размеры частиц корма: резка соломы и сена для коров — 3 ... 4 см, для лошадей— 1,5 ... 2,5 см, для овец — 2... 1,5 см. Размер частиц травяной муки не должен превышать 1 мм для птиц и 2 мм для других животных. Толщина резки корнеклубнеплодов должна быть для коров 1,5 см, для свиней и молодняка крупного рогатого скота не более 1 см, для птицы 0,3 ... 0,4 см. Размер частиц измельченного жмыха должен быть не более 15 мм. Измельченные концентрированные корма должны иметь следующие размеры частиц: 1,8 ...4 мм для коров, 0,5 ... 1,8 мм для свиней и птицы.

При силосовании стебли кукурузы измельчают до 1,5 ... 8 см, а кормовых корнеплодов до 5 ... 7 мм. В зависимости от вида корма определен соответствующий размер гранул и брикетов.

9.3 Механизация заготовки и хранения грубых и сочных кормов

Заготовка и хранение сена

Сено — ценный витаминный корм, содержащий все необходимые питательные вещества.

Для получения сена используются бобовые и злаковые кормовые травы и их смеси, а также травостои природных и улучшенных кормовых угодий. Чтобы добиться высокого качества сена и избежать потерь, траву следует скашивать в лучшие агротехнические сроки, в период бутонизации бобовых и колошения злаковых трав в течение 7 ... 10 дней до начала массового цветения. Оптимальная высота среза для естественных трав 4 ... 6 см, для сеяных — 6 ... 7 см, отавы — 6 ... 7 см. Траву нужно высушивать быстро до влажности 16 ... 18 %, так как длительная сушка на солнце приводит к разложению каротина, снижению его содержания в сене. Во время сгребания, ворошения, транспортировки и скирдования пересохшего сена теряется наиболее ценная часть: листья и соцветия.

Сено заготавливают в основном двумя способами — в рассыпном и прессованном виде. Технология заготовки рассыпного сена включает в себя следующие операции:

- кошение трав с укладкой массы в прокос или кошение трав с одновременным плющением и укладкой массы в валок;

- ворошение травы в прокосах;

- сгребание массы в валок;

- оборачивание валка;

- подбор валков с одновременным образованием копен и стогов или прессованием сена в тюки и рулоны;

- погрузка рассыпного сена, копен, тюков и рулонов в транспортные средства и доставка к месту хранения;

- укладка сена в скирды и хранилища с досушиванием или без досушивания активным вентилированием.

Для выполнения перечисленных работ используют косилки, косилки-плющилки, грабли, валкооборачиватели, пресс-подборщики, подборщики-копнители, подборщики-стогообразователи, погрузчики, тюкоукладчики, стоговозы, транспортные средства и другие машины.

Косилки и косилки-плющилки применяют для скашивания зеленой массы травы и укладки ее в прокос или в валок. Косилки-плющилки одновременно проводят плющение зеленой массы с тем, чтобы ускорить ее высыхание и уменьшить потери питательных веществ в сене.

9.4 Механизация заготовки и хранения сена

Косилки для скашивания естественных и сеяных трав в зависимости от рельефа местности бывают различных видов. По типу режущего аппарата они делятся на колики с пальцевым режущим аппаратом и косилки с ротационным режущим аппаратом.

Они могут быть навесными (на трактор или самоходное шасси) или прицепными. Основной рабочий орган таких косилок - стальной пальцевый брус шириной захвата 2,1 м. Выпускаются одно-, двух - и трехбрусные косилки.

Режущий аппарат однобрусной косилки навешивают на колесный трактор или самоходное шасси справа (средненавесная косилка), сзади (задненавесная косилка) илиспереди (фронтальная косилка). Режущие аппараты двух- и трехбрусных косилок располагают с выносом вправо.

Косилка скоростная КС-2,1— однобрусная навесная, предназначена для скашивания естественных и сеяных трав, а также для уборки бобовых культур на скоростях до 12 км/ч. Ее основные сборочные единицы: рама, режущий аппарат с рычагом подъема 3, тяговая штанга 2 с шарниром башмака и кронштейном наклона, шпренгель 10, шатун, привод, навесное устройство 9.

Режущий аппарат состоит из пальцевого бруса 15 и ножа 14. Брус представляет собой стальную полосу переменного сечения, на которой закреплены пальцы 13. Нож имеет спинку, сегменты и головку. Сегменты — стальные пластинки трапецеидальной формы с острыми боковыми гранями, они приклепаны к спинке, изготовленной из полосовой стали. К спинке в свою очередь приклепана головка, соединяющая шатун с ножом.

Нож режущего аппарата приводится от карданного вала трактора с помощью шкива-эксцентрика, клиноременной передачи, закрытой кожухом 8, и коробки ведущего шкива, а шкив-эксцентрик с помощью кривошипно-шатунного механизма преобразует вращательное движение эксцентрика в возвратно-поступательное движение ножа. Шатун металлический сборный, один его конец соединен пальцем шатуна с головкой ножа, а другой через навинчивающийся шток — с пальцем шкива-эксцентрика.

Косилки:

а - задненавесная пальцевая косилка: 1 — рычаг подъема внутреннего башмака; 2 - тяговая штанга; 3 — рычаг подъема режущего аппарата; 4 - пружина подъема; 5 - натяжной винт; 6 - транспортный прут; 7 - кожух; 8 - кожух шарнира карданнопередачи; 9 - навесное устройство; 10 - шпренгель; 11 - отводной пруток; 12 — внутренний башмак; 13 - палец; 14 - нож; 15 - пальцевый брус; б - ротационная навесная косилка: 1 — роторы; 2 - ножи; 3 — полевая доска; 4 — ограждающий щит; 5 - навеска

Для качественного среза травы необходимо, чтобы при крайнем левом или крайнем правом положении кривошипа оси симметрии сегментов совпадали с осями симметрии пальцев режущего аппарата. Это достигается изменением длины шатуна путем его навинчивания на державку или свинчивания с нее. Допускаемое отклонение от соосности не более 3 мм.

На концах пальцевого бруса установлены внутренний 12 и наружный башмаки. Под башмаками крепятся стальные полозки, по которым во время работы режущий аппарат скользит, копируя поверхность поля. С помощью полозков (поднимая или опуская их) можно регулировать высоту среза травы в пределах 5-7 см. К наружному башмаку шарнирно прикреплена полевая доска с отводными прутками, сдвигающими срезанную траву влево и образующими проход для внутреннего башмака при последующем прокосе. На внутреннем башмаке закреплены направляющие для движения головки ножа и пруток 11 для отвода травы влево от головки. Производительность косилки 2,5 га/ч при скорости движения 12 км/ч.

Косилка двухбрусная полунавесная КДП-4 служит для скашивания естественных и сеяных трав на скоростях до 9 км/ч. Косилка работает в агрегате с колесными тракторами типа Т-40 или «Беларусь», оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой. Основные сборочные единицы и механизмы: сварная рама, кронштейн навески, два режущих аппарата с механизмом подъема, тяговый предохранитель и механизм привода с трансмиссией. Раму присоединяют с правой стороны в двух точках — к скобе прицепа трактора и к лонжеронам с помощью кронштейна навески. Полевая часть рамы опирается на пневматическое колесо. Чтобы облегчить и ускорить присо единение косилки к трактору, на передней стороне рамы имеется домкрат винтового типа, а на задней — стойка с опорной плитой. Режущие аппараты стандартные, нормального резания, унифицированные с режущим аппаратом косилки КС-2,1. Они поднимаются выносными гидроцилиндрами. Производительность косилки 3,4 га/ч прискорости 9 км/ч.

Косилка ротационная навесная предназначена для скашивания как сеяных, так и естественных высокоурожайных полеглых и сильно перепутанных трав. Ее можно использовать также для подкоса травы на пастбищах, скашивания бурьяна и мелкого кустарника. Агрегатируется с колесными тракторами. Косилка состоит из рамы-навески, подрамника, режущего аппарата с полевыми делителями, механизмами блокировки тягового предохранителя и привода.

Рама представляет собой трехплечий рычаг с кронштейнами, установлена на механизме навески трактора. На раме крепят предохранитель и подрамник, предназначенный для смещения режущего аппарата за габариты трактора.

Режущий аппарат состоит из четырех дисковых роторов 1, на которых шарнирно закреплено по два пластинчатых ножа 2 с двумя рабочими кромками каждый. Роторы вращаются попарно навстречу друг другу. Привод рабочих органов от вала отбора мощности трактора — через карданную или клиноременную передачу, конический редуктор и шестерни на вертикальных осях. Поднимается режущий аппарат гидроприводом трактора. Косилка оснащена тяговым предохранителем. Он состоит из двух тяг с клиновыми фиксаторами, которые удерживаются в зацеплении с помощью пружин. При достижении критических нагрузок пружина сжимается, клиновой фиксатор выходит из зацепления и тяга разъединяется, поворачивая косилку вокруг оси -а 30-45°.

Косилки-плющилки. Один из путей повышения качества как отмечалось ранее,— ускорение сушки скошенных трав в поле до требуемой влажности (сена — 25 %, сенажа — 50-55 %). Сушку трав в поле можно значительно ускорить путем использования косилок — плющилок, позволяющих сократить продолжительность естественной сушки зеленой массы до 4-6 часов, вместо 2-4 дней при использовании обычных косилок.

Косилка-плющилка прицепная применяется для скашивания, одновременного плющения стеблей и укладки массы в валок или в расстил. Основные сборочные единицы косилки: рама 1, ротационный аппарат 4, плющильные вальцы 5, механизм уравновешивания трансмиссии 2.

Режущий аппарат состоит из шести дисковых роторов, в каждом из которых шарнирно закреплены два пластинчатых ножа. Роторы установлены в корпусе основного бруса и вращаются попарно навстречу друг другу. Брус закреплен на раме косилки. Снизу он закрыт крышкой и снабжен башмаками, с помощью которых аппарат опирается на почву.

Механизм уравновешивания состоит из пружин, уравнивающих давление башмаков на почву. Плющильный аппарат представляет собой вращающийся верхний и нижний ребристые вальцы. Давление между ними регулируют, перемещая верхний валец с помощью специальных пружин.

Режущий аппарат поднимается и опускается гидросистемой. Рабочие органы приводятся от вала отбора мощности трактора.

Косилка-плющилка ротационная может работать на полях с высокой урожайностью, с полеглым и перепутанным травостоях на повышенных скоростях (до 15 км в час).

Косилка ротационная навесная:

а – общий вид косилки КРН-2,1А; б – схема взаимного расположения ножей на роторах; 1 – тяговый предохранитель; 2 – стойка; 3 – подрамник; 4 – блок пружин механизма уравновешивания; 5 – брус режущего аппарата; 6 – нож; 7 – диск ротора; 8 – полевой делитель; 9 – защитные ограждения; 10 – кронштейн режущего аппарата; 11 – подвеска; 12 – ось; 13 – рама подвески.

Самоходная валковая косилка-плющилка Е-301 предназначена для скашивания трав с одновременным плющением и укладкой плющеной массы в валок или в расстил.

Схема самоходной косилки-плющилки:

1 — жатка; 2- режущий аппарат; 3 - шнек; 4 — верхний плющильный валец; 5 — нижний плющильный валец; 6, 7 - валкообразуюшие щитки; 8 - мотовило

Машина состоит из шасси, жатки сплошного среза, плющильного аппарата с валкообразующим устройством, механизма привода и транспортной тележки жатки.

Основа машины — самоходное шасси, на котором смонтированы дизель Д-50, трансмиссия, плющильный аппарат и кабина водителя с механизмами управления рабочими органами и приборами контроля. На переднюю часть шасси с помощью верхних и нижних подъемных рычагов навешивается жатка 1 сплошного среза. Жатка выполнена в виде платформы с боковинами. На платформе смонтированы: режущий аппарат 2 нормального резания, мотовило 8 и шнек 3. Режущий аппарат 2 состоит из двух ножевых полотен с насеченными сегментами и такими же противорежущими пластинами. Привод ножей от механизма качающихся шайб с обеих сторон жатки.

Над режущим аппаратом расположено четырехграбельное мотовило с пружинными пальцами. Мотовило можно регулировать относительно режущего аппарата в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Шнек 3 изготовлен в форме трубы с приваренными витками левого и правого вращения. Его можно перемещать относительно днища жатки в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Для транспортировки жатку отсоединяют от шасси и укладывают на четырехколесную тележку, прицепляемую к машине.

Плющильный аппарат состоит из двух ребристых, одинаковых по длине и диаметру вальцов 4 и 5, сжатых между собой пружинами. За вальцами устанавливают валкообразующее устройство, состоящее из двух щитков 6 и 7. Щитки можно раздвигать и сближать, получая необходимую ширину валка.

Ширина захвата косилки-плющилки 4,26 м. Производительность 4,2 га за 1 ч чистой работы при скорости движения 10 км/ч.

Преимущества и недостатки разных типов косилок. Косилки с пальцевым режущим аппаратом обеспечивают точный и ровный срез, имеют низкую потребность в мощности (около 2 кВт на метр ширины захвата), не загрязняют кормовую массу, сравнительно дешевы. Недостатком этого типа косилок является низкая производительность (около 0,45 га в расчете на час и метр ширины захвата), частая заточка и смена ножей, высокая опасность забивания при кошении полеглых и густых трав, частые механические повреждения и высокие затраты на обслуживание. Дисковые косилки обладают более высокой производительностью (около 0,9 га в расчете на час и метр захвата), высокой надежностью, практически не забиваются, быстрая замена ножей и настройка вальцев плющилки, простота обслуживания. Недостатком дисковых косилок является: повышенные требования к тяговой силе (около 12 кВт на метр ширины захвата), повышенная опасность травм (частое попадание посторонних предметов), возможное загрязнение кормовой массы, высокая стоимость.

Грабли

Для сгребания сена из прокосов в валки применяют боковые и поперечные тракторные грабли. Валки, образованные боковыми колесно-пальцевыми граблями, располагаются вдоль движения агрегата, а поперечные грабли сгребают сено в поперечные валки. Грабли агрегатируются с тракторами типа Т-25, Т-40 и «Беларусь» всех модификаций, обслуживающий персонал - один тракторист.

Грабли-валкообразователи колесно-пальцевые прицепные предназначены для сгребания сена, провяленных и свежескошенных трав из прокосов в валки, а также для ворошения и оборачивания валков с целью ускорения их сушки.

Грабли состоят из левой и правой секций одинаковой конструкции, соединенных сцепкой9. Каждая секция может работать самостоятельно. В ее состав входят рама 2, опорная труба, передний 3 и задний 4 брусья, три опорных пневматических колеса 1, пальцевые рабочие колеса 7 и винтовой механизм подъема. На каждой секции установлено по шесть рабочих колес и дополнительно два центральных пальцевых колеса 5. Все пальцевые колеса имеют пружинную подвеску, что обеспечивает копирование микрорельефа поверхности поля.

Для сгребания сена в валок раму каждой секции устанавливают так, чтобы грабли образовывали угол, направленный раствором вперед, а пальцевые колеса располагались под углом 45° к линии движения агрегата (рис. 38, а). При ворошении сена в прокосах секции должны быть соединены со сцепкой так, чтобы образовывался угол, направленный раствором назад (рис. 38, б). Оборачивают валки одной секцией — правой или левой, установив ее углом вперед.

| а |  |
| --- | --- |

Колесно-пальцевые грабли ГВК - 6А:

а - установка грабель для сгребания; б — установка грабель для ворошения; 1 — опорное колесо, 2 — рама секции, 3,4 — соответственно передний и задний брусья. 5 - центральное пальцевое колесо, 6 — ось бокового пальцевого колеса, 7 — боковое пальцевое колесо, 8 - раздвижная растяжка, 9 - сцепка

Грабли-ворошилка роторные ГВР-6,0Б предназначены для сгребания провяленной и свежескошенной травы из прокосов в валки, ворошения сена в прокосах, оборачивания и разбрасывания валков.

Грабли состоят из двух роторов 1, 7, смонтированных на раме двухколесных опорных тележек, левой и правой поперечин 3, 5, сницы 9 и валкоформирующих щитков 8, 13. На снице смонтирован цилиндрический редуктор 10 и карданный вал привода 11 от вала отбора мощности трактора.

Грабли-ворошилка роторные ГВР-6,0Б:

1, 7 — левый и правый роторы; 2, 6 - конические редукторы; 3, 5 — поперечины; 4 — карданная передача; 8,13- шитки; 9 - сница; 10 — цилиндрический редуктор; 11 — карданный вал привода; 12 — растяжка

Ротор состоит из корпуса, зубчатой передачи, направляющих профилированных дорожек и граблин, снабженных пружинными пальцами. Каждый ротор опирается на два колеса, имеющих телескопические стойки. Подъем и опускание роторов осуществляются гидроцилиндрами.

Граблины с пружинными пальцами с помощью кулачка, перемещающегося по круговой дорожке, при вращении ротора поворачиваются из вертикального положения в горизонтальное и обратно. Кулачки можно устанавливать в два положения -сгребание или ворошение.

Вращение роторов осуществляется клиноременной передачей от конических редукторов.

При работе роторы с граблинами вращаются навстречу один другому. Граблины вращаются вместе с ротором и одновременно копирующим механизмом поворачиваются вокруг своей оси. Поэтому пальцы граблин вначале опускаются на поверхность и сгребают траву к центру, а затем поднимаются вверх и выходят из соприкосновения с валком. Скорость вращения роторов задается в зависимости от вида работы переключением передач с помощью цилиндрического редуктора. При сгребании зубья граблин подхватывают спереди лежащую скошенную траву и сбрасывают ее между роторами, образуя непрерывный валок.

При ворошении травы в прокосах или разбрасывании сена из валков кулачки устанавливают в режиме «ворошение» и увеличивают обороты ротора. В этом случае граблины подхватывают впереди лежащую массу из прокоса или валков и разбрасывают ее сзади роторов. При движении граблей по одному валку с включенным ротором в режиме «сгребание» валок оборачивается, а при движении по двум смежным валкам,расположенным на расстоянии до 5 м, их можно сдвигать. Ширину валка регулируют валкообразующим щитком в пределах 1,0-1,4 м.

Ширина захвата граблей 5 м, рабочая скорость до 12 км/ч, производительность при сгребании 7 га/ч, при ворошении 5 га/ч.

Подборщики, стогообразователи и погрузчики

Ранее для подбора сена из валков, сформированных конными или тракторными перечными граблями, для копнения и перевозки использовали конные волокуши. Затем на смену им пришли тракторные подборщики- копнители, которые подбирали сено из валка, формировали круглую копну и укладывали ее на поле. В настоящее время для подбора, транспортировки и выгрузки травы, сена, силоса, сенажа или соломы применяют крупнотоннажные подборщики - полуприцепы.

Подборщик-полуприцеп ТП-Ф-45 предназначен для подбора подвяленной травы (влажностью до 45 %), сена и соломы из валков, транспортирования собранной массы к месту хранения и ее механической выгрузки. Подборщик снабжен устройством предварительного измельчения массы. Тележка-подборщик ТП-Ф-45 (рис. 6.7) стоит из рамы 1, смонтированной на двухосном колесном ходу 4, камеры-емкости, обраразованной двумя боковинами 2, передней и задней 14 стенками, тента 13, выгрузного транспортера 3, подборщика 6, набивающего механизма 5, сницы 8, привода рабочих органов 9, гидросистемы 11, тормозной системы 10 и электрооборудования 12. Все механизмы подборщика-полуприцепа приводятся в действие от вала отбора мощности и гидросистемы трактора.

Тележка-подборщик ТП-Ф-45:

1 - рама; 2 — боковина; 3 — выгрузной транспортер; 4 — колесный ход; 5 — набивающий механизм; 6 — подборщик; 7 — домкрат; 8 — сница; 9 — привод; 10 — тормозная система; 11- гидравлическая система; 12 — электрооборудование; 13 — тент— 14 — задняя стенка

Технологический процесс работы агрегата осуществляется следующим образом. При перемещении тележки-подборщика трактором по валку масса перехватывается пружинными пальцами подборщика и подается в набивающий механизм, который проталкивает ее в камеру прессователя, где масса уплотняется и проталкивается далее в емкость полуприцепа. При заполнении массой передней части емкости до упора в канаты тента включается транспортер и масса перемещается в глубь полуприцепа. В процессе работы для окончательного заполнения емкости транспортер выгрузки по мере набора массы включается 3-4 раза.

После заполнения камеры-емкости полуприцепа подборщик поднимается, привод отключается и тележка транспортируется трактором к месту разгрузки. На месте разгрузки открывают заднюю стенку полуприцепа и, включив выгрузной транспортер,. массу выгружают.

Устанавливаемый на тележке-подборщике режущий механизм, состоящий из 16 ножей, работает во взаимодействии с механизмом набивателя. Он позволяет измельчать массу на частицы длиной до 100 мм. Ножи режущего механизма подпружинены, что исключает их поломку при попадании инородных включений и перегрузках за счет выхода ножей из зоны резания. Через каждые 500 т подобранной массы ножи затачивают. Режущий механизм при необходимости может быть выключен. При этом он отводится назад. Подъем сницы, подборщика, тента и задней стенки осуществляется гидроцилиндрами, управляемыми специальным гидрокраном. Продольный транспортер приводится в действие гидромотором, включаемым в работу от гидросистемы трактора. Подборщик-полуприцеп оснащен сигнализатором заполнения емкости массой, сблокированным со звуковым сигналом трактора, а также имеет фонари световой сигнализации.

Подборшик-полуприцеп может быть использован для перевозки силоса и других кормов.

Ширина захвата подборщика 1,6 м. Рабочая скорость до 9 км/ч. Вместимость кузова 45 м3, Грузоподъемность 5 т. Объем камеры подборщика 12 м, масса сформированной копны 300-400 кг.

Погрузчик фронтальный П-Ф-0,5 применяют для скирдования сена и соломы, а также для укладки копен в транспортные средства. Может быть использован для выгрузки навоза и силоса из буртов. Основные сборочные единицы: грабельная решетка, рама подъема 8 с двумя гидроцилиндрами 9 одностороннего действия, тяги 7 и раскосы 10.

Погрузчик фронтальный ПФ-0,5:

1 - палец грабельной решетки; 2 — сталкивающая стенка; 3 - гидроцилиндр подъема накидной решетки; 4 - захватывающее устройство (накидная решетка); 5 — рамка грабельной решетки; 6 -гидроцилиндр сталкивающей решетки; 7 - тяга; 8 — рама подъема; 9 — гидроцилиндры подъема; 10 — раскосы; 11 - опорная рама; 12 — ковш; 13 — гидросистема; 14 — передняя рама

Грабельная решетка состоит из вертикальной сварной пустотелой опорной рамы 11 с горизонтальными пальцами, сталкивающей стенки 2 и захватывающего устройства 4, представляющего собой прижимную шарнирную рамку с когтевыми зубьями. На шарнирной рамке установлены три выносных гидроцилиндра, один из которых поднимает захватывающее устройство, а два других передвигают сталкивающую стенку.

Рама 8 подъема представляет собой две сварные балки переменного сечения, соединенные двумя поперечными пустотелыми балками жесткости. Задняя стенка рамы подъема соединена с опорной рамой 11, нижняя часть которой опирается на кронштейны полуосей трактора. Для уравновешивания погрузчика служит ковш 12, в который загружают балласт (до 900 кг).

При работе опускают вниз грабельную решетку, поднимают в верхнее положение прижимную рамку и переводят в заднее положение механизм сталкивания сена. Трактор движется в сторону массы, и решетка заполняется сеном. После заполнения решетки прижимная рамка опускается на набранную порцию и зажимает ее. После этого грабельный аппарат слегка поднимают, агрегат отъезжает назад и отрывает порцию сена от общей массы. В таком положении он подъезжает к скирде, поднимает эту порцию и при открытой верхней прижимной рамке сталкивающей стенкой сбрасывает ее на скирду. Затем агрегат отъезжает от скирды и направляется за следующей порцией.

Стогометатель навешивают на тракторы типа МТЗ. Рабочими органами управляет с помощью гидросистемы трактора.

Производительность агрегата 18 т/ч, максимальная высота подъема копны 7 м.

Стогообразователь СПТ-60 предназначен для подбора валков сена и соломы с образованием стогов. Он состоит из рамы-платформы на двухосном пневматическом ходу, подборщика 1 (рис. 6.9, а), вентилятора-швырялки 2, стогообразующей камеры 6 с крышей-прессом 4 и задней стенкой 7, сталкивающего механизма с рамкой 3 и цепью 8, пневмотрубопроводов и гидравлической системы с гидроцилиндрами 5.

Оборудование для подборки и транспортировки стогов:

а - подборщик-стогообразователь СПТ-60; б — прицеп-стоговоз СП-60; 1 — подборщик; 2 — вентилятор; 3 — сталкивающая рамка; 4 — крыша-пресс; 5 и 11 — гидроцилиндры; 6 — камера; 7 — задняя стенка; 8 — цепь; 9 — стог; 10 - платформа: 12 — транспортер

При движении агрегата пальцы подборщика 1 захватывают сено из валка и подают к вентилятору 2. Вращающийся ротор вентилятора швыряет массу в камеру 6 стогообразователя и равномерно распределяет по всему объему. При наполнении камеры агрегат останавливают, включают гидроцилиндры 5, которые опускают крышу-пресс 4 и уплотняют сено. Затем вновь включают агрегат на подборку сена и после заполнения камеры снова уплотняют массу.

Процесс прессования повторяют 3-4 раза до полного формирования и уплотнителя стога. Сформированный стог выгружают на поле, для чего платформу наклоняют, поднимают заднюю стенку 7, включают привод сталкивающей рамки 3 и медленно продвигают агрегат вперед. Стогообразователь СПТ-60 формирует стог массой до 5,4т.

Прицеп-стоговоз СП-60 предназначен для подбора и перевозки стогов сена и соломы, сформированных стогообразователем СПТ-60, к месту их хранения. Он состоит из платформы 10, транспортера 12, гусеничного хода, гидроцилиндра 11 и привода. Для самозагрузки стоговоз подводят задним ходом к торцу стога и гидроцилиндром 11 переводят платформу в наклонное положение. Включив привод на транспортер 12 и гусеничный ход, стог 9 постепенно затягивают на платформу 10. После транспортировки на место хранения стог выгружают транспортером, изменив -управление его движения на противоположное.

Машины и оборудование для прессования тюков

Для прессования сена в тюки применяют мобильные пресс-подборщики ППЛ-Ф-1,6 и ПР-Ф-75,0 и др. Они подбирают сено из валков, образованных боковыми или поперечными граблями, и прессуют его в тюки, обвязывая в два обхвата. Подбор тюков с поля осуществляется подборщиком тюков ПТ-Ф-500.

На месте хранения прессованное сено скирдуют с помощью фронтального погрузчика. Уложенные в скирды тюки укрывают слоем соломы 0,8-1 м.

Пресс-подборщик ППЛ-Ф-1,6 предназначен для подбора сена (или соломы) из валков, прессования его в тюки прямоугольной формы с автоматической обвязкой тюков шпагатом. Пресс оснащен лотком для погрузки тюков в прицеп или сбрасывания на поле. Пресс-подборщик ППЛ-Ф-1,6 состоит из следующих основных сборочных единиц: подборщика 2, прессовальной камеры 8, с вязальным аппаратом 6, поршня с шатуном 9, главной карданной передачи 1 с редуктором 10, механизма упаковщиков 3, лотков для параллельной погрузки 4 и выгрузки 5 на поле тюков и ходовой части 7.

Основная часть пресс-подборщика — прессовальная камера. В ней формируются тюки сена, и одновременно она служит рамой машины.

На прессовальной камере крепятся все детали и сборочные единицы пресса. Внутри прессовальной камеры, в средней ее части, к боковинам болтами закреплены уголки, которые вместе с салазками на днище камеры служат направляющими поршня. Поршень с опорными роликами совершает по ним возвратно-поступательное движение. За каждый рабочий ход поршень уплотняет подаваемые упаковщиками в камеру сено или солому и проталкивает тюк вдоль камеры. Входное отверстие в прессовальную камеру во время рабочего хода поршня автоматически перекрывается заслонкой.

Пресс-подборщик ППЛ-Ф-1,6:

1 - главная карданная передача; 2 — подборщик; 3 — механизм упаковщиков; 4 — лоток для параллельной погрузки тюков; 5 - лоток для выгрузки; 6 - вязальный аппарат; 7— колесный ход; 8 — прессовальная камера; 9 — поршень с шатуном; 10 - редуктор главной передача; 11 — сница

Через пазы в боковинах поршня проходят иглы вязального аппарата во время вязки тюка. К поршню прикреплен нож-отсекатель, а к прессовальной камере — противорежущий нож. Нож-отсекатель обрезает охвостья сена у каждой подаваемой порции. Зазор между ножом и противорежущим ножом должен быть не более 0,8 мм. На лобовой стенке поршня закреплены пластины, которые во время прессования создают повышенные местные давления на сено в местах его связывания, чтобы предупредить разрыв шпагата. Шатун упаковщиков шарнирно соединен с шатуном поршня, что обеспечивает синхронность работы поршня и упаковщиков. Последние во время холостого хода поршня подают отдельные порции сена в прессовальную камеру, в которой размещены защелки, удерживающие сено в спрессованном состоянии.

Сзади прессовальной камеры расположен регулятор плотности, принцип работы которого основан на изменении выходного отверстия прессовальной камеры по высоте. Прессовальная камера постепенно сужается к выходу, поэтому тюк в ней защемляется, образуя упор для следующего тюка. Плотность тюка регулируется вращением рукоятки с целью получения необходимой плотности прессования.

Вязальный аппарат состоит из литой рамы, крючков-узловязателей, зажимов, прижимов и направляющих предохранителей, механизма включения, двух игл и механизма привода. Его устанавливают вверху средней части прессовальной камеры.

Подборщик-транспортер шарнирно присоединен к камере шнека. Он собран из каркаса, верхнего ведущего вала, нижнего вала, транспортера с пружинными зубьями, прижимных полос и опорного колеса. Сверху транспортер вместе с валами закрыт хомутами. Они одновременно являются столом транспортера, по которому пружинные зубья перемещают сено под витками шнека. Подъем и опускание подборщика осуществляются выносным гидроцилиндром, работающим от гидросистемы трактора.

Механизм подачи сена в прессовальную камеру состоит из поперечного цепочно-планчатого транспортера и упаковщиков в виде плоских пальцев, прикрепленных к кривошипам. Концы пальцев упаковщиков движутся по эллиптической траектории, входят в слой сена по вертикали и подают его в прессовальную камеру во время холостого хода прессующего поршня. Ходовой частью пресса служат два пневматических колеса.

Привод рабочих органов машины осуществляется от вала отбора мощности трактора.

При движении пресс-подборщика в агрегате с трактором вдоль валка пружинные зубья транспортера подхватывают сено из валка и подают его на цепочно-планчатый транспортер и далее пальцами упаковщика в прессовальную камеру. В результате возвратно-поступательного движения поршень проталкивает поданные упаковщиком порции сена и прессует их.

Поршень продвигает очередную порцию сена за защелки прессовальной камеры, которые удерживают формируемый тюк в прессованном состоянии после отхода поршня назад. По мере продвижения спрессованной массы сена по камере она вращает мерительное колесо, и как только колесо сделает один оборот, включается в работу вязальный аппарат и сформированный тюк обвязывается шпагатом в два обхвата.

Связанные тюки продвигаются последующими тюками к выходу из прессовальной камеры на лоток. Для изменения направления выхода тюков из прессовальной камеры на конце ее устанавливается клин. Перестановка клина позволяет направлять тюки в лоток для погрузки в транспортные средства или в каток для сброса их на поле.

Пресс-подборщик оснащен предохранительной (обгонной) муфтой, установленной на маховике. При резком превышении нагрузок на механизмы происходит срезание шпильки маховика и механизмы пресс-подборщика останавливаются. Ширина захвата подборщика 1,6 м. Производительность до 15 т/ч. Плотность прессования 80-180 кг/м.

Пресс-подборщик рулонный безременный ПР-Ф-750 предназначен для подбора сена (или соломы) из валков, прессования его в тюки цилиндрической формы и автоматической обмотки шпагатом.

Пресс-подборщик ПР-Ф-750 (рис. 6.11) состоит из подборщика 7, основания камеры с колесным ходом 9, прессовальной камеры, включающей заднюю 23 и переднюю 25 части и механизм прессования 27, карданной передачи 34, гидросистемы 35, тормозной системы 2 и электрооборудования. Сено в рулоны формируется в прессовальной камере постоянного объема при помощи механизма прессования 27, сделанного в виде двух замкнутых цепочных контуров, соединенных между собой поперечными скалками, на концах которых установлены опорные ролики. В зависимости от вида и характера прессуемой массы плотность рулона можно регулировать механизмом регулирования плотности прессования 4. При сжатии пружин механизма плотность прессования увеличивается, при уменьшении сжатия — снижается. По достижении заданной плотности в рулоне срабатывает звуковой или световой сигнал. Все механизмы пресс-подборщика защищены от поломок при перегрузках и неисправности агрегата предохранительными муфтами (муфта привода, муфта подборщика).

Пресс-подборщик рулонный бсзременный ПР-Ф-750:

1 — сница; 2 — тормозная система; 3 — лобовина: 4 — механизм регулирования плотности прессования; 5, 14, 20 — тяги; 6, 12 - защелка; 7 — подборщик; 8 — винт, 9 - основание камеры с колесным ходом; 10 — трос; 11 — натяжная ось; 13 — отверстие; 15, 24 - гидроцилиндры; 16, 21 - упоры; 17 — кронштейн: 18 — фонарь; 19, 22— рычаги; 23 — задняя часть прессовальной камеры; 25 — передняя часть прессовальной камеры; 26 — пружина; 27 - механизм прессования; 28 — крышка; 29 — подпорка; 30 — ящик; 31 — отсек ящика; 32 - стартовый механизм; 33 - страховочный трос; 34 — карданная передача; 35 — гидросистема; 36 — электрооборудование

Перед началом работы необходимо правильно отрегулировать положение подборщика относительно поверхности земли и механизма вывески подборщика. Плавность подъема и опускания регулируется натяжением или ослаблением пружины механинизма вывешивания. В рабочем положении расстояние от конца пружинных зубьев подборщика до поверхности пола ровной площадки при горизонтальном положении сницы 7 должно быть 10-20 мм.

Работает пресс-подборщик следующим образом. Агрегат направляют таким образом, чтобы валок проходил строго между колесами трактора. Масса из валка подхватывается пружинными пальцами подборщика и подается в прессовальную камеру, где нижними вальцами и скалками механизма прессования закручивается в рулон. С помощью прижимной решетки осуществляется предварительное уплотнение рулона. После достижения заданного объема и плотности прессования формируемого рулона от переднего вальца подается сигнал трактористу для подачи шпагата в камеру прессования.

Обмотка рулона и обрезка шпагата происходят автоматически при остановленном агрегате. После обмотки рулона шпагатом тракторист открывает прессовальную камерус помощью гидроцилиндра и путем вращения нижних вальцов сбрасывает рулон на землю. Прессовальная камера закрывается, и цикл повторяется.

В процессе формирования рулона плотность его сердцевины меньше, чем на периферии, что позволяет досушивать сено в поле при благоприятной погоде или стационаре с помощью активного вентилирования. Производительность до 18 т/ч. Плотность прессования 100-200 кг/м. Масса рулона 450-750 кг. Агрегатируется с тракторами МТЗ всех модификаций, ЮМЗ-6.

9.5 Уборка и закладка на хранение корнеклубнеплодов

Картофель, кормовая свекла, морковь, брюква, турнепс, земляная груша (топинамбур) и другие корнеклубнеплоды богаты витамином С и каротином, хорошо усваиваются и поедаются животными.

В кормовых рационах наиболее широко применяют картофель и кормовую свеклу. Уборка картофеля, кормовой и сахарной свеклы связана с большими энергозатратами.

Технология уборки картофеля включает в себя следующие операции: подкапывание и извлечение клубней из почвы, очистку их от земли, ботвы и камней, сбор клубней, перевозку к месту сортирования, сортирование и закладку на хранение. Машины для уборки картофеля должны выкапывать не менее 98 % клубней и, не повреждая, очищать их от почвы, ботвы и корневищ. Загрязненность клубней допускается не более 5 %, а потери при уборке не более 3 %.

Убирают картофель картофелекопателями или комбайнами. Картофелекопатели выкапывают клубни и укладывают их на поверхность поля в валок. Из валков клубни подбирают вручную, что связано с большими затратами ручного труда. Комбайнами картофель убирают поточным, раздельным или комбинированным способом.

При поточном способе уборки комбайн выкапывает клубни, отделяет их от почвы и ботвы, выгружает в транспортные средства. Картофель доставляют на сортировальные пункты, сортируют и закладывают на хранение.

При раздельном способе уборки картофель выкапывают копателем-валкообразователем из двух, четырех или шести рядов, укладывают в общий валок и после просушки подбирают комбайнами.

Комбинированным способом картофель убирают картофелекопателями, которые выкапывают клубни из двух или из четырех рядов и укладывают их в валок между двумя неубранными рядками. После просушки валка комбайн подкапывает неубранные рядки и одновременно подбирает валок, уложенный в междурядье.

При раздельном и комбинированном способах уборки производительность комбайна увеличивается в 1,5 ... 2 раза по сравнению с поточным.

Картофелекопатели предназначены для выкапывания картофеля из рядков, частичного отделения клубней от земли, ботвы и других примесей, и укладки их вместе с ботвой на поверхность поля для последующего сбора вручную. Для уборки картофеля применяют роторные картофелекопатели (КТН-1А), элеваторные (КСТ-1,4, КТН-2В), универсальные копатели-валко-образователи (УКВ-2) и др. Основные сборочные единицы картофелекопателей — рама, опорные колеса, карданная передача, лемехи, элеваторы (грохоты), встряхиватель. Копатели агрегатируют с тракторами МТЗ. Производительность копателей в зависимости от типа и влажности почвы колеблется от 0,3 до 0,5 га/ч.

Картофелеуборочные комбайны, полунавесные (ККУ-2А, ККМ-4) и самоходные (КСК-4), предназначены для выкапывания клубней из почвы, полного или частичного отделения их от почвы, ботвы и других примесей и погрузки очищенных клубней в транспортные средства.

Двухрядный комбайн ККУ-2А производительностью 1,8 ... 4,0 га/ч агрегатируется с тракторами ДТ-75 MX, MT3-80, МТЗ-82 и используется при уборке картофеля на легких и средних почвах.

Самоходный четырехрядный комбайн КСК-4 применяется для уборки картофеля на легких, средних и тяжелых влажных почвах. Его основные сборочные единицы — рама, лемехи, элеваторы (основной, второй, третий), комкодавитель, транспортеры (поперечные, выносной, редкопрутковый, для удаления примесей, выгрузной), горка раската, ботвоудалители, подъемный барабан, переборный стол, двигатель, трансмиссия и ходовая часть. Ширина захвата комбайна 2,8 м, производительность — 0,8... 1,6 га/ч.

Картофелесортировки и картофелесортировальные пункты предназначены для доочистки и сортирования картофеля, убранного, комбайнами. В полевых условиях и на приемных пунктах применяют роликовую картофелесортировку РКС-10, которая разделяет клубни на три фракции (крупную, среднюю и мелкую). Она приводится в действие от двигателя внутреннего сгорания ЗИД-4,5, от электродвигателя мощностью 1,7 кВт или ВОМ трактора. Производительность машины 7 ... 10 т/ч.

Картофелесортировальный пункт КСП-15Б представляет собой два самостоятельных передвижных агрегата: приемный бункер ПБ-2М и роликовую картофелесортировку КСЭ-15Б. Производительность картофелесортировального пункта — 15 т/ч.

Хранят продовольственный и семенной картофель в хранилищах, оборудованных вентиляцией, автоматическим регулированием режима хранения, механизированной загрузкой и выгрузкой. Вместимость хранилищ от 250 до 3000 т. В комплект оборудования хранилищ входят вентиляционные агрегаты, транспортеры СТХ-30, ТХБ-20, транспортеры-загрузчики ТЗК-30, транспортеры-погрузчики ТПК-30, ленточные конвейеры, машины для переборки картофеля, унифицированные тележки и др.

Технология уборки свеклы включает следующие операции: подкапывание и извлечение из почвы корней, очистку корней от ботвы и почвы, погрузку корней и ботвы в транспортные средства и доставку их к месту хранения.

Сахарную свеклу убирают раздельным способом и прямым комбайнированием.

При раздельном способе уборки ботва срезается и подается в прицепные тележки ботвоуборочными машинами БМ-4 или БМ-6А. Затем корнеуборочный комбайн (РКС-4, КС-6, РКС-6) выкапывает корнеплоды, очищает их от почвы и загружает в транспортные средства.

При прямом комбайнировании свеклоуборочный трехрядный комбайн КСТ-ЗА теребильного типа извлекает корнеплоды, очищает их от почвы и боковых корешков, обрезает ботву и подает свеклу в кузов автомашины, а ботву — в тележку, прицепленную к комбайну. В зависимости от условий уборки и хранения, наличия в хозяйстве транспортных средств свеклу отвозят на перевалочные площадки, расположенные на границе поля, и складируют или же вывозят на приемный пункт сахарного завода. Ботву транспортируют к пунктам хранения и переработки. Для погрузки корнеплодов из кагатов и куч в транспортные средства применяют свеклопогрузчики СНТ-2,1Б, свеклопогрузчики-очистители ПС-100 и СПС-4,2.

Свеклоуборочные машины должны обеспечивать выполнение следующих агротехнических и технологических требований: полноту извлечения корней из почвы (не менее 98 %), минимальные потери (сахарной массы не более 3 ... 5 %, а ботвы — не более 18 %) и минимальную загрязненность свеклы (корней не более 10 %, а ботвы — 0,5 %). Ботвосрезающие аппараты должны обрезать ботву так, чтобы срез проходил не ниже зоны «спящих» глазков и не выше 2 см от основания листьев. Повреждения при погрузке корнеплодов не должны превышать 3 %, а потери 2 %.

9.6 Уборка силосных культур и заготовка силоса

Силос представляет собой сочный консервированный корм, приготовленный методом заквашивания растительного сырья естественным путем в результате подкисления его молочной кислотой, вырабатываемой молочнокислыми бактериями, находящимися на поверхности растений.

Молочнокислые бактерии питаются сахаром (углеводами), находящимся в соке растений. Интенсивность молочнокислого брожения (силосования) зависит от наличия в растительном сырье сахара.

Главные культуры, выращиваемые на силос, — кукуруза, подсолнечник, суданская трава и сорго. Они дают высокий урожай зеленой массы. В качестве растительного сырья для получения силоса могут быть также использованы корнеклубнеплоды, листья капусты, плоды бахчевых культур, зеленые растения зернобобовых культур, многолетние злаковые травы, клевер, люпин и другие растения, поддающиеся силосованию.

Технология заготовки силоса включает скашивание растительного сырья с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное средство, транспортировку измельченной массы к месту хранения, закладку массы в хранилище и ее уплотнение, изоляцию силосуемого сырья от доступа воздуха и утепление хранилища.

Для получения качественного корма с минимальными потерями необходимо строго соблюдать агротехнические сроки уборки силосных культур и технологические требования при закладке растительной массы в хранилища.

Силосные культуры убирают в наиболее благоприятные фазы развития, когда растения накапливают необходимое количество питательных веществ: кукурузу и сорго в фазе восковой и молочновосковой спелости зерна; подсолнечник — в начале цветения; суданскую траву — в фазе выбрасывания метелок; викоовсяные и горохоовсяные смеси — в начале образования бобов; сеянные многолетние травы, озимую рожь, травы естественных лугов — в начале колошения. Продолжительность уборки силосных культур, посеянных в один срок, должна быть не более 10 дней. Высота среза при уборке комбайнами и косилками-измельчителями не должна превышать 5 ... 6 см для тонкостебельных и 8 ... 10 см для толстостебельных растений.

На качество силоса существенное влияние оказывает влажность и степень измельчения растительного сырья. Растения с влажностью до 65 % измельчают на частицы длиной 2...3 см, влажностью 70...75 % - 4...6 см, а с влажностью свыше 80 % —8...10 см.

При заполнении хранилища силосную массу равномерно разравнивают и непрерывно утрамбовывают гусеничными тракторами. Продолжительность закладки массы в одно хранилище должна быть не более 3 ... 4 дней без перерывов. После заполнения хранилища силосную массу немедленно укрывают синтетической пленкой или пропитанной маслами бумагой, чтобы предохранить от атмосферных осадков и проникновения воздуха. Сверху ее присыпают слоем земли (20 ... 30 см) и укрывают соломой (50 ... 60 см) с целью защиты от промерзания.

Для скашивания, измельчения и погрузки зеленой травы и силосных культур, а также для подбора из валков подвяленной травы на сенаж, ее измельчения и погрузки в транспортные средства применяют прицепные косилки-подборщики-измельчители-погрузчики и самоходные кормоуборочные комбайны.

Самоходный кормоуборочный комбайн предназначен для скашивания зеленых трав и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав, для скашивания кукурузы и других силосных культур с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства.

Комбайны, как правило, имеют раму, установленную на двухосном пневматическом ходу с ведущим и управляемым мостами. На раме установлены двигатель, кабина, бесступенчатый привод ходовой части и смонтирован питающе-измельчающий аппарат с силосопроводом. Комбайн поставляют со сменными рабочими органами: жаткой для уборки трав, жаткой для уборки кукурузы, подборщиком барабанного типа, сменным измельчающим аппаратом со швырялкой и двумя транспортными тележками.

Рабочие органы приводятся в действие от двигателя через клиноременную передачу, контрпривод, карданную передачу, коническо-цилиндрический редуктор и коробку передач привода, питающего аппарат. От коническо-цилиндрического редуктора через цепную муфту осуществляется привод измельчающего барабана и через клиноременную передачу - привод коробки передач. От коробки передач приводятся в действие верхние пальцы питающего аппарата (через цепную передачу), нижние вальцы (через цепную муфту) подборщика и жатки (через систему цепных передач и карданный вал). Ходовая часть комбайна оснащена гидростатическим приводом ведущих колес.

Предусмотрена также гидравлическая система для подъема и опускания рабочих органов.

Наибольшее применение для заготовки кормовых культур в России получили самоходные кормоуборочные комбайны: «Дон-680» (ООО Комбайновый завод Ростсельмаш), «Марал- 125-М» (ЗАО «Кировец — Ланд Техник»), «Амур 680» (ООО «Дальсельмаш»), «Енисей-324» («Агромашхолдинг»), а также комплекс высокопроизводительной техники «Палессе» - совместное предприятие Брянсксельмаш (Беларусь-Россия).

Среди этой техники наибольший интерес представляет комбайн «Дон-680М», унифицированный с зерноуборочным комбайном «Дон-1500Б».

В настоящее время завод приступил к производству модернизированного, более совершенного комбайна «Дон-680М», который выполнен в единой системе с зерноуборочным комбайном «Вектор». Комбайн комплектуется роторной жаткой ЖР-3500 для уборки кукурузы на силос (рис. 6.14, б), шириной захвата 3,5 м, жаткой для уборки трав (рис. 6.14, а), шириной захвата 5 м и подборщиком (рис. 6.14, в), шириной захвата 3 м.

Для заготовки высококачественных кормов важны не только сроки укоса и закладки, но и степень измельчения длинностебельчатых кормов.

«Дон-680М» снабжен прямоточной питающе-измельчающей схемой движения корма (рис. 6.14, г), что обеспечивает высокую пропускную способность и получение измельченной массы размерами 3,5; 8 и 20 мм. При этом переключение режимов измельчения производится с рабочего места, без смены ножей.

При заготовке силоса из кукурузы с початками восковой спелости зерна, комбайны комплектуются доизмельчителем роторного типа. В основе конструкционной схемы представлен высокоинерционный измельчающий барабан (диаметром 750 мм, частотой вращения 838 мин-1), оснащенный 24 ножами и заточным устройством.

Измельчающий аппарат барабанного типа благодаря V-образному расположению ножей позволяет максимально использовать преимущество встречного косого среза, что на 10% уменьшает энергоемкость резания. Доизмельчающее устройство 3 активного ударного типа обеспечивает качественное измельчение зерен кукурузы. Камне-и металлодетекторы надежно защищают измельчающий аппарат от попадания камней и металлических предметов. Комбайн оснащен восьмицилиндровым двигателем ЯМ3-238 ДК-1 с турбонадувом мощностью 290 л.с. Полноприводное энергосредство обеспечивает проходимость практически в любых почвенно-климатических условиях. Комбайн оснащен гидростатической трансмиссией и гидромоторами колес с диапазоном скорости 0-20 км/ч. Центральное расположение кабины и большая площадь остекления создают прекрасный круговой обзор рабочей зоны комбайна. Мощная шумоизоляция, кондиционир и отопитель обеспечивают комфортные условия работы.

10 Механизация приготовления кормовых смесей

10.1 Зоотехнические требования к приготовлению кормов

К основным кормам растительного происхождения относятся грубые (сено, солома, мякина), сочные (силос, корнеклубнеплоды, бахчевые культуры), зеленые (травы, ботва), концентрированные (зерно, комбикорм, отходы пищевых промышленных предприятий — жмыхи, шрот, сухой жом и др.); к кормам животного происхождения — отходы молочной, мясной и рыбной промышленности (снятое молоко, мясо-костная мука, рыбная» мука и пр.). В пригородных откормочных свиноводческих хозяйствах используют также отходы предприятий общественного питания. Большое значение имеют подкормки: минеральные (мел, соль и др.), витаминные, а также специальные обогатительные смеси (премиксы) для комбикормов, включающие в себя, наряду с биологически активными веществами, микроэлементы (медь, железо, кобальт и др.).

Все питательные вещества, входящие в состав кормового рациона, надо давать животным в наиболее усвояемом виде, чтобы обеспечить полную поедаемость корма и наиболее полное усвоение его организмом животных. С этой целью для кормоприготовления используют специальные машины и оборудование.

Различают механические, тепловые, химические и биологические способы приготовления и подготовки кормов к скармливанию.
К механическим способам относят измельчение (резание, дробление, размалывание и др.), плющение, смешивание; к тепловым — запаривание, сушку, заваривание; к химическим — обработку соляной кислотой, щелочами и другими химическими реагентами; к биологическим — силосование, дрожжевание, приготовление сенажа и др.

Измельчение создает условия для осуществления всех последующих технологических операций по приготовлению кормов.
Кроме того, в результате измельчения значительно увеличивается общая поверхность корма и улучшается усвояемость. Степень измельчения кормов для разных видов и групп животных устанавливается зоотехническими требованиями.

В условиях животноводческих ферм и на комбикормовых заводах степень измельчения концентрированных кормов определяют методом ситового анализа при помощи решетного классификатора.
Прибор состоит из коробки с набором штампованных сит с диаметром отверстий 1, 2, 3 мм и дополнительных сит с диаметром отверстий 0,2 и 4 мм.

10.2 Оборудование для измельчения и дробления кормов

Измельчители грубых кормов

Измельчением называется разделение твердого тела на части путем приложения внешних сил, превосходящих силы молекулярного сцепления его частиц. Одновременно с резкой возможно растирание (расщепление) грубостебельных кормов вдоль волокон.

При получении измельченного корма требуемого качества прежде всего нужно помнить о том, что корм как материал растительного происхождения состоит из двух структурных элементов: скелета (каркас, арматура), обладающего упругими и пластическими свойствами, и вязкого заполнителя. Поэтому разрушение такого материала наиболее эффективно при использовании измельчителей ударно-истирающего действия.

Для измельчения грубых кормов применяют большую группу машин с молотковыми и штифтовыми рабочими органами: ИГК-30Б, ИРТ-80, ИРТ-165, ИРМА-15 и ИГК-Ф-4. Измельчитель грубых кормов ИГК-30Б используют на фермах крупного рогатого скота и овцефермах в навесном (ИГК-30Б-I, с приводом от ВОМ трактора) и стационарном (ИГК-30Б-II, с приводом от электродвигателя) исполнениях. Он состоит (рис. 7.1) из рамы, питателя, штифтового дискового измельчителя, привода и дефлектора с механизмом поворота.

Измельчитель грубых кормов ИГК-30Б-II

1-  электродвигатель; 2-  ротор; 3-  лопатка; 4-  дефлектор; 5 -козырёк; 6-  дека; 7- приёмная камера; 8-  подпрессовывающий механизм; 9-  подающий транспортёр; 10- рама электродвигателя

Штифтовой дисковый измельчитель имеет ротор, измельчающую камеру с неподвижным штифтовым диском, лопатки, отсекатель и редуктор (первое

исполнение) или привод (второе исполнение).

При вращении дискового измельчителя его штифты, взаимодействуя со штифтами неподвижного диска, измельчают грубые корма, которые затем воздушным потоком и лопатками выбрасываются через дефлектор. Установленный в измельчителе отсекатель предотвращает наматывание стеблей влажного корма на наружные штифты ротора (диска).

Принцип измельчения соломы штифтами в дисковом измельчителе ИГК-30Б (излом, разрыв, перетирание) при линейной скорости штифтов 42...48 м/с основан на использовании свойств ломкости и хрупкости сухих стеблей. ИГК-30Б способен измельчать солому влажностью до 25...28 %. Посторонние примеси удаляются из нее в промежуток (шириной 200... 300 мм) между транспортером и камерой измельчения. Поступающая солома с транспортера втягивается в камеру измельчения воздушным потоком, создаваемым штифтовым диском, а более тяжелые включения падают в указанный промежуток. Солома с повышенной влажностью теряет хрупкость, стебли ее не ломаются, трудно поддаются разрыву и перетиранию, поэтому работа штифтового измельчителя ИГК-30Б затруднена: стебли зависают на штифтах и затормаживают диск, производительность падает с 3 до 0,8 т/ч, а энергоемкость процесса возрастает с 7,2 до 16 кВт-ч/т.

Опыт некоторых хозяйств показывает, что производительность измельчителя ИГК-30Б при измельчении соломы влажностью до 35% можно сохранить на уровне 2...2,5 т/ч, для чего на неподвижном диске устанавливают десять лопастей, сняв перед ними по одному штифту в каждом из трех рядов. На неподвижном диске в месте выброса измельченной соломы также снимают штифты, а число лопаток на роторе увеличивают до 25. Затем, применив вместо дефлекторов трубу диаметром 200 мм, подают измельченную солому на высоту до 6...7 м (вместо 3,5 м) и на расстояние до 8... 10 м.

Для повышения производительности ИГК-30Б и качества измельчения соломы кроме разрядки штифтов на статоре и роторе их затачивают до получения острых кромок. Рабочую часть штифтов стачивают по всей длине на конус и под углом 30° делают насечки глубиной 3 мм и шириной 2 мм. Частоту вращения ротора увеличивают с 16,66 до 20 с-1 путем установки на вал электродвигателя шкива диаметром 410 мм, а на вал ротора — диаметром 360 мм.

Такая модернизация позволяет повысить качество измельчения соломы без уменьшения подачи корма на транспортер. При влажности соломы выше 20 % необходимо уменьшить подачу материала к измельчающему органу, изменив передаточное отношение в трансмиссии. Для этого следует переставить звездочки привода питателя: на вал редуктора установить звездочку с 15 зубьями, а на промежуточный вал — с 20 зубьями.

Недостатком ИГК-30Б является то, что при его работе измельченный корм загружается на питающий транспортер вручную. Это приводит к резкому снижению производительности и неэффективному использованию машины. Для повышения ее производительности проводят модернизацию путем замены питающего транспортера бункером-дозатором. Например, переоборудование ИГК-30Б для измельчения зерна кукурузы заключается в замене питателя загрузочным бункером объемом 0,8... 1,0 м3 с заслонкой для регулирования подачи зерна и применении электродвигателя А02-81-4 мощностью 40 кВт с частотой вращения ротора 1460 мин-1 вместо менее мощного. Такая поточная линия обеспечивает производительность до 8... 10 т/ч. Кроме измельчителя ИГК-30Б она включает в себя завальную яму с виброметателем ТЛ-5 и ленточный транспортер ЛП-10.

Измельчитель ИГК-30Б может быть установлен и около траншеи. В этом случае его загружают непосредственно из бурта, используя погрузчик любого типа в сочетании с дозатором, например КТУ-10.

Измельчитель ИГК-Ф-4 служит для обработки грубых кормов и зерна кукурузы в технологических линиях кормоцехов, а также на малых фермах и в зонах отгонного и горного животноводства. Механизированная загрузка осуществляется питателями-дозаторами типа ПЗМ-1,5М или БДК-Ф-70. В измельчителе ИГК-Ф-4 унифицированы выгрузной дефлектор и штифтовые рабочие органы с ИГК-30Б, поэтому их устройство и технологический процесс работы аналогичны.

Измельчитель грубых кормов ИГК-Ф-4:

1 — бункер-дозатор БДК-Ф-70; 2 — циклон; 3 — трубопровод; 4 — измельчающий аппарат; 5 — цепная передача; 6 — шкаф управления; 7 — поперечный конвейер

Бункерные дробилки-измельчители типа ИРТ предназначены для измельчения сена, соломы и других грубых кормов, заготавливаемых в рассыпном или прессованном виде. Исходный корм подается в загрузочный бункер измельчителя стогометателем-погрузчиком ПФ-0,5, погрузчиками ПКУ и ПМ-0,8Б, копновозом КУН-1,0 и другими механическими погрузочными средствами. Измельченная масса выгружается в кормораздатчики или тракторные прицепы с высотой бортов до 3,5 м от уровня стоянки измельчителя.

Зазор между молотками ротора и радиальными деками дробилок-измельчителей должен составлять 4...6 мм. Его регулируют перемещением деки по направляющим с последующей фиксацией ее при помощи болта и спецгайки.

Измельчитель-смеситель кормов ИСК-3А предназначен для измельчения грубых кормов любой влажности и для измельчения других компонентов и их смешения для приготовления кормовых смесей. Основные сборочные единицы измельчителя-смесителя: собственно, измельчитель-смеситель, транспортер для выгрузки готовой продукции, металлическая стойка (опора) транспортера и комплект пусковой и защитной аппаратуры состоящий из двух блоков типа РУС.

Измельчитель-смеситель состоит из рамы 1, на которой смонтированы приемный бункер с приемной I, рабочей II, выгрузной III камерами, ротор с ножами 6, деки 3 и ножей противорезов 1, электродвигатель 11, бункер выгрузного транспортера 14. Корпус выгрузной камеры III с помощью фланца соединен с рабочей камерой. Между ними вмонтирован шибер 10, позволяющий регулировать площадь проходного сечения из рабочей камеры в выгрузную.

Корпус рабочей камеры представляет собой цилиндр, по периметру которого размещены шесть окон. В окнах установлены противорезы 7 и деки 3, которые с наружной стороны закрыты кожухами 4. Ножи противорезов подпружинены, что предотвращает их поломку в случае попадания в камеру твердых предметов.

На корпусе рабочей камеры установлен быстросъемный приемный бункер с форсунками 5 для ввода в корм жидких компонентов. В центре рабочей камеры вертикально установлен ротор измельчителя, на котором жестко закреплены ножи. В нижней части ротора находится швырялка 2 для выбрасывания измельченной массы. Привод ротора осуществляется от электродвигателя, смонтированного на плите (корпусе), через клиноременную передачу.

Выгрузной транспортер предназначен для выгрузки переработанного корма в транспортное средство и состоит из рамы приемного бункера, выгрузной головки, цепи с натяжным устройством и мотор-редуктора.

Полотно транспортера состоит из двух втулочно-роликовых цепей, к которым прикреплены металлические скребки, оно натягивается с помощью болтов натяжного устройства путем перемещения, ведомого вала транспортера.

Измельчитель-смеситель кормов ИСК-3А:

1 — рама; 2 — швырялка; 3 — зубчатая дека; 4 — кожух; 5 — форсунка; 6 — ротор с ножами; 7 — нож противореза; 8 - основание; 9 — ось; 10 — шибер; 11 — электродвигатель; 12 — клиноременный привод; 13 — натяжной ролик; 14 — бункер выгрузного транспортера; I, II, III — приемная, рабочая (измельчения и смешивания) и выгрузная камеры

Привод транспортера осуществляется от мотор-редуктора через приводную цепь, которая закрыта кожухом.

Блоки управления типа РУС служат для пуска, остановки и защиты электродвигателя. С помощью блока РУС-4 управляют электроприводом измельчителя-смесителя, а блока РУС-5 - электроприводом транспортера.

Технологический процесс происходит следующим образом. Подлежащие измельчению и смешиванию грубые, сочные и другие корма подают в приемную камеру I бункера. Под действием всасывающего эффекта, создаваемого швырялкой 2, корма попадают в рабочую камеру II, где вся масса под действием центробежных сил вращения равномерно распределяется вдоль стенок камеры. Здесь корм измельчается ножами верхнего ряда ротора 6 и ножами противорезов 7, смешивается и по спирали опускается вниз. Компоненты корма ножами ротора и противорезов интенсивно измельчаются и перемешиваются, превращаясь в однородную смесь. В конце процесса кормосмесь попадает в выгрузную камеру III и швырялкой 2 выбрасывается в бункер 14 выгрузного транспортера. Инородные предметы выбрасываются в выгрузную камеру.

В режиме измельчения ИСК-3А комплектуют шестью пакетами ножей противорезов.

При переводе измельчителя-смесителя из режима измельчения на режим смешивания его комплектуют шестью зубчатыми деками. На роторе ставят четыре укороченных ножа (1-й ряд), два длинных (3-й ряд) и два зубчатых (4-й ряд). Ножи противорезов выводят из рабочей зоны.

10.3 Машины для мойки и измельчения корнеклубнеплодов

Для обработки корнеклубнеплодов необходимо использовать комбинированные машины и агрегаты, которые выполняют не менее двух технологических операций, обеспечивая поточность и высокое качество приготовления кормов.

Сравнение качества работы измельчителей показывает, что из машин с рубящими рабочими органами наиболее эффективны ИКМ-5 и ИКМ-Ф-10. В этих машинах затраты энергии при измельчении сахарной свеклы составляют соответственно 4,1 и 3,6 кДж/кг.

Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5 предназначен для очистки от камней, мойки, измельчения корне- и клубнеплодов и подачиих в накопители-дозаторы или транспортные средства. ИКМ-5 имеет два режима частоты вращения диска (500 и 1000 мин-1) для изменения степени измельчения (соответственно для крупного рогатого скота и свиней). Он состоит из следующих сборочных единиц: ванны, подъемного шнека диаметром 400 мм, измельчителя с ножевым рабочим органом дискового типа и скребкового транспортера для удаления инородных предметов. Шнек служит для мойки и подачи корне- и клубнеплодов из ванны к измельчителю, а также для отделения клубней от камней.

Измельчитель имеет литой корпус, нижний и верхний диски диаметром 400 мм с двумя вертикальными и четырьмя горизонтальными ножами, которые закреплены непосредственно на валу двухскоростного электродвигателя мощностью 7,5 кВт. Для переработки мерзлых корнеплодов измельчитель комплектуется сменными горизонтальными ножами с зубчатым лезвием.

Рабочий процесс состоит в следующем. Открывается вентиль водопровода, и наполняется водой моечная ванна. Корнеплоды транспортерами ТК-5 или ТК-5Б подаются в ванну, где отмываются от земли вихревым потоком воды, создаваемым крылачом. Камни опускаются на дно ванны и выгружаются скребковым транспортером. Затем корнеплоды вторично отмываются встречным потоком воды в шнеке и по направляющему кожуху попадают в дробильную камеру, где поступают на верхний диск, режутся горизонтальными ножами в стружку, которая поступает на средний диск, центробежной силой отбрасывается к неподвижной противорежущей гребенке и вторично измельчается вертикальными ножами. Измельченная масса, проходя между ножами деки, попадает на нижний диск и его лопатками выбрасывается в накопитель или транспортное средство.

Изменение размера частиц измельчаемых корнеклубнеплодов достигается переключением частоты вращения ротора электродвигателя. Для тонкого измельчения в камеру дополнительно устанавливают рифленую деку и переключают электродвигатель на частоту вращения 1000 мин-1. Для крупного измельчения деку снимают и переключают электродвигатель на частоту вращения 500 мин-1.

При мойке картофеля без измельчения снимают деку и верхний диск измельчителя, а на его место устанавливают стопор нижнего диска. Отмечая достоинство измельчителя корнеклубнеплодов ИКМ-5, связанное с его универсальностью (мойка, измельчение и удаление камней), следует обратить внимание на то, что он имеет низкую надежность в работе. Это обусловлено тем, что диски измельчителя закреплены непосредственно на валу электродвигателя, в результате чего на него попадают остатки воды со шнека и влага от измельчаемых корнеклубнеплодов. По данным Подольской машиноиспытательной станции, время наработки электродвигателя измельчителя такой конструкции не превышает 15 ч. Для устранения этого недостатка измельчитель корнеклубнеплодов ИКМ-Ф-10, который является модификацией ИКМ-5, в последних конструкциях приводится во вращение посредством клиноременной передачи через шкив, что обеспечивает более высокую надежность работы электродвигателя и в целом всей машины.

Технологический процесс, выполняемый измельчителем ИКМ-Ф-10, в основном тот же, что и у измельчителя ИКМ-5. Оба эти измельчителя неудовлетворительно работают при обработке крупных корнеклубнеплодов (размером более 100 мм).

Измельчитель корнеклубнеплодов ИКУ-Ф-10:

1 – измельчающее устройство; 2 – шнек; 3 – выгрузной транспортер; 4 – моечная ванна; 5 – барабан предварительной очистки

Измельчитель корнеклубнеплодов ИКУ-Ф-10 моет, полностью удаляет камни и другие примеси диаметром до 260 мм, а также измельчает корнеклубнеплоды всех видов диаметром 250... 350 мм. Агрегат (рис. 7.4) состоит из таких же узлов и механизмов, что и у измельчителей ИКМ-5 и ИКМ-Ф-10. Однако в ИКУ-Ф-10 дополнительно установлен барабан предварительной очистки диаметром 660 мм и длиной 950 мм. Он представляет собой обечайку с двумя каналами для клиновых ремней, соединенную с пальцами, которые с одной стороны вварены в обечайку, а с другой оставлены открытыми. Барабан, приводимый в действие с помощью электродвигателя с частотой вращения 39 мин-1, опирается бандажами на две пары опорных роликов, установленных на раме. Третья пара, размещенная на кожухе, создает замкнутую систему, в которой вращается барабан.

Схема измельчителя-камнеуловителя-мойки ИКМ–Ф-10:

1 – рама; 2 – транспортер-камнеудалитель; 3,7 и 11 – электродвигатели; 4 – коллектор подвода воды; 5 – душевое устройство; 6 – кожух; 8 – выбрасыватель; 9 – корпус измельчителя; 10 – измельчитель; 12 – шнек; 13 – моечная ванна; 14 – крылач-активатор; 15 – вал

Особенностью технологического процесса, осуществляемого ИКУ-Ф-10, является то, что корнеклубнеплоды загружаются в ванну мойки камнеотделителя не сразу (как у ИКМ-5 и ИКМ-Ф-10). Сначала их загружают во вращающийся барабан сухой очистки. Здесь отделяется основная масса земли, соломы и растительных остатков. Из барабана, установленного с зазором относительно загрузочного лотка, корнеклубнеплоды поступают в ванну мойки-камнеотделителя, где потоком воды, создаваемым рабочим колесом и витками шнека, отмываются и подаются в измельчающий аппарат. Камни диаметром более 100 мм и другие тяжелые примеси отделяются от корнеклубнеплодов еще на наклонной стенке лотка мойки, а попадая на лопасть колеса, отбрасываются к наклонному транспортеру. Производительность агрегата ИКУ-Ф-10, т/ч, при измельчении кормовой свеклы — 18,3, картофеля — 17, брюквы — 15,3. Потери измельченного корма в 9,5, а расход воды — в 1,5 —2 раза меньше, чем у измельчителя ИКМ-5. Мощность электродвигателя 12,55 кВт, масса машины 1750 кг, габариты 4250 х 2470 х 3070 мм.

Измельчитель кормов ИКВ-5А «Волгарь-5» предназначен для обработки силоса, зеленой массы, корнеклубнеплодов, бахчевых культур и грубых кормов. Основные сборочные единицы показаны на рис. 7.5, а. Транспортер подачи 5 состоит из металлических планок, образующих сплошную ленту. Для прижатия массы, поступающей на ножевой барабан 3, установлен прессующий транспортер 4. Ножевой барабан имеет два диска, укрепленных на его валу. К диску прикреплены шесть ножей, расположенных по винтовой линии. Ниже ножевого барабана находится измельчающий барабан 1, который состоит из шнека 6 (рис. 7.5, б), подвижных 7 и неподвижных ножей. Неподвижные ножи установлены в корпусе камеры измельчающего барабана.

Схема измельчителя кормов ИКВ-Ф-5А «Волгарь»:

1 — приямок; 2 — транспортер загрузки измельченного корма; 3 — аппарат вторичного резания; 4 — нижнее окно корпуса; 5 — шнек; 6 — заточное устройство; 7 — режущий барабан; 8 — прессующий транспортер; 9 — подающий транспортер; 10 — электродвигатель

Рабочий процесс измельчителя начинается с подачи измельчающего материала транспортерами в ножевой, а затем измельчающий барабаны. Степень измельчения кормов регулируют установкой ножей последнего.

10.4 Дробилки кормов

Новым видом оборудования для измельчения зерна в комбикормовой промышленности и хозяйствах являются молотковые дробилки. Они делятся на решетные, универсальные и безрешетные (с рециркуляцией и без нее).

Кормодробилка универсальная КДУ-2,0:

1 – обратный трубопровод; 2 – улитка циклона; 3 – циклон; 4 – редуктор шлюзового затвора; 5 – шлюзовой затвор; 6 – рамка амперметра-индикатора;                7 – приемный бункер; 8 – раструб циклона; 9 – прессующий транспортер;              10 – дробильная камера; 11 – подающий транспортер; 12 – редуктор транспортера; 13 – электродвигатель; 14 – шкив с автоматической фрикционной муфтой; 15 – рама; 16 – фильтр.

Во всех конструкциях дробилок основным рабочим органом, осуществляющим процесс разрушения материала, является ротор с шарнирно-подвешенными молотками, которые могут иметь различную форму в зависимости от вида перерабатываемого материала и заданной тонкости помола. Будучи расположены по длине окружности ротора либо в ряд, без смещения, либо по винтовой линии, они должны перекрывать всю ширину дробильной камеры.

Наиболее широко распространены пластинчатые молотки с двумя отверстиями, как прямоугольные, так и с вырезами, что позволяет осуществлять их четырехразовую перестановку при износе одной из рабочих сторон.

Для измельчения фуражного зерна в хозяйствах используют несколько типов молотковых дробилок: КДУ-2 , ДКМ-5, ДБ-5 и др. Универсальная кормодробилка КДУ-2 (рис. 7.6) предназначена для дробления зерновых культур, сена, соломы, жмыха и кукурузных початков.

Принцип действия универсальной дробилки состоит в следующем. Зерно из бункера 10 сыпучих кормов поступает в дробильную камеру, где последовательными ударами молотков барабана 8 дробится в муку, которая через отверстия в решете 6 попадает в зарешетную полость. Вентилятор 7 отсасывает муку и потоком воздуха направляет в циклон 1. Здесь мука освобождается от воздуха и через шлюзовой затвор 2 и отводной рукав 3 поступает для использования. Воздух по обратному трубопроводу возвращается в дробильную камеру, а его избыток выпускается в атмосферу через фильтровальный рукав 11. В процессе входа в дробильную камеру зерно очищается от механических включений магнитным сепаратором 5. При дроблении стебельных и других кормов исходный продукт подается на питающий транспортер 12, затем предварительно измельчается ножевым барабаном 9 при закрытой заслонке 4 бункера 10 сыпучих кормов, а в дальнейшем технологический процесс происходит так же, как и для зерна.

Безрешетная дробилка зерна ДБ-5 может использоваться для измельчения зерна как самостоятельная машина.

Принцип действия универсальной безрешетной дробилки ДБ-5 таков. Загрузка зернового бункера 14 осуществляется загрузочным шнеком 15, которым управляют с помощью датчиков нижнего 16 и верхнего 13 уровней зерна. Как только нижняя часть бункера освободится от зерна, подается сигнал нижнего датчика и зерно выгружается в бункер 14, и после его наполнения, а также после сигнала, поступающего от датчика верхнего уровня зерна, шнек отключается. Данная операция в процессе непрерывной работы дробилки повторяется.

Подача зерна на измельчение происходит через канал 16. После сигнала автоматического регулятора заслонка 17 зернового бункера поднимается или опускается, поддерживая определенную толщину слоя зерна, поступающего в дробильную камеру 1 на измельчение. Зерно движется под действием силы тяжести и разрежения, создаваемого вращающимся ротором.

Измельчение зерна происходит за счет воздействия на него вращающегося ротора 2. Под действием шарнирно-подвешенных молотков и деки 20 зерно измельчается за неполный оборот ротора и выносится за пределы дробильной камеры.

Устройство дробилки зерна ДБ-5:

а – дробилка: 1 – фильтр; 2 – камера разделительная; 3 – кормопровод; 4 – сепаратор; 5 – откидывающаяся крышка; 6 – ведомый двухступенчатый шкив; 7 – бункер; 8 – ротор; 9 – крышка откидная; 10 – корпус; 11 – рама; 12 – втулочно-пальцевая муфта; 13 – электродвигатель; б – ротор: 1 – молотки; 2 – ось; 3 – диск; 4 – вал; в – привод заслонки; 1 – бункер; 2 – рычаг; 3 – заслонка; 4 – батарея постоянных магнитов; 5 – конечный выключатель.

Транспортирование измельченного материала из дробильной камеры в кормопровод 5 осуществляется за счет швыркового эффекта ротора и воздушного потока, создаваемого им. Интенсификация воздушного потока, происходит благодаря вихревой камере 3, установленной в корпусе дробилки. Смесь измельченного материала и воздуха по кормопроводу поступает в разделительную камеру 10.

Разделение измельченного материала на фракции протекает следующим образом. Воздушно-продуктовый слой поступает на поверхность решетного сепаратора 9. Часть измельченного зерна (мелкая фракция) проходит через отверстия сепаратора и выгружается шнеком 6 за пределы разделительной камеры. Подача готовой фракции осуществляется шнеком разделительной камеры, из которой готовый продукт перегружается в выгрузной шнек 8.

Подача недоизмельченной фракции на возврат в дробильную камеру происходит по возвратному каналу 4. В зависимости от положения поворотной заслонки 7, которой управляет рычаг, выведенный на одну из боковых стенок разделительной камеры, определяется число подаваемых на возврат фракций. Если заслонка находится в крайнем правом положении (мелкий помол), то все фракции, не прошедшие через отверстие сепаратора, по возвратному каналу поступают на доизмельчение. При среднем положении заслонки часть материала возвращается на доизмельчение (средний помол), а при крайнем левом положении (крупный помол) все фракции поступают на выгрузку. В этом положении заслонки сепаратор не выполняет свою функцию, т.е. не осуществляет разделения, так как весь материал направляется на выгрузку специальным транспортером. Избыток запыленного воздуха, пройдя пылеотделитель 12, удаляется через фильтр 11.

Основные рабочие органы (загрузочные и выгрузные средства, ротор с электроприводом, зерновой бункер, шкаф управления и т.д.) безрешетной дробилки ДБ-5 и универсальной дробилки ДКМ-5, на которой измельчают не только зерно, но и грубые корма, максимально унифицированы.

10.5 Дозаторы кормов

Различают два способа дозирования материалов - объемное и массовое.

При использовании первого способа порции отмеривает, а при использовании второго способа - отвешивают. Иногда применяют комбинированное объемно-массовое дозирование, при котором сначала отмеривают порцию, а затем ее массу доводят до заданной, на весовом устройстве.

По характеру протекания процесса дозирование может быть порционным или непрерывным. Выбор способа дозирования зависит от требуемой точности, на которую влияют физико-механические свойства дозируемых материалов: объемная масса, влажность, гранулометрический состав, углы естественного откоса, обрушения и др.

Устройства, предназначенные для отмеривания или отвешивания, а также выдачи заданных доз, называют дозаторами. Дозаторы в соответствии с принятыми способами дозирования делят на объемные и массовые. При использовании массовых дозаторов ошибка дозирования снижается до ±5 % для грубых и до ±2 % для концентрированных кормов.

Для получения многокомпонентных смесей дозирование выполняют по одной из следующих схем:

1. Применяют один массовый дозатор, с помощью которого порции компонентов поочередно отвешиваются и выдаются в смеситель.

2. Используют один массовый дозатор, в бункере которого накапливаются все отвешенные компоненты. Последние выдаются в смеситель. Весы должны быть с большой предельной нагрузкой.

3. Для дозирования каждого компонента устанавливают отдельные дозаторы, которые могут одновременно выдавать все компоненты на смешивание.

4. Применяют комбинированное дозирование, т. е. материалы сначала объединяются в однородные группы по свойствам, а затем каждая группа дозируется предназначенным для нее дозатором.

Точность объемного дозирования во многом зависит от условий подачи материала из наддозаторных устройств. Истечение материала из бункеров должно быть свободным. Для этого конструкцию ч днищ бункеров разрабатывают с учетом физико-механических свойств дозируемых компонентов. Так, для зерновых и мучнистых компонентов с усредненной объемной массой 500 кг/м3, а также травяной, сенной и хвойной муки с объемной массой 180 кг/м3 угол наклона двух днищ 60° и двух других - 90°. Для минеральных компонентов с объемной массой 1000 кг/м3 угол наклона днищ более 60°.

Если сыпучесть материалов плохая, то применяют их принудительную подачу в дозаторы. Для этого служат побудители и питатели различной конструкции. В качестве побудителей в бункерах дозаторов устанавливают ворошилки, рыхлители, вибраторы и т. д. Питающие механизмы применяют при использовании массовых дозаторов. Наиболее распространены питатели транспортерного типа.

Типы питателей дозаторов порционного действия:

а - штангово-скребковый; 6 - цепной; в - цепочно-шайбовый; г - шнековый; д - штангово-шайбовый; е - цепочноскребковый; ж - тросошайбовый; з - спирально-винтовой

По назначению различают дозаторы для сухих сыпучих, влажных рассыпных и жидких кормов. Наибольшим разнообразием конструкции отличаются дозаторы для комбикормов и других сыпучих материалов. В большинстве случаев дозирование при приготовлении комбикормов осуществляется объемными дозаторами, выполненными в виде мерной емкости, транспортера, барабана, шнека, турели и т. д. При раздаче комбикормов используют секторные, шиберные, плунжерные, грейферные, ленточные дозаторы. Для введения и раздачи жидких кормов в большинстве случаев используют мерные емкости. Влажные кормовые смеси, как правило, дозируют в процессе раздачи с помощью ленточных, цепочно-скребковых и шнековых транспортеров.

По степени автоматизации дозаторы могут быть с ручным управлением, автоматизированные и автоматические. У дозаторов с ручным управлением процесс дозирования выполняет оператор. В автоматизированных или полуавтоматических дозаторах часть работы оператора выполняется с помощью механизмов (отсчет числа порций, подача материала в дозатор и т. д.). Автоматические дозаторы могут работать как по разомкнутому, так и по замкнутому циклу. При разомкнутом цикле дозаторы работают как исполнительные механизмы, обеспечивающие выдачу заданного количества вещества независимо от изменения его параметров. Настройку расхода проводят как вручную, так и дистанционно. При работе по замкнутому циклу подача вещества изменяется по управляющим сигналам системы автоматического регулирования, следящей заходом процесса.

Норму или дозу выдачи дозаторов регулируют мерной емкостью, частотой вращения рабочего органа, рабочей длиной барабана, длительностью дозирования, скоростью движения ленты, изменением поперечного сечения слоя корма или комбинированием указанных параметров по значению.

На практике наибольшее распространение получили ленточные, барабанные, шнековые, тарельчатые, секторные и массовые дозаторы для дозирования концентрированных кормов и белково-минерально-витаминных добавок. Дозаторы для стебельных кормов чаще всего выполнены в виде транспортеров с отбойными битерами и служат для приема, накопления и дозированной выдачи кормов.

Массовые дозаторы периодического действия представляют собой разгружающиеся самотеком или принудительно бункера, установленные на весах.

Ленточные дозаторы непрерывного действия могут быть как объемного, так и массового дозирования. У дозаторов объемного дозирования бункер 1 снабжен задвижкой. Ленточный транспортер 3 установлен под бункером. При открытой задвижке корм из бункера непрерывным потоком отводится ленточным транспортером. Если под лентой установлен датчик массы 4, связанный тягой с балансиром 5, а последний, в свою очередь, с механизмом 2 управления задвижкой, то такой дозатор относится к дозаторам массового непрерывного действия. При изменении массы корма на ленте сигналы датчика передаются на механизм управления заслонкой, который, перемещая ее, обеспечивает выдачу заданной балансиром массы корма.

Производительность ленточного дозатора можно регулировать изменением высоты слоя корма на ленте и скорости ее движения.

Схема барабанного дозатора приведена на рисунке б. Корпус 7 снабжен впускным верхним и выпускным нижним окнами, лопастным барабаном 6. В приемной части дозатора обычно установлена заслонка 8, которая может перекрывать впускное окно дозатора и прекращать подачу корма в барабан. В приемной части кроме заслонки у дозатора установлен лопастной ворошитель, а в выпускной - магнитный сепаратор для удаления металлических примесей.

Корм из бункера поступает в приемную часть дозатора. После разрыхления ворошителем он направляется в лопастной барабан. При вращении последнего корм высыпается через выпускное окно и очищается от металломагнитных примесей. Производительность барабанного дозатора регулируют изменением частоты вращения барабана, длины его рабочей части и объема желобков, если образующие их лопасти сделаны подвижными.

Схемы дозаторов кормов:

а - ленточного непрерывного действия; б - барабанного (ДП-1); в - шнекового; г - тарельчатого (МТД-ЗА); 1 - бункер; 2 - механизм управления заслонкой; 3 - ленточный транспортер; 4 - датчик массы; 5 - балансир массы; 6 -лопастный барабан; 7 и 11 - корпусы; 8а 10 - заслонки; 9 - приемный бункер; 12 - шнек; 13 - бункер со шнековым ворошителем и рассекателем; 14 - вращающийся диск; 15 - скребок; 16 и 17 - подвижный и неподвижный патрубки

Шнековые дозаторы могут быть с одним или несколькими шнеками. Например, дозатор для корнеплодов ДС-15 из комплекта оборудования кормоцеха КЦК-5 снабжен шестью шнеками.

Шнековый дозатор состоит из корпуса 11 (рис. в) с загрузочным верхним и выгрузным нижним окнами и шнека 12. Над загрузочным окном установлен приемный бункер 9 сзаслонкой 10. При необходимости шнековый дозаторы снабжают ворошилками, расположенными в приемных бункерах, и сепараторами для извлечения металломагнитных примесей, размещенными на выходе из шнека.

При работе дозатора корм захватывается из бункера шнеком и выгружается равномерным потоком через выгрузное окно. Производительность шнековых дозаторов регулируют изменением частоты вращения шнеков. Для этого чаще всего применяют храповые механизмы или клиноременные передачи.

У многошнековых дозаторов производительность регулируется включением в работу одного или нескольких шнеков с помощью электромагнитных муфт.

Малый тарельчатый дозатор МТД-ЗА предназначен для дозирования минеральных ингредиентов и обогатительных смесей. В корпусе дозатора смонтированы верхний и нижний несущие диски, между которыми установлена ограждающая обечайка из оргстекла. Приемно-дозирующее устройство состоит из бункера 13 (рис. г) со шнековым ворошителем и рассекателем, подвижного 16 инеподвижного 17 патрубка с вращающимся диском 14.

Заданный диаметр выпускного окна (80, 90 или 100 мм) получают путем установки в бункер соответствующих сегментных конусов. Выпускной лоток представляет собой самотечную трубу с перекидным клапаном. Для равномерной подачи ингредиентов на диск служит шнековый ворошитель. Подвижный патрубок, перемещаясь к неподвижному, регулирует зазор между его нижним торцом и диском.

В процессе приготовления кормовых смесей возникает необходимость дозировать жидкие компоненты. Для этой цели используют дозаторы непрерывного и периодического действия. Дозатор работает следующим образом. Дозируемая жидкость из напорного бачка 2 (рис. а) по трубе 7 самотеком поступает в дозирующий бачок 3. Расход регулируется краном 5 с поплавком 4, которые установлены на питающей трубе 1.

Принципиальные схемы дозаторов жидких компонентов непрерывного (а...д, ж) и периодического (е) действия:

а - с однопоплавковым регулятором и напорным бачком; б - с однопоплавковым регулятором; в - с однопоплавковым регулятором системы напорного бачка; г - с двухпоплавковым регулятором; д - ковшового типа; е - с электромагнитным клапаном; ж - микродозатор с игольчатыми клапанами.

Дозатор состоит из резервуара 1 (рис.17,б), в котором поддерживается постоянный уровень поплавком 4, скользящим по трубе 5. Дозируемый раствор поступает в резервуар через патрубок 2 и отверстие 3, площадь сечения которого изменяется за счет поплавка 4. Жидкость отводится через отверстие 7 и патрубок 6.

Процесс дозирования растворов без напорного бачка происходит так. Раствор поступает в бачок дозатора по трубе (рис. 17, в) через шаровой клапан 6, который поддерживает в нем постоянный уровень. К передней стенке бачка прикреплена фасонная сливная труба 3. Ее устанавливают по шкале посредством фиксатора 5. Высоту напора Н над отверстием 2 истечения можно регулировать, устанавливая трубу 3 под разным углом к вертикали.

Дозатор с двухпоплавковым регулятором снабжен секторной задвижкой 2 (рис. г) для фиксирования расхода жидкости при ее постоянном уровне в дозирующем бачке 1. Корпус дозатора представляет собой двухсекционный резервуар: верхняя секция - напорная, нижняя - отводная. В питающем патрубке 9 установлена заслонка 8, соединенная с поплавком 7 напорного бачка. Истечение раствора регулируют секторной задвижкой 2, установленной в патрубке 6. Для отвода жидкости, выданной верхним бачком, служит патрубок 4 с задвижкой 5 и поплавком 3.

Рассмотренные дозирующие устройства не обеспечивают требуемой точности дозирования жидкостей повышенной вязкости. Вязкие жидкости дозируют ковшовыми дозаторами. Ковшовый дозатор непрерывного действия представляет собой прямоугольный резервуар 1 (рис. д), внутри которого установлено колесо с шестью ковшами 6, прикрепленными к диску 7. Последний закреплен на консольной части приводного вала, вращающегося с постоянной угловой скоростью.

Дозируемая жидкость подводится через трубу 8 и заполняет резервуар, в днище которого расположена выдвижная труба 3. Необходимый уровень жидкости в резервуаре поддерживается подъемом или опусканием трубы 3 спомощью винтового механизма 4 и тяги 5. Ковш в нижнем положении заполняется жидкостью, а при повороте диска до достижения им верхнего положения жидкость выливается в отводную трубку 2.

Дозатор периодического действия работает следующим образом. Жидкость поступает в бачок 4 (е) через электромагнитный клапан 6 м трехходовой кран 7. При наполнении бачка поплавок 5 поднимается вместе со стержнем 3. В момент получения заданной порции замыкаются контакты 2 и 1, вызывая срабатывание электромагнитного клапана 6, закрывающего доступ жидкости. Количество жидкости изменяется перемещением контакта по стержню и закреплением его на нужном делении.

Для дозирования микроэлементов используют жидкостный дозатор непрерывного действия. Микроэлементы дозируются и смешиваются в две стадии. Сначала их дозируют в наполнитель и смешивают с ним. Микроэлементы тщательно измельчают, растворяют в горячей воде и полученным раствором заполняют расходный бачок. Из расходного бачка через штуцер 1 (рис. ж) раствор поступает в камеру микродозатора 2, уровень жидкости в которой поддерживается поплавком 3 с иглой. По соединительной трубке 4. раствор направляется в корпус микродозатора. Расход дозатора устанавливается подъемом или опусканием иглы 5, которая перекрывает или освобождает сечение выходного штуцера.

10.6 Смесители кормов

Смесители периодического действия СКО-Ф-3 и СКО-Ф-6 предназначены для приготовления кормовых смесей влажностью 60-80% из измельченных зеленых и сочных кормов (корнеплодов, силоса, бахчевых культур и т.п.), а также комбикормов и концентратов (измельченного фуражного зерна) на свиноводческих и других фермах. Приготавливать корма можно с запариванием или без него.

СКО-Ф-3 и СКО-Ф-6 выпускаются в двух исполнениях: I — для применения в технологических линиях кормоцехов, II — для использования в качестве самостоятельного агрегата. Отличие их состоит в том, что во второй вариант комплекта входят загрузочный и выгрузной конвейеры ТС-Ф-40. Смесители отличаются только габаритами.

Смеситель СКО-Ф-3-1 (рис. а) состоит из следующих узлов и агрегатов: корпуса 1, мешалки 3, установленной внутри корпуса, выгрузного шнека 9, системы управления задвижкой выгрузной горловины 7, системы парораспределения 11, рамы привода, электродвигателя 12, редуктора 13, клиноременной передачи, муфты оросителя 15, указателя температуры, мотор-редуктора 10 и муфты.

Корпус смесителя является емкостью для приготовления кормосмесей. На нем установлено большинство узлов смесителя. В нижней части корпуса установлен выгрузной шнек 9, приводимый мотор-редуктором 10 через муфту. В верхней части корпуса кренится крышка 2 со смотровым люком 6 и загрузочной горловиной 4. Люк 6 закрывается с помощью маховичка, а герметичность его обеспечивается резиновой прокладкой. Оросители 15 в торцовых стенках корпуса подают воду в резервуар смесителя через расходомер. На раме установлен электродвигатель 12 и редуктор 13. Основным рабочим органом смесителя является мешалка 3, перемешивающая корм и подающая его в зону выгрузки. Мешалка приводится в движение от электродвигателя 12 через клиноременную передачу и редуктор 13.

Система парораспределения (рис. б) выключает трехпозиционный кран 7 с рукояткой 8, соединительный фланец 6, магистральную трубу 1, патрубки 3, 5 и заглушки 2, 4 для удобства очистки парораспределительной системы от остатков кормосмеси. Кран предназначен для подачи пара и воды в смеситель. По окончании запаривания поворотом рукоятки 5 перекрывают пар и подают некоторое время воду в смеситель, что предотвращает попадание корма в патрубки 5.

Для контроля температуры запариваемого корма на торцевой стенке корпуса смесителя установлен указатель температуры.

Выгрузная горловина смесителя (рис. в) состоит из трубы 5, к которой приварен диск 4, обечайки 2, направляющих 7 и скобы 8 для крепления рычагов 9. Задвижка 6 при движении вниз прижимается к уплотнению 3 рычагами 9 и герметически закрывает горловину. Подъем и опускание задвижки производится штоком 1 системы управления.

Схемы смесителей кормов:. а — смесителя СКО-Ф-3-1: 1 — корпус; 2 — крышка; 3 — мешалка; 4 — загрузочная горловина; 5 — шиберная заслонка; 6 — смотровой люк; 7 — привод выгрузного шибера; 8 — выгрузной шибер; 9 — выгрузной шнек; 10 — привод выгрузного шнека; 11 — парораспределитель; 12 — электродвигатель; 13 — редуктор; 14 — пульт управления; 15 — ороситель; б — парораспределителя смесителя СКО-Ф-3-1: 1 — магистральная труба; 2, 4 — заглушки; 3, 5 — патрубки; 6 — соединительный фланец; 7, 8 — трехпозицнонный кран и его рукоятка; в — выгрузной горловины смесителя СКО-Ф-3-1: 1 — шток системы управления; 2 — обечайка; 3 — уплотнение; 4 — диск; 5 — труба; 6 — задвижка; 7 — направляющие; 8 — скоба; 9 — рычаг; г — привода шибера выгрузного шнека смесителя СКО-Ф-3-1: 1 — шток; 2 — винт; 3 — электродвигатель; 4 — шнек; 5 — корпус шнека; 6, 8 — концевые выключатели; 7 — рычаг. Система управления (рис. г) состоит из электродвигателя 3, винта 2, штока 1, верхнего и нижнего концевых выключателей 8, 6 и рычага 7. При выгрузке готовой смеси включают электродвигатель 3 привода задвижки. Шток 1, поднимаемый винтом 2 при своем вращении двигателем 3, поднимает задвижку, открывая выгрузную горловину. При крайнем верхнем положении рычаг 7, нажав на концевой выключатель 8, отключит электродвигатель 3 и включит привод выгрузного шнека смесителя.

Технологический процесс. Для приготовления кормосмесей без запаривания включают привод мешалки и загружают смеситель компонентами корма. Обогащение кормов жидкими кормовыми дрожжами, раствором мелассы и другими добавками производится после заполнения смесителя основными компонентами. Через 10-15 мин готовую кормосмесь выгружают.

Приготовление влажных смесей с запариванием производится следующим образом. В смеситель заливают расчетное количество воды, подают пар, который нагревает воду до 90-95 °С. Включают привод мешалки и загружают корма, подлежащие запариванию. После их запаривания подачу пара прекращают, а корм выдерживают 1-3 ч в нагретом состоянии. Затем в смеситель доливают холодную воду и одновременно загружают остальные компоненты. После 10-15-минутного перемешивания готовую кормосмесь выгружают в транспортные средства.

Крайние положения задвижки регулируют в такой последовательности: полностью закрывают или открывают выгрузную горловину, конечный выключатель закрепляют так, чтобы рычаг 7 на штоке имел запас хода вниз или вверх 1,5-2 мм.

Для проверки выключения привода задвижки при открытии выгрузной горловины, вращением рукоятки вала редуктора отводят шибер вверх на величину рабочего хода, при этом шток нажимает на концевой выключатель 8, отключает электродвигатель привода задвижки и включает привод выгрузного шнека.

Конечный выключатель, установленный возле смотрового люка на крышке корпуса смесителя, при открытии крышки люка должен отключать электрические цепи управления смесителем.

Техническое обслуживание. Ежедневно проверяют и подтягивают все болтовые крепления, устраняют течь, смазывают узлы и детали в соответствии с таблицей смазки, очищают и промывают емкости смесителя, очищают паропроводы от кормовой смеси, контролируют натяжение приводных ремней.

Периодическое техническое обслуживание смесителя проводят через 300 ч работы. Дополнительно к ежедневному обслуживанию заменяют масло в редукторе, проверяют работу концевых выключателей, регулируют ход клиновой задвижки смесителя, обращают внимание на течи массы через сальниковые уплотнения и при необходимости заменяют.

Следят за герметичностью люка и состоянием его уплотняющей прокладки. Контролируют наличие заземления смесителя и величину сопротивления заземлителя

11. Гранулирование кормов

Наиболее совершенными способами прессования, обеспечивающими высокую степень уплотнения, являются брикетирование и гранулирование. Анализ конструкций рабочих органов прессового оборудования позволяет разделить их на восемь основных групп: поршневые — 1 и 2; штемпельные — 3, 4; рулонные — 5...7; транспортерные — 8; шнековые (экструдеры) — 9, вальцовые — 11 и 12; вальцовые с кольцевой матрицей — 13...16 и с плоской матрицей — 17 и 18.

Типы рабочих органов прессов, брикетировщиков и грануляторов кормов:

1, 2 — поршневые; 3, 4 — штемпельные; 5, 6, 7 — рулонные; 8 — транспортерные; 9 — шнековые; 10— экструдеры (шнеки высокого давления); 11, 12 — вальцовые; 13, 14, 15, 16— вальцовые с кольцевой матрицей; 17, 18— вальцовые с плоской матрицей

Широкое распространение получили кольцевые матричные прессы для производства брикетированных и гранулированных кормов, а для производства амидоконцентратных добавок — экструдеры. При этом улучшается транспортабельность кормов, снижается стоимость перевозок, более экономично используются складские помещения и тара, обеспечиваются лучшая сохранность питательных веществ и возможность создания страховых запасов.

11.1 Оборудование для гранулирования кормов

Для гранулирования травяной муки применяют оборудование ОГМ-08А и ОГМ-1,5А, работающие в комплекте с агрегатами для приготовления травяной муки. Рекомендуется использовать оборудование в комплекте с агрегатами типа АВМ или СБ.

Оборудование ОГМ-08А состоит из пресс-гранулятора 11, двух циклонов 7 и 8 с вентиляторами 4 и 5, дополнительного циклона 4 и 5, дополнительного циклона 6, бункера 10, нории 3, охладителя - сортировки 2, системы ввода воды и пульта управления 1.

Оборудование для гранулирования ОГМ- 0,8А:

1— пульт управления; 2 - охладитель-сортировка; 3 — нория; 4,5 — вентиляторы; 6,7,8 — циклоны; 9 — система ввода воды; 10 - бункер; 11- пресс-гранулятор

Пресс - основной рабочий орган гранулятора (рис. 9.3). Он состоит из двухступенчатого редуктора 1, дозатора 2, смесителя 3, и рамы 4, объединяющей матрицу и прессующие роллеры. Матрица сегментами крепится к фланцу главного вала редуктора и фиксируется от смещения шпонками. К торцевой части ее прикреплен конический приемник, образующий вместе с внутренней плоскостью матрицы камеру прессования. В камере прессования на конце неподвижной оси установлены две плиты, между которыми вращаются роллеры. Матрица с конусным приемником закрыта кожухом, имеющим два рукава для вывода гранул. Смеситель 3, предназначен для интенсивного перемещения муки после введения жидкости или пара и равномерной подачи перемешанного продукта в камеру прессования. В его сварном корпусе вращается ротор с лопатками установленными под углом 45°.

Гранулятор:

1 — редуктор; 2 - дозатор; 3 — смеситель; 4 — рама; 5 — пресс

Ротор смесителя приводится в действие от электродвигателя через клиноре-менную передачу.

Дозатор служит для точного дозирования корма. Привод его осуществляется от ротора смесителя при помощи клиноре-менного вариатора через планетарный редуктор и муфту. Для предотвращения поломок при перегрузках на валу редуктора установлен сблокированный с электродвигателем конечный выключатель.

Бункер 10 для приема корма является накопительным устройством и крепится на стойках к фундаменту. В верхней части его размещены два циклона с вентиляторами для приема травяной муки и циклон для осаждения отсасываемой пыли при охлаждении гранул, в нижней — ротор и два лотка. Один лоток соединен с загрузочным окном дозатора, к другому можно присоединять дозатор и шнек для отвода корма.

Чтобы корм не зависал, в конической части бункера установлен коловорот-рыхлитель. Уровень корма контролируется автоматически мембранными датчиками, связанными с сигнальными лампами на пульте управления.

Охладитель 2 состоит из вентилятора и жалюзийной стенки. Жалюзийная стенка установлена в корпусе и с обеих сторон делит гранулы на слои. К стенке подведена отсасывающая труба от вентилятора. В колонке охладителя расположены датчики верхнего и нижнего гранул, которые автоматически управляют электродвигателем привода заслонок. Процесс охлаждения гранул автоматизирован. При заполнении колонки гранулами выгрузные заслонки постоянно закрыты. После заполнения система рычагов приоткрывает выгрузные заслонки и в образующуюся щель равномерным потоком гранулы поступают на решетный стан. Решетный стан подвешен на четырех пружинных подвесках к раме охладителя и через клиноременную передачу, эксцентриковый вал и шатун от электродвигателя приводится в возвратно-поступательное движение. С решета гранулы поступают на затаривающее устройство, а мука и крошка отсасываются в бункер для повторного гранулирования.

Система ввода воды состоит из бака с отстойником, регулировочного и магнитного вентилей, указателя потока воды и распылителя на водном патрубке смесителя. Внутри бака установлены электроды автоматического поддерживания уровня воды, управляющие подпитывающим насосом. Систему можно подключить к водопроводу. В этом случае подводящий патрубок на смесителе соединяют шлангом с водопроводной трубой.

Электрическая часть регулятора включает силовое электрооборудование и аппаратуру управления, защиты, сигнализации и контроля. Для предотвращения поломки редуктора пресса при попадании в камеру прессования металлических или других твердых предметов в системе привода устанавливают срезные штифты, сблокированные с конечным выключателем электродвигателя пресса. При срезании штифтов конечный выключатель срабатывает и отключает электродвигатель.

Оборудование для гранулирования и брикетирования кормов ОПК-2

ОПК-2 предназначен для гранулирования травяной муки, комбикормов, брикетирования сечки и смесей на основе грубых и комбинированных кормов. В соответствии с назначением комплекты ОПК-2 представляются в трех модификациях: ОПК-2 – универсальный; ОПК-2-1 – для гранулирования; ОПК-2-2 – для брикетирования кормов. Возможность универсального использования ОПК-2 достигается за счет сменных рабочих органов пресса.

Оборудование состоит из накопительного бункера 21 с загрузочным шнеком 1, дозатора 3, пресса-гранулятора 6, смесителя-питателя 5 с системой ввода пара и воды 4, циклонов 15, 19 с вентиляторами 13, 16, 18, нории 8 для подачи готового продукта͵ охладительной колонки 11 с камерами предварительного 12 и окончательного 10 сортирования и др.

Для гранулирования травяная мука загрузочным шнеком 1 подается в накопительный бункер 21, из бункера – в смеситель-питатель 5, в котором увлажняется водой или паром, интенсивно перемешивается и непрерывно поступает в прессовальную камеру гранулятора 6. Здесь корм затягивается между вращающимися матрицей и прессующими вальцами и продавливается через радиальные отверстия кольцевой неподвижной матрицы, где под действием большого давления формируются гранулы. Выдавленные из отверстий гранулы обрезаются ножами, направляются к выгрузной горловине кожуха и далее ленточным транспортером 7 подаются в норию 8. Нория загружает гранулы в охладительную колонку 11. В камере предварительного сортирования 12 воздушным потоком, создаваемым вентилятором 13, от них отделяются пылевидные частицы. Крошка и несгранулированный корм отделяются в камере 10 воздушным потоком, создаваемым вентилятором 18. Все эти мелкие фракции оседают в циклоне 19, из которого через шлюзовой затвор шнековым транспортером 20 возвращаются в накопительный бункер 21 и поступают на повторное гранулирование. Готовые гранулы из охладительной колонки через камеру окончательного сортирования выгружаются в транспортное средство или в накопительную емкость.

При брикетировании кормовых смесей из сечки, соломы, комбикорма и добавок соломенную сечку вводят в поток травяной муки через шлюзовой затвор заборника 17. Из циклона 15транспортер 14 подает массу в смеситель-питатель 5.

Технологическая схема оборудования для гранулирования и брикетирования кормов ОПК-2:

1 – загрузочный шнек; 2 – накопительная емкость; 3 – дозатор; 4 – система отвода пара и воды; 5 – смеситель-питатель; 6 – пресс-гранулятор; 7 – ленточный транспортер; 8 – нория; 9 – вибровыгружатель; 10 – камера окончательного сортирования; 11 – охладительная колонка; 12 – камера предварительного сортирования; 13, 16, 18 – вентиляторы; 14 – транспортер резки; 15, 19 – циклоны; 17 – заборник; 20 – шнековый транспортер; 21 – накопительный бункер

12 Технология и технологические средства механизированной раздачи кормов

Раздача кормов по трудоемкости составляет 40 % затрат труда по уходу за животными и птицей, поэтому для ее механизации на фермах и комплексах используют разнообразные кормораздатчики. Они должны равномерно и точно раздавать корм, дозировать его индивидуально каждому животному или их группе, работать с минимальным шумом, исключать загрязнение корма, травмирование животных и птицы.

12.1 Кормораздаточные устройства

Для частичной механизации раздачи кормов применяют платформы-раздатчики и электрифицированные бункерные кормораздатчики. Платформа, загруженная грубыми кормами или силосом, движется по кормовому проходу на канатной тяге с небольшой скоростью. Рабочий, находясь на специальной подножке сзади платформы, вилами сбрасывает порцию корма в кормушку животного. Электрифицированные бункерные кормораздатчики движутся непосредственно по кормушкам, опираясь на их дно или на борта.

Кормораздатчик КБ-4 представляет собой бункер объемом 4 м3, установленный на двухосной ходовой части с четырьмя обрезиненными колесами. За один проход он может выдать 100 коровам около 4 т сочных силосованных кормов. Для очистки кормушки раздатчик въезжает на нее и специальным опускающимся скребком сгребает остатки кормов в противоположный край кормового ряда. При обратном движении происходит раздача корма.

КБ-4 приводится в движение электрическим двигателем мощностью 1,5 кВт; скорость перемещения 18м/мин. Для кормовыдающего устройства предусмотрен самостоятельный двигатель мощностью 2,8 кВт. Процессом управляет человек, стоящий на площадке кормораздатчика.

Кормораздатчик может выполнять и транспортные операции, если кормохранилища расположены рядом с коровником.

23.2. Мобильные кормораздатчики

Различают самоходные и прицепные кормораздатчики. По типу разгружающих органов они бывают со шнековыми транспортерами, цепными планчатыми транспортерами и комбинированные. В последних для передвижения массы вдоль кузова используют планчатый транспортер, а для подачи в кормушки — шнековый или ленточный.

Широко распространены тракторные и автомобильные кормораздатчики с высокими показателями мобильности, универсальности, надежности и простым устройством. Их используют в коровниках с широкими кормовыми проездами, на откормочных и выгульно-кормовых площадках, а также для доставки кормов с поля и последующей их раздачи.

В хозяйствах используют тракторные и автомобильные кормораздатчики КТУ-10А, КТУ-10Б, РММ-5А и РММ-Ф-6, раздатчики-смесители РСП-10, КУТ-ЗА, КУТ-ЗБ, РКА-8, ЗСК-10, АПС-25.

Кормораздатчик КТУ-10А тракторный универсальный Прицепной с кузовом объемом 10 м3 предназначен для транспортировки и дозированной выдачи измельченной листостебельной массы, силоса, сенажа, сена, кукурузы и т. п. на площадках или в помещениях коровников с шириной проезжей части не менее 2 м и высотой кормушек не более 0,75 м. Основные части его: кузов, механизм привода, ходовая часть и электрооборудование. Кузов имеет днище и металлические борта. По днищу проходят два продольных цепочно-планчатых транспортера. В передней части кузова смонтированы блок дозирующих битеров и поперечные транспортеры, обеспечивающие разгрузку кузова на одну или обе стороны. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора типа МТЗ.

Загруженный КТУ-10А транспортируют к месту раздачи В процессе движения вдоль кормушек трактор приводит в действие продольный транспортер раздатчика на дне кузова. Корм транспортером перемещается в переднюю часть раздатчика, разрыхляется битерами, непрерывным потоком попадает на поперечные транспортеры, а оттуда в кормушки. Наличие наклонного транспортера позволяет загружать кормушки, расположенные на значительном расстоянии от машины. Раздача корма происходит только на одну сторону. Норму выдачи регулируют изменением скорости продольного транспортера и поступательной скорости трактора. Один раздатчик может обеспечить подвозку и раздачу кормов на ферме в 300...400 коров.

Раздатчик РММ-5А предназначен для работы в помещениях с узкими кормовыми проходами. Он раздает те же корма, что и КТУ-10А. Основные части раздатчика: одноосный полуприцеп с устройством для изменения ширины колеи (от 1150 до 1540 мм) продольный напольный и два поперечных транспортера, вертикально расположенные битеры, кузов объемом 5 м3 с надставными бортами, механизм привода, рычаги управления и регулировки скорости подачи массы.

Рабочие органы приводятся в действие от ВОМ трактора типа Т-16, Т-25А.

РММ-Ф-6отличается от РММ-5А большим объемом кузова, выдачей корма только на одну правую сторону и некоторыми другими конструктивными особенностями

Прицепной кормораздатчик КУТ-3А

предназначен для раздачи концентрированных кормов, измельченной зеленой массы и корнеклубнеплодов, комбинированных смесей на фермах крупного рогатого скота, свиноводческих и птицеводческих, в летних лагерях. Его можно использовать также для смешивания кормов с различными добавками и последующей их раздачи.

Основные части кормораздатчика: рама, бункер объемом 3 м3, ходовая часть, цепочно-планчатый транспортер, шнек с направляющими лотками и привод. При движении раздатчика вдоль кормушек включается ВОМ трактора. Планки транспортера подают корма к приемным окнам шнеков, которые направляют их в кормушки. В случае использования кормораздатчика как смесителя приемные окна шнеков закрываются и загруженные в бункер корма смешиваются транспортером. Производительность раздатчика 47 т/ч, скорость движения при раздаче 0,87...1,37 км/ч.

Кормораздатчик КУТ-ЗБМ смонтирован на шасси автомобиля ГАЗ-63А. Основные сборочные единицы его такие же, как и у кормораздатчика КУТ-ЗА.

Применение на фермах универсальных мобильных средств раздачи кормов целесообразно как с зоотехнической, так и с экономической точки зрения. Одна и та же машина позволяет механизировать раздачу кормов при любой разновидности рационов для различных животных. Мобильные кормораздатчики используют более рационально и с меньшими затратами на приобретение и эксплуатацию, чем машины для выдачи корма одного или двух видов.

Кормораздатчик КРС-1 раздает сухие и полужидкие корма на свиноводческих и откормочных фермах крупного рогатого скота.

Раздатчик-смеситель РСП-10 предназначен для смешивания и раздачи грубых кормов, сенажа, силоса и других измельченных компонентов. Основные части его: рама, кузов объемом 10 м3, три шнека, выгрузной цепочно-планчатый транспортер, заслонка, привод рабочих органов, ходовая часть, тормозная система, электротензометрическое весовое устройство. В установленных внутри бункера шнеках спирали навиты таким образом, что обеспечивают перемещение корма на нижнем шнеке к центру кузова, на верхних — от центра к торцевым стенкам. При этом корм движется по двум взаимно пересекающимся замкнутым контурам. Рабочие органы приводятся в действие от ВОМ трактора типа МТЗ.

Автомобильный кормораздатчик РКА-8 используют для перевозки силоса, жома, грубых и зеленых кормов в измельченном виде, распределения их по кормушкам или загрузки бункеров стационарных раздатчиков на фермах крупного рогатого скота. Машина предназначена также для загрузки силосных ям и траншей, перевозки различных сельскохозяйственных продуктов с саморазгрузкой через задний борт.

Основные части кормораздатчика: шасси грузового автомобиля ГАЗ-53Б, кузов с продольным транспортером на дне, поперечные транспортеры (основной и дополнительный), блок битеров, механизмы привода и включения. Рабочие органы приводятся в действие от коробки отбора мощности автомобиля, а управляют ими из кабины водителя. Производительность раздатчика до 15 т/ч.

Для транспортировки и загрузки сухих кормов используют передвижные загрузчики ЗСК-10 (шасси автомобиля ЗИЛ-130, шнековый рабочий орган и кузов объемом 10 м3) или АСП-25 (шасси автомобиля КамАЗ, пневматическая разгрузка и бункер объемом 25 м3).

Для транспортировки грузов по территории фермы, раздачи кормов в хозяйствах применяют электрокары типа ЭКП-750, ЭК-2. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с автомобильными и тракторными: легкие пуск и управление, хорошая маневренность, отсутствие отработавших газов.

Кормораздатчик КС-1,5 (рис. 23.6) используют для раздачи кормов на свинофермах. Основные части его: рама, ходовая часть с электроприводом, бункер, два выгрузных шнека с дозирующим устройством, коробка скоростей, площадка для рабочего и пульт управления. В бункер загружают готовый корм или его компоненты. Если корм необходимо смешивать, то на 4...20 мин включают шнек-мешалку и лопастную мешалку, расположенные внутри бункера.

Когда кормораздатчик подъезжает по рельсам к кормушкам, оператор включает привод выгрузных шнеков и открывает заслонки, корм поступает в кормушки. Норму выдачи регулируют степенью открытия заслонки.

Устройство и принцип действия раздатчиков РС-5А и КСП-0,8 аналогичны КС-1,5.

12.2  Установки для транспортировки и раздачи кормов по трубам

Пневмогидравлические системы (установки) классифицируются следующим образом:

а) по назначению:

- для раздачи кормов и их смесей;

- для транспортировки других материалов (например, навоза).

б) по виду несущей среды:

- пневматические (среда - воздух);

- гидравлические (среда - жидкость).

в) по принципу действия:

- напорные (работают под действием напора);

- самотечные (под действием силы тяжести).

При раздаче кормов по трубам в основном используются напорные системы.

г) по расположению нагнетателя:

- с вертикальным нагнетателем;

- с горизонтальным нагнетателем;

- с прямоточным нагнетателем.

Прямоточная установка работает на сжатом воздухе, снабжена устройством для обратной продувки в случае образования пробок.

д) по конструкции:

- стационарные;

- мобильные.

Пневматические установки, как правило – стационарные.

е) по характеру управления:

- с ручным управлением;

- с автоматическим управлением.

ж) по величине развиваемого напора:

- низконапорные (до 4,9·105, Па);

- средненапорные (до 9,8·105, Па);

- высоконапорные (> 9,8·105, Па).

технологические схемы работы пневмогидротранспортных установок и комплектация их узлами показаны на рисунках 9, 10, 11).

|  | Технологическая схема транспортировки и раздачи жидких кормов: 1 - смеситель; 2 - промежуточная емкость; 3 - продувочный котел; 4 - кормопровод; 5 - бункер-накопитель; 6 - кормопровод-дозатор; 7 - кормушка; 8 - компрессор; 9 - ресивер |
| --- | --- |

При использовании шаровых разделителей время перемещения корма в 2-3 раза, а расход воздуха в 3-5 раз меньше, чем при транспортировке без разделителей (рис.10).

Схема перемещения корма с помощью шарового разделителя

|  | Технологическая схема транспортировки и раздачи рассыпных кормосмесей: 1 - бункер; 2 - питатель; 3 - воздуходувка; 4 - трубопровод; 5 - циклон; 6 - ленточный транспортер |
| --- | --- |

Применение полиэтиленовых труб позволяет снизить потери напора на 10–25% в сравнении с металлическими трубами.

13 Механизация водоснабжения животноводческих ферм и комплексов

13.1 Системы механизированного водоснабжения

Система водоснабжения объединяет комплекс сооружений и устройств на территории хозяйства, обеспечивающих всех потребителей доброкачественной водой в необходимых количествах. Системы водоснабжения делятся на:

а) централизованные (все точки потребления воды обслуживаются одним водопроводом);

б) децентрализованные (для снабжения водой каждого пункта служит отдельный водопровод);

в) смешанные (часть точек питается централизованно, часть - децентрализовано).

Схема водоснабжения – это цепь взаимосвязанных устройств, при помощи которых осуществляется подача воды от источника к потребителям и все необходимые мероприятия по ее обработке.

Выбор системы водоснабжения и ее схемы должен быть оптимальным и обладать наилучшими техническими и экономическими показателями. Классификационная схема водопроводов показана на рисунке 1. башенные безбашенные напорные самотечные водопроводы

Классификация водопроводов

Напорные применяются тогда, когда уровень воды в источнике находится на одном уровне с потребителем или ниже его.

Схема башенного водоснабжения.

1 - источник; 2 - самотечная труба; 3 - приемный колодец; 4 - насосная станция первого подъема; 5 - очистные сооружения; 6 - резервуар чистой воды; 7 - насосная станция второго подъема; 8 - водонапорная башня; 9 - наружная водопроводная сеть; 10 - потребитель.

Водонапорную башню рекомендуется ставить на самом высоком месте. Если территория ровная, то башню следует размещать в центре фермы. В безбашенных водопроводах (ВЭ – 2.5 м; ВУ – 5/30) напорно – регулирующим устройством служит герметически закрытый воздушно – водяной котел, снабженный реле давления, которое автоматически включает или выключает насосную станцию в зависимости от количества воды в котле. Самотечные водопроводы используют там, где уровень воды в источнике выше уровня расположения потребителя.

Водопроводные сети

Водопроводная сеть состоит из магистрального трубопровода, по которому вода доставляется от места добывания к месту распределения, и сети трубопроводов, предназначенной для непосредственного распределения воды между потребителями.

Схема наружной водопроводной сети может быть: а) тупиковой (от главной магистрали отходят ответвления); б) кольцевой (в плане имеет замкнутую форму); в) смешанной (сочетает в себе особенности первых двух схем). а) б) в)

Схемы водопроводных сетей:

а – тупиковая; б – кольцевая; в – смешанная.

Воздух Вода К потребителю Реле давления Насос Рис.3. Схема автоматической водоподъемной установки. Кольцевая система наиболее надежна в эксплуатации. Для сооружения водопроводной сети применяют в основном чугунные, стальные, асбоцементные и полиэтиленовые трубы.

13.2 Классификация водоподъемного оборудования

К техническим средствам водоподъема относятся:

1. Лопастные насосы (центробежные, вихревые).

2. Водоструйные установки.

3. Объемные насосы: а) поршневые; б) плунжерные; в) диафрагменные; г) ротационные; д) шестеренчатые.

4. Пневматические водоподъемники – эрпифты.

5. Ударные водоподъемники: а) гидравлические тараны; б) вибрационные водопады.

6. Водочерпальные подъемники: а) ковшовые; б) ленточные; в) спиральные; г) цепочные; д) спирально-цепочные.

Величина подъема воды всасывающего эрлифта ограничена величиной разряжения, которое не может по абсолютной величине превышать атмосферное давление.

13.3 Оборудование для поения животных

Система автопоения животных представляет собой внутреннюю сеть с водопроводной арматурой (вентили, задвижки, клапана) и водоразборными устройствами (краны, колонки, гидранты, автопоилки). Вентили позволяют плавно изменять сечение проходного отверстия трубопровода (при Р  10 атм., и D  80 мм.). Задвижки то же самое при P – до 16 атм., и D >80 мм. Автопоилки делятся на индивидуальные и групповые. Групповые в свою очередь бывают стационарными и передвижными. Групповые поилки применяют для поения коров и молодняка к.р.с. при беспривозном (боксовом) содержании, свиней при крупно групповом содержании и птицы. Их также используют в летних лагерях и на пастбищах. Индивидуальные поилки используют для поения к.р.с. при привязном содержании и поения свиней при содержании их в стойках.

Поилки для КРС

1. Индивидуальное – ПА–1 (металлические), АП–1 (пластмассовые).

2. Групповые (АГК–12, АГК–12А, АГК–4) - с электроподогревом)

Поилка одновременно обслуживает – 4 коровы. Рассчитывается на 100 коров.

Схема автопоилки АГК – 4 1-корпус; 2-электронагреватель; 3- отражатель; 4-терморегулятор; 5- поплавковый механизм.

Поилки для свиней.

1. Индивидуальные поилки – ПБС–1 (поилка бесчашечная сосковая) – для поения свиноматок и в станках.

2. Групповые – ПАС–2, АГС–24, АПТ.

3. Групповая универсальная автопоилка УАС–500 для поения поросят водой, сывороткой и др.

Схема универсальной автопоилки УАС – 500: 1 – сливная труба; 2 – вакуумная цистерна для жидкостей; 3 – гибкий шланг; 4 – регулятор уровня жидкости; 5 – стопор регулятора уровня жидкости; 6, 12 - краны; 7 - поплавковый регулятор уровня воды; 8 - электроводонагреватель; 9 - водопровод; 10 - трубопровод для подачи воды, сыворотки, обрата…;11 - автопоилка.

Поилки для овец.

АО –3,0 (на пастбищах обслуживает до 1500 овец).

АГО –3 – для поения овцематок.

АС –0,2 – для поения овцематок в период окота.

ПВЯ-Ф-5-10 – для выпойки ягнят

Поилка для выпойки ягнят ПВЯ-Ф-5-10: 1 - смеситель; 2 - пускозащитная аппаратура; 3 - молокопровод; 4 - устройство для выпойки.

Поилки для птицы.

АВП–1,5 - выполнена в виде бочки и восьмью корытами.

АПК–2 – желобковая.

АВ–1,5 – для поения цыплят от 15 до 90 дней при содержании их на подстилке.

П–1 – желобковая для взрослых кур.

П–4 – чашечная для взрослой птицы.

ПВ и П–2С – чашечные вакуумные – для цыплят от 1 до 10 дней.

Также выпускаются капельные (ниппельные) поилки.

Поилки для птицы: а - вакуумная поилка: 1 - емкость с водой; 2 - чаша; 3 - окно для воды; б - ниппельная поилка: 1 - труба; 2 - верхний клапан; 3 - седла клапанов; 4 - корпус; 5 - нижний клапан; в - чашечно-клапанная поилка П-4: 1 - угольник водопроводной трубы; 2 - стойка; 3 - кронштейн; 4 - водопровод; 5 - шланг к водопроводу; 6 - резиновая прокладка клапана; 7 - корпус клапана; 8 - прокладка; 9 - стержень; 10 - пружина; 11 - чаша; 12 - ось; г - подвесная чашечная поилка: 1 - подвеска; 2 - водоподводящий патрубок; 3 - клапанная коробка; 4 - чаша; 5 - стержень- фиксатор (противораскачиватель).

14 Механизация уборки навоза на фермах и комплексах

Ежегодно на животноводческих фермах и комплексах страны скапливается громадное количество навоза (до 1 млрд т).

Своевременное его удаление и использование — важная народнохозяйственная проблема, значение которой еще более возрастает в связи с укрупнением животноводческих ферм, совершенствованием их технической оснащенности, повышением требований к санитарно-гигиеническим условиям содержания животных и к качеству производимых продуктов. При этом еще до недавних прошлых вопросов уборки и использования навоза рассматривались лишь с точки зрения получения большого количества органических удобрений.

При внедрении промышленных методов производства животноводческой продукции выход навоза на комплексах резко увеличивается, что создает опасность загрязнения окружающей среды. Так, по данным ученых, откормочное предприятие мощностью в 100 тыс. гол. скота по количеству образующихся отходов эквивалентно городу с населением более 1 млн чел. Поэтому в настоящее время проблему уборки и использования навоза следует рассматривать, принимая во внимание в первую очередь вопросы защиты окружающей среды, вероятность заболевания животных, а также значение навоза как удобрения. Кроме того, продолжается и работа над использованием навоза для производства кормов и кормовых добавок.

Проблема механизации удаления навоза и его использования включает в себя три аспекта: удаление навоза из животноводческих помещений и транспортировка его в хранилища: складирование, обеззараживание и хранение навоза; использование навоза. Эти вопросы взаимосвязаны и решать их необходимо комплексно.

Навоз представляет собой сложную полидисперсную многофазную среду, включающую в себя твердые, жидкие и газообразные вещества. Основную часть навоза составляет влага. Твердый навоз имеет влажность до 81%, полужидкий — 82—88%, жидкий — 88—93% на фермах крупного рогатого скота и до 97% — на свинофермах. Состояние навоза зависит от способа содержания животных, наличия подстилки, способа удаления навоза и других факторов.

Уборка навоза из животноводческих помещений может быть осуществлена механическим, гидравлическим и пневматическим способами.

Мобильные средства (бульдозерная лопата) применяются при удалении твердого навоза из помещений, выгульных дворов и площадок. Один агрегат удаляет из коровника 1 т навоза за 10—25 мин, при этом затраты ручного труда составляют 0,5—1,2 мин в расчете на 1 корову в сутки. К шуму трактора коровы быстро привыкают, и он их мало беспокоит.

Стационарные установки включают в себя скребковые транспортеры кругового и возвратно-поступательного движения, а также канатно-скреперные установки и подвесные дороги.

Скребковые транспортеры ТСН-2,0Б и ТСН-160 предназначены для уборки и погрузки навоза в транспорт из животноводческих помещений с привязным содержанием.

Штанговые скребковые транспортеры возвратно-поступательного движения используют для удаления навоза из коровников, свинарников, птичников. Они менее металлоемки и более надежны по сравнению с транспортерами кругового движения.

Наиболее распространены скреперы типа «стрела» (в установках УС) и типа «каретка» (в установках ТС-1 и УВН-800).

Скреперные установки используют при уборке навоза из помещений для беспривязного боксового содержания крупного рогатого скота (УС-10, УС-15 и УС-250) и при уборке бесподстилочного навоза из под щелевых полов в свинарниках (УС-12 и УСП-12).

Гидравлические установки по принципу действия делятся на напорные и самотечные. Напорная транспортировка навоза осуществляется за счет потока смывающей жидкости (воды, навозной жижи, мочи), подаваемой насосом в канал. Самотечная транспортировка навоза возможна при определенном уклоне дна канала или поверхности транспортируемой массы и осуществляется по каналам или трубам без механизмов или транспортеров. Навоз из помещений можно удалять самотечным и напорным транспортированием одновременно.

Среди гидравлических систем удаления жидкого навоза из помещений наиболее распространены смывная, рециркуляционная, лотково-отстойная, комбинированная, самотечная и гравитационная. Все эти системы, за исключением смывной и рециркуляционной, основаны на применении заглубленных лотков, перекрытых сверху решетчатым полом.

Схема гидросистемы для уборки и удаления навоза:

1 — навозоприемный канал; 2 — магистральный канал; 3 — навозосборник; 4 — насосная станция; 5 — наружная канализационная сеть; 6 — навозохранилище.

Все самосплавные способы удаления навоза из помещений особенно эффективны при привязном и боксовом способах содержания животных без подстилки.

Гидравлические системы подразделяются на четыре вида: отстойно-лотковые, со смывными насадками, со смывными бачками и самотечные.

Применение щелевых полов в целях удаления навоза из помещения наибольшее распространение получило в последние годы. Щелевые полы применяют в коровниках, в помещениях для откорма крупного рогатого скота, свинарниках, овчарнях, навозных проходах и проходах перегона скота, преддоильных залах, в помещениях зооветеринарной обработки и др.

Секция щелевого пола

Преимущества решетчатых полов очевидны: животные копытами продавливают навоз через щели пола в навозный канал, при этом резко сокращаются затраты труда на чистку стойл. Постройки со щелевыми полами обходятся несколько дороже, чем обычные помещения. Однако экономия подстилки, резкое сокращение трудовых затрат при выполнении повседневных операций перекрывают затраты на сооружение щелевых полов.

Конструкцию решеток щелевых полов принимают, исходя из следующих основных требований: удобство уборки с них навоза, создание безопасной и надежной опоры для животных, обеспечение прочности и антикоррозийности материала решетки и возможность промышленного изготовления. Применяют железобетонные, стальные, чугунные решетные панели.

Для доставки навоза из животноводческих помещений в навозохранилища применяют тракторные тележки, скреперные и пневматические установки, насосные станции, ковтовые транспортеры и самосплавные системы.

Скреперную установку УСЕ-8 можно использовать для транспортировки навоза, поступающего с навозоуборочных транспортеров, если навозохранилище расположено на расстоянии не более 50 м от скотопомещения.

Установку УНТ-10 выгодно применять на крупных фермах и комплексах для транспортировки навоза по трубам от животноводческих помещений в навозохранилище или к местам приготовления компостов.

Самотечная (самосплавная) система подачи навоза непосредственно в хранилища, расположенные на расстоянии более 100 м от комплекса (фермы), целесообразна лишь при благоприятном рельефе местности, обеспечивающем необходимый уклон навозопровода.

Жидкий навоз из навозосборников для дальнейшей транспортировки к месту хранения может подаваться при помощи насосов, оборудованных измельчителями.

Шнековый насос НШ-50 предназначен для перекачивания жидкого и полужидкого навоза из навозосборника в транспортные средства или транспортировки навоза по трубам диаметром не менее 150 мм. Влажность массы должна быть в пределах 75—98%.

Насос шнековый содержит корпус 1 с заборными окнами 2, расположенными по периметру нижней части корпуса 1, защитную сетку 3, охватывающую нижнюю часть корпуса 1, нагнетательный патрубок 4, рециркуляционный патрубок 5, приводной вал 6 с цилиндрической, конической или составной (состоящей из цилиндрической и конической частей) поверхности, шнек 7, снабженный винтовой лопастью с бортами 8, клапан 9, лопастное колесо 10, измельчающее устройство, выполненное в виде диска 11, оснащенного ножами 12, заслонки 13, насадку 14, тягу 15, обеспечивающую подъем и опускание заслонок 13, привод 16 поворотного клапана 9.

Насос НЖА-200 предназначен для перекачивания жидкого и полужидкого навоза из навозосборников в транспортные средства или навозохранилище, а также транспортировки его по трубопроводам к местам компостирования.

Схема насоса НЖН - 200 (в рабочем состоянии)

а - системы подачи массы; 1 - заслонка с ручным приводом; 2 - корпус шнекового насоса; 6 - напорный рукав: 9 - привод; 11 - центробежный насос с измельчителем; 12 - направляющая салазок; 13 - шнек; б - салазки; в - механизм подъема; 4 - лебедка вертикального перемещения; 7 - поворотная рама; 8 - болт фиксирующий; 3 - опора; 5 - пульт управления; 10 - транспортная тележка.

Насосные станции для перекачки жидкого навоза сооружают на комплексах в целях обеспечения надежной работы технологической линии удаления навоза. На станциях устанавливают не менее двух насосов АЖН.

В технологическом процессе удаления и использования навоза особое место занимает его обеззараживание и хранение. При этом в первую очередь необходимо учитывать ветеринарные и медико-санитарные правила, так как патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов сохраняют свою жизнедеятельность в необработанном навозе в течение года и более.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды возбудителями инфекционных и инвазионных болезней система обработки навоза на животноводческих фермах и комплексах должна обеспечивать карантирование (выдерживание навоза в течение определенного времени с целью выявления инфекции), а в случае необходимости дезинфекцию, дегельминтизацию навоза биотермическим, химическим, физическим и термическим методами.

15 Микроклимат в животноводческих помещениях

15.1 Понятие о микроклимате и его значение для животноводства

Микроклиматом животноводческих помещений называется совокупность физических и химических факторов воздушной среды, сформировавшаяся внутри этих помещений. К важнейшим факторам микроклимата относятся: температура и относительная влажность воздуха, скорость его движения, скорость его движения, химический состав, а также наличие взвешенных частиц пыли и микроорганизмов. При оценке химического состава воздуха определяют прежде всего содержание вредных газов: углекислого, аммиака, сероводорода, окиси углерода, присутствие которых снижает сопротивляемость организма к заболеваниям.

Факторами, влияющими на формирование микроклимата, являются также: освещённость, температура внутренних поверхностей ограждающих конструкций, определяющая точку росы, величина лучистого теплообмена между этими конструкциями и животными, ионизация воздуха и др.

Зоотехнические и санитарно-гигиенические требования по содержанию животных и птицы сводится к тому, чтобы все показатели микроклимата в помещениях строго поддерживались в пределах установленных норм.

Эти нормы назначают с учётом технологических условий и определяют допустимое колебания температуры, относительной влажности воздуха, скорости движения воздушных потоков, а также указывают предельно допустимое содержание в воздухе вредных газов.

Таблица. Зоотехнические и зоогигиенические нормативы микроклимата животноводческих помещений (зимний период).

При правильном содержании животных и оптимальной температуре воздуха концентрация клоачных газов и количество влаги в воздухе помещения не превышает допустимых величин.

В общем случае обработка приточного воздуха включает: очистку от пыли, уничтожение запахов (дезодорация), обезвреживание (дезинфекция), нагревание, увлажнение, осушение, охлаждение. При разработке технологической схемы обработки приточного воздуха стремятся сделать этот процесс наиболее экономичным, а автоматическое регулирование наиболее простым.

Кроме того, помещения должны быть сухими, тёплыми, хорошо освещёнными и изолированными от внешнего шума.

В поддержании параметров микроклимата на уровне на уровне зоотехнических и санитарно-гигиенических требований большую роль играют конструкция дверей, ворот, наличие тамбуров, которые в зимнее время открываются при раздаче кормов мобильными кормораздатчиками и при уборке навоза бульдозерами. Помещения часто переохлаждаются, и животные страдают от простудных заболеваний.

Из всех факторов микроклимата наиболее важную роль играет температура воздуха в помещении, а также температура полов и других поверхностей, т. к. она непосредственно влияет на терморегуляцию, теплообмен, на обмен веществ в организме и другие процессы жизнедеятельности.

Практически под микроклиматом помещений понимают регулируемый воздухообмен, т. е. организованное удаление из помещений загрязненного и подачу в них чистого воздуха через систему вентиляции. С помощью системы вентиляции поддерживают оптимальный температурно-влажностный режим и химический состав воздуха; создают в различные периоды года необходимый воздухообмен; обеспечивают равномерное распределение и циркуляцию воздуха внутри помещений для предотвращения образования «застойных зон»; предупреждают конденсацию паров на внутренних поверхностях ограждений (стены, потолки и др.); создают в животноводческих и птицеводческих помещениях нормальные условия для работы обслуживающего персонала.

Воздухообмен животноводческих помещений как расчётная характеристика представляет собой удельный часовой расход, т. е. подачу приточного воздуха, выраженную в кубических метрах в час и отнесённую к 100 кг живой массы животных. Практикой установлены минимально допустимые нормы воздухообмена для коровников – 17 м3/ч, телятников - 20 м3/ч, свинарников – 15-20 м3/ч на 100 кг живой массы животного, находящегося в рассматриваемом помещении.

Освещённость тоже является важным фактором микроклимата. Естественное освещение наиболее ценно для животноводческих помещений, однако в зимний период, а также поздней осенью его недостаточно. Нормальное освещение животноводческих помещений обеспечивается при соблюдении нормативов естественной и искусственной освещённости.

Естественное освещение оценивается световым коэффициентом, выражающим отношение площади оконных проёмов к площади пола помещения. Нормы искусственной освещённости определяются удельной мощностью ламп на 1м2 пола.

Оптимально необходимые параметры тепла, влаги, света, воздуха не постоянны и изменяются в пределах, не всегда совместимых не только с высокой продуктивностью животных и птицы, но иногда и её здоровьем и жизнью. Чтобы параметры микроклимата соответствовали определённому виду, возрасту, продуктивности и физиологическому состоянию животных и птицы при различных условиях кормления, содержания и разведения, его необходимо регулировать с помощью технических средств.

Оптимальный и регулируемый микроклимат – это два различных понятия, которые в то же время взаимосвязаны. Оптимальный микроклимат – цель регулируемый – средство для её достижения. Регулировать микроклимат можно комплексом оборудования.

15.2 Газовый состав воздушной среды

Ионный состав воздуха. В местностях с чистым воздухом в 1 см3 находят 1000 легких ионов (а в горах до 3000). В городах с загрязненной атмосферой число их снижается до 400-100 в 1 см3. В закрытых помещениях количество ионов на 1-2 порядка ниже, чем в атмосферном воздухе.
Отрицательно заряженные легкие ионы воздуха в противоположность положительно заряженным и тяжелым ионам благоприятно влияют на организм животных, птиц. Они проникают в организм с вдыхаемым воздухом через слизистую оболочку дыхательных путей, стенку альвеол в кровь. При этом увеличивается заряженность коллоидов в крови, а при вдыхании положительных ионов — уменьшается. Возможно также непосредственное воздействие ионов на организм (например, свиней) через рецепторы кожи и косвенное — через нервные окончания верхних дыхательных путей, затрагивающее нейроэндокринную регуляцию процессов обмена веществ.
Искусственная аэронизация положительно воздействует на микроклимат животноводческих помещений. Так, пылевая, микробная и аммиачная загрязненность воздуха снижается в свинарниках — в 1,5-2 раза, а в птичниках — в 4 раза. Механизм этого явления связан с процессом зарядки и перезарядки как твердых, так и жидких аэрозолей воздуха помещений, их движением вдоль силовых линий электрического поля и оседанием вместе с микроорганизмами на стены, пол, потолок и оборудование. Под влиянием отрицательных ионов изменяются морфологические и культуральные свойства многих микроорганизмов. Интенсивность их роста снижается на 47-70%.

Газовый состав воздушной среды. Воздух животноводческих помещений отличается от атмосферного по своему составу, так как в него попадают продукты жизнедеятельности животных — вредные газы, и качество воздушной среды может ухудшаться настолько, что приводит к нарушению физиологических функций организма, снижению продуктивности, заболеваниям, падежу и выбраковке животных, особенно молодняка.
В плохо вентилируемых помещениях количество кислорода может снижаться до 16-18%, при содержании этого газа в атмосферном воздухе на уровне 21%. При длительном содержании в таких условиях в организме недоокисляются питательные вещества и накапливаются промежуточные продукты распада, что отрицательно сказывается на обмене веществ и продуктивности животных.

Углекислый газ (СО2) — конечный продукт окисления органических веществ — выделяется в процессе дыхания. Так, корова массой 500кг при удое 15 л выделяет в час 143 л углекислоты, а подсосная свиноматка массой 200 кг — 114 л.

Увеличение количества CO2 в крови приводит к возбуждению дыхательного центра. Значительное содержание этого газа в воздухе помещений оказывает токсическое действие. При скученном содержании животных и плохой вентиляции количество углекислого газа в животноводческих помещениях может повышаться до 0,5-1% и больше. Длительное пребывание в таких условиях сопровождается хроническим отравлением, которое характеризуется учащением дыхания, вялостью, ухудшением аппетита, снижением продуктивности и устойчивости к заболеваниям (И.И. Яров).

По содержанию углекислоты можно судить о качестве воздуха животноводческих помещений и уровне его обмена с атмосферным. Концентрация углекислого газа в воздухе помещений не должна превышать 0,25%.

Озон — динамический изомер кислорода. Он легко разлагается и, выделяя один атом, действует как сильный окислитель. Озон образуется при электрических разрядах в атмосфере под влиянием ультрафиолетовых лучей. В концентрациях 0,01-0,06 мг/м' он оказывает стимулирующее действие на деятельность органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. В загрязненном воздухе озона нет, он расходуется на окисление органических веществ. Поэтому наличие озона свидетельствует о чистоте воздуха. В концентрации 0,1 мг/м3 озон раздражающе действует на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, а при большем содержании он токсичен. Этот газ используют для дезодорации воздуха.

Аммиак — токсичный газ с резким запахом. В помещениях для животных аммиак в основном образуется при разложении мочи и кала. Поэтому содержание аммиака увеличивается в антисанитарных условиях и при плохо работающей вентиляции и канализации. При продолжительном поступлении нетоксических доз аммиака с воздухом снижается резистентность организма животных, что способствует возникновению заболеваний, особенно респираторных.

Аммиак хорошо растворим в воде, адсорбируясь на слизистых оболочках глаз и дыхательных путей, он снижает их барьерную функцию и может вызвать конъюнктивиты, бронхиты и пневмонии. Аммиак при поступлении в кровь соединяется с гемоглобином, образуя щелочной гематин, который не способен поглощать кислород. Вследствие этого содержание гемоглобина в крови снижается и наблюдаются явления анемии.

Окись углерода (оксид углерода, угарный газ, CO) — продукт неполного сгорания топлива. Он наиболее опасен там. где установлены газовые горелки или механизмы, работающие с топливом, которое сгорает не полностью. Угарный газ легче воздуха, не имеет цвета, со слабым запахом, немного напоминающим запах чеснока. Хроническое отравление возможно при концентрации, превышающей 2-3 мг/м3. К симптомам отравления относят учащение дыхания, судороги, рвоту, коматозное состояние. Окись углерода, проникая через легочные альвеолы в кровь, вытесняет кислород гемоглобина, образуя с ним стойкое соединение — карбоксигемоглобин. В результате возникает стойкая аноксемия тканей, накапливаются недоокисленные продукты обмена. Из организма CO выводится очень медленно с выдыхаемым воздухом. Поэтому отравленным животным нужно обеспечить доступ свежего воздуха, для раздражения дыхательного центра используют ингаляцию кислорода или его смеси с углекислотой.

Предельно допустимая концентрация окиси углерода в помещениях составляет 2 мг/м3.

Сероводород — бесцветный токсичный газ с резко выраженным запахом тухлых яиц. Всасываясь в кровь, сероводород блокирует активность ферментов, необходимых для клеточного дыхания, в результате возникает паралич дыхания. Железо гемоглобина крови, связываясь с H2S, переводится в сульфид железа, и поэтому гемоглобин не может участвовать в связывании и переносе кислорода. Сероводород на слизистых оболочках образует сульфид натрия, вызывающий воспаление последних.

При хроническом отравлении даже небольшими концентрациями H2S (выше 10 мг/м3) наступает гипотония, тахикардия, конъюнктивиты, снижается масса тела. У свиней даже такие концентрации вызывают светобоязнь и потерю аппетита, беспокойство, рвоту и диарею. В животноводческих помещениях допускается для взрослых животных наличие 10 мг/м3, а для молодняка и птиц — 5 мг/м3 сероводорода.

Для очистки воздуха в животноводческих помещениях от токсических газов необходимы: чистота внешнего (атмосферного) воздуха, надежная работа системы вентиляции (если необходимо, то с принудительной вытяжкой токсических газов из зон их образования), надлежащее соблюдение гигиены и ветеринарно-санитарной культуры на фермах и комплексах, а также четкая работа системы канализации и своевременное удаление навоза. Предусмотрено применение подстилок из гигроскопичных материалов, в том числе сорбирующих вредные газы и водяные пары.

Содержание аммиака и других вредных газов снижается при озонировании и ионизации воздуха помещений и аэрозольной обработке растворами органических кислот (молочная, янтарная и др.), а также при использовании торфяной подстилки, подстилочного вермикулита и суперфосфата (В.И. Мозжерин и др.).

В воздухе животноводческих помещений содержатся вредные аэрозоли в пылевой и капельной фазе.

Пыль может быть минерального и органического происхождения.
Прямое влияние пыли заключается в ее воздействии на кожу, глаза и органы дыхания. Наибольшее действие пыль оказывает на органы дыхания, особенно при длительном пребывании животных в условиях запыленного воздуха. В этом случае дыхание их становится поверхностным. При этом легкие плохо вентилируются, что предрасполагает к различным заболеваниям дыхательных путей. Она раздражает и травмирует слизистые оболочки, что снижает их защитные свойства и способствует проникновению инфекций. В результате могут возникнуть хронические и острые воспаления различных участков верхних дыхательных путей. Кроме того, пыль может оседать на слизистую оболочку глаз, вызывая ее воспаление, а также загрязнять кожный покров животного. При этом наблюдаются зуд, раздражения, трещины и воспалительные процессы на коже, что вызывает нарушение ее функций.
Пылевые частицы воздуха оказывают и косвенное влияние на организм животного. В частности, они ухудшают освещенность помещений. способствуют конденсации водяных паров воздуха и поглощают большую часть ультрафиолетовых лучей солнечной радиации.

Микробная загрязненность воздуха. Микроорганизмы попадают чаще всего в воздушную среду из почвы, воды, от животных и человека. Они находятся на пылинках (твердые аэрозоли) или включены в капельки (жидкие аэрозоли) и с ними удерживаются в воздухе (от нескольких минут до 2-4 ч), переносятся воздушными течениями на различные расстояния, оседают на поверхности.

Возбудители многих болезней, особенно респираторных, быстро распространяются через воздух преимущественно конвекционными токами его, что представляет большую опасность для животных, находящихся в помещении. В птичнике, например, достаточно одного цыпленка, заболевшего ларинготрахеитом, чтобы болезнь быстро охватила все поголовье птиц. Это же происходит при многих других вирусных болезнях, возбудители которых передаются респираторно. Аэрогенный путь распространения болезней приобретает существенное значение при большой концентрации животных (птицефабрики, промышленные комплексы).

По видовому составу микроорганизмы воздуха закрытых животноводческих помещений в основном относят к сапрофитам. Здесь много кокков, спор грибов (аспергиллы, пенициллы, мукоровые).

Количество микроорганизмов в воздухе помещений для крупного рогатого скота колеблется от 12 тыс. до 100 тыс., свинарников — от 25 тыс. до 150 тыс., а в птичниках — от 50 тыс. до 200 тыс. микробных тел в 1 м3. Содержание микроорганизмов в воздухе помещений во многом зависит от того, насколько тщательно выполняются санитарно-гигиенические требования по строительству, оборудованию, эксплуатации помещений, от надежности работы систем вентиляции, канализации, поддержания технологических режимов. В помещениях, где этих требований строго не придерживаются, бактериальная загрязненность воздуха возрастает, особенно за счет условно-патогенных бактерий, таких как гемолитические стрептококки (до 2,4 тыс.), бактерии группы кишечной палочки (до 100 и более в 1 м), синегнойная папочка, пастереллы, стафилококки. Именно условно-патогенные бактерии и вирусы могут быть причиной массовых заболеваний телят и поросят.
Борьба с загрязнениями воздуха в помещениях для животных и охрана воздушного бассейна территории ферм и комплексов включают общие меры и частные решения, направленные на очистку, обезвреживание и дезодорацию воздуха. К первой группе мер относят строгое соблюдение и своевременное выполнение всех ветеринарносанитарных и зоогигиенических норм и правил содержания и кормления животных, организацию бесперебойной и четкой работы систем обеспечения микроклимата, удаления навоза, тщательной очистки и дезинфекции помещений (включая аэрозольную).

Для уменьшения степени загрязнения воздушного бассейна территории ферм и комплексов следует выбрасывать загрязненный воздух из помещений вверх факелом на высоту, рассчитанную для создания аэродинамической тени. Правильно определяют места забора приточного воздуха и вентиляционные камеры централизованной системы вентиляции размещают в торцевых частях зданий. В таких случаях концентрация вредных газов и микрофлоры не превышает 20% ПДК для помещений. На осевых вытяжных вентиляторах устанавливают защитные козырьки, насадные трубы, изогнутые книзу, что уменьшает распространение грязного воздуха в 2-5 раз (Г.К. Волков).
Эффективная мера снижения пылевой и микробной загрязненности воздушного бассейна — создание кольцевых защитных полос зеленых насаждений.
Очистку и обезвреживание воздуха, выбрасываемого из помещений, проводят с помощью масляных фильтров КД в комплексе с ЛАИК марки СГТ 6/15, обеспечивающих эффективность очистки до 99,97%, или фильтры из ткани ФПП-15-30. Применяют также электрические фильтры. С этой же целью в вытяжные каналы можно монтировать ионизаторы воздуха, в приточные камеры — бактерицидные лампы типа ДБ-60.

15.3 Технические средства для создания оптимального микроклимата

Все технические средства для создания оптимального микроклимата
делятся на 3 большие группы:
1. Устройства, обеспечивающие воздухообмен и освещение.
2. Устройства, обеспечивающие обработку воздуха.
3. Средства создания локального микроклимата.

Схема вентиляционной установки:

1-электродвигатель; 2-вентилятор; 3-заслонка; 4-воздуховод; 5-отвод

К устройствам, обеспечивающим воздухообмен, относятся
вентиляционные установки, которые состоят из вентилятора с
электродвигателем и вентиляционной сети, состоящей из систем
воздуховодов и приспособлений для забора и выпуска воздуха и
регулирования производительности.

У систем с принудительным побудителем основным узлом является
вентилятор.

По конструкции и принципу действия вентиляторы делятся на осевые
(рабочим органом является лопасть) и центробежные (рабочим органом
является колесо)

Схемы электровентиляторов:

а – осевой; б – центробежный

Осевые вентиляторы обеспечивают более низкое давление, поэтому их используют при коротких трубопроводах.

Устройства, обеспечивающие обработку воздуха:

а) нагрев воздуха (теплогенераторы, воздушно-отопительные агрегаты на
воде и паре, калориферы);

б) охлаждение воздуха (установки для мокрого и сухого охлаждения воздуха, вихревые трубы);

в) кондиционирование воздуха (кондиционеры);

г) очистку воздуха (воздухоочистители).

Теплогенераторы используются для воздушного отопления
животноводческих помещений. Бывают на твердом (К-11М) и жидком топливе (ТГ–75А, ТГ–150А).

Схема теплогенератора:
1-камера сгорания; 2-электровентилятор; 3-водонагреватель

Кроме нагрева воздуха теплогенератор обеспечивает подогрев 200 л/ч
воды на 50 0С.

Станцией управления предусмотрена высокая степень автоматизации
режимов работы теплогенератора.

1. Автоматическое включение в следующем порядке:

- продувка камеры сгорания в течение 10 – 15 с;

- подача топлива в форсунку;

- подача искры;

- включение электрического двигателя вентилятора после прогрева камеры сгорания до температуры 35 – 40 0С.

2. Автоматическое включение и отключение на рабочем режиме в
зависимости от сигнала датчика температуры, установленного в обогреваемом помещение. Пределы регулирования от 5 до 35 0С.

3. Автоматическое отключение в случаях перегрева, при не зажигании
факела в течение 20 – 25 секунд с момента подачи команды на включение,
при срыве факела, а также при отказе отдельных элементов схемы.

Отключение теплогенератора осуществляется в такой
последовательности: сначала прекращается подача топлива и воздуха на
горение, а затем после остывания камеры сгорания до температуры 25 – 30 0С
отключается вентилятор.

Калориферы бывают: водяные, паровые, электрические.
Наиболее высоким к.п.д. обладают электрические колориферы. Они
позволяют осуществлять полную автоматизацию управления.

Широко используются калориферы типа СФОА мощностью
от 16 до 100 кВт.

Устройства для очистки воздуха от пыли.

«Пыль» - система из мельчайших частиц твердого или жидкого
вещества с размерами от 0,1 до 0,0001 мм.

Сюда относятся, пылеосадочные камеры, циклоны, инерционные
пылеуловители, матерчатые и слоистые фильтры, электрофильтры.

Эффективность пылеулавливания циклона – 85 %. Электрофильтры – основаны на электростатическом осаждении частиц. Степень очистки – 98 %.

Охладители воздуха.

Существует два способа охлаждения воздуха: мокрый и сухой.
Мокрый способ основан на непосредственном контакте воздуха с
водой (осуществляется в оросительных камерах). Здесь нужна холодная вода
с температурой 5-10 0С. Такой процесс изменения состояния воздуха
называется политропическим.

В данных установках воздух нагревается, охлаждается, увлажняется и

осушивается. Кроме того, воздух подвергается озонированию и ионизации.

Принципиальная схема воздухоохладителя:

1-компрессор; 2-конденсатор; 3-испаритель; 4- теплообменник.

Кондиционирование воздуха применяется для создания и поддержания в помещении искусственного микроклимата, т.е. заданной температуры, влажности и чистоты воздуха.

При сухом способе – воздух пропускают через воздухоохладители (по
принципу калориферов), через которые прокачивают холодную воду.

Схема кондиционера:
1 - решетка; 2 - фильтр; 3 - подводящий воздуховод; 4 - калорифер первого подогрева; 5 - оросительная камера; 6 - каплеотделитель; 7 - калорифер второго подогрева; 8 - вентилятор.

Средства создания локального микроклимата.

К ним относятся:

1. Электрические брудеры Б-4, БП-1А;

2. Лампы инфракрасного излучения ИКО–2, ИКО–4 (светлые), ИКУФ–1
(темные);

3. Электрообогреваемые полы и коврики;

4. Газовые горелки инфракрасного излучения.

Электрообогреваемые полы особенно большой эффект дают при
выращивании поросят и цыплят. Опыт показывает, что при использование
электрообогреваемых полов падеж поросят уменьшается на 20 %, а их
среднесуточный привес увеличивается на 17,8 %.

Применяются два типа обогреваемых полов:

1 -полы с нагревательными элементами, заложенными в их массив;

2 -полы с нагревательными элементами, уложенными на их поверхности
(коврики, плиты).

В качестве нагревательного элемента используют провод ПОСХВ,
ПОСХП, ПОСХВТ.

В настоящее время промышленность выпускает вентиляционные
системы «Агровент», предназначенные для создания и автоматического
поддержания оптимального температурно-влажностного режима воздуха в
коровниках на 30…50 голов.

Расположение вентиляционной установки «Агровент» в помещении:

1 - станция управления; 2 - вентиляционная установка; 3 - приточная шахта; 4 - вытяжной вентилятор; 5 - стена помещения.

Литература

1. С.В. Мельников. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. М.: Колос, 2012

2. В.Г. Коба и др. Механизация и технологии производства продукции животноводства. М.: Колос, 2013

3. В.И. Сыроватка. Механизация приготовления кормов. Справочник. М.: Агропромиздат, 2014

4. В.И. Трухачев и др. Техника и технологии в животноводстве. Ставрополь. Аргус, 2015

5. С.В. Мельников. Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов. М.: Агропромиздат, 2012

6. А.А. Курочкин, В.В. Ляшенко. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства. М.: Колос 2014

7. А.А. Иванов. Механизация в животноводстве. Краткий справочник. М.: Колос, 2012

8. С.М. Ведищев, А.В. Милованов. Технологии и механизация первичной обработки и переработки молока. Тамбов. ТГТУ, 2014

9. В.К. Полянин и др. Лабораторный практикум по механизации животноводства. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2014