Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования.

Армавирский аграрно-технологический техникум Краснодарского края

Пособие для студентов специальности

35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Подготовил преподаватель:

А.Г. Кудряшов

Армавир 2022 г

Содержание:

6.  Технология работ по посеву и посадке сельскохозяйственных КУЛЬТУР 						4

6.1 Посев и посадка сельскохозяйственных культур 					4

6.2. Технология посева зерновых культур 						8

6.3 Технология посева зернобобовых культур 						11

6.4 Технология посадки картофеля 								12

6.5 Технология прикатывания посевов 							16

7.  Технология работ по уходу за

сельскохозяйственными КУЛЬТУРАМИ 					18

7.1 Операционная технология боронования 						18

7.2 Операционная технология междурядной обработки

пропашных культур 										22

7.3. Операционная технология внесения средств защиты растений 		26

8.  Технология работ по уборке трав и силосных

КУЛЬТУР 												31

8.1 Организация уборочно-транспортного процесса 					31

9.  Технология работ по уборке зерновых

и зернобобовых КУЛЬТУР 								35

9.1 Подготовка полей к уборке 								35

9.2 Уборка зерновых культур 								37

9.3 Технологии уборки соломы 								40

9.4 Уборка кукурузы и подсолнечника 							42

9.5 Послеуборочная обработка зерна 							47

10.  Технология работ по уборке картофеля

и сахарной СВЕКЛЫ 									59

10.1 Технология уборки картофеля 							59

10.2 Технология уборки сахарной свеклы 						62

11.  Особенности использования машин

и агрегатов на мелиорированных землях

и при почвозащитной системе ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 				66

11.1 Использование машин и агрегатов при работах

по орошению 											66

11.2 Особенности технологии механизированных работ

при почвозащитной системе земледелия 						 	68

6.  Технология работ по посеву и посадке сельскохозяйственных культур

6.1 Посев и посадка сельскохозяйственных культур

Агротехнические требования к посеву и посадке

К технологическим процессам посева и посадки предъявляются три основных требования:

- размещение заданного количества семян (клубней) на единицу площади поля;

- равномерное распределение их по засеваемой площади;

- равномерная заделка на определенную глубину.

При высадке рассады добавляется требование вертикального ее расположения, а при посеве в районах с ветровой эрозией почв - уплотнение почвы после посева. Отклонение общего высева семян от заданной нормы не должно превышать 3%. Средняя неравномерность высева между отдельными высевающими аппаратами допускается при посеве зерновых культур не более 3%, боковых - 4%. Колебание ширины междурядий должно быть не более: у основных ±1 см, смежных сеялок ±2 см, смежных проходов ±5 см; отклонение от заданной глубины заделки - не выше 115%. Не допускаются не заделанные семена на поверхности поля. Поворотные полосы должны быть засеяны. При точном высеве не менее 80% одиночных семян должно размещаться на заданном расстоянии одно от другого. Число пропусков не должно превышать 2% от числа посеянных семян.

Средняя неравномерность заделки клубней по глубине допускается не более ±2 см. Глубина рыхлого слоя под клубнями должна быть не менее 2 см.

Рассаду следует высаживать без подгиба корней, с отклонением от вертикали не более 30°. Почву около нее уплотняют и одновременно подают в борозду воду из расчета 0,2…0,6 л на растение. Отклонение ширины основных междурядий не должно превышать +4 см, стыковых ±6 см. Питательные горшочки с рассадой заделывают в почву на глубину 10±2 см. Землю вокруг

горшочка хорошо уплотняют.

Сроки и способы посева сельскохозяйственных культур

Сроки посева различных культур зависят от биологических особенностей и почвенно-климатических условий. Проведенный в оптимальные сроки посев позволяет создать для культуры наиболее благоприятные условия водного, теплового, питательного и светового режимов, предотвратить появление сорняков и повреждения вредителями и болезнями. Несвоевременный сев может привести к потере урожая, поскольку растения могут повредиться или погибнуть от заморозков, засухи, суховеев и других неблагоприятных условий. Среди полевых культур выделяют озимые, ранние и поздние яровые, летние промежуточные. Их высевают в разные сроки - осенью, весной, летом. В зависимости от вида и сорта культуры могут быть ранне-средне и поздневесенними, осенними и летними. Некоторые культуры высевают в разные сроки - рано или поздно весной, летом, в летне-осенний период. К ним относятся рапс, редька масличная, кукуруза на зеленый корм, люцерна, эспарцет, овсяница луговая, ежа сборная и другие.

Яровые культуры подразделяются на культуры раннего и позднего срока сева. К первой группе относятся: яровая пшеница, ячмень, овес, горох, бобы, чечевица, люпин, подсолнечник, сахарная свекла, лен-долгунец и другие. Семена этих культур прорастают при температуре ниже 5º С. К культурам позднего срока посева, семена которых прорастают при температуре почвы 8-12º С, относятся: кукуруза, просо, сорго, рис, картофель, соя, фасоль, арахис, хлопок и другие.

Озимые зерновые культуры высевают за 50-60 дней до наступления устойчивого похолодания и прекращения осенней вегетации. Слишком ранние посевы озимых осенью перерастают, повреждаются болезнями и вредителями. Такие посевы могут погибнуть зимой от вымерзания и выпревания.

Способы посева сельскохозяйственных культур зависят от биологических особенностей, плодородия и засорения почвы, обеспечения влагой. При правильном способе посева растения равномерно размещаются на площади, что создает условия для интенсивного формирования урожая.

Различают обычный строчный, узкорядный, перекрестный, широкорядный, полосовой, пунктирный, гнездовой, квадратно-гнездовой и другие способы сева.

Обычный строчный способ - это посев семян с междурядьями от 10 до 25 см, узкорядный имеет междурядья менее 10 см, широкорядный - более 30 см. При перекрестном способе посева семена высеваются строчным способом в двух взаимно перпендикулярных направлениях половинными нормами высева.

Обычным строчным, узкорядным и перекрестным способами высевают культуры с небольшими площадями питания растений (зерновые, кроме  кукурузы и сорго, зернобобовые, многолетние травы). Эти способы обеспечивают равномерное размещение семян на площади. Недостатком перекрестного способа посева является двукратное засевания поля, что увеличивает энергетические затраты и приводит к разрушению структуры почвы.

Широкорядные посевы применяются при выращивании культур, растения которых требуют больших площадей питания и интенсивного освещения солнечными лучами (кукуруза, подсолнечник, картофель, сахарная свекла). Сахарная свекла высевается с междурядьями 45 см (при орошении и на торфяных почвах - 60 см), картофель, подсолнечник, кукурузу - 70 см. На засоренных почвах широкорядным способом высевают просо и гречиху. Культуры, которые выращивают широкорядным способом называют пропашными. На посевах пропашных культур периодически рыхлят междурядья для борьбы с сорняками.

При ленточном посеве семена помещают лентами по 2-3 строки с расстоянием между ними 7,5-15 см, а между лентами - 45-60 см. Ленточным способом чаще высеваются культуры, которые требуют хорошего освещения, медленно растут в начале вегетации и слабо конкурируют с сорняками. К таким культурам относятся просо, гречиха и др.

Пунктирный способ посева - это широкорядный, с размещением семян в рядках на определенном расстоянии друг от друга (пунктиром). При этом способе создаются благоприятные условия почвенного и воздушного питания растений. Для посева используются только калибровочные семена. Пунктирный сев применяется при выращивании кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы.

При квадратно-гнездовом способе посева семян группами размещается по углам квадратов. Этим способом можно высевать все культуры широкорядного способа сева - кукурузу, сорго, подсолнечник, хлопчатник, бахчевые культуры и др. При квадратно-гнездовом способе создаются наилучшие условия для высокого уровня механизированного ухода за посевами.

Агротехнический тракторный посев и посадка

Главная задача посева и посадки - оптимальное размещение в почве семян, клубней и рассады с целью получения максимального урожая. Универсальные сеялки, предназначены для посева семян разнородных культур (зерновых, бобовых, трав), специальные для посева одной или ограниченного числа культур (свекловичные, кукурузные, овощные).

Для посева зерновых культур служат универсальные комбинированные сеялки типа СЗ - 3,6. Сеялки с туковысевающими аппаратами называются комбинированными.

Сеялки бывают навесные и прицепные. Зерновые сеялки обычно прицепные, они могут комплектоваться в широкозахватные агрегаты в составе от двух до шести сеялок в зависимости от мощности трактора. Для посева технических культур обычно применяют специальные навесные сеялки.

Зерновые, травяные, овощные сеялки снабжены высевающими аппаратами катушечного типа, свекловичные имеют ячеисто-дисковые аппараты. Специальные пунктирные сеялки типа СУПН-8А-01 оборудуют пневматическими высевающими агрегатами. Состав агрегата МТЗ-8212 + СУПН-8А-01.

Существует несколько типов рядовых сеялок: СЗ-3,6А-04, СЗ-3,6А-Т, СЗП-3,6Б. В районах, подверженных ветровой эрозии, применяют сеялку СЗС - 2,1. В зависимости от числа сеялок в агрегате, посевные комплексы (ПК - 8,5) агрегатируются с тракторами МТЗ-100, ДТ-75М, К-744Р-05. Состав агрегата К-744Р2 + СП-16К + 5 СЗ-3,6А-04.

К сеялкам для посева пропашных культур относится универсальная пневматическая навесная сеялка СУПН-8А-01, предназначенная для посева семян кукурузы, подсолнечника и других культур. Агрегатируют ее с тракторами класса 14 кН. Сеялка состоит из рамы, восьми высевающих аппаратов с семенными ящиками, четырех туковысевающих аппаратов.

Для посадки картофеля применяется картофелесажалка навесная СН-4Б предназначенная для гребневой или гладкой рядовой посадки картофеля с одновременным внесением в борозды гранулированных минеральных удобрений. Глубина заделки клубней картофеля 18-21 см. Агрегатируют с колесными и гусеничными тракторами.

Зернотуковая сеялка СЗ-3,6А

а- общий вид; б- функциональная схема; 1- зернотуковый ящик; 2- высевной аппарат для туков; 3- опорно-приводное колесо; 4- коробка передач; 5 - подножная доска; 6 и 14- подставки; 7- сошник задний; 8- загортач; 9- отделение ящика для удобрений; 10- лоток; 11- семяпроводы; 12- передний сошник; 13- рама; 15- прицепное устройство; 16- гидроцилиндр; 17- семявысевающий аппарат.

6.2. Технология посева зерновых культур

Агротехнические и технологические требования к посеву зерновых культур при интенсивной технологии возделывания

В зависимости от имеющихся в хозяйстве технических средств применяют рядовой посев с междурядьями 12,5 см и 15 см, а также узкорядный (6,25 и 7,5 см) с образованием технологической колеи, а при использовании сеялок С-6, С-6Т, СЗ-5,4 и с одновременным внесением в рядки гранулированного суперфосфата или аммофоса в дозе до 50 кг/га. При использовании сеялок типа СПУ перед предпосевной обработкой почвы необходимо внести недостающие в почве микроэлементы, а также стартовую дозу фосфорных удобрений. Семена должны быть протравлены.

Посев должен быть проведен в оптимальные агротехнические сроки. В каждом хозяйстве сроки сева как озимых, так и яровых должны корректироваться в зависимости от погодных условий, влажности, состава почвы, высеваемой культуры. Следует учесть, что почти 20% урожая теряется из-за нарушения сроков выполнения посевных работ.

При определении нормы высева следует учитывать качество семян, оцениваемое хозяйственной годностью и полевой всхожестью, которые определяются в лабораторных условиях.

Сеялки должны обеспечивать высокую равномерность высева по ширине захвата, глубине заделки и ходу движения. Максимальное отклонение высева между отдельными высевающими аппаратами допускается в пределах ±4%, всеми аппаратами ±3%. Повреждение семян высевающими аппаратами не должно превышать 1% для зерновых и 2% для зернобобовых. Глубина заделки семян в подготовленную под посев почву зависит от влажности, механического состава почвы, сроков посева и высеваемой культуры. На тяжелых почвах семена высевают на глубину 2 – 3 см, на средненесуглинистых, супесчаных и торфяных – на 3 – 4 см. При запаздывании с посевом и пересыхании почвы глубину увеличивают на 1 – 2 см. Отклонение глубины заделки семян от заданной не должно превышать 15%. Наличие незаделанных в почву семян не допускается. Отклонение ширины стыковых междурядий смежных проходов от основных не должно превышать 15 см.

Норма высева семян (4 – 6 млн. шт/га) зависит от сорта, типа почвы, климатических условий, состояния поля, степени и характера засоренности. В условиях нашей страны по чистому и удобренному полю в начале оптимального срока сева зерновых культур достаточно высевать 4 млн. шт/га (200 кг/га) всхожих семян.

Таблица  Нормы высева семян зерновых культур, кг/га

| Сроки сева | Прохладный климат |  |  | Умеренный климат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масса 1000 зерен |  |  | Масса 1000 зерен |  |  |
|  | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 |
| До 1 сентября | 113 | 125 | 138 | 88 | 97 | 107 |
| 1 – 5 | 125 | 139 | 153 | 100 | 111 | 122 |
| 6 – 10 | 138 | 153 | 168 | 113 | 125 | 138 |
| 11 – 15 | 150 | 167 | 183 | 125 | 139 | 153 |
| 16 – 20 | 163 | 181 | 199 | 138 | 153 | 168 |
| 21 – 25 | 175 | 194 | 214 | 150 | 167 | 183 |

Поле перед посевом должно быть обработано на глубину заделки семян, не иметь свальных гребней и развальных борозд, скрытых глыб, крупных комков диаметром более 5,0 см, пожнивных остатков. Объемная масса почвы на глубине заделки семян должна составлять 1,1 – 1,25 г/см3. Влажность подготовленной под посев почвы в слое 0 – 10 см не должна превышать 22%. Поворотные полосы засевают сразу после посева основного поля. При посеве должна строго соблюдаться прямолинейность рядков и образование технологической колеи для последующего ухода за посевами.

Схема оптимальной заделки семян

В условиях РФ областей для получения высоких урожаев и снижения себестоимости зерновых и зернобобовых культур весьма важно выбрать норму высева семян на гектар. В условиях нашей республики норма высева семян зерновых культур устанавливается в пределах 4–5 млн. шт/га (200 – 220 кг/га).

Нормы высева зерновых культур под озимые корректируются не только с учетом массы 1000 зерен и качества предпосевной обработки почвы, но и от сроков сева и изменяются весьма значительно. Создание уплотненного семенного ложа для семян зерновых и других культур способствует равномерной заделке их по глубине, позволяет подтягивать влагу для скорейшего их набухания и прорастания, особенно при ее дефиците.

Наилучшие условия для создания рыхлого верхнего слоя почвы, качественного ложа для семян, выровненности поверхности поля создают комбинированные агрегаты АКШ-3,6; АКШ-6; АКШ-6; АКШ-7,2, АКШ-9; АПВ-4,5; АПУ-6,5; чизельные культиваторы КПМ-4; КЧД-6; КНЧ-4,2; КЧ-5,1 с прикатывающими приставками ПК-5,1 или ПКД-5,1, агрегатируемые соответственно с тракторами класса 1,4; 2; 3.

Норму высева семян для получения оптимального количества растений на 1м2 необходимо корректировать в зависимости от качества посевного материала, срока посева, температуры воздуха, сорта, получения оптимального количества растений на 1м2, качества подготовки почвы и др. При некачественной предпосевной подготовке почвы, запаздывании со сроками посева необходимо дифференцированное увеличение норм высева семян с целью недопущения изреженности и снижения урожайности высеваемой культуры.

Поверхность засеянного поля должна быть ровной, без следов колес трактора, сцепки и сеялок.

6.3 Технология посева зернобобовых культур

Сроки посева зернобобовых культур (кроме фасоли и сои) требуют ранних сроков посева. Такие сроки имеют преимущества:

- удлинение периода вернализации, т.е. более продолжительного воздействия пониженных температур;

- более полное использование периода вегетации;

-лучшее усвоение накопленной влаги от снеготаяния для прорастания, начального роста и развития;

- большее использование солнечной энергии в процессе цветения и закладки бобов;

- повышение устойчивости растений к вредителям и болезням;

- ранняя уборка.

Основным критерием определения срока посева является прогревание почвы на глубине заделки семян; для гороха, бобов, люпина, чины, чечевицы и нута начало энергичного прорастания семян возможно при температуре на глубине заделки семян 6-8°С, а сои - 12-14°С и фасоли - 16-18°С. Соя и фасоль высеваются в поздние сроки.

Нормы посева. Зернобобовые культуы не кустятся в отличие от зерновых мятликовых культур, а разветвления стебля недостаточно влияют на число бобов с растения.

Густота растений в посеве прямо зависит от количества высеянных семян и от числа главных бобоносящих побегов. На посевах ЗБК невозможно влиять во время вегетации агротехническими мерами на густоту растений.

В зависимости от почвенно-климатических условий регионов зернобобовых культур следует высевать с нормами: горох - 0,8-1,3, бобы кормовые - 0,4-0,7, сою - 0,4-0,8, фасоль - 0,3-0,5, чечевицу - 2,0-3,0, нут - 0,4-0,8, люпин - 0,7-1,3 млн. всхожих семян на один гектар.

В районах с достаточным количеством влаги, а также на почвах с невысоким уровнем плодородия и недостаточно окультуренных, нормы посева увеличиваются, и наоборот, при недостатке влаги и на почвах высокого плодородия и окультуренности они снижаются.

Способы посева. Для обеспечения равномерного распределения семян зернобобовых культур по площади и интенсивного развития каждого растения в посевах они высеваются разными способами: рядовым (междурядья 15 см), узкорядным (7-8 см), широкорядным (45 см), перекрестным или перекрестно-диагональным (междурядья 15 см). При узких междурядьях повышается опасность полегания и поражения растений серой гнилью. Посевы с растениями между рядками более 25 см сильно засоряются. На практике хорошо себя показал рядовой способ посева с междурядьями 15 см. Если зернобобовые культуры возделываются в поликультуре, то целесообразно проведение чрезрядного посева с расстояниями между рядками 30 см. Кормовые бобы, сою, фасоль и семенные посевы люпина эффективно выращивать при посеве широкорядно (междурядья 45 см), так становится возможной междурядная обработка.

Глубина заделки семян. Глубина заделки семян зернобобовых культур определяется увлажненностью региона, механическим составом почвы, типом прорастания семян (семена, выносящие семядоли на поверхность почвы, заделываются на меньшую глубину) и их крупностью. В засушливых районах, на легких почвах, при эпигеическом типе прорастания и высокой крупности семена заделываются в почву более глубоко. Оптимальная глубина заделки в зависимости от указанных факторов по культурам варьирует следующим образом: горох, чина, нут -5-7 см, соя, фасоль, люпин - 3-5 см и бобы кормовые - 5-10 см.

6.4 Технология посадки картофеля

Агротехнические требования к посадке картофеля

Технологический процесс посадки картофеля заключается в образовании борозды или лунки, в нее укладываются на равном заданном расстоянии семенные клубни, которые присыпают почвой с образованием гребней или выравниванием поверхности поля.

При посадке с одновременным локальным внесением органических или минеральных удобрений на дно борозды сначала вносятся удобрения, затем образуют почвенную прослойку, потом только укладывают клубни.

Машины, осуществляющие технологический процесс посадки картофеля, должны удовлетворять, предъявленным к ним требованиям.

Картофелесажалки должна обеспечивать:

высадку клубней всех фракций, предусмотренных агротребованиями (30-50 г; 50-80 г; свыше 80), резанных частей клубней массой от 30 до 70 г, яровизированного клубня с длиной ростков до 2 см. При этом клубни не должны повреждаться;

посадку картофеля с заданной шириной междурядий (60, 70, 75, 90 см и т.д.) с отклонением основных междурядий не более ±2 см, стыковых — ±10 см;

заданную глубину посадки не более ±2 см и с отклонением от вершин гряд не более — ±2 см;

высадку клубней в рядке с расстоянием 20, 25, 30, 35, 40 и 45 см или другое в зависимости от схемы посадки с отклонением не более 25 % от заданного расстояния;

при посадке крупных и средних клубней количество пропусков не должно превышать 3,0—8,0% в зависимости от фракции семян, двоек до 8%;

устойчивость прямолинейного движения агрегата на всех рабочих скоростях (5—9 км/ч).

Приспособления к картофелесажалке для локального (местного) внесения удобрений должны обеспечивать: для минеральных — 100—500 кг/га; для органических или органоминеральных — 1000—8000 кг/га. Минеральные удобрения можно вносить пунктирно в две строчки по обеим сторонам клубней на расстоянии 5—7 см от ряда и на 2—3 см ниже клубня. Отклонение от средних доз внесения минеральных удобрений не должно превышать 10%.

Требования качества посадочного материала. Семенными считаются клубни массой от 25 до 150 г, выращенные на семенных участках, а не отобранные по размерам на посадки для продовольственных или технических целей.

Клубни калибруются по фракциям: 25—50 г; 51—80 г и 81—150 г. Не допускается в семенных клубнях наличие клубней, поврежденных низкими температурами, мокрой или сухой гнилью, раздавленных, ибо это приводит к пропускам при машинной посадке, к изpeживaнию всходов и в конечном счете к снижению урожая до 50 %. Клубни должны быть одного ботанического сорта, одной репродукции, непроросшие (без длинных этлированных ростков), цельные, зрелые, здоровые, чистые, сухие, с формой и окраской, присущими данному сорту.

В общей массе семенного картофеля дефектные (частично загнившие) не должны превышать 5%, для семеноводческих посадок 3%, содержание примесей других фракций должно быть не более 10%; клубни с механическими повреждениями — не более 5%; для семеноводческих не более 1%. Посадку резанных клубней проводят в смеси с целыми в соотношении 1:3. Части резаного клубня должны иметь не менее двух наклюнувшихся ростков. Ростки пророщенных клубней не должны превышать 2,0 см. Защитные и стимулирующие препараты при обработке ими семян должны покрывать не менее 80% поверхности клубня.

Технология предпосадочной обработки семенного картофеля включает следующие основные операции: выгрузку из хранилища или буртов, сортирование и калибровку клубней, обработку препаратами против болезней (протравливание), прогрев, проращивание, обработка стимулирующими веществами с целью сокращения сроков вегетации.

Технология предпосадочной подготовки клубней зависит от конкретных условий и наличия соответствующих машин, механизмов и оборудования.

Клубни проращивают с целью: получения урожая в ранние сроки; выращивания в зонах с короткими вегетационными периодами выращивания на тяжелых суглинистых и торфяных почвах; посадки клубнями, пораженными ризактиниозом; использования сортов с медленным прорастанием.

Существующие способы посадки можно классифицировать следующим образом:

- рядовая,

- квадратно-гнездовая;

- ленточная;

Рядовая посадка может быть с постоянной шириной междурядий и с переменной.

Фоны для посадки могут быть: ровная поверхность поля, предварительно нарезанные гребни или гряды.

По способу внесения удобрений посадка разделяется на: посадку клубней с одновременным локальным внесением минеральных удобрений или органоминеральных смесей и без удобрений.

Подготовка поля. Подготовка поля зависит от технологии возделывания картофеля. При посадке картофеля по технологии массового применения перед посадкой поле культивируется с одновременным выравниванием и боронованием поверхности и при групповой работе картофелесажалок размечается вешками на загоны, шириной, кратной захвату сажалки при локальном внесении органических удобрений (компостов), размещают на поворотных полосах удобрения в соответствии с площадью поля. Для посадки в гребни производится нарезка борозд.

При «Голландской» технологии почва за день до посадки обрабатывается вертикально-фрезерным культиватором на глубину 10— 14 см. При грядово-ленточной — нарезают гребни при помощи гребнеообразователей.

При возделывании по технологии «Гримме» перед посадкой нарезают гряды; почву в них сепарируют, обеспечивая выделение камней или комков размером до 100 мм с укладкой их в колею трактора или в стыковое междурядье камни, комки размером более 100 мм, после сбора в бункер, сбрасывают на поворотную полосу в кучу, откуда они затем вывозятся.

При возделывании по грядово-ленточной технологии нарезаются гряды трапецивидной формы с верхним основанием 60—80 см, нижним — 140 см и высотой — 25 см.

Поверхность гряд на торфяно-болотистых почвах должна быть прикатана катками.

Подготовка машин к посадке

Подготовка картофелепосадочных машин к посадке проводится в соответствии с требованиями, изложенными в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к каждой машине.

Прежде всего проверяют комплектность машины — наличие на месте всех сборочных единиц. Затем агрегатируют картофелесажалку с трактором и устанавливают агрегат на ровную горизонтальную площадку с твердым покрытием. Сажалку с приводом от ВОМ прокручивают на холостом ходу в течение 20—30 мин, после чего все гайки и стопорные винты проверяют и при необходимости подтягивают.

У сажалок с дисковыми вычерпывающими аппаратами ложечки не должны задевать за днище питательного ковша, фартук, боковина питательного ковша и другие щитки и направители клубней, и иметь предусмотренные конструкционные зазоры.

Например, зазор между ложечками и дном питательного ковша у сажалок СН-4Б, «Крот», КСМ-4, КСМ-6 должен быть 4—7 мм. Устанавливают угол вхождения сошника в почву, например, для сажалок СН-4Б, «Крот», КСМ-4, КСМ-6 при горизонтальном положении рамы и соприкосновения носка сошника с поверхностью площадки задний край нижнего обреза должен возвышаться над площадкой на 35—45 у СН-4Б, на 40—50 мм у КСМ-4 и КСМ-6, — регулируют с помощью верхней тяги параллелограмного механизма.

Проверяют люфт ходовых и опорных колес и при необходимости регулируют его. Колеса должны проворачиваться от руки без заедания. Проверяют натяжение цепей и ремней и при необходимости регулируют. Проверяют наличие смазки в редукторах, работу автоматики и систему контроля, сигнализацию, если таковые имеются на агрегате.

Затем проводят основные технологические регулировки: заданную густоту посадки; глубину посадки; величину основных и стыковых междурядий; норму и равномерность высева удобрений; ширину колеи трактора с которым агрегатируется сажалка.

Густоту посадки регулируют заменой звездочек привода высаживающих аппаратов. При работе сажалки с приводом от независимого ВОМа густота регулируется сменой звездочек и рабочей скорости агрегата. Глубина посадки клубней регулируется изменением положения опорных и копирующих колес, т.е. глубиной хода сошника и глубиной заделки клубней, изменением угла атаки заделывающих (гребнеобразующих) дисков.

Величину основных междурядий регулируют точной установкой сошников и заделывающих дисков на заданную ширину, а их отклонение не допускается за счет жесткой блокировки навесной системы трактора растяжками, при этом болты крепления вертикальных тяг навески устанавливают в овальное отверстие для обеспечения поперечного копирования рельефа поля. Величину стыковых междурядий регулируют изменением длины вылета маркера.

Норма и равномерность высева удобрений регулируется за счет изменения открытия высевного окна, высевающих аппаратов удобрений и звездочками привода высевающих аппаратов.

Фактические показатели работы (количество высаженного семенного материала, глубину заделки клубней, ширину междурядий, высев удобрений) проверяют непосредственно в поле.

Действительный расход семенного материала определяют из следующего соотношения:

Расход клубней, т/гa рассчитывают следующим образом: 100 умножают на массу клубня (г) и делят на расстояние между клубнями в ряду (см) умноженное на ширину междурядий (см).

Фактическую густоту посадки определяют подсчетом числа клубней в рядке на длине 14,3 м при ширине междурядий 70 см (соответственно 13,3 — для междурядий 75 см и 11,1 - для междурядий 90 см) и умножают на 1000. Полученное число и будет высаженное количество клубней в тыс./га. На этом же отрезке измеряют и расстояние между центрами клубней (по средней величине). Для этого поднимают заделывающие диски и проезжают на рабочей скорости около 20 м и на отмеренном в раскрытой борозде учетном участке (14,3; 13,3 или 11,1 м, в зависимости от ширины междурядий).

Глубину посадки контролируют путем осторожного раскрытия гребня до клубней и измерения расстояния от верхней точки клубня до вершины гребня в 5—6-кратной повторности. Одновременно замеряют почвенную прослойку между клубнями и минеральными удобрениями при посадке с локальным (одновременным) их внесением. Величину стыковых междурядий измеряют на началах и в середине гона не менее, чем на 5—6 проходах агрегата — 10—12 измерений.

6.5 Технология прикатывания посевов

Методика введения прогрессивного сельского хозяйства требует множество технологических операций для увеличения урожайности. Одна из таких сельскохозяйственных работ, существенно влияющих, на будущий урожай является - прикатывание почвы. Процесс прикатывания - этого воздействие на поверхность грунта различного вида катками в ходе, которого она уплотняется, измельчается и выравнивается. Для этой операции изготавливаются специальные сельскохозяйственные орудия, такие как различного вида катки для прикатывания посевов.

Катки для прикатывания посевов

Назначение

Прикатывание, как агротехнический прием используют для проведения интенсивных технологий возделывания в двух основных случаях:

- непосредственно перед посевной компанией, если нужно неглубоко и равномерно погрузить мелкие, легкие и хорошо летучие семена в уже подсохшую почву. Для определенных яровых культур позднего засева прикатывание необходимо делать два раза: сразу после завершения культивации и непосредственно перед севом.

- после посевной кампании, как мероприятие обеспечивающие задержание влаги в поверхностном слое почвы влаги и лучшего соприкосновения семенного материала с почвой. Это создаст необходимые условия для благоприятного проращивания семян и лучшей всхожести, а также увеличит приток воды в почве к семени при сухой погоде, значительно уменьшив её испарение.

Виды катков

Катки для прикатывания посевов являются прицепным сельскохозяйственным оборудованием.

Катки в основном различают по устройству внешней поверхности, она бывает:

- гладкой;

- зубчатой;

- кольчатой;

- кольчато-шпоровой;

- кольчато-зубчатой гидрофицированной.

По конструктивному исполнению делят накатки:

- со сплошной конструкцией;

- с пустотелой конструкцией, с возможностью заполнения:

- водой;

- песком.

Также катки бывают разные по массе и различают их по силе давления на грунт, как:

- легкие, с давлением менее 0,2 кг/cм2,

- средние, давящие в диапазоне от 0,3 до 0,4 кг/cм2;

- тяжелые, с давлением свыше 0,5 кг/cм2.

Катки для прикатывания посевов с гладкой поверхностью цилиндрической формы, как правило, имеют размер 50-70 см в диаметре и 120 -150 см в длину. Служат для уплотнения в основном поверхностного слоя, улучшая равномерность всходов, предохраняя посевы и сохраняя почву от эрозии выдувания, что позволяет улучшить всхожесть на 25%. Выпускают в основном гладкие водоналивные катки, которые в зависимости от наполняемости водой можно регулировать величину давления на грунт.

Катки кольчатого вида устроены из стальных колец, собранных на одной оси, получая ребристую поверхность. Изготавливают кольчатые катки, как правило, трех секционными, так что размер ширины захвата центрального катка составляет не менее 3 м, а у двух боковых от 1,25-1,5 м. Сила давления на грунт такой конструкции не превышает 4,2 кг/см2, причем регулировка давления осуществляется путем изменения массы балласта в специально встроенных в конструкцию катка ящиков. Применяют кольчатые катки для более глубокого уплотнения почвы.

Зубчатыми кольца делают катки универсальными и эффективными сельхозорудиями из-за возможности измельчения комьев почвы. Непосредственно, зубчатые кольца применяют совместно с клинчатыми или кольчато-шпоровыми дисками, которые в определённой последовательности одевают на общий вал. Как правило, установка зубчатого кольца способного вращаться на оси между другими кольцами позволяет сбрасывать налипший на каток грунт, тем самым значительно повышая эффективность работы. Такие составные катки для прикатывания посевов имеют массу от 250кг. Применяют их для лучшего глубинного уплотнения почвы и измельчения глыб с одновременным взрыхлением поверхностного слоя.

7.  Технология работ по уходу за сельскохозяйственными культурами

7.1 Операционная технология боронования

Предпосевное боронование проводят для рыхления почвы до мелкокомковатого состояния, уменьшения испарения влаги, выравнивания почвы и уничтожения проросших сорняков. В зависимости от вида сельскохозяйственной культуры и почвенно-климатических условий для предпосевной обработки почвы применяют следующие виды борон: зубовые; шлейф-бороны; ротационную мотыгу; дисковые бороны. Зубовые бороны в зависимости от давления на один зуб (определяют делением силы тяжести одного звена на число зубьев) подразделяют на тяжелые, средние и лёгкие с давлениями на один зуб соответственно 20...30, 10...20, 5...10 Н.

Шлейф-бороны типа ШБ-2,5 (ширина захвата 2,5 м при рабочей скорости до 7 км/ч) предназначены для весеннего боронования почв, вспаханных осенью под зябь, с целью выравнивания и рыхления почвы, а также сохранения влаги.

Дисковые бороны типа БДН-3,0 (ширина захвата 2 или 3 м в зависимости от числа дисков при рабочей скорости до 8 км/ч) и БД-10 (ширина захвата 10 м при рабочей скорости до 9 км/ч) применяют для предпосевной обработки зяби, а также для лущения стерни.

Зубовые бороны получили наибольшее распространение для предпосевной обработки почвы, особенно средние и скоростные типа БЗСС-1,0.

К зубовым боронам предъявляют следующие агротехнические требования: отклонение от заданной глубины рыхления (3...5 см) не более ±1 см; высота гребней до 3 см; диаметр комков до 4 см; перекрытие смежных проходов агрегата 10...15 см; огрехи и необработанные полосы не допускаются; рабочая скорость до 12 км/ч — для тяжелых и средних скоростных борон и до 8 км/ч — для легких борон.

Весной боронуют почву, чтобы закрыть влагу. При этом поверхность пашни выравнивают, поверхностный слой почвы рыхлят до мелкого состояния, вследствие чего из него испаряется меньше воды. Лучше боронить зябь тяжелыми боронами в агрегате с шлейфами. При этом разрушается уплотненный верхний слой, прерываются капилляры между богатым на воду нижним слоем и верхним слоем. Рыхлый слой почвы лучше прогревается и проветривается, в нем активно происходят микробиологические процессы, скорее накапливаются питательные вещества.

Качество боронования зависит от сроков его проведения. Опоздание приводит к большим потерям влаги, образования почвенной корки и комковатой поверхности пашни. При преждевременном боронования, когда почва еще сырая, он не разрыхляется, а  уплотняется.

Признаком наступления начала весенних полевых работ является сероватость верхушек глыб или комков пашни. В это время почва перестает тинутся, т.е. становится спелым.

Зябь боронуют в сжатые сроки, за один-два дня. Почвы на южных склонах и легкие почвы созревают раньше, так, чтобы закрыть на них влагу, их боронуют выборочно, не дожидаясь, пока подсохнет все поле. Когда боронуют тяжелые бесструктурные почвы, за осенне-зимний период очень уплотняются, на бороны кладут груз или боронуют в два следа.

Зябь боронуют наискось под углам 45 ° к направлению пахоты. Вследствие этого гребни легче и полнее разрыхляются и приходят в борозды, почва меньше распыляется и поверхность лучше выравнивается. Кроме того, для обработки требуется меньше тяговых усилий и, следовательно, меньше топлива.

Рабочим органом обычной зубовой бороны является неподвижный короткий стальной зуб, который углубляется в почву и разрыхляет его. Действие зуба определяется глубиной, на которую он проникает в почву, а также плотностью грунта. Каждый зуб разрыхляет поблизости от себя такую ​​площадь, которая в разрезе представляет собой равнобедренный треугольник. Зубы должны быть расставлены так, чтобы треугольники только сходились, чтобы между треугольниками не оставалось свободного места чтобы они друг друга не перекрывали. На рамах зубы крепят так, чтобы каждый из них делал свой след и между ними была одинаковое расстояние.

Качество боронования зависит от массы борон, формы зубов, угла их проникновения в почву, влажности почвы, длины тяг и скорости движения бороны.

Зависимости от массы, приходящейся на один зуб, бороны подразделяют на тяжелые, средние и легкие. Тяжелые бороны (давление на один зуб 1,5-2 кгс) больше и глубже (на 5-8 см) рыхлят почву. Средние бороны (давление на один зуб 1-1,5 кгс) разрыхляют почву на глубину 4-6 см.

Для последнего выравнивание почвы перед посевом и после сева, а также для уничтожения корки на посевах используют легкие посевные бороны (давление на один зуб 0,5-1 кгс). Разрыхляют почву эти бороны на глубину 2-3 см. Давление на зубья борон можно увеличивать дополнительным грузом.

По форме зубья борон могут быть круглые, прямоугольные, плоские, ножеобразные и др.. Прямоугольные зубы в тяжелых, а круглые - в легких борон. Плоские ножеобразные зубы легко углубляются в почву и меньше его распиливают, но недостаточно разрыхляют и почти не перемешивают.

Большое значение имеет длина зубов. Если они слишком длинные, глубина боронование будет чрезмерной, а поверхность почвы недостаточно выровненной.Качество боронование зависит от влажности почвы. Нельзя боронить очень влажный грунт поскольку он не разрыхляется, а поверхность уплотняется, а позже, с наступлением сухой погоды, пересыхает. Сухие почвы также не разрыхляются, а чрезмерно распыляются.

Почву следует боронить в спелом состоянии, когда его влажность составляет 40-60% полной влагоемкости. При большей влажности можно бороновать только песчаные почвы. Если боронить почву, особенно тяжелый по механическому составу, грудки его измельчаются, а лишь перемещаться по поверхности поля. Если такой пересохший грунт боронить в несколько следов, на поверхности будут накапливаться крупные частицы, а на определенной глубине мелкие агрегаты, что может стать причиной образования вредной глубокой (внутрипочвенной) корки.

Качество боронования зависит от скорости движения агрегата. При быстром движении грудки разбиваются лучше, но глубина обработки при этом меньше, чем во время медленного движения. При чрезмерно большой скорости движения борон (особенно легких) будет неравномерным, что негативно сказываться на качестве боронование. Больше будет и распыления почвы. В специальных опытах по этому вопросу при повышении скорости боронование до 6-7 км/ч лучше измельчались глыбы, а при последующем увеличении скорости росли колебания борон по глубине хода и ширине захвата.

Подготовка агрегатов предусматривает выбор типа борон, комплектование агрегатов и проведение соответствующих регулировок. Тяжелые бороны типа БЗТС-1,0 применяют на плотных почвах, а средние типа БЗСС-1,0 — на мало- и среднеуплотнённых почвах. Легкие зубовые бороны типа ЗБП-0,6А (ширина захвата 1,77 м при рабочей скорости до 7 км/ч) и З-ОР-0,7 (ширина захвата 2,21 м при рабочей скорости до 8 км/ч) применяют на легких почвах для разрушения почвенной корки.

Агрегаты с зубовыми боронами настраивают на регулировочной площадке в таком порядке: размечают на сцепке места для присоединения борон; проверяют исправность и длину зубьев и при необходимости выравнивают или заменяют; соединяют бороны между собой планками и цепями.

У дисковых лущильников и дисковых борон устанавливают требуемый угол атаки. Глубину обработки регулируют изменением угла атаки в допустимых пределах и балластными грузами.

Подготовка поля зависит от типа бороны и принятого способа движения. Основной способ движения для всех агрегатов — челночный, а также круговой  при малых длинах гона и сложной конфигурации полей. Ориентировочно ширина соответствует 3...4 проходам агрегата.

Организация работы агрегатов предусматривает организацию движения, а также выбор как общего требуемого числа агрегатов, так и числа агрегатов в составе одной группы. Бороновальные агрегаты для обеспечения равномерного рыхления почвы должны двигаться поперек пахоты или под углом к ней. Односледное боронование зубовыми боронами целесообразно вести челночным или диагональным способом, а двухследное — диагонально-перекрёстным способом. Качество работы бороновальных агрегатов контролируют, оценивая три основных показателя — глубину рыхления, гребнистость и глыбистость (по диаметру комков). При наличии огрехов работу бракуют независимо от значений других показателей.

Охрана труда предусматривает обеспечение безопасных условий работы агрегатов и механизаторов.

7.2 Операционная технология междурядной обработки пропашных культур

Агротехнические требования.

Характерная особенность обработки пропашных культур состоит в проведении разнообразных работ в период вегетации растений с целью создания наилучших условий для их роста и развития.

К механизированным работам по уходу за пропашными культурами относятся: разрушение почвенной корки; рыхление почвы; уничтожение сорняков; прореживание, или букетировка, растений в рядках; окучивание; внесение удобрений в период роста, или подкормка растений; орошение; борьба с вредителями и болезнями пропашных культур.

В зависимости от вида и состояния пропашных культур, почвенных и метеорологических условий указанные виды работ выполняются в определенной последовательности и в разных сочетаниях. Среди работ по уходу за растениями особое значение имеют разные виды обработки почвы в междурядьях: рыхление, прополка, прореживание, окучивание, подкормка.

С целью резкого сокращения затрат труда в последние годы коренным образом пересмотрены агротехнические приемы и соответственно изменена технология возделывания пропашных культур. Решающее значение для почти полного исключения затрат ручного труда имеет возделывание пропашных культур квадратно-гнездовым и квадратным способами, обеспечивающими перекрестную обработку в двух направлениях, а также применение гербицидов.

Общие требования к междурядной обработке всех пропашных культур сводятся к следующему.

1. Обработка проводится своевременно, в сжатые, агротехнически обоснованные сроки.

2. Глубина обработки устанавливается с учетом ее назначения, состояния растений, условий погоды. Например, в ряде случаев, сообразуясь с развитием корневой системы, применяют различные рабочие органы и устанавливают их на разную глубину; в засушливых условиях обработку нужно вести без выворачивания нижних влажных слоев почвы; в условиях избыточного увлажнения, наоборот, рыхления имеют целью облегчить доступ воздуха к корням растений. Средняя глубина обработки не должна отклоняться от установленной больше чем на 15%.

3. Уничтожение всех сорняков в обработанной части междурядий.

4. Между растениями в рядах и обработанной частью междурядий оставляют защитную зону, чтобы культурные растения во время обработки не повреждались и не засыпались землей.

5. Удобрения при подкормке вносятся в почву в соответствии с принятой нормой на определенную глубину, на установленном расстоянии от рядков растений или гнезд и с учетом фаз развития; отклонения в высеве удобрений отдельными высевающими аппаратами не должны превышать ±8%.

Передовые механизаторы при уходе за пропашными культурами придерживаются следующих основных правил.

Во-первых, все работы они выполняют своевременно, с учетом фаз развития сорняков и культурных растений.

Во-вторых, они правильно пользуются набором рабочих органов и приспособлений, применяя их в различных сочетаниях; они их устанавливают так, чтобы наиболее эффективно уничтожались сорняки, а также чтобы наименее повреждались культурные растения и создавались наилучшие условия для их развития. Сорняки уничтожают на первых стадиях прорастания, пока они еще не окрепли, когда применение средств механической обработки наиболее эффективно.

Поскольку многие сорняки прорастают раньше, чем семена пропашных культур, уход обычно начинают до всходов культурных растений.
Уход за различными культурами имеет свои особенности, которые рассматриваются ниже.

Пропашные агрегаты.

Система ухода за пропашными культурами имеет свои особенности, в связи с чем к средствам механизации предъявляются разнообразные требования.

Колея ходовой части пропашного трактора или самоходного шасси должна соответствовать ширине междурядья, а его полевой (дорожный) просвет — обеспечивать проход над растениями без их повреждения. При прохождении агрегата над растениями стебли их могут пригибаться, не повреждаясь. Для низкорослых культур (сахарная свекла, овощные) просвет должен составлять не менее 30 см; для средних по росту культур (картофель, неполив¬ной хлопчатник) — до 45 см; для высокорослых культур (кукуруза, подсолнечник, поливной хлопчатник, клещевина) — до 70 см.

Колеса и гусеницы пропашных тракторов должны быть достаточно узкими, чтобы проходить по междурядьям, не повреждая растений. При сомкнутых междурядьях ходовую часть пропашных тракторов оборудуют специальными ботвоотводителями или обтекателями. Ходовая часть должна создавать незначительное удельное давление (не свыше 0,4 кг/см2), чем предотвращается образование глубокой колеи и повреждение корневой системы культурных растений.

На междурядной обработке, кроме универсально-пропашных тракторов и шасси классов 0,6; 0,9; 1,4 и 2,0 т, могут быть частично использованы и тракторы общего назначения.

Культиваторы, предназначенные для междурядной обработки, должны отвечать условиям работы на тех пропашных культурах, для которых они предназначены. Ширину захвата пропашного культиватора принимают равной или кратной ширине захвата соответствующих посевных или посадочных машин. Пропашной культиватор должен вписываться в междурядья пропашных культур и проходить над растениями, не повреждая их. Он должен иметь набор сменных рабочих органов и приспособлений, необходимых для выполнения технологических процессов, связанных с уходом за растениями.
На уходе за пропашными культурами применяют 4-, 6-, 8-, 12- или 18-рядные культиваторы навесного или прицепного типов, в зависимости от вида культуры, способа обработки, допустимой скорости движения, размеров и рельефа полей.

Установка пропашных агрегатов.

У пропашного агрегата устанавливают:

1) колею ходового устройства трактора и культиватора (прицепного) по ширине междурядий;

2) рабочие органы по ширине междурядий;

3) лапы по глубине и углу вхождения в почву. Установка производится на ровной, очищенной, твердой (лучше бетонной) площадке. Перед этим на культиваторе по указанию агронома монтируют набор лап соответственно принятой технологии обработки .

Для правильной установки колес и рабочих органов по ширине междурядий пользуются установочными досками. Проходимость пропашного трактора в междурядьях зависит от соотношения величин: ширины колеи К, ширины обода или гусеницы bо, ширины междурядий m, ширины защитной зоны 3, числа рядков пропашных культур n, проходящих под трактором, и определяется зависимостями:

К = (n+1) m - bo - 2Зн;

К = (n-1) m + bo + 2Зв.

На эту величину и устанавливают раздвижную колею пропашных тракторов. Как правило, захват пропашного агрегата равен захвату посевного агрегата или в целое число раз меньше его. На широкорядных посевах (60, 70, 80, 90, 100 см) под трактором обычно проходят два рядка, а на узкорядных (45, 50 см) — три рядка. В первом случае культиватор устанавливают симметрично относительно продольной оси трактора; он обрабатывает нечетное число междурядий и две половинки. Во втором случае могут быть два варианта установки. Если ширина стыковых междурядий больше, чем основных (например, на сахарной свекле 50—55 см), обрабатывают 12 полных междурядий, устанавливая на культиваторе 12 секций с полным набором лап. Культиватор в этом случае присоединяют по оси симметрии трактора.
Если ширина основных и стыковых междурядий одинакова, приходится обрабатывать 11 полных междурядий и две половинки.

Для ориентировки при установке рабочих органов в междурядьях служат натянутые шнуры или окрашенные линии, нанесенные на установочной площадке, определяющие положение рядков. Стойки рабочих органов устанавливают согласно технологической схеме, придерживаясь определенной величины защитной зоны.

Величина защитной зоны зависит от вида культур, развития растений, состояния почвы и прямолинейности рядков. Она изменяется в пределах от 4 до 18 см. Излишнее увеличение защитной зоны

Работа пропашных агрегатов.

Перед началом работы необходимо найти посевные стыковые междурядья; они должны быть стыковыми и при междурядной культивации. На междурядной обработке обычно применяют челночный способ движения. В некоторых случаях целесообразно применение способа движения «односторонний челнок». Весьма эффективен способ движения «пропашка», но он требует высокой квалификации водителей и применяется преимущественно при обработке плодово-ягодных насаждений.

Наилучшие результаты по качеству работы получаются в том случае, если пропашной агрегат движется в том же направлении, в каком шел посевной или посадочный агрегат. Если на концах гонов нет свободных полос, то поворот делают в пределах поля. Поворот сопровождается некоторым повреждением растений, однако это выгоднее, чем оставлять поворотные полосы незасеянными.

При работе с навесными культиваторами применяют челночный способ движения, делая повороты срезанной петлей. Хотя этот способ требует при каждом повороте двукратного переключения передачи, однако он позволяет уменьшить ширину поворотной полосы примерно на 40% и cоответственно сократить повреждаемость культурных растений. При поперечной обработке квадратно-гнездовых посевов благодаря отсутствию стыковых междурядий наиболее целесообразно применять способ движения перекрытием.
Во время поворотов и остановок агрегата очищают рабочие узлы от растительных остатков, сорняков и налипающей почвы.

При поперечной обработке квадратно-гнездовых посевов благодаря отсутствию стыковых междурядий наиболее целесообразно применять способ движения перекрытием.

Во время поворотов и остановок агрегата очищают рабочие узлы от растительных остатков, сорняков и налипающей почвы. Особое значение для качества работы имеет острота режущих кромок полольных лап. Чтобы уменьшить затупление лап, целесообразно применять самозатачивающиеся лапы, наплавленные сормайтом. Опыт одесских механизаторов-скоростников показал, что такие лапы лучше подрезают сорняки и позволяют в 8—10 раз увеличить обработанную площадь между переточками, доведя ее до 400—450 га (в расчете на один след).

При первом проходе, а также 3—4 раза на протяжении смены проверяют качество работы: величину защитных зон, полноту уничтожения сорняков, степень повреждаемости культурных растений, глубину обработки, правильность установки туковысевающего аппарата на норму высева. В случае необходимости устраняют выявленные неполадки и вносят необходимые изменения в установку культиватора.

На ровных, хорошо обработанных площадях и особенно при большой длине гонов целесообразно применять повышенные скорости при условии полной исправности механизмов управления и ходовой части. На разных технологических процессах применяют различные скорости движения.

7.3. Операционная технология внесения средств защиты растений

Методы защиты. Эффективная борьба с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур является важной составной частью современных интенсивных технологий. Связано это с тем обстоятельством, что вредители и болезни сельскохозяйственных культур, а также сорная растительность являются одной из основных причин потери значительной части урожая и ухудшения его качества.

Современные интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур предусматривают широкое применение интегрированной системы защиты растений, которая состоит из взаимосвязанного комплекса агротехнических, биологических, физических и химических методов борьбы в сочетании с организационно-хозяйственными мероприятиями.

Агротехнический метод предусматривает: применение прогрессивных севооборотов и систем обработки почвы, а также внесение оптимальных доз удобрений; выбор устойчивых к болезням сортов; подготовку семенного материала.

Биологический метод основан на использовании против вредителей и болезней их естественных врагов и бактериальных препаратов.

Физический метод защиты связан с воздействием на семена и растения высоких или низких температур, ультразвука, магнитных полей, токов высокой частоты, лазерных лучей и т. д.

Химический метод наиболее распространен и связан с применением соответствующих химических средств защиты (пестицидов) растений.

Пестициды по принципу воздействия на вредителей и болезни культурных растений подразделяют: на инсектициды — для защиты от вредных насекомых; фунгициды — для защиты от болезней; гербициды — для защиты от сорняков; дефолианты — для опадания листьев растений; десиканты — для подсушки растений. Наибольшее распространение получили следующие основные способы химической защиты растений: протравливание семян; опрыскивание и опыливание пестицидами почвы и растений; нанесение аэрозолей на растения; фумигация почвы, растений и семян; разбрасывание отравленных приманок. При этом важно подчеркнуть, что все рассмотренные мероприятия по интегрированной защите растений необходимо проводить с учетом требований охраны окружающей среды.

Организационно-хозяйственные мероприятия предусматривают: систематическую агрономическую учебу по ознакомлению специалистов с новыми научными достижениями и передовым опытом по защите растений; создание в хозяйствах бригад и звеньев по обследованию состояния посевов и оперативной борьбе с вредителями и болезнями; составление комплексных планов мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями и др.

Из всех рассмотренных методов защиты растений наибольшее распространение в хозяйствах имеет химический метод, для которого создан также соответствующий комплекс машин. Поэтому далее будет рассмотрена операционная технология защиты растений химическим методом.

Агротехнические требования: обработка семян и посевов в оптимальные сроки в соответствии с указаниями службы химической защиты растений; обеспечение однородной концентрации рабочей жидкости с допустимым отклонением ±5 % от заданной; равномерное покрытие семян пестицидами с отклонением от заданной дозы до +3 %; соблюдение заданной нормы распределения пестицидов по площади поля с отклонением до ±10 % при опрыскивании и ±15 % — при опыливании; неравномерность распределения рабочих жидкостей по поверхности поля до ±30 % по ширине захвата агрегата и до 25 % — по длине гона; неравномерность расхода жидкости отдельными распылителями до ±5 %; скорость ветра до 5 м/с при опрыскивании и до 3 м/с — при опыливании; при температуре воздуха до 23 °С; рабочие скорости движения соответствующих агрегатов по полю 1,7...3,3 м/с (6...12 км/ч); химическую обработку не рекомендуется проводить перед ожидаемыми осадками и во время дождя; не проводить опрыскивание в период цветения растений.

Подготовка агрегатов для химической защиты растений предусматривает выбор соответствующих типов машин, комплектование ресурсосберегающих агрегатов и настройку их на требуемый режим работы. Комплекс операций по химической защите растений начинают с протравливания семян для уничтожения возбудителей болезней. При этом используют сухой, полусухой, мокрый, мелкодисперсный и термический способы протравливания семян. При сухом способе семена смешивают с пылевидным ядохимикатом. Если перед протравливанием семена увлажняют, то имеет место полусухой способ. Семена при мокром способе протравливания увлажняют раствором формалина, затем высушивают. При термическом способе семена погружают в воду, нагретую до 50 °С, затем высушивают. Мелкодисперсный способ связан с обработкой семян суспензией в виде механической смеси распыленного ядохимиката с водой. Выбор того или иного способа протравливания семян зависит от вида сельскохозяйственной культуры и возможной болезни растений.

Для протравливания семян наиболее широко используют примерно однотипные самоходные (на базе электропривода) агрегаты ПС-10А и ПС-30 с производительностью за основное время соответственно 22 и 30 т/ч. Обрабатывают семена суспензиями или растворами ядохимикатов. Протравливатель семян ПСШ-5 представляет собой автоматическую передвижную установку с приводом от электродвигателей. Семена обрабатывают водными суспензиями ядохимикатов при производительности 5 т/ч основного времени.

На специализированных семяобрабатывающих предприятиях используют высокопроизводительные протравители семян КПС-10 и КПС-40 с производительностью 10 и 40 т/ч основного времени. Агрегаты проводят увлажненное протравливание и инкрустирование семян зерновых и технических культур.

Составы основных типов агрегатов для опрыскивания полевых культур и их основные технико-экономические показатели приведены в таблице:

На соответствующий режим работы указанные машины и агрегаты настраивают в соответствии с имеющимися рекомендациями. Агрегат К-701 + ОП-3200 рекомендуется использовать на полях с длиной гона более 500 м. Остальные агрегаты на базе трактора МТЗ-80 используют практически на всех полях хозяйств. Для мелкоконтурных полей предназначен агрегат МТЗ-80 + ОМ-630-2.

Подготовка поля связана с операциями предварительного осмотра и удаления препятствий. При использовании челночного способа движения поля на отдельные загоны разбивать не требуется. Отбивают только поворотные полосы шириной 5 м для вентиляторных опрыскивателей и 10...12 м—для штанговых опрыскивателей. Оставляют также защитные полосы для исключения сноса гербицидов на соседние посевы.

Организация работы агрегатов аналогична ранее рассмотренным и предусматривает определение общего требуемого числа агрегатов, состава отдельных технологических комплексов для групповой работы и организацию движения агрегатов. Дополнительно рассчитывают также требуемое количество химических средств защиты растений (фунгицидов, гербицидов и др.) и воды для составления соответствующих растворов.

Движение опрыскивателей организуют челночным способом (см. рис. 4.5, а). При этом для обеспечения требуемого качества работы агрегат должен двигаться под углом 45...135° к направлению ветра. При использовании постоянной технологической колеи агрегат движется по ней.

Качество работы контролируют по качеству приготовления рабочей жидкости и по качеству работы самих опрыскивателей. I Контроль осуществляют агроном по защите растений, бригадир или другие специалисты. Качество работы оценивают по рассмотренной ранее системе в баллах, а качество приготовления рабочей жидкости — по отклонению концентрации жидкости от заданной (%) и по неравномерности перемешивания (%).

Качество работы самих опрыскивателей оценивают: по отклонению расхода жидкости от нормы, %; неравномерности поступления жидкости через распылители, %; отклонению от заданной скорости движения, %; отклонению от заданной ширины захвата, м. По каждому показателю определяют соответствующий балл и по общей сумме баллов выставляют общую оценку в соответствии с методами операционной технологии.

Охрана труда и окружающей среды предусматривает комплекс мероприятий по безопасному использованию средств защиты растений. Соответствующие работы необходимо производить в строгом соответствии с утвержденными инструкциями. При работе с пестицидами строго соблюдают меры предосторожности, изложенные в «Санитарных правилах по хранению, транспортировке и применению пестицидов в сельском хозяйстве». Способы и порядок обезвреживания и уничтожения химических средств защиты растений определены «Инструкцией по сбору, подготовке и отправке пришедших в негодность и запрещенных к применению в сельском хозяйстве пестицидов и тары из-под них». Ответственность за строгое соблюдение всех правил и инструкций по безопасному применению средств защиты растений возлагают на руководителей, соответствующих сельскохозяйственных предприятий.

8.  Технология работ по уборке трав и силосных культур

8.1 Организация уборочно-транспортного процесса

Организация уборки силосных культур не должна ограничиваться только обеспечением транспорта. Большое значение для высокопроизводительного использования комбайна имеет организация работы агрегатов и их обслуживания. Организационные мероприятия должны быть направлены и на подготовку людей, закрепление их за агрегатами, составление плана работ по силосованию (в том числе и плана-маршрута), подготовку поля к работе, которую начинают с предпосевной обработки и заканчивают последней междурядной обработкой.

Операция уборка кукурузы на силос выполняется машиной КПИ-2,4 при диапазоне рабочих скоростей до 8 км/ч. По технической характеристике машина КПИ-2,4 агрегатируется с тракторами класса 1,4, таких, как трактор МТЗ-82

На полях с неровным рельефом уборочный агрегат лучше комплектовать гусеничными тракторами, а запас мощности их при работе под уклон или на горизонтальных участках поля использовать для работы на повышенных скоростях. Чтобы обеспечить непрерывность процесса заготовки силоса и высокопроизводительную работу силосоуборочного агрегата, ему следует придать такое количество транспортных средств для отвозки измельченной массы, которое соответствует производительности комбайна и обеспечивает его бесперебойную работу.

Работа на повышенных скоростях является значительным резервом увеличения производительности силосоуборочных агрегатов. Данные научных учреждений и практическая работа механизаторов-скоростников показывают, что агрегаты, состоящие из силосоуборочного комбайна и гусеничного (или колесного) трактора, способны нормально работать на скоростях 8—10 км/ч.

Подготовка агрегата и поля к работе

Уборка кукурузы комбайном КПИ-2,4

Подготовка агрегата к работе начинается с проверки комплектности и исправности комбайна, его регулировки и настройки на работу.

1. У жатки для уборки кукурузы шаг расстановки пальцев устанавливают 90мм.

2. Высоту среза (положение подборщика по высоте) изменяют перестановкой опорных башмаков. При этом жатка должна быть поднята.

3. На барабане устанавливают 12 ножей для резки массы на отрезки 5-10см.

4. Проверяют способность поворачиваться выгрузного трубопровода. Он должен поворачиваться на 190о для загрузки транспортного средства, движущегося рядом с комбайном или прицепленного сзади.

5. Положение мотовила в вертикальной плоскости регулируют двумя гидроцилиндрами, а в горизонтальной - перемещением в пазах балок крепления.

Затем прицепляют комбайн к трактору, соблюдая правила составления прицепных агрегатов.

Подготовка поля включает:

1. Общий осмотр поля, чтобы определить порядок движения агрегата. В данном случае целесообразно движение вкруговую.

2. Расчет ширины загонов и разбивка поля на загоны. Ширина загона должна соответствовать сменной норме выработки и четному количеству проходов агрегата по полю.

3. Отбивка ширины поворотных полос.

- Правила безопасной работы на силосоуборочном комбайне кпи-2,4 при уборке кукурузы на силос

При эксплуатации и обслуживании кормоуборочного комбайна необходимо соблюдать определенные требования безопасности.

Перед началом работы по уборке зеленой массы необходимо:

- убедиться в отсутствии посторонних людей в зоне движения агрегата;

- перед троганием с места подать звуковой сигнал.

Повороты агрегата в поле выполняют на малых скоростях м по возможности на большом радиусе поворота.

При заполнении транспортных средств убираемой массой запрещается вспомогательным рабочим, находится в кузове транспортного средства

Наибольшее количество травм происходит при обслуживании режущего аппарата измельчителя, поэтому:

- очищать рабочие органы машины следует в рукавицах с специальных крючков;

- открывать по необходимости крышку измельчающего барабана разрешается только после полной остановки двигателя и машины;

- замена ножа производится вдвоем и при заглушенном двигателе;

- во избежание порезов замену ножа производят в рукавицах, нож берут за тыльную сторону;

- запрещается эксплуатировать измельчающий барабан с ненадежно закрепленными или несимметрично расположенными ножами.

Все вращающиеся части комбайна должны быть закрыты кожухами.

Во время работы под жаткой (регулировки, подтяжки и др.) перекрывают кран гидроцилиндров подъема жатки и устанавливают жатку на специальную подставку. Запрещается в качестве подставок использовать случайные предметы - камни, ящики и т.п.

Запрещается управление комбайном в положении стоя.

кормораздатчик кукуруза силос поле

Схема технологического процесса прицепного
кормоуборочного комбайна КПИ-2,4

1 – аппарат режущий; 2 – мотовило; 3 – шнек; 4 – вальцы верхние; 5– вальцы нижние; 6 – валец гладкий; 7 – противорежущая пластина; 8 – барабан измельчающий; 9 – гидроцилиндр поворотный; 10 – силосопровод; 11 – козырек.

9.  Технология работ по уборке зерновых и зернобобовых культур

9.1 Подготовка полей к уборке

Подготовка полей к уборке зерновых культур

В подготовку полей входят следующие операции: выявление и устранение или ограждение препятствий, затрудняющих нормальную работу агрегатов:

- разметка полей и установка вешек;

- подготовка поворотных полос;

- проведение прокосов между загонами и боковых обкосов полей.

До начала работ по подготовке поля должны быть определены наиболее выгодные направления и способы движения комбайнового агрегата, определяющего темп и сроки уборки.

При уборке зерновых различными комбайновыми агрегатами наиболее рациональными способами движения являются:

- загонный способ с правым поворотом на концах гона;

- загонный способ с расширением прокоса.

Эти способы движения целесообразно применять на полях правильной конфигурации с большой длиной гона (свыше 700 м).

Подготовка поворотных полос

Скашивать хлебостой на поворотных полосах полей, назначенных для раздельной уборки, необходимо за 2…4 дня до начала скашивания хлебостоя.

Ширина поворотной полосы должна быть 8…12 м, это равняется двум проходам валковых жаток захватом 4,2; 5 или 6 м, укладывающих однорядные валки.

Валки, уложенные поперек поля, должны быть подобраны комбайном за день до начала скашивания хлебов в валки.

Направления движения жатвенного агрегата и комбайна с подборщиком на подборе валков с обкосов и прокосов должны совпадать.

Для упрощения подготовки поворотных полос скашивание можно начинать в ранней стадии созревания хлебов кормоуборочными машинами, а скошенную зеленую массу используют в животноводстве.

В хозяйствах, где прицепные комбайны ПН-100 используются вместе с самоходными, подготовку поворотных полос должны осуществлять самоходными комбайнами СК-5, «Дон-1500», «Енисей» с жатками ЖВН-6 с последующим подбором и обмолотом этих валков.

Подготовку поворотных полос полей, предназначенных для прямой уборки зерновых, можно осуществлять самим комбайном, совершая при этом поочередно рабочий- и холостой проход.

Количество проходов должно быть не менее 3-х, чтобы обеспечить ширину поворотной полосы 9…10 м.

Разбивка полей на загоны

Поля разбивают на загоны с учетом состояния и направления полеглости хлебостоя, направления и способа движения уборочного агрегата, направления пахоты и посева, степени уклона поля и др. факторов.

Для разметки применяют деревянные вешки высотой 2,5…3,0 м. Чтобы улучшить видимость, в верхней их части прикрепляют пучок травы. На ровных полях расстояние между вешками составляет 300…400 м.

При скашивании полеглых хлебов прокосы между загонами располагают поперек направления полегания стеблей или под углом 40…60 градусов к нему. Участки полей с полеглым хлебостоем выделяют в отдельные загоны, даже если они небольшие по площади (10…15 га) по сравнению с остальными.

Общий вид комбайна «Простор» ПН-100:

1-цепь страховочная; 2-опора передняя; 3-башмак жатки; 4-опора съемная; 5-фиксатор сницы; 6-сница; 7-колесо; 8-очиска; 9-шнеко-элеваторные группы; 10- опора задняя; 11-инструментальный ящик; 12-капот; 13-карданная передача; 14- стойка поддержки шлангов; 15-жатка; 16-наклонная камера; 17-молотильный агрегат; 18-бункер; 19-фара;20-рычаг включения выгрузки зерна; 21-огнетушитель; 22- выгрузной шнек.

На неровных полях загоны выбирают так, чтобы они совпадали направлением наиболее крутых склонов.

Размечают поля так, чтобы ширина загонов была в 5…15 раз меньше их длины при их площади не более 50 га.

Прокосы между загонками и обкосы боковых сторон, прилегающих к лесополосам, осуществляют фронтальными жатками ЖРБ-4,2, агрегатируемыми самоходным комбайном за 2…3 дня до начала скашивания хлебов в валки или прямого комбайнирования с формированием двух одинарных валков у границ нескошенного хлебостоя при челночном движении агрегатов. Для максимального отвода валков от нескошенного хлебостоя на жатку в зоне выбросного окна устанавливают отводной щит, который должен прилагаться к комбайну ПН-100.

Подбор этих валков необходимо осуществить комбайном ПН-100 за день до начала массового скашивания хлебов в валки или прямого комбайнирования, учитывая, что при прямом комбайнировании зерновых даже урожайностью 40 ц/га комбайн ПН-100 для заполнения бункера должен пройти участок длиной

1350м. В загонке целесообразно проложить один магистральный прокос для снижения холостых переездов транспортных средств по полю. Разгрузочные магистрали делать нецелесообразно.

9.2 Уборка зерновых культур

Способы уборки зерновых культур

В зависимости от состояния растений, сорта и почвенно-климатических условий зерновые культуры убирают однофазным (прямое комбайнирование) или двухфазным (раздельным) способом. В первом случае зерноуборочными комбайнами СК-5А «Нива», «Енисей-1200» и «Дон-1500» скашивают и обмолачивают растения, зерно собирают в бункер, а солому и полову укладывают на поле в копны или в валок. Во втором случае валковыми жатками ЖРС-5, ЖВН-6А, ЖВР-10, ЖРБ - 4,2, ЖРК-5 растения скашивают и укладывают на поле в валок, который через несколько дней подбирают и обмолачивают комбайнами.

Наряду с комбайновыми способами уборки урожая получают распространение и индустриально-поточные технологии уборки зерновых и семенников трав, при которых часть энергоемких и сложных операций при обработке хлебной массы выполняют на стационарных или полустационарных пунктах.

Для уборки высокоурожайных хлебов с нормальной влажностью зерна предназначен способ, при котором мобильной молотилкой хлебную массу обмолачивают и разделяют на два потока: солому и невейку (смесь зерна с половой). Невейку отвозят на стационарный пункт и разделяют высокопроизводительным (до 50 т/ч) ворохоочистителем на зерно и полову. Зерно затем подают на зерноочистительный агрегат, а полову - в кормоцех.

Индустриально-поточный способ уборки влажных хлебов включает в себя операции транспортировки хлебной массы на стационар для подсушки, обмолота и разделения на зерно, полову и солому.

В некоторых районах найдет применение поточный способ уборки, при котором хлебную массу вывозят на край поля, складывают в стога, а затем обмолачивают передвижной молотилкой. При неблагоприятных погодных условиях массу в стогах подсушивают активным вентилированием.

Устройство и технологическая схема зерноуборочного комбайна:

1 - режущий аппарат; 2 - мотовило; 3 - шнековый транспортёр; 4 - наклонный транспортёр; 5 - приёмный битер; 6 - молотильный барабан; 7 - выгрузной шнек; 8 - бункер; 9 - отбойный битер; 10 - зерновой элеватор; 11 - колосовой элеватор; 12 - двигатель; 13 - соломотряс; 14 - соломонабиватель; 15 - копнитель; 16 - мост управляемых колёс; 17 - решётка; 18 - вентилятор очистки; 19 - мост ведущих колёс; 20 - грохот; 21 - подбарабанье

Агротехнические требования к уборке

Зерноуборочные машины обеспечивают качественную уборку только в том случае, если их рабочие органы выбраны и отрегулированы в соответствии со свойствами убираемой культуры, а растения приспособлены для машинной уборки. Пригодность той или иной культуры к машинной уборке определяется физико-механическими свойствами и биологическими особенностями самих растений, а также их состоянием в период уборки.

На работу зерноуборочных машин оказывают влияние строение органов растений, длина стеблей и густота стояния, полеглость, прочность, влажность, размеры и масса семян, массовое отношение зерна к незерновой части, фаза спелости, засоренность посевов.

При скашивании низкорослых и полеглых растений необходимо снижать высоту среза, что нередко связано с техническими трудностями. Однако высокорослые растения также перегружают рабочие органы уборочной машины. В том и другом случаях наблюдаются большие потери урожая, поэтому приемлемая длина растений для зерновых колосовых должна быть не более 100-110 и не менее 55-60 см.

Растения с прочными стеблями меньше полегают, чем со слабыми. К тому же слабые стебли сильнее измельчаются рабочими органами, что ведет к перегрузке очистки. Поэтому сорта с прочными стеблями предпочтительнее для механизированной уборки.

От соотношения массы зерна, соломы и половы зависят производительность комбайна и качество убранного урожая. При уборке высокосоломистых хлебов снижается производительность и возрастают потери от недомолота и свободным зерном в соломе, а при уборке малосоломистых хлебов производительность возрастает, но увеличивается дробление зерна. Таким образом отношение массы зерна к массе соломы должно быть не менее 1:1,2 и не более 1:0,5.

Семена зерновых культур созревают неравномерно. Зерна колосовых вначале созревают в средней части, затем в верхней и нижней частях колоса. Зерна проса раньше созревают в верхушке метелки. Наиболее неравномерно созревают зерна зернобобовых культур и многолетних бобовых трав. Неравномерное созревание приводит к широким колебаниям массы, влажности, размеров семян, прочности связи зерна с колосом, затрудняет обмолот. Поэтому при механизированной уборке необходимы сорта с одновременным формированием и равномерным созреванием всех зерновок (плодов) растения.

Устойчивость зерна к механическим повреждениям определяется прочностью зерновки, а также способом обмолота. Существующие ударные способы обмолота приводят к значительному повреждению зерна. Особенно велики микроповреждения, доходящие нередко до 50%. Все это снижает товарные качества зерна и полевую всхожесть семян.

Экспериментально установлено, что дробление зависит от массы, размеров и влажности семян, числа и скорости ударов, материала рабочих органов. Крупные семена сильнее повреждаются, чем мелкие. При многократном ударном воздействии число поврежденных семян возрастает пропорционально числу и скорости ударов. Эти данные свидетельствуют о том, что нужно снижать скорость и число ударных воздействий при обмолоте, транспортировке и очистке зерна, а также выбирать оптимальные режимы рабочих органов машин.

Кондиционной влажностью зерна и других частей растений является относительная влажность 14-15%, превышение которой приводит к появлению свободной воды, самосогреванию и порче зерна.

При уборке хлебов с высокой влажностью возрастают потери от недомолота, часть зерна выходит с соломой, при уборке пересохшей хлебной массы возрастают дробление зерна, измельчение соломы, потери зерна с половой.

Засоренность посевов отрицательно сказывается на работе зерноуборочной техники. Зеленые сорняки увеличивают потери, повышают влажность зерна. Поэтому борьба с засоренностью посевов - важнейший резерв повышения урожайности и эффективности использования зерноуборочных машин.

Оптимальное сочетание прямого комбайнирования и раздельного способа уборки позволяет достигнуть минимальной себестоимости уборочных работ. Соотношение способов уборки может быть различным в зависимости от конкретной ситуации с учетом таких важных факторов, как условия возделывания культуры, оснащенность хозяйств жатками, комбайнами, агрегатами по переработке и сушке зерна, агробиологические особенности возделываемых сортов, складывающиеся на период уборки погодные условия.

Изреженные короткостебельные сорта должны убираться прямым комбайнированием, а засоренные посевы - раздельным способом. Раздельная уборка предпочтительна на склонных к полеганию посевах зерновых культур, а также на посевах зерновых культур, возделываемых по интенсивным технологиям. Особенностями таких посевов являются повышенная влажность стеблей при полном созревании зерна и склонность к полеганию.

Прямое комбайнирование применяют в случае прогноза продолжительного периода осадков во время уборочных работ. В остальных случаях прямое комбайнирование и раздельный способ уборки должны сочетаться в примерно равных пропорциях.

При раздельном способе уборки для скашивания хлебов в валки используют навесные жатки ЖВН-6А-01 и ЖВР-10-03, агрегатируемые с энергосредством КПС-5Г, а также навесные жатки с комбайном СК-5 «Нива». Жатки ЖВР-10-03 (ЖВР-10) в режиме сдваивания применяют при скашивании хлебов с шириной захвата 20 м.

9.3 Технологии уборки соломы

Технологии уборки незерновой части урожая (соломы) весьма различны. Это могут быть измельчение и разбрасывание соломы по полю навесным измельчителем, укладка массы в валок, копнение навесным копнителем, сбор соломы в прицепную тележку.

В России распространены первые три технологии. Масштабы их применения в регионах различны. Технология копнения предполагает, что копны с поля подбираются и доставляются к месту скирдования навесными копновозами или стягиваются волокушами. Затем солома собирается в скирду с помощью скирдовальных агрегатов. При валковой технологии валки подбираются пресс-подборщиками, и солома прессуется в крупногабаритные тюки или рулоны.

В последние годы во многих странах солома находит широкое применение не только в сельском хозяйстве, но и является перспективным материалом для некоторых отраслей промышленности, таких как: целлюлозно-бумажная, строительная. Она также используется при изготовлении плодородного субстрата для выращивания грибов. Солома обладает значительным энергетическим потенциалом – 14,3 МДж на 1 кг сухой массы (энергетический потенциал мазута 42,7 МДж/кг; природного газа – 31,7 МДж/кг). При урожайности в 30 ц/га энергетический потенциал соломы с 1 га равен потенциалу 1 т мазута. Солому – с учетом цен на нефть и газ – экономически выгодно использовать в качестве топлива. Несмотря на большой энергетический потенциал, заложенный в соломе, и втрое меньшие затраты на

получение 1 Квт/ч энергии по сравнению с котельным топливом, существуют определенные трудности ее использования. А именно: сложность погрузки, транспортировки, хранения и сжигания в топках в связи с низкой объемной массой (50 ц соломы в непрессованном виде занимают объем до 200 м³). Для решения этих проблем во многих странах мира широко распространена технология уборки соломы пресс-подборщиками, формирующими ее в крупные прямоугольные тюки массой 300…500 кг. Эта технология имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими технологиями уборки соломы. Например: более высокая производительность по сравнению с другими пресс-подборщиками, например, рулонными, высокая плотность прессования - у тюковых пресс-подборщиков плотность прессования в 1,3 раза выше, чем у рулонных пресс-подборщиков, преимущества использования грузоподъемности транспортных средств благодаря прямоугольной форме тюков; более высокая производительность погрузчиков и транспортных средств, лучшее использование вместимости хранилища, значительное сокращение расхода шпагата на обвязку тюков, меньшие затраты труда и с увеличением дальности транспортировки тюков эффективность технологии возрастает.

9.4 Уборка кукурузы и подсолнечника

Уборка кукурузы — сложный технологический процесс. При поточном индустриальном производстве этой культуры уборка включает в себя следующие операции: собственно уборку на корню, послеуборочную обработку с закладкой зерна в хранилища и производство силоса.

Уборка кукурузы на зерно выполняется по двум схемам — с получением початков и с обмолотом.

В первом случае технологический процесс уборки заключается в срезе стеблей, отрыве от них початков и очистке початков от оберток. Стебли и листья при уборке измельчают для последующего силосования.

Во втором случае початки обмолачиваются в процессе самой уборки. Такая технология дает возможность использовать на уборке кукурузы зерноуборочные комбайны и упростить организацию уборочных работ.

Кукурузу в початках убирают главным образом в стадии полной спелости. Иногда ее убирают и в стадии восковой спелости, чтобы получить лучший по кормовым качествам силос за счет зеленых стеблей.

Основной способ уборки кукурузы в початках — комбайновый, при котором скашивание стеблей, отделение от них початков и очистка их от оберток, сбор початков в бункер и измельчение стеблей происходят за один проход машины — кукурузоуборочного комбайна.

Применяют (за рубежом) и раздельную уборку, которая выполняется двояко: либо скашиванием стеблей вместе с початками с последующим отделением початков и измельчением стеблей, либо отрывом початков на корню и последующим скашиванием и измельчением стеблей.

Технологический процесс уборки спелой кукурузы с одновременным обмолотом такой же, как и при уборке зерновых культур. Этот процесс может выполняться прямым комбайнированием и раздельно. В первом случае используют переоборудованные зерноуборочные комбайны. Свежеубранное зерно подвергается далее послеуборочной обработке — очистке, сушке и закладке на хранение. Раздельная уборка двухфазная. В первой фазе скашивают кукурузу в период ранней полной спелости и укладывают ее в валки. После дозревания через 7—10 дней подбирают ее из валков и обмолачивают зерноуборочными комбайнами (вторая фаза).

Послеуборочная обработка кукурузы в початках предусматривается на стационарных пунктах и включает очистку (или доочистку) початков от оберток, отделение дробленого зерна и примесей, закладку в хранилища, оборудованные системами естественной или искусственной подсушки с автоматическим управлением. Такие пункты обеспечивают поточный индустриальный метод уборки кукурузы с минимальными потерями урожая за счет исключения перевалочных операций и утилизации оберток, дробленого зерна и различных примесей.

Комбайн самоходный кукурузоуборочный кску-6

1  – мыс; 2 – отрывной валец; 3 – отрывная пластина; 4 – подающая цепь; 5 – шнек початков; 6 – наклонная камера; 7 – битер; 8 – труба; 9 – транспортер початков; 10 – стеблеуловитель; 11 – очиститель початков; 12 – выгрузной транспортер; 13 – тракторный прицеп; 14 – измельчающий барабан; 15 – шнек листостебельной массы; 16 – роторный режущий аппарат; 17 – початкоочистительный валец; 18 – вентилятор; 19 – битер; 20 – транспортер оберток; 21 – решетчатый стол; 22 – прижимной барабан; 23 – скатно-распределительный лоток

Технологические процессы уборки и послеуборочной обработки кукурузы на силос включают в себя следующие операции: скашивание, измельчение и погрузку измельченной массы в транспортные средства; транспортировку массы к местам силосования; выгрузку и закладку ее в силосные сооружения; трамбовку силосной массы и укрытие. Такие же операции предусматриваются и при уборке других силосных культур.

Уборка кукурузы на силос может выполняться двумя способами — комбайновым и раздельным. Основной способ уборки кукурузы на силос — комбайновый, при котором операции скашивания, измельчения и погрузки измельченной массы выполняются силосоуборочными комбайнами.

Раздельный способ применяют для некоторых силосных культур на участках, неудобных для комбайновой уборки, а также при приготовлении силоса из смеси различных культур.

Уборка подсолнечника. В общем комплексе работ по производству семян подсолнечника уборка урожая — наиболее сложный и трудоемкий процесс. Главное требование к уборке — обеспечение сбора семян без потерь при минимальных затратах труда и средств и создание благоприятных условий для выращивания последующих культур.

Предотвращение потерь на уборке — важный резерв увеличения валового сбора семян. Потери их только за комбайнами в производственных условиях порой достигают 2—3 ц/га. Их принято условно делить на прямые и косвенные. К прямым относятся все количественные потерн, а к основным — потери, вызванные ухудшением качества семян.

Из всех потерь наибольшую величину составляют прямые. При уборке подсолнечника — это потери за жаткой в виде срезанных и не срезанных корзинок и свободных семян. Существенную долю потерь составляют и семена, которые теряются за молотилкой. Сюда относят и уменьшение сбора урожая от самоосыпания и самообмолота корзинок подсолнечника в связи с запаздыванием или удлинением сроков уборки. При затягивании сроков уборки псе виды прямых потерь резко возрастают.

Косвенные потерн при уборке подсолнечника, в первую очередь, вызваны механическим повреждением семян. Содержание их в ворохе может составить 5—10 %. По данным Краснодарского научно-исследовательского института пищевой промышленности, свежеубранные дробленые семена даже при низкой влажности (5—6 %) сохраняются плохо. Так, при увеличении срока хранения с 10 до 100 суток, кислотное число масла, полученного из таких семян, увеличивается более чем в 4 раза, в то время как в неповрелуденных семенах оно оставалось неизменным.

Результаты исследований и практика показывают, что совершенствование технологии уборки подсолнечника должно быть направлено не только на уменьшение прямых, но и косвенных потерь, выполнение всего комплекса работ в агротехнические сроки.

Лучший срок уборки подсолнечника — фаза его хозяйственной спелости, т. е когда в посевах остается 12—15 % растений с желтыми и желто-бурыми корзинками, а остальные — бурые и сухие. Уборку такого подсолнечника нужно заканчивать за 6—7 дней к моменту, когда влажность семян достигает 7—8 %.

Затягивание сроков уборки приводит к значительным потерям семян как от самоосыпания, так и от действия рабочих органов машин. Если подсолнечник начинают убирать в полной хозяйственной спелости, то потери семян от самоосыпания уже на 5—6-й день увеличиваются в 1,5—2 раза и больше, на 15-й — в 12,3 раза.

В зонах и хозяйствах с неблагоприятными погодными условиями во время уборки, а также на посевах, пораженных белой и серой гнилью, начинать уборку следует при влажности семян 18—20%. Собранный ворох необходимо сразу, в потоке с уборкой, очистить и просушить до влажности 12 %. С этой целью нужно своевременно подготовить очистительные и сушильные машины.
Уборка подсолнечника при влажности 18—20 % позволяет сократить потери и собрать дополнительно 1—1,5 ц семян с каждого гектара. Поэтому хозяйства, имеющие высокопродуктивные линии для очистки и сушки вороха, независимо от погоды и состояния посева могут начинать уборку при повышенной влажности подсолнечника.

В последние годы в производстве распространен такой важный агроприем, как десикация посевов подсолнечника. Она ускоряет просушивание семян на корню и позволяет начинать уборку на 8—10 дней раньше, чем на необработанных площадях и заканчивать в агротехнические сроки до начала неблагоприятных погодных условий. Десикацию нужно широко применять в хозяйствах Лесостепи и северной Степи Украины. В хозяйствах южной зоны ее следует проводить в первую очередь на семенных посевах.
В качестве десиканта используют хлорат магния в дозе 20 кг/га и реглон 2—3 л/га (по препарату). Расход рабочего раствора составляет 100 л/га. Для лучшего прилипания реглона к листостебельной массе подсолнечника на каждые 100 л раствора добавляют 50—70 мл смачивателя «Аграл-90». По сравнению с хлоратом магния реглон обладает более быстрым действием.
Десиканты применяют через 35—45 дней после массового цветения, когда влажность семян составляет 30 %. В годы с большим поражением посевов болезнями допустима обработка их десикантами при влажности семян 35—45 %.

Обрабатывают посевы десикантами в ясную погоду при температуре воздуха 13—20 °C и отсутствии сильных дождей. Если температура воздуха ниже 10°C, дозу хлората магния увеличивают до 30, а реглона — до 3 л/га. Эффект опрыскивания снижается при температуре воздуха выше 20° С и скорости ветра более 5 м/с, так как раствор быстро испаряется. При жаркой погоде обработку проводят с 9—10 ч, когда нет росы, и после 15—16 ч, когда спадает дневная жара. Опрыскивание в дождливую погоду может вызвать разрушение корзинок и осыпание семян, однако незначительные осадки в дни обработки не снижают ее эффективности. Если нет дождей, убирать подсолнечник после обработки хлоратом магния начинают через 7—10 дней, а реглоном — через 5—6. Влажность семян за этот период уменьшается до 12—15 %.

Десикация посевов в оптимальные сроки позволяет собрать за счет сокращения потерь дополнительно 1—1,5 ц/га и более, а сушка семян на корню на 20—25 % дешевле, чем в сушилках. Посевы, обработанные десикантами, значительно меньше поражаются белой гнилью. Запаздывание с уборкой обработанных участков не допускается. Остатки хлората магния сохраняются только в корзинках, поэтому их нельзя использовать на корм скоту. Реглон полностью разлагается. Для обработки посевов десикантами используют самолеты и вертолеты.

В республике треть посевов занимает гибридный подсолнечник. Во время уборки в хозяйствах допускается смешивание семян сортов и гибридов, а в процессе переработки это приводит к резкому уменьшению выхода масла. Поэтому формировать бурты семян сортов и гибридов на току нужно только раздельно. Для этого должны быть назначены решением правления колхоза или приказом директора ответственные.

Во время вывозки семян на элеваторы или жирком-бинаты в накладных необходимо указывать сорт или гибрид. На этих предприятиях нужно формировать и перерабатывать партии семян также раздельно.

Агротехнические требования

Срок уборки подсолнечника определяется влажностью семян. Для южной зоны оптимальным сроком начала уборки является фаза, когда влажность семян составляет 14—15 %, а для районов с неблагоприятными условиями — 15—18 %. Продолжительность уборки не должна превышать 8—10 дней.
Потери за уборочным агрегатом (семенами свободными, в срезанных и несрезанных корзинках, в полове и недомолотом) не должны превышать 3 %.
Чистота семян необходимо, чтобы была не ниже 93 %, а их повреждение не более 1,5 %, в том числе полностью обрушенных — 0,5 %.
Обмолоченные корзинки и полову собирают в копны или транспортные средства вслед за уборкой.

Комплектование агрегатов

Подсолнечник убирают зерноуборочными комбайнами СК-5 «Нива» с приспособлениями ПСП-1,5 (СПП-1,5М) и «Дон-1500» с приспособлением ПСП-10. Для сбора обмолоченной массы комбайн СК-5 «Нива» оборудуют измельчителями ПУН-5 или копнителем, а «Дон-1500» — измельчителем или копнителем. При поточной уборке комбайны комплектуют тележками 2ПТС-4-887А.

Для сокращения потерь семян, особенно на уборке низкорослых и полеглых посевов, необходимо использовать жатки клещевиноуборочных комбайнов ККС-6 и жатки для уборки сои ХПС-4,2. Использование таких жаток позволяет сократить потери семян в 2—7 раз в сравнении с потерями при уборке с приспособлениями ПСП.

Отвозят семена автомобилями и тракторными прицепами с нарощенными бортами. Емкость кузовов должна быть кратна емкости бункера комбайна — 3 м3 для СК-5 «Нива» и 6 м3 для «Дон-1500».

9.5 Послеуборочная обработка зерна

Послеуборочная обработка - это ключевое звено в производстве зерна. От него зависит, насколько окупятся затраты на все предыдущие стадии цикла. Имеет ли смысл вносить удобрения, сеять элитные семена, приобретать в кредит комбайны и трактора, платить премии механизаторам, чтобы рекордный урожай пролежал два месяца без обработки? Общий износ техники у производителей и переработчиков зерна сегодня составляет 75 %. И обновлять ее следует пропорционально на всех циклах.

Послеуборочная обработка включает комплекс последовательных операций, в результате которых улучшаются многие качественные показатели семян. Выделение примесей изменяет компонентный состав зерновой массы, ее физические свойства, т.е. в конечном счете послеуборочная подготовка зерна позволяет уменьшить потери и увеличить экономический эффект от производства продукции.

Задачи послеуборочной обработки зерна заключаются в :

- Привести зерновую массу в стойкое для хранения состояние. Свежеубранная зерновая масса в процессе послеуборочной обработки должна быть доведена до требований стандарта по чистоте для семенного зерна и до требований базисных норм для зерна продовольственного назначения;

- послеуборочная обработка зерна должна проводиться своевременно, с минимальными затратами и обеспечивать получение высококачественного материала;

- приведение зерновой массы в стойкое для хранения состояние за счет уменьшения влажности.

Технологическая схема послеуборочной обработки зерновых масс:

1. поток зерна от комбайна в кузове транспортного средства поступает на взвешивание;

2. отбор проб на анализ в соответствии с правилами ГОСТа. Результаты заносятся в журнал лаборантом;

3. разгрузка и временное хранение;

4. предварительная очистка;

5. временное хранение в ожидании сушки;

6. сушка;

7. первичная очистка;

8. вторичная очистка.

Предварительная очистка. Предварительная очистка зерна предназначена для повышения сыпучести материала, подготовки его для сушки в шахтных сушилках, удаления из него крупных и легковесных примесей, для удаления из зерна основных очагов инфекции: пыли, земли, растительных остатков, минералов и т. п. Помимо этого, главной целью предварительной обработки является сохранение больших масс зерна при его хранении до сушки. Поэтому функции предварительной очистки значительно расширились, и теперь она должна осуществляться сразу после уборки урожая, а не только непосредственно перед его сушкой. Предварительная очистка позволяет значительно удлинить срок хранения зерна, даже без его вентилирования.

Чтобы все поступающее зерно сразу обрабатывать, нужны машины предварительной очистки с производительностью, равной наибольшей интенсивности поступления его. Машины предварительной очистки должны сочетаться со специальными площадками для размещения зерна и завальными ямами при машинах. Их объем необходимо тесно увязывать с максимальной интенсивностью поступления зерна в течение суток и с неравномерностью его поступления.

Активное вентилирование. Активное вентилирование - это процесс принудительного продувания неподвижной зерновой массы подогретым или охлаждённым воздухом.

Активное вентилирование применяется для временной консервации и сушки зерна и семян. Сущность его состоит в том, что через насыпь зерна продувается воздух, который способствует испарению влаги и уносит с собой скопившиеся в межзерновом пространстве водяные пары.

Помимо временной консервации активное вентилирование можно применять, для:

1. охлаждения зерновой массы;

2. охлаждения зерна после сушки;

3. охлаждение сухого зерна с целью придания дополнительной стойкости (снижение жизнедеятельности насекомых-вредителей хлебных запасов, при невозможности дезинсекции);

4. охлаждение с целью ликвидации очага самосогревания;

5. обеспечить режим хранения в охлажденном состоянии;

6. воздушно-тепловой обогрев семян после зимнего хранения;

7. ускорение послеуборочного дозревания;

8. обновление газового состава воздуха в семенах;

9. подсушивание зерна на 3 - 4%;

10. предпосевной обогрев семян;

11. дегазация зерновой массы после фумигации.

Главное требование при временном хранении зерна и семян - сохранение (или даже улучшение) их товарных и посевных качеств. Это требование может быть соблюдено, если исходная влажность зернового вороха не превышает 24%. При более высокой влажности зерновой материал направляют на сушильные установки или пересыпают один раз в двое суток.

При использовании тепловентиляционного оборудования разница между температурой зерна и воздуха не должна превышать 10°С. Не допускается при этом повторное использование подогретого воздуха. Травмирование зерна при прохождении через оборудование не более 0,2%. При хранении зерна необходимо ежедневно замерять температуру зерна в основных точках ёмкости и при нё повышении принимать меры по охлаждению материала. Круглосуточно можно вентилировать семена, имеющие влажность свыше 21% при относительной влажности воздуха не выше 95%. При более высокой влажности воздуха необходимо периодическое вентилирование в течение 1-1,5 ч (интервал 4-6 ч). Если семенной материал не прошёл периода послеуборочного дозревания, его не следует охлаждать ниже 3-5°С, во избежание снижения посевных качеств. Вентилирование эффективно тогда, когда разница между температурой зерна и воздуха не менее 7°С. Активное вентилирование рекомендуется проводить только тогда, когда при этом не будет происходить увлажнение зерна. Для охлаждения 1 тонны зернового материала до температуры наружного воздуха рекомендуемый объём воздуха составляет 2000 м3. При активном вентилировании зерна должна соблюдаться равномерность подачи воздуха, то есть зерно рекомендуется выравнивать на установке.

На сегодняшний день широкое распространение получили следующие виды установок активного вентилирования: стационарные (СВУ-1, СВУ-2, СВУ-3, СВУ-63), напольно-переносные (со сплошным щитовым настилом, двухрядные, с распределительными коробами), телескопические (ТВУ-2), трубные вертикальные (ПВУ-1), бункера активного вентилирования (К-878, БВ-25, БВ-40), и аэрожелоба.

Стационарные установки - являются неотъемлемой частью хранилища. Основа этих установок - каналы (воздуховоды), устроенные в полу хранилища, стенки которых выложены кирпичом или сделаны из бетона. На боковые стенки сверху каналов укладывают деревянные решетки, устроенные так, что исключается просыпание зерна в каналы. Установка СВУ-1 состоит из секций, каждая из которых состоит из каналов-воздуховодов, расположенных поперек склада на всю его ширину (19 м). С противоположной стороны каналы каждой секции сведены в один общий патрубок (диффузор), который выходит через стену за пределы склада и соединяется с вентилятором. На всем протяжении канал имеет постоянную ширину 400 мм и переменную глубину - 500 мм в начале и 70 мм в конце (для поддержания напора воздуха). Наличие уклона способствует более равномерному распределению воздуха в зерновой насыпи.

Напольно-переносные установки. Используют для активного вентилирования зерна в складах, не имеющих стационарных установок, под навесами и на открытых площадках. Основой установок являются каналы-воздуховоды в виде щитов и решеток, укладываемых на пол и при помощи диффузора и патрубков соединяемые с передвижным вентиляционным агрегатом Магистральный канал состоит из глухих и проходных щитов. Проходные щиты имеют в боковых стенках вырезы для монтирования воздухораспределительных каналов.

Недостатки напольно-переносных установок: быстро изнашиваются, требуют тщательной подгонки и ручной труд.

Передвижные трубные установки. Основной частью установок этого типа являются погруженные в зерновую массу трубы, через которые нагнетают или отсасывают воздух. На каждую трубу в установке ПВУ-1 надевают отдельный вентилятор с электродвигателем. Каждая труба рассматриваемой установки состоит из трех частей: нижней, верхней и соединяющей их переходной муфты. Наружный диаметр труб 102 мм, толщина стенки 1,5-2 мм. Нижняя часть трубы сведена на конус (для удобства погружения) и на высоте 0,6-1,2 м имеет сетку с отверстиями диаметром 2 мм. Длина трубы 3,6 м, масса около 20 кг. Успех применения этих установок зависит от схемы расположения труб и расстояния между ними в зерновой массе, ее состояния и высоты насыпи. Передвижные установки могут использовать для ликвидации самосогревания зерновых масс в бунтах или на площадках, при хранении семян в закромах вместимостью 5-10 т, в складах, не оборудованных стационарными установками. Преимущества данных установок - можно вентилировать в закромах. Недостатки: используется не атмосферный, а внутрискладской воздух (при обработке больших масс зерна создаётся «свой климат» снижающий технологическую эффективность - повышается температура и влажность воздуха), энергоёмкий, необходимо много ручного труда.

Телескопические вентиляционные установки ТВУ-2. Каждая из них состоит из пяти звеньев полых стальных труб с толщиной стенок 2,5 мм. В собранном для перемещения виде установка представляет собой трубу на салазках (для удобства перемещения), в которой размещено еще четыре звена,

Телескопическая вентиляционная установка ТВУ-2

входящих одно в другое. Эти четыре звена трубы перфорированы отверстиями диаметром 3 мм. Внутри звеньев проходит трос длиной 12 м, один конец которого закреплен в пятом звене, а противоположный выведен за пределы первого и оканчивается петлей. Перед эксплуатацией звенья вытягивают во всю длину (9,86 м) на площадке или полу склада, а затем засыпают зерновой массой, которую необходимо вентилировать. К наружному концу (звену без отверстий) присоединяют вентилятор с электродвигателем. По окончании вентилирования установку вытягивают из насыпи за трос с помощью трактора или автомобиля и укладывают на новом месте. Масса установки 295 кг. За один прием с помощью ТВУ-2 можно обработать 100-150 т зерна.

При необходимости обработки больших масс зерна размещают несколько установок. Расстояние между трубами зависит от влажности зерновой массы и высоты ее насыпи. Достоинства данных установок - возможность извлечения из зерновой массы, а недостатки - есть вероятность механического повреждения зерна при вытягивании установки.

Вентилируемые бункера являются наиболее совершенными устройствами для быстрого охлаждения, а также для медленной сушки зерна и семян различных культур, предназначены для накопления и временной консервации зерна влажностью до 25 % с сохранением его посевных и продовольственных качеств. Они занимают сравнительно мало места, обеспечивают полную механизацию загрузки и выгрузки зерна, достаточно быстро монтируются. Благодаря возможности работы при любой погоде, быстроте охлаждения, полной механизации загрузки и выгрузки зерна, вентилируемые бункера пригодны для использования их в сочетании с поточными зерноочистительно-сушильными линиями. Преимущества бункеров - большая скорость охлаждения, можно в них сушить и хранить зерно, все процессы механизированы, а недостатки - большая энергоёмкость.

Аэрожелоба. Эти установки, предназначенные для механизированной выгрузки зерна из складов, могут быть использованы и для активного вентилирования. Аэрожелоб представляет собой стационарную вентиляционную установку канального типа. Воздух в зерновую массу поступает через распределительную решетку (чешуйчатое сито). Каждый аэрожелоб состоит из переходного патрубка (диффузора), двухсекционного канала и выпускной воронки. Каналы делают бетонированными, шириной 0,22 м и глубиной 0,5 м около стен склада и 0,1 м у выпускной воронки. Соответственно суживаются и установленные в канале предохранительная и воздухораспределяющая решетки. Важнейшая деталь аэрожелоба - чешуйчатое сито, делящее канал на две части: верхнюю - для транспортирования зерна; нижнюю - для направленного выхода воздуха и вентилирования. Для облегчения транспортирования зерна чешуйчатое сито устраивают с наклоном 3-6? по направлению воздушного потока в канале. Оно должно иметь щели высотой 1,1 + 0,1 мм. Аэрожелоба хорошо транспортируют зерновую массу влажностью до 15,5 %. Снижение сыпучести последней отражается на ее способности к перемещению. С изменением влажности меняют и предельную высоту насыпи зерновой массы. Преимущества аэрожелобов - механизированная выгрузка зерна из склада, а недостатки - энергоемкие.

Сушка. Сушка является основной технологической операцией по приведению зерна и семян в устойчивое при их хранении состояние. Только после того, как из зерновой массы удалена вся избыточная влага (то есть свободная вода) и зерно доведено до сухого состояния (влажность должна быть ниже критической), можно рассчитывать на его надежную сохранность в течение длительного периода времени.

Почти все сушилки, использующие в качестве сушильного агента нагретый воздух и применяемые в настоящее время, являются сушилками конвективного типа, в которых воздух переносит тепло к зерну и удаляет испаряющуюся влагу.

Устройства, где продукты сгорания топлива смешиваются с воздухом для сушки, сейчас применяются почти во всех сушилках работающих на газе. Продукты сгорания, поступающие из правильно отрегулированной газовой горелки, не оказывают вредного влияния при прохождении через зерно.

Крупные сушилки работают либо на жидком топливе, либо на природном газе. Сушилки, работающие на жидком топливе, имеют теплообменник, который обеспечивает подачу чистого воздуха.

Другие виды энергии, для подвода тепла в зерносушилку, еще не могут конкурировать по экономическим показателям с жидким топливом или газом. Проводятся эксперименты по применению инфракрасного излучения для сушки зерна, однако в ближайшем будущем большинство сушилок для зерна будет конвективного типа с использованием нагретого воздуха.

Выбор типа сушилки определяется, прежде всего, ее производительностью, стоимостью, безопасностью при работе, надежностью контроля температуры, стабильностью производительности и наличием соответствующего транспортного оборудования. Легкость очистки также играет важную роль, особенно при сушке разных партий семенного зерна. В процессе сушки возможно ухудшение качества зерна вследствие потери всхожести, подгорания, снижения хлебопекарных свойств муки, растрескивания.

Шахтные сушилки. Сушилки данного типа представляют собой 2 шахты одинаковой вместительности с вертикальной норией, устанавливаемые обычно на постоянном фундаменте. Через эту сушилку зерно проходит во время сушки под действием собственного веса. Нагретый воздух поступает снизу. Высушенное зерно затем поступает в специальные камеры для охлаждения. Данные сушилки предназначены для партий зерна 8 и 16 тонн. При сушке зерна продовольственного назначения на шахтных сушилках съем влаги составляет 5-6% за один пропуск зерна; на семенные цели – 3-4% за пропуск. Производительность данных сушилок составляет 8-16 тонн в час для продовольственного зерна и 4-8 тонн в час для семенного материала. Необходимо отметить, что зерно перед загрузкой в шахты необходимо отсортировать, иначе есть опасность возгорания соломы и шелухи при высокой температуре.

Барабанные сушилки. Барабанные сушилки не уступают по производительности шахтным сушилкам, съем влаги для продовольственного зерна также составляет 5-6%, и 3-4% для семенного материала. Данная сушилка представляет собой систему, состоящую из топки, барабана и камеры охлаждения. На оси барабана имеются специальные металлические пластины, благодаря которым зерно идет по горизонтальной спирали. Такие зерносушилки компактны, есть возможность транспортировать их по шоссе, но в последнее время их чаще используют как стационарные установки.

Камерные (напольные) сушилки. Данные сушильные закрома строятся на больших площадях, зерно туда обычно подается механическим способом. Такие сушилки снабжены воздуховодом, состоят из 2 камер, пол в каждой перфорированный. Высота зерновой насыпи не должна составлять более 80 см, иначе зерно не просушится. Зерно высушивается продуванием через него наружного или слабо подогретого воздуха. После сушки первого слоя зерна продолжается дальнейшее заполнение силоса и высушивается следующий слой, и так до тех пор, пока силос полностью не заполнится зерном. Имеется оборудование, которое механическим путем подает зерно в силос для сушки и удаляет из него слой зерна равной толщины. С целью обеспечения равномерного удаления влаги разработаны также встроенные шнеки перемешивания зерна во время сушки. Съем влаги производится за 1 пропуск до сухого состояния зерна.

Рециркуляционные сушилки. Рециркуляционные сушилки напоминают шахтные, однако зерно, поступая сверху в шахту, нагревается в течение нескольких секунд и под давлением собственного веса проходит вниз шахты, где одна часть зерна идет на хранение, а вторая часть поступает в другую шахту. Во второй шахте горячее сухое зерно смешивается с сырым. Благодаря этому сырое зерно немного подсушивается, и затем эта партия снова поступает в первую шахту и вновь сушится. Смешивание сухого и влажного зерна выгодно с экономической точки зрения, так как затраты на топливо будут меньше. Данные сушилки используются обычно для зерна продовольственного назначения, обладают высокой производительностью – до 70 тонн в час.

Первичная очистка. Задачей первичной очистки является освобождение зерна от примесей оставшихся после предварительной очистки. При этом чаще всего встречаются примеси, состоящие из семян сорняков, семян других культурных растений, битого зерна основной культуры, поврежденного насекомыми и поврежденного грибковыми болезнями (плесень, головня, спорынья). В основном все машины первичной очистки разделяют ворох поступивший после предварительной очистки на 4 фракции : крупные и лёгкие примеси, оставшиеся после предварительной очистки; мелкая примесь, идущая на фураж и чистый материал. Примеси, попадающие в продукты из зерна или в семена масличных культур, придают им неприятный запах, ухудшают их цвет, снижая тем самым качество конечной продукции. Первичную очистку следует проводить после сушки зерна, так как влажный материал плохо поддается очистке и в материале находится фураж который тоже должен иметь кондиционную влажность необходимую для хранения.

Вторичная очистка зернового вороха. Цель вторичной очистки заключается в делении материала на зерно продовольственное и семена. При вторичной очистке семян производится разделение зерна на фракции по величине, с целью закладки на семена только крупного полноценного зерна сортируемой культуры. Для вторичной обработки зерна чаще всего используются триерные блоки различной конструкции и производительности.

При подборе зерноочистительных машин и сушилки необходимо учитывать статистику засоренности и влажности сырья за последние 5 лет, при этом ориентироваться на самый неблагополучный год.

Очиститель зерна мобильный ОЗМ-15

10.  Технология работ по уборке картофеля и сахарной свеклы

10.1 Технология уборки картофеля

Сбор урожая является одним из наиболее трудоемких процессов в картофелеводстве, на который приходится более 40% общих затрат и около 70% затрат ручного труда.

Агротехнические требования

К уборке картофеля предъявляют следующие требования:

- сильно развитую зеленую ботву высотой более 50 см скашивают и убирают с поля за 1-2 дня до начала уборки;

- клубни должны быть полностью подкопаны; количество не подкопанных и оставленных на поверхности клубней не должно превышать 4%;

- количество поврежденных клубней с забоинами и неглубокими царапинами не должно превышать 2%, порезанных - 1,5%;

- количество не отделенных от ботвы клубней не должно превышать 5%, а количество примесей (земли, камней, ботвы) в собранном картофеле - 2% по массе;

- выкопанный картофель сортируют на картофелесортировальном пункте и вывозят на хранение.

Уборку начинают с подготовки участков: скашивают ботву, разбивают поле на загоны, определяют направление движения агрегатов, отбивают поворотные полосы и убирают с них урожай.

Предуборочное удаление ботвы проводится механическим способом с помощью машины КИР-1,5 или опрыскиванием проводится десикантами (хлорат магния). Уборка картофеля комбайнами или копателями.

Технологический процесс работы комбайнов состоит из операций подкопа рядков с картофелем и последующего отделения клубней от почвы и ботвы. Комбайны применяют на почвах с влажностью от 6 до 27% при урожайности от 8 до 50 т/га.

В более тяжелых условиях для уборки применяют картофелекопатели.

Уборка картофеля комбайнами

Применяют также комбинированный способ уборки, при котором клубни с двух или четырех рядков укладывают при помощи картофелекопателя-валоукладчика в междурядья двух соседних неубранных грядок. Оборудованный таким образом комбинированный валок убирают за один проход комбайна.

Организация поточной уборки картофеля обеспечивается необходимым набором машин и рядом операций:

- предварительная (при необходимости с выгрузкой в транспортные средства);

- транспортировка картофеля от комбайна к сортировочному пункту, находящемуся в поле у буртов или у картофелехранилищ;

- доочистка и сортировка картофеля;

- затаривание картофеля и доставка к местам хранения.

Для механизированной уборки ботвы применяют косилки-измельчители КИР-1,5 и КИР-1,5В, которые агрегатируются с тракторами класса 14кН. В нормальных условиях производительность таких агрегатов составляет 0,3 - 0,5 га/ч.

Для уборки картофеля применяют прицепные картофелеуборочные комбайны ККУ-2А «Дружба», самоходные комбайны КСК-4, трехрядные картофелеуборочные комбайны КПК-3.

Комбайн КПК-3 работает таким образом: При движении агрегата катки 1 перемещаясь по выкапываемым грядкам, выдерживают заданную глубину выкапывания и частично рыхлят комки почвы в грядках. Диски 2 вырезают клубненосный пласт грядок, несколько сжимают его и подают на поверхности лемехов 3 на основной прутковый элеватор 5, при этом продольные шнеки 4 способствуют передаче массы от дисков на правое и левое прутковые полотна элеватора, крошат пласт, частично измельчая и отрывая ботву от клубней.

Очищенная масса подается полотнами к шнекам 6 и 13, которые интенсивно крошат комки почвы, просеивают ее между прутками полотен и выводят вместе с мелкими примесями на убранное поле в зазор между указанными шнеками и полотнами.

Предварительно очищенная масса подается шнеками 13 по полотнам к комкодавителю, расположенному между шнеками. Суженный с трех рядков до ширины комкодавителя 17 поток поступает на редкопрутковый транспортер 8, который выносит крупные неразрушенные комки почвы и растительные остатки - ботву и сорняки - на убранное поле. Клубни и оставшиеся мелкие примеси проваливаются между прутками редкопруткового транспортера на второй элеватор 7, который частично просеивая мелкую почву в зазоры между прутками, подает массу на пальчиковую поверхность горки 10.

В зависимости от настройки комбайна, т. е. от угла наклона горки 10, картофель или скатывается в ковшовый транспортер 12, или поступает вместе с примесями к заднему шнеку 11.

При этом способе настройки комбайна шнек 11 пропускает примеси под собой, остальную массу подает на левую половину пальчиковой горки 10, здесь происходит дополнительная очистка и подача клубней в ковшовый транспортер 12, из которого масса поступает на сопроводительный транспортер.

Оттуда клубни скатываются на прутковый транспортер 14, который загружает бункер-накопитель 15 в зоне его заполнения. По мере заполнения этой зоны включают подвижное дно этого бункера, при этом откидную часть устанавливают близко к горизонтальной.

Технологическая схема комбайна КПК-3: 1 - катки опорные; 2 - диски выкапывающие; 3 - лемех; 4 - шнек продольный; 5 - основной элеватор; 6 - шнек центральный; 7 - элеватор второй; 8 - редкопрутковое полотно ботвоудалителя; 9 - ролик прижимной; 10 - транспортёр пальчиковый; 11 - шнек; 12 - транспортёр ковшовый; 13 - шнек боковой; 14 - транспортер загрузки бункера; 15 - бункер; 16 - ходовые колёса; 17 - комкодавитель; 18 - горка раската

После заполнения выгрузную часть бункера откидывают в сторону транспортного средства и выгружают картофель. Возможен также вариант выгрузки картофеля в постоянно движущееся рядом с комбайном транспортное средство.

Пути снижения повреждаемости клубней картофеля при механизированной уборке

Повреждение клубней картофеля при уборке неизбежно. При механизированной уборке процент поврежденных клубней составляет от 15 до50% в зависимости от погодных условий, степени зрелости клубней, применяемого комплекса машин и др.

Основная доля повреждаемости приходится на картофелеуборочные машины и комбайны.

Однако повреждения могут быть снижены путем:

Выбора рациональной технологии возделывания и уборки;

Подбора сортов менее склонных к повреждению;

Современность проведения работ от посадки до уборки;

Использования всех имеющихся регулировок рабочих органов машин;

Применение транспортных средств, приспособленных к перевозке картофеля;

Выбор почвенных условий.

Весьма эффективным путем снижения механических повреждений является выбор для каждых конкретных условий рациональной технологии возделывания и уборки.

Снижение механических повреждений клубней при уборке можно достигнуть также применением отдельных технологических операций.

Эффективной мерой уменьшения механических повреждений являются скорости движения агрегата и оптимальных регулировок рабочих органов картофелеуборочных машин.

При выгрузке картофеля в прицеп необходимо опускать выгрузной транспортер насколько это возможно.

Схема картофелеуборочного комбайна КСК-4

1 — рама; 2 — кабина водителя; 3 — привод рабочих органов; 4—дизель; 5 — выгрузной транспортер; 6 — транспортер загрузки; 7 — транспортер примесей; 8 — переборочный стол; 9 — горка раската; 10 — ботвоудалитель; 11 — прижимное полотно; 12 — горка ботвоудалителя; 13 — редкопрутковый транспортер; 14 — подъемный барабан- 15 — промежуточный транспортер; 16 — выносной транспортер; 17—мост ведущих колес; 18 — третий элеватор; 19 — поперечные транспортеры; 20 — комкодавитель; 21 — второй элеватор; 22 — приемная часть; 23 — лемех; 24 — мост управляемых колес.

10.2 Технология уборки сахарной свеклы

Сахарную свеклу убирают тремя способами; поточным, перевалочным и поточно-перевалочным.

Агротехнические требования

При механизированной уборке полнота подкапывания корнеплодов должна составлять не менее 94%; потери корнеплодов — не более 6%, в том числе оставшихся в почве — до 1%, утерянных на поверхности — до 5%. Повреждение корнеплодов допускается не более 5%. Отходы частей корнеплодов с ботвой при ее обрезке — не более 5%, срез головки корнеплода должен быть прямым, гладким, без сколов. Загрязненность вороха корнеплодов зеленой массой — не более 3%, загрязненность ботвы землей — до 1%, потери ботвы — не более 5%.

При поточном способе

Ботву убирают машиной БМ-6, а корнеплоды выкапывают корнеуборочными машинами КС-6 и РКС-6. Корнеплоды и ботву загружают на ходу в транспортные средства, которые доставляют корнеплоды непосредственно на свеклоприемные пункты, а ботву — к месту силосования или скармливания. В качестве транспортных средств чаще всего используют тракторные прицепы в агрегате с тракторами класса тяги 1,4 и 3.

При перевалочном способе

Корнеплоды от уборочных машин поступают на ходу в тракторные самосвальные прицепы и укладываются во временные кагаты (бурты) в конце или середине поля. Из кагатов корнеплоды грузят в транспортные средства навесным свеклопогрузчиком СНТ-2ДБ или самоходным погрузчиком-очистителем СПС-4,2 и отвозят на свеклоприемный пункт.

При поточно-перевалочном способе

Часть корнеплодов вывозят непосредственно от уборочной машины на свеклоприемный пункт, а остальные укладывают во временные полевые кагаты на специально приготовленных площадках.

В зависимости от расстояния доставки корнеплодов на приемный пункт целесообразно применять сочетание способов уборки с групповым использованием машин: при расстоянии до 15 км свеклу убирают преимущественно поточным способом и лишь небольшую часть — перевалочным; при расстоянии 16…20 км одну половину площади убирают поточным, а другую — перевалочным способом; при расстоянии более 20 км — преимущественно перевалочным способом.

В засушливый период свеклу убирают в основном поточным способом, а в условиях повышенной влажности почвы (24…26%) — перевалочным.

При этом границы загонов должны проходить по стыковым междурядьям. Уборку начинают с поворотных полос перевалочным способом. Для этого делят поворотную полосу по стыковым междурядьям на две части, равные двойной ширине захвата сеялки (10,8 м), и скашивают ботву с середины поворотной полосы, а затем начинают копку корнеуборочными машинами.

После прохода поворотных полос убирают свеклу на межзагоночных проходах. С каждой стороны загона захватывают по шесть рядков. Затем приступают к массовой уборке свеклы на загонах. Сначала убирают две трети рядков (по 72 с каждой стороны загона) на каждом загоне движением агрегата вразвал по ходу часовой стрелки. Оставшиеся посредине невыкопанные 72 рядка свеклы от двух соседних загонов убирают одновременно при движении агрегата всвал.

Поточности работы уборочных агрегатов можно достичь при соблюдении ряда условий. Так, при длине гона 800…1000 м расстояние между ботво- и корнеуборочной машинами должно составлять 3,5..4 км (разрыв во времени 30…40 мин). Этого достаточно для устранения небольших неисправностей и уточнения регулировок. Важный элемент поточности — бесперебойная работа транспорта, этой операции применяют тракторы и автомобили. Тракторы класса тяги 1,4 рационально использовать на небольших расстояниях, а тракторы T-150K и К-701с прицепами 1-ПТС-9 и З-ПТС-12 —на расстояниях более 15 км.

Наиболее эффективен комбитрейлерный метод вывозки свеклы, при котором прицепы доставляют к уборочному агрегату тракторами класса тяги 1,4, загружают их корнеплодами, буксируют на дорогу и там отцепляют. Затем прицепы буксируют тракторами Т-150К или К-701 в составе тракторного поезда на приемный пункт. После возвращения поезда на поле прицепы отцепляют, и цикл повторяется.

Контроль качества работы

Качество работы оценивают по трем основным показателям: потерям корнеплодов подкопанных и неподкопанных; повреждению корнеплодов; загрязнению вороха корнеплодов зеленой массой. Для определения неподкопанных и потерянных корнеплодов на трех участках длиной 25 м и шириной 6 м подбирают и подсчитывают все потерянные и неподкопанные корнеплоды, определяют их среднее число из трех повторностей и, зная урожайность, находят потери в процентах на 1 га. Для определения поврежденных корнеплодов берут в трех местах по длине гона по 100 корнеплодов и отбирают из проб поврежденные. Среднее число из трех проб будет соответствовать проценту повреждения. Для учета загрязнения вороха корнеплодов зеленой массой используют данные лаборатории свеклоприемного пункта.

11.  Особенности использования машин и агрегатов на мелиорированных землях и при почвозащитной системе земледелия

11.1 Использование машин и агрегатов при работах по орошению

Орошением регулируют водный и тепловой режимы почвы, вносят растворы удобрений, удаляют из почвы избыток солей, а затоплением площадей уничтожают вредителей растений и грызунов. Урожаи на орошаемых землях в 3...5 раз выше, чем на неорошаемых.

Для подачи воды на полях строят оросительную систему включающую в себя источник водоснабжения, водозаборное сооружение с насосной установкой, транспортирующие, распределительные и рабочие каналы или трубопроводы. На полях сооружают закрытые или открытые оросительные сети. В закрытой сети воду под напором подают через трубопроводы и гидранты к поливным машинам или установкам. Открытую сеть прокладывают в виде временных трубопроводов, каналов или лотков, из которых вода насосами подается к дождевальным установкам и поливным машинам. Вблизи городов и крупных животноводческих комплексов поля орошают сточными водами, с которыми вносят и удобрения.

Воду подают в почву дождеванием, поверхностным, подпочвенным и капельным поливами.

Дождевание. Воду дробят на капли и распределяют над орошаемой площадью в виде дождя. Размер капель не должен превышать 1...2мм. Интенсивность дождя должна быть не более 0,1... 0,2 мм/мин для тяжелых почв, 0,2...0,3 мм/мин для средних суглинков, 0,5...0,8 мм/мин для легких почв. При таких условиях капли дождя не повреждают растения, меньше уплотняют почву и не разрушают почвенные комки, вода успевает впитаться в почву, на поверхности почвы не образуются лужи. Важно равномерно распределить воду по орошаемому полю и обеспечить заданную поливную норму. Одновременно с поливом вносят удобрения.

Поверхностный полив. Воду подают по бороздам, полосам или затоплением всей орошаемой площади.

Подпочвенное орошение. Воду подают в почву по трубопроводам с отверстиями или по кротовинам, расположенным на глубине 40...50 см. По почвенным капиллярам вода поднимается в верхние слои почвы. Этот способ не рекомендуется применять на песчаных и супесчаных почвах.

Капельное орошение. Воду подают по трубам непосредственно к растениям и выпускают каплями непрерывно или с небольшими перерывами. Этот способ орошения дает значительную экономию воды. Капельное орошение распространено при поливе культур защищенного грунта, в садах, виноградниках и ягодниках.

Основные типы машин

Для забора воды из источников и подачи ее в дождевальные машины или в оросительную систему применяют стационарные и передвижные насосные станции.

Привод передвижных станций —от двигателей внутреннего сгорания, электродвигателей или ВОМ трактора. По создаваемому давлению их подразделяют на низконапорные (машины, развивающие давление до 0,25 МПа), средненапорные (0,25 МПа...0,50 МПа) и высоконапорные (более 0,5 МПа).

По дальности полета струи (8... 10 м, 20...25 м и 70...90 м) дождевальные машины относят соответственно к коротко-, средне-и дальнеструйным машинам.

11.2 Особенности технологии механизированных работ при почвозащитной системе земледелия

Почвозащитные системы земледелия. В противоэрозионном комплексе особое место отводят агротехническим приемам, которые ежегодно проводят на всех сельскохозяйственных угодьях. Главное противоэрозионное требование — создание такой поверхности поля, которая будет устойчивой к ветровой и водной эрозиям, обеспечивать наилучшие условия для развития культурных растений и формирования урожая. Эту задачу можно решить с помощью агротехники.

Система обработки почвы должна на каждом поле и участке в течение всего года предупреждать проявление эрозионных процессов в любой форме. В конечном итоге все виды обработок на эрозионноопасных землях должны обеспечивать получение высоких и устойчивых урожаев возделываемых сельскохозяйственных культур.

Приемы почвозащитной обработки почвы можно условно разделить на две группы — общие и специальные (дополнительные).

К важнейшим общим противоэрозионным приемам основной обработки почв относят:

- вспашку поперек склона;

- вспашку ступенчатую с использованием плугов, у которых четные корпуса устанавливают на 10—12 см глубже;

- вспашку с одновременным формированием на поле противоэрозионного нанорельефа: борозд, валиков, прерывистых борозд, лунок;

- вспашку с почвоуглубителем или плугом с вырезными корпусами;

- безотвальную вспашку;

- плоскорезную обработку, глубокое рыхление с сохранением стерни;

- комбинированную (отвально-безотвальную) вспашку;

- полосное рыхление почвы;

- щелевание посевов озимых, многолетних трав, естественных сенокосов и пастбищ;

- минимальную обработку почвы;

- глубокое рыхление, чизелевание, щелевание, кротование, бороздование, лункование и другие — в многолетних насаждениях.

Этот перечень не исчерпывает всех противоэрозионных агротехнических приемов, которые применяют с учетом почвенно-климатических условий каждой зоны страны.

Исследования, проведенные в эрозионно опасных зонах, показали, что на полях с глубокой зяблевой вспашкой происходит увеличение запасов влаги на 20—30 мм из-за уменьшения поверхностного и внутрипочвенного стоков. Кроме того, при глубокой вспашке сокращается смыв почвы и повышается урожайность сельскохозяйственных культур в среднем на 10— 15 %, особенно в засушливые годы и в зонах недостаточного увлажнения.

К числу эффективных приемов противоэрозионной обработки почвы следует отнести чередование безотвального рыхления на 30— 32 см со вспашкой на 20—22 см с обвалованием зяби.

За последние годы научными учреждениями, практикой производства различных зон страны накоплен большой фактический материал по эффективности безотвальной и плоскорезной обработок почв в борьбе с водной эрозией. Лучшие результаты получены на легких почвах. Применение безотвальных орудий на склонах позволяет резко сокращать сток талых вод и смыв почвы. Урожайность зерновых культур при этом повышается на 0,2—0,4 т/га. На тяжелых почвах эффективны глубокое рыхление (чизелевание) и вспашка поперек склонов.

Для предотвращения водной эрозии применяют контурную обработку почвы. Особенность такой обработки состоит в ее направлении, близком к ходу горизонталей при поперечном движении агрегатов. Обработка почвы по контурам — важная составная часть контурной организации территории.

Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В. В. Докучаева и Воронежским ГАУ предложена контурно-буферная система с полосным чередованием культур и буферных полос из многолетних трав в почвозащитных севооборотах, позволяющая свести к минимуму проявления водной эрозии почв.

Широкую известность в нашей стране получили работы Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия им. Я. И. Потапенко, предложившего комплекс противоэрозионных мероприятий на контурно-полосной основе.

На эродированных склонах с выраженным микрорельефом, кроме основных, применяют специальные (дополнительные) приемы противоэрозионной обработки почвы: бороздование, лункование, кротование, обвалование, щелевание и др.

На односторонних и выровненных склонах без ложбин можно применять обвалование и бороздование зяби. Обвалование проводят одновременно со вспашкой с помощью удлиненного отвала, установленного на одном из корпусов плуга. Одновременно со вспашкой зяби можно осуществлять и прерывистое бороздование. Для образования на поверхности поля земляных перемычек в борозде (прерывистое бороздование) применяют плуги с закрепленными на них трехлопастными перемычкоделателями. Для прерывистого бороздования используют приспособления ПРНТ-70000, ПРНТ-90000. Для борьбы с водной эрозией на склонах до 3,5—4° в Ростовской области хорошо зарекомендовало себя бороздование зяби с помощью бороздопрерывателя ППБ-0,6.

Осенью на зяблевых и паровых полях применяют лункование. Для этого используют шестисекционные дисковые лункообразователи ЛОД-10, а также специальные приспособления, с помощью которых на поле образуется около 13 тыс. лунок общей вместимостью воды 250—300 м3/га. В некоторых случаях, особенно при периодических оттепелях и заморозках, устойчивый снежный покров не формируется, на дне лунок образуются ледяные линзы, что затрудняет впитывание талых вод. В результате сток не уменьшается, а нередко и возрастает. В связи с этим практический интерес представляет противоэрозионный агрегат, который за один проход образует валики, лунки и щели. Впитывающая способность таких лунок увеличивается, потому что они расположены непосредственно над щелями.

Для уменьшения внутрипочвенного стока применяют ступенчатую разноглубинную вспашку. Ее проводят поперек склона плугом, в котором четные корпуса обрабатывают почву на обычную глубину, а нечетные (если позволяет гумусовый горизонт) на 12—15 см глубже. В результате такой обработки плужная подошва получается ступенчатой и внутрипочвенный сток уменьшается.

На склонах повышенной крутизны, где эффективность бороздования и лункования значительно снижается, рекомендуют применять щелевание, чизелевание и кротование. Щелевание как специальный прием можно проводить на посевах озимых культур, на полях многолетних трав, чистых паров, естественных сенокосах, пастбищах и в садах, а также на зяби, особенно ранней. Этот способ борьбы с эрозией заключается в поделке специальными орудиями щелей, глубина которых может достигать 40—60 см, ширина — 3— 5 см, а расстояние между ними — 100—400 см. Щели обычно нарезают в позднеосенний период, а также с наступлением морозов, что позволяет избежать испарения воды, обеспечить сохранность щелей до весны и хорошее поглощение талых вод.

Для борьбы с водной эрозией также применяют кротование. На глубине 35—40 см специальным приспособлением делают полости-кротовины диаметром 6—8 см на расстоянии 0,7—1,4 м, что положительно влияет на свойства почвы: улучшает ее водопроницаемость, распределение влаги по профилю. В условиях избыточного увлажнения кротование избавляет от лишней влаги.

Существенное значение в борьбе с эрозией имеют приемы предпосевной, послепосевной обработок и посевы на склонах. На склоновых землях необходимо сеять поперек уклона местности, под некоторым углом или по горизонталям. При таком посеве уменьшается скорость водного потока, увеличиваются продолжительность контакта воды с почвой и поступление в нее влаги. В результате уменьшаются объемы стока воды и смыва почвы.

При разработке научно обоснованных мероприятий по борьбе с водной эрозией необходимо в каждом хозяйстве иметь картограммы уклонов сельскохозяйственных угодий. На них отмечают направление и крутизну склонов каждого поля, показывают направление стока.

Система обработки почвы в районах проявления ветровой эрозии строится по иному принципу, чем в районах достаточного увлажнения и действия водной эрозии. В связи с тем, что здесь главный лимитирующий фактор урожайности — влага, вся система основной и последующих обработок почвы должна быть направлена на максимальное ее накопление, хорошее сохранение и рациональное использование. С этой задачей довольно успешно справляются, используя безотвальную (плоскорезную, чизельную, щелевание и др.) обработку почвы.

Теоретическими и практическими предпосылками разработки почвозащитного бесплужного земледелия являются:

- использование почвозащитных технологий, основанных на бесплужной обработке почвы;

- использование защитной роли растительности и ее пожнивных остатков;

- использование стерни и пожнивных остатков для снегозадержания;

- минимализация обработки почвы;

- разработка мер борьбы с вредными организмами;

- разработка системы мощных орудий для обработки и посева без оборота пласта.

Применение почвозащитного безотвального земледелия позволяет успешно защищать почву от ветровой эрозии весной, летом, осенью и зимой, повышать запасы доступной растениям влаги в метровом слое почвы на 20—40 мм, увеличивать урожайность зерновых на 0,2—0,6 т/га.

В зернопаровых севооборотах с короткой ротацией (1 — чистый пар, 2— 4— зерновые) безотвальную (плоскорезную) обработку почвы можно применять на всех без исключения полях. Иногда в зернотравяных и зернопропашных севооборотах почву после многолетних трав (как правило, после 2—3-летнего использования) пашут обычными плугами на глубину 23—25 см для лучшей разделки пласта. При наличии слабой (житняковой, эспарцетовой) дернины для лучшего сохранения влаги и предотвращения дефляции можно поле сначала продисковать, а затем провести плоскорезную или другую безотвальную обработку (чизелевание, глубокое рыхление КПГ-250).

Вспашка пласта многолетних трав во всех случаях должна проводиться полосами. Ширина обрабатываемых и посевных полос (50— 100—150 м) зависит от силы господствующих ветров, крутизны склона и гранулометрического состава почвы.

В более увлажненных (350—450 мм) лесостепных районах с черноземными почвами под пропашные культуры в зависимости от состояния почвы (ее гранулометрического состава, плотности), применения органических удобрений, засоренности поля может применяться обычная вспашка на глубину 23—25 см. Можно считать, что районы ветровой эрозии в целом являются зоной (регионом) применения преимущественно безотвальной обработки почвы. Однако при необходимости (заделка органических удобрений, вспашка пласта многолетних трав, мелиоративные обработки орошаемых, засоленных почв) можно использовать вспашку и другие способы обработки (ярусная, послойная, плантажная, чизельная и др.).

Комбинированный почвообрабатывающий агрегат:

рама 7, навеска 8, опорные колеса 9 с механизмами регулировки 10, на пружинных стойках закреплены в два ряда вырезные диски 11, стойки 12 стрельчатых плоскорежущих лап 13, на рабочей поверхности которых установлены клинья 14 с односторонними лапами 15. Шарнирно к раме 7 присоединен каток 16 с клиновидными дисками и лопастной барабан 17, снабженный плоскими дисками 18 с жестко закрепленными на них лопастями в виде штанг 19 треугольного сечения. Каток 16 и барабан 17 дополнительно связаны с рамой 7 посредством нажимной планки 20 и пружины 21. Рабочая поверхность лап 15 направлена вниз.

При формировании влагосберегающего, влагонакопительного слоя почвы комбинированным почвообрабатывающим агрегатом диски 11 измельчают пожнивные остатки и надземную часть растения, нарезают мелкие щели, разделывают верхнюю часть пласта на узкие полосы, стойки 12 нарезают глубокие щели, в конце которых пласт горизонтально подрезается лапой 13, клинья 14 в нем образуют гребни с уклоном уплотняют среднюю часть пласта снизу, односторонние лапы, рабочая поверхность которых направлена вниз, отделяют от пласта почву, образуя комковатую рыхлую нижнюю часть. Затем клиновидные диски катка 16 проникают через разрыхленную верхнюю часть пласта, сжимают среднюю часть пласта, образуя уклон гребней. Штанги 19 лопастного барабана 17, проникая в почву, своими гранями и основаниями мульчируют и выравнивают поверхность верхней части пласта.

Технологической особенностью создания влагосберегающего влагонакопительного слоя почвы является то, что уклоны гребней формируются так, что вершины их направлены друг к другу, вглубь средней части пласта, что повышает влагонакопительную и влагосберегающую

способность почвы.

Комбинированный почвообрабатывающий агрегат

Комбинированный почвообрабатывающий агрегат, включающий последовательно установленные на раме пружинные стойки с дисками, плоскорежущие лапы и лопастной барабан, отличающийся тем, что агрегат снабжен расположенным перед барабаном катком, диски установлены в два ряда и выполнены вырезными, а на рабочей поверхности лап установлены клинья с односторонними лапами, рабочая поверхность последних из которых направлена вниз, при этом лопасти барабана выполнены в виде штанг треугольного сечения, жестко закрепленных на плоских дисках, а каток имеет клиновидные диски.

Литература:

1. Л.А. Гуревич и др. Тракторы и сельскохозяйственные машины. М.: ВО «Агропромиздат», 2011;

2. В.М. Халанский, И.В. Горбачев. Сельскохозяйственные машины. М.: Колос, 2014;

3. Ю.И. Воронов и др. Сельскохозяйственные мвашины. М.: Высшая школа. 2013;

4. И.В. Горбачев и др. Справочник механизатора.  М.: ВО «Агропромиздат», 2015

5. В.И. Горшенин и др. Машины для уборки зерновых культур. Мичуринск, Наукоград РФ. 2014;

6. В.Р. Петровец и др. Технологии и комбинированные машины для непосредственной обработки почвы и посева зерновых культур. Горки. БГСХА, 2012

7. А.Н. Устинов. Машины для посева и посадки сельскохозяйственных культур. М.: ВО «Агропромиздат», 2014;

8. Е.М. Вобликов и др. Послеуборочная обработка и хранение зерна. Р н/Д «Мартъ», 2012

9. А.П. Гержой, В.Ф. Самочетов. Зерносушение и зерносушилки. М.: Колос, 2012

10. В.М. Акулов и др. Сельскохозяйственные машины для почв, подверженных ветровой эрозии. М.: Высшая школа, 2014.

11. А.В. Клочков, В.А. Попов. Современная сельскохозяйственная техника для растениеводства. Горки. БГСХА, 2014

12. В.А. Федотов и др. Агротехнологии полевых культур в центральном Черноземье. Воронеж. Истоки, 2014

13. В.А. Федотов. Агротехнологии зерновых и технических культур в центральном Черноземье. Воронеж. Истоки, 2012

14. Н.Н. Третьяков и др. Основы агрономии. М.: Академия, 2013

15. Г.И. Баздырев и др. Земледелие. М.: Колос, 2015