Технологическая карта занятия

по теме «Резиномоторный самолёт»

в объединении « Авиамоделирование»

педагога дополнительного образования Бродягиной Светланы Юрьевны,

МАУДО «Центр Детского Творчества»

Образовательная программа: «Авиамоделирование».

Тема программы: «Резиномоторный самолёт».

Возраст детей: 6 -14 лет, 1 год обучения

Цель  занятия: Научить изготавливать резиномоторную модель самолёта.

Задачи занятия:

- Образовательная – расширить кругозор учащихся, обучить новым способам работы с различными материалами, научить изготавливать простейшую резиномоторную модель  самолета;

- Развивающая – развивать навыки работы с бумагой и ножницами, фантазию и творческие способности, самостоятельность, инициативу;

- Воспитательная –воспитывать познавательные потребности, интерес и активность, формировать художественный и эстетический вкус.

Прогнозируемый результат:

- умение изготавливать, настраивать и запускать схематическую модель самолёта, что позволит учащимся быть уверенными собранными;

- преодоление страха участия в соревнованиях.

Технологии: технология индивидуального обучения.

Методы и приемы: вопрос-ответ, объяснение, самостоятельная работа, показ.

Оборудование: компьютер, проектор, экран.

Материалы и инструменты: ножницы, линейка, карандаш, нож, картон или потолочная плитка, рейка деревянная, скрепки, клей ПВА, рыболовная резинка.

Список использованной литературы и интернет-ресурсов:

- aviamod.ru

- izobretaika.in.ua/konstruiruem/bumazhnye-samoletiki-ch-2/

- www.mirpodelki.ru

- В. Наталенко. Кордовые летающие модели. Москва: Издательство ДОСААФ, 2003

- Гаевский О. К. Технология изготовления авиационных моделей. Москва: Государственное издательство оборонной промышленности, 2004 год.

| Деятельность педагога ( с обозначением используемых технологий методов, приёмов). |  |  | Деятельность обучающихся | Планируемый результат. (комментарий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап - организационный - 2 мин. |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Здравствуйте! Проверка готовности к занятию. | Приветствие детей | Проявление готовности к занятию. |
| 2 этап - мотивационно - проблематизирующий - 8мин |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 |  | Мы сегодня попробуем изготовить простейшую резиномоторную модель самолета, а потом проведем испытание. Рассматриваем плакат с чертежом резиновой лодки (приложение 1). Комнатная модель самолёта «Муха»: 1-втулка воздушного винта (липа 3 х 3); 2-подшипник(стеклянная бусинка); 3-лопасти воздушного винта (бальза, s2); 4-скоба (дюралюминий, s0,5); 5-ось воздушного винта (стальная проволока диаметром 0,4); 6-задняя кромка крыла (сосна 1x1); 7-передняя кромка крыла (сосна, 1x1); 8-фюзеляжная балка (сосна, 2x5); 9-крючок резиномотора (сталь, проволока диаметром 0,4 мм): 10-передняя кромка киля (сосна, 1x1); 11-законцовка киля (сосна, 1x2); 12-задняя кромка киля (сосна, 1x2); 13-законцовка крыла (сосна, 1x1); 14-нервюра крыла (сосна, 1x1); 15-законцовка горизонтального оперения (сосна, 1x1); 16, 17-задняя и передняя кромки горизонтального оперения (сосна, 1x1); 18-резиномотор (1-2 нити авиамодельной резины 1x1) - А какой инструмент мы будем использовать в работе? (ножницы, палочки для клея) -Как вы думаете, с чего мы начнем работу? (начинаем с вычерчивания шаблонов) -А что делаем дальше?(вырезаем детали по образцу) | Дети смотрят видеоролик о моделях самолётов. Дети рассматривают чертёж Дети отвечают на вопросы. | Работа с проектором. Настрой на занятие. Расширение знаний учащихся, навыки высказывания. Закрепление знаний деталей модели самолёта. Мотивация на дальнейшую деятельность. |
| 3 этап - деятельностный - 15 мин. |  |  |  |  |
| 3.1 3.2 | Техника безопасности при работе с ножницами. - Ребята, давайте вспомним технику безопасности при работе с ножницами. - РАБОТАЙ ХОРОШО ОТРЕГУЛИРОВАННЫМИ И ЗАТОЧЕННЫМИ НОЖНИЦАМИ. - НОЖНИЦЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ТУПЫЕ КОНЦЫ. - НОЖНИЦЫ КЛАДИ КОЛЬЦАМИ ВПЕРЁД. - СЛЕДИ ЗА ДВИЖЕНИЯМИ ЛЕЗВИЙ ВО ВРЕМЯ РЕЗАНИЯ. - НЕ ОСТАВЛЯЙ НОЖНИЦЫ РАСКРЫТЫМИ. - ПЕРЕДАВАЙ НОЖНИЦЫ КОЛЬЦАМИ ВПЕРЁД - НЕ ИГРАЙ НОЖНИЦАМИ. НЕ ПОДНОСИ К ЛИЦУ. - ИСПОЛЬЗУЙ НОЖНИЦЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. Приступим к практической части нашего занятия. На чертеже вы видите этапы изготовления нашей резиномоторной модели самолета. (приложение1). Для сборки комнатной резиномоторной модели «Мухи» потребуются липовые и бальзовые пластины толщиной 1 и 2 мм, отрезок стальной проволоки диаметром 0,4 мм, дюралюминиевая полоска толщиной 0,5 мм, авиамодельная резина сечением 1x1 мм, стеклянная бусинка для подшипника воздушного винта, а также тонкая лавсановая плёнка или конденсаторная бумага для обтяжки крыла. При сборке модели следует строго выдерживать параллельность плоскостей центроплана и стабилизатора. Перекосы горизонтального оперения относительно крыла недопустимы. При сборке крыла его законцовки («уши») приклеиваются к центроплану под углом 25-30 градусов, что способствует улучшению поперечной устойчивости полёта. Киль фиксируется на балке фюзеляжа под углом 1 - 2 градуса - это позволяет модели при запуске описывать круги диаметром 2 -3 метра. Резиномотор состоит из пары нитей авиамодельной резины. Воздушный винт собирается из липовой втулки и бальзовых лопастей; балансировать его следует, счищая шкуркой древесину с более тяжёлой лопасти; идеально сбалансированный пропеллер останавливается после вращения в любом положении (в безразличном равновесии). |  | Самостоятельная индивидуальная работа. Производят центровку модели Каждый убирает свое рабочее место | Усвоение последовательности выполнения работы. Умение сосредоточиться на выполнении поставленных задач. Осуществление самоконтроля |
|  | 4 этап - соревновательный – 10 мин |  |  |  |
| 4.1 | Объяснение основных правил запуска планера: - нужно посмотреть на модель самолёта, проверить, чтобы все части модели были идеально ровными; - проверяем центровку, она должна быть не более 40 % от передней кромки крыла; - приступаем к запуску модели: нужно плавно запустить модель вперед, и мы с вами увидим, как наша модель самолёта летит (при условии, что все сделано правильно) Все модели готовы к старту. Мы начинаем соревнования по запуску моделей самолётов. Соревнования по запуску моделей самолётов проходят по следующим критериям: - на продолжительность полета (чей самолёт пролетит дольше всех). - на точность приземления (чей самолёт приземлиться точно в указанное место). Мы с вами проведем соревнования на продолжительность полета, т.е. у кого самолёт дольше всех пролетит по времени. У каждого участника будет три попытки. Продолжительность полета определяется по сумме всех трех попыток. Если самолёт запущен неудачно, делайте корректировку. Запуск самолёта мы будем осуществлять от красной линии по команде. Я буду приглашать каждого участника на старт. По моей команде вы запускаетесамолёт. Результаты мои помощники будут вносить в протокол соревнований. Всем удачи. Соревнования закончились, наступило время награждения. (награждение победителей соревнований) Аплодисменты. |  | Переход в зал соревнований. Учащиеся запускают модель самолёта, настраивают и корректируют полет. Участники по очереди выходят на линию старта и запускают модели. | Внимание Настрой на соревнования. Самостоятельное оценивание правильности запусков, проведение корректировки. Уверенность, самообладание, смелость, умение контролировать свои эмоции, дисциплина. Подведение итогов. Награждение победителей грамотами, поощрительными призами. |
| 5 этап – рефлексивный – 5 мин |  |  |  |  |
| 5.1 | 1.Чему ты научился на занятии? 2. Что нового ты узнал? 3. С какими трудностями ты столкнулся. 4. Понравилось ли тебе такое занятие? Мы сегодня построили модель самолёта по чертежу, а на следующем занятии мы изготовим модель метательного планера с использованием чертежа. |  | Ответы на вопросы педагога | Контроль и оценка процесса и результатов деятельности. Позитивный настрой на следующее занятие. |

Приложение 1