ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

Развитие науки и техники, связанное микроэлектроникой и персональными компьютерами, привело к появлению терминов, включающих слово «цифровое», например, цифровое телевидение, радио, печать и т.д.

Прогресс науки и техники не обошел стороной и полиграфию. В последние десятилетия полиграфия немыслима без компьютерных технологий. Родились новые термины с прилагательным «цифровые». Этот термин обычно относится к методам обработки данных об изображении с помощью компьютера и технологиям передачи этих данных как для изготовления фотоформ или печатных форм, так и непосредственно для печати.

Понятия «аналоговая» и «цифровая» формы относится к характеристикам любых электрических и световых сигналов, регистрируемых приборами записи цветного изображения. Для перевода изображения из аналоговой формы в цифровую используются аналого-цифровые преобразователи (АЦП). При выводе цифровой информации на материальный носитель или монитор необходимо провести обратные преобразования, то есть перевести цифровой сигнал в аналоговый. Для этих целей служит ЦАП – цифроаналоговый преобразователь. Сигнал, получаемый в результате ЦАП-преобразования, обязательно отличается от исходного, аналогово. Избежать таких искажений невозможно, их можно уменьшить,  и сделать незаметными для глаза.

Поскольку в полиграфии цветное полутоновое изображение печатается с использованием растра, важным элементом цифровых печатных машин является растровый преобразователь изображения – RIP, ускоряющий цифроаналоговое преобразование в процессе печати.

В обозримом будущем вся полиграфия перейдет на цифровые методы обработки информации. Поэтому существует следующая классификация этих методов:

- Технология Computer -to-Film основаны на использовании цифровых данных для изготовления фотоформ.  В фотовыводном устройстве происходит запись информации лазерным лучом на фотографической пленке. После фотохимической обработки фотоформа используется для изготовления печатной формы офсетной и некоторых других способов печати.

- В технологиях Computer – to- Plate цифровые данные используются  непосредственно для изготовления печатной формы на формной пластине, что позволяет сократить количество стадий технологического процесса ( исключается промежуточная стадия – изготовление фотоформы) и время, затрачиваемое на подготовку к печати.

- Технология Computer -to -Press  предусматривают использование цифровых данных для изготовления печатной формы на формной пластите, размещенной на формном цилиндре непосредственно в печатной машине. К этой группе относится офсетная печать по принципу, применяемому в офсетной печатной машине DI (Direkt Imaging).

Другим воплощением технологии Computer to Press является ризография – технология, сочетающая цифровой способ обработки информации, изготовление формы внутри аппарата и трафаретный способ нанесения краски на бумагу.

- В технологии Computer- to-  Print отсутствуют печатные формы: при получении каждого отпечатка информация, подаваемая с компьютера, заново регистрируется на формном материале в печатной машине. Это дает возможность обновлять информацию, в ходе печатания тиража, позволяет печатать персонифицированную продукцию, изменяя содержание каждой полосы в процессе печати. К числу таких технологий , широко распространенных в данное время, относятся электрофотография и струйная печать. Технология Computer-to-Print  принято также называть цифровой печатью. Себестоимость печати не зависит от тиража.

ЭЛЕКТРОФОТОГРАФИЯ

Понятие электрофотографии

Электрофотографию с шестью стадиями получения изображения разработал и запатентовал Честер Карлсон в Нью-Йорке в 1938 году. Долгое время Карлсон безуспешно пытался внедрить свое изобретение. Лицензию на дальнейшую разработку и производство копировальных аппаратов  приобрела фирма  Haloid Company. Именно тогда было решено, что слово «Электрофотография» слишком научное  и может отпугнуть потенциального покупателя. Оно было заменено на термин «ксерокс» от греческих слов xeros – «сухой» и grophos – «писание», а потом уже сам Карлсон сократил слово до простого «ксерокс». После 1959 года фирма сменила название на Xeroks Corporation.

Стадии электрофотографического процесса

Карлсон в своем патенте предложил 6 операций получения электрографического изображения с сухим проявлением, ставших классическими:

- Зарядка фоторецептора электростатическим зарядом.

- Экспонирование оригинала на фоторецептор с целью получения скрытого электростатического изображения.

- Проявление скрытого электростатического изображения тонером.

- Перенос тонерного изображения с фоторецептора на носитель (бумага, пленка).

- Закрепление тонерного изображения на носителе.

- Очистка фоторецептора для последующей работы.

Строение фоторецепторов

Фоторецептор представляет собой цилиндр с тонким слоем высокомолекулярного фотопроводника. Чаще всего применяются органические полупроводники

Как видно из рисунка , используется,  как минимум, 3-х слойная система органических фотополупроводников:

- алюминиевая заземленная подложка 1;

- генерирующий слой 2 полупроводника, удерживающий в темноте электрический заряд с большим потенциалом (500 В);

-транспортный слой 3, через который под действием света заряды стекают на металлическую подложку.

Требования к фоторецепторам

Фоторецептор – основной компонент любого электрофотографического устройства. Он участвует в 5 из 6 стадий электрографического процесса.

К нему предъявляются жесткие и многообразные требования:

- Фоторецептор должен сохранять в темноте высокий потенциал, приобретенный при зарядке (600…1000 В). Потенциал может быть как отрицательным, так и положительным.

- Фоторецептор должен иметь высокую светочувствительность.

- Его спектральная чувствительность должна соответствовать максимуму энергии излучения источника света. В цифровых технологиях это длина волны излучающего лазера (обычно в диапазоне 600…800 нм)

- Фоторецептор должен после переноса изображения, очистки от тонера и разрядки возвращается в первоначальное состояние без каких-либо остаточных явлений.

- Поверхность фоторецептора должна быть механически прочной.

Рассмотрим более подробно стадии электрографического процесса:

- Зарядка фоторецептора

Во время каждого электрофотографического цикла происходит зарядка и разрядка поверхности фоторецептора. При зарядке потенциал поверхности фоторецептора возрастает до рабочего значения (500…1000 В). В момент экспонирования начинает формироваться скрытое изображение: на освещенных участках происходит разрядка поверхности фоторецептора, а неэкспонированные участки остаются заряженными.

В цифровых электрографических устройствах (цифровые печатные машины, копировальные устройства, лазерные принтеры) зарядка фоторецептора осуществляется в темноте с помощью скоротрона или зарядного валика. На поверхность фоторецептора наносится равномерный, обычно отрицательный заряд анионов углекислого газа или азота.

Процессом электризации желательно управлять, т.к. диэлектрическое полупроводниковое покрытие фоторецептора должно получить строго определенный потенциал электризации.

- Запись скрытого электростатического изображения

В цифровых электрофотографических системах запись изображения может производится из компьютеров, сети или из сканирующих устройств самого аппарата. Свет, отраженный от оригинала, попадает на Аналого-цифровой преобразователь (АЦП), преобразующий аналоговый сигнал в цифровой. Преобразованный сигнал подается в блок, управляющий лазером или светодиодной линейкой с ИК-излучением, которые перенесут оптическое изображение на фоторецептор. Изображение формируется из отдельных точек, размер и расположение которых соответствует оригиналу.

В цифровых аппаратах применяется негативное и позитивное скрытое

электростатическое изображение (СЭИ).

Позитивное скрытое изображение имеет заряженные участки изображения и разряженные пробелы. При проявлении тонер, имеющий положительный знак заряда, осаждается на отрицательно заряженные участки изображения. Поэтому способ получил название CAD – проявление заряженных участков.

Негативное скрытое изображение имеет разряженные участки изображения и заряженные пробелы. Тонер, имеющий тот же знак заряда, что и СЭИ, осаждается на разряженные участки. Способ проявления назвали DAD – проявление разряженных участков.

При позитивной записи (CAD)  лазер записывает (разряжает) пробелы. А при негативной записи (DAD) – само изображение. Так как изображение практически всегда занимает меньшую площадь, чем пробелы – от 4% (текст) до 30% (тоновое изображение плюс текст), негативная запись экономнее и занимает меньше времени, поэтому приобретает все большее применение.

- Проявление скрытого электростатического (СЭИ) изображения

При проявлении на скрытое изображение осаждаются заряженные частицы тонера. Проявление производится силами электрического поля. Тонер осаждается на поверхность фоторецептора избирательно: чем больше заряд участка СЭИ тем больше тонера осядет на этот участок. Скрытое электростатическое изображение, окрашиваясь тонером, становится видимым, то есть проявляется.

Проявление может позитивным (CAD) и негативным (DAD).

В первом случае тонер и СЭИ имеют противоположные знаки заряда. При отрицательно заряженном СЭИ тонер положительный, поэтому он осаждается на заряженных участках. В этом случае скрытое изображение позитивно по отношению к оригиналу.

Во втором случае  тонер имеет одинаковый знак заряда с СЭИ, т.е заряжен отрицательно. Вызывающий фоторазрядку луч лазера записывает изображение, а не пробелы, в результате изображение состоит из разряженных участков.

По агрегатному состоянию проявление может быть сухим и жидким

Сухое проявление, в свою очередь, различается по способу доставки порошкообразного тонера в зону проявления:

- проявление двухкомпонентным проявителем

- проявление однокомпонентным магнитным проявителем

- проявление однокомпонентным немагнитным проявителем

При жидкостном проявлении тонер попадает в зону проявления в виде жидкой суспензии.

В электрофотографии красящее вещество называют тонером. Тонеры можно разделить на сухие и жидкие. Частицы тонера заряжены или заряжаются электростатически в проявочном устройстве и в процессе создания изображения под действием электростатических полей переносятся на противоположно заряженный фоторецептор. Передача с фоторецептора на запечатываемый материал осуществляется снова посредством электростатических сил.

Сухой тонер

Состав: полимеры, пигменты, добавки

Размер частицы от 6 до 12 мкм

Сухие тонеры под действием тепла (нагретые валики, инфракрасный излучатель) и слабого давления фиксируются на бумаге. В современных двухкомпонентных системах тонер переносится на фоторецептор через так называемые носители (магнитные частички носителя). В этом случае тонер расходуется, тогда как носитель остается в системе подачи.

В отличие от двухкомпонентных тонеров однокомпонентные вместо магнитных частичек носителя содержат окись железа. Эти частички тонера имеют большие размеры  ( примерно 12…20 мкм).

Рассмотрим процесс сухого проявления скрытого изображения  однокомпонентным проявителем

Однокомпонентный проявитель состоит из одного тонера. Чтобы доставить тонер в зону проявления, в него вводят ферромагнетик (намагничивающийся материал). Типичный магнитный тонер содержит:

-термопластичный полимер 75%

- ферромагнетик 10%...15%

- красящее вещество 10%…25%

- полимерный воск 2%...4%

Диэлектрические (непроводящие ток) частицы тонера заряжаются при трении частиц проявителя о поверхность проявляющего магнитного валика. Он состоит из магнитного стержня и полого проявляющего цилиндра. Полый проявляющий цилиндр выполнен из немагнитного металла ( например, алюминия) и покрывают слоем полимера. Трение частиц тонера о валик и их зарядка происходит за счет вращения проявляющего цилиндра в постоянном магнитном поле (магнитный стержень неподвижен).

Магнитный ракель регулирует толщину тонерного слоя на валике, снимая своим магнитным полем частицы, удаленные от валика и слабо к нему притягивающиеся. За перенос тонера к фоторецептору , т.е за само проявление, отвечает постоянное электрическое поле. Тонер отрывается от валика и переходит на СЭИ.

Такой тип проявления используется в копировальных аппаратах и принтерах японской фирмы Canon.

- Перенос тонерного изображения на запечатываемый материал

Чтобы перенести тонерное изображение на бумагу, ее приводят в контакт с проявленным изображением на фоторецепторе и создают в зоне контакта электрическое поле, перемещающее тонерное изображение на бумагу. Для этого с оборотной стороны бумаге сообщают потенциал, знак которого противоположен знаку заряда тонера.

Эффективность переноса зависит от ряда факторов, в том числе от относительной влажности воздуха и электрических свойств бумаги.

Рекомендуется использовать бумаги для ксерокопирования или офисные бумаги, специально предназначенные для этой цели. После того как процесс переноса произошел, на обороте бумаги остается заряд, благодаря которому продолжают действовать силы электростатического притяжения между бумагой и фоторецептором. Чтобы бумага не «застревала» в аппарате, предусматривается механизм ее отделения. Это могут быть механические приспособления, например, пальцы отделения

- Закрепление тонерного изображения на печатном материале

Порошковое тонерное изображение нужно закрепить, превратив порошок в пленку, хорошо удерживаемую бумагой. Закрепление состоит в переводе тонерного порошка в состояние вязкой жидкости и вдавливании ее в поверхностные поры бумаги.

В настоящее время используется 2 типа закрепления:

- термосиловое (фьюзерное) закрепление

- бесконтактное (инфракрасным излучением)

В обоих случаях тонер переводится в вязкотекучее состояние нагревом.

Наибольшее применение находит термосиловой способ закрепления. При этом способе копия с порошковым изображением проходит между двумя валиками: фьюзерным и прижимным. Первый разогревается и расплавляет тонер. Вязкость тонера уменьшается, и под давлением валиков его оплавленные частицы сливаются или спекаются вместе, а также проникают в капилляры бумаги.

Во многих аппаратах фьюзерный валик представляет собой полую металлическую трубку , покрытую слоем тефлона  толщиной 20…40 мкм. Внутри него расположен нагревательный элемент – галогенная лампа. Которая позволяет разогреть валик до 140…180 градусов. Тефлон служит в качестве антипригарного покрытия.
      Прижимной валик – стальной цилиндр, покрытый десятимилимитровым слоем термостойкой силиконовой резины. Помимо пары валиков, устройство содержит механизм отделения бумаги, предупреждающий наматывание бумаги на фьюзерный валик.

Копия проходит через закрепляющее устройство, обращенная тонерным изображением в сторону фьюзерного валика и прижимается к нему прижимным валиком. Так как часть тонера может налипать на фьюзерный валик, а затем передаваться на следующую копию, предусмотрена смазка этого валика фьюзерным маслом и очистка. Чтобы уменьшить количество фьюзерного масла, в тонер добавляют полимерный воск. При нагреве воск плавится и играет роль смазки. Его вводят в количестве 1%…5% в виде вкраплений размером 1…2 мкм. Существуют также тонеры с оболочкой из воска.

Чтобы обеспечить оплавление порошка, но не допустить вредного перегрева на копию, устройство закрепления снабжено датчиком температуры и термопредохранителем для аварийного отключения нагревательного валика.

- Очистка фоторецептора от тонера и скрытого изображения

Одновременно с закреплением копии происходит очистка фоторецептора от остатков тонера и СЭИ. На фоторецепторе не должно остаться никаких следов предыдущего изображения. Он должен быть готов к получению следующей копии с того же или другого оригинала.

Процесс очистки включает несколько операций, следующих непрерывно одна за другой:

- уменьшение заряда – предварительная очистка

- удаление оставшегося тонерного изображения

- удаление остаточного заряда ( стирание СЭИ)

Предварительная очистка. Для облегчения механического удаления остаточного тонера следует ослабить его связь с фоторецептором. Для этого используют равномерную засветку поверхности актиничным светом. В качестве источника света может быть использована лампа накаливания, люминесцентная лампа. Под действием света происходит частичная нейтрализация заряда СЭИ и уменьшается сцепление тонера с фоторецептором.

Удаление тонера. Является самой сложной стадией  очистки. Предназначенное для этой цели устройство очистки должно снять тонер с поверхности фоторецептора и удалить его из зоны очистки в резервуар для использованного тонера.

Рассмотрим некоторые из способов очистки, применяемые в современных аппаратах.

Одним из старейших способов является очистка мягкой меховой щеткой в сочетании с вакуумным отсосом тонера из камеры очистки.

Распространенным является способ очистки ракелем. Ракель представляет собой тонкую пластину из упругого материала, прижимаемую к фоторецептору с помощью пружинного механизма. Ракель расположен навстречу направлению вращения фоторецептора под определенным углом. Когда аппарат не работает, ракель отводится от фоторецептора. Снятый с поверхности фоторецептора тонер перемещается из зоны очистки в отстойники и возвращается для дальнейшей работы.

Стирание остаточного заряда. Для удаления остаточного заряда (скрытого изображения) необходимо его нейтрализовать. Для этого можно использовать равномерную засветку фоторецептора актиничным светом. В современной аппаратуре обычно применяют для стирания зарядов лампу.

После проведения этой операции фоторецептор готов к очередному циклу копирования.

ЦВЕТНАЯ ЭЛЕКТРОФОТОГРАФИЯ

Для получения полноцветных изображений используют те же принципы, что в офсетной печати: растровый способ воспроизведения тонов, цветоделение, цветокорректирование, наложение друг на друга однокрасочных изображений.

Но проблем с качеством больше. К ним относятся:

- низкое разрешение печатающих устройств: 600х600 dpi ;

- изображение формируется из оплавленного порошка, что не позволяет получать равномерных и прозрачных красочных слоев, характерных для плоской офсетной печати;

- проявление порошковым тонером ухудшает воспроизведение мелких элементов. Уменьшение размера частиц тонера до 6…6,5 мкм и снижение их склонности к агрегатированию до некоторой степени уменьшают эту проблему;

- количество цветов, которое можно воспроизвести в цветной электрофотографии ниже, чем в плоской офсетной печати. Однако с помощью программных средств удается получить полноцветные отпечатки довольно привлекательного вида;

- особенностью электрофотографических изображений является большая толщина красочных слоев и блеск. Блеск может быть снижен за счет уменьшения количества фьюзерного масла при закреплении;

- сложности, которые возникают при переносе изображения на запечатываемый материал, так как необходимо с хорошим совмещением синтезировать полноцветное изображение.

Последнее условие на электрофотографическом оборудовании выполнить сложнее, чем в печатных машинах. При синтезе накладываются друг на друга однокрасочные порошковые изображения, используя электрическое поле, полученное полноцветное изображение закрепляют в фьюзерном устройстве.

Рис. 1.22 стр.38

Синтез полноцветного изображения на фоторецепторе

В этих аппаратах фоторецептор один, а проявляющих аппаратов  четыре.

Синтез полноцветных изображений в аппаратах  средней производительности и высокой имеют свои особенности.

Рассмотрим аппараты средней производительности. К таким аппаратам относится обычно копировально-выводное оборудование, имеющее скорость печати до 11…13 копий А4 4\0 в минуту, где А4 – формат 210х297 см, а 4\0 – печать в четыре краски с одной стороны листа.

Цветоделенные изображения получают на фоторецепторе поочередно. При этом возможны 2 варианта синтеза полноцветного изображения:

- синтез полноцветного изображения на запечатываемом материале: изображение поочередно переносится на запечатываемый материал, обычно бумагу, до получения полноцветного изображения, после чего копия закрепляется;

- синтез полноцветного изображения на промежуточном носителе: изображение поочередно переносится на промежуточный носитель – ремень переноса, откуда на бумагу переносится готовое полноцветное изображение.

Изображение каждого цвета формируется на фоторецепторе с помощью лазерного луча и проявляющего устройства с тонером соответствующего цвета, входящего в блок проявления. Бумага захватывается барабаном переноса  и удерживается на нем электростатическими силами  в течение четырех циклов переноса. Зарядка оборота бумаги осуществляется зарядным устройством, расположенном на внутренней стенке барабана. После накопления полноцветного изображения копия освобождается и уходит на закрепление во фьюзерное устройство. Скорость получения полноцветной копии (А4 4\0) в четыре раза меньше, чем одноцветной копии (А4 1\0).

Рис 1.23 стр 40

В модели Xerox DC 12 использован промежуточный ремень передачи.  Изображение каждого цвета по очереди получается на фоторецепторе и переносится с совмещением на резиновый ремень. Он выполнен из силиконовой резины , имеющей ограниченную электропроводность. Накопленное за четыре цикла полноцветное изображение переносится на бумагу и уходит на закрепление. Этот способ позволяет повысит точность совмещения изображения, расширить спектр используемых бумаг до 250 г\кв м. Скорость печати А4 1\0 – 50 коп\мин, для полноцветной печати А4 4\0 12 коп\мин.

Современные  аппараты иногда оснащаются устройством двухстороннего копирования – дуплексом. Двухсторонние копии (1\1 и 4\4) получают одним из следующих способов:

- путем печати всего тиража вначале с лица, затем с оборота бумаги, для чего бумага заряжается в лоток дважды;

- так же, как и в предыдущем случае, но запечатываемые с лица копии собираются внутри аппарата в накопительном лотке и оттуда подаются на печать с оборота ( из аппарата выходит двухсторонняя копия;

- двухсторонняя печать осуществляется в два прохода каждого листа, для чего односторонняя копия закрепляется, переворачивается с помощью специального механизма, возвращается для печати оборота и после вторичного закрепления выходит из машины. Этот способ, называемый бесстековым, наиболее удобен для потребителя.

Синтез полноцветного изображения на печатном материале и промежуточном носителе

В этих аппаратах используется многосекционное построение.

Эти машины относятся к высокопроизводительным. Производительность 30…50 коп\мин формата А4 4\0. При наличии контролера. Осуществляющего растрирование и управление заданиями на печать, эти аппараты превращаются в цифровые печатные машины.

Синтез  полноцветного изображения в многосекционных аппаратах может производится следующими способами:

- синтез полноцветного изображения на бумаге, транспортируемой через секции на бесконечной ленте (ремне). Листовая бумага удерживается на ремне электростатическими силами, поскольку он заряжен. С внутренней стороны ремня у каждой секции  находится зарядное устройство, создающее в зоне переноса электрическое поле. Под действием этого поля тонерное изображение переносится на бумагу. После накопления полноцветного изображения копия закрепляется.

В современной высокопроизводительной аппаратуре используется два варианта этого способа. В первом цветоделеные изображения переносится на бумагу с фоторецепторов. Таков копировально-выводной аппарат CLC 5000 фирмы Canon.

Во втором варианте изображение с каждого фоторецептора переносится на офсетный цилиндр и лишь после этого на бумагу. Способ реализован в цифровой печатной машине Nex Press 2100 фирмы Heidelberg.

Рис.1.24 стр 42

Рис.1.25   стр 42

- синтез полноцветного изображения  производится на промежеточном носителе – силиконовом ремне переноса. Ремень имеет ограниченную электропроводность, поэтому возможна ее равномерная зарядка. В местах контакта с фоторецепторами ремень заряжается положительно  и притягивает отрицательно заряженное тонерное изображение. Однокрасочные изображения поочередно с точным совмещением переносится на ремень. В зоне контакта с бумагой ремень перезаряжается на другой знак, и тонерное изображение переносится на бумагу. Ремень переноса позволяет использовать большой ассортимент печатных материалов, в том числе бумаг массой 64…280 г\кв м.

Одновременная печать полноцветного изображения на обеих сторонах печатной ленты

Синтез полноцветного изображения по технологии One Press Duplex (двухсторонняя печать за один прогон). В этой технологии бумажный рулон проходит между печатными секциями, расположенными в шахматном порядке по обе стороны бумажного полотна. Полноцветное изображение создается одновременно с 2-х сторон. Сначала на лицевой стороне печатается изображение первой краски (желтой). Затем желтое изображение переносится на оборотную сторону бумаги с секции, находящейся с другой стороны бумажного полотна. Затем изображение попадает на станцию переноса голубого тонера и т.д.

Рис.1.26 стр 44

ЭЛЕКТРОФОТОГРАФИЯ С ЖИДКОСТНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ

В описанных выше технологиях проявители содержали сухой порошкообразный тонер. Однако проявитель может быть и жидким, в таких проявителях тонер диспергирован в неполярной органической жидкости.

В электрофотографии с жидким проявлением запись скрытого эле- ктростатического изображения производится так же, как в классической электрофотографии. На поверхность фоторецептора наносится равномерный заряд, затем лазером разряжают участки изображения. Однако дальнейшие операции: осаждение на скрытое изображение тонера, перенос тонерного изображения на печатный материал и очистка фоторецептора существенно отличаются от классического электрофотографического процесса. Рассмотрим технологию HP Indigo Electroink, используемой в цифровых печатных машинах  HP Indigo Press.

Жидкие проявители – краски Indigo Electroink

Жидкостное проявление СЭИ

Для получения жидкого проявителя тонер с размерами частиц 0,1…5 мкм диспергируются в неполярной жидкости, получая устойчивый коллоидный раствор. Полимерные частицы тонера окрашены, т.к. содержат пигмент нужного цвета. Кроме того в тонер вводят регулятор заряда и другие необходимые добавки, улучшающие свойства проявителя. Окрашенный полимер образует на участках изображения красочную пленку, а регулятор заряда способствует приобретению частицами тонера заряда необходимого знака и величины. Неполярная жидкость служит жидким носителем. Она обеспечивает транспортировку тонера в зону проявления и эффективное протекание процесса проявления; должна легко удаляться из красочной пленки при сушке. Минеральное масло относится к жидким углеводородам (как и бензин, керосин, уайтспитит). Масло обладает низкой летучестью при комнатной температуре и испаряется из краски на офсетном цилиндре, нагретом более чем на 100 градусов.

Машины первого поколения (HP Indigo press 1050)

Краска поставляется в тубах в концентрированном виде (около 25%). В машине каждая краска выдавливается в свой красочный резервуар, где она разбавляется маслом (жидким носителем) до получения концентрации около 2,5%, и в таком виде подается в проявляющее устройство. Низкая концентрация вызвана необходимостью транспортировки краски по шлангам (узким полимерным трубкам).

Стадии технологического процесса

- Фоторецептор заряжается отрицательно до потенциала около 800 В. Для зарядки используется скоротрон

- С помощью четырехлучевого лазерного записывающего устройства производится запись скрытого электростатического изображения. Четыре луча лазера скользит вдоль образующей фоторецептора, включаясь на участках изображения и выключаясь на пробельных участках. Лазерный луч разряжает фоторецептор до потенциала  примерно – 50 В. Так как машины предназначены для многокрасочной печати, по очереди записываются цветоделенные изображения ( за один оборот фоторецептора – одно изображение).

- Полоска скрытого изображения попадает в зону проявления между фоторецептором и проявляющим цилиндром. В эту зону из инжектора, имеющего столько щелевых отверстий, сколько печатается красок, подается соответствующая краска. Другие отверстия в инжекторе в это время закрыты. В зоне проявления  шириной около 200 мкм создается сильное электрическое поле. В создании поля участвуют проявляющий цилиндр , заряженный до – 400 В и скрытое изображение, имеющего потенциал – 800 В (пробелы) и – 50 В (изображение). Краска в этом поле заряжается отрицательно (по другому ей не дает заряжаться регулятор заряда). Она перемещается электрическим полем к участкам, имеющим менее отрицательный потенциал. В разряженных участках изображения краска осаждается на фоторецепторе, а в пробелах она попадает на проявляющий цилиндр, который заряжен до меньшего потенциала, чем фоторецептор. На фоторецепторе появляется изображение из жидкой краски. С проявляющего цилиндра краска счищается ножом в соответствующий резервуар, откуда возвращается в красочную систему.

- Высокая скорость печати и сильно разбавленные краски приводят к тому, что пробелы оказываются загрязненными краской, а на участках изображения краска очень жидкая. Поэтому после проявления проводится очистка пробелов устройством реверсивного валика и концентрирование краски на участках изображения отжимным валиком. Эластичный отжимной валик повышает концентрацию краски до 25%.

- Тонерное красочное изображение, имеющее концентрацию сухого тонера 25…30%, подводится к офсетному цилиндру. Офсетный цилиндр заряжен положительно( до потенциала + 600 В) и разогрет до 120…140 градусов С. Отрицательно заряженная краска переносится электрическим полем на офсетный цилиндр. Красочная пленка теряет растворитель и расплавляется. Пары растворителя улавливаются и отводятся от горячего офсетного цилиндра.

- Офсетный цилиндр покрыт силиконовой резиной и плохо удерживает краску. Поэтому при контакте офсетного цилиндра с печатным материалом, находящимся на печатном цилиндре, краска полностью переходит на запечатываемый материал. Перенос производится без участия электрических полей при небольшом давлении. Полученный отпечаток выводится из машины.

- Одновременно на фоторецепторе идет отмывка пробелов от остатков краски и удаление ее ракелем, после чего поверхность фоторецептора разряжается. Когда последняя полоска изображения выходит из зоны проявления, начинается запись изображения для следующей краски. Краски записываются по очереди, поэтому скорость многокрасочной печати равна скорости однокрасочной печати, деленной на число красок.

Машины первого поколения имели низкую скорость из-за использования   разбавленного проявителя и необходимостью обработки красочного изображения перед переносом его на офсетный цилиндр. Была разработана технология, использующая концентрированный проявитель. Так появились машины второго и третьего поколения.

Машины второго поколения

В машинах HP Indigo press второго поколения была коренным образом изменена система проявления. Как было сказано выше, разбавление проявителя до HP Indigo press концентрации 2…3% облегчает циркуляцию жидкой краски между красочными резервуарами и проявляющим устройством, но тормозит процесс проявления, если краска без изменения концентрации подается в зону проявления.

В новой технологии каждая краска в разбавленном виде поступает в свое закрытое проявляющее устройство. Там она концентрируется до 22% и на проявляющем валике подается в зону проявления. Поскольку скорость проявления от этого значительно возросла, стало возможным повысить скорость печати в целом. Для этого конструкция печатного устройства была изменена таким образом, что печать ускорилась в 2 раза. Эта технология реализована в цифровых печатных машинах HP Indigo Press 3050\3500 (листовые),          HP  Indigo Press WS 4500,   HP Indigo Press W 3250 (рулонные).

Диаметр фоторецептора увеличен вдвое при сохранении размеров офсетного и печатного цилиндров. Это позволяет записывать на нем за один оборот два цветоделенных изображения. Офсетный и печатный цилиндры остались прежними, но увеличена скорость их вращения вдвое ( с 4 тыс. до 8 тыс. оборотов в час). За один оборот фоторецептора записываются и проявляются изображения для двух красок. При этом офсетный и печатный цилиндр делают два оборота ( за один оборот переносится одно изображение). За второй оборот фоторецептора на  бумаге с точным совмещением печатаются изображения двух других красок. Офсетный цилиндр построен и работает также как и в машинах первого поколения. После поочередного переноса на бумагу  всех красочных слоев  отпечаток выводится из машины.

Поскольку общая скорость печатания увеличилась вдвое , стала рациональной печать шестью красками. В качестве пятой и шестой красок добавляется оранжевая и сине-фиолетовая краска. Первая позволяет увеличить количество тонов в телесных цветах, вторая расширяет цифровой охват печати и позволяет получать чистые сине-фиолетовые цвета, что представляет проблему в электрофотографии.

Машины третьего поколения

В машинах третьего поколения произведено дальнейшее повышение скорости печати на 80%. Наиболее заметными были следующие изменения:

- вместо скоротронов установлен зарядный валик;

- лазерное устройство одновременно записывает не 12 строчек, а 22;

- офсетный цилиндр так же, как и фоторецептор, имеет удвоенный диаметр. Изменена система нагрева офсетного полотна.  К внутреннему нагреву цилиндра двумя лампами (как было раньше) добавлен внешний нагрев резинового полотна четырьмя лампами. Температура нагрева 110…130 градусов С;

- в систему управления проявляющими устройствами в краску также внесены изменения;

- объем красочных резервуаров увеличен в три раза;

- несколько увеличен формат печати, так что он стал более удобен для печати книг

Рулонная печать при использовании технологии HP Indigo Elektroink

Рассмотренные выше технологии не  позволяют производить рулонную печать, так как краски поочередно наносятся на печатный цилиндр с находящимся на нем запечатываемым материалом, который совершает несколько оборотов, прежде закончится печать всех красок. Рулонное полотно может двигаться только вперед.

В рулонных печатных машинах второго поколения HP  Indigo Press WS 4500,   HP Indigo Press W 3250 печатный цилиндр заменен на подвижный опорный цилиндр. Красочные слои поочередно переносятся с фоторецептора на офсетный цилиндр. В это время опорный цилиндр ( и находящаяся на нем бумага) отведен от офсетного цилиндра. После того как на  офсетном цилиндре совмещены все красочные слои, получается готовое полноцветное изображение. Бумажное полотно прижимается к офсетному цилиндру, и полноцветное изображение в один прием переносится на это полотно. Такая технология называется One Shot. Далее процесс повторяется снова. Поскольку печать идет быстро, кажется, что полотно движется непрерывно.

При наличии одного печатающего устройства печать идет на одной стороне полотна, бумага перематывается с рулона на рулон (HP  Indigo Press WS 4500). Эти машины предназначены для печати упаковочных материалов или этикеток.

Два печатающих устройства, установленные друг за другом, позволяют печатать с двух сторон бумажного полотна с устройством поворота полотна между ними. По выходе из второго печатающего устройства рулон с отпечатками сматывается, либо производится нарезка на отдельные листы. Такова машина HP Indigo Press W 3250.

В машинах третьего поколения технология One Shot осложняется тем, что офсетный цилиндр также, как и фоторецептор, имеет двойной диаметр на нем содержится два находящихся рядом цветоделенных изображения. Наложить их друг на друга на бумаге не так просто. Разработано такое движение рулонного полотна, при котором на входе в печатающее устройство и на выходе из него полотно движется в одном направлении, а внутри совершает возвратно-поступательное движение, позволяющее наложить рядом лежащие изображения друг на друга.

Машина для печати с одной стороны полотна HP  Indigo WS 6000 Digitаl Press.

Машина для печати с двух сторон полотна HP  Indigo 7200 Digitаl Press.

Контрольные вопросы

- Что такое фоторецептор?

- Какие виды тонера Вы знаете?

- Как образуется скрытое электростатическое изображение?

- Нарисуйте принципиальную схему электростатического аппарата.

- Как происходит проявление скрытого электростатического изображения?

- Как происходит перенос сухого тонерного изображения на бумагу?

- Что такое фьюзерное устройство?  Как происходит процесс закрепления тонера?

- Расскажите о принципах получения цветного изображения в электрофотографии.

- Что представляет собой электрофотографическая  технология с проявлением сухим тонером?

- Что представляет собой жидкий проявитель ( краска Electroink)?

- Технологическая схема печатного процесса Indigo Electroink.

СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ

Струйная печать является наиболее распространенным бесконтактным способом цифровой печати. В струйной печати изображение формируется капельками чернил, вылетающими из сопел печатающей головки. Строение печатающей головки и количество сопел зависит от способа струйной печати, типа принтера и его назначения.

Способы современной струйной печати и печатная продукция весьма разнообразны. Различают непрерывную струйную печать и импульсную струйную печать. В непрерывной струйной печати из сопла вылетает непрерывная струя чернильных капель. На некотором расстоянии от сопла она разделяется на 2 струи, одна из которых содержит капли, идущие на построение изображения. Другая капельная струя попадает в каплеулавливотель. Ви импульсной струйной печати капля вылетает из сопла печатающей головки только при получении активатором импульса электрического напряжения. При чем все капли идут на построение изображения. Этот способ получил название «капля по требованию».

По типу активатора в настоящее время используются две основные технологии: пьезоэлектрическая и термоструйная, каждая из которых имеет свои особенности.

Термоструйная печать , изобретенная компанией Hewlett-Packard, базируется на принципе расширения нагревающихся газов – в результате нагрева чернил в сопле образуется газовый пузырек, который и выталкивает каплю из сопла.

Нагреватель (резистор) располагается в нижней части чернильного канала, около сопла печатающей головки. В результате подачи на резервуар короткого импульса напряжения он нагревается до 400-600 градусов, что вызывает быстрый нагрев чернил до температуры кипения (для сравнения – температура кипения алюминия 660 градусов). Этот переход из жидкости в пар  вызывает расширение объема чернил, заставляя тем самым каплю чернил вырываться из сопла печатающей головки. Начальное давление в образовавшемся пузырьке  около 125 атм (такое давление в океане на глубине 1 км). Этот процесс повторяется тысячи раз в секунду.

К недостаткам термоструйной технологии можно отнести неравномерную форму капли, возможность появления сателитовых брызг, а также высокие требования к чернилам, которые должны выдерживать высокую температуру без потери своих качеств. При использовании некачественных чернил печатающая головка легко может выйти из строя.

Пьезоэлектрическая печать. Свойство некоторых кристаллов деформироваться под действием электрических импульсов позволило использовать некоторые материалы для созданич миниатюрного «чернильного насоса» - ключевого компонента пьезоэлектрических печатающих головок.

Электрическое напряжение вызывает изменение  объема пьезоэлектрика и пластина, как катапульта, выбрасывает каплю. При снятии напряжения пьезоэлектрик возвращается к первоначальному объему, увлекая за собой пластину, - в сопле создается пониженное давление и краска в него втягивается вновь.

К преимуществам пьезоэлектрической технологии относится отсутствие нагрева чернил, а следовательно, и риска терморазложения краски.  При вылете краски края сопла не задеваются, поэтому капли получаются более правильной круглой формы ( в отличае от капель термоструйного выброса).

Кроме того, пьезоэлектрическая технология обеспечивает возможность управлять размером капли, так как он напрямую связан с величиной электрического импульса, поступающего на пьезокристал. Это позволило использовать более крупные капли для получения равномерных сплошных заливок, а более мелкие – для передачи полутонов.

К недостаткам пьезоэлектрической печати можно отнести сложность и высокую стоимость печатающих головок. Которые легко могут выйти из строя даже при небольшом простое принтера из-за засохнувшей в них краски. Чтобы обеспечить стабильно высокое качество печати, необходимо регулярно прочищать головки, а также избегать длительных простоев принтера.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

Материалы для струйной печати можно разделить на чернила и печатные материалы (носители изображения).

Чернила для струйной печати – это краски очень низкой вязкости, их вязкость ниже, чем у красок флексографской и глубокой печати. К чернилам предъявляются многообразные требования со стороны производителей струйных принтеров. Современные струйные чернила по типу используемого растворителя можно разделить на чернила водные, сольвентные, чернила на масляной основе и чернила, не содержащие растворителя ( отверждаемые ультрофиолетовым излучением и твердые чернила. По типу красящего вещества различают чернила на красителях и чернила на пигментах.

Водные чернила. Чернила на водной основе безвредны и поэтому наиболее популярны. Однако их нельзя применять для печати на материалах, не впитывающих воду и не имеющих специального покрытия, а также для изготовления печатной продукции, предназначенной для наружного использования. Водные чернила можно разделить на две группы. В первой группе в качестве красящего вещества используется растворимый в воде краситель, а в другой пигмент, образующий в воде коллоидный раствор.

Чернила на красителях прозрачные, а пигментные чернила мутные. Свойства чернил, относящихся к разным группам, имеют существенные различия. Чернила на красителях окрашивают печатный материал, взаимодействуя с ним, а пигментные чернила образуют на поверхности материала красочную пленку, представляющую собой полимер с распределенным в нем пигментом. Отпечатки на фотобумагах ярче и насыщеннее, если они получены чернилами на красителях, но они более чувствительны к воздействию окружающей среды и ультрафиолетового излучения, чем отпечатки пигментными чернилами.

У водных  чернил обоих видов есть проблемы. В процессе печати они закрепляются , в основном, впитыванием. Отпечаток, вышедший из принтера, на вид сухой, но он еще содержит воду, которая в дальнейшем испаряется. Поэтому печатать водными красками на любой бумаге нельзя. Бумага должна впитывать чернила, иначе поверхность отпечатка не высохнет, и изображение будет смазываться в процессе печати. Однако впитывание недолжно быть сильным, иначе изображение будет уходить вглубь бумаги. Отпечаток в течение некоторого времени после печати тускнеет, насыщенность цветов падает. В сплошных участках, получивших много чернил, изображение может проступить на обороте бумаге.

Поэтому печать водными струйными чернилами рекомендуется на офисных бумагах, для которых указана пригодность для струйной печати. Для офисных бумаг характерно оптимальное сочетание поверхностной и внутренней проклейки. Однако такая бумага также впитывает часть чернил, что уменьшает цветовой охват печати. Отпечатки с яркими, насыщенными цветами можно получить только на материалах с покрытием. Наилучшим материалом с покрытием является фотобумага ( следует отличать фотобумагу для струйной печати от фотобумаги, предназначенной для фотографии и имеющей на поверхности светочувствительный эмульсионный слой). На поверхности же фотобумаги для струйной печати находится покрытие, впитывающее чернила. Поскольку оно прозрачно, чернила, попавшие внутрь покрытия, видны с поверхности. В настоящее время достигнуты большие успехи в совершенствовании водных чернил. Повышена устойчивость струйных отпечатков к воздействию окружающей среды. Разработаны чернила на водной основе, позволяющие печатать на материалах, не впитывающих воду.

Водные чернила на основе красителей. Чернила содержат до 90% воды, в которой растворены краситель или смесь красителей, обеспечивающая получение заданного цвета. Кроме того, раствор содержит небольшое количество (до10%) органического растворителя типа диэтиленгликоля. Будучи гигроскопичным веществом, гликоль задерживает испарение воды из сопел, чем предотвращает быстрое высыхание чернил в принтере и засорение сопел. Он также уменьшает растекание чернил на отпечатке.

Для чернил очень важна величина поверхностного натяжения, которое определяет формирование капли, поведение чернил в соплах и смачивание печатного материала. Для получения оптимального поверхностного натяжения в чернила вводят поверхностно-активные вещества (ПАВ).

Чернила содержат пеногаситель, его задача мешать образованию пузырьков воздуха, которые могут закупорить каналы сопел. Для увеличения срока хранения чернил в них вводят биоцениды, предотвращающие рост бактерий и плесени.

Основным компонентом чернил является краситель, от него зависит цветовой охват печати и устойчивость отпечатков к воздействию окружающей среды. В струйных чернилах широко используются кислотные красители, содержащие в молекуле кислотные группы. Они способны реагировать с целлюлозой бумажных волокон, в результате чего происходит закрепление молекулы красителя на печатных материалах.

Чернила, выходящие на рынок продаж обязательно проходят испытания на устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Пигментные водные чернила. Пигментные чернила представляют собой водный коллоидный раствор пигмента, имеющего размеры частиц 0.02…0,2 мкм . В состав чернил входит полимер, который играет двоякую роль. Во-первых, он увеличивает стабильность чернил и регулирует вязкость. Во-вторых, полимер служит пленкообразующим веществом, создающим на отпечатке красочную пленку. При попадании чернильных капель на бумагу вода и растворенные в ней вещества впитываются в нее, в то время как полимерная пленка с распределенными в ней частицами пигмента остается на поверхности, лишь частично проникая в бумагу через крупные поры.

В состав пигментных водных чернил входит также диэтиленгликоль или другое вещество с гигроскопичными свойствами. Он замедляет высыхание чернил в соплах печатающей головки. Другие добавки улучшают рабочие свойства чернил. Это небольшое  количество органического растворителя, поверхностно-активное вещество, регулирующее поверхностное натяжение чернил, и пеногаситель. Росту бактерий и образованию плесени мешают биоциды, также входящие в состав чернил. Современные пигментные чернила весьма разнообразны, и их можно разделить на группы:

- обычные пигментные чернила. Ими можно печатать на простой офисной бумаге и на фотобумаге, где они дают отпечатки фотографического качества. Для фотопечати используют комплекты  чернил, содержащие не менее шести цветов;

- водные пигментные чернила. Дающие водопрочные отпечатки на прстой бумаге.

- латексные чернила на водной основе, пригодные для печати на материалах, не впитывающих воду, и дающие водопрочные отпечатки.

Сольвентные чернила. Сольвентные чернила представляют собой коллоидный раствор пигмента в органическом растворителе (точнее всмеси органических растворителей). Название «сольвентные» происходит от английского solvent – растворитель. Они предназначены для печати на материалах, не впитывающих чернила, например, например, на полимерных пленках и пластинах. Возможна печать и на других материалах, но следует понимать, что продукция, напечатанная сольвентными чернилами пригодна только для наружного применения. Там они подвергаются воздействию солнечного света и дождя, поэтому печатные материалы должны быть также устойчивы к атмосферным воздействиям, как и красочные пленки. В помещении использовать продукцию, напечатанную сольвентными чернилами, нежелательно, потому что остаточный растворитель выделяется из отпечатков длительное время и может накапливаться в закрытом помещении.

Для наружной рекламы, плакатов, изображений, украшающих дома и улицы города, используются отпечатки больших форматов. Основным оборудованием для печати являются широкоформатные струйные принтеры, которые называют плоттерами.

К сольвентным чернилам предъявляются следующие требования:

- Чернила предназначены для печати материалов, не впитывающих растворитель, он при печати испаряется из красочной пленки;

- Чернила не должны высыхать в соплах печатающей головки, а также за счет высокой летучести попадать в воздух помещения, они опасны для здоровья;

- Красочные пленки должны быть устойчивыми в условиях использования наружной рекламы.

В состав сольвентных чернил входят:

- сольвент ( растворитель). Обычно эта система из двух или более растворителей. Сольвента в чернилах более 80% и от него зависят свойства чернил и их стоимость;

- полимер, он выполняет две функции: во-первых, он стабилизирует чернила и определяет вязкость чернил, во-вторых, он образует красочную пленку на поверхности материала;

- пигмент, от него зависят цвета изображения на отпечатке и некоторые свойства отпечатка, например,светостойкость.

- добавки составляют до 5% от веса чернил. В них входят: стабилизаторы коллоидного раствора, поверхностно-активные вещества, пеногасители, консерванты, другие добавки.

При попадании чернил на материал растворитель смачивает материал и подтравливает его. Затем растворитель испаряется, оставляя на материале окрашенную полимерную пленку. Для облегчения испарения печатный материал нагревается. Нагрев предусмотрен обычно в три этапа: перед печатью, в зоне печати и после печати (сушка). Полностью безвредных органических растворителей не бывает, поэтому пары должны выводиться из помещения, а возможность вредного воздействия конкретных растворителей на здоровье должно учитываться при изготовлении чернил и при печати. Небольшая часть растворителя задерживается в красочной пленке и уходит из нее в течение длительного времени. Для пользователей сольвентных чернил предоставляются паспорта безопасности, в которых указывают состав чернил, дают токсилогическую и экологическую информацию о компонентах чернил и указания как с ними надо обращаться. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию.

Масляные чернила.		Масляные чернила также представляют собой коллоидный раствор пигмента. Чтобы частицы пигмента не слипались друг с другом, на их поверхности имеется полимерная оболочка.	 Для образования красочной пленки в чернила вводится полимер. Отличие этих чернил от сольвентных  состоит в растворителе. Им является жидкое масло, например сложный эфир глицерина или полувысыхающее соевое масло. Чернила на основе этих масел при хранении и при эксплуатации в печатных головках не изменяют своих свойств. На отпечатках они постепенно затвердевают. Масляные чернила не высыхают при печати, они впитываются в материал. При попадании капель чернил на печатный материал масло впитывается, а полимерная красочная пленка остается на поверхности. Однако при печати на впитывающих материалах, содержащих крупные поры, часть чернил уходит в поры и оттиск тускнеет. Отпечатки безвредны, т.к. безвредными являются чернила. Они устойчивы к воде и свету, но печать невозможна на невпитывающих материалах, если они не имеют специального покрытия.

Струйные чернила, не содержащие растворителей.  Существует два типа чернил, которые не содержат растворителя. При образовании красочной пленки никакие вещества не выделяются в воздух и не впитываются в материал. Все исходные компоненты чернил остаются в красочной пленке. Эти чернила безопасны и пригодны для печати на любых поверхностях, если соблюдаются условие: капли, попадающие на материал, должны смачивать поверхность материала. При недостаточной адгезии красочной пленки к материалу нужно наносить подслои или использовать материал с покрытием.

В настоящее время в струйной печати используются два вида чернил, не содержащих растворителей.Это твердые чернила и чернила, отверждаемые ультрофиолетовым излучением.

Твердые чернила. Чернила загружаются в принтер в виде твердых брусков из окрашенного полимерного воска, в печатающей головке они плавятся (изменяют фазовое состояние), и при температуре выше 100 градусов приобретают вязкость, достаточную для пьезоструйной печати. На бумаге они снова затвердевают. Состав чернил фирма не раскрывает. В ближайшем будущем ожидается новое поколение чернил – гелевые чернила. Они содержат гелеобразующую добавку, сшивающую красочную пленку при кратковременном воздействии УФ-излучения.

Чернила,отверждаемые ультрафиолетовым излучением.  УФ-отверждаемые чернила отличаются от остальных струйных чернил тем, что они отверждаются (переходят из жидкого состояния в твердое) под действием ультрафиолетового излучения, при этом механизмом отверждения является фотополимеризация. Чернила представляют собой дисперсию (коллоидный раствор) пигмента в жидкой фазе мономера или олигомера. Мономер – низкомолекулярное органическое вещество, способное к полимеризации, при которой молекулы мономера становятся звеньями большой полимерной молекулы, содержащей десятки тысяч таких звеньев. В результате жидкий мономер превращается в твердый полимер, а жидкая пленка чернил – в твердую красочную пленку.

УФ-отверждаемые чернила имеют ряд достоинств, которые делают чернила весьма перспективными. Но они имеют и недостатки.

Достоинства: чернила быстро сохнут на печатном материале и при этом не высыхают в печатающей головке, где они закрыты  от попадания УФ-излучения. Из чернил в воздух не выделяется никаких веществ. Чернила остаются на поверхности материала, поэтому можно печатать на гладких поверхностях. Отпечатки сохраняют яркость и насыщенность и устойчивы к воздействию окружающей среды.

Недостатки: во-первых, если отпечатки безопасны, то сами чернила таковыми не являются, а УФ-краски выделяют озон. Во-вторых, процесс УФ-закрепления является критичным, при недостаточной полимеризации красочной пленки отпечаток остается липким. При слишком глубокой полимеризации красочная пленка станет хрупкой. Неэластичная красочная пленка растрескивается и растрескивается и отслаивается при изгибании отпечатка. В настоящее время на рынке появились УФ-чернила, для отверждения которых используется катионная полимеризация. Они образуют эластичную красочную пленку. Проблема с выделением озона решается переходом от УФ-ламп к светодиодным линейкам.

Печатные материалы. В струйной печати изображение наносится на материал в виде капель жидкости, а через очень короткое время поверхность отпечатка должна быть настолько сухой, чтобы изображение не смазывалось следующим отпечатком. Поэтому в процессе печати большую роль играет взаимодействие  материала с чернилами.

Печатные материалы для струйной печати фотографического качества

При печати водными чернилами на простой бумаге (офисной) чернила частично впитываются в поры бумаги. Из-за непрозрачности бумаги чернила, попавшие внутрь, не видны с поверхности. Насыщенность цветов и и контраст изображения уменьшаются. Для получения отпечатков с яркими насыщенными цветами используют многослойные материалы. Они представляют собой основу с тонким прозрачным рабочим покрытием, с которым при струйной печати взаимодействуют чернила.  Пористое защитное покрытие пропускает чернила в рабочий слой и защищает отпечаток от механических повреждений. Основа определяет вид отпечатка (глянцевый, матовый и др.).

Возможность печатать не только на бумагах делает струйные принтеры особенно привлекательными для решения нестандартных задач в области рекламы.

Печать на CD Печать на поверхности компакт-дисков – одна из наиболее прибыльных и рентабельных сфер применения струйных принтеров.  Небольшой печатный салон может предложить своим клиентам полностью законченный цикл производства любой  мультимедийной презентационной продукции – печать на самих дисках, вкладышей в коробки или другую фирменную упаковку.

Печать на теслине. Теслин – специальный синтетический материал, аналогичный пластику.  Он идеально подходит для изготовления прочных дисконтных карточек и бейджей, которые не расслаиваются после ламинации. Печать на теслине осуществляется пигментными чернилами, которые дают на нем яркие и насыщенные цвета.

Перспективы развития	Если говорить о струйной печати, можно сказать, что все основные технологические решения уже хорошо разработаны, и ожидать каких-то революционных решений в этой области не приходится. Развитие идет в основном в области снижения себестоимости печати и наращивания дополнительных функций – в частности, прямой печати с цифровых фотоаппаратов, мобильных телефонов и карточек.