Ручная обработка древесины

# Лабораторная работа №1

# Разметка древесины

Цель работы: Ознакомиться с основными приёмами разметки древесины.

Теоретическая часть

Процесс нанесения па древесину контурных линий будущей заготовки называется разметкой. Разметка — одна из важнейших и трудоемких операций, от выполнения которой во многом зависит не только качество изделий, но и затраты материала и рабочего времени. Разметка перед распиливанием называется предварительной или разметкой черновых заготовок.

На производстве предварительная разметка осуществляется с учетом припусков на обработку и усушку. В учебных мастерских обрабатывают высушенные материалы, поэтому припуски на усушку не учитывают.

При обработке высушенных заготовок получают поверхность с низкой шероховатостью и достигают высокой прочности склеивания и отделки. Припуски на шлифование с одной, стороны детали строганых поверхностей равны 0,3 мм, а для деталей, поверхности которых обработаны пилением,— не более 0,8 мм. Припуски на строгание древесноволокнистых плит и клееной фанеры не предусмотрены, так как их не подвергают строганию.

При разметке применяется разметочный  и контрольно измерительный  инструмент.

К разметочному инструменту относят карандаш, шило, циркуль, рейсмус.

Карандаш и шило  используют для нанесения прямых или кривых линий. Для этого нужно разметочный инструмент несколько наклонить (около 40—60°) в направлении движения и прижать к кромке разметочного инструмента (рис. 1). Кроме того, центры отверстий при сверлении накалывают шилом, либо накернивают кернером.

Рис 1. Положение карандаша                             Рис 2. Приём разметки циркулем

при разметке

Круглые отверстия, гнезда или части окружностей в виде дуг размечают циркулем. Одну ножку циркуля устанавливают острием в центр, а другой, наклонив циркуль под определенным углом к направлению движения, вычерчивают — размечают линию (рис. 2).

Для разметки линий, параллельных одной из базовых поверхностей, пользуются рейсмусом (рис. 3,а). Рейсмус состоит из колодки, через отверстия в которой пропущены деревянные брусочки (стержни) с выступающими шпильками (штифтами), служащими для нанесения рисок. Брусочки крепятся в колодке клином.  Устанавливая заданный размер, необходимо помнить, что при распиливании заготовки часть материала уходит в стружку (около 2—3 мм). Поэтому к размеру заготовок нужно прибавить 2—3 мм, в зависимости от толщины пилы. Чтобы провести разметку линий, расположенной на значительном расстоянии от базовой поверхности, заготовку рекомендуется закреплять в зажимах верстака и работать двумя руками: правой рукой держать колодку, а левой прижимать к детали стержень со шрифтом. Наносить линию удобнее по направлению на себя.

Для нанесения одновременно нескольких параллельных линий, например при разметке нескольких шипов и проушин, применяют разметочные гребенки (рис. 4, ж).

а                                                                     б

Рис. 3,  а- приём разметки рейсмусом, б - приём работы с кронциркулем и нутромером

В качестве контрольно-измерительных инструментов при разметке используют линейки, складные метры, рулетки, штангенциркули, транспортиры и угломеры.

Измерительная линейка, метр и рулетка служат для  измерения длин и расстояний когда не требуется большой точности. Цена деления этих инструментов 0,5 —1,0 мм, а точность измерения 0,25—0,5 мм. С помощью линейки проводят прямые линии.

Кронциркули и нутромеры (рис.4, а и б)  применяют для измерения наружных и внутренних  (диаметры отверстий, ширина пазов и т.п.) размеров. Работают этими инструментами так — ножки разводят и плотно прижимают к стенке отверстия паза и т.п. (рис. 3,б). Размер, снятый кронциркулем  или нутромером, переносят на линейку.

Рис. 4. Измерительные и разметочные инструменты:

а — кронциркуль; б — нутромер; в — угольник; г — ерунок;  д — малка;                       е — рейсмус; ж — гребенка;                                                                                                                1 — колодка; 2 — линейка; 3 — стержень; 4— штифт;  5—винт

Штангенциркуль (рис. 5) служит для более точного определения  наружных и внутренних линейных размеров, глубины  и высоты. Отчёт целых долей миллиметра производиться по линейке штанги, а десятых и сотых долей миллиметра — по нониусу. Точность измерения  в зависимости от класса точности может быть 0,1; 0,05 и 0,02 мм.

Угольники деревянные (рис. 4, в) служат для разметки и проверки прямых углов и строганных под прямой угол   смежных поверхностей. У них различают пятку (колодку) и закреплённую в ней под прямым углом тонкую линейку (перо).

Ерунок (рис. 4, г) состоит из колодки  и закреплённый в ней под углом 45° линейки. При помощи ерунка наносят линии под углом 45 и 135° к обрабатываемой кромке детали.

Рис.5.Штангенциркуль: 1 - штанга; 2 -губки для измерений (наружных и внутренних); 3 - рамка; 4 - винт для фиксации рамки; 5 - нониус; 6 - устройство для точного перемещения рамки;

Малка (рис. 4, д) состоит из колодки и соединённой с ней шарнирной линейки. При помощи малки можно наносить углы любой величины. На заданный угол малку устанавливают по образцу, чертежу и транспортиру.

Перед разметкой древесины необходимо изучить чертеж или эскиз будущего изделия и проверить качество материалов. Разместить материалы и необходимые разметочные инструменты на верстаке. Сверить размеры на чертеже (эскизе) с размерами материалов и выбрать базовые поверхности, которые будут служить в последующем для отсчета размеров  (разметки) и контроля деталей.

При предварительной разметке прямолинейных заготовок базовой поверхностью может служить одна из обрезных кромок доски или ее пласть. Базовой поверхностью для разметки в процессе обработки может служить одна из строганых сторон детали.

Описанные выше приемы разметки древесины целесообразно использовать при индивидуальной разметке одного или нескольких изделий. При изготовлении большого числа одинаковых деталей более рациональной является разметка по шаблону. Шаблоны используют также для разметки деталей криволинейных форм, которая занимает много времени. Форма, конструкция и размеры шаблонов могут быть разнообразными. Наиболее просты в эксплуатации накладные шаблоны, изготовленные из клееной фанеры, древесноволокнистой плиты и листовых металлов. Применение шаблонов увеличивает точность разметки и дает значительную экономию времени.

В процессе разметки необходимо, чтобы материал использовался рационально, а размеченные заготовки были высокого качества и имели только допустимые пороки.

Для того чтобы производить любые ручные операции по древесине необходимо специальное рабочее место. Этим рабочим местом является столярный  верстак (рис. 6).

Рис. 6. Столярный верстак:

1 – основание (подверстачье); 2 – крышка (столешница); 3 — отверстия под клинья и гребёнку; 4 - лоток; 5 - передний зажим; 6 - задний зажим;                       7 - выдвижные или поворотные пальцы; 8 - стул

Вопросы для самоконтроля

- Что такое разметка?

- Назовите разметочные инструменты и их назначение.

- Перечислите контрольно-измерительные разметочные инструменты.

- Назовите назначение каждого контрольно-измерительные инструмента.

- Расскажите последовательность нанесения разметки.

- Что принимается за базу при разметке древесины?

- В каких случаях применяется разметка по шаблону?

- Расскажите строение столярного верстака.

Задание

- Определить предложенный разметочный инструментарий.

- С помощью разметочного инструмента определить размер предложенной заготовки.

- С помощью рейсмуса провести параллельную линию к кромке заготовки на заданный размер.

- С помощью угольника определить перпендикулярность двух смежных сторон заготовки.