Ручная обработка древесины

# Лабораторная работа №2

# Строгание древесины

Цель работы: Ознакомиться с основными приёмами ручного строгания древесины.

Теоретическая часть

Поверхность распиленной древесины обычно бывает шероховатой и сечение по длине не вполне одинаковым. Необходимую форму, требуемые размеры, гладкую поверхность деталям придают строганием.

Под строганием понимают резание древесины ножами, при котором траекторией резания является прямая, совпадающая с направлением рабочего движения инструмента.

Инструменты для плоскостного ручного строгания

Ручное строгание выполняют деревянными и металлическими рубанками.

Рис. 1. Инструмент для ручного плоскостного строгания:

а — рубанок с одинарным ножом (1— подошва; 2 — корпус; 3 — рог; 4 — клин;       5 — нож; 6 — упор; 7 — пробка); б — двойной нож (1 — нож; 2 — контрнож-стружколом; 3 — винт с гайкой); правильная (I) и неправильная (II) установка контрножа; в — фуганок (1— подошва; 2 — корпус; 3 — пробка; 4 — клин; 5 — нож; 6 — ручка); г — цинубель;     д — нож цинубеля; е — рубанок металлический с одинарным ножом (1 — колодка;            2 — рукоятка; 3 — винт прижимной; 4 — прижим; 5 — нож; 6 — рукоятка).

Деревянный рубанок с одинарным ножом (рис. 1, а) состоит из корпуса (колодки) 2, в котором для установки ножа 5 выдалбливается сквозная выемка — леток. Заднюю сторону летка — выемки, на которую опирается нож, выдалбливают чаще всего под углом 45—50° к подошве. Так обеспечивают определенный угол резания рубанка.

Нож закрепляют в летке клином 4, который опирается на заплечики в летке. Для удобства работы рубанком и его передвижения по материалу в передней части рубанка имеется рог 3, а под ножом — упор 6. Для разборки и сборки инструмента в задней части рубанка (пятке) устанавливают пробку 7, по которой ударяют при разборке и наладке.

Верхнюю часть колодки, рог, упор, клин, ручку, пробку делают из древесины березы, бука или клена. Допускается изготовлять рог и упор из ударопрочного полистирола, а пробку — из углеродистой стали.

Нижняя часть рубанка 1, называемая подошвой, работает на истирание, поэтому ее изготовляют из древесины твердых пород (граба, ясеня). Для выпуска ножа в подошве делают прорезь (пролет). Чем уже пролет, тем меньше шероховатость обрабатываемой поверхности. Подошву приклеивают к корпусу водостойким клеем. У подошвы колодки быстрее всего изнашивается участок, расположенный спереди пролета. Поэтому иногда в подошву из обыкновенной древесины вклеивают пятиугольную вставку из особо твердой древесины (например, самшит, черное дерево).

Поверхности всех деревянных деталей рубанков, кроме подошвы, пропитывают олифой и покрывают светлым лаком.

Режущим элементом рубанка является нож — заточенная с одного конца стальная пластина толщиной 3 мм, изготовляемая из углеродистой инструментальной стали; нижнюю часть ножа закаливают. Нож затачивают в соответствии с назначением и придают его лезвию прямолинейное или фигурное очертание. У всех рубанков лезвие ножа выпускают за поверхность подошвы: у шерхебелей — на 1—3 мм, у рубанков и фуганков — на 0,1—0,3 мм. Нож вставляют в рубанок фаской, обращенной в сторону подошвы.

В зависимости от назначения применяют рубанки (струги): шерхебели, рубанки с одинарным и двойным ножом, полуфуганки, фуганки и цинубели.

Шерхебель предназначен для первичного (грубого) строгания древесины. Лезвие его ножа скруглено, поэтому на строганной шерхебелем поверхности остаются неровности в виде желобков. Габариты деревянного шерхебеля  250 X 50 X 130 мм, масса 0,5 кг.

Рубанок с одинарным ножом предназначен для первичного строгания. Его габариты 250х65х130 мм.

Рубанок с двойным ножом предназначен для чистого (окончательного) строгания. Двойной нож (рис. 1, б) состоит из собственно ножа 1 и контр ножа-стружколома 2, которые соединены между собой винтом 3.

При наличии стружколома получается более качественное строгание, так как стружка после отделения ее поднимается вверх по ножу, отгибается и, попадая на стружколом, ломается. Излом стружки после отделения предотвращает возможность отщепа ее или откола от поверхности древесины. Габариты рубанка с двойным ножом 250х65х130 мм, масса 0,85 кг.

Фуганок (рис. 1, в) состоит из корпуса 2, пробки 3, клина 4, ножа 5, ручки 6 и подошвы 1. Предназначен он для гладкого строгания и выравнивания больших поверхностей. Фуганок почти в 3 раза длиннее рубанка, что позволяет строгать им длинные поверхности. Его габариты 700 Х 80 X 195 мм, масса 4,5 кг.

Полуфуганок имеет такое же устройство, как и фуганок, но несколько короче и уже него. Предназначен он для чистового строгания, выравнивания поверхности и прифуговывания (подгонки двух поверхностей друг другу) отдельных деревянных деталей при столярных работах. Габариты полуфуганка 500Х70х190 мм, масса 3 кг.

Цинубель (рис. 1, г) отличается от рубанков более крутой (80°) установкой ножа и предназначен для получения на обрабатываемой поверхности повышенной шероховатости, которая необходима для лучшего склеивания (при облицовывании). Эту шероховатость получают зазубренной режущей кромкой ножа (рис. 1, д) инструмента.

Кроме того есть рубанки для поперечного строгания и для торцевого строгания, главное отличие которых расположение ножа под углом к строгаемой поверхности.

Рис 2. Торцовый рубанок

Металлический рубанок с одинарным номом (рис. 1, е) состоит из колодки 1, отливаемой из серого чугуна, рукоятки 2, изготавливаемой из древесины твердых пород или ударопрочного полистирола, прижимного винта 3, прижима 4, ножа 5 и рукоятки 6, изготовляемой из древесины твердых пород или ударопрочного полистирола. Все деревянные детали рубанка пропитывают олифой и покрывают светлым лаком, а металлические части — защитно-декоративным химическим покрытием.

Кроме рубанка с одинарным ножом, изготавливают металлические шерхебели, рубанки с двойным ножом, полуфуганки, фуганки и цинубели. Принцип их устройства и применение аналогичны рассмотренным ранее рис.3.

Рис. 3. Виды металлических стругов: а - шерхебель; б - рубанок; в - фуганок

Кроме плоскостного ручного строгания существует и профильное, т.е. поверхность строгания получается рельефной.

Инструменты для профильного ручного строгания. Операции по профильному строганию выполняют инструментами: фальцгебелем, зензубелем, галтелью, шпунтубелем, горбачом, калевкой.

Фальцгебелем (рис. 4, а) выбирают и зачищают четверти при изготовлении оконных и дверных переплетов. Размеры ножа: ширина —15 мм, длина — 180 мм.

Зензубелем (рис, 4, б) выбирают четверти в столярных изделиях.

Галтелью (рис. 4, е) выбирают на заготовках желобки разной глубины, радиуса закругления и ширины. Подошва и нож галтели имеют вместе закругленную форму.

Штабгобелем придают деталям закругленную форму. Им обрабатывают заготовки, прикрывающие клеевые швы, зазоры разъемных соединений, а также внешне оформляют изделия. Длина колодок штабгобелей зависит от размеров обрабатываемых заготовок.

Шпунтубелем (рис. 4, г) выбирают на определенном расстоянии от кромки заготовки прямоугольный паз шириной 3—15мм. Расстояние регулируют винтами, которые зажимают гайками.

Грунтубелем выбирают поперек волокон паз формы «ласточкин хвост» после пропила наградкой линий, ограничивающих размеры паза. Грунтубель состоит из колодки и вставленного сбоку ножа, имеющего вид заостренного крючка, закрепленного клином или винтом.

Горбачами (рис. 4, д) обрабатывают вогнутые и выпуклые поверхности. Существуют горбачи с деревянной и металлической колодками. Кривизну подошвы металлического горбача регулируют установочными винтами. Ножи для горбачей используют от рубанков.

Калевки (рис. 4, е) служат для фигурной обработки лицевых кромок заготовки. Подошва колодки и режущая кромка ножа имеют форму, обратную профилю отборки. Для получения нужного профиля необходима калевка соответствующего поперечного сечения, поэтому и существуют различные их виды.

К строгальному инструменту относят также циклю — металлическую пластину длиной 100—150 мм, шириной до 60 мм, толщиной до 1 мм. С одного конца циклю затачивают, а другой крепят в прорези деревянной колодки.

Основное отличие инструментов для профильного строгания это форма подошвы струга и форма ножа.

Рис. 4. Строгальный инструмент для ручного профильного строгания:

а — фальцгебель (1 — колодка; 2 — клин; 3 — нож); б — зензубель

(1 — колодка; 2 — клин; 3 — нож); а — галтель; г — шпунтубель;

д — горбачи (1— деревянные; 2 — металлические); е — калевка; ж — форма режущей кромки ножей для калевки.

Заточка ножей строгального инструмента

Заточка строгального инструмента может выполняться вручную и с помощью механизмов.

Затачивание строгального инструмента вручную. Чисто выстрогать деталь с наименьшей затратой сил можно только хорошо заточенным и налаженным инструментом. Кроме того, работа тупым инструментом увеличивает вероятность получения травм.

Затачивание инструмента состоит из трех последовательных операций: собственно затачивания, доводки и правки. Это сложная работа, требующая повышенного внимания, осторожности.

Затачивание ножей рубанков проводят на крупнозернистом точильном камне. Угол заострения ножа строгального инструмента зависит от твердости обрабатываемой древесины. Для мягкой древесины (торцовая твердость до 40 МН/м2) он должен быть 20—25°, для твердой (торцовая твердость 40—80 МН/м2) — 30—35°, для очень твердой (торцовая твердость более 80 МН/м2) — 45°.

Ножи рубанков, полуфуганков, фуганков и шерхебелей затачивают в такой последовательности. Встают перед точилом, выставив левую ногу вперед и расположив ступни ног под углом около 60°. Правой рукой обхватывают нож, уперев его тупой конец в ладонь, локоть прижимают к груди, пальцы левой руки под прямым углом накладывают на нож, ближе к лезвию. Удерживать нож под постоянным углом к поверхности камня трудно, поэтому следует применять приспособления. Закрепленный в приспособлении нож подводят фаской к камню и, слегка нажимая его левой рукой, перемещают слева направо и обратно поперек камня по одной линии. Качество заточки при сильном нажатии ухудшается.

Нож затачивают до тех пор, пока на противоположной стороне не образуется незначительный тонкий ровный валик заусенцев металла. Заусенцы удаляют, вдавливая лезвие ножа в чисто выстроганный торец бруска из древесины твердой породы. Правильно заточенное лезвие ножа прилегает к камню по всей ширине без просветов. Лезвие и фаска ножей рубанков и полуфуганков должны быть прямолинейны и заточены под углом 90° к кромке ножа, что проверяют по угольнику. Для этого ребро ножа плотно прижимают к колодке угольника и передвигают его по перу до совмещения лезвия с кромкой пера угольника. Размер фаски должен быть одинаков по всей ширине ножа. Углы заострения проверяют при помощи шаблона. Углы у лезвия ножа необходимо слегка закруглить, чтобы избежать царапин на обрабатываемой поверхности.

Доводят ножи на мелкозернистом точильном бруске, рабочие поверхности которого строго прямолинейны. Брусок крепят в гнезде, выдолбленном в колодке древесины твердой лиственной породы.

Доводку ножа проводят в следующей последовательности (рис. 5, а): нож обхватывают правой рукой, фаской накладывают на брусок и пальцами левой руки плотно прижимают ее к бруску и перемещают нож возвратно-поступагельно.

Перемещают нож, плотно прижав его всей шириной фаски к бруску так, чтобы обеспечить требуемый угол заострения. Для удаления с бруска грязи, металлических опилок его периодически смачивают водой. Чтобы избежать ранения, пальцы нельзя располагать близко к лезвию.

Правят ножи на оселках — очень мелкозернистых камнях.

Рис. 5. Доводка (а) и правка (б) ножа строгального инструмента.

Правку ножа производят на оселке. Закрепленный оселок смачивают водой и перемещают па нему нож круговыми движениями (рис. 5, б), выдерживая постоянный угол наклона. Прошлифовав фаску ножа, его переворачивают и кладут на оселок другой поверхностью. Правят ее так же, как и фаску. Этим придают лезвию необходимую остроту.

Закончив правку, проводят лезвием по твердой древесине или сучку, а затем снова доводят на оселке. Так удаляют получившуюся при заточке ослабленную часть лезвия ножа — «ложное жало», которое вызывает затупление лезвия в самом начале работы. Окончив работу, смывают с оселка грязь и насухо его вытирают; хранят оселок в футляре.

Качество заточки лезвия можно проверить на глаз, поворачивая нож вокруг его поперечной оси и выводя из освещенной зоны в затемненную. Если блик переходит сразу по всей фаске, лезвие достаточно острое. Блики указывают на затупленность лезвия.

Механизированная заточка строгального инструмента производится на электроточилах. Электрическое точило ЭТ-75 (рис. 6) применяют для заточки и доводки ножей рубанков, фуганков, шерхебелей, ножей продольно-фрезерных станков, электрорубанков, плоских стамесок. К нему придают набор специальных приставок, позволяющих закреплять разные по конструкции режущие инструменты.

Электроточило состоит из следующих основных узлов и частей. Станина 1 — коробчатая отливка из алюминиевого сплава. В боковых ее стенках во втулках крепится ось для поперечного перемещения держателей. В верхней части станины есть углубление для ванны с водой. На станине крепится электродвигатель 11, на валу которого установлен узел для крепления шлифовального камня.

Рис. 6. Электрическое точило ЭТ-75:

а — общий вид (1— станина; 2 — стол поперечной подачи; 3 — гильза; 4 — рычаг продольной подачи; 5 — ползун; 6 — приспособление (приставка для крепления ножей инструмента; 7 — кожух шлифовального круга; 8 — шлифовальный круг; 9 — заслонка;  10 — верхний кожух; 11— электродвигатель); б — приспособление (приставка) для крепления ножей инструмента.

Затачиваемый инструмент перемещается в поперечном и продольном направлениях. Поперечная подача инструмента осуществляется перемещением стола подачи по двум направляющим колонкам. Закрепленная на оси гильза 3, ввинчиваясь в гайку, перемещает стол в поперечном направлении. Продольная подача осуществляется рычагом 4.Для установки и крепления приставок при заточке различных инструментов в верхней части ползуна есть четыре резьбовых отверстия. Точило имеет блокирующее устройство, предотвращающее включение электродвигателя без кожуха. Образующаяся при заточке абразивная пыль потоком воздуха направляется в водяную ванночку.

Наладка строгального инструмента

В процессе строгания нож инструмента тупится, при переходе от строгания мягкой древесины к строганию твердой и наоборот возникает необходимость заменять нож. Все это требует переналадки инструмента.

Заточенный нож надо правильно установить в корпусе строгального инструмента так, чтобы лезвие ножа выходило за плоскость подошвы на нужную величину. В шерхебеле лезвие ножа может быть выпущено за плоскость подошвы до 3 мм, а во всех остальных строгальных инструментах выпускать лезвие надо на очень небольшую величину так, чтобы снимать самую тонкую стружку. Особенно это важно в рубанке с двойным ножом и шлифтике.

Последовательность разборки и сборки рубанка проиллюстрирована на рисунке 6. Для разборки рубанка его кладут боком корпуса на ладонь левой руки и большим пальцем этой руки поддерживают через клин нож (рис. 7, а). Пальцы левой руки придерживают корпус за тыльную его часть; ни в коем случае нельзя брать рубанок за переднюю часть подошвы.

Рис. 7. Наладка строгального инструмента:

а — разборка; б — выпуск ножа; в — закрепление ножа клином; е — устранение перекоса ножа; д — проверка выпуска ножа.

Легкими ударами киянкой по пробке высвобождают нож вместе с клином из летка корпуса. Эту работу надо производить весьма аккуратно, достаточно сильно придерживая клин и нож так, чтобы они не выпали из летка. Рекомендуется все работы по наладке строгального инструмента производить над столом или верстаком.

Сборка и наладка рубанка производятся так: нож кладут на постель летка и зажимают его клином, слегка ударяя по нему металлическим молотком. Нож не должен выходить за плоскость подошвы. После этого берут рубанок левой рукой, ударяют металлическим молотком по ножу, смотрят за тем, на какое расстояние вышло лезвие ножа за плоскость подошвы (рис. 7, б). Затем окончательно закрепляют нож, ударяя металлическим молотком по клину (рис. 7, в).

Правильность установки ножа контролируют просмотром на глаз — лезвие при этом наблюдается как тонкая ровная нитка (рис. 7, д). Перекос ножа совершенно недопустим, его надо устранить (рис. 7, г); если это не удается, значит, нож заточен неправильно, его надо переточить. После этого пробуют строгать древесину. Если толщина стружки, снимаемой инструментом, не удовлетворяет поставленным требованиям, то надо произвести перенастройку инструмента; для этого ударяют по пробке и освобождают нож с клином, но не вынимают из летка, а лишь закрепляют клином нож, следя за тем, чтобы его лезвие не выходило за плоскость, а затем повторяют всю операцию настройки инструмента.

Все вышесказанное о рубанке справедливо и для шерхебеля. Нож фуганка выбивают легкими ударами киянки по кнопке. Категорически запрещается ударять по лезвиям ножей какими-либо предметами.

### Строгание древесины

Строгание древесины производится по слою, т. е. в сторону выхода на строгаемую поверхность перерезанных годичных слоев и косослойных волокон. Правильный выбор направления строгания значительно облегчает работу и позволяет получать более гладкие (чистые) поверхности.

Строгальный инструмент держат в руках достаточно крепко и правильно. Шерхебель и рубанок держат левой рукой за рог, а правой обхватывают упор инструмента. Фуганок и полуфуганок держат правой рукой за ручку, а ладонь левой руки накладывают на корпус сверху, около пробки. Стоять надо вполоборота к верстаку (рис. 8): ступня левой ноги параллельна передней кромке верстака, а ступня правой — под углом 70—80° к левой, корпус несколько   наклоняют   вперед. Строгание ведут на полный размах рук, по прямой линии с равномерным нажимом на инструмент.

Рис.8. Рабочая поза при строгании.

При строгании следят за тем, чтобы не получались «завалы» по концам материала. Для избежания «завалов» необходимо перераспределять нажим на инструмент по всей длине прострагиваемой поверхности. В начале строгания больше надо нажимать на переднюю часть инструмента, в конце наоборот; в средней части нагрузка на переднюю и тыльную части инструмента равномерная. Назад инструмент отводят, немного приподняв его за тыльную часть, чтобы нож не задевал за материал.

Обычно начинают обработку заготовки шерхебелем, так как им быстрее снимается излишний припуск и риски от пилы. Шерхебелем обычно строгают под небольшим острым углом к направлению волокон, так как строгать шерхебелем вдоль волокон труднее и, кроме того, можно легко перестрогать материал за намеченные размеры.

После обработки шерхебелем на поверхности образуются параллельные канавки. Дальнейшая обработка производится рубанком. Рубанком строгают вдоль волокон и выравнивают поверхность. Результаты работы контролируют линейкой, накладывая ее кромкой на обработанную поверхность. Смотрят, есть ли просвет между кромкой линейки и поверхностью; если просветов нет, то поверхность прострогана правильно.

Фуганком производят обработку материалов без отрыва фуганка от поверхности на всем протяжении ее длины. Работающий при этом может перемещаться вперед вдоль обрабатываемого материала.

Если требуется прострогать доску или брусок с четырех сторон, то строгание производится «под линейку», «в угол» и «в размер». Строгание начинают с широкой стороны (пласти). После обработки рубанком качество работы проверяют, прикладывая кромку линейки к обрабатываемой поверхности вдоль, поперек и по диагоналям (если пласть широкая). Затем производят окончательную обработку фуганком «под линейку».

Убедившись в правильности обработки широкой стороны, ее отмечают карандашной чертой, затем поворачивают материал на 90° и строгают кромку, смежную с обработанной пластью (обычно справа). Работа ведется тем же инструментом и в той же последовательности. Прямолинейность обработанной кромки проверяют накладыванием на нее линейки. Получение прямого угла между пластью и кромкой контролируют, плотно прижимая колодку угольника к первоначально обработанной пласти (рис. 9, б), и проводят его по всей длине заготовки. Оценивают результат строгания по просвету между пером угольника и обрабатываемой поверхностью; если просвета нет, то две поверхности простроганы под углом 90° одна к другой.

Третью и четвертую поверхности строгают «в размер», т. е. по рейсмусу до определенного расстояния от первой и второй стороны. На двух ребрах выструганного материала должны оставаться следы разметочных рисок.

Рис. 9. Контроль результатов строгания:

а — пласти и кромки угольником; б — кромки и торца угольником; в — кромки и торца малкой.

Оторцовка деталей производится торцовочным рубанком или рубанком с двойным ножом, который держат под острым углом к направлению строгания.

### Фрезерование древесины

Под фрезерованием понимают резание древесины вращающимися фрезами, при котором траекторией резания является удлиненная циклоида (или трохоида).

Электрорубанок ИЭ-5701А (рис. 10) состоит из однофазного электродвигателя, ременной передачи, ножевой фрезы с двумя плоскими ножами, механизма регулирования глубины строгания, передней и задней опор. Ножевая фреза 5 приводится во вращение через ремень (раньше — зубчатую передачу) однофазным электродвигателем 6 нажатием на выключатель, смонтированный в рукоятке 8. Стрела прогиба ремня в пределах 2—4 мм; за состоянием ременной передачи следят постоянно.

Режущим инструментом электрорубанка являются два плоских ножа, закрепленных на фрезе клином и винтами. Фреза вращается в двух шарикоподшипниках.

Глубину строгания устанавливают поворотом регулятора 3, в результате чего подвижная опора 2 перемещается по направляющим. Вращением регулятора по часовой стрелке увеличивают глубину строгания

.

Рис. 10. Рубанок ручной электрический ИЭ-5701А:

1 — ременная передача (закрыта пластмассовой крышкой); 2 — передняя (подвижная) опора; 3 — регулятор глубины строгания; 4 — упор для левой руки; 5 — ножевая фреза (закрыта); 6 — электродвигатель; 7 — токоподводящий кабель; 8 — рукоятка с двухполюсным выключателем; 9 — задняя (неподвижная) опора.

Вопросы для самоконтроля

1.Что такое строгание, и для чего оно применяется?

2. Перечислите основные струги для плоского ручного строгания и их назначение.

3. Назовите основные элементы деревянного рубанка.

4.Какорй  должен быть выступ ножа у различных стругов?

5.  Перечислите основные инструменты для ручного профильного строгания.

6. Что такое цикля, и каково её назначение?

7. Какова хватка инструментов: шерхебеля, рубанков с одинарным и двойным ножом?

8. Какова рабочая поза при строгании?

9. Что надо делать для избежания «завалов»?

10. В какой последовательности строгают заготовку с четырех сторон?

11. Как и каким инструментом контролируют результаты строгания?

12. В какой последовательности осуществляют разборку рубанков?

13. В какой последовательности осуществляют сборку рубанков?

14. Как контролируют правильность установки ножа?

15. В какой последовательности производят заточку ножа рубанка?

16. Расскажите устройство электрорубанка.

### Задание

- Определить вид предложенных стругов (рубанков).

- Назвать основные части деревянного рубанка.

3. Разобрать и собрать различные виды рубанков.

4. Освоить приемы строгания шерхебелем, рубанками с одинарным и двойным ножом, фуганком.

3. Выстрогать стенки  детали. Овладеть приемами контроля выстроганной поверхности.