Ручная обработка древесины

# Лабораторная работа №3

# Пиление древесины

Цель работы: Ознакомиться с основными приёмами пиления древесины.

Теоретическая часть

Пиление древесины — процесс закрытого разрезания ее на части с образованием между ними пропила. Пропил ограничен тремя гранями: нижней (дном) и двумя боковыми. Пиление осуществляют ручными и электрифицированными пилами. Ручными пилами раскраивают доски на бруски, распиливают бруски, оторцовывают, запиливают шипы и проушины.

Основная рабочая часть пил — полотно с насеченными по кромке резцами — зубьями. Элементы зуба пильного полотна показаны на рис. 1, а.

Рис. 1. Элементы и форма зубьев пил:

а— зуб пилы и его элементы (1 — боковые режущие кромки; 2— линия основания зубьев; 3 — полотно; 4 — впадина зуба; 5 — вершина зуба; 6 — передняя режущая кромка;                          7 — передняя грань); б, в, е — профили зубьев пил для продольного, поперечного и смешанного пиления

Зубья характеризуются шагом и высотой. Шаг t — расстояние между вершинами двух смежных зубьев. Высота h — расстояние от вершины до основания зуба, измеряемое по перпендикуляру, опущенному из вершины на линию 2 основания зубьев.

Насекают зубья по всей длине кромки. Ряд зубьев называется зубчатым венцом; кромка полотна, противоположная зубчатому венцу, — обушком, а боковые стороны полотна 3 — щечками.

Передняя грань 7 зуба называется грудкой, задняя — спинкой. Режущей кромкой зуба служит его передняя (короткая) кромка 6. Боковые кромки 1 скалывают опилки.

Форма зубьев полотна и угол заточки кромки зависят от вида пиления. Так, для продольного пиления древесины применяют полотна с косоугольным зубом с наклоном в сторону пиления (рис. 1, б). Кромку зуба пилы для продольного пиления затачивают под прямым углом к плоскости полотна. Рабочим ходом пилы является только движение вперед.

Для поперечного пиления древесины применяют полотна с зубом в форме равнобедренного треугольника (рис. 1, в). Передняя грань зубьев пилы для поперечного пиления наклонена к плоскости полотна, а режущими кромками являются боковые кромки. Рабочим ходом являются движения вперед и назад. Для смешанного пиления древесины применяют полотна с прямоугольным зубом (рис. 1, г). Передняя грань зубьев пилы для смешанного пиления наклонена к плоскости полотна, а режущими кромками являются все кромки грудки. Рабочим ходом является только движение вперед.

Угол резания у зубьев полотен для продольного пиления берут до 80°, для смешанного — 90°, для поперечного — более 90°. Наивыгоднейшие углы резания зубьев полотен: для продольного пиления — 60 — 80°, поперечного — 90 — 120°, смешанного — 90°.

По способу крепления полотна различают натянутые и ненатянутые ручные пилы.

К натянутым относятся пилы лучковые, лобзики, бугельные. К ненатянутым относятся ножовки, поперечные пилы.

Лучковые пилы (рис. 2, а). Лучковая пила состоит из лучка и натянутого в нем полотна. Вращая рукоятки, можно установить полотно под любым углом наклона к стойкам.

Рис. 2 Виды пил:

а — лучковая; б— бугельная; в — ножовка широкая; г — ножовка узкая; д — обушковая пила; е — наградка; ж — фанерная пила; 1— стойка; 2 — полотно; 3 — тетива; 4 — закрутка; 5—распорка; 6— рамка; 7—рукоятка

Бугельная пила (рис. 2, б) — полотно натягивается в рамке (в сечении — овал) поворотом рукоятки. Зубья у рукоятки крупные, затем уменьшаются.

Ножовки широкие (рис. 2, в) применяют для прямолинейного пиления, а для фигурного — узкие (рис. 2, г). Узкой (курковой) ножовкой получают пропилы в середине доски.

Обушковой ножовкой (рис. 2, д) подгоняют соединения. Такая ножовка имеет тонкое полотно. Необходимую жесткость ему придает прикрепленная к спинке стальная полоса (обушок).

Наградкой (рис. 2, е) выполняют в доске или щите пропил, когда он не доходит до краев и обыкновенными пилами его нельзя сделать. Полотно наградки закреплено в деревянной оправе.

Фанерные пилки (рис. 2, ж) служат для раскроя шпона, распиливания тонкой фанеры.

Подготовка ручных пил к работе

При пилении древесины неправильно заточенными ручными пилами возможны различные дефекты. Основные из них следующие. Неправильный распил при продольном пилении (при неправильном разводе и заточке зубьев пилы). Сильно шероховатая поверхность распила (неодинаковый развод зубьев пилы). Неперпендикулярность пропила пласти доски при поперечном пилении — результат неправильной разводки и заточки зубьев пилы.

Поэтому необходимо хорошо подготавливать пилы к работе и прежде всего правильно развести и заточить зубья пилы. Перед наладкой пилы полотно очищают от ржавчины и смолы тряпкой, смоченной в керосине. Править и применять в работе пилы с раковинами и трещинами нельзя.

Наладку пилы начинают с правки ее полотна. Искривленное полотно выправляют молотком на ровной чугунной или стальной плите. Можно также зажать полотно в тисках между медными или алюминиевыми пластинами и медленно протягивать. Затем выравнивают профиль и высоту зубьев — фугуют их с помощью специального фуганка (рис. 3, а).

Рис. 3. Фугование зубьев пилы:

а— фуганком (1 — напильник; 2 — деревянная колодка; 3 — полотно) с креплением пильного полотна; б—с креплением напильника на верстаке.

Он состоит из деревянной колодки 2 с отверстием и прорезью для полотна (колодку изготавливают из древесины твердых лиственных пород) и вставленного в отверстие трехгранного напильника 1.

Фугование производится так: в прорезь колодки вводят полотно 3 пилы и, нажимая несильно на фуганок, перемещают его по зубьям пилы (возможно и закрепление колодки а напильником в тисках (рис. 3, б) и перемещение пилы по грани напильника). Напильником выравнивают зубья по высоте.

Зубья должны иметь и одинаковую форму, поэтому сточенные зубья надо заострить и выровнять впадины (пазухи) между ними.

После этого приступают к разводке и заточке пил. Чтобы ликвидировать зажим зубьев пилы в пропиле во время работы и уменьшить трение полотна о распиливаемую древесину, необходимо произвести разводку зубьев пилы. При разводке все зубья отгибают на одинаковую величину попеременно в разные стороны. Зубья отгибают на 1/2 или 2/3 высоты от их основания, если отгибать зубья у основания, то могут образоваться трещины и зубья сломаются. Величина развода зависит от величины зуба, но во всех случаях величина развода не должна составлять более половины толщины пильного полотна.

Для пил с мелкими зубьями развод делается 0,1—0,2 мм на одну сторону, для средних зубьев — 0,2—0,3 мм и для крупных — 0,3—0,6 мм. Отгибание зубьев пилы производят на меньшую величину для пиления твердой древесины и на большую для пиления мягкой. Для пиления сухой твердой древесины каждый зуб отгибают на 0,25—0,5 мм, для пиления мягкой — на 0,5—0,8 мм.

Благодаря разводке зубьев ширина пропила будет большей, чем толщина пилы, и поэтому она свободно перемещается в пропиле.

Разводку пил производят разводками (рис. 4, а и б). Для разводки, а затем и ее заточки полотно пилы надежно зажимают на расстоянии 3—5 мм от линии основания зубьев (рис. 4, в) между брусками, в специальных тисках, закрепленных на верстаке.

В результате разводки пилы все ее зубья должны быть отогнуты на одинаковую величину, а кончики разведенных зубьев с каждой стороны пильного полотна должны находиться на одной линии. Правильность разводки зубьев проверяют шаблоном, который прикладывают к полотну по венцу зубьев  (рис. 4,г) сначала с одной, потом с другой стороны полотна пилы. Неправильно отогнутые зубья исправляют, так как они будут давать неровный пропил и увод пилы в сторону от риски. Кроме этого, при неодинаковом разводе менее отогнутые зубья не будут участвовать в работе, а более отогнутые будут работать с повышенной нагрузкой и быстро выйдут из строя.

Рис. 4. Инструмент и приспособления для разводки:

а — щелевая разводка; б — щипцовая разводка (1 — рычаг для отгиба зуба пилы;                 2 — пластинка, регулирующая зазор для прохода пилы; 3 — регулировочные винты;                   4 — шарнирный регулятор величины развода; 5 — указатель величины развода; б — винт с упором; 7 — пружина); в — тиски для крепления полотна (1 и 2 — деревянные пластины;             3 и 6 — ограничители; 4 — полотно; 5 — губка); г — шаблон для проверки развода зубьев          (1 — пила; 2 — шаблон).

После разводки пил производится их заточка специальными напильниками (трехгранными, ромбическими, круглыми или плоскими) с двойной и одинарной насечкой.

Напильники с двойной насечкой должны иметь 24 основных и 20 вспомогательных насечек, а с одинарной — 24 основные насечки на 10 мм длины. Крупные напильники и узкие стороны плоских напильников должны иметь только одинарную насечку.

Затачивание производят при рабочем ходе напильника равномерными плавными движениями, без сильного нажима на зуб. При быстром движении и сильном нажиме может произойти нагрев пилы и отпуск закаленной стали.

Продольные пилы, у которых зубья имеют форму косоугольного треугольника, затачивают с одной стороны перпендикулярно полотну пилы  (рис. 5, а). Пилы для поперечного пиления, имеющие форму зуба в виде равнобедренного треугольника, затачивают, располагая напильник под углом 60—70° к плоскости полотна пилы (рис. 5, б). Зубья затачиваются через один; заточив с одной стороны, поворачивают полотно другой стороной и затачивают пропущенные зубья.

Рис. 5. Затачивание пил напильником:

в — при прямой заточке, б — при косой заточка.

Пиление древесины

Ручное пиление — трудоемкая и малопроизводительная операция. Применение электроинструмента для распиловки древесины значительно повышает производительность труда и не требует больших физических усилий.  Для механизированного пиления применяют электролобзики,  дисковые и реже ленточные электропилы.

Пиление древесины ручными пилами. Различают три основных вида пиления: горизонтальное вдоль волокон, вертикальное вдоль волокон и горизонтальное поперек волокон.

Горизонтальное пиление вдоль волокон применяют для распиливания досок вдоль на бруски. Работа производится распускной пилой. Доску закрепляют на верстаке струбциной так, чтобы отпиливаемая часть доски выступила за край верстака. При распиливании длинных досок применяют верстачные подставки. Лучок пилы развертывают на 90°, иногда на больший угол к направлению распила; пилу держат двумя руками. При пилении корпус немного наклоняется вперед, но остается почти неподвижным. Нажим на материал зубьями распускной пилы не должен быть слишком большим. Если производится большой нажим, то может получиться неровный пропил. При движении пилы вверх ее зубья несколько отводят от дна пропила.

Вертикальное пиление вдоль волокон. Перед пилением материал закрепляется задней зажимной коробкой так, чтобы верхний торец находился на уровне немного ниже плеча. Если пилят параллельно пласти, то крепление производят передним зажимным винтом. В обоих случаях перед началом пиления проверяют качество закрепления материала.

Пиление древесины начинают с производства запила. Запил (рис. 7, а)—начало пиления—делают так: совмещают направление полотна пилы с направлением риски, пилу несколько наклоняют на себя, к пильному полотну прикладывают брусок. Плавным движением на себя, т. е. используя холостой ход пилы, начинают производить запил.

Рис. 6. Приемы пиления древесины:

а — запиливание по бруску; б — рабочая поза при пилении вдоль волокон; в — рабочая поза при пилении поперек волокон; г — поперечное распиливание в стусле; д — прием пиления фанеры ножовкой.

Во избежание случаев травматизма категорически воспрещается делать запил рывком от себя, т. е. сразу давать пиле рабочий ход.

После того как сделано несколько движений пилой на себя и зубья пилы начали запиливать противоположное от производящего запил ребро материала, пилу постепенно переводят в горизонтальное положение. После производства запила продолжают пиление древесины, при этом производят постоянный контроль за правильностью пиления, следя за тем, чтобы полотно пилы было параллельно передней кромке верстака.

Пилу твердо держат кистью правой руки за стойку, возможно ближе к ручке; левой рукой придерживают распиливаемый материал. Движения пилы при пилении должны быть равномерными — в минуту делают от 40 до 60 резов. Нельзя нажимать правой рукой на пилу: от этого плоскость распила получается неровной, полотно пилы отклоняется от риски, работающий сильно утомляется. Нажим зубьев пилы на распиливаемый материал происходит под действием тяжести самого лучка.

При пилении древесины необходимо следить за положением корпуса, рук, ног. Корпус и левая рука должны быть неподвижны, корпус немного наклонен вперед, но не раскачивается в такт движению при работе. Ступню левой ноги ставят параллельно передней кромке верстака; ступню правой ноги ставят под углом 70—80° по отношению к ступне левой ноги (рис. 7, б) и следят за тем, чтобы положение тела было устойчивым.

Если длина необходимого пропила выходит за пределы плечевой части руки, то, как только пропил достигает уровня конца плечевой части опущенной руки, производят перезажим материала. Для этого вынимают пилу из пропила, отпускают заднюю коробку, заготовку поднимают так, чтобы конец пропила оказался примерно на уровне плеча, и вновь закрепляют ее.

При горизонтальном пилении древесины поперек волокон материал кладут на крышку верстака или на упорную доску так, чтобы отпиливаемая часть выступала за задний брусок крышки. Кромкой материал упирают в откидной упор или брусок упорной доски. Пилу держат правой рукой за стойку возможно ближе к ручке, левой рукой поддерживают и прижимают материал к упору или бруску упорной доски. Корпус работающего должен быть неподвижен, немного наклонен вперед. Положение ног показано на рисунке (рис. 6, в).

Пиление древесины поперек волокон — наиболее трудный вид резания, так как в этом случае необходимо разрезать все древесные волокна, поэтому здесь нужен небольшой нажим зубьями пилы на материал.

Для производства точного поперечного распиливания (оторцовки) деталей под прямым углом или под углом 45° применяют пильное стусло (распиловочный ящик) (рис. 6, г). Оторцовку в стусле производят мелкозубой пилой с незначительным разводом зубьев или совсем без развода. Применение такой пилы позволяет получать чистый пропил. Стусло закрепляют между верстачными клиньями или на двух упорных досках, в него кладут деталь и прижимают ее ладонью и большим пальцем левой руки к противоположному от работающего борту стусла. Пиление производят с наклоном пилы под острым углом к распиливаемому материалу.

Фанеру пилят, отводя отпиливаемые части ее в направлении стрелок (рис. 6, д).

Пиление древесины электроинструментом. В настоящее время широкое распространение получили электрифицированные инструменты для ручной обработки, в которых главное движение резания осуществляется с помощью электродвигателей, питающихся от сети переменного тока напряжением 220В.

Электропила дисковая (рис. 7) имеет пильный диск 1, опорную плиту 2, закрепленную на корпусе 3, неподвижный кожух 4 и подвижный кожух 5, который закрывает пильный диск со стороны работающего и прижимается пружиной к заготовке. У некоторых электропил устанавливают расклинивающий нож, который входит в полученный пропил и предотвращает защемление в нем пильного диска.

Зубья пильного диска разводят, как у полотен ручных пил. Их передние поверхности затачивают для продольного пиления перпендикулярно торцу диска, а для поперечного — под углом 70—80° поочередно к каждому торцу. Опорная плита пилы установлена на шарнирах, благодаря чему можно регулировать глубину пропила и угол наклона пильного диска к поверхности заготовки при пилении под углом.

В процессе работы включенную электропилу плавно и равномерно надвигают вручную на распиливаемый материал, прижимая ее опорной поверхностью к заготовке. При этом пильный диск должен идти точно по центру размеченной линии пропила.

Рис. 7. Электропила дисковая:

1 — пильный диск; 2 — опорная плита; 3 — корпус; 4 — неподвижный кожух;            5— подвижный кожух

При остановке пилы от перегрузки ее следует отвести назад, дать возможность набрать полную частоту вращения и только после этого продолжать работу. Необходимо следить за тем, чтобы под опорную плиту не попадали опилки во избежание перекоса пропила и защемления пилы.

Дисковые электропилы можно использовать как стационарное оборудование. Для этого их корпус закрепляют опорной плитой вверх и фиксируют пускатель специальной струбциной во включенном положении. Обрабатываемую заготовку подают на пильный диск по опорной поверхности.

Применяют электропилы для раскроя материалов, для распиливания под углом до 45°, выборки четвертей и фальцев, за-резания шипов и проушин.

Электролобзик (рис. 8) имеет тонкое и узкое пильное полотно 1, совершающее возвратно-поступательное движение. Электродвигатель расположен в корпусе 2 и включается пускателем 3. На опорной плите 4 установлен ролик 5, который упирается в обушок полотна. При работе полотно плавно перемещают вдоль линии разметки. При выборе соответствующего полотна электролобзик можно использовать для обработки металлов.

Рис. 45. Электролобзик:

1— полотно; 2 — корпус; 3— пускатель; 4— опорная плита; 5— ролик

Техника безопасной работы при пилении древесины

Полотна пил должны быть без трещин, коррозии

Задание

1. Изучить конструкцию приспособления для фугования зубьев пил.

2. По натурным образцам и рисункам изучить устройство разводок: щелевой

и щипцовой.

3. Освоить установку тисков и крепление в них пильного полотна.

4. Освоить приемы разводки и заточки пил для продольного и поперечного

пиления.

5. Произвести разводку и заточку пил натянутых и ненатянутых для основных видов пиления.

6. По паспорту и плакату изучить конструкцию пилы ИЭ-5107 и ее назначение.

7. В процессе изготовления детали из древесины освоить приемы работы с пилами при различных видах пиления.

Вопросы:

1. В чем преимущества механизированного пиления?

2. Каковы основные технические характеристики электропил?

3. Из каких основных частей состоит электропила ИЭ-5107?

4. Какие виды работ можно выполнять дисковыми электропилами?

5. Как устанавливают диск на заданную ширину и глубину пиления?

6. Для чего производят разводку и заточку пил?

7. В какой последовательности осуществляют наладку пил?

8. Как производят правку полотна, разводку и заточку зубьев пил?

9. Какие основные виды пиления вы знаете?

10. Как следует производить запиливание материала?

11. Какова хватка лучковой пилы?

12. Как осуществляют процесс пиления?

13. Как и каким инструментом торцуют заготовки с помощью стусла?