Ручная обработка древесины

# Лабораторная работа №4

# Долбление и сверление древесины

Цель работы: Ознакомиться с основными приёмами долбления и сверления древесины.

Теоретическая часть

Долбление древесины выполняют в том случае, если необходимо изготовить шиповые соединения деталей, сквозные и несквозные прямоугольные отверстия.

Инструменты для долбления и резания. К ручному долбежному инструменту относятся долота и стамески. Долота имеют рабочую часть шириной 6, 8, 10, 12, 15, 18 и 20 мм, толщиной 8, 9 и 11 мм (рис.1,а).

Стамески могут быть плоскими и полукруглыми (рис.1, б,в). Плоские стамески делят на толстые и тонкие. Стамески шириной 4, 6, 8 мм имеют толщину 3 мм, а стамески шириной 10, 12, 18, 20, 25, 30, 40 мм имеют толщину 4 мм. Полукруглые стамески применяют для обработки выпуклых и вогнутых поверхностей (стамески с наружной заточкой), выдалбливания и зачистки закругленных гнезд и пазов (стамески с внутренней заточкой). Долота и стамески изготовляют из углеродистой инструментальной стали, а рукоятки к ним  - из древесины твёрдых лиственных пород.

Рис. 1. Инструмент для долбления и резания древесины:

а — столярное долото; б — плоская толстая стамеска; в — полукруглая стамеска

Длина рукояток стамесок, долот должна быть 120— 140 мм, ширина верхней части рукоятки — 25—40 мм с сужением книзу, на рукоятках долот должны быть туго насаженные стальные кольца.

Долотами выдалбливают сквозные и глухие гнезда, проушины. Стамесками обрабатывают (режут) криволинейные поверхности, срезают фаски, зачищают шипы, гнезда, проушины, подгоняют соединения. Стамесками можно также выдалбливать гнезда в узких и тонких деталях.

Долота и стамески затачивают, доводят и правят так же, как и ножи строгальных инструментов. Угол заострения стамесок равен 18—25°, а долот — 30—40°.

Долбление и резание древесины стамесками

Перед долблением необходимо тщательно разметить материал. Сквозные гнезда обязательно размечают с двух сторон заготовки. С проушинами поступают так же, вынося линии разметки на торец. Разметив, необходимо подобрать инструмент нужной ширины. Для обеспечения плотного соединения деталей долбят так, чтобы по всему контуру гнезда оставалась видимой половина толщины линий разметки. Долбить сквозное гнездо можно с двух сторон заготовки и с одной стороны. При овладении приемами долбления лучше долбить с двух сторон (рис. 2, а).

Рис. 2. Приемы долбления и резания древесины стамеской:

а — долбление сквозного гнезда с двух сторон (1 — заготовка; 3 — подкладка; 3 — крышка   верстака;   4 — долото); б—зачистка гнезда;                    в—резание по линейке; г — подрезание вдоль волокон; д — срезание торцовой фаски;             е — срезание долевой фаски; ж — обработка криволинейной поверхности; з — резание из-под плеча; и — резание (закругление) поперек волокон; к — срезание фаски на конце бруска; л — резание (зачистка) поверхности с внешним закруглением;  м — срезание торца бруска вдоль волокон; н — резание (зачистка) поверхности с внутренним закруглением.

Длинную заготовку кладут на крышку верстака и, сидя на ней, производят долбление, короткую крепят струбциной. Во всех случаях под заготовку кладут подкладную доску.

Долбят сквозное гнездо в такой последовательности. Долото держат за рукоятку левой рукой, правой — киянку. Режущую кромку долота ставят на расстоянии около 1 мм от риски перпендикулярно направлению волокон, фаской        в сторону гнезда. Первым сильным ударом киянки   по долоту вдоль его оси перерезают волокна древесины. Вторым ударом  по долоту, несколько отставленному и наклоненному внутрь гнезда, снимают первую стружку. У края гнезда стружку толщиной 3—5 мм удаляют долотом до перерезанных волокон. Так же поступают с противоположной стороной гнезда.

Чередуя обрабатываемые стороны, долбят гнезда на половину толщины заготовки. Затем ее переворачивают на 180° и повторяют все действия в описанной   последовательности.

При долблении гнезд в древесине свилеватой или с наклоном волокон подрезают волокна и по продольным сторонам гнезда. Если гнездо получилось меньшего размера, его окончательно   зачищают стамеской, напильником.

При работе (резании) стамеской (рис. 2, б) давление на нее производят нажатием рук, при долблении стамеской тонких деталей применяют киянку.

При подстрагивании и зачистке неровностей стамеску держат правой рукой за рукоятку, а левой обхватывают переднюю грань стамески. Правой рукой нажимают торец рукоятки, а левой регулируют направление резания (под острым углом к направлению волокон) и толщину снимаемой стружки.

Надо соблюдать следующие безопасные приемы долбления древесины.

Работать только хорошо заточенным инструментом с исправными ручками, если ручка деревянная необходимо чтобы на ней со стороны рабочей части было стальное кольцо, а у долота и в верхней части рукоядки.

Долота и стамески класть на верстаке лезвием от себя так, чтобы они не выступали за край крышки.

Не резать стамесками в направлении руки, поддерживающей заготовку, с упором заготовки в грудь, на коленях, без упора ее (на весу) или без закрепления.

Сверление древесины

Сверлением получают в древесине сквозные и несквозные круглые отверстия. Сверлением удаляют из древесины сучки, а полученные отверстия заделывают пробками.

Режущим инструментом для сверления древесины служит сверло, в котором различают рабочую часть и хвостовик, от длины которых зависит возможная глубина сверления.

Наиболее часто сверлят древесину спиральными, винтовыми, ложечными сверлами.

Ложечным (рис. 3, а) сверлом сверлят древесину вдоль волокон. Продольный желобок в рабочей части сверла заканчивается заостренным жалом. Одна кромка желобка — режущая, заточена на всю длину, другая является направляющей. Жало внедряется в древесину, одновременно центрируя сверло. Обработанная поверхность получается чистой, но сверление не всегда точное. Недостаток сверла, в том, что его приходится периодически вынимать из отверстия и удалять стружку.

Размеры ложечных сверл: диаметр режущей части 6—50 мм с градацией через 2—5 мм; длина режущей части 110—250 мм, хвостовика 50 мм; диаметр хвостовика 13—20 мм.

Разновидностью ложечного сверла является улитообразное сверло, нижняя часть которого сделана винтообразной, с режущей кромкой, идущей по конической винтовой линии, переходящей в прямую. Недостатки сверла — частая поломка винтообразной части его и сложная заточка.

Рис. 3. Свёрла для сверления древесины:

а — сверло ложечное; б - спиральное;  в – спиральное с центром,

г — сверло винтовое; д — сверло шнековое, е – пёрка

Спиральное сверло может иметь коническую заточку (рис. 3, б) для сверления древесины вдоль волокон или режущую часть с двумя подрезателями и направляющим центром (рис. 3, в) для сверления поперек волокон. Конструкция спиральных сверл является наиболее оптимальной; размеры и форма режущей части не изменяются в результате периодических переточек, чем объясняется высокая производительность и хорошее качество сверления. Размеры сверл: диаметр 6—20 мм с градацией через 1 мм; длина 100—185 мм; диаметр хвостовика 5—16 мм через 1 мм.

Винтовые сверла — сверла с винтовой рабочей частью. По форме различают винтовое (рис. 3, г) и шнековое (рис. 3, д) сверла.

Винтовое сверло имеет форму винта с двумя винтовыми канавками, образующими два рабочих пера с режущими кромками на торцовой части. Короткие винтовые сверла применяют для сверления в деталях неглубоких отверстий сравнительно большого диаметра. Их размеры: диаметр 20—50 мм, длина 180—210 мм, диаметр хвостовика 12 и 18 мм.

Шнековое сверло представляет собой цилиндрический стержень, вокруг которого по всей длине навивается одно рабочее перо и лишь в конической части в пределах одного витка сформировано второе перо. Это сверло применяют для сверления глубоких отверстий. Размеры сверл: диаметр 10-50 мм, длина  400- 1100 мм.

Винтовыми и спиральными сверлами сверлят отверстия чистые с высокой степенью точности; стружка легко выбрасывается этими сверлами из отверстия. Для сверления древесины вдоль волокон применяют спиральные сверла по металлу с углом заострения 60—80°.

Сверление поперек волокон больших диаметров (более 12 мм) производят пёрками (рис. 3,е). В рабочей части они имеют форму лопатки с шилообразным центром 1 для центрирования сверла, дорожником (подрезателем) 2, который перерезает волокна по окружности, и плоским резцом 3, срезающим древесину внутри этой окружности. Такими сверлами обрабатывают сравнительно неглубокие отверстия, так как стружку они не выбрасывают.

Инструменты для ручного сверления

Вручную вращают сверла воротком, коловоротом, дрелью.

Воротком вращают бурава (винтовое или улитообразное сверло) с ушком, в него вставлен стержень-вороток (рис.4).

Коловорот (рис. 3, е) — стальной коленчатый стержень со свободно насаженной на нем рукояткой.

Дрель ручная двухскоростная (рис. 3, ж). При вращении приводной рукоятки 4 через зубчатую передачу вращательное движение передается на патрон с закрепленным в нем сверлом.

Рис. 4. Инструменты для ручного сверления: а — бурав (1— вороток, 2—сверло бурава); б— коловорот (3 — ручка нажимной головки;    4 — коленчатый стержень;               5 — ручка; 6 — патрон; 7 — кулачки патрона);   в — дрель (8 — рукоятка упора;                    9 — корпус; 10 — нагрудник; 11 — рукоятка приводная; 12 — патрон;                                  13 — кулачки патрона).

Для механизированного сверления применяют электродрели и шуруповёрты.

Электродрель (рис. 4) получают отверстия диаметром до 9 мм. Она состоит из электродвигателя 1, двухступенчатого редуктора 7. Вращательное движение от двигателя через промежуточный блок шестерен передается к шестерне, насаженной на шпиндель с патроном. Включение производят выключателем 3, находящимся на рукоятке 2.

Рис. 5. Электродрель:

1 - электродвигатель; 2 - рукоятка; 3- выключатель; 4 — токоподводящий кабель;

5 — сверлильный патрон; 6 — сверло; 7 - двухступенчатый редуктор.

Сверление древесины ручным инструментом

Приступая к сверлению  материалов, выбирают сверло по заданному диаметру, глубине отверстия и шероховатости. Центры сверления размечают точно шилом и ставят в них острие сверла.

Для обеспечения устойчивости коловорота на левую руку, лежащую на вращающейся головке, можно нажимать подбородком.

Основное правило: при сверлении древесины ось вращения коловорота (дрели) и сверла должна совпадать с осью высверливаемого отверстия. Нажимать на сверло надо, учитывая его тип и твердость древесины.

При встречном сверлении сквозных отверстий необходимо разметить центры с двух сторон заготовки, а затем выполнять отверстие сначала с одной стороны до половины толщины заготовки, а затем с другой стороны. Подложив под выструганную доску заготовку, можно сверлить ее насквозь с одной стороны. Чтобы не повредить нижние края отверстия, к концу обработки нажатие и вращение сверла уменьшают.

При сверлении надо правильно, без перекосов и прочно закреплять сверло в патроне коловорота, дрели. Перед началом работы убедиться в отсутствии биения сверла. Не следует нажимать сильно на коловорот, дрель. У бурава должна быть хорошо насажена рукоятка.

При сверлении древесины твердых пород на большую глубину необходимо периодически выводить сверло из отверстия и удалять стружку. На рисунке 6 показаны приемы сверления коловоротом и буравом.

Рис. 6. Приемы сверления древесины:

а — коловоротом (вертикальное сверление); б — коловоротом                    (горизонтальное сверление); в — сверление буравом.

Сверление древесины механизированным инструментом

Перед сверлением прочно закрепляют обрабатываемую деталь, правильно размечают центры отверстий.

Перед началом работы убеждаются в правильной установке (без перекосов) сверла в патроне, его соответствии обрабатываемому материалу, правильной заточке. Убеждаются в исправности изоляции токоведущего  шнура 4 (см. рис. 5), надежности работы выключателя 3. Общее состояние дрели проверяют, включая ее на 1 мин на холостой ход.

Включают дрель только после подведения ее к месту сверления, плавно подают сверло на обрабатываемый материал, перед выходом сверла из него подачу уменьшают.

При необходимости просверлить в фанере или другом листовом материале отверстие большого диаметра можно применить сверлильную головку (рис. 7).

Рис. 7. Сверлильная головка:

1 — гайка-хвостовик; 2 — регулировочное кольцо; 3 — корпус; 4 — резцы;

5 — направляющее сверло.

Вставляя и закрепляя ее в электродрели, можно получать отверстия в диапазоне 30—60 мм.

Для грубой установки на нужный диаметр сверления надо отвернуть зажимную гайку-хвостовик 1 и, поворачивая регулировочное кольцо 2, совместить риску на кольце с требуемым делением шкалы 30, 40 или 50, нанесенным на корпусе, что соответствует диаметру просверливаемого отверстия. Для установки диаметра 60 мм отвернуть винт крепления резцов, переставить резцы с другой стороны держателей и закрепить их вновь.

Для сверления точных отверстий любого диаметра в указанном диапазоне надо корректировать установку резцов на пробных отверстиях.

Сверлить отверстия можно только строго под прямым углом к плоскости сверления.

Техника безопасности при сверлении

Прочно закреплять обрабатываемую заготовку на верстаке. Запрещается держать инструменты режущей частью к себе. Нельзя сильно зажимать коловорот. Подачу следует производить легко и плавно. Необходимо надёжно без перекосов закрепить сверло в патроне. При глубоком сверлении твёрдых пород древесины необходимо периодически выводить сверло из отверстия и удалять стружку. Бурав должен иметь хорошо насаженную насадку нужной длинны. При работе с электроинструментами необходимо соблюдать правила электробезопасности.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите инструмент для долбления и резания древесины, материал, из которого он изготовлен.

2. Как производят долбление сквозного гнезда?

3. В чем особенности обработки свилеватой древесины?

4. Какими способами можно получить отверстия в древесине?

5. Дайте характеристику ложечного, спирального, винтового сверл и пёрки.

6. Какими приспособлениями вращают сверла?

7. Как сверлят древесину коловоротом?

8. Как устроена электродрель? Правила работы с электродрелью.

9 Техника безопасной работы с долотами, стамесками и сверлильными инструментами.

Задание

1. Определить инструменты из числа предложенных.

2. Познакомиться с устройством сверл и приспособлений, применяемых для их вращения, приемами закрепления сверл в коловороте и ручной дрели.

3. Произвести сверление заготовки заданного диаметра ручными инструментами.