ТВОРЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ

«ДЕКОРАТИВНЫЙ  ПОДСВЕЧНИК                                                 С  ЭЛЕМЕНТАМИ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ТОЧЕНИЯ»

Выполнил: ученик 9 класса

МБОУ «Сосьвинская СОШ»

Вынгелев Ярослав

Руководитель: учитель технологии

Бахарев Дмитрий Владимирович

п.Сосьва

2018 г.

«Декоративный подсвечник с элементами художественного точения»

План пояснительной записки:

Содержание………………………………………………………………….2

- Выбор и обоснование проекта……………………………………………..3

- Выбор варианта проектной работы …………………….…………………4

- Художественное точение изделий из древесины...……………..………...5

- Технология точения древесины на токарном станке…………….……….6

- Деревообрабатывающий станок…………...……..………………………..8

- Технологическая карта изготовления декоративного подсвечника..…..10

- Внешний вид изделия…………………….……………………………….14

- Экономический и экологический анализ….……………………………..15

- Оценка изделия……...……………………………………………………..17

Приложения………………………………………………………………...18

ВЫБОР  И  ОБОСНОВАНИЕ  ПРОЕКТА

Цель создания данного изделия – представление работы на токарном станке по обработке древесины не как технологическом процессе, но и художественным выражением.

Изготовление декоративного подсвечника с элементами художественного точения развивает художественный вкус, точность и аккуратность, прививает трудовые навыки при обработке древесины, помогает овладеть различными инструментами.

Процесс точения захватывает, так как в каждую деталь вложен личный труд, и готовое изделие оценивается как собственное произведение. А если в изделие, над которым работал, «Декоративный подсвечник с элементами художественного точения», вложить что-то свое, внести свои поправки и дополнения, изменить конструкцию или рисунок узора, прибегнуть к фантазии, такое изделие особенно дорого, такие предметы находятся дома на самом почетном месте.

Декоративный подсвечник с элементами художественного точения изготовлен из природного возобновимого материала, поэтому ее производство не наносит вред окружающей среде. Популярным является точение деревянных изделий в виде ваз, тарелок, чашек и подсвечников, которые пользуются спросом на внутреннем рынке и популярны среди иностранцев, как сувенир из России, таким образом, ее тиражирование должно стать рентабельным и перспективным.

Художественные изделия, выполненные точением – удивительное сотворение человеческого гения, она возвышает человека, радует его, дает веру в свои силы, в будущее, увлекает достижимостью того, что кажется вроде бы совершенно невозможным.

Работа по дереву привлекает детей своей новизной, использованием разнообразных инструментов. Особенно она важна в воспитании мальчиков, которым необходимо такая деятельность, в которой они могли бы приложить физические усилия, достигнуть известной сноровки в работе с настоящими инструментами, в обработке дерева, превращая его из обычного бруса или чурака в творческий проект под названием «Шкатулка с элементами скульптурной резьбы».

Декоративный подсвечник представляет собой не только украшение для интерьера комнаты, но и имеет важное практическое применение: он оснащен лампой накаливания и одновременно оснащен свечами, что позволяет воспользоваться владельцу в различных жизненных ситуациях.

Рациональное решение показать возможности художественного точения – это декоративный подсвечник с элементами художественного точения, соответствующий интерьеру прихожей, конструкция которой должна отличаться оригинальностью, несложностью в изготовлении, небольшими затратами на приобретение материала для ее выполнения. Поэтому возникает потребность в самостоятельном изготовлении декоративного светильника, соответствующего всем требованиям.

ВЫБОР  ВАРИАНТА  ПРОЕКТНОЙ  РАБОТЫ

«Декоративный подсвечник с элементами художественного точения»

| Точеные деревянные изделия | Материал | Вид декоративной работы | Окраска (цвет) |
| --- | --- | --- | --- |
| ваза тарелка чашка подсвечник кубок кувшин | древесина жесть шпон фанера ДВП ДСП | маркетри резьба по дереву художественное точение мозаика роспись инкрустация | бурая коричневая светло-коричневая под орех под дуб |

| Подсвечник (с рынка или магазина) | Декоративный подсвечник (собственного изготовления) |
| --- | --- |
| Конструкционные недоработки (световые носители прикрыты декоративными украшениями, нет вариативности при выборе электричества или без него и т.д.) | Конструкция зависит от самого изготовителя и его нужд |
| Отсутствие оригинальности, дизайнерского подхода | Декоративный подсвечник оригинален в исполнении (художественное точение) |
| Несоответствие интерьеру комнаты | Декоративный подсвечник успешно сочетается с любым видом мебели |
| Высокая стоимость | Изготовление с небольшими затратами на приобретение материала для ее выполнения |

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  ТОЧЕНИЕ                                                            ИЗДЕЛИЙ  ИЗ  ДРЕВЕСИНЫ

Точение – давний и широко распространенный вид художественной обработки древесины в изготовлении мебели, посуды, игрушек.

Для художественного точения применяют древесину груши, яблони, клена, березы, бука, ясеня, липы, ольхи, сосны.

Детали, имеющие форму вращения с фасонными поверхностями, изображают на чертежах обычно с одним главным видом. Для этого проводят горизонтальную штрихпунктирную осевую линию, затем вычерчивают профиль детали сплошной основной линией симметрично относительно осевой линии, вычерчивают радиусы, образующие конусов и другие элементы. Проставляют размеры цилиндров и конусов – диаметры и длины. Для сферических поверхностей проставляют радиус или диаметр с надписью слова «сфера».

На чертежах сложнопрофильных тел вращения проставляют диаметры, расстояния по оси, радиусы скруглений профилей, размеры фасок и т.д. Все размеры вдоль оси вращения наносят относительно базы, например торца.

Для художественных токарных работ применяют как обычные, так и специальные токарные инструменты. Это различные стамески, крючки, гребенки, а также сверла различных конструкций.

Популярным среди учащихся является точение деревянных изделий в виде ваз, тарелок и чашек.

Заготовка для вазы склеивается из отдельных блоков. Крепится винтами на планшайбе токарного станка. Вначале обтачивают наружную поверхность полукруглой стамеской, затем вытачивают с центра к краю полость вазы. Чистовую зачистку выполняют крючком и плоской стамеской вначале внутри вазы, а затем плоской стамеской снаружи. Зачищают поверхность при вращении заготовки шлифовальной шкуркой, либо полируют и поджигают ее до желто-коричневого цвета куском более твердой древесины.

При необходимости поверхности художественных изделий красят морилкой, покрывают грунтовкой, заполняют поры древесины воском или порозаполнителями, лакируют.

ТЕХНОЛОГИЯ  ТОЧЕНИЯ  ДРЕВЕСИНЫ                                                НА  ТОКАРНОМ  СТАНКЕ

Процесс резания при точении на токарном станке заключается в снятии поверхностного слоя обрабатываемой заготовки в виде стружки. При этом заготовка вращается, а стамеска перемещается относительно заготовки.

Подготовка заготовки для точения на токарном станке может включать: отрезку заготовки по длине с учетом припусков на торцах, осмотр ее внешнего состояния, разметку центров вращения заготовки, придание заготовке формы, близкой к цилиндрической. Если торец заготовки имеет форму квадрата, то для нахождения центров вращения на торцах проводят диагонали и на их пересечении шилом накалывают отверстия. Затем рубанком сострагивают ребра, придавая заготовке форму восьмигранника. После этого заготовку крепят на станке.

Для точения заготовок из древесины используют различные стамески и другие режущие инструменты.

Желобчатые полукруглые выпуклые и вогнутые стамески, применяют для черновой обработки заготовок, а косые – для чистовой, окончательной обработки поверхностей, а также для подрезания торцов и вытачивания конусов.

Режущая часть токарных резцов, называемая лезвием, имеет клиновидную форму и состоит из передней и задней поверхностей, образующих на пересечении режущую кромку.

Передней поверхностью лезвия называют ту поверхность, по которой сходит срезаемая стружка.

Задней называют поверхность, обращенную к обрабатываемой заготовке.

Угол между передней и задней поверхностями называют углом заострения лезвия β (β – «бета», буква греческого алфавита).

Чем острее режущая кромка, тем легче и чище она обрабатывает поверхность. Тупая режущая кромка создает шероховатую и ворсистую обработанную поверхность.

Остроту режущей кромки можно проверить осмотром ее под лупой или микроскопом. Угол заострения лезвия β измеряют угломером. Этот угол может изменяться от 20˚ при точении мягкой древесины и чистовой обработке до 40˚ при точении твердой древесины и черновой обработке.

Переднюю и заднюю поверхности затачивают на наждачном круге, при этом плоскую стамеску перемещают вдоль оси вращения круга, а полукруглую стамеску поворачивают по обороту.

Затем лезвие правят, снимая заусенцы и затачивая его круговыми движениями на наждачном бруске, плотно (без зазора) прижимая переднюю или заднюю поверхность к плоскости бруска.

Аналогично доводят лезвие на мелкозернистом бруске, который называется оселком.

По гладким передней и задней поверхностям разрезаемая древесина скользит легче, что уменьшает силу резания и улучшает качество обработки.

Косые стамески бывают с односторонней и двусторонней заточкой. Они имеют срезанную под углом φ (φ – «фи», буква греческого алфавита) наклонную режущую кромку.

Прежде чем начинать точение, изучают технологическую карту обработки изделия.

Перед изготовлением детали выполняют наладку и настройку станка. Для этого подготавливают и надежно закрепляют обрабатываемую заготовку. Подручник настраивают и надежно крепят так, чтобы расстояния от него до обрабатываемой поверхности заготовки составляла 2-3 мм. Для проверки зазора заготовку поворачивают в ручную на 2-3 оборота.

После этого выбирают и устанавливают нужную частоту вращения шпинделя. Подбирают заранее и раскладывают необходимые режущие и измерительные инструменты.

Если центр задней бабки в станке не вращается, то его смазывают машинным маслом (2-3 капли).

Перед точением надевают защитные очки, включают станок, берут стамеску в правую руку, устанавливают на подручник, ни касаясь заготовки, и прижимают ее к подручнику левой рукой сверху.

В начале выполняют черновое (грубое) точение полукруглой стамеской. Медленно подводят лезвие к вращающейся заготовке и его серединой снимают стружкой. Затем плавно перемещают стамеску в лево или вправо, срезая слой древесины левой или правой частью закругленного лезвия. Для чистового точения заготовки оставляют припуск 3-6 мм на обработку до нужного диаметра детали.

Чистовое точение выполняю косой стамеской. Стамеску опирают на подручник ребром со стороны тупого угла.

Конусы точат с большего диаметра на меньший. Так лучше и чище подрезаются волокна древесины.

Контроль размеров заготовки осуществляют кронциркулем или штангенциркулем только после отключения станка и полной остановки шпинделя.

Прямолинейность с поверхностей проверяют на просвет путем накладывания линейки на деталь. При необходимости деталь обрабатывают шлифовальной колодкой.

Хорошие результаты дает полирование сухой детали бруском из более твердой древесины. При этом на поверхности заготовки от нагревания расплавляется целлюлоза, входящая в состав древесины, которая обволакивает тонким слоем обработанную поверхность. Перегрев в зоне полирования дает декоративную отделку в виде подгоревшей древесины желтого, коричневого и черного цветов.

После остановки станка заготовку снимают, пилой с мелкими зубьями отрезают шейки и торцы и зачищают их напильником или шлифовальной шкуркой.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ  СТАНОК

Деревообрабатывающий станок, машина для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и формы. На деревообрабатывающих станках из древесного сырья вырабатывают различные материалы и полуфабрикаты (брусья, доски, фанеру, стружку, древесные плиты и прочее), детали изделий и конструкций (для мебели, с.-х. машин, вагонов, судов и т.д.), а также готовые изделия (мебель, окна, двери, паркет, перекрытия к зданиям, тару, лыжи, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности и др.). По роду выполняемой работы Деревообрабатывающие станки делятся на дереворежущие, гнутарные, сборочные, для нанесения клея и отделочные. Наиболее распространены в промышленности дереворежущие станки. На таких станках различными дереворежущими инструментами от древесины отделяется некоторая часть с целью получения заготовок, деталей или изделий заданных размеров и форм с поверхностями требуемого качества. Резание древесины выполняется распиливанием, фрезерованием, строганием, сверлением, долблением, точением, лущением и шлифованием. Стружка может быть либо отходом производства, либо продукцией (например, шпон при лущении и тонкая дощечка при безопилочном резании). Бесстружечное резание происходит при раскалывании (дровокольные станки), разрезании шпона (ножницы), вырезании штампами (шпонопочиночные станки), дроблении (дробильные и рубительные станки). Распиливание выполняется пилами, совершающими возвратно-поступательное, вращательное или прямолинейное движение. Фрезерование осуществляется вращающимися резцами (прямолинейными ножами или фасонными фрезами), строгание производится на строгальных станках, у которых режущие ножи установлены неподвижно (движется заготовка) или совершают возвратно-поступательное движение и срезают тонкий поверхностный слой древесины. Сверление и долбление выполняются специальными свёрлами на сверлильных, сверлильно-пазовальных и долбёжных станках. Долбление обычно производится долбёжным инструментом для образования в древесине отверстий, главным образом для шиповых соединений. В процессе точения стружка равномерной толщины срезается с поверхности вращающегося тела. Лущение представляет собой развёртку цилиндра по спирали в тонкую ленту (шпон). Лущение аналогично точению при радиальной подаче, но сопровождается обжимом стружки (шпона) и производится после предварительного пропаривания обрабатываемой древесины. При шлифовании древесины роль резцов выполняют зёрна абразивных материалов. Дробление осуществляется в дробильных или рубильных станках роторного и дискового типов с целью получения из кусковых отходов деревообрабатывающих производств (реек, горбылей и т.д.) технологической щепы для целлюлозных предприятий. На таких станках кусковые отходы дробятся ножами, установленными на валу, или металлическими планками, закреплёнными на вращающемся роторе станка.

По способу обработки древесины, характеризуемому видом применяемого процесса резания, конструкцией режущего инструмента, особенностями исходного сырья, различают деревообрабатывающие станки: распиливающие, фрезерующие, строгальные, сверлильные, токарные, лущильные, шлифовальные, дробильные и др. По специализации дереворежущие станки делят на станки общего назначения, широко применяемые в различных отраслях народного хозяйства, и специальные — для работ, выполняемых только в определённых производствах. В небольших мастерских обычно используют разнооперационные станки (комбинированные и универсальные). Комбинированные станки имеют несколько установленных на общей станине шпинделей, каждый из которых может работать независимо от других, а универсальные снабжены одним шпинделем, на котором попеременно укрепляют различные инструменты. Отдельную группу составляют многооперационные автоматы и полуавтоматы, агрегатные станки, автоматические линии и станки-комбайны, выполняющие (одновременно или последовательно) несколько операций на обрабатываемой детали. Автоматические линии широко распространены на крупных специализированных предприятиях. Для дереворежущих станков (особенно круглопильных, ленточнопильных, фрезерных, шлифовальных) характерны высокие скорости резания (20—60 м/сек), а иногда 100 м/сек и более. В связи с большими скоростями резания рабочие валы многих типов станков имеют частоту вращения 3—6 тыс. об/мин, а копировально-фрезерных станков — до 30 тыс. об/мин. Станки с возвратно-поступательным движением инструмента (лесопильные рамы, фанерострогальные и некоторые др.) имеют небольшую скорость резания, не превышающую 7—8 м/сек. Подача у дереворежущих станков обычно механическая (до 100 м/мин). Большинство станков снабжено индивидуальными электроприводами мощностью от 0,5 до 200 квт. На современных станках и автоматических линиях широко используются гидро- и пневмоприводы, фотореле, ток повышенной частоты (100—400 гц), дистанционное управление. Гнутарные станки придают древесине требуемую форму путём изгиба без нарушения связи между частицами древесины. На сборочных станках выполняют работы по соединению отдельных деталей в узлы и изделия. К ним относятся станки для сборки деталей, склеивания, соединения шипами, шурупами, нагелями, гвоздями, скобами и т.д. Станки для нанесения клея оснащены вальцами, покрытыми резиной, или щёточными, дисковыми, роликовыми или впрыскивающими механизмами. Отделочные станки предназначены для окраски изделий и нанесения на их поверхность декоративных и защитных покрытий, обработки лаковых покрытий (шлифования и полирования). Красители наносятся на станках с вальцами; декоративные, лаковые и защитные покрытия — на специальных лаконаливных машинах, на линиях с применением струйного облива. Для шлифования поверхностей изделий под покрытие лаками служат шлифовальные станки — обычно ленточного типа (многоленточные проходные); поверхности (изделия) полируются на станках вальцового типа, а иногда при помощи тампонов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

Изготовление декоративного подсвечника

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовка заготовок цилиндрической формы для изготовления подсвечника |  |  |  |
| 1 | Выбрать заготовку с учетом припусков на обработку, разметить и выпилить. |  | Линейка, угольник, карандаш, верстак, ножовка. |
| 2 | Разметить центры на торцах и засверлить их Ǿ 8 мм на глубину 8 мм. |  | Верстак, линейка, карандаш, угольник, шило, сверло, дрель. |
| 3 | Сделать пропил на торце заготовки для трезубца. |  | Верстак, ножовка. |
| 4 | Сострогать грани восьмигранника. |  | Линейка, карандаш, рейсмус, рубанок, верстак. |
| 5 | Закрепить заготовку и установить подручник. |  | Токарный станок для обработки древесины СТД-120М, киянка, гаечный ключ. |
| 6 | Обточить заготовку до определенного диаметра по всей длине. Черновое точение. | (чертеж представлен в приложении) | Токарный станок, полукруглая стамеска, линейка, ШЦ-1. |

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изготовление стойки декоративного подсвечника |  |  |  |
| 7 | Разметить заготовку по длине. | (чертеж представлен в приложении) | Линейка, карандаш. |
| 8 | Проточить заготовку согласно чертежа. | (чертеж представлен в приложении) | Токарный станок, полукруглая стамеска, линейка, штангенциркуль ШЦ-1. |
| 9 | Надрезать торцы и срезать фаски. | (чертеж представлен в приложении) | Токарный станок, линейка, косая стамеска. |
| 10 | Зачистить поверхности, снять деталь, отпилить торцы и зачистить их. |  | Шлифовальная шкурка, пила с мелкими зубьями, напильник. |
| Изготовление ножки декоративного подсвечника (4 шт.) |  |  |  |
| 11 | Разметить заготовку по длине. | (чертеж представлен в приложении) | Линейка, карандаш. |
| 12 | Проточить заготовку согласно чертежа. | (чертеж представлен в приложении) | Токарный станок, полукруглая стамеска, линейка, штангенциркуль ШЦ-1. |

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Надрезать торцы и срезать фаски. | (чертеж представлен в приложении) | Токарный станок, линейка, косая стамеска. |
| 14 | Зачистить поверхности, снять деталь, отпилить торцы и зачистить их. |  | Шлифовальная шкурка, пила с мелкими зубьями, напильник. |
| Изготовление проножки декоративного подсвечника (4 шт.) |  |  |  |
| 15 | Разметить заготовку по длине. | (чертеж представлен в приложении) | Линейка, карандаш. |
| 16 | Проточить заготовку согласно чертежа. | (чертеж представлен в приложении) | Токарный станок, полукруглая стамеска, линейка, штангенциркуль ШЦ-1. |
| 17 | Надрезать торцы и срезать фаски. | (чертеж представлен в приложении) | Токарный станок, линейка, косая стамеска. |
| 18 | Зачистить поверхности, снять деталь, отпилить торцы и зачистить их. |  | Шлифовальная шкурка, пила с мелкими зубьями, напильник. |

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изготовление базы декоративного подсвечника |  |  |  |
| 19 | Разметить заготовку по длине и ширине. | (чертеж представлен в приложении) | Линейка, карандаш. |
| 20 | Проточить заготовку согласно чертежа на токарном станке (в приспособлении – планшайба) | (чертеж представлен в приложении) | Токарный станок, полукруглая стамеска, линейка, штангенциркуль ШЦ-1. |
| 21 | Надрезать торец и срезать фаску. | (чертеж представлен в приложении) | Токарный станок, линейка, косая стамеска. |
| 22 | Зачистить поверхности, снять деталь, отпилить торец и зачистить их. |  | Шлифовальная шкурка, пила с мелкими зубьями, напильник. |
| Соединение сборочных единиц |  |  |  |
| 23 | Собрать изделие. Вставить в отверстия шипы и проклеить. |  | Кисть, клей ПВА-М. |
| 24 | Вбить в ножки оси для насаживания свечей. |  | Молоток, верстак, гвоздь. |
| 25 | Просверлить вдоль центральной оси стойки сквозное цилиндрическое отверстие. |  | Сверлильный станок, сверло. |
| 26 | Проконтролировать качество работы. |  |  |

ВНЕШНИЙ  ВИД  ИЗДЕЛИЯ

Ножка                      Стойка            Лампа              Патрон           Проножка

(4 шт.)                                          накаливания     электрический        (4 шт.)

Вилка                   Переключатель           Кабель        База              Свечи

электрическая          электрический                                                парафиновые

Декоративный подсвечник                                                                       с элементами художественного точения

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  И  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ

Цена одного погонного метра бруса – 60 руб.

Стоимость бруса на изделие:

С = 2 × 40 = 80 руб. (длина бруса 200 см)

Цена одного погонного метра доски (50 мм) – 120 руб.

Стоимость доски на изделие:

С = 0,2 × 120 = 24 руб. (длина доски 20 см)

Стоимость лампы накаливания:

С = 12 руб.

Стоимость патрона электрического:

С = 15 руб.

Стоимость вилки электрической:

С = 12 руб.

Стоимость переключателя электрического:

С = 20 руб.

Цена одного метра кабеля электрического – 12 руб.

Стоимость кабеля электрического:

С = 2 × 12 = 24 руб.

Цена одной свечи парафиновой – 8 руб.

Стоимость свечей парафиновых:

С = 4 × 8 = 32 руб.

Цена одного гвоздя – 10 коп.

Стоимость гвоздей:

С = 4 × 0,1 = 40 коп.

Для покрытия изделия мы израсходовали лака 100 г = 0,1 кг.

Цена 1 кг лака – 90 руб.

Стоимость лака равна:

С = 0,1 × 90 = 9 руб.

Для склеивания деталей изделия мы израсходовали клея 20 г.

Цена 40 г клея ПВА-М – 16 руб. (один малый тюбик)

Стоимость клея ПВА-М:

С = 0,5 × 16 = 8 руб.

Время изготовления изделия при искусственном освещении – 168 ч.

Мощность лампочки – 100 Вт = 0,1 кВт.

Стоимость электроэнергии на освещение равна:

С = 0,1 × 168 × 0,78 = 13 руб. 10 коп.

Заработная плата (трудовые затраты в условиях школьной мастерской составляют 50% от стоимости материалов):

С = 0,5 × 249,50 = 124 руб. 75 коп. (стоимость материалов 249 руб.            50 коп.)

Стоимость амортизации (перенос стоимости основных фондов на вновь созданный продукт, Ао):

Ао = Со × Но : 100 = 374, 25 × 5% : 100% = 18 руб. 71 коп.(Но – норма аморт. отчислений (%), Со – стоимость основных фондов, которые участвуют в процессе производства 249,50 + 124,75 = 374,25)

Общие затраты составили:

С общ = 249,50 + 124,75 + 18,71 = 392 руб. 96 коп.

Изделие изготовлено из природного возобновляемого материала, поэтому ее производство не наносит вреда окружающей среде. Для склеивания фанеры применяют фенолформальдегидные, карбамидные и белковые клеи.

ОЦЕНКА  ИЗДЕЛИЯ

Декоративные подсвечники пользуется спросом на внутреннем рынке и популярны среди ценителей антиквариата, изысканных вещей.  Таким образом, ее тиражирование стало рентабельным и перспективным. Декоративный подсвечник удобен, практичен в применении и является отличным подарком (ручная работа всегда являлась ценным подарком).

Положительные стороны:

- материалы доступны

- технология изготовления посильна

- стоимость (цена) изделия оказалась в два раза ниже, чем в магазине

- придает красоту мебели

- экологически чистое место хранения

Отрицательные стороны:

- производство получилось не безотходным

- лак содержат: синтетические смолы и пластификатор, что оказывает отрицательное действие при его использовании до полного высыхания (12 часов).

Мнения людей пробовавших пользоваться проектным изделием «Декоративный подсвечник с элементами художественного точения»:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ