Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Сормовский механический техникум

имени Героя Советского Союза П.А.Семенова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 15

Тема: Группирование деталей по виду обработки с разработкой комплексной детали

ПМ.01. Разработка технологических процессов изготовления деталей  машин

МДК 01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения»

РАЗРАБОТАЛ: Преподаватель

В.В Уланов

## 2021

## Тема: «Группирование деталей по виду обработки с разработкой комплексной детали»

1.Цель работы: Научиться группировать детали по виду обработки и разрабатывать  технологический процесс для деталей в группе на основе комплексной детали.

2.Задание: 1. Разработать комплексную деталь для группы из восьми деталей.

2. Разработать маршрутный ТП на комплексную деталь.

Краткие технологические положения.

Комплексная деталь – это деталь, которая объединяет в себе все элементы всех деталей входящих в группу.

Комплексная деталь может являться одной из деталей группы. В случае, когда такая деталь в группе отсутствует, создают специальную деталь, содержащую все основные элементы, характерные для деталей данной группы, и являющуюся их конструкторско-технологическим представителем.

После того как проведена классификация деталей и образованы группы, приступают к разработке группового ТП. Должен быть создан такой процесс, который позволил бы обработать любую деталь группы без значительных отклонений от общей технологической схемы. Решение этой задачи облегчается тем, что уже при классификации деталей учитываются возможные методы обработки каждой из них (т.е. определяется оборудование, а в ряде случаев и последовательность обработки), обеспечивающие получение готовой детали либо отдельных её поверхностей. При разработке групповых процессов необходимо исходить из следующих основных положений.

- Принятая последовательность технологических операций должна обеспечивать обработку любой детали группы в соответствии с чертежом и техническими требованиями.

- Технологическая оснастка должна быть групповой или универсально-переналаживаемой и пригодной для изготовления любой детали группы.

- Применяемое оборудование должно обеспечивать  высокопроизводительную обработку при минимальных затратах на его переналадку.

- Технологическая документация должна быть простой по форме, исчерпывающей по содержанию и удобной для пользования на рабочих местах.

Порядок проектирования группового ТП.

- По чертежам изделия завода отбирают детали, которые могут быть изготовлены на одинаковом оборудовании при установке в однотипных приспособлениях с применением одинакового инструмента. При этом учитывают фактическую трудоёмкость обработки отобранных заготовок в количестве, обеспечивающем полное выполнение программы в течение определённого планового периода.

- Устанавливают окончательный состав группы заготовок, обеспечивающий загрузку оборудования в течение выбранного планового периода при минимальных затратах времени на его переналадку для обработки других групп заготовок. Желательно иметь период времени между переналадками 6-8 смен и более.

- Создают комплексную деталь, устанавливают последовательность и содержание переходов групповой операции и разрабатывают схему групповой наладки станка.

- Проектируют и изготавливают групповую оснастку (приспособления и инструмент).

Сущность метода групповой обработки деталей. Сущность метода пооперационного группирования деталей состоит в следующем. Все детали разбиваются на классы по признаку оборудования, обеспечивающего наиболее рациональное изготовление деталей по определенным технологическим операциям (либо полностью — при деталях простой конфигурации, обрабатывающихся за одну операцию). Например, создаются классы деталей, обрабатываемых на токарных, револьверных, фрезерных и других станках.

3. Содержание отчета.

1. Эскизы деталей- представителей и комплексной детали .

2. Таблица маршрутного технологического процесса на комплексную деталь.

Отчет.

Эскизы деталей - представителей.

1 Вариант.

2 Вариант

Таблица 1.

| Деталь | Черновое точение | Чистовое точение | Сверление | Фаска наружная | Фаска внутренняя | Точение канавки | Нарезание резьбы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы.

1. Для какого типа производства предпочтительно применять групповой ТП.

2. Какую деталь называют комплексной.

3. В чем состоит сущность метода групповой обработки.

Литература

1. Митрофанов, С. П. - Групповая технология машиностроительного производства. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1983. – 407 с