Технологическая карта

"Изготовление розы"

| Порядок выполнения | Инструкционные указания и пояснения | Инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1.Разметка квадратов | Подготовить заготовку к разметке. Разметить три квадрата размером 110*110 мм. | Линейка, чертилка |
| 2.Разметка нижней части бутона розы | Подготовить заготовку к разметке. Разметить бутон розы используя шаблон. | Линейка, чертилка, шаблон нижней части бутона |
| 3. Разметка листьев | Подготовить заготовку к разметке. Разметить шесть листьев используя шаблон. | Линейка, чертилка, шаблон листа |
| 4. Рубка | Выполнить рубку заготовок по размеченным линиям. | Зубило, молоток, слесарные тиски |
| 5. Опиливание | Выполнить опиливание заготовок по контуру. | Набор напильников, слесарные тиски |
| 6.Накернивание | Накернить центры на заготовках квадратов. | Керн, молоток |
| 5. Разметка квадратов | Выполнить разметку квадратов согласно рисунка. | Линейка, разметочный циркуль |
| 6.Рубка | Выполнить рубку квадратов по размеченным линиям. | Зубило, молоток |
| 7.Опиливание | Выполнить опиливание квадратов по контуру. | Набор напильников, слесарные тиски |
| 8.Разметка линий резания | Выполнить разметку линий резания по рисунку, с отступом от центра квадрата 20 мм в каждую сторону. Выполнить разметку проволоки Ø6,5 мм на заготовку длиной 45 мм. | Линейка, чертилка, маркер для разметки |
| 9.Резка квадратов | Выполнить резку квадратов по линиям резания. | Ножовка, ножницы по металлу, слесарные тиски |
| 10. Резка проволоки | Выполнить резку проволоки Ø6,5 мм на заготовку длиной 45 мм. | Ножовка, слесарные тиски |
| 11.Декоративная обработка заготовок | Придать фактуру заготовкам бутона и проволоки отбивая их на плоскости носком молотка. Расклепать один конец проволоки молотком. | Молоток, слесарные тиски |
| 12. Сверление | Просверлить отверстия Ø7,0 мм в заготовках бутона розы. | Сверлильный станок, набор сверл |
| 13. Гибка | Выполнить гибку заготовок бутона розы и листьев по образцу. | Плоскогубцы, молоток, зубило, слесарные тиски |
| 14. Сборка розы | Выполнить сборку всех элементов розы и соединить с помощью сварки. | Сварочный полуавтомат |
| 15. Покраска | Выполнить покраску готового изделия | Аэрозольная краска |