Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

города Москвы

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения практических работ

по дисциплине : АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

для студентов 1 курса специальностей

09.02.07. «Информационные системы и программирование»(по отраслям)

Составитель: преподаватель: Арцыбашева О.А.

2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данные методические указания по выполнению практических работ предназначены для выработки у студентов знаний, умений и навыков, связанных  с  изучением принципов построения и функционирования логических элементов, устройств комбинационного и последовательного типов и готовых интегральных с использованием программы Electonics WorkBench (EWB).

Методические указания по выполнению практических работ соответствуют рабочей программе по дисциплине «Архитектура компьютерных систем» для специальности «09.02.07 Информационные системы и  программирование», а также требованиям ФГОС СПО.

Для выполнения практических работ по дисциплине «Архитектура компьютерных систем» необходим персональный компьютер с установленным программным продуктом программы Electonics WorkBench (EWB).

Перед выполнением практической работы студенты должны изучить краткие теоретические сведения, необходимые для успешного выполнения данной работы, освоить навыки работы с интерфейсом среды, выполнить работу согласно предложенному порядку, ответить на контрольные вопросы.  Каждая практическая работа оформляется в виде отчета. Отчет должен одержать:

- Название практической работы, номер вариант

- Цель работы

- Текст задания в соответствии с вариантом

- Скриншот результата работы программы

- Выполнение самостоятельного задания

- Ответы на контрольные вопросы

Отчет оформляется в печатном (электронном) виде на листах форматом А4 и представляется преподавателю на проверку по завершению изучения темы.

Для более детального изучения тем рекомендуется следующая литература:

- Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник / Н. В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-е изд., пераб. и доп.. - М.: Форум, 2020.- 512 с.: ил.

- Карлащук В.И.Электронная лаборатория на IBM PC . Программа Electronics Workbench и ее применение. – Солон М.: Р, 1999,507 с.

- А. С. Серебряков. Электротехника и электроника. Лабораторный практикум на  Electronics Workbench и Multisim.  М.: Высшая школа, 20020336 с.

Содержание

Практическое занятие №1 Перевод чисел из одной системы счисления в другую

Практическое занятие №2 Выполнение операций над числами в естественных и нормальных формах

Практическое занятие №3 Работа и особенности логических элементов ЭВМ

Практическое занятие №4 Программирование разветвляющегося процесса

Практическое занятие №5 Построение последовательности машинных операций для реализации простых вычислений

Практическое занятие №6 Программирование циклов переадресаций

Практическое занятие №7 Изменение команд пересылки данных

Практическое занятие №8 Изучение арифметических команд.

Практическое занятие №9 Динамическая память, принцип работы. Обобщенная структурная схема памяти

Практическое занятие №10 Статическая память. Применение и принцип работы

Практическое занятие №11. Принцип работы Кэш-памяти

Практическое занятие №12 Архитектура системной платы. Внутренние интерфейсы системной платы.

Практическое занятие №13 Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI

Практическое занятие №14 Параллельные и последовательные порты и их особенности работы.

Практическое занятие №15 Программирование арифметических и логических команд

Практическое занятие №16 Программирование ввода-вывода

Практическое занятие №17 Идентификация и установка процессора

Практическое занятие №18 Изучение логических команд и команд сдвига

Практическое занятие №19Изучение команд условного перехода

Практическое занятие №20 Программирование переходов

Практическое занятие №21 Изменение команд передачи управления

Практическое занятие №1 Системы счисления. Перевод из одной системы счисления в другую

Цель: Изучение перевода чисел из одной системы счисления в другую. Изучение возможностей программы.

Теоретическая часть

Калькулятор по работе в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления

Любое число N  в позиционной системе счисления можно представить  в виде:

Последовательность с  an    по  a0     –    запись  целой  части  числа

Последовательность  с  a-1    по  a-к   –   запись  дробной  части  числа

Разложить число по базису и вычислить сумму произведений степени основания системы счисления и цифры числа.

Примеры:   (перевод чисел из двоичной системы в десятичную)

10102=1*23+0*22+1*21+0*20=8+2=1010

101101112=1*27+0*26+1*25+1*24+0*23+1*22+1*21+1*20=128+0+32+16+0+4+2+1=18310

101102=1*24+0*23+1*22+1*21+0*10=16+0+4+2+0=2210

728=7*81+2*80=56+2=5810

2078=2*82+0*81+7*80=128+7=13510

348=3*81+4*80=24+4=2810

1А516=1*162+10*161+5*160=256+160+5=42110

20В716=2*163+0*162+11*161+7*160=8192+0+176+7=837510

2F916=2*162+15*161+9*160=512+240+9=76110

Практическая часть

На компьютере – перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью программы   Калькулятор.

Используя инструкцию, имеющуюся на столе у каждого ученика, учащиеся  выполняют   задание:  С помощью программы Калькулятор  переведите в десятичную систему счисления  числа

105168,     110010101112,      3В5D16.

105168=443010,         110010101112=162310,          3В5D16=1519710

Образец  инструкции.

1.Запустите программу Калькулятор: Пуск, Программы, Стандартные,  Калькулятор.

2. Включите Вид Калькулятора Инженерный.

3. Переключитесь в требуемую систему счисления – установите соответствующую кнопку: Bin–двоичная, Oct–восьмеричная, Hex – шестнадцатеричная.

4. Введите заданное число.

5. Переведите его в десятичную систему счисления, установив эту систему с помощью кнопки  Dec.

6. Запишите полученный результат в тетрадь.

Самостоятельное выполнение

Перевести числа 100011101012,  1268,  В716 в десятичную систему счисления.

Контрольные вопросы::

1. Что такое алфавит и основание системы счисления?

2. Какая система счисления содержит в алфавите буквы латинского алфавита?

3. Какое множество цифр будет входить в алфавит 3-ой и 5-ой систем счисления?

4. Какие цифры входят в алфавиты двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной

систем счисления?

5. Какова практическая значимость двоичной и шестнадцатеричной системы счис-

ления?

6. Как определяется степень основания системы счисления в степенном ряде?

7. Каковы правила перевода чисел из любой системы счисления в десятичную

систему счисления?

8. Каковы правила перевода чисел из десятичной системы счисления в любую дру-

гую?

9. Как осуществить перевод числа из системы отличной от десятичной, в систему

счисления, которая также отлична от десятичной?

10. Каковы критерии четности чисел в двоичной системе счисления?

11. Каковы критерии делимости на 4 в двоичной системе счисления?

Практическое занятие №2 Выполнение операций над числами в естественных и нормальных формах

Цель: Изучение  выполнения операций над числами в естественных и нормальных формах

Теоретическая часть

При сложении и вычитании сначала производится подготовительная операция, называемая выравниванием порядков.

В процессе выравнивания порядков мантисса числа с меньшим порядком сдвигается в своем регистре вправо на количество разрядов, равное разности порядков операндов. После каждого сдвига порядок увеличивается на единицу.

В результате выравнивания порядков одноименные разряды чисел оказываются расположенными в соответствующих разрядах обоих регистров, после чего мантиссы складываются или вычитаются. В случае необходимости полученный результат нормализуется путем сдвига мантиссы результата влево. После каждого сдвига влево порядок результата уменьшается на единицу.

Практическая часть

Пример 1. Сложить двоичные нормализованные числа 0.10111*2-1 и 0.11011*210. Разность порядков слагаемых здесь равна трем, поэтому перед сложением мантисса первого числа сдвигается на три разряда вправо:

Пример 2. Выполнить вычитание двоичных нормализованных чисел 0.10101*210 и 0.11101*21. Разность порядков уменьшаемого и вычитаемого здесь равна единице, поэтому перед вычитанием мантисса второго числа сдвигается на один разряд вправо:

Результат получился не нормализованным, поэтому его мантисса сдвигается влево на два разряда с соответствующим уменьшением порядка на две единицы: 0.1101*20.

При умножении двух нормализованных чисел их порядки складываются, а мантиссы перемножаются.

Пример 3. Выполнить умножение двоичных нормализованных чисел:

(0.11101*2101)*(0.1001211) = (0.11101*0.1001) . 2(101+11) = 0.100000101*21000.

При делении двух нормализованных чисел из порядка делимого вычитается порядок делителя, а мантисса делимого делится на мантиссу делителя. Затем в случае необходимости полученный результат нормализуется.

Пример 4. Выполнить деление двоичных нормализованных чисел:

0.1111*2100/0.101*211 = (0.1111/0.101)*2(100-11) = 1.1*21 = 0.11*210.

Использование представления чисел с плавающей точкой существенно усложняет схему арифметико-логического устройства.

Самостоятельное выполнение

1.  Вычислите дополнительный код числа 17 на восьмиразрядной сетке

2. Вычислите обратный код числа -10 10 на восьмиразрядной сетке

3.  Вычислите дополнительный код числа -5 на восьмиразрядной

4. Выполните  сложения 12 10 +24 10 на восьмеричной разрядной сетке в естествен-

ном знаковом формате

5. Выполните операции 24 10 -12 10 на восьмеричной разрядной сетке в естествен-

ном знаковом формате

6. Выполните операции 24 10 -48 10 на восьмеричной разрядной сетке в естествен-

ном знаковом формате

7.  Выполните операции 122 10 +48 10 на восьмеричной разрядной сетке в естествен-

ном знаковом формате

8. Первое число представлено в ЭВМ следующим образом- [A] дк =0010 0000 2 ,

второе [B] дк =1010 0000 2 .  Сложить два числа.

9. Первое число представлено в ЭВМ следующим образом- [A] дк =0110 0000 2 ,

второе [B] дк =0010 0000 2 . Сложите два числа.

10.  Первое число представлено в ЭВМ следующим образом- [A] дк =00001010 2 ,

второе [B] дк =1111 1110 2 Сложите два числа.

Контрольные вопросы:

1. Какое наибольшее десятичное значение может быть представлено с помощью ше-

стнадцатибитового двоичного числа?

2. Чему равен полный диапазон значений, которые можно представить на 8 разряд-

ной сетке при помощи дополнительного кода?

3. Сколько бит понадобится, чтобы представить десятичные величины от -129 10 до

130 10 ?

4. Что такое характеристика числа?

5. На каком коде после окончания вычислений осуществляется нормализация ман-

тиссы?

6. Каковы недостатки естественной формы представления числа?

7. С какой целью была введена нормальная форма?

8. Какое максимальное число можно представить в естественной форме на 8-

разрядной сетке?

9. Сформулируйте правила для определения знака числа, записанного в естественной

форме в 16-ой системе счисления.

10. Чем обусловлены ограничения, накладываемые на значения мантиссы?

11. Чему равно значение характеристики целого числа, представленного в нормаль-

ной форме?

12. Какое максимальное число можно записать на 32-разрядной сетке в нормальной и

естественной форме?

13. Какое значение характеристики соответствует нулевому порядку?

14. Какое максимальное число может быть записано в естественной форме в машин-

ном слове?

15. Сколько разрядов отводится для записи мантиссы на 32-разрядной сетке?

Практическое занятие №3 Работа и особенности логических элементов ЭВМ

Цель: Изучение работы логических элементов ЭВМ

Теоретическая часть

Теоретической основой построения ЭВМ являются специальные математические дисциплины. Одной из них является алгебра логики или булева алгебра (Дж. Буль (1815-1864) – английский математик, основоположник этой дисциплины). Ее аппарат широко используется для описания схем ЭВМ, их оптимизации и проектирования.

Как уже отмечалось, вся информация в ЭВМ представляется в двоичной системе счисления. Поставим в соответствие входным сигналам отдельных устройств ЭВМ соответствующие значения xi (i =1,n), а выходным сигналам – значения функций yj (j =1,m):

Структурная схема ЭВМ

X1 Y1

Xi Yj

Xn Ym

В этом случае зависимостями yj = f(x1, x2, … ,xn), где xi – i-й вход, n – число входов, yj – j-й выход, m – число выходов в устройстве, можно описывать алгоритм работы любого устройства ЭВМ. Каждая такая зависимость yj является булевой функцией, у которой число возможных состояний и каждой ее независимой переменной равно двум, т.е. функцией алгебры логики, а ее аргументы определены на множестве {0,1}. Символы «0» и «1» в алгебре логики характеризуют состояния переменных или состояния их функций, в связи с чем их нельзя рассматривать как арифметические числа. Алгебра логики является алгеброй состояния, а не алгеброй чисел, и для нее характерны основные действия, отличные от принятых в обычной алгебре действий над числами. Алгебра логики исследует высказывания, а также связи между ними.

Различают простое и сложное высказывание. Под высказыванием понимается всякое предложение, принимающее два значения – «истинно» или «ложно». Значение истинности обозначают цифрой 1, значение ложности – цифрой 0. Исходные высказывания называют простыми, а образованные из них другие высказывания – сложными. Например, высказывание «Школа – учебное заведение» является истинным, а высказывание «Драйвер – устройство для подключения приборов» – ложным.

Будем обозначать высказывания переменными X, Y, Z, … .Из простых высказываний можно образовывать сложные высказывания, соединяя их связками «И», «ИЛИ», «НЕ» и др.

Объединение двух (или нескольких) высказываний в одно с помощью союза «И» называется операцией логического умножения, или конъюнкцией. Эту операцию принято обозначать знаком «Λ» или знаком умножения «•». Сложное высказывание X Λ Y истинно только в том случае, когда истинны оба входящих в него высказывания. Истинность такого высказывания задается следующей таблицей (таблица 1)

Таблица 1

| X | Y | X  Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Объединение двух (или нескольких) высказываний с помощью союза «ИЛИ» называется операцией логического сложения, или дизъюнкцией. Эту операцию обозначают знаком «V» или знаком сложения «+». Сложное высказывание X V Y истинно, если истинно хотя бы одно из входящих в него высказываний. Таблица истинности для логической суммы имеет вид (таблица 2):

Таблица 2

| X | Y | X + Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Присоединение частицы «НЕ» к данному высказыванию называется операцией отрицания. Она обозначается X и читается «НЕ X». Если высказывание X истинно, то X ложно, и наоборот. Таблица истинности в этом случае имеет вид (таблица 3):

Таблица 3

| X | X |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |

Помимо операций «И», «ИЛИ», «НЕ» в алгебре логики существует много других операций. Например, операция эквивалентности (X ~ Y), которая имеет следующую таблицу истинности (таблица 4):

Другим примером может служить логическая операция импликации (X→Y), объединяющая высказывание «Если…то» и имеющая следующую таблицу истинности (таблица 4):

Таблица 4

| X | Y | X→Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Исходя из определений дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, устанавливаются свойства этих операций и взаимные распределительные свойства. Приведем некоторые из этих свойств:

X+1 = 1; X+X = 1; X•0 = 0; X+0 = X; X+X = X; X•1 = X; X•X =0;

##### X•X = X; X+X+ … +X = X; X•X• … •X = X

В алгебре логики установлен целый ряд законов:

Переместительный закон (закон коммутативности) для логического сложения и умножения:

###### X+Y = Y+X X•Y = Y•X

Сочетательный закон (закон ассоциативности) для логического сложения и умножения:

(X+Y)+Z = X+(Y+Z) (X•Y)•Z = X•(Y•X)

Распределительный закон (закон дистрибутивности логического умножения по отношению к сложению):

X•(Y+Z) = X•Y + X•Z X + Y•Z = (X+Y)•(X+Z)

Для многих случаев алгебраических преобразований полезными являются тождества, относящиеся к двум и трем переменным:

1) X•Y + X•Y = X

2) X + X•Y = X

3) X•(X+Y) = X

4) X•(X+Y) = X•Y

5) (X+Y)•(X+Z) = X + Y•Z

В справедливости тождеств 1 и 2 нетрудно убедиться, вынося за скобку в левой части переменную X. Тождество 3 доказывается с помощью распределительного закона X•(X+Y) = X•X + Y•Y = X + X•Y = X. Аналогично доказывается и тождество 4. Для доказательства тождества 5 раскроем скобки в левой части:

(X+Y)•(X+Z) = X + X•Z + X•Y + Y•Z = X + X•Y + Y•Z = X + Y•Z

К основным законам алгебры логики относятся законы инверсии для логического сложения и умножения (теоремы де Моргана):

##### X+ Y+Z = X•Y•Z X•Y•Z = X+Y+Z

Убедиться в тождественности приведенных зависимостей можно путем построения таблицы истинности для логических функций, находящихся в левой и правой частях.

Используя данные зависимости, можно преобразовывать исходные выражения в более простые (минимизировать их). По упрощенным выражениям можно построить техническое устройство, имеющее минимальные аппаратурные затраты.

# Программирование разветвляющихся вычислительных процессов

Алгоритм называется разветвляющимся, если он содержит несколько ветвей, отличающихся друг от друга содержанием вычислений. Выход вычислительного процесса на ту или иную ветвь алгоритма определяется исходными данными задачи.

Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с правилами записи логических выражений, операций сравнения, операторов IF, CASE, GOTO.

Практическая часть

При проектировании схем в Electronics Workbench использовались элементы панели компонентов  Logic  Gates:  Or,  Nor  And,  Nand,  Xor,  Xnor, Inverters, на необходимое число входов. Для имитации работы спроектированной схемы входы подключаются к генератору тактовых импульсов. Он выбирается из панели компонентов Instruments и называется Word Generator. Генератор имеет 16 выходов.

Рисунок 1. Панель компонентов Logic Gates

Рассмотрим пример построения (например, дизъюнкции):

Пусть функции F2(А, В) - дизъюнкция:

Логическое сложение двух переменных А и В есть логическая функция F2, которая истинна тогда, когда истинна одна из двух входных переменных.  F2  = A+B. Для функции логического сложения таблица истинности имеет вид:

| А | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0 | 1 | 0 | 1 |
| F | 0 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 1. Дизъюнкция - логическое сложение

Функции, образованные логическими переменными, можно преобразовывать в соответствии с правилами или законами алгебры логики. При этом стремятся минимизировать логическое выражение, т.е. привести его к виду, удобном для практической реализации на логических элементах (см. таблицу 2).

Таблица 2

| Функция | Название функции | Х1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| F1= x1 /\ x2 | Конъюнкция – логическое умножение (И) |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F2= x1 \/ x2 | Дизъюнкция – логическое сложение |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| F3= x1 → x2 | Импликация х1 в х2 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |
| F4= х1 ← х2 | Импликация х2 в х1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |
| F5=x1 Þ x2 | Запрет х2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F6=x1 Ü x2 | Запрет х1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F7=x1 ~ x2 | Эквивалентность |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| F8=x1 Å x2 | Сложение по модулю 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| F9=x1/x2 | И-НЕ – Штрих Шеффера |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| F10=x1 ↓ x2 | ИЛИ-НЕ – Стрелка Пирса |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F11=x1 | Повторение х1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| F12=x2 | Повторение х2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| F13=1 | Константа 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F14=0 | Константа 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15=x1^ | Инверсия х1- НЕ х1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| F16=x2^ | Инверсия х2- НЕ х2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |

Рисунок 2. Графическая схема проектирования функции сложения

Функция F2=A+B. Графическая схема проектирования функции сложения, созданная в программе Electronics Workbench приведена на рисунке 2.

Рисунок 3. Диаграммы входных и выходных сигналов

После приведения самой схемы, нарисованной и собранной в программе Electronics Workbench, вы должны привести диаграммы входных и выходных сигналов (см. рисунок 3).

Для проверки можно сравнить диаграммы входных и выходных сигналов с таблицей истинности. Как видно на 1-ом такте А=1; B=0; F2=1. Сравним это с таблицей истинности и уведем, что Fn совпадают. При полном совпадении выходной функции на других тактах и при другом сочетании переменных можно сделать вывод, что построенная схема работает правильно. На этом описание этой функции заканчивается. Другие функции описываются и собираются аналогично.

При построении и проектировании других лабораторных работ проверка работоспособности построенной схемы выполняется также. Проверяются диаграммы входных и выходных сигналов и сравниваются по тактам с таблицей истинности.

Задание для самостоятельного выполнения:

- Используя пакет Electronics Workbench спроектировать схемы логических функций в базисе СКНФ и СДНФ;

- Составить отчет о выполнении лабораторной работы в MS Word. В отчет включить построенные схемы и диаграммы входных и выходных сигналов каждой из выполненных схем;

- Лабораторная работа выполняется в соответствии с вариантами (см. таблицу 3).

Таблица 3. Варианты заданий

| N варианта | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 3 |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |
| 5 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| 6 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| 7 | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 8 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 9 |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |
| 10 |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| 11 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| 12 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 13 |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 14 |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 15 |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |
| 16 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |

Практическое занятие №4 Программирование разветвляющегося процесса

Цель: Практическая реализация алгоритмов, пути в которых зависят от исходных данных, с использованием команд условной передачи управления. Решение задач, связанных с об

работкой массивов, с применением специальных видов адресации.

Теоретическая часть

Пример

В качестве примера  рассмотрим программу вычисления функции

причем х вводится с устройства ввода IR, результат у выводится на OR.

Схема алгоритма решения задачи показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема алгоритма

В данной лабораторной работе используются двухсловные команды с непосредственной адресацией, позволяющие оперировать отрицательными числами и числами по модулю, превышающие 999, в качестве непосредственного операнда.

Оценив размер программы примерно в 20—25 команд, отведем для области данных ячейки ОЗУ, начиная с адреса 030. Составленная программа с комментариями представлена в виде табл. 1

Таблица 1. Пример программы

.

Практическая часть

1. Разработать программу вычисления и вывода значения функции: для вводимого из IR значения аргумента х. Функции и допустимые пределы изменения аргумента приведены в табл. 2, варианты заданий — в табл. 3.

2. Исходя из допустимых пределов изменения аргумента функций (табл. 2) и значения параметра а для своего варианта задания (табл. 3) выделить

для вводимого из IR значения аргумента х. Функции и допустимые пределы изменения аргумента приведены в табл. 2, варианты заданий — в табл. 3.

2. Исходя из допустимых пределов изменения аргумента функций (табл. 2) и значения параметра а для своего варианта задания (табл. 3) выделить на числовой оси Ох области, в которых функция у вычисляется по представленной в п. 1 формуле, и недопустимые значения аргумента. На недопустимых значениях аргумента программа должна выдавать на OR максимальное отрицательное число: 199 999.

3. Ввести текст программы в окно Текст программы, при этом возможен набор и редактирование текста непосредственно в окне Текст программы или загрузка текста из файла, подготовленного в другом редакторе.

4.  При необходимости исправить синтаксические ошибки.

5. Отладить программу. Для этого:

а) записать в IR значение аргумента х > а (в области допустимых значений);

б) записать в PC стартовый адрес программы;

в) проверить правильность выполнения программы (т. е. правильность результата и адреса останова) в автоматическом режиме. В случае наличия ошибки выполнить пп. 5, г и 5, д; иначе перейти к п. 5, е;

г) записать в PC стартовый адрес программы;

д) наблюдая выполнение программы в режиме Шаг, найти команду, являющуюся причиной ошибки; исправить ее; выполнить пп. 5, а — 5, в;

е) записать в IR значение аргумента х < а (в области допустимых значений); выполнить пп. 5, б и 5, в;

ж) записать в IR недопустимое значение аргумента х и выполнить пп. 5, б и 5, в.

6. Для выбранного допустимого значения аргумента х наблюдать выполнение отлаженной программы в режиме Шаг и записать в форме таблицы содержимое регистров ЭВМ перед выполнением каждой команды.

Таблица 2. Функции

Таблица 3. Варианты задания 2

Содержание отчета

Отчет о лабораторной работе должен содержать следующие разделы:

1. Формулировка варианта задания.

2. Граф-схема алгоритма решения задачи.

3. Размещение данных в ОЗУ.

4. Программа в форме таблицы.

5. Последовательность состояний регистров ЭВМ при выполнении

программы в режиме Шаг для одного значения аргумента.

6. Результаты выполнения программы для нескольких значений аргумента,

выбранных самостоятельно.

Контрольные вопросы

1. Как работает механизм косвенной адресации?

2. Какая ячейка будет адресована в команде с косвенной адресацией через ячейку 043,  если содержимое этой ячейки равно 102 347?

3. Как работают команды передачи управления?

4. Что входит в понятие "отладка программы"?

5.  Какие способы отладки программы можно реализовать в модели?

Практическое занятие №5 Построение последовательности машинных операций для реализации простых вычислений

Цель: изучение машинных операций при выполнении логических вычислений

Теоретическая  часть

Способ разработки последовательности машинных команд или изменения состояний ячеек запоминающих устройств вычислительной машины, основанный на использовании машинореализованного построения последовательности машинных команд по последовательности действий указываемых машине человеком в процессе интерактивного взаимодействия, отличающийся тем, что построение последовательности машинных команд производят по графической схеме, по меньшей мере состоящей из фигур представляющих сочетания ячеек, причем каждое сочетание имеет одну или более трактовок в процессоре, который обрабатывает их группами по одной или более ячеек в конечном числе сочетаний, причем графические фигуры, представляющие сочетания ячеек, графически различают согласно графическому синтаксису, по которому каждой фигуре соответствует своя трактовка сочетания ячеек в процессоре, где в процессе построения машинных команд определяют модуль процессора и вариант машинной команды в соответствии с трактовкой сочетания, определяемой типом графической фигуры, представляющей сочетание ячеек.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на схему добавляют символы операций из множества операций по изменению состояний ячеек запоминающих устройств, входящих в арсенал процессора или доступных для реализации на процессоре, и проводят соединительные линии между символами операций и фигурами, представляющими сочетания ячеек.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что последовательность машинных команд в процессе исполнения изменяет состояние ячеек запоминающих устройств, в том числе входных и/или выходных регистров ЦАП и/или АЦП.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что входными и/или выходным уровнями напряжений ЦАП и/или АЦП управляют и/или наблюдают за подключенными физическо-электрическими или электрическо-физическими преобразователями,

Практическая часть

Работа заключается в рассмотрении девятнадцати основных (см. таблицу 1) тождеств булевой алгебры с помощью пакета моделирования ElectronicsWorkbench.

| № | Логическое выражение | Формулировка |
| --- | --- | --- |
| 1 | F1=X*0=0 | Логическое произведение любого аргумента на 0 равно 0 |
| 2 | F2=X*1=X | Логическое произведение любого аргумента на 1 равно значению аргумента |
| 3 | F3=X*X=X | Логическое произведение одних и тех же аргументов равно аргументу |
| 4 | F4=X*X^=0 | Логическое произведение аргумента с его инверсией равно 0 |
| 5 | F5=X+0=X | Логическая сумма любого аргумента с 0 равна аргументу |
| 6 | F6=X+1=1 | Логическая сумма любого аргумента с 1 равна 1 |
| 7 | F7=X+X=X | Логическая сумма аргумента с самим собой равна аргументу |
| 8 | F8=X+X^=1 | Логическая сумма аргумента с его инверсией равна 1 |
| 9 | F9=X^^=Х | Двойная инверсия аргумента дает его истинное значение |
| 10 | F10=X1*X2=X2*X1 | Переместительный закон |
| 11 | F11=X1+X2=X2+X1 | -“- |
| 12 | F12=(X1*X2)*X3=X1*(X2*X3) | Сочетательный закон |
| 13 | F13=(X1+X2)+X3=X1+(X2+X3) | -“- |
| 14 | F14=X1*(X2+X3)=X1*X2+X1*X3 | Раскрытие скобок |
| 15 | F15=X1+(X2*X3)=(X1+X2)*(X1+X3) | Исключенное третье |
| 16 | F16=X1+X1*X2=X1 | Поглощение |
| 17 | F17=X1+X1^*X2=X1+X2 | -“- |
| 18 | F18=(X1*X2)^=X1^+X2^ | 1 правило де Моргана |
| 19 | F19=(X1+X2)^=X1^*X2^ | 2 правило де Моргана |

Таблица 1. Тождества для преобразования логических выражений

Для доказательства тождества необходимо построить схемы аналоги логических уравнений обоих частей тождества и проанализировать выходные параметры каждой схемы.

Рисунок 1. Схема тождества

В качестве примера рассмотрим седьмое  тождество из таблицы.1. На рисунке 1 приведены схемы для обеих частей тождества, а на рисунке 2. приведена временная диаграмма входных и выходных характеристик для схемы.

Рисунок 2. Диаграммы входных и выходных сигналов

Задание:

- Используя пакет Electronics Workbench  спроектировать схемы соответствующие  обоим частям тождества, и с помощью проведения анализа доказать тождество.

- Составить отчет о выполнении лабораторной работы в MS Word.В отчет включить построенные схемы и диаграммы входных и выходных сигналов каждой из выполненных схем;

- Лабораторная работа выполняется в соответствии с вариантами (см. таблицу 2.).

| N варианта | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 2 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 3 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 10 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 11 | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 17 |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 18 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 19 | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

Таблица 2. Варианты заданий

Практическое занятие №6 Программирование циклов переадресаций

Цель: Изучение  способов программирования циклов переадресаций

Теоретическая часть

При решении задач, связанных с обработкой массивов, возникает необходимость изменения исполнительного адреса при повторном выполнении некоторых команд. Эта задача может быть решена путем использования косвенной адресации и модификации содержимого ячейки ОП с косвенным адресом.

Необходимость косвенной адресации в арифметических и посылочных командах исключает возможность использования в программе относительной адресации для создания перемещаемой области данных. В таких случаях имеет смысл разрабатывать перемещаемую программу.

Для получения перемещаемой программы необходимо использовать относительную адресацию в командах передачи управления. Это обеспечит возможность расположения программы в произвольной области ОП. Настройка программы по месту расположения осуществляется заданием базового адреса. Приведенный далее пример иллюстрирует разработку перемещаемой программы.

Практическая часть

Пример  1. Разработка программы вычисления суммы чисел С1, С2,…, СN.

Граф-схема алгоритма решения задачи показана на рис. 1.

Исходными данными в этой задаче являются N – количество суммируемых чисел и С1, С2,…, СN – суммируемые числа. Заметим, что должно выполняться условие N≥1, т.к, алгоритм предусматривает по крайней мере одно суммирование. Кроме того, предполагается, что суммируемые числа записаны в ОП подряд. Результатом является сумма S. Используемые для решения задачи промежуточные переменные имеют следующий смысл: A1 – адрес C1 , Ai – адрес Ci, AN+1 – увеличенный на единицу адрес CN.

Рис. 1. Граф-схема решения задачи

Программа с действительными адресами операндов и относительными адресами переходов

Таблица 2

| Относительный адрес | Символическая команда | Код команды | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОП | ТА | А |  |  |
|  | ВВ | - | АК:=N |  |
|  | ЗП | П | ОП [00]:=N |  |
|  | ЧТ | Н | АК:= 0 |  |
|  | ЗП | П | S:= 0 |  |
|  | ЧТ | П | АК:=А1 |  |
|  | ЗП | П | Аi:=A1 |  |
|  | СЛ | П | АК:=А1+ N |  |
|  | ЗП | П | АN+1:=A1+N |  |
|  | ЧТ | П | АК:=S |  |
|  | СЛ | К | АК:=S+ОП [Ai] |  |
|  | ЗП | П | S :=S+ОП [Ai] |  |
|  | ЧТ | П | АК:=Аi |  |
|  | СЛ | Н | АК:=Аi+1 |  |
|  | ЗП | П | Аi:= Аi+1 |  |
|  | ВЫЧ | П | АК:=Аi-AN+1 |  |
|  | УПЗН | О | Перейти по адресу РБА+08, если Ai<AN+1 |  |
|  | ЧТ | П | АК:=S |  |
|  | ВЫВ | - | РВЫВ:=S |  |
|  | ОСТ | - | ОСТАНОВ |  |

В процессе разработки программы для переменных N, S, А1, Ai, AN+1 выделены ячейки ОП с адресами соответственно 00, 01, 02, 03, 04. Программа может быть размещена в ОП начиная с ячейки 05. Базовый адрес в этом случае должен быть равен 05. Суммируемые числа могут быть записаны в ОП начиная с ячейки 24. В этом случае в ячейку 02 должна быть записана константа 00024.

Контрольные вопросы

- Как организовать цикл в программе?

- Что такое параметр цикла?

- Как поведет себя программа, приведенная в табл. 2, если в ней будет отсутствовать команда wr 31 по адресу 014?

- Как поведет себя программа, приведенная в табл. 2, если метка mi будет поставлена по адресу 005? 007?

Практическое занятие №7 Изменения команд пересылки данных

Цель: Изучение изменения команд пересылки данных

Теоретическая часть

Команды передачи данных разделяют на 4 подгруппы:

- общие команды передачи данных;

- стековые команды;

- команды ввода-вывода;

- команды передачи цепочек байт или слов.

Команды передачи данных не модифицируют состояния флажков. Исключение составляют команды POPF и SAHF, прямо воздействующие на регистр флажков.

Далее будут использоваться следующие обозначения:

dst - получатель,

src - источник,

mem - адрес памяти (смещение), заданный любым методом адресации,

reg - регистр общего назначения,

sreg - сегментный регистр,

aс - регистр-аккумулятор (AL или AX),

data - непосредственные данные.

Практическая часть

В эту подгруппу входят команды, осуществляющие передачу регистр-регистр, регистр-память и память-регистр. Наиболее мощной среди них является команда MOV.

Команда MOV

Эта команда имеет следующее обобщенное представление:

MOV dst, src

т.е. первым указывается операнд-получатель, а вторым - операндисточник. Одним из операндов обязательно должен быть регистр.

Команда осуществляет передачу:

регистр - регистр,

регистр - память,

память - регистр,

непосредственные данные - регистр,

непосредственные данные - память,

регистр - сегментный регистр,

память - сегментный регистр,

сегментный регистр - регистр,

сегментный регистр - память.

Допустимые форматы команды:

MOV mem/reg1, mem/reg2

MOV mem/reg, data

MOV sreg, mem/reg

MOV mem/reg, sreg

Рассмотрим несколько примеров:

MOV AX,TABLE ; Пересылка иэ памяти в регистр

MOV TABLE,AX ; и наоборот

MOV ES:[BX],АХ ; Можно заменить используемый регистр сегмента

MOV DS,AХ ; Пересылка между 16-битовыми регистрами

MOV BL.AL ; Пересылка между 8-битовыми регистрами

MOV CL,-30 ; Пересылка константы в регистр

MOV DE5T,25H ; или в память

В команде MOV исключаются следующие сочетания операндов:

Вы не можете осуществить непосредственную пересылку данных из одной ячейки памяти в другую. Чтобы выполнить такую пересылку, данные источника надо загрузить в регистр общего назначения, а затем запомнить содержимое этого регистра в приемнике.

MOV AX,POUNDS

MOV WEIGHT,AX

MOV HX,DATA_SEG

MOV DS,AX

MOV AX,ES

MOV DS,AX

Команда обмена XCHG

Команда обмена XCHG позволяет обменивать содержимое любого общего регистра и ячейки памяти, а также любой пары общих регистров.

Формат команды:

XCHG reg, mem/reg

Команда XLAT

Команда преобразования XLAT применяется для быстрого преобразования символов из одного кода в другой. Она заменяет содержимое аккумулятора AL на байт из 256-байтовой таблицы, начальный адрес которой находится в регистре BX, а восьмибитовое смещение - в регистре AL. В качестве сегментного используется регистр DS.

Формат команды:  XLAT

Команды LEA, LDS и LES

Команды LEA, LDS и LES предназначены для загрузки эффективного адреса.

Команда LEA извлекает из памяти 16-битовый адрес и помещает его в один из общих регистров. Практически эта команда дублирует один из вариантов команды MOV, но выполняется быстрее.

Команда LDS извлекает из памяти 32-битовый адрес и помещает первое считанное из памяти слово в заданный общий регистр, а второе - в сегментный регистр DS.

Команда LES извлекает из памяти 32-битовый адрес и помещает первое считанное из памяти слово в заданный общий регистр, а второе - в сегментный регистр ES.

Обычно в команде LDS указывается регистр SI, а в команде LES регистр DI.

Формат команд:

LEA reg, mem

LDS reg, mem

LES reg, mem

Команды LAHF и SAHF

Команда LAHF передает младший байт регистра флажков в регистр AH, а команда SAHF реализует обратную передачу - содержимое регистра AH передается в младший байт регистра флажков (старший байт не изменяется).

Формат команд:

LAHF

SAHF

Задание для выполнения

1. Объявить массив заданного размера и с заданным количеством элементов (табл. 1).

2. Проинициализировать массив 0, используя произвольный метод адресации.

3. В каждый элемент массива переслать число (табл.1), используя метод адресации согласно варианту (табл.2).

4. Вычислить сумму элементов массива согласно варианту и переслать результат в элемент массива с заданным номером (табл.3 выполнять в лабораторной № 3).

5. Вычислить произведение элементов с заданием согласно варианту и результат поместить в элемент с заданным номером (для вариантов с 32-битными числами берутся младшие части элементов) (табл.4 выполнять в лабораторной № 4).

Таблица 1.

| 1-я цифра варианта | Массив |  | Число | Количество элементов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер | Знак* |  |  |
| 1 | 16 | - | 1878h | 11 |
| 2 | 8 | + | 02h | 14 |
| 3 | 32 | + | 12223278h | 17 |
| 4 | 8 | + | 05h | 17 |
| 5 | 16 | - | 1912h | 12 |
| 6 | 32 | + | 11236897h | 18 |
| 7 | 8 | + | 12h | 13 |
| 8 | 8 | + | 19h | 12 |
| 9 | 16 | - | 0813h | 17 |
| 10 | 8 | + | 08h | 25 |
| 11 | 16 | - | 1461h | 13 |
| 12 | 32 | - | 03389769h | 15 |
| 13 | 8 | + | 18h | 19 |
| 14 | 16 | - | 0511h | 11 |
| 15 | 32 | + | 13458799h | 14 |

Примечание: (+) со знаком (-) без знака

Таблица 2

| 2-ая цифра варианта | Вид адресации |
| --- | --- |
| 0 | Непосредственная |
| 1 | По база |
| 2 | Косвенная регистровая |
| 3 | Регистровая |
| 4 | По базе |
| 5 | Косвенная регистровая |
| 6 | По базе с индексированием |
| 7 | Непосредственная |
| 8 | По базе |
| 9 | Косвенная регистровая \ |

Таблица 3

| 3-я цифра варианта | Элементы массива |  | результат в эл-т № |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с | до |  |
| 0 | 1 | 3 | 8 |
| 1 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 5 | 9 | 4 |
| 4 | 6 | 11 | 10 |
| 5 | 3 | 10 | 5 |
| 6 | 7 | 10 | 6 |
| 7 | 2 | 11 | 8 |
| 8 | 4 | 9 | 1 |
| 9 | 4 | 7 | 3 |

Практическое занятие №8 Выполнение арифметических команд.

Цель: Изучение арифметических команд

Теоретическая часть

Сумматор является простейшим цифровым устройством. Это узел ЭВМ, выполняющий арифметическое суммирование кодов чисел, т.е. он предназначен для сложения двух чисел, заданных в двоичном коде. Сравним суммирование десятичных и двоичных чисел:

Правила сложения двоичных и десятичных чисел одинаковы:

1. Сложение производится поразрядно – от младшего разряда к старшему.

2. В младшем разряде вычисляется сумма младших разрядов слагаемых Аi и Вi. Эта сумма в данной системе счисления может быть записана однозначным числом S1 либо двухзначным числом P1S1. Функция P называется переносом.

3. Во всех последующих разрядах находится сумма данных разрядов слагаемых Ai и Bi, причем при Pi-1=1 к этой сумме добавляется единица (в числовых примерах, приведенных выше, этот случай выделен жирным шрифтом, результат сложения в i-м разряде записывается в виде однозначного Si или двухзначного PiSi числа.

Таким образом, в каждом разряде необходимо найти сумму Ai, Bi и Pi-1 (если Pi-1=1), т.е. определить Si и Pi. По числу входов различают полусумматоры, одноразрядные сумматоры (ОС) и многоразрядные сумматоры.

Рисунок.1. Схема полусумматора

Рисунок 2. Схема полусумматора с использованием стандартной схемы сложения по модулю 2

Полусумматорами называются устройства с двумя входами и двумя выходами, на которых вырабатываются сигналы суммы и переноса. Полусумматор реализует лишь часть задачи суммирования, так как не учитывает входной величины – переноса из соседнего младшего разряда в данных (см. рисунки.1 и .2). В таблице 1 приведена таблица истинности полусумматора. На рисунке .3 приведена временная диаграмма работы полусумматора.

| Xi | Yi | Si | PI+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Таблица 1. Таблица истинности полусумматора

Рисунок 3. Диаграмма работы полусумматора

Логические уравнения: S=x^*y+x*y^; P=x*y

Одноразрядный двоичный сумматор состоит из двух комбинационных схем: одна формирования Si, вторая для определения Pi. (см. рисунки 4 и 5). Многоразрядный сумматор строится на основе одноразрядных в соответствии с правилами сложения.

Рисунок 4. Схема одноразрядного двоичного сумматора

Рисунок 5. Диаграмма работы одноразрядного двоичного сумматора

Одноразрядные сумматоры имеют три входа и обеспечивают сложение разрядов слагаемых с переносом из предыдущего разряда (см. таблицу 2).

| Xi | Yi | Pi | Si | Pi+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица .2. Таблица истинности сумматора

Логические уравнения:

S=y1+y2+y3+y4
Y1=x1^*x2^*x3
Y2=x1^*x2*x3^
Y3=x2^*x3^*x1
Y4=x1*x2*x3
Pi+1=y1+y2+y3+y4
Y1=x1^*x2*x3
Y2=x1*x2^*x3
Y3=x1*x2*x3^
Y4=x1*x2*x3

Минимизируя данные уравнения по формулам алгебры логики, построим сумматор в Electronics Workbench.

В зависимости от характера ввода-вывода кодов и организации переносов многоразрядные сумматоры бывают последовательного и параллельного принципа действия.

В последовательном сумматоре сложение кодов осуществляется, поразрядно начиная с младшего разряда с помощью комбинационного сумматора на три входа. Образующийся в данном разряде перенос Рj+1 задерживается на время tэд и поступает на вход Pj сумматора в момент поступления следующего разряда слагаемых. Таким образом, последовательно разряд за разрядом производится сложение кодов чисел. Достоинством последовательного сумматора является простота аппаратной реализации, а недостатком - достаточно большое время суммирования (см. рисунок 6). На рисунке 7 приведена временная диаграмма, иллюстрирующая работу последовательного сумматора.

Рисунок 6. Схема последовательного сумматора

Рисунок 7. Диаграмма работы последовательного сумматора

В параллельном сумматоре достигается более высокое быстродействие. Суммируемые коды поступают на входы сумматора одновременно по всем разрядам. Для этого в каждом разряде используется комбинационный сумматор на три входа, на выходах которого образуются значения суммы Sj данного разряда и переноса Pj+1 в старший разряд. В процессе распространения сигнала переноса устанавливается окончательное значение суммы в каждом разряде. Очевидно, что в течение этого времени на входах сумматора присутствуют сигналы Xi, Yi, соответствующие суммируемым кодам. Максимальное по времени суммирование получается в том случае, когда перенос, возникший в первом разряде, распространяется по всем разрядом (например, при сложении кодов 11..11 и 00..01). В параллельном сумматоре обычно применяются различные способы ускорения переноса (параллельный перенос, групповой и т. п.).

Цифровые схемы сравнения формируют на выходе F=1 при равенстве подаваемых на вход двух двоичных чисел А (поразрядно записываем a и b) и В (c и d). Цифровая схема сравнения это цифровой аналог компаратора (см. рисунок 8), являющегося одним из важнейших устройств импульсной техники. Временная диаграмма цифровой схемы сравнения приведена на рисунке 9. На основе таблицы истинности для компаратора составим уравнения (для A>B, A<B, A=B), минимизируем их, используя законы алгебры логики (см. таблицу 3).

Рисунок 8. Цифровая схема сравнения

Рисунок 9. Диаграмма работы цифровой схемы сравнения

| A |  | B |  | A>B | A<B | A=B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Таблица 3. Таблица истинности цифровой схемы сравнения

Логические уравнения:

A>B = a^bc^d^ + ab^c^d^ + ab^c^d + abc^d^ + abc^d + abcd^
A<B = a^b^c^d + a^b^cd^ + a^b^cd + a^bcd^ + a^bcd + ab^cd
A=B = a^b^c^d^ + ab^cd^ + a^bc^d + abcd

Задание:

1. Используя пакет Electronics Workbench спроектировать схему на основе простейших элементов, используя для составления схемы таблицу истинности и проанализировать работу сумматора или схемы сравнения.

2. Составить отчет о выполнении лабораторной работы в MS Word, в который включить:

схемы, построенные в Electronics Workbench;

временные диаграммы работы, выполненных вами схем.

Общее задание:

Спроектировать одноразрядный сумматор.

Задания по вариантам:

1. Спроектировать четырехразрядный сумматор с последовательным переносом.

2. Спроектировать цифровую схему сравнения двухразрядных двоичных чисел А<B.

3. Спроектировать цифровую схему сравнения двухразрядных двоичных чисел А>B.

4 Спроектировать цифровую схему сравнения двухразрядных двоичных чисел А=B.

Практическое занятие №9 Динамическая память, принцип работы. Обобщенная структурная схема памяти

Цель: Изучение схемы динамической памяти и механизма  работы

Теоретическая часть

Динамическая оперативная память (DRAM – Dynamic Random Access Memory) – энергозависимая полупроводниковая память с произвольным доступом. На данный момент – это основной тип оперативной памяти, используемый в современных персональных компьютерах и обеспечивающий наилучший показатель отношения цена-качество по сравнению с другими типами оперативной памяти. Однако, требования к быстродействию, энергопотреблению и надежности оперативной памяти постоянно растут, и динамическая оперативная память уже с трудом соответствует современным потребностям, так что в ближайшие годы стоит ожидать появления серийно выпускаемых конкурирующих типов оперативной памяти, таких как магниторезистивная оперативная память.

Как видно из рисунка, основным блоком памяти является матрица памяти, состоящая из множества ячеек, каждая из которых хранит 1 бит информации.

Каждая ячейка состоит из одного конденсатора (С) и трех транзисторов. Транзистор VT1 разрешает или запрещает запись новых данных или регенерацию ячейки. Транзистор VT3 выполняет роль ключа, удерживающего конденсатор от разряда и разрешающего или запрещающего чтение данных из ячейки памяти. Транзистор VT2 используется для считывания данных с конденсатора. Если на конденсаторе есть заряд, то транзистор VT2 открыт, и ток пойдет по линии AB, соответственно, на выходе Q1 тока не будет, что означает – ячейка хранит бит информации с нулевым значением. Если заряда на конденсаторе нет, то конденсатор VT2 закрыт, а ток пойдет по линии AE, соответственно, на выходе Q1 ток будет, что означает – ячейка хранит бит информации со значением “единица”.

Заряд в конденсаторе, используемый для поддержания транзистора VT2 в открытом состоянии, во время прохождения по нему тока, быстро расходуется, поэтому при чтении данных из ячейки необходимо проводить регенерацию заряда конденсатора.

Для работы динамической памяти на матрицу должно всегда поступать напряжение, на схеме оно обозначено, как Uп. С помощью резисторов R напряжение питания Uп равномерно распределяется между всеми столбцами матрицы.

Также в состав памяти входит контроллер шины памяти, который получает команды, адрес и данные от внешних устройств и ретранслирует их во внутренние блоки памяти.

Команды передаются в блок управления, который организует работу остальных блоков и периодическую регенерацию ячеек памяти.

Адрес преобразуется в две составляющие – адрес строки и адрес столбца, и передается в соответствующие дешифраторы.

Дешифратор адреса строки определяет, с какой строки надо провести чтение или запись, и выдает на эту строку напряжение.

Дешифратор адреса столбца при чтении данных определяет, какие из считанных бит данных были запрошены и должны быть выданы в шину памяти. При записи данных дешифратор определяет, в какие столбцы надо подать команды записи.

Блок работы с данными определяет, какие данные, в какую ячейку памяти требуется записать, и выдает соответствующие биты данных для записи в эти ячейки.

Блоки регенерации определяют:

- когда происходит чтение данных и надо провести регенерацию ячейки, из которой данные были считаны;

- когда происходит запись данных, а, следовательно, регенерацию ячейки производить не надо.

Буфер данных сохраняет всю считанную строку матрицы, так как при чтении всегда считывается вся строка целиком, и позволяет потом выбрать из считанной строки требуемые биты данных.

Практическая часть

Рассмотрим принцип работы динамической памяти на примере структурной схемы, приведенной на рисунке 1. Рассматривать будем работу с первой ячейкой (M11). Работа остальных ячеек памяти полностью идентична.

### Работа динамической памяти в состоянии покоя.

И так, первое что мы рассмотрим – этот состояние покоя, когда к памяти отсутствуют обращения, и она не в стадии регенерации данных.

DRAM – память энергозависимая, поэтому работа с ней возможна только при подаче питания. На схеме подаваемое на плату питание обозначено, как Uп. Подаваемое питание распределяется между всеми столбцами матрицы памяти с помощью транзисторов R.

Если память бездействует (от контроллера шины памяти не приходит никаких команд), то от дешифратора адреса строки не выдается сигнал ни на одну линию строк (S1-Sn) матрицы памяти. Соответственно, транзисторы VT1 и VT3 ячейки памяти M11 закрыты, также как и аналогичные транзисторы всех остальных ячеек памяти.

Следовательно, ток от подаваемого питания проходит по линии AE для первого столбца и аналогично для всех остальных столбцов матрицы памяти. Далее попадает на выходы Q1-Qm, на которых устанавливается «высокий» уровень напряжения, соответствующий значению логической «1». Но так как никаких команд от блока управления нет, то «Буфер данных» игнорирует получаемые сигналы.

Тут становится понятно, зачем нужен транзистор VT3. Он защищает конденсатор от разряда, когда к данной ячейки памяти нет обращения.

Ток по линии AE также попадает на «Блок регенерации 1», а именно, на нижний вход элемента L3 (логическое «И»), то есть на нижний вход элемента L3 подается логическая единица.

Рассмотрим, как в этом случае будет работать блок регенерации.

Так как от контроллера памяти нет никаких сигналов, то на входе элемента L1 (логическое «НЕ») будет логический ноль, а, соответственно, на выходе – логическая «1». Таким образом, на верхнем входе элемента L3 (логическое «И») будет логическая единица.

Имея на входах элемента L3 (логическое «И») две логические единицы, на выходе получим так же логическую единицу.

На выходе элемента L2 (логическое «И») будет логический ноль, так как на обоих его входах напряжение отсутствует, так как от контроллера памяти нет никаких команд и данных.

В результате, на входах элемента L4 (логическое «ИЛИ-НЕ») будет логический ноль и логическая единица, а, соответственно, на его выходе будет логический ноль, то есть напряжение будет отсутствовать. Так как напряжение отсутствует, то ни один конденсатор первого столбца матрицы памяти подзаряжен не будет. Хотя, даже если бы напряжение и присутствовало, все равно подзарядка была бы невозможна, так как транзисторы подзарядки (доля ячейки М11 – это VT1) были бы закрыты, ведь ни на одну строку матрицы памяти (S1-Sn) напряжение не подается.

Точно такая же ситуация будет со всеми столбцами матрицы памяти.

Таким образом, при бездействии памяти конденсаторы не подзаряжаются и хранят тот заряд (а, соответственно, и тот бит данных), который у них был с момента последней подзарядки. Однако долго это продолжаться не может, так как из-за саморазрядки конденсатор, через несколько десятков миллисекунд, разрядится, и данные будут утеряны. Поэтому необходимо постоянно проводить регенерацию памяти.

### Работа динамической памяти при чтении данных и регенерации.

Будем рассматривать принцип чтения данных из динамической памяти на примере считывания данных из ячейки памяти М11:

1. Процессор запрашивает порцию данных (размер зависит от разрядности процессора, для 32-разрядного процессора минимальной единицей обмена, обычно, являются 32 бита) и выдает их адрес.

2. Контроллер шины памяти преобразует адрес в номер строки и номер столбца и выдает номер строки в дешифратор адреса строки. Дешифратор адреса строки выдает сигнал в соответствующую строку матриц памяти. Мы договорились, что в примере данные будем читать из первой ячейки памяти. Поэтому дешифратор адреса строки подаст напряжение на первую строку (S1).

3. Напряжение, поданное на строку S1, откроет транзисторы VT1 и VT3 первой ячейки памяти и соответствующие транзисторы всех остальных ячеек первой строки.

4. Дальнейшая работа памяти зависит от наличия или отсутствия заряда на конденсаторе. Рассмотрим отдельно два случая, когда на конденсаторе ячейки М11 есть заряд, и когда нет.

4.1 . В начале рассмотрим случай, когда заряд в конденсаторе есть (ячейка памяти содержит бит со значением ноль):

Так как на конденсаторе С ячейки памяти М11 есть заряд, то транзистор VT2 будет открыт, а, соответственно, ток, создаваемый входным напряжением Uп, пойдет по линии AB. В результате, на выходе Q1 первого столбца тока не будет. А это означает, что с ячейки памяти М11 считан ноль. Соответствующая информация о считанном бите с первого столбца будет записана в «Буфер данных».

Для поддержания транзистора VT2 в открытом состоянии и протекания тока по линии AB расходуется заряд конденсатора С. В результате, конденсатор очень быстро разрядится, если не провести его регенерацию.

Так как на выходе Q1 тока нет, то он не будет поступать и в «Блок регенерации 1», а, соответственно, на нижнем входе элемента L3 (логическое «И») будет логический ноль.

Так как мы рассматриваем случай чтения данных, то сигнал записи V1 и данные для записи D1 в «Блок регенерации 1» подаваться не будут. В остальные блоки регенерации соответствующие сигналы D1-Dm и V1-Vm также подаваться не будут.

В результате, на входе элемента L1 (логическое «НЕ») будет логический «0», а на выходе – логическая «1», поэтому на входах элемента L3 (логическое «И») будет логический «0» и логическая «1». Это значит, что на выходе этого элемента будет логический «0».

На выходе логического элемента L2 (логическое «И») будет логический ноль, так как на обоих его входах напряжение отсутствует, так как от контроллера шины памяти отсутствуют команды на запись и данные для записи.

Имея на обоих входах элемента L4 (логическое «ИЛИ-НЕ») логический «0», на его выходе будем иметь логическую «1», то есть с блока регенерации пойдет ток подзарядки конденсатора С. Так как транзистор подзарядки VT1 ячейки памяти М11 открыт, то ток подзарядки беспрепятственно пройдет в конденсатор С. Остальные ячейки памяти первого столбца имеют закрытый конденсатор подзарядки, а, следовательно, подзарядка их конденсаторов происходить не будет.

Теперь рассмотрим случай, когда в конденсаторе нет заряда (ячейка памяти хранит бит со значением «1»):

Ток, создаваемый входным напряжением Uп, пойдет по линии AЕ, так как транзистор VT2 будет закрыт. Следовательно, на входе Q1 «Буфера данных» будет ток, что означает – с ячейки памяти считана единица. Информация о считанном бите с первого столбца будет записана в «Буфер данных».

Так как в конденсаторе заряда не было, то и подзаряжать его надобности нет. Следовательно, с блока регенерации ток пойти не должен.

Так как на выходе Q1 ток есть, то он поступает и в «Блок регенерации». Следовательно, на нижний вход элемента L3 (логическое «И») подается логическая единица.

Так как мы рассматриваем случай чтения данных, то сигнала записи V1 и данных для записи D1 в «Блок регенерации 1» подаваться не будет. Так же в остальные блоки регенерации, соответствующие сигналы D1-Dm и V1-Vm так же подаваться не будут.

Следовательно, на входе элемента L1 (логическое «НЕ») будет логический ноль, а на выходе – логическая «1». Таким образом, на входах элемента L3 (логическое «И») будут две логические единицы. В результате, на выходе получим так же логическую единицу.

На выходе логического элемента L2 (логическое «И») будет логический ноль, так как на обоих его входах напряжение отсутствует, так как от контроллера памяти нет команд на запись и данных для записи.

В результате, на входах элемента L4 (логическое «ИЛИ-НЕ») будет логический ноль и логическая единица, а, соответственно, на его выходе будет логический ноль, то есть напряжение будет отсутствовать. Так как напряжение отсутствует, то ни один из конденсаторов первого столбца матрицы памяти подзаряжаться не будет.

Параллельно с чтением и регенерацией данных первого столбца происходит по такому же алгоритму чтение данных с остальных столбцов. В результате, в буфер данных будет записано значение всех ячеек памяти первой строки.

С контроллера памяти на дешифратор адреса столбца выдаются номера столбцов для считывания. За один такт номера считываются сразу с нескольких столбцов. Количество столбцов для считывания определяется разрядностью процессора и способом его взаимодействия с памятью. Для 32-разрядных процессоров минимальной порцией является считывание данных с 32 столбцов.

С дешифратора адреса столбцов номера столбцов передаются в «Буфер данных», откуда соответствующие данные считываются и передаются в процессор.

На этом цикл чтения данных заканчивается. Как вы заметили, при чтении данных считываются значения сразу со всей строки памяти данных, а потом из нее в «Буфере данных» выбираются нужные данные. Поэтому минимальной порцией чтения данных с динамической оперативной памяти является строка.

При чтении данных одновременно происходит и их регенерация. Однако не все данные ОЗУ постоянно нужны для работы, поэтому обращение к некоторым ячейкам памяти может быть очень редким. Для того чтобы данные в таких ячейках не были утеряны, их приходится считывать принудительно, не дожидаясь пока они потребуются процессору.

Поэтому «Блок управления» с определенной частотой, в моменты простоя памяти или между обращением к памяти процессора (или других устройств), регенерирует данные во всех ячейках памяти.

### Работа динамической памяти при записи данных.

Будем рассматривать принцип записи данных в динамическую память на примере записи данных в ячейку памяти М11:

1. Контроллер шины памяти получает команду на запись данных, данные и адрес, куда необходимо записать эти данные.

2. Контроллер шины памяти преобразует адрес на две составляющие – номер строки и номера столбцов, и передает полученные составляющие в «Дешифратор адреса строки» и в «Дешифратор адреса столбцов». А данные передает в «Блок работы с данными».

3. Дешифратор адреса строки выдает сигнал в соответствующую строку матрицы памяти. Мы договорились, что в примере данные будем записывать в первую ячейку памяти. Поэтому дешифратор адреса строки подаст напряжение на первую строку (S1).

4. Одновременно с «Дешифратора адреса столбцов» выдаются сигналы V в столбцы, соответствующие полученному адресу. В эти же столбцы подаются сигналы D с «Блока работы с данными», уровень которых определяется значением битов записываемого слова.

5. Напряжение, поданное на строку S1, откроет конденсаторы VT1 и VT3 первой ячейки памяти и соответствующие конденсаторы всех остальных ячеек первой строки.

6. Если в ячейке М11 хранится бит со значением «0» (в конденсаторе есть заряд), то ток, создаваемый входным напряжением Uп, пойдет по линии AB, иначе – по линии AE. Но нам это не важно, так как в ячейку М11 производится запись данных, а не их чтение, поэтому буфер данных будет игнорировать считанное с ячейки значение. А с выхода элемента L3 «Блока регенерации 1» будет всегда идти логический ноль, так как с дешифратора столбцов приходит сигнал (V1) на запись данных в первый столбец.

В результате, на входе элемента L1 будет логическая единица, а на выходе – логический ноль. Соответственно, на верхнем входе элемента L3 мы всегда имеем логический ноль, что означает – независимо от значений на нижнем входе, на выходе элемента L3 будет логический ноль.

На нижнем входе элемента L2 будет логическая единица, так как с дешифратора адреса столбцов выдается сигнал V1, а на верхнем входе будет либо ноль, либо единица, в зависимости от того, какое значение имеет бит записываемой информации.

Если бит имеет значение «1», то на верхнем входе элемента L2 будет «1». Имея две единицы на входе, мы получим на выходе так же логическую единицу. Соответственно, на входах элемента L4 будет получена логическая «1» и логический «0». В результате, на выходе будет логический «0», то есть ток будет отсутствовать, а, соответственно, зарядка конденсатора C идти не будет. Если до этого конденсатор С содержал заряд, то через несколько микросекунд он разрядится, пропуская ток по линии АВ. Таким образом в конденсатор С будет записан бит данных «1», соответствующий разряженному состоянию конденсатора.

Если бит имеет значение «0», то на верхнем входе элемента L2 будет «0». Имея на верхнем входе логический ноль, а на нижнем – логическую единицу, на выходе элемента L2 получим логический ноль. В результате, на верхнем и нижнем входах элемента L4 имеем логические нули, что означает – на выходе элемента L4 будет логическая единица, то есть пойдет ток зарядки конденсатора. Таким образом в конденсатор С будет записан бит данных «0», соответствующий заряженному состоянию конденсатора.

Аналогичным образом будут записаны данные в другие столбцы матрицы памяти. В тех столбцах, в которых запись данных не требуется, будет произведено чтение данных из ячейки памяти и ее регенерация. При этом данные в буфер памяти записаны не будут.

Запись данных во все требуемые ячейки строки матрицы памяти и чтение с регенерацией из оставшихся ячеек строки производятся параллельно.

Задания для выполнения:

- Опишите процесс работы контроллера шины  на запись

- Опишите работу дешифратора адреса строки

- Опишите работу дешифратора адреса столбцов

Контрольные вопросы:

- Дайте понятие динамической памяти

- Дайте понятия блока данных

- Поясните работу динамической памяти при чтении данных и регенерации.

Практическое занятие №10 Статическая память. Применение и принцип работы

Цель: изучение статической памяти, рассмотрение  применения и принципа работы

Теоретическая часть

Статическая память (SRAM) – это энергозависимая полупроводниковая память с произвольным доступом, в которой каждый разряд хранится в триггере, позволяющем поддерживать состояние разряда без постоянной перезаписи. Для организации чтения и записи из ячейки памяти дополнительно используется три или более транзисторов.

## 1. Устройство триггера.

Для того чтобы понять принцип работы статической памяти, начнем с описания принципа работы триггера, изображенного на рисунке 1.

Триггер – это элемент памяти с двумя стабильными состояниями – «0» и «1». В установленном состоянии триггер сохраняется, пока на него подается питание.

Обычно триггер имеет два входа:

- R (Reset) – сбросить триггер (установить в состояние «0»),

- S (Set) – установить триггер в состояние «1»,

и два выхода: Q и инвертированное Q ().

Входы R и S используются для установки состояния триггера. Если на вход S подать напряжение, соответствующее логической единице (далее просто логическую единицу), а на вход R – напряжение, соответствующее логическому нулю (далее просто логический ноль), то триггер перейдет в состояние единицы и сохранит это состояние даже, если на вход S перестать подавать сигнал.

Если на вход S подать логический ноль, а на вход R – логическую единицу, то триггер перейдет в состоянии сохранения нуля.

При подаче на оба входа логического нуля, состояние триггера не измениться.

При подаче на оба входа логической единицы, в общем случае состояние триггера будет неопределенно, то есть неизвестно, в какое состояние он перейдет.

На выходах Q и можно прочитать установленное состояние триггера.

В таблице 1 приводится перечень всех возможных состояний триггера.

| S | R | Qi | Qi+1 | i | i+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | ? | 1 | ? |
| 1 | 1 | 1 | ? | 0 | ? |

Таблица 1. Состояния триггера, в зависимости от сигналов на входе.

Рассмотрев логику работы триггера, давайте разберемся, как же он устроен. Структурная схема триггера приведена на рисунке 2.

Как видно из рисунка, состоит он из двух инвертеров (логических элементов «НЕ»), причем выход одного инвертера замкнут на вход другого.

Практическая часть

Давайте рассмотрим, как же работают эти инвертеры при подаче различных сигналов на вход.

Первый случай, на вход S подана логическая единица, а на вход R – логический ноль, то есть установка триггера в единичное состояние. И так, если на вход S подать логическую единицу, то, пройдя через инвертер D.D2, она примет значение логического нуля. Таким образом, на выходе будет логический ноль. На вход R был подан логический ноль, в результате, на выходе инвертера D.D1 будет логическая единица, а, соответственно, на выходе Q будет так же логическая единица.

Если сигналы с входов снять (на вход S и R подать логический ноль), то состояние триггера не изменится. Логическая единица с выхода инвертера D.D1 пойдет на вход инвертера D.D2, а логический ноль с выхода D.D2 пойдет на вход инвертера D.D1, в результате чего на выходе инвертера D.D1 будет логическая единица. То есть мы замкнули цикл, который будет продолжаться до тех пор, пока будет на триггер подводиться питание. Зачем нужно питание, рассмотрим чуть позже, когда будем разбирать принцип устройства инвертера.

Рассмотрим второй случай, когда на вход S подан логический ноль, а на вход R –логическая единица, то есть сброс триггера. И так, если на вход S подать логический ноль, то, пройдя через инвертер D.D2, он примет значение логической единицы. Таким образом, на выходе будет логическая единица. На вход R была подана логическая единица, в результате, на выходе инвертера D.D1 будет логический ноль, а, соответственно, на выходе Q будет тот же логический ноль.

Так же, как и в первом случае, при снятии сигналов с входов R и S состояние триггера не изменится.

Давайте теперь более подробно рассмотрим принцип работы инвертера. Существуют различные способы организации инвертера, мы рассмотрим только один из них, самый простой. Этого будет вполне достаточно, чтобы понять принцип его организации. И так на рисунке 4 изображена структурная схема инвертера.

На рисунке представлена простейшая схема реализации инвертера, состоящая из одного транзистора. Давайте рассмотрим, как он работает.

На элемент всегда подается питание Uп. В результате, создаваемый ток может пойти либо по линии AB, в этом случае на выходе инвертера ток будет отсутствовать (будет логический ноль), либо – по линии AC, в этом случае на выходе инвертера ток будет присутствовать (будет логическая единица).

По линии AB ток пойдет, если транзистор VT1 будет открыт, а для этого необходимо подать напряжение на вход инвертера.

По линии AC ток пойдет, если транзистор VT1 будет закрыт, а это произойдет при отсутствии напряжении на входе инвертера.

Таким образом, если на вход инвертера подается логическая единица, то на выходе будет логический ноль. И, соответственно, при подаче на вход инвертера логического нуля, на выходе будет поучена логическая единица.

## 2. Устройство ячейки статической памяти.

Теперь, зная, как работает триггер и инвертер, рассмотрим устройство ячейки статической памяти и принцип ее работы. Естественно, рассматривать мы будем простейшую ячейку памяти. На практике используют множество дополнительных ухищрений для повышения скорости работы статической памяти. Но, зная принцип работы элементарной ячейки статической памяти, вы без особого труда в дальнейшем разберетесь и в принципе работы других реализаций ячеек статической памяти.

На рисунке 4 приведена упрощенная схема одного из способов организации ячейки статической памяти.

Как видите, она состоит из одного триггера и трех транзисторов, выполняющих роль ключей, открывающих и закрывающих доступ к ячейке памяти. Транзисторы VT1 и VT2 используются для разрешения и запрета записи в ячейку, а транзистор VT3 – для разрешения и запрета чтения.

Для записи данных необходимо подать напряжение в линию строки, после чего транзисторы VT1, VT2 и VT3 откроются. Затем для записи единицы необходимо подать напряжение, соответствующее логической единице, на линию D и напряжение, соответствующее логическому нулю, на линию . Для переключения триггера в состояние хранения нуля необходимо подать напряжение, соответствующее логическому нулю, на линию D и напряжение, соответствующее логической единице, на линию .

В установленном состоянии триггер будет оставаться даже после снятия напряжения с линии строки и с линий D и до тех пор, пока на него будет подаваться питание Uп.

Для считывания данных необходимо на выходы D и подать напряжение, соответствующее логическому нулю, так как подача двух логических нулей на входы триггера не изменит его состояния, а затем подать напряжение на строку. В результате, транзистор VT3 откроется, и ток с триггера по линии Q пройдет в устройство считывания. Одновременно с транзистором VT3 откроются транзисторы VT1 и VT2. Но так как напряжение на линиях D и соответствует логическому нулю, то оно не повлияет на состояние транзистора.

Считывание данных с ячейки статической памяти, в отличие от чтения с ячейки динамической памяти, не приводит к потере сохраненного бита данных, поэтому, перезапись данных в ячейку статической памяти не требуется.

При проектировании схем в Electronics Workbench используются элементы панели инструментов "Digital" и соответствующие функциональные элементы: Or, Nor, And, Nand.

Рисунок 5. Панель инструментов "Digital"

Асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ показан на рисунке 6. Триггер образован из двух комбинационных схем И-НЕ, соединенных таким образом, что возникают положительные обратные связи, благодаря которым в устойчивом состоянии выходной транзистор одной схемы ИЛИ-НЕ закрыт, а другой открыт. На рисунке 7 приведена временная диаграмма, иллюстрирующая работу асинхронного RS-триггера

Рисунок 6.Схема триггера

На рисунке 7 приведена временная диаграмма, иллюстрирующая работу асинхронного RS-триггера.

Рисунок 7. Временная диаграмма

Триггер типа D (от слова delay – задержка) принимает информацию по одному входу и реализует функцию временной задержки. D-триггер имеет только режимы установки 1 и 0. В связи с этим несинхронизируемый D-триггер не применяется, т.к. его выход будет просто повторять входной сигнал. Синхронизируемый однотактный D-триггер задерживает распространение входного сигнала на время паузы между синхросигналами (задержка на полпериода). Для задержки на период (на один такт) используется двухтактный D-триггер.

Синхронизируемый однотактный RS-триггер приведен на рисунке 8. Такие RS-триггеры имеют два информационных входа R и S и вход синхронизации C. Кроме того, триггер может иметь несинхронизируемые входы R и S. В этом случае функционирование триггера осуществляется либо под воздействием несинхронизируемых входов при С=0, либо под воздействием синхронизируемых входов. В последнем случае на несинхронизируемых входах должны присутствовать сигналы, которые не влияют на состояние схемы.

Рисунок 8. Схема синхронного RS-триггера

На рисунке 9 приведена временная диаграмма, иллюстрирующая работу синхронного однотактного RS-триггера.

Рисунок 9. Диаграмма работы синхронного RS-триггера

Задание:

1.Используя пакет Electronics Workbench спроектировать схемы RS, D, JK, T-триггеров на основе элементов, используя для составления схемы таблицу истинности и проанализировать работы триггеров.

2. Составить отчет о выполнении лабораторной работы в MS Word. В отчет включить:

схемы триггеров;

временные диаграммы работы триггеров.

Задания выполняются соответственно по вариантам:

1. Схема двухтактного RS-триггера на базе элементов ИЛИ-НЕ;

2. Схема двухтактного RS-триггера с использованием микросхемы приведенной Electronics Workbench;

3. Схема D -триггера с использованием микросхемы приведенной в Electronics Workbench;

4. Схема JK-триггера с использованием микросхемы приведенной в Electronics Workbench;

5. Схема T-триггера с использованием микросхемы приведенной в Electronics Workbench.

Практическое занятие №11. Принцип работы Кэш-памяти

Цель: Изучение принципа работы Кэш-памяти

Теоретическая  часть

Одним из важнейших устройств компьютера является память, или запоминающее устройство (ОЗУ). По определению, данном в книге "Информатика в понятиях и терминах", ОЗУ - "функциональная часть цифровой вычислительной машины, предназначенной для записи, хранения и выдачи информации, представленных в цифровом виде." Однако под это определение попадает как собственно память, так и внешние запоминающие устройства (типа накопителей на жестких и гибких дисках, магнитной ленты, CD-ROM), которые лучше отнести к устройствам ввода/вывода информации. Таким образом под компьютерной памятью в дальнейшем будет пониматься только "внутренняя память компьютера: ОЗУ, ПЗУ, кэш память и флэш-память".

Однако ОЗУ работает намного медленнее процессора. Другое дело - кэш. Очень быстрая и очень дорогая память. Но именно из-за дороговизны в компьютерной системе объем кэш составляет всего 10-15% от объема обычной ОЗУ. А также используются специальные алгоритмы работы материнской платы и процессора, обеспечивающие максимальную производительность при наличии встроенной кэш-памяти.

1. Общие понятие о кэшировании и кэш-памяти

Существующая уже более 100 лет архитектура компьютера, предложенная еще Фон Нейманом, практически не претерпела изменения. Все также процессор окружает оперативная, постоянная и внешняя память. И все также оперативная память, являющаяся одной из скоростных элементов памяти внутри компьютера, не достигает по скорости процессор на несколько порядков.

Естественно, что такой «тормоз» в виде одного из необходимых элементов компьютера не устраивал его создателей. Тем более, что в больших компьютерах уже давно существовало понятие кэш-памяти (cashe-memory), более быстрой, чем ОЗУ, но меньшей емкости. Было решено перенести ее архитектуру с БЭВМ на обычные персональные компьютеры.

Принцип работы кэш-памяти заключается в следующем. Процессор редко использует весь объем ОЗУ практически одновременно. Скакать из одного угла памяти в другой, периодически пошвыриваясь по всему ее объему – это не лучший способ использования ресурсов компьютера. Зачастую все обращения процессора к памяти сосредоточены в небольшой области (как показывает статистика – 5-10% от общего объема). Если данные из этой области как либо аппаратно скопировать в кэш, а затем постоянно сверять кэш и ОЗУ на предмет целостности данных, то можно обеспечить режим работы, при котором процессор будет обращаться только к кэш-памяти, тратя на это значительно меньше ресурсов и времени, чем обычно.

Естественно, что весь объем ОЗУ скопировать в кэш нет возможности – такой объем кэш-памяти по цене сравнивается со стоимостью компьютера, а смысла уменьшать объем ОЗУ тоже нет. Было решено реализовать алгоритм работы процессора, кэш-памяти и ОЗУ аппаратно, чтобы не тратить ресурсы процессора.

Практическая часть

Алгоритм работы процессора: когда процессор обращается к определенной ячейке памяти, сегмент памяти определенного объема (этот объем называется объемом страницы кэш) копируется в кэш полностью. Если процессор дальше не совершит глобальный скачек на другой, далекий от текущего, адрес памяти, то дальнейшая работа процессора будет происходить напрямую с кэш, минуя ОЗУ, а контроллер кэш-памяти в промежутках, когда процессор занят вычислениями (либо параллельно с работой процессора) будет восстанавливать верные данные в ОЗУ либо в кэш (в случае наличия устройств, напрямую работающих с памятью). Естественно, чем больше будет страниц и чем больше будет их объем – тем выше будет скорость работы процессора.

Однако этим не ограничивается использования кэш-памяти. Ведь таким образом ее можно использовать там, где существует проблема быстродействия, но есть возможность упорядочить данные. К таким применениям относят:

- аппаратное кэширование жестких дисков (кэш-память устанавливается непосредственно на жестком диске либо на специальном контроллере);

- программное кэширование CD-ROM, а также прочих устройств хранения информации (программно – при помощи операционной системы, аппаратно – на самом устройстве либо на контроллере).

Даже самое простейшее устройство обладает своей памятью, работающей быстрее, чем само устройство. К таким относят принтеры, сканеры, модемы и т.д.

Но все-таки наиболее популярной является кэш-память первого уровня (процессорная) и второго (установленная на материнской плате).

Алгоритм  внутреннего кэша процессора

Внутренне кэширование обращений к памяти применяется в процессорах, начиная с 486-го. С кэшированием связаны новые функции процессоров, биты регистров и внешние сигналы.

Процессоры 486 и Pentium имеют внутренний кэш первого уровня, в Pentium Pro и Pentium II имеется и вторичный кэш. Процессоры могут иметь как единый кэш инструкций и данных, так и общий. Выделенный кэш инструкций обычно используется только для чтения. Для внутреннего кэша обычно используется наборно-ассоциативная архитектура.

Работу кэша рассмотрим на примере четырехканального наборно-ассоциативного кэша процессора 486. Кэш является несекторированным – каждый бит достоверности (Valid bit) относится к целой строке, так что стока не может являться “частично достоверной”.

Работу внутренней кэш-памяти характеризуют следующие процессы: обслуживание запросов процессора на обращение к памяти, выделение и замещение строк для кэширования областей физической памяти, обеспечение согласованности данных внутреннего кэша и оперативной памяти, управление кэшированием.

Любой внутренний запрос процессора на обращение к памяти направляется на внутренний кэш. Теги четырех строк набора, который обслуживает данный адрес, сравниваются со старшими битами запрошенного физического адреса. Если адресуемая область представлена в строке кэш-памяти (случая попадания –cache hit), запрос на чтение обслуживается только кэш-памятью, не выходя на внешнюю шину. Запрос на запись модифицирует данную строку, и в зависимости от политики записи либо сразу выходит на внешнюю шину (при сквозной записи), либо несколько позже (при использовании алгоритма обратной записи).

В случае промаха (Cache Miss) запрос на запись направляется только на внешнюю шину, а запрос на чтение обслуживается сложнее. Если этот зарос относится к кэшируемой области памяти, выполняется цикл заполнения целой строки кэша – все 16 байт (32 для Pentium) читаются из оперативной памяти и помещаются в одну из строк кэша, обслуживающего данный адрес. Если затребованные данные не укладываются в одной строке, заполняется и соседняя. Заполнение строки процессор старается выполнить самым быстрым способом – пакетным циклом с 32-битными передачами (64-битными для Pentium и старше).

Внутренний запрос процессора на данные удовлетворяется сразу, как только затребованные данные считываются из ОЗУ – заполнение строки до конца может происходить параллельно с обработкой полученных данных. Если в наборе, который обслуживает данный адрес памяти, имеется свободная строка (с нулевым битом достоверности), заполнена будет она и для нее установится бит достоверности. Если свободных строк в наборе нет, будет замещена строка, к которой дольше всех не было обращений. Выбор строки для замещения выполняется на основе анализа бит LRU (Least Recently Used) по алгоритму “псевдо-LRU”. Эти биты (по три на каждый из наборов) модифицируются при каждом обращении к строке данного набора (кэш-попадании или замещении).

Таким образом, выделение и замещение строк выполнятся только кэш-промахов чтения, при промахах записи заполнение строк не производится. Если затребованная область памяти присутствует в строке внутреннего кэша, то он обслужит этот запрос. Управлять кэшированием можно только на этапе заполнения строк; кроме того, существует возможность их аннулирования – объявления недостоверными и очистка всей кэш-памяти.

Очистка внутренней кэш-памяти при сквозной записи (обнуление бит достоверности всех строк) осуществляется внешним сигналом FLUSH# за один такт системной шины (и, конечно же, по сигналу RESET). Кроме того, имеются инструкции аннулирования INVD и WBINVD. Инструкция INVD аннулирует строки внутреннего кэша без выгрузки модифицированных строк, поэтому ее неосторожное использование при включенной политике обратной записи может привести к нарушению целостности данных в иерархической памяти. Инструкция WBINVD предварительно выгружает модифицированные строки в основную память (при сквозной записи ее действие совпадает с INVD). При обратной записи очистка кэша подразумевает и выгрузку всех модифицированных строк в основную память. Для этого, естественно, может потребоваться и значительное число тактов системной шины, необходимых для проведения всех операций записи.

Аннулирование строк выполняется внешними схемами – оно необходимо в системах, у которых в оперативную память запись может производить не только один процессор, а и другие контроллеры шины – процессор или периферийные контроллеры. В этом случае требуются специальные средства для поддержания согласованности данных во всех ступенях памяти – в первичной и вторичной кэш-памяти и динамического ОЗУ. Если внешний (по отношению к рассматриваемому процессору) контроллер выполняет запись в память, процессору должен быть подан сигнал AHOLD. По этому сигналу процессор немедленно отдает управление шиной адреса A[31:4], на которой внешним контроллером устанавливается адрес памяти, сопровождаемый стробом EADS#. Если адресованная память присутствует в первичном кэше, процессор аннулирует строку – сбрасывает бит достоверности этой строки (она освобождается). Аннулирование строки процессор выполняет в любом состоянии.

Управление заполнением кэша возможно и на аппаратном и на программном уровнях. Процессор позволяет кэшировать любую область физической памяти, но внешние схемы могут запрещать процессору кэшировать определенные области памяти. Это делается по различным причинам, зачастую связанным с определенными условиями создания компьютерной системы.

Алгоритм  внешнего кэша процессора

В отличие от внутренней кэш-памяти, внешняя больше напоминает обычную память. Однако алгоритм работы с ней практически такой же.

Внешняя кэш-память состоит из памяти данных, построенная на микросхемах SRAM, и контроллера кэша. В кэш-памяти хранится информация, копируемая из основной оперативной памяти. Каждый раз при обращении микропроцессора к памяти контроллер кэш-памяти проверяет наличие данных в кэше. Если эти данные в кэше есть (“попадание”), то микропроцессор получает данные из кэша. Если этих данных нет (“промах”), выполняется обычный цикл обращения к оперативной памяти DRAM.

Основным фактором, определяющим вероятность попадания, является емкость кэш-памяти. Как правило, при объеме кэша в 2 Кбайта вероятность попадания составляет от 50 до 60%. Поскольку размер кэш-памяти на современных компьютерах превышает 256 Кбайт, то вероятность попадания будет выше 90% (для компьютеров с объемом памяти ~ 256 Мбайт.)

Для реализации кэш-памяти в настоящее время разработаны эффективные однокристальные контроллеры.

Контроллер i82385 поддерживает 32 Кбайта кэш-памяти, и может работать в двух конфигурациях:

- кэш-память с прямым отображением;

- двухканальная модульно-ассоциативная кэш-память.

Первая конфигурация характеризуется простотой реализации, однако она оказывается неэффективной при работе в мультизадачных системах. В двухканальной реализации кэш-память разбивает все 4 Гбайтное адресное пространство на 262144 страницы по 16 Кбайт. 32-х разрядный физический адрес состоит из четырнадцатиразрядного адреса, определяющего информацию в кэш-памяти, и восемнадцатиразрядного тега, определяющего номер страницы. Каждый адрес оперативной памяти может быть отображен в одну из двух ячеек кэш-памяти.

Особенность контроллера кэш-памяти – обеспечение возможности параллельной работы микропроцессора с кэш-памятью и периферийных устройств с оперативной памятью в режиме прямого доступа. При записи данных по адресам, находящихся в кэше, контроллер ликвидирует копии этих блоков в кэше. Всю работу по синхронизации данных в DRAM и кэше берет на себя этот контроллер.

Одним из популярных контроллеров кэш-памяти является однокристальный контроллер кэш-памяти фирмы ASUSTEC, совместно с памятью данных 32 Кбайта обеспечивает вероятность попадания более 95%. Это достигается благодаря использованию четырехканального модульно-ассоциативного обращения, который отображает адрес оперативной памяти в одну из четырех ячеек кэш-памяти. При этом, вследствие организации последовательного обращения к памяти данных, требуется подключение всего одного банка памяти данных.

Контроллер A38152 фирмы Asustec имеет аппаратные и программные средства, обеспечивающие связанность информации: логика слежения за шиной, которая обеспечивает ликвидацию копий блоков в кэш-памяти, задание области адресов, не отображаемой в кэш-память.

На многих материнских платах можно выбирать между одноуровневой или многоуровневой системами организации памяти. По умолчанию устанавливается ражим многоуровневой памяти. Если Вы установите режим одноуровневой памяти, то кэш-память SRAM просто добавляется к адресному пространству основной оперативной памяти. Одноуровневую память лучше использовать, когда внутренний кэш процессора по объему превосходит емкость кэш-памяти на материнской плате.

4.1. Кэширование дисков

Однако кэш-память процессора и оперативной памяти – это не единственный вариант ее использования. Фактически кэширование как процесс увеличения скорости за счет подмены устройства более быстрым, используется уже давно. Причем не аппаратно, а программно (аппаратно тоже, но это остается за высоким забором закрытых технологий производителей жестких дисков и других устройств).

Современные операционные системы Windows 95/98/Me/2000/XP организуют кэш для жесткого диска (и вообще для всех устройств хранения информации) в памяти самостоятельно, автоматически выделяя под любое устройство требуемый объем и делая это совершенно незаметно для пользователя.

Единственным недостатком подобной организации остается то, что в случае пропадания питания (и не очень хорошем блоке питания) данные из памяти на диск ОС сбросить не успеет, и они будут утеряны.

Стоит добавить, что сегодня практически все жесткие диски имеют встроенный кэш для увеличения работы. Причем ему не свойственен недостаток, описанный нами выше. Современные технологии позволяют жесткому диску даже после пропадания питания нормально очищать кэш и завершать работу.

Файл подкачки как кэш

Однако говоря о кэш, нельзя не упомянуть о такой его своеобразной реализации, как файл подкачки в Windows. Казалось бы: если компьютер и так тормозит из-за работы с ОЗУ, то зачем создавать лишние проблемы и скидывать часть данных из ОЗУ на диск - ведь это еще сильнее уменьшит скорость работы системы. Однако цели здесь совсем иные.

Основное назначение файла подкачки заключается в том, чтобы позволить активной программе воспользоваться практически всем объемом памяти, установленным на компьютере. Естественно, что если вы работаете в word и печатаете (уже два часа) три страницы какого-то текста, то все 512 Мб ОЗУ вам не нужны. Но если сфера вашей деятельности – видео, звуки либо работа в интернете (особенно в роли web-мастера), то это уже является существенным плюсом ОС. Вы можете запустить все нужные вам программы, а затем не только пользоваться практически 100% объема ОЗУ, установленного на компьютере, но и использовать его в качестве этакого громадного буфера обмена.

Кроме того, данная организация позволяет выполнить еще одну функцию: периодическую оптимизацию данных, содержащихся в ОЗУ с целью более рационального его использования. Удаление данных, уже не используемых, а также сохранение данных, редко используемых, на диске, позволяет высвободить дополнительный объем пространства.

Контрольные вопросы:

- Дайте определение Кэш-памяти

- Опишите процесс кэширования

- Опишите алгоритмы кэширования. Укажите достоинства и недоствтки.

Практическая работа №12 Архитектура системной платы. Внутренние интерфейсы системной платы.

Цель: Изучение архитектуры системной платы.

Теоретическая часть

Системная, или материнская (motherboard — MB), плата — это важнейшая часть компьютера, содержащая основные электронные компоненты машины. С помощью материнской платы осуществляется взаимодействие между большинством устройств машины.

Конструктивно системная плата представляет собой печатную плату площадью 100-150 кв. см, на которой размещается большое число различных микросхем, разъемов и других элементов. Существует две основные разновидности конструкции системной платы (СП):

- на плате жестко закреплены все необходимые для работы микросхемы — сейчас такие платы используются лишь в простейших домашних компьютерах, называемых одноплатными;

-  непосредственно на системной плате размещается лишь минимальное количество микросхем, а все остальные компоненты объединяются при помощи системной шины и конструктивно устанавливаются на дополнительных платах (платах расширения), устанавливаемых в специальные разъемы (слоты), имеющиеся на материнской плате; компьютеры, использующие такую технологию, относятся к вычислительным системам с шинной архитектурой.

Современные профессиональные персональные компьютеры имеют именно шинную архитектуру. На системной плате непосредственно расположены:

-  разъем для подключения микропроцессора;

- набор системных микросхем (чипсет, chipset), обеспечивающих работу микропроцессора и других узлов машины;

-  микросхема постоянного запоминающего устройства, содержащего программы базовой системы ввода-вывода (basic input-output system — BIOS);

-  микросхема энергонезависимой памяти (питается от автономного, расположенного на MB аккумулятора), по технологии изготовления называемая CMOS;

- микросхемы кэш-памяти 2-го уровня (если они отсутствуют на плате микропроцессора);

- разъемы (слоты) для подключения модулей оперативной памяти;

-  наборы микросхем и разъемы для системных, локальных и периферийных интерфейсов;

-  микросхемы мультимедийных устройств и т. д.

В качестве примера на рис.1 показано размещение основных компонентов на мультимедийной системной плате ТС430НХ.

На рисунке показаны:

1. Интегральная схема звукового адаптера Yamaha OPL4-ML — звуковая карта с           поддержкой табличного синтеза звука Wawe Table.

2. Интегральная схема звукового адаптера Yamaha OPL3-SA, звуковая карта с поддержкой цифрового частотно-модулированного синтеза звука.

3. Выход CD-ROM audio.

4. Разъем для подключения внешнего звукового адаптера.

5. Разъем для подключения телефонной линии.

6. Интегральная схема стереоадаптера audio.

7. Разъемы ввода-вывода на задней панели ПК.

8. Последовательный порт СОМ 2.

9. Разъем типа Socket 7 для микропроцессора.

10. Микросхемы кэш-памяти 2-го уровня.

11. Разъем питания материнской платы (два раздельных напряжения питания 2,8 и 3,3 В).

12. Регулятор напряжения.

13. Разъемы (слоты) для микросхем оперативной памяти.

14. Разъем для подключения вентилятора микропроцессора.

15. Разъем для подключения дисководов гибких дисков.

16. Набор системных микросхем — чипсет 1430НХ.

17. Разъемы передней панели.

18. Разъем первичного канала дискового интерфейса IDE.

19. Разъем вторичного канала дискового интерфейса IDE.

20. Аккумулятор для системы CMOS (в том числе и для внутреннего таймера).

21. Интегральная схема контроллера шин PCI/ISA IDE.

22. Блок конфигурационных перемычек (джамперов).

23. Пьезоэлектрический системный динамик.

24. Интегральная схема контроллера ввода-вывода (для универсальной шины USB), поддерживающего интерфейсы гибких дисков, последовательных и параллельного порта, часов реального времени (таймера), контроллера клавиатуры и т. д.

25. Видеопамять — память графики типа EDO (2 Мбайт).

26. Видеокарта — графический контроллер S3 VIRGE, поддерживающий растровую и трехмерную графику.

27. Разъемы шины расширения ISA.

28. Разъем для внешних адаптеров работы с видео.

29. Разъемы расширения локальной шины PCI.

Рис. 1. Системная плата ТС430НХ

При выборе системной платы следует учитывать:

Микропроцессор, который может быть установлен на плате;

Типоразмер системной платы (должен быть согласован с возможностями системного блока);

Тактовую частоту, на которой работает системная плата;

Набор основных и вспомогательных микросхем (чипсет), обеспечивающих эффективную работу ПК;

Основную, локальную и периферийные шины, с которыми плата может работать, и количество слотов для них;

Наличие и возможность установки кэш-памяти;

Наличие разъемов для подсоединения микросхем (разъем для процессора, слоты микросхем памяти и т.д.)

Электронные схемы, управляющие различными устройствами компьютера, называются контроллерами.

В настоящее время выпускается большое число различных системных плат, отличающихся конструктивно.

Существуют различные базовые типоразмеры (форм-факторы) плат. Форм-фактор определяет не только внешние размеры системных плат, но и ряд специфических  параметров, характеризующих функциональные и эксплуатационные свойства системной платы.

Задания для выполнения:

Задание 1

Идентифицируйте элементы системной платы.

Задание 2

Нарисуйте схему системной платы, указав на ней основные элементы.

Задание 3

Программными средствами идентифицируйте системную плату целевого компьютера. Определите ее основные характеристики. Выделите достоинства и недостатки.

Контрольные вопросы:

1. Что такое системная плата и зачем она нужна?

2. Что такое чипсет?

3. Что такое системная шина?

4. Назовите основные устройства, расположенные на системной плате.

Практическая  работа №13 Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI

Цель: Изучение интерфейсов периферийных устройств;

Теоретическая часть

Периферийные шины используются в основном для внешних запоминающих устройств.

Интерфейс IDE (Integrated Drive Electronics) – интерфейс устройств со встроенным контроллером. Поддерживает несколько способов обмена. Первый способ производит обмен данными через регистры процессора под его непосредственным управлением. Следствием этого является высокая загрузка процессора при операциях ввода/вывода. Вторым способом является использование режима прямого доступа  к памяти, при котором контроллер интерфейса  IDE и контроллер прямого доступа к памяти материнской платы пересылают данные между диском и оперативной памятью, не загружая центральный процессор. В целях развития возможностей интерфейса IDE была предложена его расширенная спецификация ЕIDE (синонимы ATA, ATA-2). Она поддерживает накопители емкостью свыше 504 Мбайт, поддерживает несколько накопителей IDE и позволяет подключать к одному контроллеру до четырех устройств, а также поддерживает периферийные устройства, отличные от жестких дисков. Расширение спецификации IDE для поддержки иных типов накопителей с интерфейсом IDE называют также ATAPI.

Интерфейс SCSI (Small Computer System Interface)  - является стандартным интерфейсом для подключения приводов компакт-дисков, звуковых плат и внешних устройств массовой памяти. Спецификацией SCSI предусматривается параллельная передача данных по 8, 16 или 32 линиям данных. Структура SCSI, по существу, является магистральной, хотя устройства включаются в нее по принципу последовательной цепочки. Каждое SCSI-устройство имеет два разъема – один входной, а другой выходной. Все устройства объединяются в последовательную цепочку, один конец которой подключается к контроллеру интерфейса. Все устройства работают независимо и могут обмениваться данными как с компьютером, так и друг с другом. К шине SCSI можно подключить до 8 устройств, включая основной контроллер SCSI (хост-адаптер). Контроллер SCSI является, по сути, самостоятельным процессором и имеет свою собственную BIOS. К шине Wide SCSI подключается до 15 устройств.

ACPI (Advanced Configuration Power Interface – расширенный интерфейс конфигурирования и питания) – интерфейс, представляющий собой единую систему управления питанием для всех компонентов компьютера.

Задания на выполнение:

Задание 1

Подключить жесткий диск к системной плате.

Задание 2

Подключить CD-ROM к  системной плате.

Задание 3

Дать сравнительную характеристику периферийных устройств целевого компьютера. Определить их достоинства и недостатки.

Контрольные вопросы

1. Перечислите интерфейсы накопителей и дайте их краткую характеристику.

2. Дайте сравнительную характеристику интерфейса IDE

3. Дайте сравнительную характеристику шины SCSI

Практическое занятие №14 Параллельные и последовательные порты и их особенности работы.

Цель: Изучение особенностей работы параллельных и последовательных портов

Теоретическая часть

Принтеры, модемы и другое периферийное оборудование подключаются к компьютеру через стандартизированные интерфейсы, называемые портами. В зависимости от способа передачи информации между сопряженными устройствами различают параллельные и последовательные интерфейсы.

Последовательный порт стандарта RS-232-C. Является стандартом для соединения ЭВМ с различными последовательными внешними устройствами.  В операционных системах каждому порту RS-232 присваивается логическое имя COM1-COM4.

Параллельный порт используется для одновременной передачи 8 битов информации. В компьютерах этот порт используется главным образом для подключения принтера, графопостроителей и других устройств. Параллельные порты обозначаются LPT1-LPT4.

Интерфейс USB (Universal Serial Bus) – универсальная последовательная шина призвана заменить устаревшие последовательный (COM-порт) и параллельный (LTP-порт) порты. Шина USB допускает подключение новых устройств без выключения компьютера. Шина сама определяет, что именно подключили к компьютеру, какой драйвер и ресурсы понадобятся устройству, после чего выделяет их без вмешательства пользователя. Шина USB позволяет подключить до 127 устройств.

IEEE 1394 (Institute of Electrical and Electronic Engineers 1394 – стандарт Института инженеров по электротехнике и электронику 1394) - последовательный интерфейс, предназначенный для подключения внутренних компонентов и внешних устройств. IEEE 1394 известен также под именем FireWire «огненный провод». Цифровой последовательный интерфейс FireWire характеризуется высокой надежностью и качеством передачи данных, его протокол поддерживает гарантированную передачу критичной по времени информации, обеспечивая прохождение видео- и аудиосигналов в реальном масштабе времени без заметных искажений. При помощи шины FireWire можно подключить до 63 устройств и практически в любой конфигурации, чем она выгодно отличается от трудноконфигурируемых шин SCSI. Этот интерфейс используется для подключения жестких дисков, дисководов CD-ROM и DVD-ROM, а также высокоскоростных внешних устройств, таких как видеокамеры, видеомагнитофоны и т.д.

Задания:

Задание 1.

Определить внешние интерфейсы целевого компьютера.

Задание 2.

Подключить к целевому компьютеру принтер.

Задание 3

Подключить к целевому компьютеру монитор

Задание 4

Подключить к целевому компьютеру сканер.

Контрольные вопросы

1. Какие типы внешних интерфейсов вы знаете?

2. Дайте сравнительную характеристику интерфейсов USB и IEEE 1384 (FireWire).

3 Дайте сравнительную характеристику параллельного и последовательного порта.

4 Что такое порты устройств?

5. Охарактеризуйте основные виды портов

Практическое занятие №15 Программирование арифметических и логических команд

Цель: Изучение работы основных логических элементов ЭВМ;

Теоретическая часть

Базовыми «строительными блоками» любых схем цифровых устройств является логические переключающиеся элементы или вентили (gates). Любые,  сколь угодно сложные функции реализуются соответствующим соединением правильно выбранных вентилей.

Вентиль представляет собой электронную схему, которая формирует выходной сигнал в соответствии с простой булевой операцией  преобразования сигналов в соответствии с простой булевой операцией преобразования сигналов, поданных на его входы. Как правило, в качестве функций преобразования простейших вентилей используются элементарные функции И, ИЛИ, НЕ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ.

Как правило при проектировании сложных логических схем используются не все типы вентилей, а только один или два типа. Поэтому  важно знать, из каких элементарных функций можно построить любую сколь угодно сложную функцию.

В общем случае комбинационная схема имеет n двоичных входов и m двоичных выходов. Возможности конкретной схемы можно описать тремя способами:

- посредством таблицы истинности;

- посредством функциональной схемы, на которой будут изображены вентили  и их соединения;

- с помощью булева выражения.

С помощью комбинационных логических схем можно реализовать многие важные функции цифровых устройств, но они не позволяют хранить информацию, а без хранения информации не может быть построено ни одно устройство. Для того, чтобы обеспечить возможность сохранения информации, в цифровых устройствах используется более сложный класс логических элементов, получивший в технической кибернетике наименование элементов с памятью или конечных автоматов.  Сигнал на выходе элемента с памятью зависит не только от комбинации сигналов на его входах, но и от предыстории  - текущего состояния элемента.

Простейшим логическим элементом с памятью является триггер.

Триггеры используются для построения более сложных цифровых устройств – регистров и счетчиков.

Счетчик – функциональный узел, предназначенный для подсчета числа входных сигналов и запоминания кода этого числа соответствующими триггерами. Результат счета в них записывается в двоичном коде. Максимальное число N, которое может быть записано в счетчике равно (2n –1), где n-число разрядов счетчика. Каждый разряд счетчика включает в себя триггер. По назначению счетчики делятся на суммирующие и вычитающие.

Рассмотрим построение и временную диаграмму работы суммирующего (трехразрядного) счетчика.

Суммирующий счетчик работает по принципу суммирования сигналов, поступающих на его вход (см. таблицу 1). На рисунке 1 приведена функциональная схема трехразрядного суммирующего счетчика и временная диаграмма работы (см. рисунок 2), в таблице.1 – состояния его триггеров (Тг). В начальный момент времени все триггеры устанавливаются сигналом Уст 0 в состояние “0”. После прихода первого счетного импульса триггер Тг1 перейдет в состояние “1” и в счетчике зафиксируется код 001. Второй импульс, пришедший на вход, переведет Тг1 снова в состояние “0”. При этом возникает импульс переноса, который устанавливает следующий триггер Тг2 в состояние “1” и в счетчике зафиксируется код 010. После третьего входного сигнала Тг1 вновь прейдет в состояние “1”, а остальные триггеры останутся в прежнем состоянии. Так будет продолжаться до тех пор, пока счетчик не просуммирует максимальное для трех разрядов число 710=1112. Восьмой импульс переведет Тг1 в состояние “02, возникший перенос поступит на Тг2 и также переведет его в состояние “0”. В свою очередь, импульс переноса со второго разряда переведет в состояние “0” и Тг3. В результате этого счетчик установится в исходное нулевое состояние (000)

| Номер импульса | Состояние триггеров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1. Таблица истинности суммирующего двоичного счетчика

Рисунок 1. Схема суммирующего двоичного счетчика

Рисунок 2. Диаграмма работы суммирующего двоичного счетчика

В вычитающем счетчике перенос от разряда берется не единичных, а с нулевых выходов триггеров. Можно убедиться в том, что при такой коммутации перенос образуется при переходе соответствующего триггера в состояние “1”, а не “0”, как это было в суммирующем счетчике (см. таблицу 2). В вычитающем счетчике каждый поступающий на вход сигнал не увеличивает, а уменьшает содержимое счетчика на единицу (см. рисунок 3). Временная диаграмма работы вычитающего счетчика приведена на рисунке.4.

| Номер импульса | Состояние триггеров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 2. Таблица истинности вычитающего двоичного счетчика

Рисунок 3. Схема вычитающего двоичного счетчика

Рисунок 4. Диаграмма работы вычитающего двоичного счетчика

Задание:

1. Используя пакет Electronics Workbench спроектировать схемы на основе элементов, используя для составления схемы таблицу истинности и проанализировать работы:

Суммирующего счетчика;

Вычитающего счетчика.

2. Составить отчет о выполнении лабораторной работы в MS Word. В отчет включить:

1. Схемы счетчиков;

2. Временные диаграммы работы счетчиков.

Контрольные вопросы

1. Перечислите логические элементы ЭВМ.

2. Какие логические элементы принято считать основными, и какими булевыми выражениями они записываются?

3. Что собой представляет вентиль?

4. Какие типы триггеров Вы знаете, чем обусловлено их многообразие

5. Чем отличается полусумматор от полного сумматора

6. Какое устройство называется последовательностным?

7. Проведите классификацию триггеров.

8. Каковы основные характеристики триггеров?

Практическое занятие №16 Программирование ввода-вывода

Цель: создание консольного приложения, работа с кириллическим текстом, знакомство с встроенной справочной системой, программирование операций ввода-вывода.

Теоретическая часть

Приложение консольного типа – это программа, которая запускается в «окне MS DOS» и для ввода с клавиатуры и вывода на экран использует функции и потоки символьного ввода-вывода.

Главное правило работы: каждый новый проект (программу, пример, вариант и т. д.) следует сохранять в отдельном каталоге своей личной папки.

Практическая часть

1. Создание консольного приложения

Откройте личную папку и создайте в ней каталог Console. Запустите Builder и оставьте на рабочем столе только основное меню и панель инструментов. Для этого закройте без сохранения окна инспектора объектов, формы и первого модуля (Unit1.cpp), которые открываются при запуске Builder автоматически.

Для создания нового проекта выполните: File ® New ® Other ® Console Wizard (Рис. 1).

Рис. 1 Рис. 2

Установите параметры проекта как указано на рисунке 2. Мастер приложений сгенерирует необходимые файлы и запустит редактор кода с открытым файлом Unit1.cpp (рис.3).

Рис. 3. Редактор кода

Некоторые пояснения по файлу Unit1.cpp. Файл текстовый и содержит первую функцию (так называемую «точку входа»). Аргументы функции main (argc – количество и argv –массив аргументов командной строки) можно убрать, так как они не будут использованы.

Директива #pragma hdrstop указывает компилятору, что в данном месте нужно прекратить генерацию предварительно скомпилированных заголовочных файлов. Расположенные после директивы заголовочные файлы будут компилироваться при каждой компиляции данного модуля, а те что расположены выше - не будут. Перед этой директивой рекомендуется располагать те заголовочные файлы, которые являются общими для двух и более модулей, чтобы избежать их повторной компиляции. Включение данной директивы в коды больших проектов способствует уменьшению времени компиляции.

Возвращаемое значение функции main можно сделать void (пустой), т. к. не планируется что-либо возвращать монитору операционной системы. При этом необходимо удалить оператор return 0;. В итоге, «первая программа» получается близкой варианту 1 (листинг).

| #include <conio. h> //вариант 1 #include <iostream. h> void main() { char s[20] = "Hello, World!"; cout << s; getch(); } | Сохраните текущий проект в каталоге Console вашей личной папки (File ® Save All…). |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ: Измените по предлагаемому образцу (вариант 1) файл Unit1.cpp, сохраните его (например, с помощью Ctrl+S), а затем запустите сборку и выполнение подготовленной программы.

В варианте 1 программы были использованы операторы ввода-вывода, определенные в библиотеке iostream. Функция getch(); (из библиотеки conio) предназначена для удерживания консольного экрана до первого нажатия клавиши на клавиатуре (это вы можете увидеть, запустив программу без getch();).

Библиотека iostream (потокового ввода-вывода)

cin – имя стандартного потока ввода;

cout – имя стандартного потока вывода;

<< - операция вывода в поток;

>> операция ввода из потока.

Правый операнд операций >> и << является источником (операция вывода) или приемником данных (операция ввода).

2. Русифицированный вариант «первой программы»

Задача – «перевести» программу – приветствие на русский язык. Проблема заключается в том, что Builder – это приложение системы Windows, в которой поддерживается кодировка ANSI, а консольное приложение («окно MS-DOS») использует таблицы ASCII. Как известно, кодировка кириллицы в этих системах различна. Следствием этого является результат выполнения «варианта 2» приветствия:

#include <conio. h> //вариант 2

#include <iostream. h>

void main()

{

char a[20]="Здравствуй, Мир!";

cout << a;

getch();

}

ЗАДАНИЕ: Проверьте «вариант 2» в работе.

Решить проблему «русификации» можно несколькими способами:

1.  воспользоваться редактором, способным конвертировать тексты между ANSI и ASCII кодировками,

2.  набрать текстовую константу по кодам (Alt+код, если «код» набирать на дополнительной клавиатуре),

3.  программно заменить содержимое массива-строки,

4.  использовать функцию CharToOem().

Остановимся на последнем варианте. Добавим в нашу программу функцию Rus:

#include <vcl. h>

#include <conio. h>

#include <iostream. h>

char* Rus(const char* text);

void main()

{

char a[20]="Здравствуй, Мир!";

cout << Rus(a);

getch();

}

char bufRus[256];

char* Rus(const char* text)

{

CharToOem(text, bufRus);

return bufRus;

}

ЗАДАНИЕ: Проверьте действие "русифицированного" варианта «приветствия».

3. Работа с встроенным справочником

Краткие справки по функциям, которые приводятся в методических указаниях или учебниках, не является исчерпывающими, так как библиотек функций в инструментальной среде достаточно много. Для эффективного программирования необходимо использовать уже имеющиеся в системе функции, знать их имена, назначение, правила вызова. Все это можно установить с помощью встроенной справочной системы. Работать с ней можно в двух режимах: через оглавление (меню Help) и по контексту. Второй способ эффективнее, если известно имя функции.

Задание для самостоятельного выполнения

Сделайте приветствие адресным ( после запуска программа предлагает ввести имя, а затем это имя использует в обращении «привет, < имя>!)

Практическое занятие №17 Идентификация и установка процессора

Цель:  Изучение характеристик процессора

Теоретическая часть

Основа вычислительной системы – микропроцессор (МП). МП характеризуется следующими параметрами:

Тактовая частота

- Степень интеграции микросхемы (сколько транзисторов содержится в чипе).

- Внутренняя разрядность данных (количество бит, которые МП может обрабатывать одновременно);

-  Внешняя разрядность данных (количество одновременно передаваемых бит в процессе обмена данными с памятью и другими устройствами);

- Адресуемая память (зависит от числа адресных бит).

Типы МП

| Тип процессора | Поколение | Год выпуска | Разрядность шины данных | Разрядность шины адреса | Первичная кэш-память, Кбайт |  | Тактовая частота шины, МГц | Тактовая частота процессора, МГц | Количество транзисторов, млн | Размер минимальной структуры, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Команды | Данные |  |  |  |  |
| 8088 | 1 | 1979 | 8 | 20 |  |  | 4,77-8 | 4,77-8 |  |  |
| 8086 | 1 | 1978 | 16 | 20 |  |  | 4,77-8 | 4,77-8 | 0,029 | 3,0 |
| 80286 | 2 | 1982 | 16 | 24 |  |  | 6-20 | 6-20 | 0,13 | 1,5 |
| 80386DX | 3 | 1985 | 32 | 32 |  |  | 16-33 | 16-33 | 0,27 | 1,0 |
| 80386SX | 3 | 1988 | 16 | 32 | 8 |  | 16-33 | 16-33 | 0,27 | 1,0 |
| 80486DX | 4 | 1989 | 32 | 32 | 8 |  | 25-50 | 25-50 | 1,2 | 1,0-0,8 |
| 80486SX | 4 | 1989 | 32 | 32 | 8 |  | 25-50 | 25-50 | 1,1 | 0,8 |
| 80486DX2 | 4 | 1992 | 32 | 32 | 8 |  | 25-40 | 25-40 |  |  |
| 80486DX4 | 5 | 1994 | 32 | 32 | 8 | 8 | 25-40 | 75-120 |  |  |
| Pentium | 5 | 1993 | 64 | 32 | 8 | 8 | 60-66 | 60-200 | 3.1-3.3 | 0.8-0.35 |
| P-MMX | 5 | 1997 | 64 | 32 | 16 | 16 | 66 | 166-233 | 4.5 | 0.6-0.35 |
| Pentium Pro | 6 | 1995 | 64 | 32 | 8 | 8 | 66 | 150-200 | 5.5 | 0.35 |
| Pentium II | 6 | 1997 | 64 | 32 | 16 | 16 | 66 | 233-300 | 7.5 | 0.35-0.25 |
| Pentium II Celeron | 6 | 1998 | 64 | 32 | 16 | 16 | 66/100 | 266-533 | 7.5-19 | 0.25 |
| Pentium Xeon | 6 | 1998 |  |  |  |  | 100 | 400-1700 |  | 0.18 |
| Pentium III | 6 | 1999 | 64 | 32 | 16 | 16 | 100 | 450-1200 | 9.5-44 | 0.25-0.13 |
| AMD Athlon | 7 | 1999 | 64 | 32 | 64 | 64 | 266 | 500-2200 | 22 | 0.25 |
| Pentium 4 | 7 | 2000 | 64 | 32 | 12 | 8 | 400 | 1.4-3.4 ГГц | 42-125 | 0,18-0,09 |
| AMD Athlon 64 | 8 | 2003 | 64 | 64 | 64 | 64 | 400 | 2 ГГц | 54-106 | 0,13-0,09 |
| Pentium 4 Prescott | 8 | 2004 | 64 | 32 | 16 | 16 | 800 | 2.8-3.4 ГГц | 125 | 0.09 |

В сущности МП – плоский квадратный слой кремния со схемами, выгравированными на его поверхности. Этот элемент укрепляется на основе - керамической или пластмассовой – образуя пакет с контактами, выполненными или по плоской нижней стороне или по одному из краев. Пакет ЦП связан с системной платой через разъем формы гнездо (Soket)  и слот (Slot).

Характеристики интерфейсов процессоров

| Наименование | Разъем (число контактов) | Описание |
| --- | --- | --- |
| Soket 1 | 169 | Устанавливался на системных платах 486, напряжение 5 В, поддерживает 486 чипсет |
| Soket 2 | 238 | Минимальное обновление Soket 1, поддерживает те же схемные элементы |
| Soket 3 | 237 | Рабочее напряжение 5 В, но может работать также и при 3,3 В, переключатели размещены на системной плате |
| Soket 4 | 273 | Первый разъем, спроектированный для Pentium. рабочее напряжение 5 В |
| Soket 5 | 320 | Работает при 3,3 В поддерживает Pentium от 75 до 133 МГц |
| Soket 6 | 235 | Разработан для процессора 486. напряжение 3,3 В |
| Soket 7 | 321 | Разработан для Pentium-ММХ, используется для всех Pentium с частотой шины 66 МГц |
| Soket 8 | 387 | Используется только для Pentium Pro, из-за дороговизны быстро вышел из употребления |
| Slot 1 | 242 | Поддерживает кэш-память L1 до 512 Кбайт, состоящая из двух по 256 Кбайт; оперирует на половинной частоте МП. Использовался для Pentium II, Pentium III и Celeron |
| Slot 2 | 330 | Аналогичен разъему Slot 1, но поддерживает до 2 Мбайт кэш-памяти, работающей на частоте МП. Использовался для Pentium II, Pentium III, Pentium Xeon |
| Slot А | 242 | Разработан для AMD Athlon, механически совместим с разъемом Slot 1, но поддерживает совершенно другие электрические цепи |
| Soket 370 | 370 | Заменяет Slot 1 для МП Celeron. Также используется для Pentium III |
| Soket А | 462 | Разработан для процессора AMD Athlon, который содержал на кристалле кэш-память L2 |
| Soket 423 | 423 | Введен для удовлетворения новых требований Pentium 4, который содержит совершенно новую системную шину (FSB). Включает теплорассеиватель |
| Soket 603 | 603 | Предназначен для Pentium 4. дополнительные контакты ориентированы на МП, которые будут содержать на кристалле кэш-память, а также для подключения других процессоров в мультипроцессорных системах |
| Soket 478 | 478 | Разработан для поддержки технологий 0,13-мкм для Pentium 4 Northwood. |

Практическая часть

Задания:

Задание 1.

Выберите процессор, подходящий для установки на целевой системной плате. Установите процессор на целевую системную плату

Задание 2.

Идентифицируйте процессор целевого компьютера. Назовите его основные характеристики. Дайте рекомендации по модернизации целевого компьютера.

Контрольные вопросы :

1. Перечислите функции процессора

2. Прокомментируйте основные параметры процессора

3 Какие современные типы процессоров вы знаете?

Практическое занятие №18  Изучение логических команд и команд сдвига

Цель: изучить структурную организацию ЭВМ, построенную на базе процессоров Intel, набор и доступность регистров процессора Intel 8086, организацию оперативной памяти, способы представления и форматы данных ЭВМ.

Теоретическая часть

Архитектура ЭВМ и ее структурная схема

Архитектура ЭВМ — это абстрактное представление ЭВМ, которое отражает ее структурную, схемотехническую и логическую организацию. Понятие архитектуры ЭВМ является комплексным и включает в себя:

–структурную схему ЭВМ;

–средства и способы доступа к элементам структурной схемы ЭВМ;

–организацию и разрядность интерфейсов ЭВМ;

–набор и доступность регистров;

–организацию и способы адресации памяти;

–способы представления и форматы данных ЭВМ;

–набор машинных команд ЭВМ;

–форматы машинных команд;

–обработку нештатных ситуаций (прерываний).

Структурную схему ЭВМ можно представить в виде отдельных модулей, объединенных каналом обмена информации. Набор модулей, входящих в состав ЭВМ, может быть достаточно велик и изменяется в зависимости от назначения конкретной машины. Одна из возможных структур ЭВМ приведена на рис. 1.

Согласно этому рисунку, в состав ЭВМ входят центральный процессор, оперативная память и периферийные устройства ввода-вывода, такие, как, видео (монитор и видеоадаптер), аудио (адаптер звуковых устройств и динамики), накопители на жестком магнитном диске (НЖМД) и гибком магнитном диске (НГМД) с соответствующими адаптерами, принтер и модем, которые подключаются через ЭВМ через стандартные средства расширения. К таким стандартным средствам расширения относят параллельный и последовательный интерфейсы.

Все указанные устройства объединяются в систему посредством общего канала обмена информацией, называемого интерфейсом "общая шина".

Рис. 1. Структурная схема ЭВМ

Общая шина состоит из трех частей: шины адреса, шины данных и шины управления. Непосредственно для обмена информацией между отдельными устройствами ЭВМ предназначена шина данных. За исключением режима прямого доступа к памяти, управление обменом информации по шине данных осуществляет центральный процессор. В этом случае он выступает в качестве одной из сторон обмена (источником или приемником). Другая из сторон – оперативная память, или периферийное устройство. Центральный процессор использует шину адреса для указания, с каким именно устройством, и какой его частью происходит обмен. Шина управления предназначена для передачи в оперативную память или периферийное устройство управляющей информации о том, какая именно операция производится: считывание или запись.

Разрядности шины данных и шины адреса определяют такие характеристики ЭВМ, как разрядность центрального процессора и максимальный объем оперативной памяти соответственно.

Центральный процессор

Центральный процессор – основное устройство ЭВМ, выполняющее управление обменом информации по интерфейсу "общая шина" и все необходимые арифметико-логические операции обработки информации. Ниже будут рассмотрены основы архитектуры процессора Intel 8086 – родоначальника семейства процессоров Intel x86 и Intel Pentium. На базе этого семейства в настоящее время построено большинство персональных компьютеров (ПК).

В состав центрального процессора входят устройство управления и блок микрокоманд, регистровая память, арифметико-логическое устройство и кэш-память 1-го уровня.

Устройство управления предназначено для организации обмена информации между центральным процессором и остальными частями ЭВМ. С помощью этого устройства процессор считывает команды и данные из оперативной памяти и записывает данные в память. Другой его функцией является дешифрирование кодов команд.

Результат дешифрирования используется блоком микрокоманд, для генерации так называемой микропрограммы – последовательности внутренних сигналов процессора, обеспечивающих совместное функционирование устройств центрального процессора с целью исполнения той или иной команды.

Регистровая память используется центральным процессором для хранения данных и управляющей информации. Регистровая память образуется так называемыми регистрами, которые представляют собой ячейки памяти, входящие в состав процессора и доступные из машинной программы. Доступ к регистрам осуществляется значительно быстрее, чем к ячейкам оперативной памяти, поэтому использование регистров заметно уменьшает время выполнения программ.

Все регистры центрального процессора Intel 8086 имеют размер слова (два байта – 16 битов), за каждым из них закреплено определенное имя (AX, SP и т.п.).

По назначению и способу использования регистры можно разбить на следующие группы:

–регистры общего назначения (AX, BX, CX, DX, BP, SI, DI, SP);

–сегментные регистры (CS, DS, SS, ES);

–счетчик команд (IP);

–регистр флагов (Flags).

Запомнить названия регистров совсем не сложно, если учесть, что вторая буква 'X' в названиях регистров означает принадлежность к группе регистров, предоставляющих доступ к отдельным байтам, вторая буква 'S' – принадлежность к группе сегментных регистров. Дальнейшая расшифровка этих названий: A – accumulator (аккумулятор); B – base (база); C – counter (счетчик); D – data (данные); BP – base pointer (указатель базы); SI – source index (индекс источника); DI – destination index (индекс приемника); SP – stack pointer (указатель стека); CS – code segment register (сегментный регистр кода команд); DS – data segment register (сегментный регистр данных); SS – stack segment register (сегментный регистр стека); ES – extension segment register (дополнительный сегментный регистр данных); IP – instruction pointer (счетчик команд).

Регистры общего назначения применяются для хранения данных. Их можно использовать во всех арифметических и логических командах. В то же время каждый их них имеет определенную специализацию (некоторые команды "работают" только с определенными регистрами). Например, команды умножения и деления требуют, чтобы один из операндов находился в регистре AX или в регистрах AX и DX (в зависимости от размера операнда), а команды управления циклом используют регистр CX в качестве счетчика цикла. Регистры BX и BP очень часто используются как базовые регистры при обращении к памяти, а SI и DI – как индексные. Регистр SP обычно указывает на вершину стека – специально организованной области памяти, аппаратно поддерживаемой в ЭВМ.

Регистры AX, BX, CX и DX конструктивно устроены так, что возможен независимый доступ к их старшей и младшей половинам; можно сказать, что каждый из этих регистров состоит из двух байтовых регистров, обозначаемых AH, AL, BH и т.д. (H – high, старший; L – low, младший):

| AX: | AH | AL |
| --- | --- | --- |
| BX: | BH | BL |
| CX: | CH | CL |
| DX: | DH | DL |
| Биты: | 15 8 | 7 0 |

Таким образом, с каждым из этих регистров можно работать как с единым целым, а можно работать и с его "половинками". Например, можно записать слово в AX, а затем считать только часть слова из регистра AH или заменить только часть в регистре AL и т.д. Такое устройство регистров позволяет использовать их для работы и с числами, и с символами.

Все остальные регистры на "половинки" не делятся, поэтому считать или записать их содержимое (16 битов) можно только целиком.

Сегментные регистры CS, DS, SS и ES используются при формировании адресов команд и данных, расположенных в оперативной памяти. Они не могут быть операндами никаких команд, кроме команд пересылки и стековых команд.

Счетчик команд IP всегда содержит адрес (смещение от начала программы) той команды, которая должна быть выполнена следующей (начало программы хранится в регистре CS). Содержимое регистра IP можно изменить только командами перехода.

В процессоре имеется особый регистр флагов. Флаг – это бит, принимающий значение 1 ("флаг установлен"), если выполнено некоторое условие, и значение 0 ("флаг сброшен") в противном случае. В процессоре Intel 8086 используется 9 флагов, каждому из них присвоено определенное имя (ZF, CF и т.д.). Все они собраны в 16-разрядном регистре флагов (каждый флаг – это один из разрядов регистра, часть его разрядов не используется). Формат регистра флагов, отражающий распределение отдельных флагов по битам этого регистра, приведен на рис. 2.

Рис. .2. Формат регистра флагов

Непосредственного доступа как к отдельным флагам, так и к регистру флагов в целом центральный процессор не предоставляет.

Некоторые флаги принято называть флагами условий; они автоматически меняются при выполнении команд и фиксируют те или иные свойства их результата (например, равен ли он нулю). Другие флаги называются флагами состояний; они меняются из программы и оказывают влияние на дальнейшее поведение процессора (например, блокируют прерывания).

К флагам условий относят:

–CF (carry flag) – флаг переноса;

–OF (overflow flag) – флаг переполнения;

–ZF (zero flag) – флаг нуля;

–SF (sign flag) – флаг знака;

–PF (parity flag) – флаг четности;

–AF (auxiliary carry flag) – флаг дополнительного переноса.

Флаг переноса (CF) принимает значение 1, если при сложении целых чисел появилась единица переноса, не "влезающая" в разрядную сетку, или если при вычитании чисел без знака первое из них было меньше второго. В командах сдвига в CF заносится бит, вышедший за разрядную сетку. CF фиксирует также особенности команды умножения.

Флаг переполнения (OF) устанавливается в 1, если при сложении или вычитании целых чисел со знаком получился результат, по модулю превосходящий допустимую величину (произошло переполнение мантиссы и она "залезла" в знаковый разряд).

Флаг нуля (ZF) устанавливается в 1, если результат команды оказался равным 0.

Флаг знака (SF) устанавливается в 1, если в операции над знаковыми числами получился отрицательный результат.

Флаг четности (PF) равен 1, если результат очередной команды содержит четное количество двоичных единиц. Учитывается обычно только при операциях ввода-вывода.

Флаг дополнительного переноса (AF) фиксирует особенности выполнения операций над двоично-десятичными числами.

К флагам состояний относят:

–DF (direction flag) – флаг направления;

–IF (interrupt enable flag) – флаг разрешения прерываний;

–  TF (trap flag) – флаг трассировки.

Флаг направления (DF) устанавливает направление просмотра областей памяти в цепочечных командах: при DF = 0 области просматриваются "вперед" (от начала к концу), при DF = 1 – в обратном направлении.

Флаг разрешения прерываний (IF): при IF = 0 процессор перестает реагировать на поступающие к нему прерывания, при IF = 1 блокировка прерываний снимается.

Флаг трассировки (TF): при TF = 1 после выполнения каждой команды процессор делает прерывание (с номером 1), чем можно воспользоваться при отладке программы для ее трассировки.

Арифметико-логическое устройство предназначено для организации переработки информации внутри центрального процессора. Оно позволяет выполнять арифметические и логические операции над данными, а также сдвиги. К арифметическим операциям относятся: сложение, вычитание, умножение и деление. В состав логических операций входят: отрицание, операция "И", операция "ИЛИ" и операция "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ".

Кэш-память является "посредником" между процессором и оперативной памятью. В ней хранятся наиболее часто используемые участки оперативной памяти. Время доступа процессора к кэш-памяти в несколько раз меньше, чем к обычной памяти. За счет этого среднее время доступа к памяти значительно сокращается.

Оперативная память

Оперативная память предназначена для хранения программ и данных. Ее можно рассматривать как конечную последовательность ячеек, имеющих размер 1 байт. Номер байта в этой последовательности называется физическим адресом (или просто адресом).

Физический адрес используется для получения доступа к конкретной ячейке памяти. Именно эта информация выставляется центральным процессором на шину адреса.

Для обеспечения доступа к оперативной памяти в процессоре Intel 8086 и процессорах последующих поколений, работающих в реальном режиме, используется так называемая сегментированная модель памяти.

В сегментированной модели вводится понятие "сегмента". Так называется любой участок памяти размером до 64 Кб и с начальным адресом, кратным 16. Физический адрес формируется процессором на основании этого начального адреса и смещения конкретной ячейки памяти относительно начала сегмента. Для хранения начального адреса сегмента применяются сегментные регистры процессора.

Процессор обеспечивает доступ к четырем сегментам одновременно. Эти сегменты называются сегментом кода, сегментом данных, сегментом стека и дополнительным сегментом данных.

Сегмент кода содержит команды программы. Для доступа к этому сегменту используется сегментный регистр cs. Он содержит адрес сегмента с машинными командами.

Сегмент данных содержит обрабатываемые программой данные. Для доступа к этому сегменту служит сегментный регистр DS, который хранит адрес сегмента данных текущей программы.

Сегмент стека – этот сегмент представляет собой область памяти, называемую стеком. Работу со стеком микропроцессор организует по следующему принципу: последний записанный в эту область элемент выбирается первым. Для доступа к этому сегменту служит сегментный регистр ss, содержащий адрес сегмента стека.

Дополнительный сегмент данных применяется в некоторых командах для организации обмена информации между этим сегментом и сегментом данных. Адрес дополнительного сегмента данных должен содержаться в сегментном регистре es.

# Представление данных

С представлением данных в памяти ЭВМ тесно связано понятие типа данных.

Понятие типа данных носит двойственный характер. С точки зрения размерности микропроцессор аппаратно поддерживает следующие основные типы данных.

- Байт – восемь последовательно расположенных битов, пронумерованных от 7 до 0, при этом бит 0 является самым младшим значащим битом.

- Слово – последовательность из двух байт, имеющих последовательные адреса. Размер слова – 16 бит; биты в слове нумеруются от 15 до 0. Байт, содержащий нулевой бит, называется младшим байтом, а байт, содержащий 15-й бит, – старшим байтом. Процессоры Intel имеют важную особенность – младший байт всегда хранится по меньшему адресу. Адресом слова считается адрес его младшего байта. Адрес старшего байта может быть использован для доступа к старшей половине слова.

- Двойное слово – последовательность из четырех байт (32 бита), расположенных по последовательным адресам. Нумерация этих бит производится от 31 до 0. Слово, содержащее нулевой бит, называется младшим словом, а слово, содержащее 31-й бит, — старшим словом. Младшее слово хранится по меньшему адресу. Адресом двойного слова считается адрес его младшего слова. Адрес старшего слова может быть использован для доступа к старшей половине двойного слова.

Кроме трактовки типов данных с точки зрения их разрядности, процессор на уровне команд поддерживает логическую интерпретацию этих типов. С точки зрения логической интерпретации выделяют следующие типы данных.

1. Целый тип со знаком – двоичное значение со знаком, размером 8, 16 или 32 бита. Знак в этом двоичном числе содержится в 7, 15 или 31-м бите соответственно. Ноль в этих битах в операндах соответствует положительному числу, а единица – отрицательному. Отрицательные числа представляются в дополнительном коде. Числовые диапазоны для этого типа данных следующие:

–8-разрядное целое – от – 128 до 127;

–16-разрядное целое – от – 32 768 до 32 767;

–32-разрядное целое – от – 231 до 231 – 1.

2. Целый тип без знака – двоичное значение без знака, размером 8, 16 или 32 бита. Числовой диапазон для этого типа следующий:

–байт                – от 0 до 255;

–слово              – от 0 до 65 535;

–двойное слово – от 0 до 232 – 1.

3. Указатель на память (адрес) бывает двух типов.

Ближний тип – 16-разрядный логический адрес, представляющий собой относительное смещение в байтах от начала сегмента (короткий адрес).

Дальний тип – 32-разрядный логический адрес, состоящий из двух частей: 16-разрядной сегментной части и 16-разрядного смещения (полный адрес).

4. Цепочка представляет собой некоторый непрерывный набор байтов, или слов максимальной длиной до 64 Кбайт.

5. Символ – байт, в который записывается код символа – целое от 0 до 255. В ЭВМ используется система кодировки ASCII (American Standard Code for Information Interchange).

6. Строка – последовательность символов, которая размещается в соседних байтах памяти, так, что код первого символа строки записывается в первом байте, код второго символа - во втором байте и т.п. Адресом строки считается адрес ее первого байта.

7. Неупакованный двоично-десятичный тип – байтовое представление десятичной цифры от 0 до 9. Неупакованные десятичные числа хранятся как байтовые значения без знака по одной цифре в каждом байте. Значение цифры определяется младшим полубайтом.

8. Упакованный двоично-десятичный тип представляет собой упакованное представление двух десятичных цифр от 0 до 9 в одном байте. Каждая цифра хранится в своем полубайте.

Контрольные вопросы:

- Дать определение архитектуры ЭВМ.

- Описать состав и назначение основных блоков, составляющих структурную схему ЭВМ.

- Описать регистровую структуру процессора Intel 8086 и назначение регистров.

- Описать механизмы организации оперативной памяти.

- Описать способы представления данных в ЭВМ.

Практическое занятие №19. Изучение команд условного перехода

#### Цель: научиться использовать команды условной передачи управления для реализации алгоритмов, пути в которых зависят от исходных данных.

Теоретическая часть

Нарушение естественного порядка следования команд, когда адрес следующей выполняемой команды автоматически вычисляется программным счетчиком, осуществляется путем загрузки в программный счетчик Команды безусловного перехода имеют одну и ту же мнемонику JMP и дополнительную уточняющую информацию, определяющую дальность перехода. В командах безусловного перехода адрес новой команды может формироваться двумя способами. В первом способе в самой команде указывается смещение относительно текущей команды, которое может быть как положительным, так и отрицательным. Адрес, загружаемый в программный счетчик, образуется путем сложения с его текущим содержимым этого смещения, или его вычитания. Смещение может быть задано как однобайтным числом, так и двухбайтным. В первом случае переход называется коротким (SHORT),отстоящим от текущего адреса не более, чем на 127, во втором случае – близким (NEAR),т.е. находящимся в одном сегменте с текущим адресом, напомним, что объем одного сегмента – 216 = 64 Кбайт.

Во втором способе адрес новой исполняемой команды непосредственно загружается в программный счетчик. При этом он может быть взят из команды в виде двухбайтного числа, или из ячейки памяти, адрес которой указан в команде всеми возможными режимами адресации. Второй способ обеспечивает переход не только внутри текущего сегмента программы, но и в любой другой. Для этого новый адрес загружается не только в программный счетчик, но и в сегментный регистр CS. Он может быть задан либо вторым двухбайтным словом, содержащимся в команде, либо содержимым двух ячеек ОЗУ, находящихся следом за ячейками с внутрисегментным адресом для программного счетчика. Такой переход называют далеким (FAR).

Практическая часть :

В табл. 1 приведена мнемоника команд и описание выполняемых ими действий.

Таблица.1

# Мнемоника команд передачи управления

| Обозначение | Выполняемая функция |
| --- | --- |
| Команды безусловной передачи управления |  |
| CALL | Вызов подпрограммы |
| RET | Возврат из подпрограммы |
| INT | Вызов программного прерывания |
| INTO | Вызов прерывания переполнения |
| IRET | Возврат из прерывания |
| JMP | Безусловный переход |
| Команды условного перехода |  |
| Jxx | Группа команд условного перехода |
| JCXZ | Переход по счетчику |
| Команды управления циклами |  |
| LOOP | Цикл с заданным количеством повторений |
| LOOPE/LOOPZ | Цикл до тех пор, пока не нуль |
| LOOPNE/LOOPNZ | Цикл до тех пор, пока нуль |

:

Команда JMP выполняет безусловный переход и имеет следующий формат в мнемонике ассемблера:

JMP dest ,

где dest – операнд, который прямо или косвенно определяет адрес перехода. Существуют четыре типа команды JMP:

– прямой внутрисегментный переход;

– прямой межсегментный переход;

– косвенный внутрисегментный переход;

– косвенный межсегментный переход.

При прямом переходе адрес передачи управления находится непосредственно в коде команды, а при косвенном переходе – в регистре или в памяти. При внутрисегментном переходе используется только одна компонента адреса: смещение команды, к которой осуществляется переход, относительно начала текущего кодового сегмента, а при межсегментном переходе – обе компоненты адреса, т.е. сегмент, в котором располагается команда, к которой осуществляется переход, и ее смещение относительно начала этого сегмента.

Команда JMP не изменяет значение регистра флагов.

Команда JMP имеет следующие форматы машинного кода.

1. Прямой внутрисегментный переход:

| 11101001 | disp_low | disp_high |
| --- | --- | --- |

Поля disp_low и disp_high определяют смещение адреса перехода относительно текущего значения IP.

2. Короткий прямой внутрисегментный переход:

| 11101011 | disp |
| --- | --- |

Поле disp определяет смещение адреса перехода относительно текущего значения IP.

3. Прямой межсегментный переход:

| 11101010 | offset_low | offset_high | seg_low | seg_ high |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Поля seg_low и seg_high определяют сегмент, а поля offset_low и offset_high – смещение адреса перехода.

4. Косвенный внутрисегментный переход:

| 11111111 | mod 101 r/m | disp_low | disp_high |
| --- | --- | --- | --- |

Поля mod, r/m, disp_low и disp_high определяют 16-разрядный регистр или ячейку памяти, в которой располагается смещение адреса перехода.

5. Косвенный межсегментный переход:

| 11111111 | mod 100 r/m | disp_low | disp_high |
| --- | --- | --- | --- |

Поля mod, r/m, disp_low и disp_high определяют 32-разрядную ячейку памяти, в которой располагается сегмент и смещение адреса перехода. Смещение располагается в младших байтах этой ячейки памяти, а смещение – в старших байтах.

Примеры использования команды JMP:

| JMP 0BD4 | ; прямой внутрисегментный переход ; к команде, располагаемой по адресу ; CS:0BD4h |
| --- | --- |
| JMP short 0BD4 | ; короткий прямой внутрисегментный ; переход; к команде, располагаемой ; по адресу CS:0BD4h |
| JMP 0234:0BD4 | ; прямой межсегментный переход к ; команде, располагаемой по адресу ; 0234:0BD4h |
| JMP AX | ; косвенный внутрисегментный переход к ; команде, располагаемой по адресу CS:AX |
| JMP word ptr [BX + 123] | ; косвенный внутрисегментный переход |
| JMP dword ptr [BX + 123] | ; косвенный межсегментный переход |

Команды JXX, входящие в группу команд условного перехода, передают управление по адресу своего операнда, когда выполняется некоторое, определяемое мнемоникой, условие, связанное с состоянием регистра флагов. Эти команды имеют следующий формат в мнемонике ассемблера:

JXX disp ,

где disp – адресное выражение типа метки с атрибутом NEAR, значение которого лежит в интервале от –128 до 127 от адреса следующей за условным переходом команды.

Все команда условного перехода имеют следующий формат машинного кода:

| code | disp |
| --- | --- |

Поле code определяет условие перехода, а поле disp – смещение, которое прибавляется к текущему значению IP, если условие истинно. Мнемоника, коды, условия перехода и их смысловые значения для всех команд условного перехода приведены в табл..2.

Таблица 2

Команды условного перехода

| Мнемоника | Поле code | Условие перехода | Смысловое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| JA/JNBE | 01110111 | CF = 0 и ZF = 0 | Более/Не менее или равно |
| JAE/JNB | 01110011 | CF = 0 | Более или равно/Не менее |
| JNA/JBE | 01110110 | CF = 1 или ZF = 1 | Не более/Менее или равно |
| JB/JNAE | 01110010 | CF = 1 | Менее/Не более или равно |
| JC | 01110010 | CF = 1 | Перенос |
| JNC | 01110011 | CF = 0 | Нет переноса |
| JE/JZ | 01110100 | ZF = 1 | Равно/Нуль |
| JNE/JNZ | 01110101 | ZF = 0 | Не равно/Не нуль |
| JG/JNLE | 01111111 | ZF = 0 и SF = OF | Больше/Не меньше или равно |
| JGE/JNL | 01111101 | SF = OF | Больше или равно/Не меньше |
| JNG/JLE | 01111110 | ZF = 1 или SF  OF | Не больше/Меньше или равно |
| JL/JNGE | 01111100 | SF  OF | Меньше/Не больше или равно |
| JO | 01110000 | OF = 1 | Переполнение |
| JNO | 01110001 | OF = 0 | Нет переполнения |
| JP/JPE | 01110010 | PF = 1 | Сумма битов четная |
| JNP/JPO | 01111011 | PF = 0 | Сумма битов не четная |
| JS | 01111000 | SF = 1 | Отрицательный результат |
| JNS | 01111001 | SF = 0 | Положительный результат |

Смысловое значение условия перехода отсылает к смыслу результата предшествующей команды, устанавливающей флаги. При этом "более" или "менее" относятся к отношению между двумя беззнаковыми величинами, а "больше" или "меньше" – к отношению между величинами со знаком.

Пример использования команд условного перехода:

|  | CMP AX,123 | ; сравнить содержимое AX с числом 123h |
| --- | --- | --- |
|  | JE M1 | ; если равно, перейти на метку M1 |
|  | .. |  |
| M1: | XOR AX,AX |  |
|  | .. |  |
|  | TEST BX,1 | ; проверить установлен ли младший бит BX |
|  | JNZ M2 | ; перейти на метку M2, если это так |
|  | .. |  |
| M2: | INT 20 |  |

| Пример 1: поиск заданного значения в массиве из 10 байт |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MOV AL, 5Dh | ; загрузить искомое значение |
|  | MOV SI, -1 | ; установить значение индекса |
|  | MOV CX, 0Ah | ; установить количество элементов |
| NEXT: |  | ; начало цикла |
|  | INC SI | ; увеличить индекс |
|  | CMP [SI + 20], AL | ; сравнить текущий элемент ; с искомым значением |
|  | LOOPNE NEXT | ; возврат в цикл, ; если элемент не найден ; и массив еще не исчерпан |
|  | JCXZ NO | ; если элемент не найден, то переход ; к метке NO |
|  | ... | ; действия, если элемент найден. |
|  | ... | ; SI указывает на этот элемент |
| NO: | JMP short END | ; переход к метке END |
|  | ... | ; действия, если элемент не найден |
| END: | ... | ; завершающие действия |

Команда JCXZ передает управление по адресу своего операнда, если содержимое регистра CX равно нулю. Она имеет следующий формат в мнемонике ассемблера:

JCXZ disp ,

где disp – адресное выражение типа метки с атрибутом NEAR, значение которого лежит в интервале от –128 до 127 от адреса следующей за JCXZ команды. Эта команда во всем аналогична командам условного перехода.

Формат машинного кода команды JCXZ:

| 11100011 | disp |
| --- | --- |

Пример применения команды JCXZ для организации цикла "пока CX  0":

|  | MOV CX,3 |  | ; установить счетчик цикла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1: | JCXZ M2 |  | ; если цикл закончился, то выход |  |
|  | DEC CX |  | ; изменить параметр цикла |  |
|  | JMP short M1 |  | ; возврат в цикл |  |
| M2: | ... |  |  |  |
| Пример 2: поиск первого ненулевого элемента в массиве из 10 байт |  |  |  |  |
|  |  | MOV SI, -1 |  | ; установить значение индекса |
|  |  | MOV CX, 0Ah |  | ; установить количество элементов |
| NEXT: |  |  |  | ; начало цикла |
|  |  | INC SI |  | ; увеличить индекс |
|  |  | CMP [SI + 20], 0 |  | ; сравнить текущий элемент с нулем |
|  |  | LOOPE NEXT |  | ; возврат в цикл, ; если элемент не найден и массив еще ; не исчерпан |
|  |  | JNE YES |  | ; если элемент найден, то переход ; к метке YES |
|  |  | ... |  | ; действия, если элемент не найден |
|  |  | ... |  | ; массив содержит только нули |
|  |  | JMP short END |  | ; переход к метке END |
| YES: |  | ... |  | ; действия, если элемент найден |
|  |  | ... |  | ; SI указывает на ненулевой элемент |
| END: |  | ... |  | ; завершающие действия |
| ; Пример 3: поиск заданного значения в массиве из 10 байт |  |  |  |  |
|  |  | MOV AL, 5Dh |  | ; загрузить искомое значение |
|  |  | MOV SI, -1 |  | ; установить значение индекса |
|  |  | MOV CX, 0Ah |  | ; установить количество элементов |
| NEXT: |  |  |  | ; начало цикла |
|  |  | INC SI |  | ; увеличить индекс |
|  |  | CMP [SI + 20], AL |  | ; сравнить текущий элемент ; с искомым значением |
|  |  | LOOPNE NEXT |  | ; возврат в цикл, ; если элемент не найден ; и массив еще не исчерпан |
|  |  | JCXZ NO |  | ; если элемент не найден, то переход ; к метке NO |
|  |  | ... |  | ; действия, если элемент найден. |
|  |  | ... |  | ; SI указывает на этот элемент |
| NO: |  | JMP short END |  | ; переход к метке END |
|  |  | ... |  | ; действия, если элемент не найден |
| END: |  | ... |  | ; завершающие действия |

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.

2. В соответствии со своим вариантом решить поставленные задачи

# Задачи к выполнению лабораторной работы

- Вычислить значение функции

Y=0, если X≤05X−MOD(X,7)+22, если 0<X≤20

- Вычислить значение функции

Y=5X2, если X≤13X2+9X−13, если 1<X≤66

- Вычислить значение функции

Y=11X−DIV(X,10)+11, если X≤211X+DIV(X,10)−11, если 2<X≤50

- Вычислить значение функции

- Y=X2−DIV(X,22)−MOD(X,22), если X≤0X2+DIV(X,22)+MOD(X,22), если 0<X≤22

Практическое занятие №20 Программирование переходов

#### Цель: изучить команды передачи управления и особенности их применения

#### Теоретическая часть

| Команды управления циклами |  |
| --- | --- |
| LOOP | Цикл с заданным количеством повторений |
| LOOPE/LOOPZ | Цикл до тех пор, пока не нуль |
| LOOPNE/LOOPNZ | Цикл до тех пор, пока нуль |

## Команды управления циклами (LOOP, LOOPE, LOOPZ, LOOPNE, LOOPNZ) имеют следующие форматы в мнемонике ассемблера:

LOOP disp,

LOOPE disp,

LOOPZ disp,

LOOPNE disp,

LOOPNZ disp,

где disp – адресное выражение типа метки с атрибутом NEAR, значение которого лежит в интервале от –128 до 127 от адреса следующей за циклом команды.

Все эти команды декрементируют значение регистра CX. Если после этого значение CX не равно нулю, то LOOP передает управление по адресу своего операнда. Эквивалентные друг другу команды LOOPE и LOOPZ передают управление по адресу своего операнда, если CX не равно нулю и значение флага ZF равно 1. Эквивалентные друг другу команды LOOPNE и LOOPNZ передают управление по адресу своего операнда, если CX не равно нулю и ZF = 0. Эти действия позволяют легко реализовать цикл с заданным количеством повторений, которое задается в CX.

Команды управления циклами имеют следующий формат машинных кодов:

| LOOP: | 11100010 | disp |
| --- | --- | --- |

| LOOPE/LOOPZ: | 11100001 | disp |
| --- | --- | --- |

| LOOPNE/LOOPNZ: | 11100000 | disp |
| --- | --- | --- |

Примеры использования команд управления циклами:

| ; Пример 1: вычисление суммы элементов массива из 10 байт |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | XOR AX,AX | ; обнуление суммы |
|  | XOR SI,SI | ; обнуление индекса |
|  | MOV CX,0Ah | ; загрузка количества элементов |
| NEXT: |  | ; начало цикла |
|  | ###### ADD AL, [SI + 20] | ; сложение очередного элемента с ; общей суммой |
|  | ADC AH,0 | ; учет возможного переноса |
|  | INC SI | ; увеличение индекса |
|  | LOOP NEXT | ; возврат в цикл, ; если массив не исчерпан |
| ; Пример 2: поиск первого ненулевого элемента в массиве из 10 байт |  |  |
|  | MOV SI, -1 | ; установить значение индекса |
|  | MOV CX, 0Ah | ; установить количество элементов |
| NEXT: |  | ; начало цикла |
|  | INC SI | ; увеличить индекс |
|  | CMP [SI + 20], 0 | ; сравнить текущий элемент с нулем |
|  | LOOPE NEXT | ; возврат в цикл, ; если элемент не найден и массив еще ; не исчерпан |
|  | JNE YES | ; если элемент найден, то переход ; к метке YES |
|  | ... | ; действия, если элемент не найден |
|  | ... | ; массив содержит только нули |
|  | JMP short END | ; переход к метке END |
| YES: | ... | ; действия, если элемент найден |
|  | ... | ; SI указывает на ненулевой элемент |
| END: | ... | ; завершающие действия |

Пример 3

Разработать программу вычисления суммы элементов массива чисел Cl, С2,..., Сп. Исходными данными в этой задаче являются: п – количество суммируемых чисел и Cl, С2,..., Сп – массив суммируемых чисел. Заметим, что должно выполняться условие п > 1, Т. к. алгоритм предусматривает, по крайней мере, одно суммирование. Кроме того, предполагается, что суммируемые числа записаны в ОЗУ подряд, т. е. в ячейки памяти с последовательными адресами. Результатом является сумма S.

Составим программу для вычисления суммы со следующими конкретными параметрами: число элементов массива – 10, элементы массива расположены в ячейках ОЗУ по адресам 040, 041, 042,..., 049. Используемые для решения задачи промежуточные переменные имеют следующий смысл: Аi –адрес числа Сi, i  (l, 2,..., 10}; ОЗУ( Аi ) – число по адресу Ai, S – текущая сумма; k – счетчик цикла, определяющий число повторений тела цикла.

Распределение памяти таково. Программу разместим в ячейках ОЗУ, начиная с адреса 000, примерная оценка объема программы – 20 команд; промежуточные переменные: Ai – в ячейке ОЗУ с адресом 030, k – по адресу 031, S – по адресу 032. БСА программы показана на рис. 3.1, текст программы с комментариями приведен в табл. 3.1.

Рисунок 1. Блок-схема алгоритма

Таблица 2. Текст программы примера

| Адрес | Команда | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 000 | RD #40 | Загрузка начального адреса массива 040 |
| 001 | WR 30 | в ячейку 030 |
| 002 | RD #10 | Загрузка параметра цикла k = 10 в ячейку 031 |
| 003 | WR 31 |  |
| 004 | RD #0 | Загрузка начального значения суммы S = 0 |
| 005 | WR 32 | в ячейку 032 |
| 006 | M1: RD 32 | Добавление |
| 007 | ADD @30 | к текущей сумме |
| 008 | WR 32 | очередного элемента массива |
| 009 | RD 30 | Модификация текущего |
| 010 | ADD #1 | адреса массива |
| 011 | WR 30 | (переход к следующему адресу) |
| 012 | RD 31 | Уменьшение счетчика |
| 013 | SUB #1 | (параметра цикла) |
| 014 | WR 31 | на 1 |
| 015 | JNZ M1 | Проверка параметра цикла и переход при k ≠ 0 |
| 016 | RD 32 | Вывод |
| 017 | OUT | результата |
| 018 | HLT | Стоп |

#### Задание:

1.Написать программу определения заданной характеристики последовательности чисел Cl, С2,..., Сп.. Варианты заданий приведены в табл. .2.

2.Записать программу в мнемокодах, введя ее в поле окна Текст программы.

3.Сохранить набранную программу в виде текстового файла и произвести ассемблирование мнемокодов.

4.Загрузить в ОЗУ необходимые константы и исходные данные.

5.Отладить программу.

Таблица 2. Варианты задания

| Номер варианта | Характеристика последовательности чисел Cl, С2,..., Сп |
| --- | --- |
| 1 | Количество четных чисел |
| 2 | Номер минимального числа |
| 3 | Произведение всех чисел |
| 4 | Номер первого отрицательного числа |
| 5 | Количество чисел, равных С1 |
| 6 | Количество отрицательных чисел |
| 7 | Максимальное отрицательное число |
| 8 | Номер первого положительного числа |
| 9 | Минимальное положительное число |
| 10 | Номер максимального числа |
| 11 | Количество нечетных чисел |
| 12 | Количество чисел, меньших С1 |
| 13 | Разность сумм четных и нечетных элементов массивов |
| 14 | Отношение сумм четных и нечетных элементов массивов |

Содержание отчета:

Отчет должен содержать:

1.Формулировку варианта задания.

2.Блок-схему алгоритма решения задачи.

3.Распределение памяти (размещение в ОЗУ переменных, программы и необходимых констант).

4.Программу.

5.Значения исходных данных и результата выполнения программы.

6.Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1.Как организовать цикл в программе?

2.Что такое параметр цикла?

3.Как поведет себя программа, приведенная в табл. 1, если в ней будет отсутствовать команда WR 31 по адресу 014?

4.Как поведет себя программа, приведенная в табл. .1, если метка М1 будет поставлена по адресу 005? 007?

Практическое занятие №21 Изменение команд передачи управления

#### Цель: изучить организацию команд на микрокомандном уровне.

Теоретическая часть

Реализация программы в ЭВМ сводится к последовательному выполнению команд. Каждая команда, в свою очередь, выполняется как последовательность микрокоманд, реализующих элементарные действия над операционными элементами процессора.

В программной модели учебной ЭВМ предусмотрен Режим микрокоманд, в котором действие командного цикла реализуется и отображается на уровне микрокоманд. Список микрокоманд текущей команды выводится в специальном окне Микрокомандный уровень (см. рис. 1).

Практическая часть

Задание 1:

Выполнить снова последовательность команд по варианту задания работы (см. табл. 1.), но в режиме  Шаг. Зарегистрировать изменения состояния процессора и памяти в форме таблице., в которой приведены состояния ЭВМ .

Таблица 1. Состояние модели в режиме моделирования на уровне микрокоманд

| Адрес(PC) | Мнемокод | Микрокоманда | ОЗУ |  | CR |  |  | АУ |  | Ячейки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MAR | MDR | СОР | ТА | ADR | Асс | DR | 020 | 030 |
| 000 | RD #20 | MAR := PC | 000 | 000000 | 00 | 0 | 000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |
|  |  | MRd | 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CR := MDR |  | 211020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PC := PC + 1 |  |  | 21 | 1 | 020 |  |  |  |  |
| 001 |  | Ace := 000.ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WR 30 | MAR := PC |  |  |  |  |  | 000020 |  |  |  |
|  |  | MRd | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CR := MDR |  | 220030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PC := PC + 1 |  |  | 22 | 0 | 030 |  |  |  |  |
| 002 |  | MAR := ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MDR := Acс | 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MWr |  | 000020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADD #5 | MAR := PC |  |  |  |  |  |  |  |  | 000020 |
|  |  | MRd | 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CR := MDR |  | 231005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PC := PC + 1 |  |  | 23 | 1 | 005 |  |  |  |  |
| 003 |  | DR := 000.ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FАУ:=ALI |  |  |  |  |  |  | 000005 |  |  |
|  | WR @30 | MAR := PC |  |  |  |  |  | 000025 |  |  |  |

#### Задание 2:

Записать последовательность микрокоманд для следующих команд модели учебной ЭВМ:

ADD R3

ADD @R3

ADD 0R3+

ADD -@R3

JRNZ R3,M

MOV R4,R2

JMP M

CALL M

RET: PUSH R3

POP R5

Содержание отчета:

Отчет должен содержать:

1. Формулировку варианта задания.

2. Значения исходных данных и результата выполнения.

3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Какие микрокоманды связаны с изменением состояния аккумулятора?

2. Какие действия выполняются в модели по микрокоманде MRd? RWr?

3. Попробуйте составить микропрограмму (последовательность микрокоманд, реализующих команду) для несуществующей команды "умножение модулей чисел".

4. Что изменится в работе процессора, если в каждой микропрограмме микрокоманду увеличения программного счетчика PC := PC+ 1 переместить в самый конец микропрограммы?