- Практическая работа № 10

Тема: Адресация в IP-сетях: определение класса сети, номера сети и номера узла

- Цель работы: приобретение навыков классификации и анализа IP-адресов.

- Краткие теоретические сведения

В IP-сетях все сетевые устройства (хосты, серверы, шлюзы, маршрутизаторы и т.д.) получают уникальные IP-адреса.

IP-адрес состоит из 4-х байтов (32 битов). Этот адрес используется на сетевом уровне эталонной модели OSI. В IP-адресе выделяются две части – адрес сети и адрес узла. Деление происходит с помощью маски – 4-x байтного числа, которое поставлено в соответствие IP-адресу. Маcка содержит двоичные «единицы» в тех разрядах IP-адреса, которые определяют адрес сети и двоичные «нули» в тех разрядах IP адреса, которые определяют адрес узла.

Правила об особенностях IP-адресов:

- если IР-адрес состоит только из двоичных нулей, то он обозначает адрес того узла, который сгенерировал этот пакет;

- если в поле номера сети стоят «нули», то по умолчанию считается, что этот узел принадлежит той же самой сети, что и узел, который отправил пакет;

- если все двоичные разряды IP-адреса равны «единицы», то пакет с таким адресом назначения должен рассылаться всем узлам, находящимся в той же сети, что и источник этого пакета. Такая рассылка называется ограниченным широковещательным сообщением (limited broadcast);

- если в поле адреса назначения стоят сплошные «единицы», то пакет, имеющий такой адрес, рассылается всем узлам сети с заданным номером. Такая рассылка называется широковещательным сообщением (broadcast);

- адрес   127.0.0.1   зарезервирован  для  организации  обратной  связи  при  тестировании  работы  программного обеспечения узла без реальной отправки пакета по сети. Этот адрес имеет название loopback.

Адрес получателя должен содержать в себе:

- адрес (номер) подсети;

- адрес (номер) хоста (узла) внутри подсети.

Часто возникает необходимость разделить IP-адрес на эти две части: номер подсети и номер узла. Для разделения IP-адреса используют один из способов:

- использование фиксированной границы – (не нашел применения; весь адрес делится на две части фиксированной длины, в одной из них всегда размещается номер сети, в другой - номер узла);

- использование маски, которая позволяет максимально гибко установить границу между номером сети и номером узла;

- использование классов адресации (самый распространенный, компромисс между первым и вторым способом). Вводится 5 классов: A, B, C, D, E. Классы A, B и C - используют для адресации сетей; D, E - имеют специальное назначение. Для каждого класса определены границы между номером сети и номером узлов,  таблица 1.

Таблица 1 – Диапазон адресов сетей и хостов классов A, B и C:

| Класс | Диапазон номера сети | Диапазон номеров узлов | Изменяемые байты IP-адреса |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 – 126 | 0.0.1 – 255.255.254 | N.*.*.* |
| B | 128.0 – 191.255 | 0.1 – 255.254 | N. N.*.* |
| C | 192.0.0 – 223.255.255 | 1-254 | N. N. N.* |

Чтобы получить из IP-адреса номер сети и номер узла надо разбить адрес на две соответствующие части (см. таблицу 1) и дополнить каждую из них нулями до полных четырёх байт.

Пример: Дан IP-адрес класса В: 129.64.134.5.

Так как IP-адрес для класса В разбивается пополам, то номер сети равен 129.64.0.0; номер узла равен       0.0.134.5.

Адресное пространство IP-протокола делится на три класса – А, В, С.

IP-адреса класса А

Сети класса А имеют 8-битный сетевой префикс «/8».

Структура адреса класса A:

| 0 | 1 2 3 … 7 | 8 … … 31 |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| Номер сети |  | Номер устройства |

Максимальное число сетей класса А составляет 27 - 2 = 126.

Каждая сеть класса А поддерживает до 224 - 2 = 16 777 214 сетевых устройств.

Адресное пространство, выделенное классу А, занимает 50 % общего адресного пространства сети Интернет. Диапазон сетевых адресов сетей класса А приведён ниже.

| Класс адреса | Диапазон значений |
| --- | --- |
| А | 1.0.0.0—126.255.255.255 |

IP-адреса класса B

Сети класса B имеют 16-битный сетевой префикс «/16».

Структура адреса класса B:

| 0 1 | 2 … …15 | 16… … 31 |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |
| Номер сети |  | Номер устройства |

Максимальное число сетей класса B составляет 214 = 16384.

Каждая сеть класса B поддерживает до 216 - 2 = 65 534 сетевых устройств.

Адресное пространство, выделенное классу B, занимает 25 % общего адресного пространства сети Интернет. Диапазон сетевых адресов сетей класса B приведён ниже.

| Класс адреса | Диапазон значений |
| --- | --- |
| B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 |

IP-адреса класса C

Сети класса C имеют 24-битный сетевой префикс «/24».

Структура адреса класса C:

| 0 1 2 | 3 4 5 … 23 | 24… … 30 31 |
| --- | --- | --- |
| 110 |  |  |
| Номер сети |  | Номер устройства |

Максимальное число сетей класса C составляет 221  = 2 097 152.

Каждая сеть класса C поддерживает до 28 - 2 = 254 сетевых устройств.

Адресное пространство, выделенное классу C, занимает 12,5 % общего адресного пространства сети Интернет. Диапазон сетевых адресов сетей класса C приведён ниже.

| Класс адреса | Диапазон значений |
| --- | --- |
| C | 192.0.0.0—223.255.255.255 |

Остальные IP-адреса

Оставшийся резерв IP-адресов отводится следующим классам сетей:

| Класс адреса | Диапазон значений |
| --- | --- |
| D | 224.0.0.0—239.255.255.255 |
| E | 240.0.0.0—247.255.255.255 |
| Резерв | 248.0.0.0—254.255.255.255 |

В сетях класса D первые (0..3) биты адреса имеют значение 1110. Адреса этого класса используются для поддержки групповой передачи данных.

В сетях класса E первые (0..4) биты адреса имеют значение 11110. Адреса этого класса зарезервированы для экспериментального использования.

Запись IP-адресов возможна в  2-ой, 16-ой, точечно-десятичной нотациях.

Примеры записи IP-адресов:

| 0111 1001 | 1100 0100 | 1111 0100 | 1100 0110 |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 | C4 | F4 | C6 |

121.196.244.198

| 1001 1001 | 1110 0110 | 1101 1010 | 1011 0111 |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 | E6 | DA | B7 |

153.230.218.183

| 1101 1110 | 0110 0101 | 0111 0101 | 1100 0110 |
| --- | --- | --- | --- |
| DE | 65 | 75 | 78 |

222.101.117.120

Задание

По заданному IP-адресу определить класс сети, номер сети и номер узла. Выполнить запись IP-адреса в 2-ой, 16-ой нотациях.

| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.100.120.148 | 164.180.220.250 | 121.196.244.198 |
| 192.90.120.148 | 212.200.220.250 | 190.196.244.198 |
| 128.100.120.148 | 98.180.220.250 | 223.194.244.198 |

Результаты оформить в отчете в виде таблицы:

| Заданный IP-адрес | Класс сети | № сети | № узла | Нотация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2-ая | 16-ричная |

Контрольные вопросы:

- Какова разрядность IP-адреса?

- Какова структура IP-адреса?

- На каком уровне эталонной модели OSI используется IP-адрес?

- Что означает IP-адрес, состоящий из одних нулей?

- В сети какого класса самое большое количество хостов?

- IP-адрес является программным или аппаратным?

- Как назначается IP-адрес?

- В каких нотациях может быть представлен IP-адрес?