Филиал  государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области

«Иркутский  техникум архитектуры и строительства» в г.Шелехове

| Утверждаю Заведующий центром МЦПК ___________ Н.В. Мальцев «_____»____________2019г. |  |
| --- | --- |

Программа профессиональной пробы

для учащихся 7-9-х классов

тема: «Электрическая сборка штепсельной вилки для

подключения к потребителю»

- 2019

- Программа профессиональных проб разработана для проведения профессиональной пробы на основе Положения об организации и проведении профессиональных проб обучающихся образовательных организаций в Иркутской области (от 24 апреля 2017г.) и на основе структуры программы профпроб (Омск).

Организация-разработчик: Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Иркутский техникум архитектуры и строительства» в г. Шелехове

Разработчик:

Кашина Оксана Витальевна, мастер производственного обучения

Программа одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии электроэнергетической и металлообрабатывающей направленности Протокол № __ от «__» __ 201_ г. Председатель ПЦК ______________ /Кашина О.В.

| СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| - Паспорт программы профессиональной пробы | 4 |
| 2. Характеристика профессиональной деятельности | 4 |
| - Пояснительная записка | 6 |
| 3. Структура и содержание пробы | 7 |
| 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение | 8 |
| Итого: | 9 |

# Паспорт программы Профессиональной пробы

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному самоопределению в современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. В наше время в связи с быстрым ростом глобальной электрификации и зависимости от электроэнергии, электромонтёры являются самыми востребованными специалистами в любой стране.

Профессиональная проба направлена на выявление склонностей и способностей учащихся к выполнению работ, связанных с профессией электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Целью программы профессиональной пробы является формирование учащихся 7-9-х классов интереса к профессиональной деятельности и содействие профессиональному самоопределению обучающихся посредством погружения в профессию. Формирование представлений, необходимых для выбора материалов при осмотре кабелей открытой электропроводки в помещениях, наличия обрыва, следов оплавления в штепсельных вилках. Для обеспечения сознательного выбора обучающимися направления профессиональной деятельности.

Задачи программы:

- познакомить учащихся со спецификой профессии;

- содействие формированию до профессиональных знаний, умений, навыков и опыта практической работы в профессиональной деятельности;

- дать попробовать себя в типичных для данной профессии видах деятельности (освоить на практике  приемы и операции при снятии изоляции и при сборке вилки)

- помочь учащимся утвердиться или отказаться от выбора данной профессии.

В рамках профессиональной пробы пройдут практические занятия на базе электромонтажной мастерской, где обучающиеся не только наглядно увидят, как работают студенты техникума, но сами попробуют себя в избранной профессии. В ходе выполнения практических заданий обучающиеся приобретут начальные навыки профессиональной деятельности электромонтёра по ремонту и обслуживания электрооборудования, правильно выберут электромонтажный инструмент, научатся снимать изоляцию с проводов современными инструментами, правильно выполнять подключение лампы накаливания при помощи штепсельной вилки.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В подготовительном этапе выделяют: обучающая и диагностическая части. Практический этап ведется по трем направлениям: технологический, ситуативный и функциональный. Обучающая часть подготовительного этапа направлена на приобретение учащимися основных сведений о профессии, диагностическая направленность - на выявление профессионально важных качеств личности. Теоретические сведения, сообщаемые учащимся в ходе подготовительного этапа, в сочетании с наглядной демонстрацией инструментов, материалов, оборудования, рабочих приемов излагаются в форме инструктажа. Учащиеся получают информацию о профессии электромонтер, психофизических и интеллектуальных качествах, необходимых для овладения этой профессией, знакомятся с технологией определенных работ, правилами безопасности труда, а также в процессе практической работы развивают творческий потенциал личности и индивидуальные деловые качества человека. В ходе реализации профессиональной пробы обучающимся предоставляется возможность принять участие во всех технологических этапах по технике снятия изоляции и подключения штепсельной вилки к осветительному оборудованию. Результатом профессиональной пробы является самостоятельно выполненная  практическая работа «Электрическая сборка штепсельной вилки для подключения к потребителю».

Учащиеся, освоившие программу профессиональных проб, должны овладеть следующими компетенциями:

 уметь соотносить свои личностные характеристики и способности с требованиями профессии;

 владеть простейшими операциями по снятию изоляции и подключению штепсельной вилки;

 уметь определить уровень своей готовности к выбору профессии.

При подведении итогов по практической работе проходит обсуждение того, какими начальными профессиональными навыками овладели обучающиеся и какие сложности они испытывали при выполнении профессиональной пробы.

Продолжительность программы: Программа рассчитана на 1 час в группе по 5-10человек.

Тематический план

| № п/п |  | Темы |  | Всего времени |  | Прогнозируемый результат: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап |  | 15 мин. |  | Формирование интереса к профессиональной деятельности |  |
|  | Введение. Охрана труда |  |  |  |  |  |
| 2 | Практический этап |  | 10мин. |  | Формирование понятия об электромонтажном инструменте. Получение навыков при снятии изоляции с проводов. |  |
|  | Общие сведения о материалах, инструментах, приспособлениях. |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка электрооборудования и материалов |  | 5мин. |  | Формирование навыков при осмотре и подготовке электрооборудования к работе. |  |
| 4 | Разборка и сборка штепсельной вилки |  | 10мин. |  | Формирование навыков при выполнении сборки штепсельной вилки (самостоятельная работа). |  |
| 5 | Соединение штепсельной вилки с лампой накаливания |  | 15мин. |  | Формирование навыков при выполнении соединений проводов для подключения лампы накаливания (подключение лампы под надзором наставника) |  |
| 6 | Анализ выполненных работ |  | 5мин. |  | Обсуждение итогов прохождения профессиональной пробы обучающимися, возможные трудности и сомнения при выполнении пробы. Рефлексия и рекомендации. |  |

Содержание профессиональной пробы

Занятие  №1.Введение, Охрана труда

Общая характеристика работы электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Общий инструктаж по технике безопасности.

Занятие №2. Общие сведения о материалах, инструментах, приспособлениях, применяемых при электромонтажных работах.

Подготовка и осмотр инструментов и электрооборудования. Инструктаж по техники безопасности при работе с электромонтажным инструментом, показ снятия изоляции.

Занятие №3. Подготовка электрооборудования к работе.

Осмотр штепсельной вилки, выключателя, лампы накаливания, проводов.

Занятие №4. Разборка и сборка штепсельной вилки.

После осмотра электрооборудования, отверткой открутить винты и гайки на вилке, с двухжильного провода стриппером снять изоляцию, сделать зачистку провода, сделать небольшое колечко на проводе и поставить на вилку,

Практическая работа - Разборка и сборка штепсельной вилки

1 — открутить гайки и болты вилки;

2 — снять изоляцию с провода и зачистить его;

3— сделать небольшое колечко на проводе и поставить на вилку;

Занятие №5. Соединение штепсельной вилки с лампой накаливания

Для соединения штепсельной вилки с лампой накаливания необходимо определить фазный и нулевой провод, подсоединить к вилке, закрыть коробку вилки, показать наставнику или мастеру, проверить качество выполненной работы включением в розетку.

Практическая работа - Соединение штепсельной вилки с лампой накаливания

1 — определить фазный и нулевой провод;

2 — подсоединить к вилке;

3— закрыть коробку вилки;

4—проверить качество выполненной работы включением в розетку.

Задние №6.   Анализ выполненных работ

Рекомендации по выбору сферы деятельности. Информация о возможности получения профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» на базе филиала ГБПОУ ИО «ИТАС».

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

Оценка качества программы профессиональной пробы по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» является, итог профессиональных проб и окончательный выбор школьником профессии.

Критерии оценивания:

| № п/п | Вид задания | Правильно выбран инструмент (+/-) | Правильно работает инструментом (+/-) | Правильное выполнение операций (+/-) | Соблюдение требований ТБ и охраны труда(+/-) | Работа соответствует качеству (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр штепсельной вилки, выключателя, лампы накаливания, проводов. |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка и сборка штепсельной вилки. |  |  |  |  |  |
| 3 | Определить фазный и нулевой провод |  |  |  |  |  |
| 4 | Подсоединение к вилке, закрыть коробку |  |  |  |  |  |

Методические рекомендации

Реализация программы предполагает постепенное усложнение выполнения практических заданий профессиональной пробы в соответствии с уровнем подготовленности учащихся, внесение в содержание пробы элементов творчества и самостоятельности. При этом учитываются интересы, склонности, способности, личности учащихся, а также возрастные психолого-педагогические особенности развития подростков.

Каждый этап практического задания предполагает выполнение учащимися заданий, требующих овладения начальными профессиональными умениями и навыками, результатом чего является получение самостоятельно изготовленного изделия.

Показатели качества выполнения практических заданий пробы:

 самостоятельность,

 соответствие конечного результата целям задания,

 обоснованность принятого решения,

 аккуратность,

 активность и целеустремленность в достижении качественного результата,

 стремление выполнять условия и требования практического задания,

 проявление общих и специальных профессионально важных качеств (ПВК),

 рефлексия результатов собственной деятельности.

В процессе реализации программы профессиональной пробы должное внимание уделяется обеспечению безопасности здоровья и жизни учащихся. Профессиональная проба завершается демонстрацией самостоятельно изготовленных изделий. Подведение итогов проводится с обсуждением того, какими начальными навыками овладели обучающиеся и какие сложности они испытывали при выполнении профессиональной пробы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная литература:

1. Батаршев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика профессионально важных качеств. – СПб.: Питер, 2007.

2. Иванов Б.К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования: учеб пособие для учреждений нач. проф. образования. – Издательство «Феникс», 2011.

3. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб пособие для учреждений нач. проф. Образования. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

INTERNET-РЕСУРСЫ. - http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника») - http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). - http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). - http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»). - http://www.edu.ru. - http://www.experiment.edu.ru.