Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ОП.06. Экономика отрасли

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

(для всех форм обучения)

2022 г.

| РАССМОТРЕНО цикловой комиссией |  | РЕКОМЕНДОВАНО методическим |
| --- | --- | --- |
| по специальностям СПО Протокол № __ от «__» _______20__ г. |  | советом техникума Протокол № __от «__»________20__ г. |
| Председатель цикловой комиссии _______________ Н.А. Липнягова |  | Председатель совета _______________ Л. Д. Тарасова |

Методические указания по выполнению курсовой работы по учебной дисциплине ОП.06. Экономика отрасли разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Организация-разработчик: КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»

Разработчики:

| Липнягова Наталья Адольфовна, | преподаватель |  |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Общие положения …..……………………..………………………… |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Методические указания по выполнению курсовой работы ….…... |  | 5 |
|  | 2.1 Введение …………………………………………………….….… |  | 5 |
|  | 2.2 Расчётная часть …………………………………………….….… |  | 5 |
|  | 2.3 Заключение ………………………………………………….….... |  | 17 |
|  | 2.4 Список использованных источников ………………………….. |  | 17 |
| Список использованных источников ………………………………..….. |  |  | 18 |
| Приложение А |  | Пример оформления титульного листа ……..…. | 19 |
| Приложение Б |  | Бланк задания на курсовую работу ………..……. | 20 |
| Приложение В |  | Бланк отзыва на курсовую работу ………..….. | 21 |

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические указания предназначены для студентов для выполнения курсовой работы по учебной дисциплине ОП.06. Экономика отрасли, а также для выполнения экономической части дипломного проекта для специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  (очной и заочной формы обучения).

Курсовая работа имеет целью систематизировать и закрепить знания, полученные студентами при изучении учебной дисциплины ОП.06. Экономика организации и привить навыки самостоятельной работы по расчёту технико-экономических показателей проекта.

Курсовая работа оформляется  в  виде  пояснительной  записки объемом 30-40 страниц. Структура пояснительной записки курсового проекта экономического характера включает в себя:

– титульный лист (приложение  А);

– задание (приложение Б);

– введение;

– расчётную часть;

– заключение;

– список использованных источников;

– приложения.

Текстовый документ пояснительной записки выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 шрифтом Times New Roman размером 14, межстрочный интервал принимают полуторный. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту документа и равен 12,5 мм. На листах должны быть соблюдены  следующие размеры полей: левое – 30 мм; верхнее и нижнее  – 20 мм; правое – 10 мм.

В исключительных случаях допускается рукописное изложение текста документа. При этом почерк должен быть четким и аккуратным, чернила одного цвета, высота букв и цифр не менее 2,5 мм, расстояние между строк не менее 8 мм и не более 10 мм.

Критерии оценки выполнения курсовой работы:

оценка «отлично» - выводы носят самостоятельный характер; структура работы логична, материал излагается научно и доказательно; расчеты выполнены правильно на 90-100%, сметы составлены с использованием программного комплекса ГРАНД-Смета, исходная информация определена в соответствии с нормативно-справочной литературой, работа выполнена с минимальной помощью со стороны преподавателя, пояснительная записка оформлена в соответствии с требованиями, обучающийся владеет общенаучной и специальной терминологией;

оценка «хорошо» - выводы носят самостоятельный характер; структура работы логична, материал излагается научно и доказательно; расчеты выполнены правильно на 80-89%, сметы составлены с использованием программного комплекса ГРАНД-Смета, исходная информация определена в соответствии с нормативно-справочной литературой, работа выполнена с минимальной помощью со стороны преподавателя, имеются незначительные замечания по оформлению пояснительной записки, обучающийся владеет общенаучной и специальной терминологией;

оценка «удовлетворительно» - выполнен анализ источников по проблематике курсовой работы, однако суждения и выводы не являются самостоятельными; имеются незначительные логические нарушения в структуре работы, материал излагается ненаучно и часто бездоказательно; содержатся существенные логические нарушения, допущены ошибки в расчетах (не более чем на 30%.), наблюдаются затруднения с использованием программного комплекса ГРАНД-Смета; низкая степень самостоятельности; имеются замечания по оформлению пояснительной записки; обучающийся слабо владеет специальной терминологией.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КУРСОВОЙ РАБОТЫ

2.1 Введение

Во введении обосновывается актуальность темы. При написании актуальности необходимо остановиться необходимости разработки сметной документации, способах её составления, обосновать необходимость курсовой работы, её практическую значимость.

Целью курсовой работы является расчёт технико-экономических показателей строительства объекта.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

-  определить сметную   стоимость   строительства объекта;

-   рассчитать технико-экономические показатели проекта;

- выполнить оценку экономической эффективности мероприятий по снижению себестоимости строительно-монтажных работ.

2.2  Расчётная часть курсовой работы

Расчётная часть содержит расчеты по определению сметной стоимости строительства, технико-экономических показателей строительства объекта, экономической эффективности предложенных мероприятий.

2.2.1 Составление комплекта сметной документации

Расчет сметной стоимости строительства объекта оформляется с использованием  программного комплекса «ГРАНД-Смета».

В состав комплекта сметной документации входит:

- локальный сметный расчет на общестроительные работы;

- объектный сметный расчет;

- сводный сметный расчет.

Формирование локальных смет производится на основе ведомости подсчёта объёмов работ, по ФЕР-2017 или ТСН-2001 Красноярского края. Сметы должны быть составлены с применением программного комплекса автоматизированного  выпуска  сметной  документации  «ГРАНД-Смета».

В качестве базы для исчисления накладных расходов и сметной прибыли принимается величина средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в текущих ценах в составе сметных прямых затрат.

Состав работ, включаемых в локальную смету на общестроительные работы, соответствует технологии производства работ, выполненных по МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений.

Объектный сметный расчет определяется на объект в целом в том же уровне цен, что и локальные сметы. Сводный сметный расчёт (ССРСС) составляется для определения сметного лимита средств, необходимых для полного завершения строительства объекта, предусмотренного проектом. В него включаются отдельными строками итоги по объектному сметному расчету (смете).

Затраты на  временные  здания и  сооружения  определяются по сборнику    ГСН 81-05-01-2001.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время  устанавливаются по сборнику сметных норм ГСН 81-05-02-2007.

2.2.2 Расчет технико-экономических показателей проекта

Для оценки экономичности проектного решения определены следующие технико-экономические показатели по объекту строительства:

- строительный объём здания;

- сметная стоимость по ССРСС в ценах 2022 г.;

- трудоёмкость общестроительных работ;

- трудоёмкость общестроительных работ на 1 м3 здания;

- выработка на 1 чел.-дн. по общестроительным работам;

- стоимость 1 м3 здания;

- стоимость сборных конструкций;

- коэффициент сборности;

- сметный уровень рентабельности.

Трудоёмкость общестроительных работ на 1 м3 здания (Туд) определяется следующим образом:

Туд=ТV,                                                            (2.1)

где Т - трудоёмкость общестроительных работ, чел. - дн.;

V - строительный объём здания, м3.

Выработка на 1 чел.-дн. по общестроительным работам (В) рассчитывается по формуле:

В=C2Т,                                                             (2.2)

где С2 - сметная стоимость общестроительных работ в ценах 2022 г., тыс. руб.;

Т - то же, что и в формуле (2.1).

Стоимость 1 м3 здания  в  ценах  2022 г. (Суд) рассчитывается по формуле:

Суд=С1V,                                                        (2.3)

где C1 - сметная стоимость по ССРСС, тыс. руб.;

V – то же, что и в формуле (2.1).

Коэффициент сборности (Ксб) рассчитывается по формуле:

Ксб=С3С2,                                                      (2.4)

где C3 - стоимость сборных конструкций в ценах 2022 года, тыс. руб.;

С2 - то же, что и в формуле (2.2).

Обобщающим показателем для оценки уровня эффективности работы строительной организации являются показатели рентабельности. Рентабельность отражает, насколько прибыльна деятельность организации.

Сметный уровень рентабельности  (Rс) определяется по данным локального сметного расчета на общестроительные работы и рассчитывается следующим образом:

Rс=ПсС2⋅100, %                                                 (2.5)

где Пс – сметная прибыль, руб.

С2 - то же, что и в формуле (2.2).

Технико-экономические показатели строительства объекта сводятся в табл. 1.

Таблица 1 – Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерений | Обозначения и формулы расчета | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительный объём здания | м3 | V | 1674,10 |
| 2 | Сметная стоимость по ССРСС в ценах 2022 г. | тыс. руб. | C1 | 8607,84 |
| 3 | Сметная стоимость общестроительных работ в ценах 2022 г. | тыс. руб. | C2 | 6863,14 |
| 4 | Трудоёмкость общестроительных работ | чел.-дн. | Т | 1264,88 |
| 5 | Трудоёмкость общестроительных работ на 1 м3 здания | чел.-дн./м3 | Т/V | 0,76 |
| 6 | Выработка на 1 чел.-дн. по общестроительным работам | тыс. руб./ чел.-дн. | C2/Т | 5,43 |
| 7 | Стоимость 1 м3 здания в ценах 2022 г. | тыс. руб. | C1/V | 5,14 |
| 8 | Стоимость сборных конструкций | тыс. руб. | C3 | 2059,00 |
| 9 | Коэффициент сборности |  | C3/C2 | 0,30 |
| 10 | Сметный уровень рентабельности | % | Rс | 10,70 |

2.2.3 Определение экономической эффективности предложенных мероприятий

2.2.3.1 Определение экономического эффекта за счёт сокращения продолжительности строительства объекта

Сокращение продолжительности строительства влечёт за собой снижение себестоимости за счёт сокращения административно-хозяйственные расходы, затрат на содержание бытовых помещений, расходов на содержание пожарной и сторожевой охраны, охрану труда и т.д.

Экономия накладных расходов при сокращении продолжительности строительства объекта (Энр) при неизменной сметной стоимости рассчитывается по формуле:

Энр=Кп⋅НР⋅(1−ТпрТн),                                           (2.6)

где Кп - коэффициент, определяющий долю условно-постоянной части накладных расходов, зависящая от продолжительности строительства, % (принимается 50,0 %);

НР - величина накладных расходов, тыс. руб. (принимается по данным локального сметного расчета на общестроительные работы);

Тн - нормативная продолжительность строительства, мес. (принимается по нормам продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений по СНиП  1.04.03 - 85);

Тпр - проектируемая продолжительность строительства, мес.

При заключении подрядного договора инвестор (заказчик) включил пункты, оговаривающие экономическую ответственность и экономическую заинтересованность подрядчика в соблюдении сроков сдачи возводимого объекта. В соответствии с подрядным договором строители получают дополнительную оплату в размере 0,5 % освоенных инвестиций за каждый месяц ускоренного ввода.

Ожидаемая дополнительная эффективность для подрядчика в связи с досрочным вводам объекта (Эд), будет равна:

Эд = 0,005 · К ·  (Тн - Тпр),                                    (2.7)

где К - стоимость строящегося объекта, тыс. руб. (принимается по объектной смете со всеми начислениями), тыс. руб.;

Тн - то же, что и в формуле (2.6);

Тпр - то же, что и в формуле (2.6).

Экономический эффект от сокращения продолжительности строительства объекта (Эпс) рассчитывается по формуле:

Эпс = Энр + Эд ,                                               (2.8)

где Энр – то же, что и в формуле (2.6);

Эд – то же, что и в формуле (2.7).

2.2.3.1  Экономия, полученная в результате внедрения мероприятий  по рациональной организации труда

Комплекс мероприятий по рациональной организации труда направлен на более эффективное использование рабочего времени, улучшение расстановки кадров, надлежащее обслуживание рабочего места, внедрение средств механизации труда и т.д.

Снижение себестоимости за счёт опережения темпов роста производительности труда по сравнению с темпами роста заработной платы определяется по формуле:

Эпт=(1−100+Пз100+Пт)⋅Зосн⋅Сс,                                       (2.9)

где Пз - прирост заработной платы, вызванный повышением производительности труда, %;

Пт- прирост производительности труда, %;

Зосн - доля основной заработной платы рабочих в себестоимости работ, % (принимается 15,0 %);

Сс - сметная себестоимость работ (принимается по данным локального сметного расчета на общестроительные работы), тыс. руб.

Прирост производительности труда (Пт) рассчитывается по формуле:

Пт=Тн−ТпрТн⋅100, %                                            (2.10)

где Тн - то же, что и в формуле (2.6);

Тпр - то же, что и в формуле (6).

Прирост заработной платы (Пз) определяется следующим образом:

Пз = 0,3 · Пт,                                                  (2.11)

где 0,3 - темп прироста заработной платы на каждый процент роста производительности труда;

Пт - что и в формуле (2.10).

Суммарный эффект от реализации всех мероприятий (Эобщ) рассчитывается по формуле:

Эобщ = Эпс + Эпт,                                         (2.12)

где Эпс - что и в формуле (2.8);

Эпт - что и в формуле (2.9).

Определение размера плановой прибыли  (Ппл) определяется по формуле:

Ппл  = Пс + Эобщ,                                               (2.13)

где Пс – то же, что и в формуле (2.5);

Эобщ - то же, что и в формуле (2.12).

Плановый уровень рентабельности (Rпл) определяется следующим образом:

Rпл=ПплС2⋅100, %                                                 (2.14)

2.3 Заключение

В заключении последовательно излагаются выводы и предложения. Они должны быть краткими и четкими, дающими представление о содержании и значимости работы.

2.4  Список использованных источников

В конце работы приводится список использованных источников при выполнении курсовой работы. Список должен включать не менее 5-8 источников.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории российской федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.10.2020 г. № 421/пр

2. Экономика отрасли (строительство) : учебник / В.В. Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. Макарова [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 300 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/911. - ISBN 978-5-16-009339-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1788466

3. Экономика строительства : учебник для среднего профессионального образования / Х. М. Гумба [и др.] ; под общей редакцией Х. М. Гумба. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10234-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495210

4.	 Экономика отрасли: ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное пособие для среднего профессионального образования / Х. М. Гумба [и др.] ; под общей редакцией Х. М. Гумба. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 372 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10319-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495243

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»

Специальность 08.02.01

Отделение очное, гр. С-401

- Курсовая работа

по дисциплине ОП.06.Экономика организации

| Тема: | Расчет технико-экономических показателей |
| --- | --- |
|  | строительства объекта «продовольственные |
|  | товары» |

| Обучающийся: |  |  | Н.А. Липнягова |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия, и. о.) |
| Преподаватель: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (фамилия, и. о.) |

2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»

### Отзыв

### на курсовой проект (курсовую работу)

Обучающийся _______________________________________________________

Группа___________________________специальность______________________

Тема _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дисциплина (МДК)  __________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Количество листов чертежей___________________________________________

Количество листов записки____________________________________________

Отрицательные стороны курсового проекта (курсовой работы): ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Положительные стороны курсового проекта (курсовой работы):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

В целом курсовой проект (курсовая работа) заслуживает оценку

___________________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Отзыв составил  _____________________________  ( _________________ )

(фамилия, имя, отчество)

«_____» __________________________  2022  г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»

Задание

на выполнение курсовой работы (курсового проекта)

Обучающийся_______________________________________________________

Группа __________________________ специальность _____________________

Дисциплина (МДК)__________________________________________________

___________________________________________________________________

Тема ______________________________________________________________

___________________________________________________________________

Исходные данные ____________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Содержание пояснительной записки (перечень вопросов,

подлежащих разработке)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Перечень графического материала ______________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Сдача работы (проекта) _______________________________________________

Руководитель курсовой работы (проекта) ________________________________

(ФИО,  подпись)

___________________________________________________________________

Обучающийся  ______________________________________________________

(ФИО, подпись)