План урока.

Профессия: « Швея»

Тема программы: «Обработка отдельных деталей и узлов швейных изделий».

Тема урока: «Обработка гладких накладных карманов».

Цели урока:

- обучающая: ознакомить обучающихся с историческими сведениями о кармане, его роли в современной одежде, с видами накладных карманов;

- развивающая: способствовать формированию и развитию умений и навыков по изготовлению образцов накладных карманов; способствовать развитию мышления, двигательной сферы (овладение моторикой мелких мышц рук); развивать умения сравнивать, выделять главное;

- воспитывающая: воспитывать эстетический вкус, аккуратность во время выполнения практического задания.

Тип урока: комбинированный урок по выполнению сложных комплексных работ.

Материально-техническое оснащение урока:

- оборудование: столы для ручных работ, универсальные стачивающие машины,  утюг УТП;

- инструменты и приспособления: ножницы, иглы, наперстки, сантиметровые ленты, мел, линейки;

- материалы: детали кроя кармана, образец готового кармана, соединенный с изделием;

- наглядные пособия: образцы технологической последовательности обработки кармана, презентация «Исторические сведения о кармане, его роль в современной одежде»;

- инструкционно - технологическая карта по теме «Обработка гладких накладных карманов»;

- мультимедийная установка.

Методы обучения: репродуктивный, наглядно – демонстративные;

словесные – рассказ-объяснение, беседа;

наглядные – показ трудовых приемов;

практические – упражнения по выполнению  комплексных работ.

Межпредметные связи: «Технология одежды», «Материаловедение», «Оборудование», урок производственного обучения.
Литература, используемая при подготовке занятия: М.А.Силаева “Пошив изделий по индивидуальным заказам”; А.Т.Труханова “Технология женской и детской легкой одежды”, А.Т.Труханова “Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды ”.

Литература, рекомендуемая обучающимся: А.Т.Труханова “Технология женской и детской легкой одежды”.

Структура урока:

1.Организационный момент:

- Контроль посещаемости и готовности к уроку.

- Осмотреть внешний вид обучающихся, соответствие одежды безопасным условиям труда и требованиям эстетики.

- Организация внимания.

- 2. Вводный инструктаж:

- Сообщить тему программы и тему урока: «Обработка отдельных деталей и узлов швейных изделий». «Обработка гладких накладных карманов».

- Сообщить учебную цель урока: сегодня нам предстоит познакомиться с историческими сведениями о кармане, его роли в современной одежде; ознакомиться с видами накладных карманов. А так же научиться, технологически правильно выполнять обработку гладкого накладного кармана. (Работа обучающихся в дневниках производственного обучения).

- Изучение нового материала:

Актуализация знаний

- Открываем  страницу истории (презентация).

Вопрос:  давайте выясним, что же такое карман?

Это пришитый к одежде мешочек, для ношения мелких вещей и денег.

(Слайд № 1)

- В далёком прошлом одежда не имела карманов, рубаха славян подпоясывалась так, чтобы получалось нечто вроде мешочка. На этой же странице мы видим уже сшитые специально мешочки для разной мелочи и денег, которые называли карманом.  (Слайд № 2)

- Карман появился только в 14 веке. Сначала это был карман-мешочек, чаще всего кожаный, который пришивали к одежде или вшивали в нее. Затем в эпоху поздней готики дамы обзавелись целыми коллекциями мешочков самой различной величины, которые носились у пояса и звенели.  (Слайд № 3).

- В XV-XVI веках карманы были самостоятельным аксессуаром женского костюма. Их обычно шили из белого льна, украшались вышивкой разноцветным шелком или декоративной стежкой. Иногда для карманов использовали бархат. (Слайд № 4)

- В XVIII веке появились дамские сумочки из бархата и кружева, в которых лежали платочки, косметика и другие мелочи. Их называли "помпадур" в память о фаворитке французского короля Людовика XV. (Слайд № 5).

- В начале XIX века карманы повсеместно начали вшивать в одежду. Навесные карманы сохранились в обиходе как деталь детского или рабочего платья. Также навесными карманами продолжили пользоваться дамы почтенного возраста, предпочитающие не менять свои привычки. (Слайд № 6).

- С начала XX века  карманы стали неотъемлемой частью женской и мужской одежды. (Слайд № 7).

- В начале XX века главной любительницей карманов была Коко Шанель. Она считала, что женщинам недостает карманов, этой мужской детали костюма. (Слайд № 8).

- Открываем  страницу  современных карманов (продолжение).

- Двадцатый век. Век торжества одежды с карманами, Они везде: в рабочей, деловой, спортивной и нарядной одежде. (Слайд № 9).

- Карманы имеют декоративное и утилитарное   назначение.

Они делятся по месту расположения на:

- внешние (располагают с лицевой стороны изделия);

- внутренние (обрабатывают на подкладке или в шве соединения подкладки с изделием по подборту). (Слайд № 10).

- По конструкции карманы бывают:

- накладные

- в рельефах

- прорезные - с клапаном, с листочкой, в рамку.  (Слайд № 11).

- По форме и виду обработки разнообразие накладных карманов огромно.

(Слайд № 12).

- Существует множество способов отделки карманов: обтачки, клапаны, стразы, аппликация, рюши, оборки, тесьма. (Слайд № 13).

- Сегодня мы познакомимся с гладким накладным карманом.

Это накладной карман и его детали кроя. (Слайд №14)

1. Гладкий накладной карман -1 деталь из основной ткани. Припуск по верхнему краю кармана равен 4 — 5 см по боковым и нижней сторонам — ширине отделочной строчки плюс 0,5 — 0,7 см;

2. Клеевая кромка - 1 деталь; прокладывают вдоль верхнего края кармана по припуску.

- Как правильно обработать накладной карман, мы сможем узнать, если внимательно изучим инструкционно - технологическую карту. (Слайд №15).

И проследим последовательность обработки кармана на образце.

1 операция:  Застрачивание среза верхнего припуска: подогнув на изнаночную сторону 0,5 — 0,7 см, ширина шва 0,2 см

2 операция: Обтачивание верхнего припуска  кармана:

Обтачивают углы кармана верхним припуском; ширина шва обтачивания равна ширине припуска по боковым сторонам. Излишки ткани из припусков высекают. Углы кармана вывертывают, выправляют.

3 операция:  Приутюживание  верхнего края кармана.

4 операция:  Заутюживание припусков боковых и нижних сторон кармана.

- Закрепление нового материала:

(Слайды  № 16, 17, 18)

- Для чего служат карманы в изделиях?

Карманы – имеют декоративное и утилитарное назначение. Предназначены для  ношения мелких вещей и денег.

- Какие карманы бывают в швейном производстве?

Карманы бывают накладные; в рельефах и прорезные - с клапаном, с листочкой, в рамку.

- В каком веке карманы стали неотъемлемой частью женской и мужской одежды.

С начала 19 века карманы стали соединять с одеждой. А в 20 веке карманы стали частью женской и мужской одежды.

- Какую форму могут иметь накладные карманы?

Самую разную. Прямоугольную, овальную, круглую, фигурную…..

- Перед началом практической работы повторим правила техники безопасности.

-  Давайте повторим все вместе (Выделенные фразы произносят обучающиеся):

- Сели шить мы за машину.

Держим ровно корпус, спину.

Пальцы – дальше от иголки,

Под косынку спрячем чёлки.

- Чтоб не болели зубы и живот,

Не брать иголки и булавки в рот.

На стол кладу я ножницы

Кольцами к себе.

Передаю я ножницы

Кольцами к тебе.

Сомкнутыми ножницы должны лежать всегда.

Положишь их разомкнутыми – может быть беда.

- Чтоб доска не задымилась и не загорелась вдруг,

На подставку, на подставку поскорей поставь утюг!

Проследи, чтобы подошва не касалась бы шнура.

Не оставь утюг включённым в мастерской до утра.

3.Текущий инструктаж:

Предложить обучающимся занять рабочие места и приступить к работе.

- Деятельность мастера: совершить обходы с целью:

1- проследить, все ли обучающиеся приступили к выполнению задания;

2- проверить правильность организации рабочих мест;

3- проверить правильность выполнения трудовых приемов;

4- проконтролировать соблюдение технических условий;

5- проконтролировать соблюдение правил техники безопасности;

6- коллективный текущий инструктаж: затруднения в работе, характерные для   
    большинства обучающихся группы;

7- индивидуальное инструктирование обучающихся.

- Деятельность обучающихся:

1. Организация рабочего места.

2. Заправка швейной машины

3. Изучение деталей кроя кармана.
4. Обработка накладного  кармана. Работа с  инструкционно – технологической картой  по теме «Обработка гладких накладных карманов».
5. Выполнение влажно-тепловых работ.

4.Заключительный инструктаж:

- Анализ выполнения гладкого накладного кармана:

  - Разбор типичных ошибок, дефектов с помощью обучающихся и способы устранения допущенных ошибок.

- Подведение итогов за урок:

Ответы на вопросы:

  - С каким видом карманов мы познакомились?

  - Что нового и полезного о карманах мы узнали?

Слова мастера п/о:

Итак, мы сегодня научились технологически правильно выполнять обработку гладкого накладного кармана.

Показ лучших работ.

- Выставление  оценок в журнал и дневники.

- Инструктаж по выполнению домашнего задания:

На следующем уроке мы продолжим изучать накладные карманы.

1. Повторить терминологию.

2. Повторить обработку накладных карманов; обработку мелких деталей.

Спасибо за урок.

- Уборка  рабочих мест и мастерской.

Структура урока.

| Этапы урока | Деятельность мастера | Деятельность учащихся |
| --- | --- | --- |
| 1.Организационный момент 2. Вводный инструктаж 3.Текущий инструктаж: 4. Заключитель ный инструктаж | - Контроль посещаемости и готовности к уроку. - Осмотреть внешний вид обучающихся, соответствие одежды безопасным условиям труда и требованиям эстетики. - Организация внимания. - Сообщить тему программы и тему урока: «Обработка отдельных деталей и узлов швейных изделий». «Обработка гладких накладных карманов». - Сообщить учебную цель урока: сегодня нам предстоит познакомиться с историческими сведениями о кармане, его роли в современной одежде; ознакомиться с видами накладных карманов. А так же научиться, технологически правильно выполнять обработку гладкого накладного кармана. - Изучение нового материала: Актуализация знаний Открываем страницу истории (презентация). Вопрос: давайте выясним, что же такое карман? (Слайд № 1) - В далёком прошлом одежда не имела карманов, рубаха славян подпоясывалась так, чтобы получалось нечто вроде мешочка. На этой же странице мы видим уже сшитые специально мешочки для разной мелочи и денег, которые называли карманом. (Слайд № 2) - Карман появился только в 14 веке. Сначала это был карман-мешочек, чаще всего кожаный, который пришивали к одежде или вшивали в нее. Затем в эпоху поздней готики дамы обзавелись целыми коллекциями мешочков самой различной величины, которые носились у пояса и звенели. (Слайд № 3). - В XV-XVI веках карманы были самостоятельным аксессуаром женского костюма. Их обычно шили из белого льна, украшались вышивкой разноцветным шелком или декоративной стежкой. Иногда для карманов использовали бархат. (Слайд № 4) - В XVIII веке появились дамские сумочки из бархата и кружева, в которых лежали платочки, косметика и другие мелочи. Их называли "помпадур" в память о фаворитке французского короля Людовика XV. (Слайд № 5). - В начале XIX века карманы повсеместно начали вшивать в одежду. Навесные карманы сохранились в обиходе как деталь детского или рабочего платья. Также навесными карманами продолжили пользоваться дамы почтенного возраста, предпочитающие не менять свои привычки. (Слайд № 6). - С начала XX века карманы стали неотъемлемой частью женской и мужской одежды. (Слайд № 7). - В начале XX века главной любительницей карманов была Коко Шанель. Она считала, что женщинам недостает карманов, этой мужской детали костюма. (Слайд № 8). Открываем страницу современных карманов (продолжение). - Двадцатый век. Век торжества одежды с карманами, Они везде: в рабочей, деловой, спортивной и нарядной одежде. (Слайд № 9). - Карманы имеют декоративное и утилитарное назначение. Они делятся по месту расположения на: - внешние (располагают с лицевой стороны изделия); - внутренние (обрабатывают на подкладке или в шве соединения подкладки с изделием по подборту). (Слайд № 10). - По конструкции карманы бывают: - накладные - в рельефах - прорезные - с клапаном, с листочкой, в рамку. (Слайд № 11). - По форме и виду обработки разнообразие накладных карманов огромно. (Слайд № 12). - Существует множество способов отделки карманов: обтачки, клапаны, стразы, аппликация, рюши, оборки, тесьма. (Слайд № 13). - Сегодня мы познакомимся с гладким накладным карманом. Это накладной карман и его детали кроя. (Слайд №14) 1. Гладкий накладной карман -1 деталь из основной ткани. Припуск по верхнему краю кармана равен 4 — 5 см по боковым и нижней сторонам — ширине отделочной строчки плюс 0,5 — 0,7 см; 2. Клеевая кромка - 1 деталь; прокладывают вдоль верхнего края кармана по припуску. - Как правильно обработать и соединить карман с изделием, мы сможем узнать, если внимательно изучим инструкционно - технологическую карту. (Слайд №15).И проследим последовательность обработки кармана на образце. 1 операция: Застрачивание среза верхнего припуска: Застрачивают срез верхнего припуска, подогнув на изнаночную сторону 0,5 — 0,7 см, ширина шва 0,2 см . 2 операция: Обтачивание углов кармана: Обтачивают углы кармана верхним припуском; ширина шва равна ширине припуска по боковым сторонам. Излишки ткани из припусков высекают. Углы кармана вывертывают, выправляют. 3 операция: Приутюживание верхнего края кармана. 4 операция: Обработка нижних углов кармана: Припуски на углах кармана прямоугольной формы стачивают под углом 45° к сторонам кармана, шов разутюживают, подрезают, вывертывают на лицевую сторону. Заутюживание припуски по всем сторонам кармана. - Закрепление нового материала: (Слайд № 16, 17, 18) Вопросы: 1. Для чего служат карманы в изделиях? - Какие бывают карманы в швейном производстве? - В каком веке карманы стали неотъемлемой частью женской и мужской одежды. - Какую форму могут иметь накладные карманы? - Перед началом практической работы повторим правила техники безопасности. - Давайте повторим все вместе: - Сели шить мы за машину. Держим ровно корпус, спину. Пальцы – дальше от иголки, Под косынку спрячем чёлки. - Чтоб не болели зубы и живот, Не брать иголки и булавки в рот. На стол кладу я ножницы Кольцами к себе. Передаю я ножницы Кольцами к тебе. Сомкнутыми ножницы должны лежать всегда. Положишь их разомкнутыми – может быть беда. - Чтоб доска не задымилась и не загорелась вдруг, На подставку, на подставку поскорей поставь утюг! Проследи, чтобы подошва не касалась бы шнура. Не оставь утюг включённым в мастерской до утра. Предложить обучающимся занять рабочие места и приступить к работе. - Деятельность мастера: совершить обходы с целью: 1- проследить, все ли обучающиеся приступили к выполнению задания; 2- проверить правильность организации рабочих мест; 3- проверить правильность выполнения трудовых приемов; 4- проконтролировать соблюдение технических условий; 5- проконтролировать соблюдение правил техники безопасности; 6- коллективный текущий инструктаж: затруднения в работе, характерные для большинства обучающихся группы; 7- индивидуальное инструктирование обучающихся. - Анализ выполнения гладкого накладного кармана: Разбор типичных ошибок, дефектов с помощью обучающихся и способы устранения допущенных ошибок. - Подведение итогов за урок: Вопросы: 1.С каким видом карманов мы познакомились? 2.Что нового и полезного о карманах мы узнали? Итак, мы сегодня научились технологически правильно выполнять обработку гладкого накладного кармана. - Показ лучших работ. - Выставление оценок в журнал и дневники. - Инструктаж по выполнению домашнего задания: На следующем уроке мы продолжим изучать накладные карманы. 1. Повторить терминологию. 2. Повторить обработку накладных карманов; обработку мелких деталей. Спасибо за урок. - Уборка рабочих мест и мастерской. | - Рапорт дежурного о готовности мастерской к уроку -Организация рабочих мест - Учащиеся делают записи в дневниках производственного обучения. - ответ учащихся: Это пришитый к одежде мешочек, для ношения мелких вещей и денег. - учащиеся внимательно слушают и просматривают презентацию. Обучающиеся слушают, наблюдают за выполнением трудовых приемов. - Ответы обучающихся: 1.Карманы – имеют декоративное и утилитарное назначение. Предназначены для ношения мелких вещей и денег или выполнены в качестве декора. 2.Карманы бывают накладные; в рельефах и прорезные - с клапаном, с листочкой, в рамку. 3. С начала 19 века карманы стали соединять с одеждой. А в 20 веке карманы стали частью женской и мужской одежды. Самую разную. Прямоугольную, овальную, круглую, фигурную….. - Обучающиеся повторяют правила по технике безопасности, заканчивая начатое предложение все вместе, произнося выделенные фразы - Деятельность обучающихся: 1. Организация рабочего места. 2. Заправка швейной машины 3. Изучение деталей кроя кармана. 4. Обработка накладного кармана. Работа с инструкционно – технологической картой по теме «Обработка гладких накладных карманов». 5. Выполнение влажно-тепловых работ. - Обучающиеся сравнивают свои работы с образцом; самооценка - Ответы обучающихся: 1. Гладкий накладной карман 2. Историю появления карманов; для чего нужны кармана и как они обрабатываются - Привести в порядок рабочие места и мастерскую |

Мастер п/о  ______________ Виноградова Т.А.