ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2023 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	«ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ПЕРЕКРЫТИЙ»

Тема 2:	«ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ»

Тема 3:	«ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА КВАДРАТАМИ»

Студента группы МСП-1-20

Сивакова Артёма Ренатовича Профессия: 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

Руководитель:

________________ Лукьянова И.А.

«____» _____ 20____г.

2021

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. ТЕМА 1 ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ПЕРЕКРЫТИЙ	5

1.1 Устройство межэтажного деревянного перекрытия. Технология монтажа перекрытий из дерева	5

1.2 Определение сечения балки	8

1.3 Технология монтажа	9

1.4 Устройство армированного бетонного пояса	10

1.5 Деревянное межэтажное перекрытие. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах	12

Техника безопасности	14

Заключение	17

Введение	18

2. ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	20

2.1 Подзаголовок	20

2.2 Подзаголовок	25

2.3 Подзаголовок	27

Техника безопасности	28

Заключение	29

Введение	18

3. ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА КВАДРАТАМИ	20

3.1 Подзаголовок	20

3.2 Подзаголовок	25

3.3 Подзаголовок	27

Техника безопасности	28

Заключение	29

Список литературы	30

Введение

Перед устройством перекрытий необходимо разбить оси укладываемых балок и проверить горизонтальность опор под их укладку. В том случае, когда кирпичные, бетонные опоры под укладку балок имеют разницу в уровнях, необходимо ее устранить путем нанесения раствора на опоры и выравнивания их. Технологическая карта разработана на монтаж плит перекрытия сельскохозяйственного здания. Проектируемый объект имеет прямоугольную конфигурацию в плане с размерами в осях А-Д 18м, 1-26 112.5м. Высота помещений у наружных стен до низа выступающих конструкций 2,4м. Здание запроектировано четырехпролетное, с несущим каркасом из сборных железобетонных элементов. Шаг колонн крайних и средних рядов - 4.5м.Продольные и торцевые стены выполняются из двухслойных стеновых панелей из легкого бетона. Внутренние стены и перегородки кирпичные. Кровля рулонная по железобетонным плитам. Фундаменты под колонны сборные железобетонные башмаки, под стены - железобетонные фундаментные балки. Для защиты от поверхностных вод у наружных стен устраивается асфальтовая отмостка по щебеночному основанию. Оконные и дверные откосы штукатурятся цементно - известковым раствором и окрашиваются известковой краской. Все деревянные изделия окрашиваются масляной краской за два раза. Перед всеми входами устраивается устройство пандусов из бетона.  [4]

ТЕМА 1 ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ПЕРЕКРЫТИЙ

## 1.1 Устройство межэтажного деревянного перекрытия. Технология монтажа перекрытий из дерева

В зависимости от местонахождения наблюдателя, деревянные перекрытия между этажами могут представлять собой либо пол, либо потолок помещения. К устройству пола требования особые. Перед тем, как приступить к монтажу настила, каждую балку с обеих сторон подшивают черепными брусками сечением 40х40 см или 50х50 см.

Они послужат опорой для чернового пола. Аналогичным образом можно поступить и с устройством настила, образующего потолок. Но технология монтажа этого конструктивного элемента не имеет специальных требований для выполнения таких работ Устройство перекрытия по деревянным балкам. Устройство перекрытия по деревянным балкам начинают с крепления к нижней части опор неструганных досок толщиной от 15 мм. Они впоследствии послужат черновым потолком. На получившийся в процессе подшивки настил сверху укладывают гидроизоляционный материал: рубероид, специальную мембрану или плотный полиэтилен. На него — утеплитель. [10]

## Монтируют обшивку верхней части перекрытия по деревянным балкам. Доски крепят гвоздями или саморезами. Зная последовательность работ, их несложно выполнить своими руками. Перекрытие дома должно представлять собой герметичную, прочную, качественно утепленную конструкцию. Этот элемент здания испытывает наибольшие весовые нагрузки, поэтому для его устройства выбирают исключительно качественные материалы. Расчет деревянной балки чердачного перекрытия. Деревянные балки перекрытия -  размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

Maxinova (Пользователь FORUMHOUSE)

У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина - 5 метров, сечение - 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация. (Рисунок 1)

Рисунок 1 - Деревянное перекрытие в брусовом доме

И подобный случай далеко не единственный.

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. (Рисунок 2) И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

Рисунок 2 - Деревянное перекрытие

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

- Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.

- Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

При подсчёте эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовых приборов и т.д. Нагрузка временно возрастает при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если её отодвинуть от стен в центр комнаты.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра.

Рисунок -3 Балки перекрытия

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

- Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.

- Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м - нормативная нагрузка.

Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и прочие, необходимые в быту предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг/кв.м.

## Деревянное перекрытие в доме из газобетона. Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

Основной несущий элемент любых деревянных перекрытий – это брус, толстая обрезная доска, поставленная на ребро, или двутавровая балка. Будем называть его просто балкой. Она принимает на себя основную нагрузку и передает её на стены.

### 1.2 Определение сечения балки

Проектируя перекрытие дома из газобетона, в первую очередь следует рассчитать сечение балок в соответствии с планируемой нагрузкой как от самой конструкции, так и от веса мебели, предметов обстановки и людей.

При крупномасштабном строительстве специалисты выполняют расчеты, учитывая прочность и жесткость материала. В частном же домостроении допускается приблизительный подбор по следующей таблице. В ней приведены рекомендуемые размеры балок при шаге между ними 0,6 метра.

Таблица подбора сечения для балок перекрытия

Обратите внимание! Длина пролета не должна превышать 6 метров, а максимально допустимый шаг укладки балок – 1,2 метра. При увеличении шага сечение балок должно пропорционально увеличиваться.

Сращивание балок по длине допускается производить только на несущих стенах

### 1.3 Технология монтажа

Строя дом из газобетона, перекрытия нужно планировать заранее. Это связано с хрупкостью блоков, с их недостаточной прочностью на сжатие. Они могут не выдержать точечной нагрузки и раскрошиться под концами несущих балок.

Рисунок – 4 Перекрытия

Проект укладки балок перекрытия

Поэтому, на уровне будущих перекрытий устраивается монолитный армирующий железобетонный пояс. Именно на него и будут опираться балки, для крепления которых в армопояс при заливке закладываются металлические пластины или анкера.

Рисунок – 5 Балоки перекрытия

1.4 Устройство армированного бетонного пояса

Совет. Если это не было сделано, балки можно фиксировать к железобетонному основанию стальными уголками с помощью дюбелей. В любом случае весь металлический крепеж должен быть с антикоррозионным покрытием.

Схематично технология монтажа балок перекрытия в газобетонном доме выглядит так:

- Балки нарезаются по длине с учетом того, что глубина их опирания на стены должна быть не менее 12-15 см. То есть, при длине пролета 200 см длина балки составит 225-230 см.

- Торцы балок срезают под углом 60-70 градусов, чтобы обеспечить к ним свободный доступ воздуха.

Рисунок - Схема монтажа балки

Схема монтажа балки:

- Готовые элементы обрабатываются антисептическими и антипиреновыми составами для защиты от гниения и возгорания.

- Это важно! При использовании пропиток на масляной основе ими нельзя покрывать торцы, так как они закроют поры в древесине и не позволят ей «дышать».

- Несущие элементы укладываются на стены на слой гидроизоляции, в качестве которой могут выступать рубероид, толь, линокром. Или обмазочные материалы – битум, гидроизол.

- Между опорной частью балки и стенками ниши, в которую она укладывается, должен оставаться зазор в 2-3 см с каждой стороны.

- Между торцом и наружной частью стены обязательно прокладывается слой утеплителя.

Начинают монтировать деревянное перекрытие в газобетонном доме с двух крайних балок, которые укладываются с отступом 2-3 см от продольных стен. Впоследствии этот зазор заполняется утеплителем.

## 1.5 Деревянное межэтажное перекрытие. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

- Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;

- Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;

- Система лагов с досками пола верхнего этажа;

- Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;

- Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Техника безопасности

1. Все сотрудники должны иметь специальное разрешение к подобным работам. Персонал в обязательном порядке перед началом работ инструктируют, знакомят с техникой безопасности на строительном участке. Машинисты кранов должны иметь соответствующие сертификаты, подтверждающие право управления машиной.

2. Строительный объект обязательно должен быть огражден от посторонних лиц для безопасности их жизни и здоровья.

3. Проект должен иметь всю разрешительную документацию на строительство от проверяющих органов.

4. Установка монолитной конструкции должна осуществляться только после полной постройки нижнего этажа. Вся конструкция должна быть полностью закончена и закреплена согласно нормам.

5. С крановщиком должна быть установлена визуальная, звуковая или сигнальная связь. Разрешено использование раций или мобильных устройств.

6. Плиты перекрытия очищаются от грязи и мусора до подъема их краном на высоту.

7. Категорически запрещено поднимать конструкции без монтажных петель

8. На перемещаемых объектах нахождение сотрудников запрещено.

9. При монтаже плит перекрытий обязательно должны соблюдаться требования к работе на высоте.

10. Запрещается стоять на плите во время ее транспортировки.

11. Все сотрудники должны быть в спецодежде и защитной амуниции. Прямая обязанность работодателя – снабдить всем необходимым своих работников.

12. Снимать плиты со стропил разрешается только после их надежной установки на твердую поверхность.

Неукоснительное соблюдение правил техники безопасности – залог сохранения здоровья и безопасности сотрудников.

Заключение

При укладывании деревянных балок из сырой древесины на наружные каменные стены толщиной 65 см и более гнезда для балок не заделывают, а оставляют открытыми.

Балки кладут параллельно одну другой. Расстояние между ними проверяют шаблоном. Горизонтальность укладки балок выверяют уровнем. После укладки, выверки и закрепления балок гвоздями укладывают щиты перекрытия. Щиты кладут между балками на черепные бруски и крепят к ним гвоздями, забиваемыми в планки щитов наискось. Затем по щитам укладывают слой толя или рубероида, а по нему - утеплитель.

В панельных перекрытиях конец панели обрабатывают антисептической пастой и под него на стену кладут два слоя толя или рубероида на битумной мастике. Швы, образуемые между параллельно уложенными панелями, закрывают вкладышами. Панели укладывают так, чтобы их концы опирались на деревянные стены не менее чем на 60 мм, проверяют правильность укладки, после чего скрепляют их между собой гвоздями, забиваемыми наискось через вкладыш.

Введение

ТЕМА 2 ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

## 1.1

Техника безопасности

Заключение

Закончив сборку, изделие нужно отделать.

Под отделкой понимают окончательную обработку поверхности различными инструментами и материалами для придания древесине большей сопротивляемости внешним воздействиям и красивого внешнего вида. В зависимости от назначения изделия отделка заключается в окраске, лакировке или полировке.

Успех каждого вида отделки зависит от правильного выполнения операций и применения соответствующих материалов.

Введение

Текст

ТЕМА 3 ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ПЕРЕКРЫТИЙ

## 1.1 Паркетные работы

В жилых и общественных зданиях часто применяют паркетные полы, настилаемые из штучного или щитового паркета и паркетных досок. Штучный паркет или паркетную планку (клепку) шириной 35—90 мм, толщиной 12—20 мм и длиной 150—500 мм изготовляют из дуба, бука, ясеня, клена и других пород древесины. Щитовой паркет представляет собой квадратные щиты со стороной квадрата 400, 480 или 600 мм, набранные из планок шириной соответственно 20—25, 20—30 и 25— 35 мм. Планки наклеивают на крафт-бумагу клеем типа декстринового. При установке щита на основание бумагу вместе с клеем снимают. Паркетные доски выполняют из двух слоев: нижнего — реечного основания и верхнего — паркетных планок. Основание набирают из реек шириной 20—30 мм, заготовленных из сосны, ели, пихты, кедра или лиственницы и склеенных водостойкими клеями. Паркетные планки подбирают по текстуре и цвету древесины и наклеивают на реечное основание. Паркетные доски бывают длиной 1200, 1800 и 3000 мм, шириной 140 и 150 мм, толщиной 25—27 мм. Паркетные доски соединяют между собой в паз и гребень.

Основанием под штучный и щитовой паркет может служить дощатый настил из сосновых или еловых досок толщиной 35—40 мм, шириной 100—120 мм или монолитные бетонные, цементно-песчаные или асфальтовые стяжки, а под паркетные доски — деревянные лаги или сплошной слой из древесноволокнистых плит толщиной 20 мм, уложенных по железобетонным перекрытиям на холодной мастике.

Штучный паркет, отсортированный по породам древесины, длине, ширине и толщине, поступает на стройку в готовом виде. В жилых зданиях штучный паркет обычно настилают «в елку» (рис. 106), а в зданиях общественного назначения из паркетных клепок создают более разнообразные по рисунку покрытия. Перед настилкой паркета проверяют горизонтальность основания, намечают ось помещения, натягивая по ней шнур, закрепляемый по концам на гвоздях. Продольные ряды елки паркета укладывают перпендикулярно стенам с оконными проемами. Уложенную клепку сплачивают клиньями и прибивают гвоздями в торцовой части к деревянному основанию, утапливая шляпки гвоздей добойником в пазах клепок. На монолитные бетонные, цементно-песчаные и асфальтовые основания паркетные клепки наклеивают на холодной мастике (битумной, битумно-кукерсольной, резино-битумной и др.). При этом мастику, разведенную до нужной консистенции, разливают на основание и разравнивают стальной гребенкой, а затем укладывают на нее ряды клепки, прижимая и сплачивая их. Чтобы уложенный паркет лежал в одной горизонтальной плоскости, с маячного ряда, укладываемого по оси помещения, до противоположных стен натягивают шнур и временно подкладывают под него клепку на мастике на одном уровне с маячным рядом. При укладке паркетных рядов у стен между стенами и клепками оставляют зазор 15—20 мм, чтобы предотвратить выпучивание паркета при его случайном увлажнении.

Рис. 106. Настилка паркета в елку (стрелкой указано напраыление движения паркетчика)

При наклейке паркета на битумной мастике острожку пола для выравнивания его поверхности производят через сутки, на резино-битумной — через 3 суток и на битумно-кукерсольной — через 7—10 суток. При настилке паркета на гвоздях острожку пола можно производить немедленно после настилки. Для удаления мелких неровностей и заусенцев пол шлифуют. Острожку и шлифовку пола производят паркетострогальными и шлифовальными машинами. Окончательную отделку паркетных полов производят паркетонатирочными машинами с использованием восковых, скипидарных и других мастик,наносимых волосяными кистями перед натиркой пола.

К работе по устройству паркетных полов допускаются рабочие, знакомые с правилами эксплуатации применяемых машин и механизированного инструмента и прошедшие соответствующий инструктаж. Перед работой должна быть проверена исправность действия каждой машины или механизированного инструмента, токоподводящих проводов и заземления. При применении холодных мастик необходимо проветривать помещения, в которых производится работа. В местах нахождения тары с мастиками и на месте производства работ с ними запрещаются курение и разведение огня.

Техника безопасности

Текст

Заключение

Текст

Список литературы

1. Альбом организованной оснастки рабочих мест для строительных работ. Ч. 1. – М.: Стройиздат, 2012.

2. Альбом ручного немеханизированного инструмента и малогабаритных ручных приспособлений для основных строительно-монтажных работ. Вып. 2. – М.: Стройиздат, 2000.

3. Бобровникова O. K., Бобровников А. Е., Харченко М. С. Мастерская на дому. – К.: Мистецтво, 2015.

4. Бурмистров Г. Н. Кровельные материалы. – М.: Высшая школа, 2014.

5. Гайдар Л. Ф., Косенко П. М. Строительно-монтажные работы. Нормы, расценки, правила. – К.: Будiвельник, 2012.

6. Карты трудовых процессов. Устройство полов. – М.: Стройиздат,2017.

7. Каталог-справочник ручного инструмента для строительства. – М.: Строй-издат, 2016.

8. Коноваленко А. С. Основы столярного ремесла. – К.: Мистецтво, 2018.

9. Коротков В. И. Деревообрабатывающие станки. – М.: Высшая школа, 2012.

10. Крейндлин Л. Н. Плотничные и стекольные работы. – М.: Высшая школа, 2000.

11. Крейндлин Л. Н. Плотничные работы. – М.: Высшая школа, 2011.

12. Крейндлин Л. Н. Столярные, плотничные и паркетные работы. – М.: Высшая школа,2010.

Интернет источники