ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УМР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2023 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	«ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПАЛУБКИ ПОД МОНОЛИТНЫМ ФУНДАМЕНТОМ»

Тема 2:	«ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКОННОГО БЛОКА СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ»

Тема 3:	«ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ФАНЕРЫ НА БЕТОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ПО ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ»

Студента группы МСП-1-20

Евтушик Богдана Степановича

Профессия: 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

Руководитель:

________________ Лукьянова И.А.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	1

1. ТЕМА 1 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПАЛУБКИ ПОД МОНОЛИТНЫМ ФУНДАМЕНТОМ	2

1.1 область примене	3

1.2 нормативные ссылки	4

1.3 характеристика применяемых материалов и изделий	5

1.4 организация и технология производства работ	6

1.5 потребность в материально – технических ресурсах	7

Техника безопасности	13

Заключение	14

Введение	8

2. ТЕМА 2 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКОННОГО БЛОКА СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ	9

2.1 Подзаголовок	10

2.2 Подзаголовок	11

2.3 Подзаголовок	12

Техника безопасности	13

Заключение	14

Введение	15

3. ТЕМА 3 ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ФАНЕРЫ НА БЕТОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ПО ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ	16

3.1 Способы укладки паркета	17

3.2 Укладка «чернового» пола по регулируемым лагам	18

3.3 Подзаголовок	19

Техника безопасности	20

Заключение	21

Список литературы	30

Введение

Прочность и долговечность строения во многом зависит от основания. Неправильный выбор фундамента или допущенные ошибки на этапе его возведения могут привести не только к серьезным материальным затратам, но и к разрушению строения.

Основной проблемой при возведении фундамента является неустойчивый грунт. Именно от этого фактора зависит выбор основания. В большинстве случаев на слабых грунтах возводят монолитный фундамент.

Оглавление:

1. Преимущетсва монолитного основания

2. Виды опалубки и материалы для её изготовления

3. Опалубка из досок

4. Опалубка из фанеры

5. Правила установки опалубки

6. Сборка опалубки

ПРЕИМУЩЕСТВА МОНОЛИТНОГО ОСНОВАНИЯ

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

Монолитная основа отличается высокой прочностью и устойчивостью на любом виде грунта.

Планировка строения может проводиться после возведения фундамента.

Возможность возведение основной конструкции из любого материала, благодаря высоким несущим способностям монолитного фундамента.

Стены такого фундамента и пол – это одна монолитная конструкция. Следовательно, исключается возможность возникновения трещин и усадок.

Монолитная плита может использоваться в качестве чернового пола в цокольном этаже, что позволяет сэкономить силы и средства.

В монолитном фундаменте не заведутся насекомые и грызуны.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

ВИДЫ ОПАЛУБКИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Опалубка делится на два вида:

Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.

Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.

Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.

Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.

Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.

ОПАЛУБКА ИЗ ДОСОК

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Опалубка из досок

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

Древесные доски для опалубки

ОПАЛУБКА ИЗ ФАНЕРЫ

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка из фанеры

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

Опалубка для фундамента из фанеры

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ОПАЛУБКИ

На опалубку возлагается несколько основных задач:

Способность выдерживать давление бетонного раствора.

Сохранять заданную форму.

Возможность легкой и доступной сборки.

Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.

Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.

На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.

СБОРКА ОПАЛУБКИ

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки

Сборка опалубки для монолитного фундамента

Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.

Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.

Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.

Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.

Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.

Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем. Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.

Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки. Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.

В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

ТЕМА 1 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПАЛУБКИ ПОД МОНОЛИТНЫМ ФУНДАМЕНТОМ

1.1 Виды деревянных фундаментов

Деревянный фундамент Главной задачей при устройстве деревянного фундамента является создание упора свайной деревянной конструкции на глубину, не превышающую общую ее длину.

1.2 Достоинства деревянных фундаментов

Существует много положительных характеристик в применении древесины для фундамента деревянного дома или другой постройки. К ним можно отнести:

- Простая и доступная технология производства работ.

Возможность возведения деревянного фундамента

Техника безопасности

Техника безопасности при использовании опалубки

К монтажным работам допускаются лица, прошедшие соответствующие виды инструктажа:

Вводный (общий) – проводится при приеме на работу.

Первичный (специализированный) – при запуске нового проекта (этапа работ).

Повторный – проводится в установленных законом (правилами предприятия) ситуациях после выявления мелких нарушений ТБ.

Внеплановый – основанием для него являются несчастные случаи на производстве.

Целевой – для определенных видов работ. Например, при монтаже подвесной опалубки или других видов нестандартных формообразующих систем.

Инструктаж по технике безопасности проводят лица, уполномоченные приказом по предприятию и (или) должностной инструкцией. Мастер, прораб, начальник участка объясняет работникам правила производства работ и использования защитных средств (спецодежды, каски, страховочных поясов и др.). Работники расписываются в соответствующих журналах.

Основные правила ТБ при монтаже опалубки

К месту сборки допускаются только участвующие в ней работнике.

Обязательна тщательная подготовка площадки – опалубка становится на ровное прочное основание. В идеале на бетонную площадку или утрамбованный сухой грунт.

Элементы крупнощитовой опалубки собираются на земле, а затем устанавливаются в вертикальное положение подъемной техникой.

При сборке многоярусной опалубки должны быть использованы специальные приспособления – вышки-туры, стремянки, строительные леса. Конкретный вид оборудования зависит от высоты производства работ.

Обязательна ежедневная проверка надежности и устойчивости конструкции.

Демонтаж формообразующей системы производится поэтапно сверху вниз в том же порядке, что и сборка.

Правила ТБ во время заливки бетонной смеси

Самопроизвольная распалубка конструкции – ситуация во всех случаях чрезвычайная, но случающаяся. Основная причина – несоблюдение ТБ во время сборки опалубки и последующей заливке бетона. Очень важно соблюдать технологические требования к монолитным работам (не превышать установленный объем заливаемой смеси, использовать надежные замки в запланированном проектом количестве и т.п.).

Кроме того, важно:

Выгружать раствор с высоты не более 1 метра.

Контролировать процесс заливки с рабочих площадок, установленных по всему периметру конструкции.

Проводить работы в неблагоприятных погодных условиях (при сильном ветре, например).

Общие правила ТБ

Стройплощадка в любом случае должна быть обнесена забором. Строители должны обеспечить отсутствие посторонних во время производства монолитных работ.

Многоярусная опалубка обязательно оснащается подмостями с ограждениями. При производстве работ на высоте 8 метров и более используются строительные леса. Рабочие при этом должны использовать защитные пояса.

Сам процесс заливки бетона должен контролироваться специально назначенным ответственным лицом. Все работы производятся строителями в касках и специальной одежде. При использовании электрического оборудования обязательны резиновые сапоги и перчатки (краги).

Заключение

Деревянный

Введение

Оконный блок (рис. 3.44) со стянутыми вместе створками наружных и внутренних переплетов на оконной коробке называют спаренным. Створки переплетов между собой соединены стяжными винтами, их разъединяют лишь при протирке стекол и ремонте. В окнах, открывающихся внутрь, внутренний переплет навешивают на коробку, а наружный — на внутренний. Расстояние между стеклами 47 мм. Для предотвращения воздухопроницаемости притворов спаренные переплеты имеют наплав и прокладку по периметру створок из пористой резины. Проветривание обеспечивают форточки или фрамуги.

Технология изготовления оконных  блоков со   спаренными переплетами

После сушки пиломатериал выдерживают в остывочном помещении, после чего он поступает в раскройное отделение для раскроя по длине и ширине. Раскрой пиломатериалов ведется на полуавтоматической линии. В случае отсутствия линии пиломатериалы раскраивают по длине на круглопильном станке для поперечного раскроя ЦПА, а по ширине — на круглопильном станке с гусеничной подачей ЦДК-4. На тех предприятиях, где имеются короткомерные отходы пиломатериалов, последние рекомендуется использовать для производства деталей оконных блоков путем сращивания по длине. Для этого их предварительно раскраивают на нужный размер, а потом сушат в сушильных камерах. После сушки покоробленные бруски строгают в угол на фуговальном станке, а затем зарезают шипы и проушины   на одностороннем   шипорезном станке.

Бруски с зарезанными шипами склеивают по длине и выдерживают для схватывания клея на подстопном месте. Для соединения брусков по длине служат клиновидные шипы (рис. 164). После схватывания клея склеенные бруски обрабатывают так же, как и целые. Использование короткомерных отрезков повышает процент использования пиломатериалов. Детали можно склеивать также по ширине и толщине; различные варианты склеивания брусков коробки и импоста показаны на рис. 165. Причем бруски склеивают либо холодным способом в ручных ваймах на мочевиноформальдегидном клее К-17, либо в специальном станке с высокочастотным обогревом.

Хорошее качество склеивания получается при давлении не менее 1,8 кГ/см2, при влажности? древесины не более 12%. При склеивании деталей по ширине и по толщине склеиваемые поверхности следует до этого прострогать.

При раскрое пиломатериалов в первую очередь следует выкраивать вертикальные бруски, так как горизонтальные, имеющие незначительную длину, получают попутно или выкраивают из отбракованных вертикальных брусков. Заготовки брусков окон комплектуют и хранят на буферном складе. Полученные после раскроя заготовки строгают с четырех сторон с созданием профиля на полуавтоматической линии по обработке брусковых деталей. После обработки на линии детали имеют необходимый профиль, кроме того, в них должны быть зарезаны шипы и проушины.

На тех предприятиях, где отсутствует линия по обработке брусковых деталей, детали обрабатывают так: бруски, имеющие покоробленность и неровности, строгают в угол, т. е. пласть и кромку на фуговальном станке; после выверки на фуговальном станке и создания базовой поверхности бруски строгают с четырех сторон на четырехстороннем строгальном станке; для строгания и отборки профиля применяют фрезу, после чего на одностороннем или двухстороннем шипорезном станке зарезают шипы; зарезку шипов и проушек у брусков производят шипорезными головками с набором проушечных дисков.

Рис. 164. Способы склеивания брусков оконной коробки со спаренными переплетами:

а — по длине на зубчатый шип, по ширине на гладкую фугу, б, в — по длине на зубчатый шип, по ширине и толщине на гладкую Фугу, г — по длине на прямой шип, по ширине на гладкую фугу, д — «таврового  типа»   для  импоста

Рис. 165. Примерное склеивание заготовок оконных коробок для  спаренных переплетов    жилых   зданий по ГОСТ 11214—65:

а — верхний брусок коробки, б — нижний брусок коробки, в — вертикальный импост; 1 — обработанные бруски, 2 — варианты склеенных заготовок

Строгание заготовок для брусков окон можно вести на линии типа ДЛ-3 (рис. 166), где выполняются фугование, строгание с четырех сторон с созданием профиля, торцовка и зарезка шипов. В состав линии входят загрузочное устройство 1, фуговально-строгальный станок 2, перекладчик 4 и торцовочно-ипорезный станок 3. Работа на линии производится следующим образом: заготовки, уложенные на загрузочное устройство, транспортером подаются к продольной цепи, а затем к фуговально-строгальному станку. На этом станке специальными головками в двух углах нижней плоскости бруска выбирают четверти, которые при дальнейшей обработке служат базовой поверхностью. На станке бруски выравнивают и строгают с четырех сторон с созданием профиля. При прохождении через станок (во   избежание   вибрации) бруски прижимаются эластичными прижимами. После строгания с четырех сторон бруски передаются перекладчиком на цепи торцовочно-шипорезного станка, где они последовательно торцуются в размер и проходят процесс зарезки шипов. На линии можно обрабатывать бруски длиной 385—1800 мм, шириной 40—70 мм и толщиной 32—60 мм. Скорость подачи на фуговально-строгальном станке 20 м/мин, на торцовочно-шипорезном — 3,2 м/мин.

Для брусков коробок специфицированные материалы выпиливают в лесопильном цехе или выкраивают из обычных пиломатериалов толщиной 60 мм. После сушки пиломатериалы раскраивают на заготовки полуавтоматической линией по раскрою заготовок, причем раскрой по длине производят на круглопильных станках для поперечного раскроя  ЦПА, а  раскрой  по   ширине — на  круглопильных станках ЦДК-4 с гусеничной подачей. Заготовки для деталей коробок строгают на полуавтоматической линии по обработке брусковых деталей.   На тех предприятиях,   где не имеется полуавтоматических линий, заготовки обрабатывают следующим образом:  бруски, имеющие покоробленность и  неровности, строгают в угол на фуговальном станке, а затем — с четырех сторон с отборкой профиля на    четырехстороннем    строгальном    станке. После строгания на шипорезном станке в вертикальных брусках зарезают шипы, а в горизонтальных — проушины.

Рис.  166.   Схема линии  обработки  брусковых   деталей типа ДЛ-3:

1 — загрузочное устройство, 2 — фуговально-строгальный станок ДС-3, 3 — торцовочно-шипорезный станок ДС-4, 4 — перекладчик ДБ-4

В  горизонтальных брусках коробки на цепно-долбежном или горизонтальном сверлильно-пазовальном станке выбирают гнезда для   шипов   вертикального импоста. На горизонтальном сверлильно-пазовальном станке также выбирают пазы в импосте для постановки планки завертки замка. В вертикальных брусках коробки гнезда для петель прорезают на специальном станке, после чего на рабочем месте ставят полупетли В брусках, имеющих дефекты, сучки заделывают на станке по высверливанию и заделке сучков.

В нижнем горизонтальном бруске коробки для отвода конденсата прорезают пазы. Детали оконных переплетов и коробок, прошедшие машинную обработку, поступают в буферный склад, где их комплектуют.

Скомплектованные детали окон и коробок направляют в сборочный цех, где изготовляют оконные блоки. Оконные створки можно собирать без предварительной или с предварительной сборкой в гидравлической вайме. Перед сборкой шипы и проушины смазывают клеем, после чего приступают непосредственно к сборке створок. В процессе сборки нужно следить за тем, чтобы переплет не имел перекосов, а в сопряжениях не было неплотностей. Точность сборки проверяют шаблоном с угла на угол. Собранную (готовую) створку укладывают на подстопное место для подсушки. Схема линии сборки оконных створок на ДЛ-4 изображена на рис. 167. В состав линии входят клеенамазывающий  агрегат,   сборочный полуавтомат и транспортное устройство 4. Рассмотрим работу линии. Бруски створок на линии поступают комплектно. До начала процесса сборки горизонтальные бруски створок, имеющие шипы, подают к клеенамазывающему агрегату 5, где происходит дозированная намазка шипов клеем, после чего они направляются к сборочному полуавтомату 2. Вертикальные бруски, имеющие проушины, клеем не смазываются, а подаются непосредственно к месту сборки, т. е. к сборочному полуавтомату. Предварительной сборки створок не производят.

Горизонтальные и вертикальные бруски укладывают на барабан сборочного полуавтомата. На первой позиции барабана наживляют и сжимают бруски; на второй позиции производится склеивание створок, причем отверждение клея в шиповых соединениях происходит в течение 50 сек. в поле токов высокой частоты. Затем склеенные створки снимают и направляют для дальнейшей обработки. На линии можно собирать створки длиной 1000—1800 мм, шириной 475—850 мм и толщиной 34—38 мм; производительность линии 72 пары створок в час; ритм работы 25 сек. Линия имеет размеры: длину 9,7 м, ширину 5 м и высоту 3,7 м.

Рис.   168.   Обработка по   периметру    оконных  створок  спаренных переплетов:

а — верхнего горизонтального и вертикальных брусков зимней (внутренней) створки, б — верхнего горизонтального и вертикальных брусков летней (наружной) створки, в — нижнего горизонтального бруска летней створки, z — нижнего горизонтального бруска зимней   створки

Обработка оконных створок. Собранную оконную створку можно обрабатывать на линиях ПЛДОм, ДЛ-5 либо на станках общего назначения. Обработка створки на станках (рис. 168) производится следующим образом: на трехцилиндровом шлифовальном или широкопросветном рейсмусовом станке зачищают и шлифуют наружные плоскости створки, после чего ее укладывают в шаблон и на фрезерном станке (по периметру с трех сторон) обрабатывают верхний горизонтальный брусок и два вертикальных (рис. 168, с). В процессе обработки створки с трех сторон в зимней створке создают наплав и уклон (рис. 168, б), а в летней — уклон. Четвертую сторону створки, т. е. нижний горизонтальный брусок, обрабатывают также в шаблоне на фрезерном станке, но при этом в зимней створке создается наплав, а в летней створке — четверть и капельник (рис. 168, в, г). На линии ДЛ-5 (рис. 169) обрабатывают плоскости створок (со снятием провесов) и по периметру (с созданием профиля). В состав линии входят станок для снятия провесов, продольно-строгальный и поперечно-строгальный станки и разгрузочное устройство. Работа на линии происходит следующим путем: створки поступают на станок для снятия провесов 1. На этом станке под углом 55° расположены два рейсмусовых вала с ножами: один вал — над обрабатываемой створкой, а другой — под ней. При движении створки эти ножевые валы снимают провесы и зачищают плоскость обрабатываемой створки. После обработки плоскостей створка поступает на продольно-строгальный станок 2, где она фиксируется в положении, необходимом для обработки, и прижимается сверху специальными прижимами. На этом станке створка находится в статическом состоянии, т. е. не двигается. Движение осуществляет режущий инструмент. После укрепления створки включают механизм подачи, и два вертикальных электродвигателя с закрепленными на них ножевыми головками, двигаясь в специальных направляющих вдоль продольных кромок створки, обрабатывают их, после чего створка освобождается от прижимов и продвигается на   поперечно-строгальный   станок 3, где таким же образом обрабатываются две поперечные кромки. На линии можно обрабатывать створки длиной 1000—1800 мм, шириной 475—850 мм и толщиной 32, 44 и 64 мм.

Рис. 169. Схема линии для механической обработки оконных   створок  ДЛ-5 :

1 — станок для снятия провесов ДС-5, 2 — продольно-строгальный станок ДС-6, 3 — поперечно-строгальный станок ДС-7, 4 — разгрузочное Устройство ДБ-5

ТЕМА 2 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКОННОГО БЛОКА СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ

1.1 Виды деревянных фундаментов

Деревянный фундамент Главной задачей при устройстве деревянного фундамента является создание упора свайной деревянной конструкции на глубину, не превышающую общую ее длину.

1.2 Достоинства деревянных фундаментов

Существует много положительных характеристик в применении древесины для фундамента деревянного дома или другой постройки. К ним можно отнести:

- Простая и доступная технология производства работ.

Возможность возведения деревянного фундамента

Техника безопасности

Деревянный

Заключение

Деревянный

Введение

Деревянный

ТЕМА 3 ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ФАНЕРЫ НА БЕТОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ПО ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ

1.1 Виды деревянных фундаментов

Деревянный фундамент Главной задачей при устройстве деревянного фундамента является создание упора свайной деревянной конструкции на глубину, не превышающую общую ее длину.

1.2 Достоинства деревянных фундаментов

Существует много положительных характеристик в применении древесины для фундамента деревянного дома или другой постройки. К ним можно отнести:

- Простая и доступная технология производства работ.

Возможность возведения деревянного фундамента

Техника безопасности

Деревянный

Заключение

Деревянный