ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2023 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	«ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАЙНОГО ДЕРЕВЯННОГО ФУНДАМЕНТА»

Тема 2:	«ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ОКОННОГО БЛОКА»

Тема 3:	«ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА НА БЕТОННУЮ СТЯЖКУ»

Студента группы МСП-1-20

Захарова Артемия Викторовича

Профессия: 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

Руководитель:

________________ Лукьянова И.А.

«____» _____ 20____г.

2021

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	4

1. ТЕМА 1 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАЙНОГО ДЕРЕВЯННОГО ФУНДАМЕНТА	5

1.1 Виды деревянных фундаментов	5

1.2 Достоинства деревянных фундаментов	6

1.3 Требования к устройству деревянных фундаментов	6

1.4 Деревянные столбчатые фундаменты	7

1.5 Защитные мероприятия по обработке древесины	7

1.6 Обработка деревянных свай антисептиками	8

1.7 Альтернативная обработка древесины	8

1.8 Деревянный фундамент из лиственницы	9

1.9 Свайный деревянный фундамент	9

1.10 Ленточный деревянный фундамент из деревянных шпал	10

Техника безопасности	11

Заключение	13

Введение	14

2. ТЕМА 2 ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ОКОННОГО БЛОКА	15

2.1 Столярные инструменты для раскройки древесины	15

2.2 Пилы и ножовки	15

2.3 Лобзики	16

2.4 Деревообрабатывающие станки	16

2.5 Инструменты для строгания	16

2.6 Измерительные и разметочные устройства	17

2.7 Сверлильный и резьбонарезной инструмент столяра	19

2.8 Технология ремонта оконного блока	20

Техника безопасности	21

Заключение	21

Введение	22

3. ТЕМА 3 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА НА БЕТОННУЮ СТЯЖКУ	23

3.1 Каким способом монтировать паркет на стяжку	23

3.2 Инструменты	24

3.3 Поэтапная технология монтажа	25

3.4 Как защитить паркет от влаги на стяжке	28

3.5 Что делать, если лопнул паркет	28

Техника безопасности	29

Заключение	30

Список литературы	31

Введение

Деревянный фундамент используется для строительства облегченных деревянных строений. Так как строительный материал – древесина, обладает слабой несущей способностью, а изделия из нее имеют ограниченный срок эксплуатации, область применения деревянных несущих конструкций основания весьма ограничена. При выборе дерева, как материала для несущего основания, индивидуальные застройщики должны помнить, что необходимо правильно учесть категории грунтов и вид почвы на участке под застройку, поскольку не всякий вид земляной почвы пригоден для возведения деревянных фундаментов.

ТЕМА 1 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАЙНОГО ДЕРЕВЯННОГО ФУНДАМЕНТА

1.1 Виды деревянных фундаментов

Деревянный фундамент можно отнести к классу свайных фундаментов, в котором опорные сваи выполняются из древесины. Сваи, выполненные из дерева, различаются по виду установки: Висячие сваи, монтаж которых предусмотрен на большой глубине при слабых грунтах. Сваи в виде стоек, применяемые для прохождения через слабые грунтовые слои до упора в прочное основание. Деревянные висячие сваи и свай – стойки отличаются друг от друга глубиной прохождения грунтовых слоев и глубиной опоры на плотное, прочное основание.

Главной задачей при устройстве деревянного фундамента является создание упора свайной деревянной конструкции на глубину, не превышающую общую ее длину.

1.2 Достоинства деревянных фундаментов

Существует много положительных характеристик в применении древесины для фундамента деревянного дома или другой постройки. К ним можно отнести:

- Простая и доступная технология производства работ.

- Возможность возведения деревянного фундамента самостоятельно и своими руками без привлечения специалистов.

- Небольшая стоимость материала.

- Возможность использования для монтажа ручной труд без применения дорогостоящей строительной техники.

- Отличительная способность древесины сопротивляться существенным нагрузкам на изгиб и растяжение.

- Теплоемкость древесины, благодаря чему тепловые потери деревянного дома  или  постройки  будут  незначительными.

Недолговечность фундаментов из дерева – это главный их недостаток, особенно в случаях строительства на грунтах с переменным уровнем влажности.

Хорошей и интересной альтернативой бетонному ленточному фундаменту будет укладка деревянных шпал в качестве сплошного несущего основания строения.

1.3 Требования к устройству деревянных фундаментов

Подходящими конструкциями для деревянных свай являются прямоугольные деревянные столбы или нижняя (комлевая) стволовая часть дерева с диаметром не меньше 200 мм. Расчетная длина столбов и необходимое количество принимается на основании расчетных данных в зависимости от характеристик грунтов на участке застройки.

На пересечении внутренних и наружных стен, а также под углы здания, необходимо предусмотреть установку деревянных свай. При устройстве здания большой площади, между основными расчетными опорами рекомендуется размещение дополнительных свай.

Устанавливать сваи нужно в скважины или отверстия с диаметром чуть большим, чем диаметр самой деревянной опоры.

Если усилить основание под столбами бетонной смесью, камнями или деревянными крестовинами, то можно значительно увеличить несущую способность деревянного фундамента. При монтаже столбов в бетонную смесь на глубину от 100 до 150 мм происходит значительное усиление фиксации конструкций, что позволит сделать просадку фундамента минимальной.

1.4 Деревянные столбчатые фундаменты

Для фундаментов из деревянных столбов лучше всего использовать дубовые или сосновые бревна диаметром от 250 до 300 мм, располагаемые под капитальными стенами и по периметру здания. Столбы из древесины получили название «стулья» на внешнее сходство с этим предметом мебели. Установка стульев производится непосредственно в землю на глубину ниже уровня промерзания. Обычно нижняя отметка установки столбов составляет 1,5 или 2 метрами ниже уровня земли.

Если грунт основания имеет значительный показатель прочности и плотности, допускается установка стульев непосредственно в грунт. При слабых грунтах для увеличения площади опирания, деревянные столбы устанавливают на специальные лежни из деревянных пластин или бревенчатые подкладки прямоугольной формы. Соединительные подкосы значительно увеличивают устойчивость деревянных столбов – стульев. Обычно глубина установки деревянных столбов составляет от 1,25 до 2 м, отметка стульев над уровнем земли составляет 0,75 – 0,8 м.

При монтаже стульев рекомендуется оставлять чуть большую высоту над поверхностью земли для возможного спиливания при создании общего верхнего  проектного  уровня  фундаментов

1.5 Защитные мероприятия по обработке древесины

Качественно обработанные деревянные сваи для фундаментов являются залогом долговечности и надежности опорных конструкций дома или другого строения. Если по каким-то причинам материал древесины не был обработан перед установкой в землю, такой деревянный свайный фундамент под воздействием влаги и циклов замораживания и размораживания будет подвержен гниению и через несколько лет станет непригодным для эксплуатации.

Обработку древесины нужно проводить до момента установки ее в землю.

1.6 Обработка деревянных свай антисептиками

Современный рынок строительных материалов имеет большой ассортимент фабричных жидких антисептиков, которые имеют различную ценовую характеристику. Препараты по защите древесины от гниения классифицируются по видам:

- Водорастворимые.

- С органической масляной или спиртовой основой.

- Комбинированные.

Антисептические составы выпускаются в виде растворов или концентратов, наносятся кистями или механическими распылителями.

1.7 Альтернативная обработка древесины

Чтобы не тратить значительные денежные средства на покупку готовых антисептиков, можно вспомнить и применить старинные способы обработки древесины от гниения:

- Обугливание деревянных фундаментных конструкций. Деревянный столб или сваю необходимо очистить от коры и после ошкуривания, нижнюю часть аккуратно обугливают паяльной лампой или пропановой горелкой.

- Обработка столбов березовым дегтем, отработанным машинным маслом или расплавленным нефтяным битумом. Такой способ создания защиты считается самым простым и дешевым.

- Оборачивание деревянных конструкций фундамента листами кровельного материала. Бревно или столб вначале обмазывается расплавленным битумом, а затем оборачивается кровельным материалом. Чаще всего для этой цели используется рубероид.

Специалисты рекомендуют использовать для деревянных фундаментов дерево, заготовленное в зимнее время.

Считается, что именно зимняя древесина обладает повышенной стойкостью к разрушительным процессам гниения и способна лучше других противостоять температурным перепадам и атмосферным осадкам.

1.8 Деревянный фундамент из лиственницы

Качественный деревянный фундамент можно выполнять из древесины определенных пород: это могут быть лиственные или хвойные деревья. Если есть возможность применить лиственницу для материала деревянных столбов и свай, то это будет самым лучшим идеальным решением.

Фундамент из лиственницы способен выдержать любую нагрузку и обладает замечательной бактериальной стойкостью. Кроме того, в составе клетчатки этой замечательно породы древесины имеется множество эфирных смол, которые сами по себе являются природными консервантами.

Древесина лиственницы имеет большую плотность, что делает ее обработку затруднительным и требующим значительного времени

1.9 Свайный деревянный фундамент

Сваи из дерева устанавливаются в подготовленные земляные траншеи, которые имеют вид шурфов с расположением по всей площади участка под застройку. Ширина траншеи обязательно в 1,5 раза должна превышать диаметр деревянной сваи. Сваи размещают под всеми внешними углами строения, в местах пересечения и примыкания стен. Для угловых опор применяют бревна диаметром не меньше 300 мм.

Между угловыми сваями устанавливают промежуточные опоры с шагом 1,5 – 2 м. После монтажа все сваи объединяются деревянным ростверком в единую прочную несущую конструкцию.

После установки свай из дерева шурфы засыпают, используя щебень средней фракции.

1.10 Ленточный деревянный фундамент из деревянных шпал

Если нужно выполнить деревянный ленточный фундамент под облегченные строения, то наиболее подходящим материалом для этих целей будет применение старых железнодорожных деревянных шпал сечением 200 х 200 мм. Работы выполняют в следующей последовательности:

- Вначале необходимо выполнить разметку фундамента и выкопать земляные траншеи с глубиной около 400 мм.

- На дно траншея укладывается дренажный слой из щебня или гравия высотой до 200 мм.

- Поверх дренажа укладываются деревянные шпалы с креплением по углам в подготовленные пазы.

- При устройстве дополнительных рядов деревянных шпал необходимо выполнить их крепление между собой.

- Чтобы скрепить ряды шпал, рекомендуется просверлить сквозные отверстия и вбить арматурный стрежень.

Техника безопасности

Прежде чем приступить к возведению фундаментов, все рабочие, занятые на монтаже, должны пройти специальный инструктаж по технике безопасности. Знания правил техники безопасности рабочими и инженерно-техническими работниками должны проверяться не реже 1 раза в год.

Основные положения по технике безопасности должны быть отражены в проекте организации работ по строительству объекта. С этими положениями следует ознакомить весь персонал, занятый монтажными работами. Для этого нужно перед началом работ вывесить плакаты, указывающие безопасные приемы монтажа, предупредительные надписи; отметить места складирования элементов. Опасные для движения людей и механизмов зоны должны быть огорожены или оборудованы предупредительными сигналами.

Осуществлять монтажные работы в ночное время допускается лишь при хорошем искусственном освещении. Освещать следует не только места установки элементов, но и приобъектные склады, а также зоны перемещения конструкций.

Перемещать сборные элементы над рабочими местами запрещается.

Строповку блоков следует производить только за монтажные петли, заделанные в блоках, а подъем их осуществлять специальными траверсами или стропами, прочность и надежность которых должны периодически проверяться.

Перед подъемом блока рабочий должен убедиться в правильности его строповки, после чего следует приподнять блок на высоту не более 30 см и убедиться в надежности его закрепления. Поднимать и опускать блок следует плавно, без рывков и раскачивания, строго по вертикали. Во время подъема и опускания не допускается перекручивание троса крана. Чтобы избежать этого, следует удерживать блок в определенном положении при помощи оттяжек. Не допускается подтягивание или подталкивание элементов во время их подъема и опускания.

Если возникает необходимость в этом, то подтягивание можно допустить при неподвижном положении стрелы или крана и троса в случае, когда блок находится на расстоянии не более 50 см по вертикали от места укладки. Во время подъема блока и подачи к месту укладки в зоне его движения не должны находиться люди.

Перед установкой блока он должен быть опущен над местом укладки примерно на 0,5 м от поверхности грунта, после чего осуществляется центровка и установка блока в рабочее положение. Снятие крюков с петель блока разрешается после полного окончания выверки и утановки элемента на свое место.

Оставлять поднятые блоки на время перерыва в работе не допускается. При горизонтальном перемещении поднятого элемента он должен проходить на высоте не менее 1 м от верха самого высокого предмета, находящегося на его пути.

Особое внимание должно уделяться надежности установки крана. Башенные краны допускаются к работе после осмотра их путей. Нельзя приступать к работе, если подкрановые пути будут иметь отклонения от нормального положения. В период оттаивания грунта подкрановые пути проверяются 2 раза в день.

Самоходные краны, устанавливаемые на бровке котлована, должны находиться на таком расстоянии от края откоса, при котором обеспечивается его устойчивость. В зимнее время рабочие места, проходы, трапы и т.п. должны очищаться от снега, наледи, мусора и посыпаться песком. Не допускается поднимать элементы, примерзшие к земле или друг к другу.

Заключение

Устройство ленточного деревянного фундамента из шпал относится к самому простому и недорогому виду несущего основания. Так как изначально железнодорожные шпалы пропитываются мощным антисептиком креозотом, то такой деревянный фундамент может прослужить не один десяток лет.

Введение

Столярные инструменты — инструменты, используемые в столярном деле, для работы с древесиной и древесными материалами.

Владельцам загородных домов и дач необходимо всегда под рукой иметь хороший набор столярных инструментов, поскольку в хозяйстве без него никак не обойтись. На сегодняшний день строительный рынок представлен огромным выбором инструментов, но покупать следует не бесполезную и красивую подделку, а профессиональные и качественные приспособления. Помимо этого, все столярные наборы должны состоять из необходимого минимума принадлежностей, благодаря которым любая работа с деревом станет быстрой и легкой.

ТЕМА 2 ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ОКОННОГО БЛОКА

2.1 Инструменты для раскройки древесины

В набор столярных инструментов для раскройки древесины входят:

- пилы и ножовки;

- лобзики;

- ножи, резаки, скальпели;

- деревообрабатывающие станки.

2.2 Пилы и ножовки

Применение пил:

- продольная и поперечная резка – классические ножовки;

- вырезание отверстий – выкружные пилы;

- изготовления соединительных шипов – шиповые пилы.

По конструкции выделяют пилы:

- двуручные, применяемые для распиловки больших бревен;

- одноручные – ножовки;

- лучковые – с натянутым полотном;

- наградки – короткие пилки.

Ножовки для продольной резки имеют зубья, наклоненные вперед, для поперечной резки – симметричные зубья. Пилы с крупным зубом (4 – 6 мм) используют для распиловки бревен и брусков, со средним (3 – 3,5 мм) – для резки деталей средних размеров, с малым (2 – 2,5 мм) – для точного изготовления небольших деталей.

По международной классификации в маркировке РРХ или ЕРХ цифра Х обозначает количество зубьев на дюйм. Чем меньше зубьев, тем они крупнее. Для резки сырой древесины применяют ножовки, зубья которых расположены группами по 5 – 7 штук. Промежутки между группами нужны для удаления склеившихся сырых опилок.

2.3 Лобзики

Лобзик представляет собой разновидность лучковой пилы с узким полотном и большим расстоянием между ним и рамой. Рама имеет U или П-образную форму. Лобзик применяется для фигурных пропилов. Он обеспечивает высокое качество резов и точность изготовления деталей.

2.4 Деревообрабатывающие станки

При распиловке древесины применяют:

- циркулярные пилы для продольной и поперечной резки;

- станки для обрезки брусков;

- электролобзики.

2.5 Инструменты для строгания

К столярным инструментам и приспособлениям для строгания относят рубанки, фуганки и цикли.

Рубанок состоит из следующих деталей:

- колодки (корпуса),

- ножа – режущего инструмента;

- клина для фиксации ножа в колодке.

Различают рубанки следующих видов:

- Шерхебель для первичной обработки древесины. Лезвие имеет закругленную форму, за один заход снимает трехмиллиметровый слой древесины в виде желоба. Ширина ножа – 30 – 35 мм, угол резания – 45о. Размеры колодок – (205 – 240) х (50 – 65) х (40 – 50) мм.

- Рубанок с одиночным лезвием для выравнивания деревянных поверхностей. Прямой нож шириной 40 – 50 мм за один заход снимает 0,5 мм стружки. Размеры колодки соответствуют размерам шерхебеля.

- Рубанок с двойным ножом для чистовой обработки поверхности. Чистота обработки поверхности достигается подпором волокон древесины стружколомом, небольшим (0,3 мм) слоем снимаемой древесины. Размеры ножа и колодки соответствуют характеристикам рубанка с одиночным ножом.

Фуганки применяют для строгания длинных деталей. От рубанков они отличаются шириной ножа (60 – 65 мм) и размерами колодки (650 х 70 х 75 – 80 мм). Для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей, а также выборки пазов применяют рубанки с фигурными ножами и различной конфигурацией подошвы колодки – горбачи, калевки, зензубели, фальцгобели, шпунтубели и т.д.

Цикли применяют для строгания деревянных полов. Они представляют собой ножи, прикрепленные к ручкам под определенным углом.

2.6 Измерительные и разметочные устройства

Перечень устройств, применяемых для разметки и измерения габаритов деревянных изделий, представлен в таблице.

Таблица 1 - Измерительные и разметочные устройства

| Тип устройства | Назначение | Особенности конструкции |
| --- | --- | --- |
| Линейка, рулетка, метр | Измерение линейных размеров | - |
| Угольник | Разметка и проверка прямых углов | Тонкая планка столярного угольника вставлена в толстую (колодку) под прямым углом. Колодка служит упором при измерениях и разметке |
| Угломер | Измерение и разметка углов | Состоит из двух шарнирно соединенных пластин. Угол между пластинами регулируется и фиксируется зажимом |
| Малка | Измерение и разметка углов | Отличается от угломера разной толщиной пластин. Толстая пластина (колодка) служит упором, как в угольнике |
| Ярунок | Разметка углов 135 и 45° | По конструкции ярунок аналогичен угольнику, но детали расположены под углом 45° |
| Уровень | Контроль горизонтальности поверхностей | - |
| Отвес | Контроль вертикальности поверхностей | - |
| Поверочная рейка, шнур | Контроль прямолинейности поверхностей | - |
| Кронциркуль | Измерение размеров объемных деталей | Циркуль с изогнутыми ножками |
| Штангенциркуль | Точное измерение линейных размеров | - |
| Рейсмус | Разметка параллельных линий | Две планки, вставленные в брусок с параллельными направляющими |
| Черта | Разметка параллельных линий | Напоминает кронциркуль, ножки которого изогнуты не внутрь, а в сторону |
| Отволока | Разметка линий для плотного соединения деталей | Фигурное устройство с рабочей частью в виде клина. Клин вставляют между сопрягаемыми поверхностями. Гвоздем, вбитым в отволоку, выполняют разметку, перемещая инструмент |
| Циркуль | Вычерчивание окружностей | - |
| Карандаш | Нанесение линий | - |

2.7 Сверлильный и резьбонарезной инструмент столяра

Для сверления отверстий в древесине применяют:

- Напарье и центровую перку – перьевое или ленточное сверло с деревянной ручкой. В центре режущей кромки перки имеется винтовая резьба;

- буравчик –  небольшое сверло с конической режущей частью и резьбой;

- раздвижное сверло для сверления неглубоких отверстий большого диаметра, возле режущей части которого имеется выдвижная штанга с резцом на конце;

- коловорот -  инструмент с патроном для зажима сверл, имеющий коленчатую конструкцию;

- ручную или электрическую дрель;

- сверлильный станок.

Сверла для древесины имеют шип или винтовую резьбу в центре режущей кромки для облегчения процесса сверления и выступы по краям режущей кромки для повышения гладкости стенок отверстия.

Пазы различной формы проделывают стамесками и долотами. Долото отличается от стамески наличием металлического кольца на конце ручки. Стамеска имеет более тонкое лезвие, применяется для выборки небольших пазов, снятия фасок. Долото служит для выдалбливания отверстий.

Для нарезания резьбы используют специальные плашки (вентили), фрезы, метчики, токарные станки с соответствующей оснасткой. Резьбу по дереву нарезают с большим шагом, она имеет круглый или трапециевидный профиль.

2.8 Технология ремонта оконного блока

Ремонт оконных блоков необходим в случаях загнивания или поломки их отдельных элементов: коробки, створки, импоста (перемычки между створками), форточки и т.д. В оконных блоках чаще всего выходят из строя бруски коробки, а также отдельные бруски створок и форточек, реже — створки целиком. Для восстановления оконных блоков применяют сухую древесину хвойных пород. Дефектные бруски коробок заменяют новыми, изготовленными точно по профилю и размерам заменяемых брусков.

Устройство оконного блока: 1 — коробка, 2 — створка, 3 — импост, 4 — форточка, 5 — подоконник, 6 — петля

Профильные бруски изготовляют различными стругами. Ступенчатые профили — четверти (фальцы) — выбирают фальцгебелем и зачищают зензубелем. Фигурный профиль бруска выстругивают калёвкой. Эти струги по своему устройству аналогичны рубанку, фуганку и шерхебелю, но профиль режущей кромки их ножа имеет фигурную форму соответственно заданному профилю бруска.

Техника безопасности

- Не приступайте к работе до тех пор, пока не будет тщательно подготовлено рабочее место, а инструменты размещены рационально и удобно.

- Инструменты храните в специальных чехлах.

- Следите, чтобы рука, поддерживающая заготовку, не была расположена на линии движения острого и режущего инструмента.

- При распиливании, строгании, резке необходимо заготовку закрепить на рабочем месте.

- Пользоваться подкладной доской из липы.

- По окончании работы убирать рабочее место.

- Производить влажную уборку, проветривать помещение.

- Работа с электроинструментами требует повышенного внимания. Эти инструменты исключительно для взрослых. При этом необходимо: проверять работу электроинструмента на холостом ходу; налаживать, смазывать при отключении электроинструмента от сети. Работать в защитных очках.

Соблюдение правил техники безопасности при работе со столярным инструментом обязательно. Их нарушение может значительно повредить ваше здоровье.

Заключение

В данной работе рассказывается про виды столярного инструмента, а также про разметочный инструмент. Ремонт оконного блока, методы и действия по устранению дефектов

Введение

Паркет смело можно назвать одним из востребованных напольных покрытий еще со времен царской России. Но технология укладки паркетной доски на стяжку, как и штучного паркета, значительно видоизменилась и упростилась. Финишные отделочные материалы из дерева по-прежнему остаются одними из износостойких и долговечных.

ТЕМА 3 УКЛАДКА ПАРКЕТА НА БЕТОННУЮ СТЯЖКУ

3.1 Каким способом монтировать паркет на стяжку

Укладка паркета на бетонную стяжку проводится в несколько этапов. Но для начала разберемся с понятиями «паркет» и «паркетная доска», так как многие обыватели подразумевают под этими терминами одно и то же. Однако это абсолютно разные материалы.

Паркет – это строганные до идеальной гладкости планки из массива, то есть цельные элементы небольших размеров. Длина – 15-90 см, ширина – 3-12 см, толщина – 1,5-2,5 см. Монтаж производится несколькими способами: на клей, метизы (саморезы, гвозди, шпильки), специальные скобы или при помощи пластикового шнура, протянутого в теле планок (натяжной паркет). А вот паркетная доска – это многослойное покрытие из нескольких сегментов. Верхний слой – это шпон ценного дерева до 6 мм, покрытый лаком или масляно-восковыми составами. Декоративная часть приклеена к плите из срощенных волокон хвойных породе. Нижняя часть представляет собой стабилизирующий слой из тонкоструганной древесины. Габариты: длина до 2,2 м, ширина – до 25 см, толщина – до 14 мм.

Выпускается с замковой системой соединения Click шести видов, но может приклеиваться к основанию либо прикручиваться саморезами. Обработки поверхности (циклевка, шлифовка, грунтование, нанесение защитного слоя лака, масла или воска) не требует. Фактически после сборки это готовое к эксплуатации покрытие. Цена квадратного метра паркетной доски ниже, чем стоимость массивного паркета. Есть разница и в монтаже покрытий. Например, укладка паркета на стяжку осуществляется только при помощи скоб либо натяжным способом. Связано это с тем, что на бетон паркет клеить или прибивать нельзя – слишком большая разница в степени термического расширения. Финишное покрытие просто вздуется, поэтому рекомендуется предварительно застелить бетон листовым материалом из древесины – фанера, ДСП, ОСП и т.п. Технология укладки паркетной доски на стяжку допускает клеевой и замковый способы. Поперечное расположение волокон каждого их слоев компенсирует терморасширение материала, поэтому он более устойчив к перепадам температуры и влажности в помещении.

3.2 Инструменты

Для монтажа паркета на стяжку потребуются следующие инструменты:

- Пила с мелкими зубьями или электролобзик с полотнами по дереву.

- Молоток (желательно специальный, паркетный).

- Нож строительный.

- Дрель, шуруповерт.

- Угольник, строительный карандаш рулетка, шнур.

- Гидроуровень.

- Ограничительные клинья и подбивочный брусок или клинышек длиной около 30 см.

- Шпатель из нержавеющей стали.

- Циклевочная или паркетношлифовальная машина, строительный пылесос, плоско- и углошлифовальн аппарат.

Помимо этого, потребуются:

- Гидроизоляционная пленка.

- Шпатлевка по дереву тонированная либо жидкость для приготовления шпаклёвочного состава на основе мелко стружечных опилок.

- Грунтовка адгезионная для дерева и пропитка глубокого проникновения для бетона.

- Лакокрасочные материалы для финишной обработки паркета.

Поскольку в итоге получится «плавающий» пол, то есть независимый от основания, специалисты рекомендуют не использовать лаки, создающие на поверхности монолитную твердую пленку. Лучше обработать паркет маслами или воском.

3.3 Поэтапная технология монтажа

Монтаж паркетного пола бес клеевым способом проводится в 4 этапа.

1 этап. Подготовка основания.

Поверхность бетонной плиты практически никогда не соответствует основному требованию – идеально ровное, сухое, твердое основание. Для ее выравнивания используются несколько методов:

- Стяжка цементно-песчаным раствором. Прекрасно нивелирует все перепады, повреждения и дефекты плиты, но после нанесения требуется технологический перерыв – не менее 28 суток. После этого рекомендуется снять верхний слой – слабое цементное молочко, – скребком или барабанной шлиф машиной. После окончания работ основание грунтуется укрепляющим составом. Допустимая влажность основания – не более 6%. Если планируется монтаж системы «теплый пол» или просто утепление, то все работы проводятся именно на этом этапе.

- Нивелирующие смеси: черновой наливной пол или ровнитель на гипсовой либо цементно-гипсовой основе. Это промышленные сухие смеси, требующие только разведения водой и нанесения слоем не более 1-5 см. Срок сушки – 1-2 недели в зависимости от состава. Влажность – до 1,5%.

- Пескоструйная или дробеструйная обработка и вышлифовка при помощи соответствующих агрегатов. Это быстрый способ выравнивания, но перед началом работ все трещинки и раковины нужно закрыть эпоксидной быстросохнущей шпатлевкой или заполнить цементно-песчаным раствором.

2 этап. Гидроизоляция и установка ограничителей по периметру

На подготовленное должным образом основание настилается гидроизоляционная пленка. Полосы укладываются с нахлёстом 15-20 см, края скрепляются скотчем. Под паркет нельзя укладывать подложки, используемые под ламинат или паркетную доску.

Производители монтажных комплектов предлагают специальный самоклеящийся резиновый шнур, монтируемый по периметру комнаты. Он заменяет ограничительные клинья при укладке и вместе с тем отлично компенсирует термическое расширение материала.

3 этап. Монтаж паркета

Собственно, укладка паркета на стяжку требует соблюдения определенных условий: температура должна быть комнатной, в пределах от +18°С до 25°С, влажность в помещении около 45-60%.

Паркетные планки нужно занести в комнату за несколько дней до монтажа, чтобы материал акклиматизировался.

Если основание подготовлено по всем правилам, то сама укладка сложности не представляет. По аналогии с обычной напольной доской, паркет настилается вдоль потоков света, то есть торцевой стороной к окну.

При монтаже на стальные скобы (Junckers, Nexus) порядок действий такой: к обратной стороне каждой планки (за исключением ламелей для последнего ряда) вбиваются крепежные элементы таким образом, чтобы половина длины скобы оставалась свободной. Расстояние между соседними скобами должно быть 15-40 см.

Планки укладываются в ряд, при этом торцы промазываются клеем ПВА. После этого второй ряд монтируется таким образом, чтобы свободный край скобы вошел в соседнюю планку, образовав жесткое соединение с предыдущим. Также скрепляются все остальные паркетины. Последний ряд не фиксируется на скобы, а приклеивается к предпоследнему.

Натяжной паркет монтируется несколько иначе. В каждой планке на одинаковом расстоянии просверливаются отверстия небольшого диаметра (менее 1 см). На основании планки собираются в центральный ряд, от которого пойдет все остальное полотно. Каждый шип плитки вставляется в паз предыдущей со смещением на 1/4 или ½ длины, то есть отверстия в теле паркетин должны совпадать. Выступающие части срезаются.

После того, как пол собран, от стенки до стенки протягиваются пластиковые крепежные шнуры. Они эластичны, поэтому легко компенсируют сезонные изменения геометрии напольного покрытия.

Далее с одной стороны на край струны надевается фиксирующая стальная заглушка со шляпкой и утапливается в монтажное отверстие. Зажимным механизмом другой конец шнура натягивается, фиксируется такой же заглушкой.

4 этап. Циклевка и шлифование паркетного пола

После окончания монтажных работ производится грубая шлифовка паркета паркетношлифовальной машиной с насадкой-барабаном зернистостью 40-60 единиц. Предварительно мелкие дефекты, сколы закрываются шпатлевочным составом. Затем производится более тонкая доработка плоскошлифовальной и углошлифовальной машинками зернистостью от 120 единиц и выше.

После окончания шлифовальных работ наносится грунтовочный состав и защитное покрытие. У стен зазоры закрываются плинтусами.

3.4 Как защитить паркет от влаги на стяжке

По технологии укладки паркета на стяжку ее влажность по стандартам должна быть в пределах 6-12%. Но лучше перестраховаться и приступать к собственно монтажу лишь тогда, когда влажность стяжки уменьшится до 4%.

Не следует торопить события и пытаться просушить залитую стяжку самостоятельно, искусственным способом – при помощи вентилятора или обогревательных приборов. Это приведет к неравномерному просыханию основания, в результате чего основание потрескается и просядет.

Стоит запастись терпением и дождаться окончания технологического перерыва. И только после этого застелить пол гидроизоляционной, а не пароизоляционной пленкой с проклеиванием стыков.

3.5 Что делать, если лопнул паркет

К сожалению, треснувшие планки качественной реставрации не подлежат. В идеале их нужно заменить сразу же после возникновения дефекта. Но не всегда есть такая возможность, поэтому в качестве временной меры можно использовать шпатлевку готовую или силиконовый тонированный герметик. Работать нужно аккуратно, обработанный участок нельзя нагружать в течение 2-3 суток для полного высыхания.

После окончания всех монтажных работ не забывайте о том, что паркет нуждается в уходе. Приобретите в магазине напольных покрытий специальную линейку ухаживающих средств для деревянных покрытий. Периодически (хотя бы раз в год) масляно-восковую защиту тоже нужно обновлять. Тогда паркетный пол прослужит вам долго, будет радовать взгляд своим эстетическим совершенством и теплом натурального дерева.

Техника безопасности

Соблюдение следующих рекомендаций позволит до минимума снизить риск получения травм при работе с паркетом:

- Независимо от вида выполняемых операций, старайтесь не прикасаться руками к открытым участкам тела, коже лица и глазам. Тем самым вы убережёте себя от ожогов слизистых оболочек едкими веществами.

- Большинство клеев и лаков, предназначенных для паркетных работ, являются источниками вредоносных испарений. Следствием их воздействия может стать, как обычная головная боль, так и тяжёлая интоксикация, требующая срочной госпитализации. Отсюда использование специальных масок и респираторов является обязательным.

- При укладке паркета не рекомендуется ходить босиком по покрытию. Занозы в виде стружек и опилок могут стать причиной возникновения гнойных процессов. То же касается рук, которые следует защитить рабочими рукавицами.

- Специфика работы с паркетом – постоянное нахождение мастера в положении стоя на коленях. Крайне рекомендуется применять специальные наколенники, которые бы защищали не только колени, но и голень.

- Воздействие опасных испарений и вредной пыли оказывает сильную нагрузку на дыхательную систему, поэтому в работе с паркетной доской необходимо предусматривать регулярные перерывы (рекомендуется выходить на свежий воздух на 10 минут каждый час работы).

Заключение

Во время работы над выкладкой паркета требуется постоянное

внимание к тому, насколько ровным остается паркет. Не должно быть кривизны, волн и трещин. По окончании работ все щели и зазоры обрабатывают особым герметичным составом для паркета.

Последний этап: шлифовальные работы и покрытие лаком. Заранее нужно выждать время, чтобы высохли все материалы – клей, герметизирующий состав, доски должны слежаться. Затем паркет фиксируют и делают шлифовку машинкой – она точно уберет все дефекты и неровности. В итоге доски будут гладкими, с блеском, а лак подарит паркету элегантный облик, увеличит срок использования.

Список литературы

1. Альбом организованной оснастки рабочих мест для строительных работ. Ч. 1. – М.: Стройиздат, 2010.

2. Альбом ручного немеханизированного инструмента и малогабаритных ручных приспособлений для основных строительно-монтажных работ. Вып. 2. – М.: Стройиздат, 2012

3. Бобровникова O. K., Бобровников А. Е., Харченко М. С. Мастерская на дому. – К.: Мистецтво, 2010.

4. Бурмистров Г. Н. Кровельные материалы. – М.: Высшая школа, 2014.

5. Гайдар Л. Ф., Косенко П. М. Строительно-монтажные работы. Нормы,асценки, правила. – К.: Будiвельник, 2010.

6. Карты трудовых процессов. Устройство полов. – М.: Стройиздат, 2013.

7. Каталог-справочник ручного инструмента для строительства. – М.: Строй-издат, 1989.

8. Коноваленко А. С. Основы столярного ремесла. – К.: Мистецтво, 2012.

9. Коротков В. И. Деревообрабатывающие станки. – М.: Высшая школа, 2005.

10. Крейндлин Л. Н. Плотничные и стекольные работы. – М.: Высшая школа, 2005.

11. Крейндлин Л. Н. Плотничные работы. – М.: Высшая школа 2005.

12. Крейндлин Л. Н. Столярные, плотничные и паркетные работы. – М.: Высшая школа, 2009.