2ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2023 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	«ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА»

Тема 2: «ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЛЮГЕРА ИЗ ДЕРЕВА»

Тема 3: «ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ФАНЕРЫ НА ЧЕРНОВОЙ ПОЛ»

Студента группы МСП-1-20

Захарова Александра Андреевича

Профессия: 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

Руководитель:

________________ Лукьянова И.А.

«____» _____ 20____г2021

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

ТЕМА 1 ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	3

1.1 Технология ремонта дверного полотна   	4

1.2 Конструкция петель	6

Техника безопасности	10

Заключение	11

Введение	12

ТЕМА 2 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЛЮГЕРА ИЗ ДЕРЕВА	14

2.1 Опорная схема создания проекта	14

2.2 Вариативность	15

2.3 Общий вид	19

2.4 Технология изготовления	20

2.5 Инструменты	21

Техника безопасности	22

Заключение	25

Введение	26

ТЕМА 3 ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ФАНЕРЫ НА ЧЕРНОВОЙ ПОЛ	27

3.1 Этапы укладки пола.	27

3.2 Подготовка к проведению работ	27

3.3 Схема устройства чернового пола на лагах	28

3.4 Укладка фанерных листов на половые перекрытия	28

3.5 Укладка фанерных листов на лаги	30

3.6 Укладка фанерных листов на деревянное основание	31

Техника безопасности	32

Заключение	33

Список литературы	34

Введение

Щитовая дверь представляет собой деревянную рамку, собранную из деревянных брусков сечением 32-54x40-60 мм, которые соединены в углах на металлических скрепах, шипах либо шкантах, и заполненную серединкой различной конструкции и облицованную обеих сторон твердой древесноволокнистой плитой или фанерой.

Полотна щитовых дверей могут быть облицованы с двух сторон шпоном, бумажно-слоистым декоративным пластиком, декоративной поливинилхлоридной пленкой толщиной не менее 0,2 мм или декоративной бумагой.

Вертикальные кромки дверных полотен, остекленных декоративной поливинилхлоридной пленкой, должны быть облицованы обкладками из древесины, подобранной или подкрашенной под цвет пленки, строганным шпоном или бумажно-слоистым декоративным пластиком.

Щитовая дверь легкая, обладает хорошими звукоизоляционными качествами, прочностью, простая по виду, форма устойчивая, гигиеничная и удобная в эксплуатации. [9]

На изготовление щитовой двери расходуется незначительное количество материалов, преимущественно низких сортов древесины.

Щитовые двери изготовляют с обкладкой и без нее. Обкладку крепят по периметру к двери в паз и гребень с трех сторон.

Дверные блоки подразделяются на типы:

Г - с глухими полотнами, с притвором в четверть;

О - с остекленными полотнами, с притвором в четверть;

К - с остекленными качающимися полотнами.

В зависимости от конструкции щитовых дверей, они подразделяются на сплошные и пустотелые. Сплошные двери изготавливают из брусков-реек.

ТЕМА 1 ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

1.1 Технология ремонта дверного полотна

Двери в современных домах изготовлены из брусков обвязки или досок. Дверные блоки, или дверные коробки с дверями, устанавливают и крепят в проёмах стен. Если к деревянным стенам дверные коробки легко прибиваются гвоздями, то в кирпичных и бетонных стенах приходится делать отверстия для деревянных пробок и уже к ним гвоздями или штырями прибивать дверные коробки.

При ремонте дверных коробок обычно используют имеющиеся отверстия, но если они разбиты или ремонт мест крепления невозможен, то сверлят новые. Пробки забивают в отверстия стены, просверленные на глубину 40-50 мм, по 2-3 на каждую сторону коробки. Предварительно в коробке просверливают отверстия под гвозди. Их диаметр должен быть на 1-2 мм меньше диаметра гвоздя. Затем через эти отверстия размечают места пробивки.

Если коробку нужно укрепить, но вынуть невозможно, то в каждой её стороне просверливают 2-3 отверстия ∅ 8-10 мм. Электродрелью с удлинённым сверлом ∅ 8-10 мм с твёрдосплавными режущими пластинками или сверлом с алмазным напылением через отверстия коробки в стене просверливают отверстия глубиной 30-40 мм. (Эти отверстия можно выдолбить шлямбуром.) В эти отверстия забивают металлические штыри ∅ 8-10 мм и длиной, на 2-5 мм меньшей, чем общая толщина стенки коробки и глубина отверстия в стене. [7]

Если между дверной коробкой и стеной образуется большой зазор, то его замазывают цементным раствором или заполняют деревянной рейкой нужной толщины с последующим шпатлеванием.

Двери в коробках устанавливают с зазорами 1,5-2 мм, с учётом их уменьшения при последующих окрасках. Внутри помещения зазор между дверью и полом должен быть в пределах 10-20 мм.

Дефектные места в дверных брусках вырезают и заполняют вставками, как и при ремонте окон (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 Упрочнение дефектных мест в брусках вставками различной формы

Бруски коробки и обвязки двери можно нарастить также вставками различной формы — планками или врезками — со склеиванием и креплением шурупами. Расшатавшиеся угловые соединения брусков обвязки дверей, как и окон, можно скрепить угольником (смотреть рисунок 4) или вставленными в пропиленные проушины шипами из фанеры. [7]

Крепление вставок, угольников, петель, врезных и накладных замков, ручек и другой фурнитуры производят обычно шурупами. Имейте в виду, что шурупы и гвозди плохо держатся в древесине, если они завинчены или забиты в торцы или в разбитые отверстия. Поэтому при ремонте применяют более длинные шурупы или их крепление в нагели (рисунок 1.2).

Рисунок 2. Упрочнение соединений шурупами, ввинчиваемыми в нагели:

1 — отверстие, 2 — нагели, 3 — шурупы

1.2 Конструкция петель

Очень часто в дверях, окнах и форточках ломаются или расшатываются крепления петель. Петли бывают разных размеров и конструкций (рисунок  1.3). Состоят они из двух половинок (карт) с отверстиями под шурупы, шарнирно соединённых между собой стержнем. Отверстия раззенко-ваны под потайные головки шурупов.

Рисунок 1.3. Конструкции петель: а — с неразъёмным стержнем, б — со стержнем, укреплённым в одной из карт, в — с разъёмным и вынимающимся стержнем, г — фигурная с неразъёмным стержнем

Двери и окна обычно устанавливают на двух петлях. Форточки и фрамуги окон крепят на двух неразъёмных петлях. Неразъёмное соединение из разборных петель можно получить, если стержни двух петель направить в разные стороны.

Установка петель производится иногда с их врезкой в древесину, т. е. вырезанием древесины под каждую половину так, что поверхность петли будет заподлицо (на одном уровне) с поверхностью двери и коробки. [7]

При ремонте, чтобы не врезать петли, используют имеющиеся места их крепления, но при этом применяют более длинные шурупы. Шурупы ввинчивают, намазывая их клеем, или используют нагели (смотреть рисунок 1.2).

Иногда при ремонте брусков под петли в них вставляют намазанные клеем куски древесины в форме «ласточкин хвост» (смотреть рисунок 1.1, а, б). Таким же способом, а также с зарезкой шипов (см. рис. 1.1, в, д) вклеивают вставки в местах установки замков.

Если дверь плохо открывается, то вначале осматривают петли и их крепление шурупами.

При низкой просадке двери на стержень петли надевают шайбы или проволочные кольца (рисунок 1.4). Для этого с помощью клиньев, вбиваемых снизу, приподнимают дверь до упора в верхний брусок коробки. Крючок продевают между стержнем и картой петли, плоскогубцами прижимают короткий конец к стержню, а длинный подвёртывают до образования кольца и отрезают. Такое же кольцо делают на стержне другой петли. Кольца смазывают техническим вазелином. Делают крючки для колечек из латунной или медной проволоки ∅ 3-5 мм.

Рисунок 1.4. Установка проволочного кольца на петлю

Обычно дверь навешивают на петли так, чтобы в раскрытом состоянии её можно было приподнять и снять с петель. При этом одна половина разборной петли остается на коробке, а другая — на двери. [7]

Для того чтобы снять дверь, её открывают на 90°. Разъёмные петли крепят на бруске обвязки стержнями вверх. Снимают дверь вдвоём, приподнимая её вручную или подбивая снизу клинья с обеих сторон, придерживая и соблюдая меры безопасности.

Техника безопасности

Инструктаж подразделяют: на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий. Вводный инструктаж перед допуском к работе проводит инженер по технике безопасности или руководитель работ, проводя беседу с каждым вновь поступившим рабочим. Первичный на рабочем месте со всеми вновь принятыми рабочими путем показа безопасных методов работы. Повторный инструктаж проводят с целью повышения уровня знаний работающих, а внеплановый при изменении правил по охране труда или изменении технологического процесса.

При инструктаже рабочий должен быть ознакомлен с правилами поведения на предприятии или строительной площадке; основными причинами, вызывающими травматизм (неисправность оборудования, инструмента, электросети и т.п., неправильные методы; с правилами поведения в зоне работы кранов, лебедки). Все станки должны иметь предохранительные, оградительные и защитные приспособления и устройства, которые всегда должны быть исправными и достаточно прочными. Конструкция ограждений должны допускать быструю и легкую наладку, открывание и закрывание их без применения специальных инструментов. Перед работой станки проверяют на холостом ходу, чтобы не проявились инородные звуки, проверить наличие заземлений. На станках работать следует в защитных очках, без перчаток, причем рукава спецодежды не должны обвисать. Подавать заготовки необходимо аккуратно, не торопясь, без резких движений. Если заготовки большой величины, то обрабатывать ее надо в паре. Ножи, фрезы всегда должны быть заточены. Все ремни вальцы должны находиться в исправном положении. Штабеля, на которые укладываются заготовки, не должны превышать высоту в полтора метра, а расстояние между ними должны быть не меньше полутора метра.

Заключение

В заключение данной работы хотелось бы отметить, что в городе стало много государственных и частных предприятий по изготовлению и ремонту дверей. Некоторые из них делают такие превосходные двери из здоровой древесины.

Большинство потребителей предпочитают заказывать двери из древесины, а не из пластика, так как дерево – самый наилучший и экологически чистый материал для человека, и, несмотря на дороговизну, его все равно покупают.

Межкомнатные двери являются частью интерьера, поэтому к их выбору необходимо подходить весьма ответственно

Производство межкомнатных деревянных дверей представляет собой весьма сложный технологический процесс, который должен отвечать определенным требованиям. Только при точном соблюдении технологии могут получиться качественные и надежные межкомнатные деревянные двери, входные деревянные двери, которые будут долго служить и не потеряют своих эксплуатационных качеств. Правильно обработанная древесина – это прочный, морозоустойчивый, звуконепроницаемый материал. Из нее не только делают деревянные двери, но и строят дома. Деревянный дом получается таким теплым, надежным и красивым, что, несмотря на появление огромного количества более современных и менее дорогих стройматериалов, древесина не утратила своей актуальности, из нее продолжают строить.

Производство межкомнатных деревянных дверей требует очень точного соблюдения всех технологических этапов. Массив древесины сначала просушивают. Если просушивание древесины было осуществлено некачественно, то и деревянные двери из этого массива будут недолговечными, они быстро изменят форму и станут непригодны к использованию. Но изготовленные из качественно просушенной древесины, на хорошем оборудовании с соблюдением всех тонкостей технологического процесса деревянные двери сосна ли недорогая или ценная порода древесины послужила материалом для них, будут весьма долговечными и функциональными.

После просушки древесины осуществляется её склеивание. Состав клея зависит от того, какого типа двери будут изготовлены - деревянные наружные двери, филенчатые деревянные двери или финские деревянные двери. Для разных типов дверей используют разный клей, требуются также разные температурные условия во время склеивания.

И, наконец, двери деревянные шлифуют, пропитывают различными защитными составами, грунтуют и окрашивают. После того, как двери деревянные отшлифованы, они покрываются морилкой, снова шлифуются, покрываются водозащитной грунтовкой, а затем окрашиваются и лакируются.

Зачастую межкомнатные деревянные двери не красят, а просто покрывают прозрачным лаком, чтобы было видно строение древесины. Но входные деревянные двери должны быть более устойчивы к различным воздействиям извне, поэтому их обычно покрывают специальными красками для уличных работ. Деревянная дверь, которая будет постоянно подвергаться воздействию с улицы, обычно не оформляется только прозрачным лаком, а требует более прочного и устойчивого покрытия. Если она иногда и покрывается лаком, то только высокопрочным и не менее четырех раз.

Деревянные наружные двери, филенчатые деревянные двери, финские деревянные двери да и любые другие двери из древесины лакируют только лаком с полиуретаном. Разумеется, что каждый хочет купить деревянные двери, которые прослужат долго и не потеряют в процессе эксплуатации своей формы и внешнего вида.

Введение

Флюгер — это прибор, используемый в метрологии для измерения направления и скорости ветра. Кто и когда изобрёл флюгер – доподлинно неизвестно. Скорее всего, это сделали независимо друг от друга представители разных народов и культур, как это обычно случалось и с другими полезными вещами. Со временем появились легенды и занимательные истории о флюгере, и он стал совмещать две функции – роль метеорологического прибора и защитника дома от злых духов. Таким образом, у флюгера появилось еще одно назначение — талисман дома или оберег.

История флюгера насчитывает около двух тысяч лет, в Европу он попал с Востока. В древнем Китае и Японии флюгер в основном изображал дракона – главный символ восточной мифологии.

Первый известный историкам европейский флюгер был сделан в Древней Греции, в Афинах, в 48 г. до н. э. Он изображал греческого Бога Тритона, с головой и торсом человека и рыбьим хвостом. Расположен такой флюгер был на вершине Башни Ветров - древнейшем метеорологическом памятнике, высотой 12 метров и диаметром около 8 метров. В античную эпоху флюгера с изображениями богов часто украшали виллы богатых землевладельцев.

Приблизительно с IX века флюгера стали пользоваться успехом у викингов. Флюгер из позолоченной бронзы, богато украшенный завитками, фигурами зверей или мифологических существ из норвежских легенд стал неотъемлемым декоративным элементом корабля. Особое внимание заслуживает декоративное значение флюгера на крыше. Старинный флюгер на крыше запоминается даже тем, кому, по сути, совершенно неинтересны ни направления ветра, ни его сила.

Самым распространённым и по сей день является флюгер «петух». Скорее всего, это связано с тем, что издавна петуха наделяли магическими свойствами. Он не только олицетворял новый день, но также отгонял нечистую силу и возвещал о приближающихся врагах, защищал от воров и пожаров. Таким образом, становится понятно, почему обозначение флюгеров - петухов – бдительность.

В средневековой Европе флюгер, установленный на башне замка, не только определял направление ветра, но и играл роль гербовой эмблемы хозяина крепости. Особенно был популярен флюгер в портовых городах. Выполняя свою главную задачу, можно было определить, зайдут ли корабли в гавань. Таким образом, указание направления ветра в сторону города предвещало много торговых кораблей в гавани с различным товаром и продовольствием.

В России история флюгера начинается в XV веке, причём в начале своей истории флюгер назывался «птицеверт».

В наши дни флюгер является показателем хорошего вкуса и чувства стиля владельца. Участок, дом, функциональные постройки – это необходимая основа, требующая дополнений (больших и малых флюгеров, указателей ветра, украшений крыш, вывесок и кронштейнов). Настоящие мастера-кузнецы могут сделать флюгер своими руками, он будет не похож на другие, оригинален и изыскан. Такой флюгер выделит ваш дом среди окружающих своей индивидуальностью и покажет ваш вкус.

ТЕМА 2 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЛЮГЕРА ИЗ ДЕРЕВА

2.1 Опорная схема создания проекта

2.2 Вариативность

Флюгер изготавливают из различного материала: он может быть из листового металла, кованого металла, пластмассы, дерева.

1 Вариант. Флюгер столярный сверлильный шаблон (рисунок 2.1)

Рисунок 2.1 Флюгер столярный сверлильный шаблон

Из листового металла флюгер получается, на мой взгляд, плоский и не такой объёмной формы. Да и метал приобрести и обрабатывать немного проблематично.

2 Вариант. Кованный флюгер (рисунок 2.2)

Рисунок 2.2 Кованный флюгер

Из кованого металла, флюгер получится очень красивый и привлекательный. Но его можно изготовить только в кузне и профессиональным кузнецом.

3 Вариант. Пластмассовый флюгер (рисунок 2.3)

Рисунок 2.3 Пластмассовый флюгер

Из пластмассы флюгер будет легким, объемным, разноцветным и довольно красивым. Но сделать его можно только на заводе, но не в домашних условиях.

4 Вариант. Деревянный флюгер (рисунок 2.4)

Рисунок 2.4 Деревянный флюгер

Из дерева флюгер легко можно сделать в домашних условиях. Дерево легко поддается обработке и более доступно на рынке. [11]

Итак, я остановился на 4 варианте. Так как перечисленные мною варианты не доступны и сложны, не имея опыта и надлежащего оборудования, я буду делать свою поделку деревянную.

2.3 Общий вид

«Флюгер»

2.4 Технология изготовления

Изготовление любого изделия всегда начинается с выбора заготовок. Итак, я отобрал подходящие для работы деревянные бруски, рейки, щепки.

Единственной особенностью в своей работе, я решил, изготовить свой флюгер только из деревянных деталей, не применяя металл.

Для работы я приготовил инструмент:

Разметил на рейках длины заготовок, нарисовал фигуры на рейках.

Выпилил маленькой ножовкой.

Получились детали для моей поделки:

После тщательной обработки наждачной бумагой и подгонки деталей, сборки при помощи клея, флюгер готов к покрытию лаком.

Осталось изготовить подставку, я решил сделать её по образу крыши дома, на которой устанавливают обычно флюгеры.

Покрыл «крышу» акриловой краской и вскрыл лаком.

После того, как лак высох, соединил все детали воедино.

2.5 Инструменты

1. Ножовка

2. Лобзик ручной

3. Карандаш

1. Линейка

2. Угольник

3. Сверлильный станок

4. Свёрла (диаметром 5 и 8 мм)

5. Наждачная бумага

6. Акриловая краска

7. Лак

Материалы:

1. Древесина – берёза

2. Клей ПВА

Оборудование:

1. Сверлильный станок

Техника безопасности

Правила техники безопасности при выпиливании ручным лобзиком

1. Работать лобзиком и шилом с надежно закрепленными и исправными ручками.

2. Надежно крепить выпиловочный столик к верстаку.

3. Надежно закреплять пилку в рамке лобзика.

4. Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклоняться низко над заготовкой.

Техника безопасности при пилении ножовкой

1. Использовать исправную, остро заточенную ножовку.

2. Использовать вспомогательный брусок в начале пиления.

3. Не допускать резких движений.

4. Левую руку держать дальше от полотна пилы.

5. Класть ножовку зубьями от себя.

6. Надёжно крепить заготовку.

7. Надёжно удерживать пилу.

8. Не сдувать опилки. Использовать щётку.

Техника безопасности при работе на сверлильном станке

Опасности в работе

1. Ранение глаз отлетающей стружкой при сверлении металла.

2. Ранение рук при плохом закреплении деталей.

До начала работы

1. Правильно наденьте спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку).

2. Проверьте надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.

3. Проверьте надежность соединения защитного заземления с корпусом станка.

4. Надежно закрепите сверло в патроне.

5. Проверьте работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и выключения кнопок.

6. Прочно закрепите деталь на столе станка в тисках или кондукторах. Поддерживать руками при сверлении незакрепленную деталь запрещается.

7. Перед самым началом работы наденьте защитные очки.

Во время работы

1. Не пользуйтесь сверлами с изношенными конусными хвостовиками.

2. Сверло к детали подавайте плавно, без усилий и рывков, и только после того, как шпиндель станка наберет полную скорость.

3. Перед сверлением металлической заготовки необходимо накернить центры отверстий. Деревянные заготовки в месте сверления накалывают шилом.

4. Особое внимание и осторожность проявляйте в конце сверления. При выходе сверла из материала заготовки уменьшите подачу.

5. При сверлении крупных деревянных заготовок (деталей) на стол под деталь кладите обрезок доски или кусок многослойной фанеры.

6. Во избежание травм в процессе работы на станке:

а) не наклоняйте голову близко к сверлу;

б) не производите работу в рукавицах;

в) не кладите посторонние предметы на станину станка-

г) не смазывайте и не охлаждайте сверло с помощью мокрых тряпок. Для охлаждения сверла нужно пользоваться специальной кисточкой;

д) не тормозите руками патрон или сверло; е) не отходите от станка, не выключив его.

7. При прекращении подачи электрического тока немедленно выключите электродвигатель.

8. Перед остановкой станка отведите сверло от детали, после чего выключите электродвигатель.

После окончания работы

1. После остановки вращения сверла удалите стружку со станка с помощью щетки. Из пазов станочного стола стружку уберите металлическим крючком. Не сдувайте стружку ртом и не сметайте ее руками.

2. Отделите сверло от патрона и сдайте станок учителю.

3. Приведите себя в порядок.

Заключение

Рассматривая флюгера на крышу дома, можно понять, что сегодня это больше декоративный элемент, который подчеркивает статус владельца жилища и вносит в экстерьер некую изюминку. Но существуют и приборы, которые сохранили свою первоначальную функцию, и они тоже активно используются даже в частном домостроении для получения данных о характере ветра. Разнообразие моделей флюгеров позволяет выбрать такое изделие, которое будет выполнять свою прямую функцию и одновременно украшать крышу дома.

Введение

Существуют строительные материалы, универсальность которых позволяет использовать их практически в любой области производства. Это же необходимо сказать и о фанере. Легкость, прочность, бюджетность и экологичность данного материала не имеют себе равных, что делает фанеру неза незаменимым элементом для строительства и других сфер деятельности.

Наиболее широко фанерные листы применяются для укладки чернового пола, при этом они могут использоваться как для настила новых поверхностей, так и для ремонта старых. Несмотря на легкость работы с фанерой, существует ряд особенностей, которые необходимо рассмотреть перед тем, как приступать к обустройству пола.

Рисунок 3.1 Схема фанерного пола

В основе фанеры лежит натуральный материал, отличающийся высокой гигроскопичностью, древесина. Именно поэтому фанеру не рекомендуется применять для обустройства половых перекрытий в помещениях с повышенной влажностью воздуха. Так, допустимая влажность не должна превышать показателя в 60%. Несоблюдение этого правила грозит быстрым расслоением фанерного листа и выходом чернового пола из строя.

ТЕМА 3 ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ФАНЕРЫ НА ЧЕРНОВОЙ ПОЛ

3.1 Этапы укладки пола

Но при необходимости влагостойкость фанеры все же можно повысить. Для этого обычно используется специальная шпаклевка, в основе которой лежит поливинилацетат, известный как ПВА. Фанерный лист тщательно промазывают раствором сначала с одной стороны, добиваясь появления влажных пятен на противоположной стороне, затем – с другой. После полного высыхания листа обработку необходимо повторить.

Как правило, для полного высыхания материала требуется не менее 72 часов. Когда фанера высохла, ее можно покрыть любым антисептическим средством для дерева или использовать акриловый лак, который придаст материалу дополнительную прочность. Такие специально обработанные фанерные листы могут использоваться для возведения полов в помещении, где влажность достигает отметки в 78%.

3.2 Подготовка к проведению работ

Перед тем как начать обустройство пола, фанеру необходимо внести в помещение и дать ей время на акклиматизацию. Например, в квартире или другом постоянно отапливаемом помещении срок акклиматизации должен составлять около 24 часов, на складе – не менее 72 часов, а в неотапливаемом помещении – около 7 дней. Перед укладкой материал выдерживается в горизонтальном положении, при этом желательно уложить его в стопу.

Алгоритм проведения работ полностью зависит от вида основания и от способа укладки пола. Но независимо от материала, из которого изготовлен базовый пол, его обязательно проверяют на испарение жидкости.

3.3 Схема устройства чернового пола на лагах.

Для проверки потребуются:

- кусок полиэтилена площадью не менее 1 кв.м;

- несколько реек с грузом.

Основание пола накрывают пленкой таким образом, чтобы центр пленки был немного приподнят, а концы придавлены рейками. Состояние основания под пленкой указывает на то, могут ли использоваться фанерные листы для обустройства чернового пола.

Так, если:

- В течение 24 часов внутренняя часть пленки запотела, это указывает на высокий процент испарения влаги с основания. Фанера для укладки пола использоваться не должна.

- Под пленкой через 72 часа появились мелкие капли – бетонный пол требуется застелить пластиковой пленкой или пергамином, а деревянное основание – разобрать. В данном случае требуется использовать обработанную ПВА фанеру, но даже она не прослужит более 10 лет.

- В течение 5 суток конденсат так и не появился – фанерные листы можно стелить любым желаемым способом.

3.4 Укладка фанерных листов на половые перекрытия

Когда все подготовительные мероприятия проведены, можно приступать к укладке материала на основание. Перечень материалов и инструментов, которые потребуются для проведения работ, полностью зависит от вида основания.

Если говорить об укладке пола на бетон, то это можно выполнить двумя способами: по стяжке и на лаги. Первый способ используется в том случае, когда основание достаточно ровное и гладкое, а в качестве финишного покрытия будут применяться пластичные материалы (пробка, линолеум и т.п.).

Для укладки фанеры на стяжку потребуются следующие материалы и инструменты:

- ручная дисковая пила;

- перфоратор;

- шуруповерт со вставкой шлиц-крест;

- малярная кисть;

- шпатель для клея;

- фанерные листы;

- битумный лак;

- мастика для паркета или бустилат;

- керосин;

- саморезы в дюбелях 5х60 мм.

Перед укладкой пола основание необходимо тщательно вымести и пропылесосить. Затем оно покрывается слоем битумного лака, который предварительно необходимо развести керосином в пропорции 1:5. Обработку требуется проводить при открытых окнах и отключив электропитание в щитке.

Рисунок 3.2 Схема перекрытия чернового пола

Фанера толщиной от 8 до 18 мм при помощи пилы нарезается полосами или квадратами и укладывается разбежку. Сходящихся вместе швов быть не должно. По периметру комнаты между черновым полом и стенами должен остаться промежуток не менее 2-3 см.

Если пол укладывается под финишное покрытие из линолеума или пробки, фанеру необходимо приклеить к основанию бустилатом или паркетной мастикой. Монтажные щели оставлять не нужно. В случае укладки на фанеру дубового или иного паркета черновой пол необходимо закрепить саморезами, при этом нужно оставлять монтажные щели величиной от 2 до 3 мм.

Каждый лист материала крепится саморезами следующим образом:

- Фанера просверливается дрелью способом «квадрат» – отверстия по углам, в центре и посередине диагоналей. Центральные отверстия должны смещаться на ¼ часть ширины листа.

- Лист убирают и по полученным отметкам просверливают отверстия в основании. В отверстия забивают дюбели.

- На основание шпателем наносят клей, укладывают фанеру и прикручивают ее саморезами. Головки саморезов должны быть утоплены в фанере.

3.5 Укладка фанерных листов на лаги

Рисунок 3.2 Схема укладки фанеры на лаги

Если черновой пол подготавливается под финишное покрытие из ламината или паркета из ценных пород древесины, желательно обустроить обрешетку из лаг. Для данной укладки потребуются:

- нестроганная доска 100 мм;

- улучшенная фанера толщиной от 18 до 20 мм;

- пенополиуретан или другой изоляционный материал (кроме минеральной ваты);

- гвозди или саморезы;

- ручная дисковая пила;

- шуруповерт или молоток;

- жидкие гвозди.

В первую очередь обустраивается обрешетка из доски. На подготовленное вышеуказанным способом основание монтируется каркас. Доски крепятся между собой гвоздями или саморезами. Шаг обрешетки должен составлять от 30 до 60 см, все концы фанерных листов или полос должны приходиться на лаги.

Получившиеся секции обрешетки заполняются любым изоляционным материалом, кроме минеральной ваты, которая способна вызвать раздражение органов дыхания. Затем сверху настилается фанера, зазор между фанерой и стенами должен составлять не менее 2 см, а между листами – около 2-3 мм. Крепление фанеры к лагам необходимо производить либо клеем «жидкие гвозди», либо гвоздями.

3.6 Укладка фанерных листов на деревянное основание

При помощи фанеры можно успешно отремонтировать деревянный пол, на который впоследствии будет укладываться финишное покрытие. В данном случае резать фанерные листы не требуется. Укладка производится цельными элементами, начиная от дверей. Толщина материала должна быть не менее 1,2 см.

При монтаже оставляется зазор между листами и стенами в 2-3 см, но промежутков между самой фанерой быть не должно. Фанера крепится на жидкие гвозди, бустилат или любой другой столярный клей. Также необходимо промазать клеем и торцы каждого листа. На подготовленный черновой пол из фанеры можно укладывать любое финишное покрытие.

Пол из фанеры может стать отличным решением при обустройстве напольного покрытия как в городской квартире, так и в загородном доме. Здесь требуется помнить только одно – ни в коем случае нельзя выкладывать фанеру на влажное основание, так как это очень быстро приведет к гниению материала и необходимости замены половых перекрытий.

Заключение

Использование фанеры в качестве выравнивающего слоя под ламинат позволяет достаточно быстро и надежно выровнять черновой пол без применения мокрых способов (выравнивающей стяжки), требующих времени на окончательное затвердение слоя.

Фанера прочна, способна выдерживать существенные нагрузки, имеет ровную плоскую поверхность, поэтому выбор ее в качестве основания под ламинат вполне оправдан и рационален.

Завершается укладка фанеры проверкою стыков, если поверх выровненной поверхности планируется декоративная отделка ламинатом или паркетом, то швы можно не заделывать. Что же касается ПВХ плит, ковролина или линолеума, то перед их настилом швы нужно обязательно заполнять герметиком, иначе со временем они проявятся. Иногда стыки между листами заделывают шпаклевкой, но со временем полы начнут скрипеть.

Подведя итоги можно сказать, что фанера является идеальным материалом, позволяющим быстро и просто устранять дефекты чернового, финишного пола. Если придерживаться всех вышеперечисленных инструкций по укладке фанеры, то выровненное напольное покрытие надежно прослужит не один десяток лет.

Список литературы

1. Бобровникова O. K., Бобровников А. Е., Харченко М. С. Мастерская на дому. – К.: Мистецтво, 2020.

2. Гайдар Л. Ф., Косенко П. М. Строительно-монтажные работы. К.: Будiвельник, 2018.

3. Устройство полов. – М.: Стройиздат, 2018.

4. Каталог-справочник ручного инструмента для строительства. – М.: Строй-издат, 2020.

5. Коноваленко А. С. Основы столярного ремесла. – К.: Мистецтво, 2019.

6. Коротков В. И. Деревообрабатывающие станки. – М.: Высшая школа, 2020.

7. Крейндлин Л. Н. Плотничные работы. – М.: Высшая школа, 2019.

8. Крейндлин Л. Н. Столярные, плотничные и паркетные работы. – М.: Высшая школа, 2020.

9. Крейндлин Л. Н. Столярные работы. – М.: Высшая школа, 2018.

10. Кулебакин Г. И. Столярное дело. – М.: Стройиздат, 2018.

11. Онищенко А. Г. Отделочные работы в строительстве. – М.: Высшая школа,2020.