ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УМР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2022 г.

Выпускная квалификационная работа

Тема 1:	«ТЕХНОЛОГИЯ СООРУЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДЕРЕВА»

Тема 2:	«ТЕХНОЛОГИИ СТРОГАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ»

Тема 3:	«ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ»

Студента группы МСП-1-19

Селезнева Дмитрия Александровича

Профессия: 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

Руководитель:

________________ Лукьянова И.А.

«____» _____ 20____г.

2021

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. Технология сооружения строительных материалов из дерева

1.1 Строение дерева

2. Основные свойства древесины

2.1 Химические свойства древесины	
2.2 Физические свойства древесины ……………………………………………..
2.3 Механические свойства древесины …………………………………………..
3. Материалы , получаемые из древесины ……………………………
3.1 Круглые лесоматериалы ………………………………………………………
3.2 Пиленые лесоматериалы(пилопродукция) ………………………………….
3.3 Строганные, лущеные, колотые лесоматериалы,измельченная древесина.

Техника безопасности

Заключение

Список литературы

Введение	3

1. ТЕМА 1 ТЕХНОЛОГИЯ СООРУЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДЕРЕВА	4

1.1 Деревянные работы	4

1.2 Преимущества и особенности	5
1.3 Многообразие бруса	7

Техника безопасности	10

Заключение	12

Список литературы	12

Введение	13

2. ТЕМА 2 строгание на фуговальном станке	10

2.1 Подготовка оштукатуренных поверхностей	10

2.2 Подготовка деревянных поверхностей 	11

2.3 подготовка гипсокартона под покраску	12

Техника безопасности	13

Заключение	17

Введение	18

2. ТЕМА 2 подготовка различных поверхностей п од окраску	10

2.1 Подготовка оштукатуренных поверхностей	10

2.2 Подготовка деревянных поверхностей 	11

2.3 подготовка гипсокартона под покраску	12

Техника безопасности	13

Заключение	17

Список литературы	17

# Введение

Издревле главными строительными материалами для русских зодчих были дерево и глина, благо что и того и другого было в избытке. Глиняные кирпичи, по свидетельству историков, получили на Руси распространение начиная с середины X века, а дерево в качестве основного строительного материала использовалось с незапамятных времен. Именно деревянная архитектура стала основой особенного стиля русского средневекового зодчества, которое подразумевает оптимальное сочетание красоты и функциональности построек.

Главным, и часто единственным, орудием строителя долгие века оставался топор. Дело в том, что пила при работе рвет древесные волокна, оставляя их открытыми для воды. Топор же, сминая волокна, как бы запечатывает торцы бревен. Недаром, до сих пор говорят: «срубить избу». Поэтому пилы применялись исключительно в столярном деле.

Именно поэтому отношение россиян к дереву особое: его одушевляли, ему поклонялись, а в языческой Руси существовали обряды, связанные с рубкой и строительством. Некоторые из этих обрядов заимствованы православной культурой.

ТЕМА 1 ТЕХНОЛОГИЯ СООРУЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДЕРЕВА

1.1 Деревянные работы

Древесина – древнейший материал, уникальный по обеспечению эргономичности, естественной экологии жилища, гигроскопичности, неограниченного срока службы, ремонтопригодности. Дерево накапливает тепло, а затем отдает его обратно в течение долгого времени. Поэтому деревянные дома не зря считают здоровым жильем. Они остаются сухими, даже если в них давно никто не жил, так как дышат, пропускают воздух и пар. Этому способствуют также приятный запах дерево, его уютный вид и ощущение тепла при касании.

Деревянные части зданий и сооружений собирают на строительной площадке из элементов и конструкций, изготовленных на деревообрабатывающих предприятиях. Работы по устройству деревянных конструкций разделяют на плотничные и столярные. К плотничным работам относятся изготовление и монтаж основных конструкций, например элементов стен из бревен и брусьев, дощатых полов, к столярным – устройство отдельных конструктивных элементов и деталей с тщательно обработанной поверхностью, например, оконных и дверных блоков, встроенной мебели, отделочных деталей и др.

Несущие деревянные конструкции зданий надлежит монтировать в максимально сжатые сроки. Поэтому и срубы ручной работы и сборные элементы каркасного дома производят на специально оборудованных площадках или в заводских условиях. Чтобы предотвратить процесс гниения древесины, ее пропитывают специальными составами, предохраняющими от биоразрушений, и тщательно просушивают. После изготовления стеновые брусья и даже элементы крыши маркируют, каждую деталь помечают спецификационным номером. Затем дом разбирают, собирают в пачки, закрепляют упаковочной лентой и отправляют потребителю. Деревянные конструкции и детали домов поставляются на строительную площадку в комплекте со всеми необходимыми элементами соединений.

1.2 Преимущества и особенности

Впрочем, для начала все-таки вспомним о достоинствах древесины, чтобы убедить вечно сомневающихся. Во-первых, деревянная стена в три раза превосходит кирпичную по теплопроводности. То есть стена из дерева толщиной, допустим, 40-50 сантиметров сохранит вам столько же тепла, сколько кирпичная толщиной полтора метра. Экономия на материалах и трудозатратах, как видно, получается солидная. Во-вторых, древесина обладает замечательными вентиляционными свойствами, что способствует естественной смене воздуха в помещении. В-третьих, этот материал имеет исключительные паро-влажностные характеристики, то есть деревянная стена не накапливает влагу, не промерзает, а значит, длительное время сохраняет свои свойства неизменными.

Это обусловлено разной степенью проницаемости древесины вдоль и поперек бревна или доски. Когда тепловой поток устремляется из помещения наружу, он проходит сквозь толщу дерева и охлаждается до точки росы, после чего пар и углекислый газ, не дойдя до наружных слоев, начинают двигаться перпендикулярно годовым кольцам, поскольку в этом направлении проницаемость древесины во много раз больше. Затем влага выходит из торцов бревна, и оно в итоге не загнивает и сохраняет прочность. Так в помещении поддерживается комфортная обстановка.

Не будем забывать и об эстетике: деревянный загородный дом очень хорошо смотрится и гармонично вписывается в любой пейзаж. Вот почему в окрестностях Петербурга с каждым годом становится все больше и больше деревянных строений самой разной архитектуры.

Для строительства жилых домов используют ель, сосну, лиственницу, дуб, каштан (самые распространенные породы - сосна и ель). Сосна - дерево более плотное и устойчивое к деформациям, но и более подверженное грибковым заболеваниям. У сосны имеется множество цветов и оттенков. Древесина ели - одного цвета, белого. Что касается места произрастания строительного леса, то здесь предпочтительнее древесина из северных широт, где дерево набирает массу только коротким летом. Стройматериалы из такого дерева плотные и прочные, поскольку толщина годовых колец у него меньше. Кроме того, северная древесина привычна к температурным перепадам, поэтому риск коробления и деформации ее в изделии сводится к минимуму.

Довольно важный момент - отбор строительного леса. Среди сваленного подряд леса в лучшем случае 15-20 процентов стволов оказываются годными для использования в качестве строительного материала (некоторые компании, наиболее придирчиво отбирающие лес, оставляют лишь 5-7 процентов). А еще для заготовки леса важно время года. Профессионалы предпочитают заготавливать лес зимой, поскольку в это время года дерево спит, сок по стволу движется плохо и содержание влаги минимально.

Внимательно следует отнестись к проблеме сушки заготовленных строительных материалов. Каждому хочется построить дом побыстрее (в особенности - если стеновые материалы уже отобраны и оплачены), однако в случае использования влажной древесины в перспективе возможны разные проблемы: усадка дома по вертикали, ведущая к нарушению целостности внутренней отделки и «геометрии» окон и дверей; коробление отдельных бревен и в итоге появление щелей; возникновение трещин, в которых скапливается влага и заводятся древоточцы и грибки. Поэтому имеет смысл трижды подумать, прежде чем предпочесть дешевый сырой материал дорогому высушенному. Если вы все-таки решили строить дом из сырых бревен, то следует хотя бы не торопиться с отделкой, подождав примерно год, когда деревянная конструкция подсохнет и даст усадку.

Хотя в современных условиях сушку, как правило, проводят в специальных сушильных камерах, что позволяет снизить уровень влаги в древесине до 11-15 процентов.

1.3 Многообразие бруса

Округлая форма бревна имеет следствием такой недостаток, как неравномерность толщины возводимой стены. Даже если бревна состыковываются друг с другом с большой точностью, появляется риск возникновения «мостиков холода» в отдельных местах. Ну и, конечно, со стройматериалом такого сечения не всегда удобно работать при монтаже.

Вот почему уже очень давно используется брус, который может быть самых разных видов. В первую очередь следует упомянуть простой пиленый сырой брус, представляющий собой распиленное и выровненное с четырех сторон бревно. Распиливают и выравнивают стволы на пилорамах. Брус - удобный и дешевый строительный материал, из которого можно построить фактически любой дом. Но простой пиленый брус обладает всеми недостатками сырого материала: во-первых, неизбежна усадка строения, которая сопряжена и с перекосами, и с необходимостью дополнительной теплоизоляции, поскольку могут появиться щели; во-вторых, грубо обработанная поверхность пиленого бруса требует как внешней, так и внутренней отделки.

Чтобы высушить брус, надо приложить немало усилий. В прежние времена брус вылеживался несколько лет в проветриваемом помещении или под навесом; между отдельными брусьями ставились прокладки, а торцы замазывались. Тем не менее коробления избежать удавалось не всегда: брус изгибался дугой, выворачивался дугой или трескался. Так как брус довольно большой толщины, он быстро высыхает у поверхности, оставаясь сырым внутри. В итоге возникает напряжение между разными частями, и брус «ведет» (что особенно заметно во время интенсивной сушки в сушильной камере).

У бруса есть несколько основных размеров: 100х100 миллиметров, 100х150, 150х150. Стандартная длина бруса - шесть метров; брус других размеров изготавливается по индивидуальному заказу. Можно заказать и нужное вам сечение, но за это придется заплатить дополнительно.

Если использовать сырой профилированный брус, от некоторых недостатков можно избавиться. В частности, от необходимости дальнейшей отделки, поскольку профилированный брус имеет строгую геометрическую форму, а его поверхности обработаны специальным инструментом до первого класса чистоты, то есть до уровня евровагонки. Но, поскольку этот материал тоже объемный, остается риск того, что во время высыхания брус может «повести». Профессиональные технологии сушки позволяют получить сухой профилированный брус, который менее всего из цельных строительных материалов подвержен короблению и деформациям. Однако полное решение проблемы возможно только в случае использования клееного профилированного бруса.

Этот материал появился около тридцати лет назад и к настоящему времени получил очень большое распространение в деревянном строительстве. Производят его в основном из тех же пород деревьев - ели и сосны, иногда используют лиственницу или кедр. Вначале бревна распиливают на пилорамах на доски, которые называют ламелями. Затем ламели сушат в специальных сушилках длительное время, чтобы обеспечить качество. Доски просушить гораздо легче, нежели толстый брус, - в конечном итоге содержание влаги понижается в такой древесине до 10-12 процентов. После этого некачественные ламели отбраковываются, остальные же, пройдя испытание на прочность, идут в работу. Они выстругиваются по первому классу чистоты, промазываются экологически безопасным клеем и склеиваются под прессом. Склейка производится так, чтобы направления древесных волокон чередовались, и в результате клееный брус получается прочнее обычного, не изменяет форму и не коробится при изменении влажности. После этого брус профилируется - ему придают точные размеры, а также делают пазы и выступы, позволяющие в дальнейшем создавать сборные конструкции. Благодаря высокой точности изготовления элементов конструкции дополнительное уплотнение не требуется: дома из клееного бруса не продуваются, не промерзают и надежно защищены от воздействия атмосферной влаги.

Конечно, такой материал обходится несколько дороже, нежели обычный брус из массива. Однако в ходе строительства дома использование клееного бруса дает серьезную экономию: например, не надо ждать усадки сруба, оставлять технологические зазоры и, соответственно, приглашать спустя год строителей-отделочников. Строительство проводится в один этап, что всегда выгоднее, да и отделка здесь не требуется, поскольку сруб выполняется из строганого материала. Этот брус не растрескивается, не требует возобновления покраски и обработки антисептиками, так как в меньшей степени подвержен гниению.

По теплоизолирующим свойствам стена, собранная из клееного бруса, ничем не уступает сплошной деревянной. Кроме того, этот материал довольно легкий, то есть его не надо устанавливать на массивный (а значит, дорогостоящий) фундамент. Но самое главное преимущество клееного бруса, наверное, в сроках возведения домов из него. Как показывает практика, от начала строительства до заселения хозяев проходит всего лишь два-три месяца - ведь такие строения монтируются по сборочным чертежам, как автомобили на конвейере. И монтаж возможен в любое время года.

Клееная древесина в последние годы получает все большее признание. Одной из новинок в этой области стал клееный брус из шпона - склеиваются уже не доски, а тонко нарезанный шпон. Это значительно увеличивает прочность материала и позволяет делать из него длинные, прочные, надежные и при этом очень легкие балки для перекрытий.

При выполнении плотницких работ.

  •  Перед началом работы убедитесь в том, что все инструменты и приспособления находятся в исправном состоянии. Не допускайте применение неисправного инструмента и приспособлений, а также их использования не по их непосредственному назначению.

•  Проверьте состояние деревянных ручек инструментов. Поверхности ручек должны быть гладкими, и не иметь заусенцев и трещин.

•  Топоры обязательно должны иметь гладкие лезвия, не сбитые, без выбоин, заусенцев и трещин. Сам топор должен быть плотно и прочно насажен на топорище, и быть надежно закреплен заершенным металлическим клином. Рукоятка топора должна иметь длину равной 2,5-3 высоты самого топора.

•  Строгальный инструмент (фуганки, рубанки, шерхебели и пр.) должен иметь ровно зачищенные, гладкие колодки. Приходящаяся под руку задняя часть колодки, должна иметь закругление. Лезвия строгальных инструментов должны быть правильно заточенными, плотно и прочно подогнанными к деревянным колодкам и не должны иметь заусенцев, трещин и выбоин.

•  Пилы должны иметь правильную заточку и быть надежно закрепленными. Лучковая пила должна иметь прочный остов и правильный натяг полотна.

•  Выполняя работы, при которых имеет место выбрасывание опилок, осколков и пр., для предотвращения травмирования глаз, следует применять защитные очки.

•  Перед тем как приступить к работе с лесов (подмостей), необходимо обязательно убедиться в их устойчивости, и наличии ограждения.

•  Перед обработкой древесины электроинструментом, необходимо убедиться в отсутствии в ней различных посторонних включений (скоб, гвоздей и пр.). Не обрабатывайте обледеневшую древесину, а также покрытую слоем бетона, битума, раствора и др., древесину с не обрубленными сучками.

•  Обтесывание пиломатериала топором, необходимо осуществлять в устойчивом положении тела. Сам пиломатериал при этом должен располагаться между ног работающего. Нога со стороны обтесываемой поверхности должна быть отставлена назад и желательно как можно дальше от материала. Обрабатываемые пиломатериалы, следует устанавливать на подкладки, для их предохранения от проворачивания. По окончанию работы, топор убирают в ящик для инструмента. Не следует втыкать топор в деревянную стойку и оставлять его в таком положении.

•  Распиливая материал ручной пилой, в том числе в начальной стадии, необходимо предохранять от порезов руку, придерживающую материал. При совершении первых резов, пилу следует направлять не пальцами руки, а небольшим бруском. Для предохранения пилы от выскакивания из пропила, пилу в процессе пиления, необходимо проводить равномерно и плавно.

•  Для распиливания материала используйте подставки и верстаки, а не свое колено. Также нельзя распиливать материал на весу. Пропил заканчивать нужно всегда осторожно, для того чтобы отпиленная часть пиломатериала случайно не упала на ногу. При распиловке длинномерного пиломатериала необходимо пользоваться дополнительными опорами.

•  Производить очистку рубанка (шерхебеля) от забившейся в щель стружки, необходимо только с верху, иначе (при очистке снизу) можно травмироваться о торчащее снизу лезвие.

•  При обработке материала стамеской рука, придерживаемая обрабатываемый материал, должна располагаться позади стамески, а само направление реза должно идти от этой руки.

•  Устраивая настилы, ограждения с перилами, стремянки нельзя оставлять торчащие в них гвозди и сколы. Все шляпки гвоздей необходимо утапливать в древесину.

•  Установку оконных блоков следует производить как минимум вдвоем с напарником, используя при этом монтажные столики, а, не выполняя эту работу стоя на подоконнике.

•  При проведении антисептирования внутри помещения, запрещено производить в нем какую-либо другую работу, курить или принимать пищу.

•  Для приготовления лаков, красок, столярного клея, антисептических составов следует использовать специальное помещение, оборудованное приточно-вытяжной вентиляцией.

Заключение

Дерево - один из самых «здоровых» материалов для строительства дома, который дает возможность оставить внутреннюю поверхность стен без дополнительной отделки, позволяет вести строительные работы в зимнее время. Но каким бы хорошим материалом ни была древесина, она имеет свои недостатки: слабо огнестойка, поддается гниению, подвержена усадке, не является хорошим теплоизолятором. Увеличивать толщину деревянной основы невыгодно, лучше использовать утеплитель, а для повышения огнестойкости - антипиреновые составы.

Самым древним способом строительства деревянных домов являются срубные конструкции. Для них используются бревна диаметром от 160 до 260 (иногда 340) мм. Деревянные каркасные дома требуют гораздо меньшего расхода древесины, проще в строительстве и без проблем приспосабливаются к новым теплотехническим нормам за счет увеличения промежутка между внутренними обшивкам  

 Список использованной литературы

Смирнов И.А. Деревянное зодчество: проблемы, реставрация, исследования. – Вологда: «Издательский Дом Вологжанин», 2005

Введение

Древесина является наиболее распространенным материалом. Она с давних пор широко использовалась в домостроении, при изготовлении мебели и разнообразных бытовых изделий, оборудовании интерьеров, зон отдыха и т. д.

В курсовой работе хотелось рассказать о такой немаловажной технологической операции, как строгание. Это одна из основных операций по обработке древесины. При ее помощи заготовка принимает основной вид и размеры. Существует ручное и механическое строгание, которое, в свою очередь, включает и обработку древесины на строгальных станках. В школе широко распространена операция строгания древесины на фуговальных станках. Этот метод обработки материалов и стал целью курсовой работы на тему «технология строгания древесины на фуговальных станках». Также целью курсовой работы является разработка технологической документации и изготовление по ней изделия, в котором широко применяется операция строгания на фуговальном станке.

В настоящее время станочный парк оснащен станками с программным управлением, роботизированными комплексами, гибкими производственными системами, автоматическими линиями, которые не только повышают качество обработки изделий, но и позволяют стабилизировать точностные показатели.

Качественные теоретические знания и их постоянное совершенствование в процессе производственной деятельности позволяют повысить уровень профессионального мастерства работника.

Задачами курсовой работы являются:

- формирование умения работать с учебной документацией;

- производить детальный анализ литературы, для того, чтобы правильно и педагогически оправдано внедрить передовой педагогический опыт и методику преподавания производственного обучения;

- тщательно изучить операцию строгание на фуговальном станке.

ТЕМА 2 СТРОГАНИе на фуговальном станке

1. Общие сведения о технологии строгания древесины

Технологический процесс — это та часть производственного процесса, которая непосредственно связана с изменением размеров, формы или свойств перерабатываемого сырья и материалов. Технологический процесс изготовления изделий из древесины разделяется на ряд стадий: сушка материалов; раскрой древесины на заготовки; механическая обработка заготовок для придания им правильной формы и точных размеров; склеивание, фанерование составных заготовок; механическая обработка чистовых заготовок для придания им окончательной формы; сборка деталей в сборочные единицы; их механическая обработка; сборка деталей и сборочных единиц в изделие; отделка деталей, сборочных единиц или изделия в целом.

Последовательность стадий технологического процесса может изменяться в зависимости от конструкции изделия, вида сырья, способов отделки, организации производства, средств механизации. На каждой стадии технологического процесса выполняются определенные работы и технологические операции. [8, с.176]

Так, поверхность распиленной древесины обычно бывает шероховатой и сечение по длине не вполне одинаковым. Необходимую форму, требуемые размеры, гладкую поверхность деталям придают строганием ручными инструментами, называемыми стругами, и на строгальных станках. [1,с.51]

Строгание пиломатериалов, заготовок - это процесс устранения шероховатостей, покоробленностей и других дефектов, создавшихся после распиловки, путем резания древесины при котором направление прямой совпадает с направлением рабочего движения.

Рассмотрим составные части операции фугования прямоугольной детали «в угол». Эта операция состоит из четырех переходов: строгания двух пластей и двух кромок, т. е. обработки четырех разных поверхностей. В свою очередь фугование пластей и кромок проводится не менее чем за два прохода (черновой и чистовой); в результате каждого из них снимается один слой древесины. Если же размеры заготовки значительно больше размеров детали, требуется больше проходов.

В общем, строгание древесины разделяют на различные виды: ручное строгание, механизированное строгание и обработку древесины на строгальных станках.
3. Строгание на фуговальном станке

3.1 Устройство фуговального станка

По числу механизмов резания фуговальные станки бывают одно- и двусторонние. На двусторонних станках фрезеруют одновременно две смежные поверхности заготовки: пласть и кромку.

По типу подачи обрабатываемого материала различают фуговальные станки с ручной и механизированной подачей. Механизированная подача осуществляется пристроенными автоподачиками или встроенным в станок конвейерным механизмом подачи.

Для сбора и удаления стружки и пыли станки снабжены стружкоприемниками, присоединяемыми к заводской эксгаустерной сети.

Фуговальный станок (рис. 7) состоит из станины 11, стола, направляющей линейки 3, веерного ограждения, ножевого вала 5.

Рисунок 7. Схема одностороннего фуговального станка:

1 — задняя плита; 2 и 7 — эксцентриковые валики; 3 — направляющая линейка; 4 — гайки; 5 — ножевой вал; 6 — передняя плита; 8 — винт-тяга; 9 — рукоятка; 10 —сектор с делениями; 11 — станина.

Стол имеет переднюю 6 и заднюю 1 плиты. Поверхность задней плиты устанавливают касательно к поверхности цилиндра, описываемого лезвиями ножей, а поверхность передней — ниже задней на толщину слоя, снимаемого за один проход заготовки. Разницу в уровне задней и передней плит стола рекомендуется поддерживать в пределах 1,25... 1,5 мм, так как при этих условиях плоскостность нормальной заготовки можно будет выверить за два прохода.[1, c.96]

Плиты стола отливают из серого чугуна. Ребра на нерабочей поверхности стола увеличивают жесткость и уменьшают вибрацию станка. Стальные накладки на кромках плит предотвращают истирание концов плит, уменьшают зазор между режущими кромками ножей, играют роль стружколомателя, делая работу на станке безопаснее.

Ножевой вал расположен между плитами стола. На нем крепят ножи (режущий инструмент). Для нормальной работы станка и обеспечения хорошего качества обработанных поверхностей необходимо, чтобы ножи имели одинаковые массу и форму, а их режущие кромки располагались на поверхности цилиндра, описываемого этими кромками.

Направляющую линейку крепят болтами в прорезях на рабочих поверхностях плит над ножевым валом. В зависимости от ширины обрабатываемого материала эту линейку перемещают поперек стола.

Веерное ограждение крепят на передней плите стола, пружина постоянно прижимает его к направляющей линейке, закрывая вал.

От электродвигателя вращательное движение передается ножевому валу клиноременной передачей.

Наиболее удобная длина заготовок для фугования — 1,0... 1,5 м. Короткие заготовки фуговать неудобно и опасно, а очень длинные — трудно, так как концы их свешиваются со стола. На рабочем столе, у щели ножевого вала, должны быть установлены острые стальные накладки, закрепленные заподлицо с поверхностью стола. Расстояние между краями накладок и поверхностью, которую описывают лезвия ножей,— не менее 3 мм, а края накладок ровные, без выщербин и зазубрин.

Ножевые валы должны иметь цилиндрическую форму, но нельзя придавать эту форму присоединением больших сегментных накладок. При большой частоте вращения под действием центробежной силы и ослабления крепления накладки могут отделиться от вала и вызвать аварию или травмирование работающих.

Совершеннее и безопаснее валы, у которых ножи вставляют в трапецеидальные пазы и зажимают клиньями при помощи болтов. При вращении вала под действием центробежной силы ножи заклиниваются.

Для нормальной и безопасной работы ножи по техническим условиям эксплуатации должны выступать из ножевого вала на 0,7...1,0 мм на одинаковую величину по всей длине вала; перекосы ножей недопустимы. Лезвия всех ножей должны лежать на общей цилиндрической поверхности, ось которой точно совпадет с осью ножевого вала. Устанавливать подкладки под ножи не допускается. Ножи, надежность крепления которых снижается из-за стачивания и уменьшения ширины, заменяют новыми.

Ножевой вал должен иметь быстродействующее приспособление для закрепления ножей.

Поверхности рабочих столов и направляющей линейки должны быть ровными и гладкими.

После установки обеих половин стола на требуемую высоту подъемный механизм необходимо надежно закреплять в этом положении. Поверхность заднего стола должна быть касательной цилиндрической поверхности, описываемой лезвиями ножей. [1, c.97]

3.2 Подготовка станка к работе

Подготовка станка к работе состоит из технической наладки и ее контроля.

Техническая наладка станка. Устанавливаемые ножи должны иметь прямолинейные лезвия. Отклонение от прямолинейности контролируют поверочной линейкой и щупами. Допускаемый зазор между линейкой и лезвием 0,1 мм при длине лезвия до 400 мм и 0,02 мм для лезвия длиной 800 мм.

Скомплектованные по массе (отбалансированные) ножи устанавливают последовательно. Лезвия ножей должны выступать над кромкой стружколомателя на 1 ... 2 мм. Параллельность лезвий ножей задней плите устанавливают по контрольному бруску или индикатору.

Контрольный брусок изготовляют из твердой сухой, выдержанной древесины, с точно обработанными контрольными гранями, сечением 20 ... 30X50 ... 70 мм и длиной 400 ... 500 мм. Грани необходимо периодически выверять (фуговать) для удаления забоин и других неровностей.

Контрольный брусок 3 (рис. 8, в) кладут на заднюю плиту станка. При поворачивании вала 4 рукой лезвия ножей должны слегка касаться нижней поверхности бруска. Проверяют не менее чем в трех сечениях ножевого вала: посередине и на расстоянии 50 ... 100 мм от краев стола. Ножи регулируют до тех пор, пока на всех участках вала лезвия их не будут равномерно выступать и одинаково касаться поверхности контрольного бруска.

Установочной линейкой достигают правильного взаимного расположения ножей на валу 4, параллельности лезвий ножей задней плите и нормального положения последней по высоте относительно цилиндра, описываемого лезвиями ножей.

Установка ножей при помощи индикатора (рис. 8, г) не отличается от установки по контрольному бруску. Однако точность ее увеличивается.

Установка ножей по шаблону показана на рисунке 8, д.

Правильно установленную по высоте заднюю плиту следует фиксировать стопорным устройством, чтобы в процессе работы она не смещалась.

Расстояние губки задней плиты от ножевого вала должно быть наименьшим (5 мм).

Передняя плита должна быть установлена на 1 ... 2 мм ниже уровня задней.

Направляющую линейку при фуговании брусков располагают так, чтобы расстояние от бруска до левого края стола не превышало 250 ... 300 мм. Перпендикулярность вертикальной поверхности линейки задней плите проверяют угольником. Зазор между угольником и вертикальной поверхностью линейки не должен превышать 0,05 мм на высоте 100 мм. Перпендикулярность вертикальной поверхности нерегулируемой направляющей линейки к поверхности задней плиты достигают подгонкой при ремонте.

Рисунок 8. Строгально-фрезерные ножи (а—тонкие; б—толстые) и способы выверки положения режущей кромки ножа (в — бруском; г—рамкой с индикатором; д — шаблоном): / — задняя плита; 2 — передняя плита; 3 — брусок; 4 — ножевой вал; 5—индикатор; 6 —рамка; 7 — винт шаблона; 8 — контргайка;9 — шаблон.

Контроль настройки станка по методу обработки пробных деталей

Для этого прострагивают не менее четырех брусков и измеряют прямолинейность их поверхности точной поверочной линейкой. Зазор между линейкой и обработанной поверхностью не должен превышать половины допускаемого.

Контролировать прямолинейность можно, прикладывая фугованные поверхности двух брусков. В этом случае величину световой щели определяют на глаз.

Если проверкой прямолинейности пробных брусков установлено, что кривизна превышает допустимую, это указывает на несоблюдение правил настройки либо на ненормальные погрешности станка. Погрешности контролируют при специальной выверке и устраняют при ремонте станка.

Кроме указанных причин проявления чрезмерной кривизны отфугованных поверхностей, существенное значение имеют внутренние напряжения в древесине. После удаления слоя древесины нарушается равновесие внутренних напряжений и она деформируется до состояния, при котором вновь уравновешиваются внутренние напряжения. Эти деформации искажают характер кривизны фугованных поверхностей, зависящих от технического состояния и качества наладки станка. Поэтому для контроля настройки станка и получения пробных деталей надо брать сухие и выдержанные заготовки. Недостаточно выдержанные и высушенные детали нужно фуговать за 2—3 прохода.

На одном краю стола станка пробный брусок прострагивают на длине 200 мм, затем его переносят на середину стола, где прострагивают еще на длине 200 мм. Обрабатывать брусок по всей длине заканчивают на другом краю стола. Если станок настроен правильно, не должно быть заметных порогов в местах стыковки обработок на разных участках стола. При таком контроле необходимо пользоваться пробным бруском.[1, c.100]

Прямолинейность смежных граней, обработанных в угол, контролируют не менее чем по четырем пробным деталям и измеряют угол универсальным угломером или поверочным угольником со щупами.

3.3 Принцип работы на фуговальном станке

Фуговальный станок с ручной подачей при обработке заготовок небольших размеров обслуживает один рабочий. Станочник берет из штабеля заготовку, визуально оценивает выпуклую и вогнутую грани у заготовки и укладываем ее вогнутой поверхностью на передний стол. Сильно покоробленные и дефектные заготовки следует отбраковать.

Прижимая к столу и направляющей линейке заготовку сбоку левой рукой, правой рукой подают ее на ножевой вал. При движении передний торец заготовки отодвигает веерное ограждение и таким образом обеспечивается доступ к вращающимся ножам

После обработки переднего конца заготовки следует левом рукой плотно прижать обработанную часть к плоскости заднего стола и продолжать подачу без рывков с равномерной скоростью

При подаче внимательно следят за положением рук относительно ножевого вала и держат их на безопасном расстоянии. При обработке мелких деталей возникает повышенная опасное и травматизма поэтому заготовки короче 400, уже 50 и тоньше 50мм подают станок только специальным толкателем. После каждого прохода станочник оценивает качество обработки и в случае непрострожки поверхности повторно ее фугует.

Если у детали нужно выровнять две поверхности, то сначала фрезеруют пласть, а затем кромку, прижимая деталь ранее обработанной поверхностью к направляющей линейке. На двусторонних станках эти операции выполняют за один проход

При обработке массивных и крупногабаритных деталей ста нок обслуживают двое рабочих. Станочник базирует и подает заготовку, второй рабочий, находясь позади станка, помогает на заключительной стадии обработки, принимает готовую деталь и укладывает ее в штабель. При необходимости перед станком и за ним устанавливают дополнительно плоские или роликовые столы.

Скорость ручной подачи на станке выбирают индивидуально для каждой заготовки в зависимости от дефектов и необходимой глубины фрезерования. При встречном косослое и фрезеровании против волокон скорость следует снижать. Глубина фрезерования зависит от припуска на обработку и размеров дефектов. Съем припуска за один проход обычно не позволяет получить требуемого качества обработки. Наилучшего эффекта достигают за два и более проходов при малой глубине фрезерования, так как в »том случае уменьшается деформация детали под действием сил прижима и внутренних напряжений в материале заготовки.

В станках с механизированной подачей скорость подачи набирают по графику из условия максимальной загрузки электродвигателя резания и обеспечения заданной шероховатости поверхности.

Полученные детали необходимо проверить на точность обработки. Прикладывая обработанными поверхностями одну деталь к другой, визуально по величине просвета между ними судят о наличии погрешности обработки. Отклонение от плоскости не должно превышать 0,15 мм на длине 1000 мм. Смежные обработанные поверхности должны быть взаимно перпендикулярны, допускаемое отклонение 0,1 мм на высоте 100 мм.

При работе на фуговальных станках с ручной подачей следует соблюдать следующие требования безопасности:

Неоднородность или пороки строения древесины приводят к толчкам, при этом рука работающего может соскользнуть с обрабатываемой заготовки и попасть в ножевую щель.

Строгание коротких, узких и тонких заготовок на фуговальных станках наиболее опасно. Поэтому строгание с ручной подачей без приспособлений ограничено следующими размерами заготовок: по длине — до 400 мм, по ширине — до 50 мм и по толщине — до 30 мм. При строгании заготовок меньших размеров необходимо применять колодки-толкатели. Фасонное, криволинейное строгание категорически запрещается.

Заключение

Операция строгание, как ручное, так и механическое, является одной из основных операций по обработке древесины в школе. Это и стало выбором темы курсовой работы «технология строгания древесины на фуговальных станках».

В курсовой работе были разобраны различные способы строгания древесины, наладка строгальных инструментов, устройство и принципы работы на фуговальных станках, и что немало важно, затронут вопрос техники безопасности при работе со строгальными инструментами.

В ходе выполнения курсовой работы были решены поставленные задачи:

- формирование умения работать с учебной документацией,

- произведен детальный анализ литературы, для того, чтобы правильно и педагогически оправдано внедрить передовой педагогический опыт и методику преподавания производственного обучения,

- тщательно разобрана операция строгания на фуговальном станке.

Также были решены основные цели работы:

- тщательно разобрана технология строгания на фуговальном станке

- разработана технологическая документация

- изготовлено изделие, в котором широко была применена операция строгания на фуговальном станке

Во время работы над темой было получено большое количество новой полезной информации, которая пригодится для будущего использования в педагогическом опыте.

Список использованной литературы

1. Антонов, Л.П. Практикум в учебных мастерских/ Л.П. Антонов, П.С. Моргулис, В.А Рузаков.–М.: Просвещение. – 1976. – 400 с.

2. Барышев, И.В. Столярные работы. Технология обработки древесины/ Барышев, И.В. - М.: Высшая школа. – 2009. – 256 с.

3. Бобиков, П.Д. Книга справочник домашнего мастера. Изделия из древесины/ П.Д. Бобиков. - М.: Эксмо. – 2006. – 368с.

4. Броников, Н.Л. Страницы истории техники и технологии/ Н.Л. Броников, И.А. Карабанов. - М.: Мозырь. – 2000. – 126 с.

5. Крейдлин, Л.Н. Столярные работы/ Л.Н. Крейдлин. - М.: Высшая школа.1978. – 304 с.

6. Маталин, А.А. Технология механической обработки/ А.А. Маталин. - М.: Машиностроение. – 1977. – 464 с.

7. Михайличенко, А.Л. Древесиноведение и лесное товароведение/ А.Л. Михайличенко, Ф.П. Садовничий. - М.: Высшая школа. – 1978. – 136 с.

8. Муравьев, Е.М. Практикум в учебных мастерских/ М.П. Молодцов. – М.: Просвещение. – 1987. – 240 с.

9. Худяков, А.В. Деревообрабатывающие станки/ А.В. Худяков. - М.: Высшая школа. – 1981. – 384 с.

Размещено на Allbest.ru