ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2023 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	«ТЕХНОЛОГИЯ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ СТЕН.ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ»

Тема 2:	«ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ШИПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ЗАМЕНОЙ ДЕТАЛИ.СТОЛЯРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Тема 3:	«ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА»

Студента группы МСП-1-20

Сазоненкова Никиты Михайловича Профессия: 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

Руководитель:

________________ Лукьянова И.А.

«____» _____ 20____г.

2021

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. ТЕМА 1 ТЕХНОЛОГИЯ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ СТЕН.ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ	4

1.1 Деревянные работы	4

1.2 Преимущества и особенности	5

1.3 Старое доброе бревно	7

Техника безопасности	9

Заключение	17

Введение	18

2. ТЕМА ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ШИПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ЗАМЕНОЙ ДЕТАЛИ.СТОЛЯРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО	19

2.1 Пиленые лесоматериалы (пилопродукция)	19

2.2 Строганные, лущеные, колотые лесоматериалы, измельченная древесина	21

Техника безопасности	24

Заключение	28

Введение	30

3. ТЕМА ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА	31

3.1 Технология укладки штучного паркета 	31

3.2 Способы и виды укладки штучного паркета	31

Техника безопасности	47

Заключение	49

Список литературы	50

ВВЕДЕНИЕ

Издревле главными строительными материалами для русских зодчих были дерево и глина, благо что и того и другого было в избытке. Глиняные кирпичи, по свидетельству историков, получили на Руси распространение начиная с середины X века, а дерево в качестве основного строительного материала использовалось с незапамятных времен. Именно деревянная архитектура стала основой особенного стиля русского средневекового зодчества, которое подразумевает оптимальное сочетание красоты и функциональности построек.

Главным, и часто единственным, орудием строителя долгие века оставался топор. Дело в том, что пила при работе рвет древесные волокна, оставляя их открытыми для воды. Топор же, сминая волокна, как бы запечатывает торцы бревен. Недаром, до сих пор говорят: «срубить избу». Поэтому пилы применялись исключительно в столярном деле.

Именно поэтому отношение россиян к дереву особое: его одушевляли, ему поклонялись, а в языческой Руси существовали обряды, связанные с рубкой и строительством. Некоторые из этих обрядов заимствованы православной культурой.

ТЕМА 1 ТЕХНОЛОГИЯ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ СТЕН.ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ

1.1 Деревянные работы

Древесина – древнейший материал, уникальный по обеспечению эргономичности, естественной экологии жилища, гигроскопичности, неограниченного срока службы, ремонтопригодности. Дерево накапливает тепло, а затем отдает его обратно в течение долгого времени. Поэтому деревянные дома не зря считают здоровым жильем. Они остаются сухими, даже если в них давно никто не жил, так как дышат, пропускают воздух и пар. Этому способствуют также приятный запах дерево, его уютный вид и ощущение тепла при касании.

Деревянные части зданий и сооружений собирают на строительной площадке из элементов и конструкций, изготовленных на деревообрабатывающих предприятиях. Работы по устройству деревянных конструкций разделяют на плотничные и столярные. К плотничным работам относятся изготовление и монтаж основных конструкций, например

элементов стен из бревен и брусьев, дощатых полов, к столярным – устройство отдельных конструктивных элементов и деталей с тщательно обработанной поверхностью, например, оконных и дверных блоков, встроенной мебели, отделочных деталей и др.

Несущие деревянные конструкции зданий надлежит монтировать в максимально сжатые сроки. Поэтому и срубы ручной работы, и сборные элементы каркасного дома производят на специально оборудованных площадках или в заводских условиях. Чтобы предотвратить процесс гниения древесины, ее пропитывают специальными составами, предохраняющими от биоразрушений, и тщательно просушивают. После изготовления стеновые брусья и даже элементы крыши маркируют, каждую деталь помечают спецификационным номером. Затем дом разбирают, собирают в пачки, закрепляют упаковочной лентой и отправляют потребителю. Деревянные конструкции и детали домов, изготовляемые на деревообрабатывающих предприятиях, поставляются на строительную площадку в комплекте со всеми необходимыми элементами соединений.

1.2 Преимущества и особенности

Впрочем, для начала все-таки вспомним о достоинствах древесины, чтобы убедить вечно сомневающихся. Во-первых, деревянная стена в три раза превосходит кирпичную по теплопроводности. То есть стена из дерева толщиной, допустим, 40-50 сантиметров сохранит вам столько же тепла, сколько кирпичная толщиной полтора метра. Экономия на материалах и трудозатратах, как видно, получается солидная. Во-вторых, древесина обладает замечательными вентиляционными свойствами, что способствует естественной смене воздуха в помещении. В-третьих, этот материал имеет исключительные паро-влажностные характеристики, то есть деревянная стена не накапливает влагу, не промерзает, а значит, длительное время сохраняет свои свойства неизменными.

Это обусловлено разной степенью проницаемости древесины вдоль и поперек бревна или доски. Когда тепловой поток устремляется из помещения наружу, он проходит сквозь толщу дерева и охлаждается до точки росы, после чего пар и углекислый газ, не дойдя до наружных слоев, начинают двигаться перпендикулярно годовым кольцам, поскольку в этом направлении проницаемость древесины во много раз больше. Затем влага выходит из торцов бревна, и оно в итоге не загнивает и сохраняет прочность. Так в помещении поддерживается комфортная обстановка.

Не будем забывать и об эстетике: деревянный загородный дом очень хорошо смотрится и гармонично вписывается в любой пейзаж. Вот почему в окрестностях Петербурга с каждым годом становится все больше и больше деревянных строений самой разной архитектуры.

Для строительства жилых домов используют ель, сосну, лиственницу, дуб, каштан (самые распространенные породы - сосна и ель). Сосна - дерево более плотное и устойчивое к деформациям, но и более подверженное

грибковым заболеваниям. У сосны имеется множество цветов и оттенков. Древесина ели - одного цвета, белого. Что касается места произрастания строительного леса, то здесь предпочтительнее древесина из северных широт, где дерево набирает массу только коротким летом. Стройматериалы из такого дерева плотные и прочные, поскольку толщина годовых колец у него меньше. Кроме того, северная древесина привычна к температурным перепадам, поэтому риск коробления и деформации ее в изделии сводится к минимуму.

Довольно важный момент - отбор строительного леса. Среди сваленного подряд леса в лучшем случае 15-20 процентов стволов оказываются годными для использования в качестве строительного материала (некоторые компании, наиболее придирчиво отбирающие лес, оставляют лишь 5-7 процентов). А еще для заготовки леса важно время года. Профессионалы предпочитают заготавливать лес зимой, поскольку в это время года дерево спит, сок по стволу движется плохо и содержание влаги минимально.

Внимательно следует отнестись к проблеме сушки заготовленных строительных материалов. Каждому хочется построить дом побыстрее (в особенности - если стеновые материалы уже отобраны и оплачены), однако в случае использования влажной древесины в перспективе возможны разные проблемы: усадка дома по вертикали, ведущая к нарушению целостности внутренней отделки и «геометрии» окон и дверей; коробление отдельных бревен и в итоге появление щелей; возникновение трещин, в которых скапливается влага и заводятся древоточцы и грибки. Поэтому имеет смысл трижды подумать, прежде чем предпочесть дешевый сырой материал дорогому высушенному. Если вы все-таки решили строить дом из сырых бревен, то следует хотя бы не торопиться с отделкой, подождав примерно год, когда деревянная конструкция подсохнет и даст усадку.

Хотя в современных условиях сушку, как правило, проводят в специальных сушильных камерах, что позволяет снизить уровень влаги в древесине до 11-15 процентов.

1.3 Старое доброе бревно

Раньше в России рубили деревянные строения из бревен, подгоняя комель к вершине и таким образом устраняя естественное уменьшение диаметра древесного ствола. Некоторые такие строения, возведенные 100-150 лет назад, стоят до сих пор и, думается, простоят еще немало. Пользуются подобной технологией и сегодня, возводя пусть не самые современные, зато весьма добротные деревянные здания и сооружения. Сторонники такой технологии считают, что ручная обработка позволяет аккуратнее снимать верхний слой древесины, а это дает возможность лучше сохранить структуру дерева и уменьшить количество трещин и других дефектов. Нестандартность отдельных бревен придает строению своеобразный, несерийный облик, а это ценится многими клиентами.

Однако с расширением масштабов строительства технологический процесс упростили, а именно: начали использовать оцилиндрованное бревно, у которого сечение одинаково по всей длине. Механизированные технологии по обработке бревен применялись в России и за рубежом уже в начале века. Деревянные дома из-за сокращения числа операций при сборке стали проще и быстрее строить; кроме того, использование оцилиндрованного бревна позволяет создать более жесткую конструкцию и придать строениям правильную геометрическую форму.

«Превращение» обычного бревна в оцилиндрованное происходит с помощью специальных станков, которые снимают верхние слои древесины и выравнивают поверхность (при такой технологии желательно, чтобы бревна были сухими). Сначала ствол очищают от коры, затем пропускают через систему фрез, создавая таким образом идеальный цилиндр с тщательно обработанной поверхностью. Потом производится торцовка бревен в размер, делаются шипы, пазы и замки, сверлятся технологические отверстия, а завершает процесс обработка антисептиками и антипиренами. Пазы и замки в таких бревнах выполняются с очень высокой точностью, поэтому венцы имеют минимальные зазоры, а бревна можно соединять под любым углом.

Как правило, для строительства используются бревна диаметром от 160 до 260 миллиметров, поскольку они, с одной стороны, позволяют достичь высоких показателей по теплосбережению, с другой - сравнительно легки для монтажа. Бревна большого размера требуют для монтажа мощных подъемных механизмов, однако по желанию заказчика можно изготовить бревна диаметром до 340 миллиметров. Точное соблюдение размеров по всей длине позволяет избежать подгонки комля к вершине, что очень трудоемко и требует немалого опыта. Деформация с течением времени у такого бревна также меньше, чем у обычного, а усадка стены равномерна по всей длине. Кроме того, ровное бревно фактически не требует внутренней отделки, поскольку достигается высокая чистота обработки его поверхности, древесина становится гладкой, вследствие чего дом прекрасно смотрится как снаружи, так и внутри.

Дома из оцилиндрованного бревна экологичны и быстро возводятся. Сочетание низкой стоимости и высоких эксплуатационных характеристик сделало их очень популярными и в России, и за рубежом.

Техника безопасности

1.Общие требования охраны труда

К самостоятельному выполнению плотницких работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.
При выполнении плотницких работ работник обязан:
Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией.
Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. Соблюдать требования охраны труда.
Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.
Уметь применять первичные средства пожаротушения.
При выполнении плотницких работ возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:
-подвижные части производственного оборудования;
-передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных работ, материалов и конструкций;
-древесная пыль;
-токсические химические опасные и вредные производственные факторы;
-возникновение напряжения на металлических конструкциях и частях оборудования, нормально находящихся без напряжения.
В процессе повседневной деятельности работники должны:
-применять в процессе работы средства малой механизации, по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;
-поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций.
Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.
В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.
За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

Перед началом работы работник обязан:
Надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;
Предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний охраны труда и безопасных методов работы;
Получить задание на выполнение работы у руководителя работ и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.
После получения задания у руководителя работ работник обязан:
Подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;
Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;
Подобрать оборудование, инструмент и материалы, необходимые при выполнении работ, проверить их на соответствие требованиям безопасности;
Проверить устойчивость ранее установленных конструкций.
Работник не должен приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований охраны труда:
Отсутствии ограждения места на высоте 1,3 м и более, а также специальных трапов в случае выполнения задания на крыше с уклоном более 20º и с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников;
Неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;
Несвоевременном проведении очередных испытаний средств защиты работающих или истечении срока их эксплуатации;
Недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;
Потере устойчивости ранее установленных конструкций.
Потере устойчивости ранее установленных конструкций.
Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это самостоятельно, сообщить о них руководителю работ.

3. Требования охраны труда во время работы

Для подхода на рабочие места работник должен использовать оборудованные системы доступа (маршевые лестницы, трапы, стремянки, переходные мостики).
При выполнении работ на подмостях, перекрытиях или покрытиях не следует раскладывать инструмент и материалы вблизи границы перепада по высоте. В случае перерыва в работе работники должны принять меры для предупреждения их падения. Работы по изготовлению недостающих деталей (рубка, распиливание, теска и т.п.) в указанных местах не допускаются.
Устанавливать и подгонять оконные и дверные блоки, а также элементы антресолей и встроенных шкафов следует вдвоем с использованием монтажных столиков. Не допускается выполнять работу стоя на подоконнике, ограждениях балконов и лоджий или с неинвентарных средств подмащивания.
Применяемые при работе деревянные ручки ручного инструмента должны быть гладко обработаны, тщательно подогнаны и закреплены, а рабочие органы не должны иметь трещин, выбоин, сколов.
При работе ручной пилой следует использовать прочную опору. При необходимости распиловки заготовки под углом следует применять шаблон, специально предназначенный для этой цели.
Масса ручных машин, применяемых при выполнении работ на лестнице, не должна превышать 5 кг. Выполнять работу более тяжелыми ручными машинами следует со средств подмащивания.Хранить и переносить инструмент, гвозди, болты, замки, скобяные изделия и другие мелкие детали следует в чемоданчике или сумке, а выступающие острые части - зачехлять.
Работники, работающие с ручными электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности и II группу при работе ручными электрическими машинами класса 1 в помещениях с повышенной опасностью.
Во время работы с применением электроинструмента работникам запрещается:
   а) натягивать и перегибать шланги и кабели;
   б) допускать пересечение шлангов и кабелей электрических машин с электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, а также со шлангами для подачи горючих газов;
   в) передавать электрическую машину другому лицу;
   г) производить работы с приставных лестниц;
   д) производить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых деревянных изделий;
   е) оставлять без надзора работающий электроинструмент.
При работе на циркульной пиле работник обязан:
    а) проверить наличие и правильность установки защитного кожуха пильного диска, а также наличие и надежность крепления ограждения передаточного механизма (клиноременной передачи, валов и муфт);
    б) обеспечить правильность установки расклинивающего ножа (расстояние от лезвия ножа до зубьев пилы должно быть не более 10 мм);
    в) проверить исправность пильного диска и прочность его крепления;
    г) досылать конец разрезаемой заготовки специальным толкателем;
    д) проверить исправность заземлителя;
    е) оставлять без надзора включенный электроинструмент.
Подключать к электросети станки и механизмы следует только специальным штепсельным разъемом.
Замену рабочего (сменного) инструмента на ручных машинах с электроприводом, а также его регулировку и ремонт следует производить только на отключенной от электросети машине.
При перерывах в работе или при переноске ручных машин с электроприводом на другое место их следует отключать от сети.
Приготовление столярного клея, разведение красок, лаков и антисептических составов следует производить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением не менее 5-8-кратного воздухообмена. При этом запрещается применение открытого огня и самодельных электронагревательных приборов. Столярный клей следует варить в специальной клееварке с двойным дном и стенками, промежуток между которыми заполнен водой.
Лакокрасочные материалы и составы для антисептирования и антипирирования древесины следует складировать в специальных помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией и освещением во взрывобезопасном исполнении.
При хранении материалы и изделия следует складировать:
     а) длинномерные пиломатериалы (бревна, брус, доски) - в штабели высотой до 1,5 м с прокладками и обвязкой проволокой или пакетирующей лентой;
    б) листовые материалы - в штабели высотой до 1,5 ширины, но не более 2 м;
    в) готовые конструкции (оконные и дверные блоки, секции перегородок, шкафы) - в штабели высотой до 2 м или с опиранием на специальную опору.
Запрещается их складирование путем опирания на конструкции капитальных или временных зданий и сооружений, а также на штабели других материалов и изделий.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

При обнаружении неисправности средств подмащивания, технологической оснастки, электроинструмента, а также возникновении другой аварийной ситуации, необходимо:
Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.
Под руководством лица, ответственного за производство работ, оперативно принять меры по устранению причин аварии или ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю.
При возникновении пожара, задымлении:
Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.
Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.
Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.
Организовать встречу пожарной команды.
Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.
При несчастном случае:
Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинское учреждение.
Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. Требования охраны труда по окончании работы

По окончании плотницких работ работник обязан:
      а) отключить от сети применяемый электроинструмент и убрать в отведенное для этого место;
     б) привести в порядок рабочее место;
     в) обо всех неполадках, имевших место во время работы, необходимо сообщить руководителю работ.

Заключение

Дерево - один из самых «здоровых» материалов для строительства дома, который дает возможность оставить внутреннюю поверхность стен без дополнительной отделки, позволяет вести строительные работы в зимнее время. Но каким бы хорошим материалом ни была древесина, она имеет свои недостатки: слабо огнестойка, поддается гниению, подвержена усадке, не является хорошим теплоизолятором. Увеличивать толщину деревянной основы невыгодно, лучше использовать утеплитель, а для повышения огнестойкости - антипиреновые составы.

Самым древним способом строительства деревянных домов являются срубные конструкции. Для них используются бревна диаметром от 160 до 260 (иногда 340) мм. Деревянные каркасные дома требуют гораздо меньшего расхода древесины, проще в строительстве и без проблем приспосабливаются к новым теплотехническим нормам за счет увеличения промежутка между внутренними обшивками.

Введение

Огромные пространства нашей планеты покрывают леса, они занимают около одной трети суши. Основным продуктом леса является древесина. По типу лесной растительности различают хвойные леса теплого умеренного климата, экваториальные дождевые леса, тропические влажные лиственные леса, леса сухих областей. Древесина очень давно используется для строительства жилищ, изготовления предметов домашнего обихода, для средств транспорта и разных изделий. Со временем наряду с древесиной в строительстве стали применяться металл, цемент, черепица, стекло, пластические массы. Несмотря на это, объем переработки древесины, постоянно растет, увеличивается выработка и переработка пиломатериалов. Потребление пилопродукции будет увеличиваться в домостроении, для производственных и бытовых нужд, в строительстве конструкций разной сложности и размеров, на ремонтных и эксплуатационных работах, в производстве мебели, тары и упаковки. Многообразное использование древесины объясняется редкостным сочетанием в ней многих ценных свойств. Древесина представляет собой прочный и одновременно легкий материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами, способностью без разрушения поглощать работу при ударных нагрузках, гасить вибрации. Однако древесина имеет и ряд недостатков: изменчивость свойств в направлении вдоль оси ствола и поперек; обладает гигроскопичностью, что приводит к увеличению ее массы и уменьшению прочности, а при высыхании древесина уменьшается в размерах (происходит усушка); она растрескивается и коробится; поражается грибами, что приводит к гниению; древесина способна гореть. Перечисленные недостатки в значительной мере устраняются путем химической и химико-механической переработки древесины в листовые и плитные материалы - бумагу, картон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, фанеру и др.

ТЕМА 2 ТЕХНОЛОГИЯ СТОЛЯРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2.1 Пиленые лесоматериалы (пилопродукция)

Различают три вида пиленой продукции, которые по возрастающей степени готовности к дальнейшему использованию в изделиях и сооружениях располагаются в следующем порядке: пиленые материалы (пиломатериалы), пиленые заготовки и пиленые детали. Пиломатериалы получают путем раскроя бревен; заготовки вырабатывают из пиломатериалов; детали - из заготовок или непосредственно из круглых лесоматериалов. Пиленые заготовки отличаются от пиломатериалов тем, что по размерам и качеству соответствуют будущим конкретным деталям с припусками на усушку и механическую обработку. Пиленые детали в отличие от заготовок не требуют дальнейшей механической обработки. Пиленые материалы. Пиломатериалы делятся на пиломатериалы общего назначения и специальные (авиационные, резонансные) Пиломатериалы общего назначения по форме и размерам поперечного сечения делят на доски - если ширина вдвое больше толщины, бруски - если ширина меньше двойной толщины и брусья (у хвойных пиломатериалов) - если ширина и толщина более 100 мм. По числу пропиленных сторон брусья могут быть двухкантнами, трехкантными и четырехкантными.

Обапол - это крайняя часть бревна, остающаяся при распиловке досок, прирезанная по длине и предназначенная для крепления горных выработок. Обапол может быть двух видов: горбыльный с непропиленой наружной поверхностью и дощатый с пропиленной более чем на половину длины наружной поверхностью. Обапол изготовляется из древесины хвойных пород; он должен быть окорен, опилен с торцов и очищен от сучьев вровень с наружной поверхностью.

Пиленые заготовки. В виде товарной продукции выпускаются заготовки общего и специального назначения. Заготовки общего назначения изготавливаются из хвойных и лиственных пиломатериалов. Они предназначены для изготовления деталей, применяемых в строительстве, вагоно-, авто-, судо-, обозо- и сельхозмашиностроении, производстве мебели, паркета. По виду обработки заготовки различаются на пиленые, полученные путем пиления, и калиброванные, простроганные (профрезерованные) после пиления для придания точных размеров по толщине и ширине. Кроме того, выпускаются клееные заготовки, изготовленные из нескольких более мелких заготовок склеиванием их по длине, ширине или толщине. Такие заготовки по существу представляют композиционные материалы.

По размерам поперечного сечения различают заготовки тонкие (толщина до 32 мм включительно) и толстые. Кроме того, выделяют досковые - шириной более двойной толщины и брусковые - шириной менее двойной толщины. Длина заготовки установлена от 0,3 м (у хвойных - от 0,5 м) до 1 м с градацией 50 мм, а свыше 1 м с градацией 100 мм. Заготовки специального назначения разделяются на: заготовки авиационные хвойных и лиственных пород; заготовки для лыж; лыжные заготовки; заготовки деревянные резонансные для музыкальных инструментов; заготовки для весел, деревянных деталей колес конных повозок; бруски для ткацких челноков; шпуль и катушек; каблуков; секторы для обувных колодок. Заготовки резонансные предназначаются для изготовления дек клавишных, щипковых и смычковых инструментов. Вырабатывают заготовки из древесины ели и пихты кавказкой, кедра сибирского.

Пиленые детали. К пиленым деталям относят шпалы и переводные брусья железных дорог, планки для снегозадерживающих щитов и др. Шпалы для железных дорог широкой колеи могут быть трех типов: 1 - для главных путей, 2 - для станционных и подъездных путей, 3 - для малодеятельных подъездных путей промышленных предприятий. Шпалы также подразделяются на необрезные, пропиленные только с двух противоположных сторон, и обрезные, пропиленные со всех четырех сторон. Шпалы для железных дорог узкой колеи меньших размеров, чем широкой колеи. Выпускаются трех типов: 1, 2, 3 и могут быть обрезными или необрезными. Брусья для стрелочных переводов железных дорог узкой и широкой колеи по форме и поперечным размерам близки к шпалам. Изготавливают из древесины тех же пород, что и шпалы. Шпалы для метрополитена изготавливают из древесины сосны или березы. Их пропитывают масляными антисептиками.

2.2 Строганные, лущеные, колотые лесоматериалы, измельченная древесина

Строганием вырабатывают шпон, штукатурную дрань, стружку упаковочную и другого назначения. Строганый шпон представляет собой тонкие листы древесины, отличающиеся красивой текстурой и цветом. Этот облицовочный материал изготавливают из древесины лиственных пород: дуба, ясеня, бука и ряда других, а также из экзотических пород: красного дерева, лимонного дерева и др. Строганый шпон получают из древесины и некоторых хвойных пород - лиственницы, тиса.

В зависимости от плоскости строгания различают шпон четырех видов: радиальный, полурадиальный, тангенциальный и тангенциально-торцовый. Полурадиальным называют шпон, у которого прямые параллельные линии годичных слоев видны не менее чем на 3/4 площади листа. У тангенциально-торцового строганого шпона, получаемого из наростов, годичные слои имеют вид замкнутых кривых линий, а сердцевинные лучи - вид кривых линий или штрихов. Штукатурную дрань получают из отходов древесины хвойных и мягких лиственных пород не только строганием, но и раскалыванием или пилением. Штукатурная дрань используется в строительстве жилых зданий. Стружку упаковочную также получают строганием, но из-за малости размеров ее относят к измельченной древесине.

Лущением получают шпон в виде непрерывной ленты древесины. Полученную ленту шпона до и после сушки разрезают на форматные листы. Лущеный шпон предназначен для изготовления слоистой клееной древесины и облицовки поверхности изделий из древесины. Шпон, применяемый для облицовки, отличается от строганого шпона меньшей декоративностью, но имеет большие размеры листов. Раскалыванием получают колотые балансы. Удаление ядровой гнили из низкокачественной древесины при расколке поленьев позволяет получить полноценное сырье для выработки целлюлозы и древесной массы. Среди колотых сортиментов можно отметить клепку бочарную, колесный обод, санный полоз и др. К измельченной древесине относят: щепу, дробленку, стружку, опилки, древесную муку и пыль. Некоторые из них, например, дробленку и древесную пыль, используют только как полуфабрикаты в производстве композиционных материалов. Щепа. Этот вид продукции получают путем измельчения древесного сырья рубильными машинами или соответствующими рабочими узлами в составе технологических линий. Различают щепу технологическую, зеленую (с примесью коры, хвои, листьев) и топливную.

Древесина всех хвойных и лиственных пород используется при производстве щепы для получения сульфатной целлюлозы и полуцеллюлозы, дрожжей, спирта, ДВП и ДСтП. Породный состав щепы остальных назначений дифференцирован с учетом химических свойств и строения древесины. Например, для производства глюкозы применяют щепу из древесины хвойных пород, для ксилита - из березы, для фурфурола - из лиственных пород. Технологические древесные опилки. Опилки получают при распиловке лесоматериалов. Этот вид измельченной древесины используют для получения целлюлозы, продукции лесохимических и гидролизных производств, изготовления древесных плит. Для гидролизных заводов спиртового и дрожжевого профиля могут использоваться опилки из древесины одних хвойных или лиственных пород; допускается использование смеси хвойных и лиственных опилок (но для выработки спирта должно быть не менее 80 % хвойных). Для заводов фурфурольного профиля допускают опилки из древесины только лиственных пород. Опилки не должны содержать более 8 % коры, 5 % гнили и минеральных примесей 0,5 %. Стружка древесная.

Ее изготавливают из круглых лесоматериалов, кусковых отходов лесопиления, деревообработки, фанерного и спичечного производства. Она предназначается для упаковки продовольственных и промышленных товаров, для изготовления фибриловых плит и др. В большинстве случаев используется древесина хвойных и мягких лиственных пород. Например, для упаковки фруктов применяется тонкая и узкая стружка только из древесины ели, липы и осины, а для упаковки яиц - более крупная стружка из ели и пихты.

Мука древесная. Представляет собой продукт сухого механического измельчения отходов лесопиления и деревообработки. Ее используют в качестве наполнителя, фильтрующего материала, поглотителя и применяют в производстве пластмасс, линолеума, промышленных взрывчатых веществ и для других целей. В зависимости от назначения древесную муку вырабатывают из древесины хвойных или лиственных пород.

Техника безопасности

Деревянные рукоятки ручных строительных инструментов должны быть изготовлены из сухой древесины твердых и вязких пород. Ударные, нажимные и режущие инструменты: молотки, топоры, кувалды, долота, стамески, напильники и др. — должны иметь плотно насаженные и хорошо закрепленные рукоятки.

Ударные инструменты должны иметь рукоятки овального сечения с утолщенным свободным концом, насаженные на металлическую часть с расклиниванием.

Деревянные рукоятки нажимных инструментов для резьбы по дереву должны иметь стяжные кольца.

Верстаки должны быть ровными, прочными и устойчивыми. Пол около верстаков не должен быть скользким.

К работе электрифицированным инструментом могут допускаться только те рабочие, которые прошли специальное обучение. Использование ручных электрифицированных деревообрабатывающих инструментов в качестве стационарных станков допускается лишь при условии устройства соответствующих ограждений. Работа неисправными электроинструментами запрещается. Перед выдачей рабочим электроинструментов должна быть проверена их исправность, а также надежность изоляции.

Корпусы электрифицированных инструментов должны быть заземлены. В местах с повышенной влажностью — котлованах, траншеях и т. д., а также в местах, где рабочие могут соприкасаться с заземленными металлическими предметами, электрифицированные инструменты должны иметь напряжение не более 36 в.

Подводка электроэнергии к рабочим местам должна производиться изолированными многожильными шланговыми проводами или изолированными проводами в резиновых или хлорвиниловых трубках.

После включения в электросеть электрифицированный инструмент сначала следует пускать вхолостую, а затем уже после того, как рабочий вал приобретет полное число оборотов, плавным движением, без сильного нажима и перекосов надвигать его на обрабатываемую деталь.

В случае, если электродвигатель начнет гудеть и вращение режущего инструмента резко замедлится, следует отвести инструмент от обрабатываемой древесины и дать валу вновь набрать полное число оборотов, а затем продолжать обработку древесины. При частом повторении такого явления надо прекратить работу этим инструментом и сдать его на проверку или в ремонт.

При перерывах в работе электроинструмент надо отключать от электрической сети.

При заточке режущих инструментов на приводных станках с абразивными точильными кругами рабочие должны быть защищены от искр и осколков при помощи экранов, а при отсутствии экранов — обеспечиваться защитными очками.

В пределах строящихся объектов — на стенах, перекрытиях, крышах, лесах, подмостях и т. д. — допускается только сборка, установка и пригонка элементов деревянных конструкций и деталей, а также постановка креплений. Работы по изготовлению недостающих деталей, рубка, теска и т. д., как правило, в указанных местах не допускаются.

Освобождать установленные на опоры деревянные конструкции, монтируемые при помощи подъемных механизмов, от крюка этих механизмов допускается не ранее закрепления конструкций согласно проекту

постоянными или временными связями. До закрепления смонтированных конструкций не разрешается опирать на них подмости или укладывать рабочие настилы.

При установке плоских деревянных конструкций (щитовых элементов стен и др.) надо принимать меры против их опрокидывания ветром.

Укладку балок междуэтажных и чердачных перекрытий, укладку накатов и подшивку потолков надо производить с подмостей.

Для монтажа перегородок, стропильных конструкций и других частей зданий с междуэтажных и чердачных перекрытий, не имеющих законченного заполнения, по балкам должен быть устроен временный настил.

Для безопасного прохода рабочих по перекрытиям с накатами, но без пола или временного настила необходимо укладывать по балкам временные хода шириной не менее 0,7 м. Хождение рабочих и складирование материалов по подшивке, прибитой снизу к балкам, по накату, уложенному на черепные бруски, запрещается.

При монтаже ферм уровень рабочего настила подмостей и положение его относительно опор фермы следует назначать с таким расчетом, чтобы рабочие, принимающие и монтирующие фермы, могли производить работу, не сходя с настила и не становясь на опору фермы.

При устройстве переходов между висячими стропилами и фермами по их нижним поясам и при установке связей работающие должны пользоваться предохранительными поясами с веревками, привязанными к прочным частям конструкций.

Установку подмостей для сборки стен из бревен надо производить по всему периметру стен, располагая рабочие настилы не реже чем через каждые 1, 2 ж по высоте. Производить работу, находясь на собираемых стенах, запрещается.

При подъеме и спуске бревен, брусьев и досок места подъема должны быть ограждены или должна быть поставлена охрана у проходов через зону подъема.

Настилы и стремянки должны систематически очищаться от мусора и грязи, а в зимнее время от наледи и снега. В настилах не должно быть торчащих гвоздей и скоб.

Заключение

Древесина - продукт живой природы, что определяет ее достоинства и недостатки как материала. Она обладает высокой прочностью при малой массе; хорошо обрабатывается режущими инструментами, удерживает металлические крепления, хорошо склеивается и отделывается. Древесина обладает красивыми декоративными свойствами. Она имеет малую теплопроводность и прекрасные резонансные свойства; хорошо поглощает ударные и вибрационные нагрузки.

Однако древесина имеет и ряд недостатков: изменчивость свойств в направлении вдоль оси ствола и поперек; обладает гигроскопичностью, что приводит к увеличению ее массы и уменьшению прочности, а при высыхании древесина уменьшается в размерах (происходит усушка); она растрескивается и коробится; поражается грибами, что приводит к гниению; древесина способна гореть. Перечисленные недостатки в значительной мере устраняются путем химической и химико-механической переработки древесины в листовые и плитные материалы - бумагу, картон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, фанеру и др. Эти материалы наряду с натуральной древесиной применяются в индустриальном производстве стандартных домов, в судо- и вагоностроении, машиностроении, мебельной, авиационной, электротехнической, пищевой промышленности и многих других отраслях народного хозяйства.

Древесина - материал живой природы и поэтому ее свойства меняются от различных факторов. Эти свойства неодинаковы для различных древесных пород, но и в пределах одной породы они различны. Свойства древесины изменяются от возраста, условий произрастания, времени, рубки и т.д. Условия произрастания включают качество и состояние почвы, климатические особенности, тип леса, высоту над уровнем моря.

Древесина в основном состоит из органических веществ. Элементарный химический состав древесины всех пород практически одинаков. Органическая часть абсолютно сухой древесины (высушенной при 103оС) содержит в среднем 49-50 % углерода, 43-44 % кислорода, около 6 % водорода и 0,1-0,3 % азота.

Неорганическая часть может быть выделена в виде золы путем сжигания древесины. Количество золы в древесине около 0,2-1 %. В состав золы входят кальций, калий, натрий, магний, в меньших количествах фосфор, сера и другие элементы. Они образуют минеральные вещества, большая часть которых нерастворима в воде. К растворимым относятся щелочные - поташ и сода, а к нерастворимы - соли кальция.

Химические элементы образуют сложные органические соединения. Главные из них - целлюлоза, лигнин, гемицеллюлоза, входящие в состав клеточных стенок древесины. Остальные вещества называются экстрактивными. Это смолы, дубильные и красящие вещества.

Древесина используется для получения различных древесных материалов. К этим материалам относятся: круглые материалы, пиленые, строганные, лущеные, колотые лесоматериалы, измельченная древесина, композиционные древесные материалы. Все эти материалы широко используются в мебельной промышленности, судостроении, вагоностроении, машиностроении, электротехнике, строительстве, при изготовлении стандартных деревянных домов, в производстве автомобилей, пластмасс, линолеума, промышленных взрывчатых веществ, для упаковки продовольственных и промышленных товаров, для изготовления фибриловых плит и др., а также в других отраслях промышленности в качестве конструкционного, изоляционного и отделочного материала.

Введение

Укладка паркета проводится обычно в завершающей стадии отделочных работ, когда закончены все "грязные" и мокрые процессы. К этому времени должны быть завершены все штукатурные, малярные и клеевые работы, проведена опрессовка трубопроводов. Рекомендуемые климатические условия при проведении паркетных работ: относительная влажность воздуха 40-60%, температура 18-23 град. Перед началом работ нужно выяснить, нет ли в подоснове (в цементной стяжке) труб горячего водоснабжения и отопления, а также ознакомиться со схемой разводки магистралей электропитания и сигнализации в основании пола. На этапе финишной отделки паркетных полов (нанесение лакового покрытия) в помещениях должна быть выключена принудительная вентиляция и приняты меры к недопущению сквозняков. В зависимости от технологии укладки и наличия надежной гидроизоляции исполнители работ по укладке покрытий могут брать на себя определенные обязательства по выравниванию стяжки в некоторых пределах или работать с отличающимися от указанных показателями влажности, что обязательно оговаривается в договоре на выполнение работ. До начала работ по укладке паркетного "пирога" по стяжке (нанесение клеевых мастик в качестве гидроизоляции) поверхность стяжки должна быть очищена от следов масла и от пыли. Клеевой праймер используемый для нанесения на поверхность основания, имеет повышенную проникающую способность и должен обеспечить хорошую адгезию к поверхности и связать остатки пыли (после тщательной уборки пылесосом). Материал "черного" пола должен быть хорошо просушен (влажность не более 12%). Доски и брус, как правило, пропитываются антисептиком, а для некоторых случаев использования и пирофобными составами.

ТЕМА 3 ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА

3.1 Технология укладки штучного паркета.

Технология укладки штучного паркета напрямую зависит от характеристик, параметров и конфигурации доски. Предусмотрены следующие методики монтажа:

Плавающий способ. Фиксация планок только с использованием замка «шип–паз», при котором планки соединяются друг с другом, образуя монолитную поверхность. Это облегчает ремонт напольного покрытия, однако даже одно расшатанное соединение приведет к деформации всего пола. Для укладки данным способом основание должно быть максимально ровным, исключающим деформацию покрытия. Кроме того, потребуется определенный профессионализм, чтобы выполнить работы качественно, обеспечив необходимую долговечность полов.

Укладка паркета на клей. Более трудоемкий способ, такой пол будет сложно ремонтировать. Однако при использовании эластичного клея можно снизить нагрузку и перераспределить напряжение между планками и основанием. Это увеличивает срок службы покрытия. Примером такого клея может служить полуэластичный SikaBond® T-45 для планок, имеющих соединение «шип–паз», или жестко-эластичный SikaBond®-95 для паркета без такого соединения. Перед монтажом рекомендуется выкладывать рисунок частями без клея для оценки готового результата, что поможет избежать помарок в дальнейшем.

3.2 Способы и виды укладки штучного паркета.

## Классический вариант (палуба, разбежка)

Самый популярный способ укладки штучного паркета, распространенный еще с советских времен. Надёжность, практичность, экономичность - 3 параметра популярности этого типа укладки. Плашки паркета со всех 4 сторон соединены между собой.

Палуба

Разбежка по Диагонали

Разбежка хаотичная

Обычно классический рисунок укладывают вдоль стен, по направлению падения света из окна.

Само название "разбежка" произошло от метода укладки - каждый последующий ряд паркетных плашек смещается относительно предыдущего.

Смещение может быть 2 типов:

- смещение в половину плашки - образует строгий геометрический рисунок. расход на 10-15% больше хаотичной укладки

- хаотичное смещение - строго параллельными остаются только ряды паркетных плашек. Самый экономичный метод укладки - наименьший расход материала.

Также популярна диагональная укладка паркета. Это та же разбежка, при которой паркетные плашки укладывают не параллельно стене, а по направлению из угла в угол. Для такой укладки запас материала придется увеличить еще на 5-7%.

Итак, самый простой и недорогой метод укладки паркета (в том числе с точки зрения расхода материала) - это хаотичная разбежка параллельно стенам.

## Венгерская ёлка

Венгерская ёлка

Второй по популярности рисунок укладки паркета, который считается "классическим". При такой укладке благодаря разным углам падения света создается ощущение, что фактура у паркетных плашек разная, и рисунок становится очень фактурным. Для укладки паркета венгерской ёлкой требуется 2 вида паркетных плашек: с правым и с левым замком. Обычно упаковка паркета для укладки "венгеркой" состоит из плашек с правым и левым замком в соотношении 1:1. Запас материала для укладки венгерской елкой должен составлять не менее 7-10%. Укладку производят и вдоль стен, и по диагонали. В первом случае монтаж всегда начинают из центра комнаты.

## Французская ёлка

Французская ёлка

Как видно из схематичного рисунка, каждая плашка паркета еще на производстве срезана под углом 450 по торцам. Запас этого материала должен составлять 3-5% от площади помещения.

## Шашки

Укладка шашкиОдин из несложных рисунков укладки паркета. Паркетные плашки укладываются "квадратами", а квадраты относительно друг друга - под углом 900. При таком способе "играть" свет будет на квадратах, выделяя каждый из них. Для усиления этого эффекта зачастую укладывают паркет разного цвета или из разных пород - например, ясень и орех. Таким образом создается нестандартный оригинальный рисунок паркета.

Укладывается паркет "шашками" и вдоль стен, и по диагонали - дело вкуса. Запас материала будет составлять от 3 до 15%. Для укладки шашечками так же, как и в случае с венгерской елкой, используются плашки с правым и левым замком - учитывайте этот момент при выборе и покупке материала. Также придется учитывать законы геометрии - длина паркетных плашек должна делиться на ширину без остатка - иначе квадрат собрать не получится.

## Квадраты

Укладка квадратРисунок основан на узоре "шашки", но каждый "квадрат" обрамляется отдельной рамкой (обноской), которая обычно делается из другой породы древесины. Укладывается такой рисунок и параллельно стенам, и по диагонали. В случае, когда "обноска" широкая и выполнена из 2-3 плашек из разных пород древесины, такой рисунок называют "Петербургским".

## Плетенка

Укладка плетенка

Такой способ укладки паркета уже относится к художественным. Основа рисунка - "переплетение" 2 или 3 паркетных плашек, с заполнением сердцевины контрастной породой дерева. Запас при таком рисунке должен быть очень большим - 20-25% от площади комнаты.

Это основные, распространенные способы укладки штучного паркета. Благодаря широким производственным возможностям, можно изготовить художественный паркет для укладки любых форм, рисунков, сложности. В таком случае паркетным плашкам придают нужную форму на производстве, подгоняют геометрию, и поставляют на объект в "собранном" виде (обычно просто склеенными скотчем). Дело мастера-укладчика - не перепутать модули и узоры, и уложить красивый, ровный, уникальный паркетный рисунок - пол Вашей мечты.

## Фотогалерея - виды укладки штучного паркета

ВРАЗБЕЖКУ

укладка штучного паркета вразбежку

ХАОТИЧНАЯ

ПАЛУБА

ВЕНГЕРСКАЯ ЕЛКА

ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА

ШАШКИ

ШАШКИ ПО ДИАГОНАЛИ

КВАДРАТЫ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ПЛЕТЕНКА

НЕСТАНДАРТНАЯ ПЛЕТЕНКА

Техника безопасности

Укладка современных напольных покрытий осуществляется с применением не только достаточно сложных инструментов, но и химических веществ - лаков, мастик, масел. Неправильное обращение с химией может негативно сказаться на результате и повредить Вашему здоровью. Соблюдение простых условий безопасности позволит избежать многих проблем. В первую очередь, мы сосредоточимся на вопросах правильной подготовки и эксплуатации специализированного оборудования.

Прежде всего, необходимо грамотно подобрать одежду, пригнанную по фигуре и лишенную свисающих концов. Важно обеспечить наличие индивидуальных средства защиты - очков, рукавиц и т.п.

В настоящее время многие процессы, связанные с укладкой напольных покрытий, в значительной степени механизированы. Важно помнить, что каждый инструмент имеет свою узкую специализацию и может быть эффективно использован только в ее рамках.

Каждый раз перед началом работы необходимо проверять исправность оборудования, в частности:

- крепления основных узлов и деталей должны быть реализованы максимально надежно;

- опасные участки оборудования должны быть оснащены специальными защитными приспособлениями;

- пускорегулирующие устройства должны быть исправны и c положенным уровенем смазки в трущихся соединениях;

- исправность инструментов, которые могут понадобиться для текущего ремонта.

Состояние ручного инструмента должно удовлетворять ряду требований:

- хорошая заточка режущих частей;

- гладкие рукоятки;

- надежное закрепление рабочих частей в рукоятках.

Машины, станки и электроинструменты обязаны соответствовать следующим условиям:

- электропривода необходимо тщательно изолировать;

- штепсельные соединения важно поддерживать в исправном состоянии;

- рабочие части (ножи рубанков, диск циркулярной пилы и т.п.) должны быть наточенными, хорошо закрепленными и закрытыми кожухами;

- перед началом работы, все механизированное оборудование надлежит проверить на холостом ходу.

Учитывая огромную долю ручного труда в укладке паркетной и массивной доски требуется обратить особое внимание на безопасность применения ручных инструментов:

- запрещена эксплуатация инструмента, который имеет трещины и сколы - как в рабочих частях, так и в рукоятках;

- новые инструменты должны быть осмотрены самым внимательным образом на наличие возможных дефектов производственного брака;

- категорически не рекомендуется использовать оборудование мокрым или излишне покрытым маслом.

Особые требования предъявляются к ручным инструментам ударного действия (молотки и т.д.):

- рабочие концы не должны иметь повреждений, а рукоятки - выступающих частей, которые могут травмировать руку при работе;

- отсутствие сколов и трещин на затылочной части любого ударного инструмента;

- длина рукоятей - не меньше 15 см, посадка ударных частей - максимально плотная;

- рукояти следует подбирать из вязких и твердых пород дерева (например, клен, молодой дуб или бук), без дефектов;

- предпочтительным является овальное сечение рукоятей, способствующее наилучшему удержанию, с утолщением к свободному концу и расклиненным при помощи металлической вставки другим.

Режущий инструмент отличает повышенная травмоопасность, поэтому правилам работы с ним необходимо уделять особое внимание:

- класть инструмент надо всегда режущей частью вниз;

- запрещается пилить материал, уложенный на колено или направлять лезвие с помощью руки;

- полотно пилы следует направлять с помощью специального упора, а сам материал укладывать на верстак или подкладки. Важно следить за тем, чтобы в ходе работы руки все время оставались в стороне от линии пропила;

- при работе стамеской следует избегать ориентирование инструмента, которое может привести к травме руки, осуществляющей поддержку обрабатываемого предмета.

Заключение

При подведении итогов нужно отметить, что укладка паркета является достаточно сложной и трудоемкой процедурой. Если самостоятельно браться за установку паркетных досок, то вряд ли получится избежать зазоров между досками, царапин и сколов на поверхности деревянных планок, а также других проблем, неизменно возникающих у новичков. Кроме того, для укладки понадобится специальный инструмент и расходные материалы, которые не всегда есть в наличии в специализированных магазинах. Учитывая все эти нюансы, лучше сразу обратиться за помощью к опытным специалистам, работающим в компании «Паркетово".

Преимущества сотрудничества с нашей компанией:

- после принятия заявки мы сразу отправляем специалиста на объект заказчика для проведения оценки объема всех работ, которые потребуются для качественной укладки паркетного покрытия;

- на основании полученных данных рассчитывается подробная смета и составляется официальный договор на предоставление услуг по установке деревянного паркета;

- после согласования всех пунктов договора профессиональные мастера сразу приступают к подготовке основания, необходимого для укладки деревянных планок паркета;

- мы заботимся о своей репутации, поэтому все работы по укладке паркета выполняются точно в указанные сроки с последующим предоставлением фирменной гарантии.

Список литературы

Бурмистров Г. Н. Кровельные материалы. М., 1984.

Григорьев М. А. Материаловедение для столяров и плотников. М., 1985.

Епифанов С.П., Поляков В. И. Пневмоколесные и гусеничные краны. М., 1985.

Карты трудовых процессов. Устройство полов. М., 1983.

Коротков В. И. Деревообрабатывающие станки. М., 1986.

Крейндлин Л. Н. Столярные работы. М., 1986.

Крейндлин Л. Н. Плотничные работы. М., 1985.

Любченко В. И., Дружков Г. Ф. Справочник молодого станочника лесопильно-деревообрабатывающего предприятия. М., 1985.

Шепелев A.M. Стекольные работы. М., 1988.