ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УМР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2022 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	«ТЕХНОЛОГИЯ СТРОГАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ФУГОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ»

Тема 2:	«ТЕХНОЛОГИЯ СООРУЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДЕРЕВА»

Тема 3:	«ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ»

Студента группы МСП-1-19

Сидорова Эдуарда Евгеньевича

Профессия: 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

Руководитель:

________________ Лукьянова И.А.

«____» _____ 20____г.

2021

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОГАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ФУГОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ	4

1.1 Общие сведения о технологии строгания древесины	4

1.2 Виды технологии строгания древесины	5

1.3 Строгание на фуговальном станке	8

Техника безопасности	14

Заключение	16

Введение	17

2. Технология сооружения строительных материалов из дерева	18

2.1 Деревянные работы	18

2.2 Старое доброе бревно	19

2.3 Многообразие бруса	21

Техника безопасности

Заключение	24

Введение	25

3. Технология устройства паркетных полов	26

3.1 Способы укладки паркета	26

3.2 Основные этапы установки паркетного пола	27

3.3 Рекомендации по укладке паркета	27

Техника безопасности	28

Заключение	29

Список литературы	30

Введение

Древесина является наиболее распространенным материалом. Она с давних пор широко использовалась в домостроении, при изготовлении мебели и разнообразных бытовых изделий, оборудовании интерьеров, зон отдыха и т. д.

В работе хотелось рассказать о такой немаловажной технологической операции, как строгание. Это одна из основных операций по обработке древесины. При ее помощи заготовка принимает основной вид и размеры. Существует ручное и механическое строгание, которое, в свою очередь, включает и обработку древесины на строгальных станках. В школе широко распространена операция строгания древесины на фуговальных станках. Этот метод обработки материалов и стал целью курсовой работы на тему «технология строгания древесины на фуговальных станках». Также целью курсовой работы является разработка технологической документации и изготовление по ней изделия, в котором широко применяется операция строгания на фуговальном станке.

В настоящее время станочный парк оснащен станками с программным управлением, роботизированными комплексами, гибкими производственными системами, автоматическими линиями, которые не только повышают качество обработки изделий, но и позволяют стабилизировать точностные показатели.

Качественные теоретические знания и их постоянное совершенствование в процессе производственной деятельности позволяют повысить уровень профессионального мастерства работника.

1.	ТЕХНОЛОГИЯ СТРОГАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ФУГОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ

1.1 Общие сведения о технологии строгания древесины

Технологический процесс — это та часть производственного процесса, которая непосредственно связана с изменением размеров, формы или свойств перерабатываемого сырья и материалов. Технологический процесс изготовления изделий из древесины разделяется на ряд стадий: сушка материалов; раскрой древесины на заготовки; механическая обработка заготовок для придания им правильной формы и точных размеров; склеивание, фанерование составных заготовок; механическая обработка чистовых заготовок для придания им окончательной формы; сборка деталей в сборочные единицы; их механическая обработка; сборка деталей и сборочных единиц в изделие; отделка деталей, сборочных единиц или изделия в целом.

Последовательность стадий технологического процесса может изменяться в зависимости от конструкции изделия, вида сырья, способов отделки, организации производства, средств механизации. На каждой стадии технологического процесса выполняются определенные работы и технологические операции.

Так, поверхность распиленной древесины обычно бывает шероховатой и сечение по длине не вполне одинаковым. Необходимую форму, требуемые размеры, гладкую поверхность деталям придают строганием ручными инструментами, называемыми стругами, и на строгальных станках.

Строгание пиломатериалов, заготовок - это процесс устранения шероховатостей, покоробленностей и других дефектов, создавшихся после распиловки, путем резания древесины при котором направление прямой совпадает с направлением рабочего движения.

Рассмотрим составные части операции фугования прямоугольной детали «в угол». Эта операция состоит из четырех переходов: строгания двух пластей и двух кромок, т. е. обработки четырех разных поверхностей. В свою очередь фугование пластей и кромок проводится не менее чем за два прохода (черновой и чистовой); в результате каждого из них снимается один слой древесины. Если же размеры заготовки значительно больше размеров детали, требуется больше проходов.

В общем, строгание древесины разделяют на различные виды: ручное строгание, механизированное строгание и обработку древесины на строгальных станках.

1.2 Виды технологии строгания древесины

Ручное строгание производится ручными строгальными инструментами. Плоские поверхности, в основном, строгают рубанками, шерхебелями, фуганками.

Корпус большинства стругов состоит из колодки, рога, упора, ножа, клина.

Клином закрепляют нож в колодке.

Нож — заточенная с одного конца стальная пластина толщиной 3 мм, изготовляемая из углеродистой инструментальной стали марок У8 и У9. Нижнюю часть ножа закаливают.

Нож затачивают в соответствии с назначением и придают его лезвию прямолинейное или фигурное очертание.

Колодка — прямоугольный брусок из плотной древесины (например, граб, бук, клен, ясень, груша). Передняя часть колодок шерхебеля, рубанка и некоторых других стругов сверху имеет деревянный рог, а фуганки, за ножом — рукоятку. По пробкам, прикрепленным к колодке нагелями, ударяют при разборке и сборке инструмента. Нижняя часть колодки называется подошвой или рабочей поверхностью. Для установки ножа в колодке выдалбливается сквозная выемка — леток, — суживающаяся книзу. Заднюю сторону летка — выемки, на которую опирается нож, выдалбливают чаще всего под углом 45 ... 50° к подошве. Так обеспечивают определенный угол резания струга. В подошве леток кончается прорезью (пролетом) разной ширины, зависящей от назначения струга, для выхода лезвия ножа. Передним краем пролет подпирает волокно; чем уже пролет, тем меньше шероховатость обрабатываемой поверхности. Заплечики щек боковых сторон летка служат для установки клина, крепящего нож. [1, с.51]

Чтобы нож прилегал возможно плотнее к задней стороне летка, ее делают ровной.

Упор за выступающим концом ножа предотвращает натирание руки ножом. У всех стругов лезвие ножа выступает за поверхность подошвы: у шерхебелей — на 1...3 мм у рубанков, фуганков—на 0,1...0,3 мм. Клин должен прочно зажимать нож.

Плоские поверхности строгают шерхебелями, рубанками, фуганками. [1, c.52]

Шерхебель (рисунок 1) предназначен для грубого строгания древесины.

Нож имеет овальную режущую кромку (лезвие), снимает толстую стружку, оставляя на поверхности довольно глубокие ложбинки. Овальная режущая кромка позволяет строгать материал вдоль, поперек волокон и под разными углами к ним.

Рисунок 1 Шерхебель:

1— колодка; 2 — клин; 3 — нож; 4 — упор; 5 — пробка; 6 — рог

Рубанок (рисунок 2) служит для первичного строгания древесины, состоит он из тех же деталей, что и шерхебель. Им выравнивают поверхности, обработанные шерхебелем. Лезвие ножа прямолинейное, углы по краям слегка сточены во избежание задиров древесины.

Рисунок 2. Рубанок: 1— колодка; 2 — клин; 3 — нож; 4 — упор; 5 — пробка; 6 - рог

Фуганок предназначен для окончательного чистового строгания и фугования деталей.

Фуганок отличается от предыдущих инструментов размерами колодки и ножа, а также массой.

Ширина ножа — 65 мм, длина — 200 мм, угол резания — 45°.

Цинубель. Им строгают склеиваемые деревянные детали. У ножа передняя поверхность рифленая.

Зензубелем выбирают четверти в столярных изделиях.

Фальцгебелем выбирают и зачищают четверти при изготовлении оконных и дверных переплетов. Размеры ножа: ширина — 15 мм, длина — 180 мм.

Профильное строгание выполняют фигурными инструментами: шпунтубелем, грунтубелем, галтелью, штабгобелем, калевкой, горбачом.

Шпунтубелем выбирают на определенном расстоянии от кромки заготовки прямоугольный паз шириной 3 ... 15 мм. Расстояние регулируют винтами, которые зажимают гайками.

Грунтубелем выбирают поперек волокон паз формы «ласточкин хвост» после пропила наградкой линий, ограничивающих размеры паза [1, c.54]

1.3. Строгание на фуговальном станке

1.3.1 Устройство фуговального станка

По числу механизмов резания фуговальные станки бывают одно- и двусторонние.На двусторонних станках фрезеруют одновременно две смежные поверхности заготовки: пласть и кромку.

По типу подачи обрабатываемого материала различают фуговальные станки с ручной и механизированной подачей. Механизированная подача осуществляется пристроенными автоподачиками или встроенным в станок конвейерным механизмом подачи.

Фуговальный станок (рисунок 3) состоит из станины 11, стола, направляющей линейки 3, веерного ограждения, ножевого вала 5.

Рисунок 3. Схема одностороннего фуговального станка:

1 — задняя плита; 2 и 7 — эксцентриковые валики; 3 — направляющая линейка; 4 — гайки; 5 — ножевой вал; 6 — передняя плита; 8 — винт-тяга; 9 — рукоятка; 10 —сектор с делениями; 11 — станина.

Стол имеет переднюю 6 и заднюю 1 плиты. Поверхность задней плиты устанавливают касательно к поверхности цилиндра, описываемого лезвиями ножей, а поверхность передней — ниже задней на толщину слоя, снимаемого за один проход заготовки. Разницу в уровне задней и передней плит стола рекомендуется поддерживать в пределах 1,25... 1,5 мм, так как при этих условиях плоскостность нормальной заготовки можно будет выверить за два прохода. [1, c.96]

Плиты стола отливают из серого чугуна. Ребра на нерабочей поверхности стола увеличивают жесткость и уменьшают вибрацию станка. Стальные накладки на кромках плит предотвращают истирание концов плит, уменьшают зазор между режущими кромками ножей, играют роль стружколомателя, делая работу на станке безопаснее.

Ножевой вал расположен между плитами стола. На нем крепят ножи (режущий инструмент). Для нормальной работы станка и обеспечения хорошего качества обработанных поверхностей необходимо, чтобы ножи имели одинаковые массу и форму, а их режущие кромки располагались на поверхности цилиндра, описываемого этими кромками.

Направляющую линейку крепят болтами в прорезях на рабочих поверхностях плит над ножевым валом. В зависимости от ширины обрабатываемого материала эту линейку перемещают поперек стола.

Веерное ограждение крепят на передней плите стола, пружина постоянно прижимает его к направляющей линейке, закрывая вал.

От электродвигателя вращательное движение передается ножевому валу клиноременной передачей.

Наиболее удобная длина заготовок для фугования — 1,0... 1,5 м. Короткие заготовки фуговать неудобно и опасно, а очень длинные — трудно, так как концы их свешиваются со стола. На рабочем столе, у щели ножевого вала, должны быть установлены острые стальные накладки, закрепленные заподлицо с поверхностью стола. Расстояние между краями накладок и поверхностью, которую описывают лезвия ножей, — не менее 3 мм, а края накладок ровные, без выщербин и зазубрин.

Ножевые валы должны иметь цилиндрическую форму, но нельзя придавать эту форму присоединением больших сегментных накладок. При большой частоте вращения под действием центробежной силы и ослабления крепления накладки могут отделиться от вала и вызвать аварию или травмирование работающих.

Совершеннее и безопаснее валы, у которых ножи вставляют в трапецеидальные пазы и зажимают клиньями при помощи болтов. При вращении вала под действием центробежной силы ножи заклиниваются.

Для нормальной и безопасной работы ножи по техническим условиям эксплуатации должны выступать из ножевого вала на 0,7...1,0 мм на одинаковую величину по всей длине вала; перекосы ножей недопустимы. Лезвия всех ножей должны лежать на общей цилиндрической поверхности, ось которой точно совпадет с осью ножевого вала. Устанавливать подкладки под ножи не допускается. Ножи, надежность крепления которых снижается из-за стачивания и уменьшения ширины, заменяют новыми.

Ножевой вал должен иметь быстродействующее приспособление для закрепления ножей.

Поверхности рабочих столов и направляющей линейки должны быть ровными и гладкими.

После установки обеих половин стола на требуемую высоту подъемный механизм необходимо надежно закреплять в этом положении. Поверхность заднего стола должна быть касательной цилиндрической поверхности, описываемой лезвиями ножей. [1, c.97]

1.3.2Подготовка станка к работе

Подготовка станка к работе состоит из технической наладки и ее контроля.

Техническая наладка станка. Устанавливаемые ножи должны иметь прямолинейные лезвия. Отклонение от прямолинейности контролируют поверочной линейкой и щупами. Допускаемый зазор между линейкой и лезвием 0,1 мм при длине лезвия до 400 мм и 0,02 мм для лезвия длиной 800 мм.

Скомплектованные по массе (отбалансированные) ножи устанавливают последовательно. Лезвия ножей должны выступать над кромкой стружколомателя на 1 ... 2 мм. Параллельность лезвий ножей задней плите устанавливают по контрольному бруску или индикатору.

Контрольный брусок изготовляют из твердой сухой, выдержанной древесины, с точно обработанными контрольными гранями, сечением 20 ... 30X50 ... 70 мм и длиной 400 ... 500 мм. Грани необходимо периодически выверять (фуговать) для удаления забоин и других неровностей.

Контрольный брусок 3 (рисунок 4, в) кладут на заднюю плиту станка. При поворачивании вала 4 рукой лезвия ножей должны слегка касаться нижней поверхности бруска. Проверяют не менее чем в трех сечениях ножевого вала: посередине и на расстоянии 50 ... 100 мм от краев стола. Ножи регулируют до тех пор, пока на всех участках вала лезвия их не будут равномерно выступать и одинаково касаться поверхности контрольного бруска.

Установочной линейкой достигают правильного взаимного расположения ножей на валу 4, параллельности лезвий ножей задней плите и нормального положения последней по высоте относительно цилиндра, описываемого лезвиями ножей.

Установка ножей при помощи индикатора (рис. 8, г) не отличается от установки по контрольному бруску. Однако точность ее увеличивается.

Установка ножей по шаблону показана на рисунке 8, д.

Правильно установленную по высоте заднюю плиту следует фиксировать стопорным устройством, чтобы в процессе работы она не смещалась.

Расстояние губки задней плиты от ножевого вала должно быть наименьшим (5 мм).

Передняя плита должна быть установлена на 1 ... 2 мм ниже уровня задней.

Направляющую линейку при фуговании брусков располагают так, чтобы расстояние от бруска до левого края стола не превышало 250 ... 300 мм. Перпендикулярность вертикальной поверхности линейки задней плите проверяют угольником. Зазор между угольником и вертикальной поверхностью линейки не должен превышать 0,05 мм на высоте 100 мм. Перпендикулярность вертикальной поверхности нерегулируемой направляющей линейки к поверхности задней плиты достигают подгонкой при ремонте.

Рисунок 4. Строгально-фрезерные ножи (а—тонкие; б—толстые) и способы выверки положения режущей кромки ножа (в — бруском; г—рамкой с индикатором; д — шаблоном); 1— задняя плита; 2 — передняя плита; 3 — брусок; 4 — ножевой вал; 5—индикатор; 6 —рамка; 7 — винт шаблона; 8 — контргайка;9 — шаблон

1.3.3 Принцип работы на фуговальном станке

Фуговальный станок с ручной подачей при обработке заготовок небольших размеров обслуживает один рабочий. Станочник берет из штабеля заготовку, визуально оценивает выпуклую и вогнутую грани у заготовки и укладываем ее вогнутой поверхностью на передний стол. Сильно покоробленные и дефектные заготовки следует отбраковать.

Прижимая к столу и направляющей линейке заготовку сбоку левой рукой, правой рукой подают ее на ножевой вал. При движении передний торец заготовки отодвигает веерное ограждение и таким образом обеспечивается доступ к вращающимся ножам

После обработки переднего конца заготовки следует левом рукой плотно прижать обработанную часть к плоскости заднего стола и продолжать подачу без рывков с равномерной скоростью

При подаче внимательно следят за положением рук относительно ножевого вала и держат их на безопасном расстоянии. При обработке мелких деталей возникает повышенная опасное и травматизма поэтому заготовки короче 400, уже 50 и тоньше 50мм подают станок только специальным толкателем. После каждого прохода станочник оценивает качество обработки и в случае непрострожки поверхности повторно ее фугует.

Если у детали нужно выровнять две поверхности, то сначала фрезеруют пласть, а затем кромку, прижимая деталь ранее обработанной поверхностью к направляющей линейке. На двусторонних станках эти операции выполняют за один проход

При обработке массивных и крупногабаритных деталей станок обслуживают двое рабочих. Станочник базирует и подает заготовку, второй рабочий, находясь позади станка, помогает на заключительной стадии обработки, принимает готовую деталь и укладывает ее в штабель. При необходимости перед станком и за ним устанавливают дополнительно плоские или роликовые столы.

Скорость ручной подачи на станке выбирают индивидуально для каждой заготовки в зависимости от дефектов и необходимой глубины фрезерования. При встречном косослое и фрезеровании против волокон скорость следует снижать. Глубина фрезерования зависит от припуска на обработку и размеров дефектов. Съем припуска за один проход обычно не позволяет получить требуемого качества обработки. Наилучшего эффекта достигают за два и более проходов при малой глубине фрезерования, так как в том случае уменьшается деформация детали под действием сил прижима и внутренних напряжений в материале заготовки.

Полученные детали необходимо проверить на точность обработки. Прикладывая обработанными поверхностями одну деталь к другой, визуально по величине просвета между ними судят о наличии погрешности обработки. Отклонение от плоскости не должно превышать 0,15 мм на длине 1000 мм. Смежные обработанные поверхности должны быть взаимно перпендикулярны, допускаемое отклонение 0,1 мм на высоте 100 мм.

При работе на фуговальных станках с ручной подачей следует соблюдать следующие требования безопасности:

Неоднородность или пороки строения древесины приводят к толчкам, при этом рука работающего может соскользнуть с обрабатываемой заготовки и попасть в ножевую щель.

Строгание коротких, узких и тонких заготовок на фуговальных станках наиболее опасно. Поэтому строгание с ручной подачей без приспособлений ограничено следующими размерами заготовок: по длине — до 400 мм, по ширине — до 50 мм и по толщине — до 30 мм. При строгании заготовок меньших размеров необходимо применять колодки-толкатели. Фасонное, криволинейное строгание категорически запрещается.

Техника безопасности

Текст

Заключение

Операция строгание, как ручное, так и механическое, является одной из основных операций по обработке древесины в школе. Это и стало выбором темы курсовой работы «технология строгания древесины на фуговальных станках».

В курсовой работе были разобраны различные способы строгания древесины, наладка строгальных инструментов, устройство и принципы работы на фуговальных станках, и что немало важно, затронут вопрос техники безопасности при работе со строгальными инструментами.

В ходе выполнения курсовой работы были решены поставленные задачи:

- формирование умения работать с учебной документацией,

- произведен детальный анализ литературы, для того, чтобы правильно и педагогически оправдано внедрить передовой педагогический опыт и методику преподавания производственного обучения,

- тщательно разобрана операция строгания на фуговальном станке.

Также были решены основные цели работы:

- тщательно разобрана технология строгания на фуговальном станке

- разработана технологическая документация

- изготовлено изделие, в котором широко была применена операция строгания на фуговальном станке

Во время работы над темой было получено большое количество новой полезной информации, которая пригодится для будущего использования в педагогическом опыте.

Введение

Издревле главными строительными материалами для русских зодчих были дерево и глина, благо что и того и другого было в избытке. Глиняные кирпичи, по свидетельству историков, получили на Руси распространение начиная с середины X века, а дерево в качестве основного строительного материала использовалось с незапамятных времен. Именно деревянная архитектура стала основой особенного стиля русского средневекового зодчества, которое подразумевает оптимальное сочетание красоты и функциональности построек.

Главным, и часто единственным, орудием строителя долгие века оставался топор. Дело в том, что пила при работе рвет древесные волокна, оставляя их открытыми для воды. Топор же, сминая волокна, как бы запечатывает торцы бревен. Недаром, до сих пор говорят: «срубить избу». Поэтому пилы применялись исключительно в столярном деле.

Именно поэтому отношение россиян к дереву особое: его одушевляли, ему поклонялись, а в языческой Руси существовали обряды, связанные с рубкой и строительством. Некоторые из этих обрядов заимствованы православной культурой

2. ТЕХНОЛОГИЯ СООРУЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДЕРЕВА

2.1 Деревянные работы

Древесина – древнейший материал, уникальный по обеспечению эргономичности, естественной экологии жилища, гигроскопичности, неограниченного срока службы, ремонтопригодности. Дерево накапливает тепло, а затем отдает его обратно в течение долгого времени. Поэтому деревянные дома не зря считают здоровым жильем. Они остаются сухими, даже если в них давно никто не жил, так как дышат, пропускают воздух и пар. Этому способствуют также приятный запах дерево, его уютный вид и ощущение тепла при касании.

Деревянные части зданий и сооружений собирают на строительной площадке из элементов и конструкций, изготовленных на деревообрабатывающих предприятиях. Работы по устройству деревянных конструкций разделяют на плотничные и столярные. К плотничным работам относятся изготовление и монтаж основных конструкций, например элементов стен из бревен и брусьев, дощатых полов, к столярным – устройство отдельных конструктивных элементов и деталей с тщательно обработанной поверхностью, например, оконных и дверных блоков, встроенной мебели, отделочных деталей и др.

Несущие деревянные конструкции зданий надлежит монтировать в максимально сжатые сроки. Поэтому и срубы ручной работы и сборные элементы каркасного дома производят на специально оборудованных площадках или в заводских условиях. Чтобы предотвратить процесс гниения древесины, ее пропитывают специальными составами, предохраняющими от биоразрушений, и тщательно просушивают. После изготовления стеновые брусья и даже элементы крыши маркируют, каждую деталь помечают спецификационным номером. Затем дом разбирают, собирают в пачки, закрепляют упаковочной лентой и отправляют потребителю. Деревянные конструкции и детали домов, изготовляемые на деревообрабатывающих предприятиях, поставляются на строительную площадку в комплекте со всеми необходимыми элементами соединений.

2.2 Старое доброе бревно

Раньше в России рубили деревянные строения из бревен, подгоняя комель к вершине и таким образом устраняя естественное уменьшение диаметра древесного ствола. Некоторые такие строения, возведенные 100-150 лет назад, стоят до сих пор и, думается, простоят еще немало. Пользуются подобной технологией и сегодня, возводя пусть не самые современные, зато весьма добротные деревянные здания и сооружения. Сторонники такой технологии считают, что ручная обработка позволяет аккуратнее снимать верхний слой древесины, а это дает возможность лучше сохранить структуру дерева и уменьшить количество трещин и других дефектов. Нестандартность отдельных бревен придает строению своеобразный, несерийный облик, а это ценится многими клиентами.

Однако с расширением масштабов строительства технологический процесс упростили, а именно: начали использовать оцилиндрованное бревно, у которого сечение одинаково по всей длине. Механизированные технологии по обработке бревен применялись в России и за рубежом уже в начале века. Деревянные дома из-за сокращения числа операций при сборке стали проще и быстрее строить; кроме того, использование оцилиндрованного бревна позволяет создать более жесткую конструкцию и придать строениям правильную геометрическую форму.

«Превращение» обычного бревна в оцилиндрованное происходит с помощью специальных станков, которые снимают верхние слои древесины и выравнивают поверхность (при такой технологии желательно, чтобы бревна были сухими). Сначала ствол очищают от коры, затем пропускают через систему фрез, создавая таким образом идеальный цилиндр с тщательно обработанной поверхностью. Потом производится торцовка бревен в размер, делаются шипы, пазы и замки, сверлятся технологические отверстия, а завершает процесс обработка антисептиками и антипиренами. Пазы и замки в таких бревнах выполняются с очень высокой точностью, поэтому венцы имеют минимальные зазоры, а бревна можно соединять под любым углом.

Как правило, для строительства используются бревна диаметром от 160 до 260 миллиметров, поскольку они, с одной стороны, позволяют достичь высоких показателей по теплосбережению, с другой - сравнительно легки для монтажа. Бревна большого размера требуют для монтажа мощных подъемных механизмов, однако по желанию заказчика можно изготовить бревна диаметром до 340 миллиметров. Точное соблюдение размеров по всей длине позволяет избежать подгонки комля к вершине, что очень трудоемко и требует немалого опыта. Деформация с течением времени у такого бревна также меньше, чем у обычного, а усадка стены равномерна по всей длине. Кроме того, ровное бревно фактически не требует внутренней отделки, поскольку достигается высокая чистота обработки его поверхности, древесина становится гладкой, вследствие чего дом прекрасно смотрится как снаружи, так и внутри.

Дома из оцилиндрованного бревна экологичны и быстро возводятся. Сочетание низкой стоимости и высоких эксплуатационных характеристик сделало их очень популярными и в России, и за рубежом.

2.3 Многообразие бруса

Округлая форма бревна имеет следствием такой недостаток, как неравномерность толщины возводимой стены. Даже если бревна состыковываются друг с другом с большой точностью, появляется риск возникновения «мостиков холода» в отдельных местах. Ну и, конечно, со стройматериалом такого сечения не всегда удобно работать при монтаже.

Вот почему уже очень давно используется брус, который может быть самых разных видов. В первую очередь следует упомянуть простой пиленый сырой брус, представляющий собой распиленное и выровненное с четырех сторон бревно. Распиливают и выравнивают стволы на пилорамах. Брус - удобный и дешевый строительный материал, из которого можно построить фактически любой дом. Но простой пиленый брус обладает всеми недостатками сырого материала: во-первых, неизбежна усадка строения, которая сопряжена и с перекосами, и с необходимостью дополнительной теплоизоляции, поскольку могут появиться щели; во-вторых, грубо обработанная поверхность пиленого бруса требует как внешней, так и внутренней отделки.

Чтобы высушить брус, надо приложить немало усилий. В прежние времена брус вылеживался несколько лет в проветриваемом помещении или под навесом; между отдельными брусьями ставились прокладки, а торцы замазывались. Тем не менее коробления избежать удавалось не всегда: брус изгибался дугой, выворачивался дугой или трескался. Так как брус довольно большой толщины, он быстро высыхает у поверхности, оставаясь сырым внутри. В итоге возникает напряжение между разными частями, и брус «ведет» (что особенно заметно во время интенсивной сушки в сушильной камере).

У бруса есть несколько основных размеров: 100х100 миллиметров, 100х150, 150х150. Стандартная длина бруса - шесть метров; брус других размеров изготавливается по индивидуальному заказу. Можно заказать и нужное вам сечение, но за это придется заплатить дополнительно.

Если использовать сырой профилированный брус, от некоторых недостатков можно избавиться. В частности, от необходимости дальнейшей отделки, поскольку профилированный брус имеет строгую геометрическую форму, а его поверхности обработаны специальным инструментом до первого класса чистоты, то есть до уровня евровагонки. Но, поскольку этот материал тоже объемный, остается риск того, что во время высыхания брус может «повести». Профессиональные технологии сушки позволяют получить сухой профилированный брус, который менее всего из цельных строительных материалов подвержен короблению и деформациям. Однако полное решение проблемы возможно только в случае использования клееного профилированного бруса.

Этот материал появился около тридцати лет назад и к настоящему времени получил очень большое распространение в деревянном строительстве. Производят его в основном из тех же пород деревьев - ели и сосны, иногда используют лиственницу или кедр. Вначале бревна распиливают на пилорамах на доски, которые называют ламелями. Затем ламели сушат в специальных сушилках длительное время, чтобы обеспечить качество. Доски просушить гораздо легче, нежели толстый брус, - в конечном итоге содержание влаги понижается в такой древесине до 10-12 процентов. После этого некачественные ламели отбраковываются, остальные же, пройдя испытание на прочность, идут в работу. Они выстругиваются по первому классу чистоты, промазываются экологически безопасным клеем и склеиваются под прессом. Склейка производится так, чтобы направления древесных волокон чередовались, и в результате клееный брус получается прочнее обычного, не изменяет форму и не коробится при изменении влажности. После этого брус профилируется - ему придают точные размеры, а также делают пазы и выступы, позволяющие в дальнейшем создавать сборные конструкции. Благодаря высокой точности изготовления элементов конструкции дополнительное уплотнение не требуется: дома из клееного бруса не продуваются, не промерзают и надежно защищены от воздействия атмосферной влаги.

Конечно, такой материал обходится несколько дороже, нежели обычный брус из массива. Однако в ходе строительства дома использование клееного бруса дает серьезную экономию: например, не надо ждать усадки сруба, оставлять технологические зазоры и, соответственно, приглашать спустя год строителей-отделочников. Строительство проводится в один этап, что всегда выгоднее, да и отделка здесь не требуется, поскольку сруб выполняется из строганого материала. Этот брус не растрескивается, не требует возобновления покраски и обработки антисептиками, так как в меньшей степени подвержен гниению.

По теплоизолирующим свойствам стена, собранная из клееного бруса, ничем не уступает сплошной деревянной. Кроме того, этот материал довольно легкий, то есть его не надо устанавливать на массивный (а значит, дорогостоящий) фундамент. Но самое главное преимущество клееного бруса, наверное, в сроках возведения домов из него. Как показывает практика, от начала строительства до заселения хозяев проходит всего лишь два-три месяца - ведь такие строения монтируются по сборочным чертежам, как автомобили на конвейере. И монтаж возможен в любое время года.

Клееная древесина в последние годы получает все большее признание. Одной из новинок в этой области стал клееный брус из шпона - склеиваются уже не доски, а тонко нарезанный шпон. Это значительно увеличивает прочность материала и позволяет делать из него длинные, прочные, надежные и при этом очень легкие балки для перекрытий.

Заключение

Дерево - один из самых «здоровых» материалов для строительства дома, который дает возможность оставить внутреннюю поверхность стен без дополнительной отделки, позволяет вести строительные работы в зимнее время. Но каким бы хорошим материалом ни была древесина, она имеет свои недостатки: слабо огнестойка, поддается гниению, подвержена усадке, не является хорошим теплоизолятором. Увеличивать толщину деревянной основы невыгодно, лучше использовать утеплитель, а для повышения огнестойкости - антипиреновые составы.

Самым древним способом строительства деревянных домов являются срубные конструкции. Для них используются бревна диаметром от 160 до 260 (иногда 340) мм. Деревянные каркасные дома требуют гораздо меньшего расхода древесины, проще в строительстве и без проблем приспосабливаются к новым теплотехническим нормам за счет увеличения промежутка между внутренними обшивками.

Введение

Чтобы паркет прослужил максимально долго (70-90 лет), его следует укладывать только в регулярно отапливаемых зимой помещениях. Объясняется это тем, что при несоблюдении температурного и влажностного режимов происходит быстрое разрушение пола. Паркетный пол будет растрескиваться, рассыхаться, вспучиваться, и эксплуатация его станет невозможной. Оптимальный температурный режим для паркетного пола — 18-20 °С. Паркетный пол настилается на ровное и сухое основание. Качественное основание — важное условие долговечности паркетного пола. Основой для пола может служить:

черновой пол из сухих досок;

бетонное перекрытие;

саморастекающиеся стяжки.

3. ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

3.1 Способы укладки паркета

Выделяется несколько основных способов укладки паркета, независимо от того, штучный это паркет, щитовой или паркетная доска. Вообще, понятие «сооружение паркетных полов» можно расшифровать как устройство необходимой подосновы под паркет. В остальном штучный паркет, паркетная доска и паркетный щит укладываются практически одинаково.

Технологии укладки паркетного пола можно свести к основным схемам:

бетон — клей — паркет;

бетон — гидроизоляция — фанера — клей — паркет;

деревянный пол — клей — паркет.

Все эти схемы имеют право на жизнь. Однако крепление паркета к водостойкой фанере клеем и гвоздями, а фанеры к бетонному основанию дюбелями или винтами через многослойную гидроизоляцию обеспечивает совсем иное качество, чем попытка надолго соединить три разнородных материала — дерево, клей и бетон.

Еще одна классификация укладки паркетных полов выделяется в зависимости от основания: паркет может быть уложен на бетонную стяжку или «черный» деревянный пол. Независимо от способа укладки, важным остается одно условие: необходимо тщательно выровнять черновой пол перед укладкой паркета, будь то штучный, щитовой паркет или паркетная доска.

3.2 Основные этапы установки паркетного пола

В установке паркетного пола любой разновидности можно условно выделить несколько основных этапов.

Обязательное выравнивание основания. Это необходимо для нормальной укладки паркета.

Нанесение слоя клея — в том случае, если паркет укладывается на фанерное основание. Укладка фанеры производится со смещением швов («кирпичная кладка»), после чего фанера закрепляется к основанию дюбелями или шурупами в количестве не менее 10 шт. на 1 кв. м.

Выравнивание стыков фанеры на один уровень циклеванием. Это также необходимое условие для ровного расположение паркетных планок, щитов или досок.

Укладка паркета на паркетный клей с минимальным содержанием влаги. После этого паркет фиксируется паркетными скобами. Затем необходимо дать ему «вылежаться» несколько дней.

Внешняя отделка паркета (шлифовка, циклевка, покрытие лаком и т. п.). Рекомендуется начинать ее не ранее чем через 7 дней после укладки. При повышенной влажности, на весь период от укладки паркета до покрытия лаком необходимо обеспечить защиту паркета путем нанесения на него слоя мастики толщиной не менее 1 мм. Необходимо также оставить зазор 8-10 мм по всему периметру пола и сразу же заполнить его пеной.

Шпатлевка и циклевка паркетного пола. Шлифовка производится машинами, обеспечивающими получение идеально ровной неповрежденной поверхности.

Обрезание паркетного «пирога» до основания по всему периметру комнаты. Например, можно обрезать паркет на расстоянии 8-10 мм от стен и образовавшийся зазор заполнить пенофлексом. Эта операция необходима для защиты паркета от повышенной влажности.

Нанесение лакового слоя с помощью специализированного оборудования с последующей шлифовкой лака машиной или вручную.

3.3 Рекомендации по укладке паркета

Деревянный пол-основа не должен скрипеть, его прочность и устойчивость в полной мере повлияют на качество паркетного пола. Возможна также укладка нового паркета на старый паркетный пол, но в этом случае нужно иметь в виду следующее. Если старый пол в хорошем состоянии, то нужно попытаться отциклевать его, заново покрыть лаком и таким образом продлить его жизнь. Если же он скрипит, клепки деформированы и частично вываливаются, при простукивании местами определяются пустоты под полом, то старый паркет подлежит демонтажу: нужно расчистить и сделать ровным основание, а затем укладывать новый пол. Возможно, уложить новый паркет поверх старого, но только в том случае, если старый пол еще крепкий, в хорошем состоянии, не скрипит, а вас в нем не устраивает только рисунок или порода дерева. Но такая укладка будет значительно более трудоемкой, нежели на обычный деревянный пол или цемент. В этом случае, прежде всего, необходимо со шлифовать старое лаковое покрытие, добиться совершенной ровности старого паркетного пола. Только после этого можно приступать к укладке.

Укладка паркета производится на бетонную стяжку или на старый, так называемый «черновой» пол. На выровненное основание наносится гидроизоляционная мастика, поверх которой крепится с помощью клея и шурупов влагостойкая фанера. После этого начинается укладка паркета. С помощью пневматического пистолета, «стреляющего» специальными гвоздями, фиксируется каждая планка. Впрочем, паркет может фиксироваться и с помощью клея, в этом случае к выбору клея предъявляются повышенные требования. Ведь от того, насколько надежный и водостойкий клей вы выбрали, насколько высокими качествами он обладает, зависит цельность и долговечность паркетного покрытия. Для изоляции паркетных клепок из чернового пола служат* ДСП, пергамин, влагостойкая фанера, которая может быть уложена в два слоя, если паркет укладывается на лаги по бетонному основанию. Если черновым полом служит бетонная плита или цементно-песчаное основание, то они тщательно выравниваются. Стяжка высыхает, очищается от мусора и пыли и грунтуется поливинилацетатной дисперсией 10% -ной концентрации или грунтовками на основе битума. Грунтовка в последнем случае составляется в пропорции по массе: 1 часть битума плюс 2 или 3 части бензина или керосина. Битум расплавляют и подогревают до тех пор, пока он не перестанет пениться. В охлажденный (до 80 °С) битум вливается бензин или керосин, и все тщательно перемешивается. Грунтовка наносится широким шпателем или жесткой кистью.

Через неделю после укладки паркета начинается его внешняя отделка — циклевание, шлифовка, шпатлевка и покрытие лаком. Цель циклевания — устранить все шероховатости, неровности, царапины, возникшие при укладке паркета. Этот процесс производится вручную или с помощью специальной машины. При укладке паркета из высококачественных сортов ценной древесины от циклевания можно отказаться. В этом случае следует прислушаться к рекомендациям фирмы-изготовителя. Циклевание способствует быстрейшему стиранию рабочего слоя паркета, что не влияет негативно на паркет из твердых пород дерева, но может повредить вставки в мозаичном паркете. Если на поверхности паркета нет ярко выраженных неровностей, можно ограничиться шлифовкой.Обычно паркет шлифуют после циклевания, с помощью паркето-шлифовальных машин — в 3-4 прохода.

После этого наносится шпатлевка. Цвет шпатлевки подбирается под цвет дерева. Перед нанесением лака надо прогрунтовать паркет для пропитки пор дерева специальным составом в целях уменьшения расхода лака. Особенно целесообразно это при работе с паркетом из древесины средней твердости. Грунтовка пропитывает поры дерева, тем самым защищая поверхность от прямого воздействия компонентов лака и сокращая его расход. Далее осуществляется покрытие поверхности паркета лаком. Лак защищает пол от воздействия влаги и механических нагрузок на истирание. В зависимости от требований к качеству используют 3-7-слой-ное покрытие лаком с промежуточной шлифовкой и полировкой между слоями. Очень важно выдерживать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя. Лаки могут применяться глянцевые, полуматовые и матовые. Существует довольно большое разнообразие лаков в зависимости от их состава и основы: полиуретановые, акриловые, лаки на водной основе, одно- и многокомпонентные, лаки с отвердителями. Иногда паркет натирают мастикой. Но, как правило, его просто покрывают лаком в 3-5 слоев с перерывом в сутки.

Список литературы

Текст

Пример:

1. Отопление и вентиляция. Учебник для вузов. В 2-х частях. Ч. 1. Отопление. Изд. 3-е., перераб. и дополн. М., Стройиздат, 1975. 483 с. Авт. П. Н. Каменев, А. Н. Сканави, В. Н. Богослов-ский и др..

2.СНиП 23-02-2003  "Тепловая защита зданий". Действует актуализированная редакция СП 50.13330.2012 " Тепловая защита зданий".

3. СНиП 23-01-99 " Строительная климатология. Таблица 1." Климатические параметры холод-ного времени года". Действует актуализированная редакция СП 131.13330.2012 "Строительная климатология."

4. СНиП 41-01-2003  "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Действует актуализированная редакция СП 60.13330.2012  "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

5. СНиП 31-01-2003 "Здания жилые и многоквартирные". Действует актуализированная редакция СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные".