ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УМР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2023 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	«СВАРКА ПОЛИМЕРОВ. ВИДЫ СВАРКИ»

Тема 2:	«ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ В УГЛЕКИСЛОМ ГАЗЕ»

Студента группы ЭГС-1-20

Прокопенко Дениса Алексеевича

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Руководитель:

________________ Ткаченко Т.В.

«____» _____ 20____г.

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. ТЕМА 1 СВарка полимеров. виды сварки	5

1.1 Диффузионная сварка	5

1.2 Сварка нагретым газом	7

1.3 Сварка с применением инфракрасного (ИК) излучения	12

Техника безопасности	14

Заключение	17

Введение	18

2. ТЕМА 2 ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ В УГЛЕКИСЛОМ ГАЗЕ	20

2.1 Особенности сварки в среде углекислого газа	20

2.2 Принципы процесса характеристики дуги	25

2.3 Сварочное оборудование 	27

Техника безопасности	28

Заключение	29

Список литературы	30

Введение

Соединение термопластичных полимерных материалов между собой при сборке из них конструкций может осуществляться механическим путем с помощью болтов, заклепок и других крепежных элементов, путем склеивания с использованием различных клеевых составов, а также с помощью сварки [1, 2].

Из всех перечисленных методов только при сварке отсутствует необходимость введения в зону соединения инородных материалов и представляется возможным получить в этой зоне связи, характерные для исходного материала, а, следовательно, максимально приблизить соединение к исходному материалу по механическим свойствам, газопроницаемости, диэлектрическим характеристикам и другим свойствам [3].Сварка — это способ создания неразъемных соединений пластмассовых деталей в целях образования более сложных конструкций [1].Сварке отдают предпочтение перед другими методами создания неразъемного соединения в тех случаях, когда: 1) свариваемые детали состоят из одного полимера или полимеров, близких по плотности энергии когезии; 2) недопустимо присутствие крепежных элементов; 3) требуется большая производительность процесса [2]. Теоретически сварку воспринимают все термопластические полимеры, однако возможность технического выполнения этой операции в основном определяется структурой и молекулярной массой материала. Поскольку сварка осуществляется в тот момент, когда поверхности стыкуемых деталей находятся в расплавленном состоянии, возможность пластикации является важным критерием свариваемости полимера. Поэтому из-за значительной молекулярной массы и особенностей структуры такие полимеры, как, например, политетрафторэтилен (ПТФЭ), литой ПММА, ПЭ, обладающий очень высокой молекулярной массой, пластифицируются с большим трудом, что технически исключает или существенно затрудняет их сваривание. Из условия, что поверхности соединяемых деталей должны находиться преимущественно в состоянии расплава, вытекает еще одно ограничение - между собой могут быть сварены только те полимеры, которые переводятся в расплавленное состояние в одинаковых условиях. Такому условию, за небольшим исключением, соответствуют только одинаковые термопласты или же (в случае ПЭ) только те его типы, которые обладают одинаковым индексом расплава (показатель текучести расплава). Обычно прочность сварных изделий составляет 30-60 % от прочности соединяемых деталей. Если же параметры сварки выбраны неправильно, то потери прочности еще больше [2]. Выбор технологических параметров сварки зависит в первую очередь от типа свариваемого материала и его толщины, а также от типа применяемого инструмента. Естественно, что наряду с общими правилами, при сварке полимеров необходимо соблюдать также и некоторые условия, связанные со специфическими особенностями материалов. Для перевода в пластическое состояние необходима определенная температура (температура сваривания), а для обеспечения плотного соединения - определенное усилие (усилие сваривания). Кроме того, учитывая плохую теплопроводность полимеров, температуру сваривания необходимо поддерживать определенное время (время воздействия температуры), что бы прогрев стыкуемых изделий состоялся до достаточной глубины. Понятие «время воздействия температуры» в непрерывных процессах сварки заменяется на понятие «скорости сварки» [4]. Таким образом, такие параметры сварки, как давление, температура и время воздействия температуры (скорость сварки) должны быть правильно согласованы друг с другом и соответствовать свойствам свариваемых полимеров.

ТЕМА 1 СВАРКА ПОЛИМЕРОВ. ВИДЫ СВАРКИ

1.1 Диффузионная сварка

Существует несколько разновидностей диффузионной сварки: нагретым инструментом, нагретым газом, инфракрасным (ИК) излучением, токами высокой частоты (ТВЧ), трением, ультразвуком и другие. Применяют сварку в присутствии растворителя свариваемого полимера. Основные технологические параметры сварки - температура (tн), время нагрева (tн), давление прижатия свариваемых поверхностей (Р), а также время охлаждения сварного шва под давлением. При условии получения качественного сварного соединения можно составить рабочую карту оптимального соотношения tн и tн при постоянном давлении Р (рисунок 1.1) для конкретного типа полимера. Как следует из рисунка, имеется определенный диапазон Δtн при постоянном tн или Δtн при постоянной Tн, в котором получаются сварные соединения хорошего качества. С увеличением Р сокращается время цикла, но одновременно уменьшается допустимый диапазон (вертикальные отрезки) колебаний температур и времен. Сужение этого диапазона обусловлено тем, что с увеличением давления возрастает скорость течения материала. Продолжительность и давление контакта зависят от вязкости материала. Для высоковязких полимеров характерна замедленная диффузия макромолекул, поэтому высокое давление способствует лучшему контакту свариваемых поверхностей и диффузии сегментов полимера, но чрезмерно высокое давление приводит к сильному утонению сварного шва [5]. Разнородные полимеры сваривают при помощи присадок или слоя статистического сополимера (интерполимера), содержащего в макромолекуле звенья, которые входят в состав макромолекул обоих соединяемых полимеров. Высоковязкие полимеры свариваются при помощи присадочного материала того же состава, но содержащего пластификатор или тот же полимер с меньшей молекулярной массой.

I – область твердого состояния полимера;

II – область начала термодеструкции полимера; пунктирными кривыми ограничен диапазон колебаний при получении качественного шва.

Рисунок 1.1 – Рабочая карта сварки термопластов – взаимосвязь температуры и времени нагрева деталей (давление сварки постоянно)

При сварке материалов с ориентированной структурой макромолекул происходит полимера. При охлаждении сварного шва кристаллических полимеров происходит рекристаллизация материала шва, его структура может сильно отличаться от структуры остального объема.

Поскольку сварка сопровождается локальным перегревом и охлаждением, то в пространстве образуются большие остаточные напряжения (термического происхождения). Процесс снятия (релаксации) напряжений требует определенного времени. По этой причине сварные изделия передают в эксплуатацию после некоторой "вылежки". Продолжительность вылежки может составлять несколько суток. Весьма благоприятна поэтому для сварных изделий стадия последующей термообработки. Температура термообработки должна быть близка к температуре стеклования. В отдельных случаях избежание деструкции материала шва сварку проводят в среде инертных газов или вводя в зону шва повышенное количество стабилизатора

1.2 Сварка нагретым газом

По этому способу соединяемые поверхности полимерных деталей нагревают струей разогретого газа (воздуха, азота и др.) и приводят в контакт при отсутствии или наличии присадочного материала, нагретого этим же газом [5].

С применением присадочного материала сваривают детали из ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПММА и др. В качестве присадочного материала используется тот же полимер, из которого изготовлены свариваемые части.

В присадочный материал может добавляться небольшое количество пластификатора [3-10 % (масс.)], чтобы снизить вязкость расплава.

Этим способом свариваются толстостенные детали, листы и т. п. Широко применяется газовая сварка при наращивании длины труб (стыковка), при футеровке пластмассовыми листами стальных труб, электролизных и травильных ванн.

1 - детали с подготовленной поверхностью сварки; 2 - пруток присадочного материала; 3 - сопло для подачи нагретого газа; 4 - поток горячего воздуха; 5 - сварной шов; Р - давление на пруток; V - направление движения сварки

Рисунок 1.4 - Схема сварки нагретым газом с применением присадочного материала:

Схема сварки горячим газом с применением присадочного материала показана на рисунок 1.4. Процесс получения изделия из сварных деталей заключается в следующем. Детали 1 обрезают под небольшим углом (25-30°), так чтобы при их контакте образовалась ложбина, напоминающая букву V (V-образный шов). Далее включается нагреватель и подается нагретый газ в сопло 3. Обычно газом-теплоносителем служит воздух. При сварке термопластов это нежелательно, так как происходит значительное термоoкисление полимера. В этом случае лучше применять инертный газ (азот). Температура газа на выходе из сопла должна быть на 50-100 °С выше Тип полимера, поскольку на участке между соплом и свариваемой поверхностью газ 4 охлаждается. Давление газа небольшое (35-100 кПа). Горячий воздух прогревает поверхности деталей и одновременно пруток 2 присадочного материала. Происходит оплавление полимеров.

Недостатками метода являются малая производительность, сложность поддержания постоянного режима сварки, использование ручного труда. Основной вид брака - низкая прочность сварного шва. Это может происходить из-за недостаточного прогрева свариваемых поверхностей деталей, из-за термоокислительных процессов в присадочном материале, а также несоблюдения технологических режимов сварки и небольшого давления Р.

Сварка нагретым газом без присадочного материала осуществляется по непрерывной или периодической схеме. Прочность сварных соединений в этом случае выше, чем прочность таких же соединений, но полученных с применением присадочного материала. Скорость получения сварного шва может достигать 0,3 м/мин. Таким методом получают соединения из пленок, листов. Так, сложенные пленки у краев прижимаются губками и к этим местам подводится через форсунку открытое пламя. Края пленок оплавляются, и образуется шов. Скорость сварки может достигать десятков метров в минуту.

1.3 Сварка с применением инфракрасного (ИК) излучения

Известно, что большинство полимеров хорошо поглощает ИК-излучение с длиной волны более 25 мкм. Это свойство и используют при сварке термопластов. Сваривать детали можно непосредственно контактом горячих поверхностей или с применением присадочных материалов. Лампу с температурой нагревательного элемента 500-600°С располагают на расстоянии 0,5 мм и фокусируют на свариваемую поверхность. Продвигая свариваемые детали под лампой, прикатывают горячий шов валиком. Детали могут быть расположены на металлической подложке.

Таким способом осуществляется сварка плит, пленок, труб и т. д.

Заключение

На данный момент вакуумная упаковка из термоусадочных                                                                                                                                                многослойных полимерных пленочных материалов считается самым оптимальным и удобным решением в пищевой промышленности. Ее использование является гарантом сохранности свежести, питательных и пищевых свойств, аромата и внешнего вида. Однако высокие барьерные свойства многослойных полимерных пленок могут оказаться бесполезными, если в процессе изготовления пакетов и упаковывания в них пищевой продукции будет нарушена сплошность барьерных слоев пленочного материала [10].

При прямом нагреве соединяемые пленки непосредственно контактируют с нагревателем. Изменение параметров сварки существенно влияет на прочность сварного шва изделий. При испытании сварных изделий установлено [5], что даже идеально сваренный шов не обладает той же прочностью, что и свариваемая деталь. С учетом остаточных напряжений в большинстве случаев разрушается материал в околошовном пространстве. При тепловой сварке эти напряжения являются следствием локального нагрева пластмассы и термической усадки. Обычно прочность сварных изделий составляет 30-60 % от прочности соединяемых деталей. Если же параметры сварки выбраны неправильно, то потери прочности еще больше. А выбор технологических параметров сварки зависит в первую очередь от типа свариваемого материала и его толщины, а также от типа применяемого инструмента.

Таким образом, исследование прочности сварного соединения полимерных многослойных пленочных материалов является актуальной задачей, т.к. прочность сварного соединения во многом будет определять барьерные характеристики упаковки.

Введение

Сварочный полуавтомат – оборудование, предназначенное в полуавтоматическом режиме для сварки в среде защитных газов. Этот аппарат при своей относительно невысокой стоимости отличается хорошей мощностью. Подача сварочной проволоки полностью автоматизирована, а вот сам агрегат перемещается вручную. Сварочный полуавтомат обладает массой достоинств. В частности, здесь могут применяться как плавящиеся электроды, так и неплавящиеся. MIG/MAG - режим полуавтоматической сварки плавящейся электродной проволокой в среде углекислого газа или газовых смесей. Кроме того, сварочный полуавтомат, для выполнения широкого спектра работ, может быть оснащен горелками различных типов.

Представленные в нашем каталоге сварочные полуавтоматы – это оборудование высочайшего класса. Мы реализуем аппараты, которые на практике зарекомендовали себя с лучшей стороны и потому пользуются большой популярностью. Все сварочные полуавтоматы соответствуют общепринятым стандартам безопасности и при полном соблюдении правил эксплуатации будут служить длительное время.

В 1802 году В.В. Петров впервые в мире открыл явление электрической дуги и указал на возможность использования тепловой энергии дуги в расплавлении металлов. Он первый построил самую большую для того времени батарею, при помощи которой и проводил свои опыты. Эти замечательные опыты с электрической дугой В.В. Петров опубликовал в 1803 году. В ней указывается на возможность применения электрической дуги.

Первый в мире электродуговую сварку осуществил русский инженер Николай Николаевич Бенардос (1842-1904 гг.). Работы над созданием крупных аккумуляторных батарей привели его в 1882 году к изобретению способа электрической дуговой сварки металлов в России и ряде других стран.

Дальнейшее развитее сварки нашло применение в работах Н.Г. Славянова (1854-1897 гг.). С именем Славянова связано развитие металлургических основ электрической сварки и создание метода сварки металлическим электродом. Ему также принадлежит заслуга создания автоматического регулятора длины дуги и первого сварочного генератора.

Н.Г. Славянов на Пермских пушечных заводах, начальником которых он являлся, организовал значительный по тем временам электросварочный цех и выполнявший большое количество сварочных работ с искусством заслуживающий внимание и в настоящее время. С 1891 по 1894 года лично С.Г. Славяновым и под его руководством выполнено ремонтно-сварочных робот на 1631 изделий с общим весом 250 тонн и израсходовано при этом 11 тонн электродов.

Н.Г. Славянов являлся инженером-металлургом, глубоко понимал физико-химическую сущность процессов, происходящих при сварке и разработал ряд флюсов и шлаков, позволяющих получить высококачественный, наплавленный метал.

Развитие сварки можно разделить на три этапа:

1)	первый этап с 1924 по 1935 год. Сварочный процесс в то время осуществлялся вручную, электродами без покрытия или с тонким изолирующим покрытием электродов.

2)	Второй этап с 1935 по 1940 год. В эти годы сварка широко внедрялась во всех отраслях промышленности на базе применения электродов со специальным покрытием.

3)	Третий этап с 1940 года. Этот этап характеризуется максимальным внедрением механизации в сварочный процесс на базе разработанного в 1940 году под руководством Е.О. Патонова современного способа автоматической сварки под слоем флюса.

Большие заслуги в деле развития и совершенствования теории и практики сварочного производства имеют коллективы Института им. Е.О. Патона АНУССР, ЦНИИТ Маш, ЛПИ им. Калинина, МВТУ им. Баумана, отраслевых ЦНИИ, завод «Электрик», Кировского, Уралмаш и др.

Применение сварки даёт не только экономию металла (на 20-25%), но и экономию времени и рабочей силы. Разработаны и применяются в некоторых отраслях промышленности новые методы сварки: сварка давлением, трением, ультразвуком, токами высокой частоты, плазменной дугой, сварка электронным лучом в вакууме, диффузионная сварка в вакууме, взрывом, сварка под водой лучом лазера. В ближайшие годы можно достичь серьезных дальнейших успехов в развитие и в промышленном применении новых видов сварки. Произошли достижения в области механизации и автоматизации сварочных процессов, которые позволили поднять на высокий технический уровень изготовление котлов, труб и трубопроводов, морских и речных судов, нефтеаппаратуры, прокатных станков, мощных прессов и насосов и других машин и механизмов.

ТЕМА 2 ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ В УГЛЕКИСЛОМ ГАЗЕ

2.1 Особенности сварки в среде углекислого газа

Полуавтоматическая сварка в углекислом газе (CO2), выполняется преимущественно плавящимся электродом. В роли плавящегося электрода при использовании сварочного полуавтомата выступают сварочные проволоки сплошного сечения (из низколегированной стали), а также порошковые проволоки.

Активные газы или продукты диссоциации в процессе сварки взаимодействуют с металлом сварочной ванны, растворяются в ней или образуют химические соединения с элементами входящие в состав ванны.

Сварку низколегированными проволоками сплошного сечения ведут, когда используют сварочный полуавтомат, постоянным током обратной полярности. При сварке постоянным током прямой полярности, вследствие более высокого содержания в металле шва водорода, наблюдается интенсивное образование пор. Сварка активной проволокой сплошного сечения возможна и на прямой полярности.

При сварке полуавтоматом порошковой проволокой возможно питание дуги переменным током, если в составе проволоки содержатся вещества, предназначенные для стабилизации дуги. Вследствие того, что углекислый газ является достаточно энергичным окислителем, при высоких температурах, вольфрамовые электроды не представляется возможным использовать, так они просто сгорают. Сварку в защитном, углекислом газе, возможно, выполнять в любых пространственных положениях. При работе с низколегированными либо низкоуглеродистыми сталями также рекомендуется использовать углекислый газ (CO2).

Расширение области применения полуавтоматической электродуговой сварки (MIG/MAG) идёт за счёт замены ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA) и полуавтоматической сварки под флюсом. Широкое использование электрической сварки в защитном газе взамен ручной дуговой сварки покрытыми электродами обусловлено большей производительностью, лучшими условиями труда и меньшими требованию к квалификации рабочих. Перед полуавтоматической сваркой под флюсом её преимущество заключается в возможности визуального наблюдения за расплавлением электрода, отсутствие операций по удалению и удержанию флюса и возможности выполнять сварку во всех пространственных положениях.

Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа применяется для сварки прерывистых коротких швов и швов, недоступных для сварки автоматом, а также для сварки стыков швеллеров, двутавровых балок и гнутых профилей. Сварка в среде углекислого газа обеспечивает глубокий провар в местах переходов от стенки к полке швеллеров и балок. Для сварки в среде углекислого газа применяют полуавтоматы А-537, А-765, А-1035, позволяющие выполнять швы любого вида.

Производительность сварки в среде углекислого газа выше ручной в полтора раза и на 15—20% выше полуавтоматической под слоем флюса. Кроме того, сварка в среде углекислого газа не требует приспособлений и времени для подачи, удержания и удаления флюса. Это дает возможность производить сварку в любом пространственном положении, обеспечивая глубокий провар.

Недостатком сварки в среде углекислого газа является сильное разбрызгивание металла и посредственное формирование шва. При сварке в открытых помещениях, а также при наличии сквозняков или ветра углекислый газ оттесняется от свариваемых швов, что снижает его защитное действие. В результате в сварных швах могут появиться норы, которые снижают механические свойства наплавленного металла. В замкнутых сосудах сварку швов в среде углекислого газа применять не рекомендуется, так как в процессе сварки образуется значительная концентрация углекислого газа, при которой сварщик может угореть.

Углекислый газ является активным газом. При высоких температурах происходит диссоциация (разложение) его с образованием свободного кислорода:

2СО2 -> 2СО + О2

Молекулярный кислород под действием высокой температуря сварочной дуги диссоциация на атомарный по формуле:

О2 -> 2О

Атомарный кислород, являясь очень активным, вступает в реакцию с железом и примесями, находящимися встали, по следующим уравнениям:

Fe + O =FeO,

C + O =CO,

Mn + O =MnO,

Si + 2O = SiО2.

Чтобы подавит реакцию окисления углерода и железа при сварке в углекислом газе, в сварочную ванну вводят раскисление (марганец и кремний), которые тормозят реакции окисления и восстанавливают окислы по уровням:

FeO + Mn = MnO + Fe,

2FeO + Si = SiО2 + 2Fe и т.д.

Образующиеся окислы кремния и марганца переходят в шлак. Исходя из этого при сварке в углекислом газе малоуглеродистых и низкоуглеродистых сталей необходимо применять кремний-марганцовистые проволоки, а для сварки легированных сталей – специальные проволоки

Подготовка металла под сварку состоит в следующем. Чтобы в наплавленном металле не было пор, кромки сварных соединений необходимо зачищать от ржавчины, грязи, масла и влаги на ширину до 30мм по обе стороны от зазора. В зависимости от степени загрязнения зачищать кромки можно протиркой ветошью, зачисткой стальной щёткой, опескоструиванием, а также обезжириванием с последующим травлением. Следует заметить, что окалина почти не влияет на качество сварного шва, поэтому детали после газовой резки могут свариваться сразу после зачистки шлака.

2.2 Принципы процесса, характеристики дуги

Технологические свойства дуги существенно зависят от физических и химических свойств защитных газов, электродного и свариваемого металлов, параметров и других условий сварки. Это обусловливает многообразие способов сварки в защитных газах.

Полуавтоматическая сварка плавящимся электродом производится в инертных газах Аг и Не(MIG) и их смесях Аг + Не, в активном газе СO2 (MAG), а также в смесях инертных и активных Аг + О2, Аг + СО2, Аг + СО + О2 и активных газов СО2 + О2. В качестве электродных проволок применяют сплошные из нелегированных и легированных сталей и цветных металлов (Ni, Си, Mg, Al, Ti, Mo), а также не сплошные порошковые и активированные. Сварка плавящимся электродом выполняется в основном на постоянном токе, применяется также и сварка импульсным током и тока обратной полярности. Находят применение и другие способы сварки: на нормальном и увеличенном вылете, со свободным и принудительным формированием шва, без колебаний и с колебаниями электродной проволоки, в атмосфере и под водой, в стандартную и нестандартную узкую щелевую разделку кромок и др. Принцип дуговой сварки плавящимся металлическим электродом в защитном газе показан на (рис. 5).

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых дуговой сваркой в защитном газе указаны в ГОСТ 14771

В зависимости от уровня механизации и автоматизации процесса различают сварку: - механизированную, при которой перемещения горелки выполняются вручную, а подача проволоки механизирована;

- автоматизированную, при которой все перемещения горелки и подача проволоки механизированы, а управление процессом сварки выполняется оператором-сварщиком;

- автоматическую (роботизированную), при которой управление процессом сварки выполняется без непосредственного участия оператора-сварщика.

2.3 Сварочное оборудование

Шланговые полуавтоматы, предназначенные для сварки в защитных газах, содержа следующие основные элементы: горелку с держателем, шлаг для подвода к горелке электродной или присадочной проволоки, механизм подачи проволоки с катушкой для нее и блок управления полуавтоматом. Эти элементы, отличающиеся конструктивными особенностями, входят во все разновидности полуавтоматов.

Современные механизмы подачи содержат два или несколько подающих роликов различной конструкции и в различных сочетаниях. По расположению подающего механизма различают полуавтоматы толкающего и тянущего типов. В шланговом полуавтомате толкающего типа подача проволоки с катушки осуществляется подающим механизмом, установленным рядом с катушкой. Механизм состоит из электродвигателя переменного или постоянного тока, коробки скоростей, ведущего и прижимного роликов. Проволока подается роликами с постоянной скоростью через внутренний канал гибкого шланга, держатель и наконечник.

Рабочий инструмент полуавтомата – горелка. Примером ее конструкции может служить горелка полуавтомата А-1197П, предназначенного для сварки как обычной проволокой сплошного сечения, так и порошковой проволокой. Горелка содержит изогнутый мундштук с переходной втулкой и наконечником, рукоятку с гашеткой пусковой кнопки, защитный щиток и сопло для создания воны сварки защитной атмосферы.

Одной из основных частей полуавтомата является шланг, состоящий из проволочной спирали с оплеткой и резиновой оболочки. Сварочный ток, защитный ток и охлаждающая вода в современных полуавтоматах подводятся к горелке автономными шлангами. Подача проволоки вперед и назад осуществляется переключением пакетного переключателя, расположенного на блоке управления. Кнопка включения подающего механизма находится на горелке.

Техника безопасности

Состояние изоляции проводов проверяют не реже одного раза в месяц, а осмотр подвижных контактов, переключателей, рубильников и клемм - не реже одного раза в три дня. Напряжение холостого хода на зажимах генератора или трансформатора не должно превышать 110В для машин постоянного тока и 70В для машин переменного тока. Сварочные машины должны находиться под наблюдением специалистов. Установку и ремонт их могут производить только электромонтеры.

Корпусы сварочной аппаратуры и источников тока необходимо заземлять. Кроме того, обязательно должно быть заземлено свариваемое изделие. Заземление сварочных агрегатов на контур производят присоединением медного провода сечением не менее 6 мм2 или железного сечением не менее 12 мм2 к какой-либо точке корпуса и к трубе диаметром 37--50 мм, длиной 1--2 м. Трубу закапывают в землю. Вместо трубы можно использовать полосовую сталь толщиной не менее 4 мм, сечением 48--50 мм2.

Категорически запрещается использовать контур заземления в качестве обратного провода сварочной цепи. При появлении напряжения на частях аппаратуры и оборудования, не являющихся токоведущими, необходимо прекратить сварку и вызвать мастера или дежурного электрика. Номинальная сила тока плавких предохранителей не должна превышать указанного в схеме.

При ручной электродуговой сварке несчастные случаи могут быть в результате поражения электрическим током, светового излучения дуги, а также в результате ожогов каплями металла и шлака.

Поражение электрическим током. В результате действия электрического тока на организм могут быть повреждены нервная система (электрический удар) или кожный покров (ожоги). Характер и степень поражения зависят от величины силы тока и сопротивления тела человека. Сила тока до 0,002А переносится безболезненно, а 0,05 А -- является опасной. Более высокая сила тока может вызвать смерть. Чем выше напряжение и ниже сопротивление, тем сильнее будет поражение током. В сухих помещениях при нормальных условиях работы и исправной сухой одежде и обуви напряжение ниже 36 В, а в сырых помещениях ниже 12 В -- безопасно, более высокое напряжение опасно, наибольшую опасность представляет двухполюсное прикосновение (рис. 89).

При работах внутри резервуаров рабочего снабжают резиновым ковриком, а также резиновым шлемом для защиты головы от случайных прикосновений к металлическим частям, находящимся под напряжением. Электродержатель должен иметь механическую или электрическую блокировку, исключающую смену электрода при не выключенном токе. Сварщика, работающего в резервуаре, должен сопровождать наблюдатель, находящийся снаружи, который должен и может оказать сварщику при несчастном случае необходимую помощь.

В случае поражения током пострадавшему необходимо оказать следующую помощь: отсоединить его от проводов, предварительно надев резиновые рукавицы или встав на резиновый коврик (ток можно выключить также рубильником, вывертыванием предохранительной пробки или замыканием проводов накоротко, в результате чего перегорят предохранители), обеспечить пострадавшему доступ свежего воздуха (открыть окна и двери или вынести его на улицу); если пострадавший потерял сознание, нужно немедленно вызвать медицинскую помощь, до прибытия врача пострадавшему необходимо производить искусственное дыхание.

Световое воздействие электрической дуги. Электрическая дуга ослепляющее действует на глаза сварщика и других близко находящихся людей. Кроме того, в спектре дуги содержатся невидимые ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, вызывающие воспаление слизистой оболочки глаз и ожоги кожи. Для защиты лица и глаз сварщики применяют щитки или маски (ГОСТ 1361--69*) со специальными светофильтрами (ГОСТ 9497--60*). В зависимости от условий работы выбирают стекло светофильтра определенного номера. С наружной стороны светофильтр закрывают обычным оконным стеклом, которое меняют по мере его загрязнения.

При заболевании глаз (появление рези, светобоязнь) следует немедленно обратиться к врачу. До получения медицинской помощи можно делать примочки слабым раствором соды или применять цинковые глазные капли.

Во время работы сварщик должен иметь фартук, рукавицы и очки с простыми стеклами для защиты глаз от брызг. Место работы, где производится стыковая сварка оплавлением, должно быть ограждено щитами, чтобы не мешать другим рабочим; хранение каких-либо горючих материалов в таком помещении запрещено.

Заключение

Текст

Список литературы

- Крыжановский, В.К. Производство изделий из полимерных материалоа / В.К. Крыжановский, М.Л. Кербер, В.В. Бурлов, А.Д. Паниматченко – СПб.: Профессия, 2008. – 464 с.

- Власов, С.В. Основы технологии переработки пластмасс: Учебник для ВУЗов / С.В. Власов, Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев, А.В. Марков, И.Д. Симонов-Емельянов, П.В. Суриков, О.Б. Ушакова – М: Химия, 2004. – 600 с.

- Ревяко, М.М. Оборудование и основы проектирования предприятий по переработке пластмасс: Учебное пособие / М.М. Ревяко, О.М. Касперович – Минск: БГТУ, 2005. – 344 с.

- Шварц, О. Переработка пластмасс / О. Шварц, Ф.В. Эбелинг, Б. Бурт - СПб.: Профессия, 2005. – 320 с.

- Власов С.В. Основы технологии переработки пластмасс / С.В. Власов, Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнева, А.В. Марков, И.Д. Симонов-Емельянов, П.В. Суриков, О.Б. Ушакова - М.: Химия, 2004 - 600 с.

- Вакула, В. Л. Физическая химия адгезии полимеров / В.Л. Вакула, Л.М. Притыкин - М.: Химия, 1984.- 222 с.

- Ефремов, Н. Ф. Тара и ее производство. М.: Изд-во МГУП, 2001 - 311 с.

- Полкоп, С. С. Сварка пластических масс: Учеб. пособие для работников образования / С.С. Полкоп, В.Я. Черняк - М.: Химия. 1987. - 168 с.

- Зайцев, К. И. Сварка пластмасс / К.И. Зайцев, Л.Н. Мацюк - М.: Машиностроение, 1978 - 224 с.

- Загидуллин А.И. Изучение влияния параметров сварки на барьерные свойства термоусадочных многослойных пакетов / А.И. Загидуллин, Р.М. Гарипов, А.И. Хасанов, А.А. Ефремова, А.А. Козлов // Вестник Казанского технологического университета.- 2013.- т.16, №20.- с. 83-86.

Размещено на Allbest.ru