ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2025 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	 «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ СВАРКЕ»

Тема 2:	 «ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СВАРКЕ И РЕЗКЕ»

Тема 3:	 «МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ»

Студента группы ЭГС-1-22

Казакова Романа Алексеевича Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Руководитель:

________________ Якимов С.Г.

«____» _____ 20____г.

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	4

1. ТЕМА 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ СВАРКЕ	5

1.1 Виды сварочной дуги	5

1.2 Условия горения сварочной дуги	6

1.3 Строение сварочной дуги	7

1.4 Способы зажигания сварочной дуги	8

1.5 Перенос электродного металла на изделие	9

1.6 Производительность расплавления электродов	10

1.7 Производительность наплавки электродов	10

1.8 Полярность тока	10

Техника безопасности	12

Заключение	15

Введение	16

2. ТЕМА 2. ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СВАРКЕ И РЕЗКЕ	17

2.1 Преимущества и недостатки	17

2.2 Сущность и процесс резки металлов	18

2.3 Процесс получения ацетилена	19

2.4 Характеристика ацетилена	20

2.5 Тепловая способность	23

2.6 Газозаменители	23

2.7 Кислород. Свойства и способы получения	26

2.8 Транспортировка и хранение баллонов	28

2.9 Обращение с огнём	29

Техника безопасности	30

Заключение	33

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	34

3. ТЕМА 3. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ	35

3.1 Сварка металлов. Назначение и преимущества сварки	35

3.2 Материалы, применяемые при дуговой сварке

в защитных газах	39

3.3 Оборудование и инструменты для дуговой сварки в защитных

газах	43

3.4 Технология дуговой сварки в защитных газах	46

Техника безопасности	50

Заключение	52

Список литературы	54

Введение

Сварка принадлежит к числу великих русских изобретений. Она преобразила многие технологические процессы производства машин и механизмов, строительства сосудов и сооружений, оказывает большую помощь в освоении космоса.

В настоящее время электродуговая сварка является крупным самостоятельным видом производства и применяется для создания и возведения принципиально новых конструкций и сооружений, для ремонта машин и аппаратов, получения изделия со специальными свойствами. Сварные конструкции работают при сверхвысоких и сверхнизких температурах, при давлениях, значительно превосходящих атмосферное, и в условиях космического вакуума. Современные достижения в области сварки помогают соединять не только металлы, но и пластмассы, стекло, керамику и другие материалы. При этом свариваемые элементы могут иметь размеры от нескольких микрон в производстве изделий электронной техники до десятков метров в машиностроение и строительстве. В последнее время сварку применяют для соединения мягких живых тканей.

С помощью сварки получают неразъемные соединения почти всех металлов и сплавов различной толщины.

Рост технического уровня производства, введение в эксплуатацию сложного сварного оборудования неразрывно связаны с повышением требований к уровню общеобразовательной и технической подготовки кадров, работающих в области сварного производства, в первую очередь рабочих сварщиков.

I.	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ СВАРКЕ

1.1 Виды сварочной дуги

Сварочная дуга  длительный разряд электрического тока, горящий между сварочным электродом и сварочной конструкцией в ионизированной среде газов и паров металлов (рисунок 1).

Рисунок 1. Сварочная дуга

Различают следующие виды дуги:

- прямого действия  дуга, горящая между металлическим сварочным электродом и сварной конструкцией;

- косвенного действия  горение дуги происходит между двумя электродами, а основной металл не включается в электрическую цепь;

- комбинированная дуга  подведено по одной фазе на два сварочных электрода, а третья к сварочной конструкции;

- плазменная дуга дуга, сжатая газами. [2].

1.2 Условия горения сварочной дуги

В обычных условиях газы не проводят электрического тока. Для образования и поддержания горения дуги необходимо иметь в пространстве между электродами электрически заряженные частицы (положительные и отрицательные ионы и электроны). Ионы в газовом промежутке между электродами образуются в результате потери или присоединения к атомам электронов, а электроны испускаются сильно нагретым катодом.

Процесс образования электрических заряженных частиц в междуэлектродном пространстве  называется ионизацией, а энергия, затраченная на отрыв электрона от атома, следовательно, и на образование положительного иона,  работой ионизации. Эта работа выражается в электрон-вольтах (эВ) и называется потенциалом ионизации. Для отрыва электрона от атома требуется сообщить ему значительную скорость. Энергия, затраченная на сообщение электрону этой скорости, носит название потенциала возбуждения и измеряется в эВ.

Элементы, обладающие малыми потенциалами ионизации и возбуждения, вводят в состав электродных покрытий, так как они способствуют устойчивому горению. Это первое условие устойчивого горения дуги. Второе условие  напряжение холостого хода источника питания должно быть больше напряжения дуги. Третье условие  поддержание постоянной температуры нагрева катода. [3].

1.3 Строение сварочной дуги

Сварочная дуга состоит из катодной области (1), столба дуги (2) и анодной области (3) (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема строения сварочной дуги

Катодная область распространяется на участок электронного материала и на приэлектродную часть дуги. На торце электрода при бомбардировке его положительными ионами образуется катодное пятно, с которого происходит при этом дополнительный выход электронов, кроме образовавшихся при ионизации в междуэлектродном пространстве.

В столбе дуги происходит образование вторичных электронов, а также положительных ионов. Положительные ионы движутся к катоду, выбивают из него электроны; при этом часть положительных ионов, соединяясь с электронами, образует нейтральные атомы.

Анодная область дуги состоит из анодного пятна и приэлектродной части. Анодное пятно подвергается бомбардировке потоком электронов, перемещающихся от катода, и электронов, образовавшихся при ионизации в столбе дуги.

Особенности сварочной дуги:

- неравномерное распределение электрического поля в междуэлектродном пространстве;

- высокая плотность тока в дуге на электродах и в столбе дуги;

- высокая температура дуги;

- возможность получения различных статических вольтамперных характеристик.

1.4 Способы зажигания дуги

Существует два способа зажигания дуги (рисунок 3):

- впритык (касанием)  ионизация за счет касания и прямого отрыва электрода от изделия, легкие ударные движения об поверхность металла;

- спичкой (чирканьем)  движение электрода на поверхности металла, напоминающее движения спичкой.

Предпочтительнее использовать последний метод, но зажигание впритык оказывается полезным при сварке в труднодоступных местах, когда возможность движения электродом ограничена. [5].

Рисунок 3. Способы зажигания дуги

При использовании некачественных электродов может возникнуть проблема залипания электрода на поверхности металла. Частично эту проблему можно решить, нагревая электрод на отдельной пластине металла, где можно позволить более грубые и размашистые движения электродом.

Использование источников питания переменного тока с стабилизаторами дуги, осцилляторами, стабилизаторами постоянного тока облегчает первое и повторные зажигания дуги. В таком случае для сварки на переменном токе можно использовать электроды, предназначенные для сварки на постоянном. [7].

1.5 Перенос электродного метала на изделие

Существует два способа переноса (рисунок 4):

- капельный (а);

- струйный (б).

Рисунок 4. Способы переноса

Перенос металла каплями без замыкания ими дугового промежутка происходит при сварке штучными покрытыми электродами. В этом случае большинство капель заключено в оболочку из шлака, образовавшегося от плавления покрытия.

При струйном переносе образуются мелкие капли, которые следуют одна за другой в виде непрерывной цепочки (струи). Струйный перенос  электродного металла возникает при сварке проволокой малого диаметра с большой плотностью тока. [8].

1.6 Производительность расплавления электродов

Производительностью расплавления электродов называют массу расплавленного дугой электродного металла в единицу времени. Производительность расплавления электрода зависит от количества тепла, сообщенного дугой электроду.

1.7 Производительность наплавки электродов

Расплавленный металл электрода не полностью переносится в шов, часть его теряется на разбрызгивание, испарение и угар в процессе горения дуги.

1.8 Полярность тока

При сварке на постоянном токе различают прямую и обратную полярность. Меняют полярность в зависимости от вида свариваемого материала. Если требуется больший нагрев металла и глубина проплавления необходимо установить анод на изделие, где будет выделяться больше тепла  прямая полярность. При сварке на обратной полярности анод и катод меняются местами, поэтому на изделии выделяется меньше тепла. (Рисунок 5).

Рисунок 5. Полярность тока

Для сварки дугой переменного тока характерно менять полярность с частотой 50 Гц, поэтому на электроде и изделии выделяется одинаковое количество тепла. При сварке на переменном токе дуга горит менее стойко и усиливается разбрызгивание электродного металла.

Техника безопасности

При выполнении сборочных и сварочных работ существуют следующие основные опасности для здоровья рабочих:

- поражение электрическим током;

- поражение лучами дуги глаз и открытых поверхностей кожи;

- ушибы и порезы во время подготовки изделий к сварке и во время сварки;

- ожоги от разбрызгивания электродного расплавленного металла и шлака.

Поражение электрическим током.

Травма возникает при замыкании электрической цепи сварочного аппарата через тело человека. Причинами является:

- недостаточная электрическая изоляция аппаратов и питающих проводов;

- плохое состояние спецодежды и обуви сварщика;

- сырость и теснота помещений и другие факторы.

В условиях сварочного производства электротравмы происходят при движении тока по одному из трех путей:

- рука-туловище-рука;

- рука-туловище-нога;

- обе руки-туловище-обе ноги.

При движении тока по третьему пути сопротивление цепи наибольшее, следовательно, степень травматизма наименьшая. Наиболее сильное действие тока будет при движении его по первому пути.

Безопасным считается напряжение 12В, а при работе в сухих, отапливаемых и вентилируемых помещениях 36В.

Защита от поражения электрическим током.

Для защиты сварщика от поражения электрическим током необходимо:

- надежно заземлять корпус источника питания дуги и свариваемое изделие

- не использовать контур заземления в качестве сварочного провода;

- хорошо изолировать рукоятку электрододержателя;

- работать в сухой и прочной спецодежде и рукавицах (ботинки не должны иметь в подошве металлических шпилек и гвоздей);

- прекращать работу при дожде и сильном снегопаде (если нет укрытий);

- не производить ремонта оборудования и аппаратуры (должен выполнить электрик);

- при работе внутри сосудов пользоваться резиновым ковриком и переносной лампой напряжения не более 12В.

Заземление служит для защиты от поражения электрическим током при прикосновении металлическими частями устройств (корпуса источников питания, шкафы управления и др.)

Поражение зрения.

Электрическая сварочная дуга выделяет три вида излучений:

- световое;

- ультрафиолетовое;

- инфракрасное.

Световые лучи ослепляют, так как их яркость примерно в 10 000 раз превышает допустимую для глаз.

Ультрафиолетовые лучи вызывают заболевания слизистой и иногда роговой оболочки глаз, называемое электроофтальмией, и ожег открытой кожи сварщика.

Инфракрасные лучи могут вызвать поражение глаз только при длительном действии. Это повреждение выражается заболеванием, называемым катаракта (помутнение) хрусталика, которое может привести к частичной или полной потере зрения.

Ожоги.

При сварке электродный металл и шлак разбрызгивается, горячие брызги могут попасть на незащищенную кожу сварщика или вызвать тление и прогорание одежды, а тем самым ожоги. Для защиты от ожогов сварщиков обеспечивают специальной одеждой, обувью, рукавицами и головным убором.

Ушибы, порезы при сборке и сварке изделия.

Основными причинами механических травм на производстве при сборочно-сварочных работах могут быть: отсутствие приспособлений для транспортировки и сборки тяжелых деталей; неисправные транспортные средства; неисправный инструмент; незнание и несоблюдение персоналом основных правил по такелажным работам.

При составлении технологии сборки и сварки следует самым тщательным образом продумать все проектируемые операции с точки зрения безопасности работы.

Заключение

В настоящее время сварка является ведущим технологическим процессом при изготовлении сварных конструкций.

Современная сварочная наука и техника позволяют надежно соединить детали любых толщин конструкций. Сварка способствует автоматизации и механизации работ при изготовлении сварных конструкций. Современный уровень развития сварочной техники в нашей стране  это прочная база для широкого и эффективного использования дуговой сварки, как мощного средства повышения производительности труда, экономии металлов и транспорта, повышения качества и удешевления продукции.

Поэтому перед сварщиками возникают новые задачи разработки совершенной технологии сварки, модернизации существующего оборудования, разработке новых более совершенных методов сварки.

Дуговая сварка широко применяется в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, а также дуговая сварка получила широкое применение при изготовлении космических кораблей и ракетных двигателей.

Для решения этих задач необходимы квалифицированные сварщики, которые хорошо изучили теоретические основы сварочного производства в сочетании с производственным обучением.

Введение

Сущность процесса газовой сварки заключается в том, что свариваемый и присадочный металлы расплавляют теплом пламени, получающимся при сгорании какого-либо горючего газа в смеси с кислородом, обычно применяют горючий газ ацетилен. По сравнению с электродуговой сваркой газовая сварка малопроизводительна. Газовую сварку широко применяют при изготовлении тонких стальных изделий толщиной до 5 мм, при сварке цветных металлов и их сплавов, при исправлении дефектов в чугунных и бронзовых отливках, а также при различных ремонтных работах.

II.	ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СВАРКЕ И РЕЗКЕ

2.1 Преимущества и недостатки

Газовая сварка относится к сварке плавлением. Газовая сварка - это сварка плавлением, при которой металл в зоне соединения нагревают до расплавления газовым пламенем. Процесс газовой сварки состоит в нагревании кромок деталей в месте их соединения до расплавленного состояния пламенем сварочной горелки. Для нагревания и расплавления металла используется высокотемпературное пламя, получаемое при сжигании горючего газа в смеси с технически чистым кислородом. Зазор между кромками заполняется расплавленным металлом присадочной проволоки. [5].

Варить газовой методикой не сложно, но она, как и электродуговая,  полуавтоматическая или аргонная сварка имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества газового соединения:

- это идеальный способ сваривания меди, латуни и чугуна;

- обработке поддаются материалы с разным уровнем плавления, за счет высокой температуры, образующейся в результате горения;

- варить можно в любом месте, так как не требуется специального оборудования или электрической розетки;

- при использовании качественной придаточной проволоки и правильно подобранному пламени, получаются качественные и красивые швы (широко используются для соединения комплектующих в трубопроводах);

- рабочее изделие греется медленно, что позволяет избежать деформации или пропала, как в случае с полуавтоматической сваркой или при использовании электрода).

Кроме положительных моментов, сущность газовой сварки имеет и несколько недостатков:

- зона прогрева достаточно широка, то есть нагревается не только зона шва, но и большая площадь вокруг нее. Это может нанести вред изделию;

- невозможность работы с деталями, толщина которых превышает 5 мм;

- крайне не рекомендуется производить газопламенную сварку «внахлест», это приведет к деформации места сплавления;

- высокая опасность работы, так как газы образуют химическую смесь, которая имеет свойство воспламеняться.

2.2 Сущность и процесс резки металлов

Процесс кислородной резки основан на сгорании разрезаемого металла в струе кислорода и принудительном удалении этой струей образовавшихся оксидов. При этом металл не расплавляется, а именно горит, находясь в твердом состоянии. Это делает рамки среза ровными. (Рисунок 6).

Рисунок 6. Процесс кислородной резки

Предварительный нагрев металла производится подогревающим пламенем резака, образующемся при сгорании горючего газа в смеси с кислородом.

Когда температура нагрева металла достигает величины, достаточной для воспламенения металла в кислороде (для низкоуглеродистой стали это 1350-1360 0С) на резаке открывают вентиль чистого кислорода (99,0-99,8%) и начинается процесс резки. Этот кислород, выходящий и центрального канала мундштука и идущий непосредственно на окисление металла и удаление оксидов, принято называть режущим, а отличие от кислорода подогревающего, выходящего в смеси с горючим газом из боковых сопел мундштука.

В качестве горючего газа для подогревающего пламени обычно используется ацетилен, пропан-бутан, МАФ, а также пары бензина или керосина. Для ацителено-кислородного подогревающего пламени время начального подогрева низкоуглеродистой стали зависит, в основном от толщины металла. Для газов-заменителей время начального подогрева больше.

2.3 Процесс получения ацетилена

Основным способом получения ацетилена является реакция, в которой взаимодействуют карбид кальция и вода. Данный процесс протекает при показателях температуры около 2000 градусов и является эндотермическим. Существует такое понятие, как выход ацетилена. Это такое его количество, которое выделяется в результате разложения 1 кг карбида кальция. ГОСТ 1460-56 устанавливает конкретные значения данной величины, которая находится в прямой зависимости от степени грануляции исходного вещества. Таким образом, следствием относительно небольшого размера частиц карбида кальция является снижение выхода ацетилена (рисунок 7). Данная закономерность является следствием наличия в мелких частицах карбида посторонних примесей, например оксида кальция. Существуют и другие, менее громоздкие, дорогие и энергозатратные способы получения ацетилена. Например, реакция термоокислительного пиролиза метана из природного газа; разложение нефти, керосина и других видов горючего путем электро-пиролиза.

Рисунок 7. Ацетиленовый генератор

2.4 Характеристика ацетилена

Ацетилен является основным горючим газом для газовой сварки и резки металлов, температура его плавления при сгорании в смеси с  технически чистым кислородом достигает 3150°С. (Рисунок 8).

Ацетилен С2Н2 является химическим соединением углерода и водорода. Технический ацетилен при нормальных давлении и температуре представляет собой бесцветный газ с резким специфическим чесночным запахом, обусловленным содержащимися в нем примесями сероводорода, аммиака, фосфористого водорода и др. Длительное вдыхание его вызывает тошноту, головокружение и даже отравление. [7].

Рисунок 8. Баллон с ацетиленом

Ацетилен легче воздуха, 1 м3 ацетилена при нормальном атмосферном давлении и температуре 20°С имеет массу 1,09 кг. При нормальном давлении и температуре от -82,4°С (190,6 К) до -84,0°С (189 К) ацетилен переходит в жидкое состояние, а при температуре -85°С (188 К) затвердевает.

Ацетилен - самое распространенное горючее, используемое в процессах газопламенной обработки.

При использовании ацетилена необходимо учитывать его взрывоопасные свойства. Ацетилен - высокое эндотермическое соединение, при разложении 1 кг ацетилена выделяется 8373,6 кДж. Температура самовоспламенения колеблется в пределах 240-630°С и зависит от давления и присутствия в нем различных веществ.

Повышение давления существенно снижает температуру самовоспламенения ацетилена. Присутствие в ацетилене других веществ увеличивает поверхность контакта и тем понижает температуру самовоспламенения.

При взрыве ацетилена происходит резкое повышение давления и температуры, что может вызвать большие разрушения и тяжелые несчастные случаи. Ацетилен с воздухом образует взрывоопасные смеси в пределах от 2,2 до 81 % ацетилена по объему при нормальном атмосферном давлении, а с технически чистым кислородом - в пределах от 2,3 до 93% ацетилена. Наиболее взрывоопасны ацетиленовоздушные смеси, содержащие 7-13% ацетилена. Взрыв ацетиленокислородной и ацетиленовоздушной смеси, в указанных пределах может произойти от сильного нагрева и искры.

Присутствие окиси меди снижает температуру самовоспламенения ацетилена до 240°С. При определенных условиях ацетилен реагирует с медью, образуя взрывоопасные соединения, вот почему категорически запрещается при изготовлении ацетиленового оборудования применение сплавов, содержащих более 70% меди.

Взрываемость ацетилена понижается при растворении его в жидкостях. Особенно хорошо он растворяется в ацетоне.

В одном объеме технического ацетона при 20°С и нормальном атмосферном давлении можно растворить до 20 объемов ацетилена. Растворимость ацетилена в ацетоне увеличивается с увеличением давления и понижением температуры.

Технический ацетилен получают двумя способами: из карбида кальция и из природного газа, нефти, угля.

Ацетилен, полученный из природного газа, называется пиролизным. Получение ацетилена из природного газа на 30-40% дешевле, чем из карбида кальция.

К месту сварки ацетилен доставляется в специальных стальных баллонах, заполненных пористой пропитанной ацетоном массой, под давлением 1,9 МПа.

Кроме ацетилена при сварке и резке металлов применяют и другие более дешевые и менее дефицитные горючие газы и пары горючих жидкостей. Основная область применения газов-заменителей - кислородная резка, однако в последние годы они находят широкое применение и при других видах газопламенной обработки металлов - пайке, наплавке, газопламенной закалке, металлизации, газопрессовой сварке, сварке цветных металлов и сплавов. Правильное использование газов-заменителей не ухудшает качество сварки и резки металлов, применение их дает более высокую чистоту реза при резке металлов малых толщин.

При сварке температура пламени должна примерно в два раза превышать температуру плавления металлов, поэтому газы-заменители, температура пламени которых ниже, чем у ацетилена, необходимо использовать при сварке металлов с более низкой температурой плавления, чем у сталей.

При кислородной резке используются горючие газы, которые при сгорании в смеси с кислородом дают пламя с температурой не ниже 2000°С. Выбор горючего газа зависит от его теплотворной способности.

2.5 Теплотворная способность

Количество теплоты в килоджоулях, получаемое при полном сгорании 1 м3 газа.

Чем выше теплотворная способность газа, тем меньше его расход при сварке и резке металлов. Для полного сгорания одинакового объема различных горючих газов требуется различное количество кислорода, от этого зависит эффективная мощность пламени. [8].

2.6 Газозаменители

Водород для газовой сварки.

В нормальных условиях водород представляет собой газ без цвета и запаха. Это взрывоопасный газ, способный проникать через малейшие неплотности в окружающую среду, образуя взрывоопасные смеси с воздухом. Поэтому при работе с водородом необходимо обращать особое внимание на герметичность аппаратуры и газовых коммуникаций.

Температура водородно-кислородного пламени 2000—2100оС. Его можно применять для получения высокочистых металлов в газовом пламени и для окислительной пайки сталей.

Коксовый газ.

Коксовый газ получают в процессе коксования каменного угля. Сланцевый газ получают при газификации горючих сланцев.

Коксовый и сланцевый газы к постам газопламенной обработки подают по трубопроводу. Их используют при сварке легкоплавких металлов, пайке, разделительной и поверхностной кислородной и кислородно-флюсовой резке и других процессах, для которых достаточна температура пламени 20000 С.

Городской газ.

Плотность городского газа 0,84—1,05 кг/м3, температура газокислородного пламени 20000 С. Области применения те же, что и для коксового.

Пропан технический и пропанобутановая смесь.

Эти газы — побочные продукты при переработке нефти. По ГОСТ 10196—62 пропан техническим состоит главным образом из пропана или из пропана и пропилена количество которых в сумме должно быть не менее 93 %. Кроме того, в нем содержится в сумме не более 4% этана, этилена и не более 3% бутана и бутилена.

Температура пламени пропана и пропанобутановой смеси при сгорании в смеси с кислородом равна 2400—25000 С и при дополнительном подогреве смеси в мундштуке может достигать 2700оС. При повышении давления или при понижении температуры пропан, бутан и их смеси переходят в жидкое состояние, их называют тогда сжиженными газами. При температуре 20° С и давлении 760 мм рт. ст. они находятся в газообразном состоянии.

Сжиженные газы широко применяются в качестве заменителей ацетилена. Пропан, бутан и их смеси можно использовать при сварке стали толщиной до 6 мм, кислородной и кислородно-флюсовой резке (разделительной и поверхностной) сталей, наплавки и других подобных процессах.

При использовании технического пропана отбор его из газовой фазы баллона можно производить при температурах окружающей среды доминус 250 С. При пропанобутановой смеси это можно делать при окружающей температуре не ниже - +80 С. При более низких температурах применяют общий подогрев баллонов до 10—200 С.

При разделительной резке, сварке цветных металлов, пламенной закалке и папке для замены 1 т карбида кальция (что эквивалентно примерно 235 м3 ацетилена) требуется 0,3 т сжиженного газа. При поверхностной кислородной резке, сварке черных металлов, металлизации и других процессах 1 т карбида кальция заменяется 0,5 т сжиженного газа.

Керосин и бензин.

Температура газокислородного пламени керосин 2400–2450 бензин 2500–2600 0 С.

Керосин более безопасен в работе. Применяется только осветительный керосин по ГОСТ 4753—68. Перед заливкой в бачок керосин рекомендуется профильтровать через слой войлока и кускового едкого натра . NаОН для очистки от механических частиц, остатков смолистых веществ и обезвоживания. Керосин используют при резке стали, бензин — при резке под водой. Применение этилированного бензина запрещается.

Пиролизный и нефтяные газы. Это смеси газообразных продуктов термического разложения нефти, нефтепродуктов и мазута при температуре 720—7400 С в ретортах. Выход газа составляет 0,35 —0,4 м3 на 1 кг нефти. Состав газа зависит от состава нефти и режима ее переработки. При наполнении в баллоны газ находится частично в сжиженном состоянии. При отборе газа состав его изменяется вследствие испарения в первую очередь более летучих компонентов. Для выравнивания состава газа и предупреждения частичной конденсации в трубопроводах и шлангах перед горелкой иногда приходится устанавливать промежуточный ресивер емкостью 40 дм3, в котором газ находится под избыточным давлением 0,3—0,4 МПа (3—4 кгс/см2); из ресивера газ через регулятор давления поступает в горелку или резак. Области применения этих газов те же, что и при использовании пропана и пропанобутановых смесей. Ввиду более низкой температуры пламени пиролизный и нефтяной газы можно использовать для сварки стали толщиной не более 3 мм.

2.7 Кислород. Свойства и способы получения

Кислород О2 представляет собой газ, который не обладает цветом, вкусом и запахом. В воде растворяется слабо. Температура кипения – 183 градуса ниже нуля по Цельсию. В жидком виде кислород имеет голубой цвет, а в твердом виде образует синие кристаллы. Температура плавления кислородных кристаллов составляет 218,7 градуса ниже нуля по Цельсию. При нагревании кислород реагирует со многими простыми веществами, как металлами, так и неметаллами, образуя при этом так называемые оксиды – соединения элементов с кислородом. Химическая реакция, в которую элементы вступают с кислородом, называется окислением. (Рисунок 8).

Этот химический элемент можно получить как в лаборатории, так и на промышленном предприятии.

Получение кислорода в лаборатории проводится несколькими способами:

  - С помощью реакции разложения бертолетовой соли (хлората калия).

  - Через разложение перекиси водорода при нагревании ее в присутствии оксида марганца, выступающего в роли катализатора.

  - Через разложение перманганата калия.

Получение кислорода в промышленности проводится такими способами:

  - Для технических целей кислород получают из воздуха, в котором обычное его содержание составляет порядка 20%, т.е. пятую часть. Для этого воздух сначала сжигают, получая смесь с содержанием жидкого кислорода около 54%, жидкого азота – 44% и жидкого аргона – 2%. Затем эти газы разделяют с помощью процесса перегонки, используя сравнительно небольшой интервал между температурами кипения жидкого кислорода и жидкого азота – минус 183 и минус 198,5 градуса соответственно. Получается, что азот испаряется раньше, чем кислород. Современная аппаратура обеспечивает получение кислорода любой степени чистоты. Азот, который получается при разделении жидкого воздуха, используется в качестве сырья при синтезе его производных.

  - Электролиз воды также дает кислород очень чистой степени. Этот способ получил распространение в странах с богатыми ресурсами и дешевой электроэнергией.

Рисунок 8. Баллон с кислородом

2.8 Транспортировка и хранение баллонов

Газовые баллоны нужно переносить на специальных носилках или везти на тележке. Иные способы транспортировки баллонов небезопасны. Ни в коем случае баллоны не должны стучаться друг об друга либо падать при транспортировке. При перевозке баллонов на них должен быть надет защитный колпак. На месте выполнения работ хранить кислородные баллоны запрещено. Исключение составляют монтажные и строительные работы. Перемещать на небольшие расстояния их можно кантовкой с малым наклоном. (Рисунок 9).

Рисунок 9. Транспортировка баллонов

Если используется более 10 сварочных постов, то газоснабжение должно распределяться по газопроводам от ацетиленовых и кислородных станций. Ацетиленовый генератор должен быть установлен строго вертикально в хорошо вентилируемом помещении или на воздухе с температурой не ниже 5°С. Необходимо постоянно контролировать требуемый уровень воды в водном затворе. Последний во время работы должен быть исправным и включенным.

2.9 Обращение с огнем

Пламя горелки необходимо направлять в противоположную от источника питания сторону. При невозможности выполнения этого условия источник питания следует оградить с помощью металлического щита. Газопроводящие рукава во время работы должны быть расположены сбоку от сварщика. Во время перерыва пламя горелки следует потушить.

Техника безопасности

Какие негативные факторы могут повлиять на здоровье сварщика, работающего газосваркой.

- Это сам газ, который является взрывоопасной средой.

- Отработанные после сварки или резки газы, в состав которых входят токсины, угарные составляющие и неядовитая пыль.

- При плазменных процессах выделяется не только высокочастотные звуковые волны, но и ультразвуковые колебания. В этих же процессах выделяется озон и окислы азота.

- Пламя резака – это источник видимых и невидимых инфракрасных лучей, которые негативно сказываются на роговице и хрусталике глаза. Сюда же можно добавить искры расплавленного металла, которые разлетаются во все стороны.

Итак, что требует техника безопасности при проведении сварочных работ газом. Если прямо по пунктам, то в первую очередь необходимо следить за исправностью оборудования. Оно должно быть герметичным и не пропускать газ. А значит, необходимо следить за целостностью шлангов, баллонов и узлов горелки. Все стыки между элементами должны быть надежно закреплены и проверятся пред каждым началом сварочных работ на предмет пропускания газа.

По второму пункту техника безопасности требует наличия хорошо работающей вентиляции. Ее параметры необходимо подсчитать по нормативам, в основе которого лежит воздухообмен сварочного цеха. Этот показатель равен 40 м³/ч из расчета на один кубический метр пространства помещения. Вытяжки вентиляционной системы устанавливаются таким образом, чтобы вывод газовых отходов газосварки происходил прямо с места проведения работ (над столом) и равномерно со всего пространства рабочего помещения (обычно устанавливаются под потолком по всему периметру цеха).

По третьей позиции. Здесь все просто, надо надеть наушники. По четвертой позиции – надевается маска сварщика или защитные очки. Конечно, правила безопасности оговаривают защиту всего тела человека, поэтому специальная рабочая одежда, обувь и защитные перчатки являются неотъемлемой частью экипировки газосварщика.

Это основные требования техники безопасности при проведении сварочных работ газом. Но представьте, что сами работы могут проводиться в разных условиях, где некоторые вышеизложенные позиции соблюсти сложно или невозможно. Поэтому в технике безопасности есть правила, которые учитывают нюансы проводимых сварочных работ.

- Если газосварка проводится внутри резервуара, а там вентиляция отсутствует полностью, то работы проводятся с короткими промежутками времени с длительными перерывами. При этом сварщика должен подстраховывать помощник, который располагается снаружи емкости. Внутри резервуара темно, освещение обеспечивается сетью с напряжением 12 вольт. Если работа требует быстрого ее выполнения, то в резервуар устанавливаются металлические или гибкие воздуховоды с отсасывающими вентиляторами на конце. Эти устройства и будут выполнять функции вентиляции.

- Внимание! Если внутри резервуара кислорода меньше 19%, то работать внутри него запрещается.

- Нельзя проводить работы около материалов, которые быстро воспламеняются. К примеру, бензин, солярка, древесная стружка и так далее.

- Если в цеху размещено более 10 сварочных постов, то до каждого рабочего места газ доводится через металлический трубопровод. Он поступает от единого большого газового баллона, который обычно устанавливается за пределами цеха.

- Пожарная безопасность при проведении сварочных работ требует соблюдения определенного расстояния от места сварки до места расположения всего оборудования (баллоны, ацетиленовый генератор). Оно не должно быть меньше 10 м. Кстати, генератор нельзя использовать при температуре ниже +5С, потому что внутри него заливается вода, которая при минусовой температуре просто замерзнет.

- А значит, аппарат работать не будет.

- Очень важно не допустить попадания масла на кислородный баллон и редуктор. Масло и кислород – смесь взрывоопасная.

- Горелкой надо работать так, чтобы ее пламя было всегда направлено в обратную сторону от места установки сварочного оборудования.

Заключение

Таким образом, в результате проведенного исследования темы курсовой работы, можно сделать следующие выводы. Газовая сварка - это сварка плавлением, при которой металл в зоне соединения нагревают до расплавления газовым пламенем. 
Как и любая технология, газовая сварка имеет как преимущества, так и недостатки.
Газовую сварку используют при:

- изготовлении и ремонте изделий из тонколистовой стали (сварке сосудов и резервуаров небольшой емкости, заварке трещин, варке заплат и пр.);

- сварке трубопроводов малых и средних диаметров (до 100мм) и фасонных частей к ним;

- ремонтной сварке литых изделий из чугуна, бронзы и силумина;

- сварке изделий из алюминия и его сплавов, меди, латуни, свинца;

- наплавке латуни на детали из стали и чугуна;

- сварке кованого и высокопрочного чугуна с применением присадочных прутков из латуни и бронзы, низкотемпературной сварке чугуна.

При помощи газовой сварки можно сваривать почти все металлы, применяемые в технике. Такие металлы, как чугун, медь, латунь, свинец легче поддаются газовой сварке, чем дуговой.

Если учесть еще простоту оборудования, то становится понятным широкое распространение газовой сварки в некоторых областях народного хозяйства (на некоторых заводах машиностроения, сельском хозяйстве, ремонтных, строительно-монтажных работах и др.).

Введение

Сварка - это один из ведущих технологических процессов обработки металлов. Большие преимущества сварки обеспечили её широкое применение в народном хозяйстве и производстве.

С помощью сварки осуществляется производство судов, турбин, котлов, самолётов, мостов, реакторов и других необходимых конструкций.

Народное хозяйство нашей страны нуждается в современных машинах и уникальном оборудовании, обеспечивающих высокие технико-экономические показатели при эксплуатации. При изготовлении различных видов машин и оборудования важнейшая роль принадлежит сварочной технике. На протяжении последних 50 лет сварка позволила создать уникальные машины, самолеты, ракеты, цилиндрические вертикальные стальные резервуары, доменные и цементные печи, металлические мосты, котлы, газопроводы и трубопроводы различного диаметра и неограниченной протяженности, а также речные, морские и океанические суда, атомные электростанции и многое другое.

Несмотря на большие масштабы использования в промышленности различных видов механизированной сварки, объем применения дуговой сварки в защитных газах сегодня не только не снижается, но и возрастает, что связано с созданием новых материалов и нового оборудования для ручной дуговой сварки.

Создаются новые марки электродов для сварки металлических конструкций, изготовляемых из самых различных марок стали; высокопроизводительные электроды с железным порошком в покрытии; специальные марки электродов, позволяющие выполнять сварку в различных пространственных положениях, включая сварку сверху вниз и сварку наклонным электродом.

III. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ В

ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ

3.1 Сварка металлов. Назначение и преимущества дуговой сварки в защитных газах

Сварку применяют для получения неразъемного соединения деталей при изготовлений изделий, машин и сооружений из металла.

Способ сварки в среде защитных газов применяют для сложных конструкций с повышенными требованиями к прочности и выносливости. Соединение всевозможных трубопроводов, деталей автомобилей, в промышленности и подобное. Сваривают цветные и черные металлы и их сплавы. Наиболее востребована способ соединения алюминия, нержавеющей стали, магния, циркония, титана и их сплавов. При этом используются определенные.
	Сварное изделие имеет меньшей вес, чем клепальное, проще в изготовлении, дешевле, надежнее и может быть выполнено в более короткий срок, с меньшей затратой труда и материалов. Сваркой можно изготовлять изделия очень сложной формы, которые прежде удавалось получить только отливкой или кузнечной и механической обработкой. При изготовлении металлоконструкций сварка дает от 10 до 20 % экономии металла по сравнению с клепкой, до 30 % по сравнению с литьем из чугуна.
	Сварные швы обеспечивают высокую надежность (плотность и прочность) резервуаров и сосудов, в том числе и работающих при высоких температурах и давлениях газов, паров и жидкостей.

Сущностью и отличительной особенностью дуговой сварки в защитных газах является защита расплавленного и нагретого до высокой температуры основного и электродного металла от вредного влияния воздуха защитными газами, обеспечивающими физическую изоляцию металла и зоны сварки от контакта с воздухом и заданную атмосферу в зоне сварки. Используют инертные и активные защитные газы. При этом способе в зону дуги подается защитный газ, струя которого, обтекая электрическую дугу и сварочную ванну, предохраняет расплавленный металл от воздействия атмосферного воздуха, окисления и азотирования. [1].

Сварку в защитных газах отличают следующие преимущества:

    - высокая производительность (в 2–3 раза выше обычной дуговой сварки

    - возможность сварки в любых пространственных положениях, хорошая защита зоны сварки от кислорода и азота атмосферы, отсутствие АМ сварке;

    - малая зона термического влияния;

    - относительно малые деформации изделий;

    - возможность наблюдения за процессом формирования шва;

    - доступность механизации и автоматизации.

Недостатками этого способа сварки являются необходимость принятия мер, предотвращающих сдувание струи защитного газа в процессе сварки, применение газовой аппаратуры, а в некоторых случаях и применение относительно дорогих защитных газов.

Были разработаны следующие разновидности сварки в защитном газе: в инертных одноатомных газах (аргон, гелий), в нейтральных двухатомных газах (азот, водород), в углекислом газе. Наиболее широкое применение получили аргонодуговая сварка и сварка в углекислом газе . Инертный газ гелий применяется очень редко ввиду его большой стоимости. Сварка в двухатомных газах (водород и азот) имеет ограниченное применение, так как водород и азот в зоне дуги диссоциируются на атомы и активно взаимодействуют с большинством металлов.

Сварка в углекислом газе , благодаря его дешевизне, получила широкое применение при изготовлении и монтаже различных строительных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Углекислый газ, подаваемый в зону дуги, не является нейтральным, так как под действием высокой температуры он диссоциируется на оксид углерода и свободный кислород. При этом происходит частичное окисление расплавленного металла сварочной ванны, и, как следствие, металл шва получается пористым, с низкими механическими свойствами. Для уменьшения окислительного действия свободного кислорода применяют электродную проволоку с повышенным содержанием раскисляющих примесей (марганца, кремния). Шов получается беспористый, с хорошими механическими свойствами. Принцип дугового соединения металла основан на возникновении электрической дуги между электродом и металлической сварной поверхностью. В результате в зоне дуги температура повышается и происходит расплавление электрода. Расплавленный металл заполняет шов и,

застывая, надежно соединяет детали. Сварочный аппарат для ручной сварки имеет два выхода – «+» и «-». Если «плюс», называемый анодом, присоединяется к свариваемой конструкции, то это сварка прямой полярности. Если наоборот, на конструкции «минус», а на электроде «плюс», то это обратная полярность.

Сам процесс аргонодуговой сварки заключается в расплавлении металлического стержня электрода под воздействием электрической дуги. Металл расплавленного электрода отдельными каплями попадает в сварочную ванну и смешивается с металлом детали. Шлак с расплавленного метала, имея меньшую плотность, остается на поверхности шва, откуда его удаляют после остывания соединения. Шлак, образуемый на шве, предотвращает взаимодействие расплавленного металла с воздухом. К тому же, поднимаясь на поверхность шва, шлак собирает на себя все нежелательные примеси из металла электрода.

Техника сварочных работ при аргонодуговой сварке заключается в зажигании дуги и обеспечения ее плавного перемещения вдоль сварной поверхности. Дуга возникает в результате кратковременного прикосновения электрода к свариваемой плоскости. Результатом прохождения тока в этот момент будет образование контактного сопротивления на конце электрода. Электрод быстро нагревается. При отрыве его от поверхности возникает эффект ионизации газового пространства вокруг точки касания. Это газовое облако не дает прерваться сварочной дуге. Постепенно удаляя электрод от поверхности, добываются устойчивой дуги. Как правило, расстояние между концом электрода и поверхностью составляет 4-5 мм.

Рисунок 10. Зажигание дуги

Зажигание дуги производится двумя способами – либо отрывая электрод под прямым углом после касания (А), либо скользящей протяжкой конца электрода с последующим отрывом (В). Дугу следует вести так, чтобы она обеспечивала проплавление свариваемых краев детали. От скорости движения электрода будет зависеть количество наплавленного металла, и, соответственно, качество сварного шва. (Рисунок 10).

По способу защиты различают местную и общую защиту свариваемого узла(сварку в контролируемой атмосфере). Основным способом местной защиты является струйная, при которой защитная среда создается газовым потоком при центральной, боковой или комбинированной подаче газа. При центральной подаче газа дуга, горящая между электродом и основным металлом, со всех сторон окружена газом, подаваемым под небольшим избыточным давлением из сопла горелки, расположенного концентрично оси электрода. Это самый распространенный способ защиты.

С целью экономии инертных газов, а также получения оптимальных технологических и металлургических свойств защитной среды применяют горелки, конструкция которых обеспечивает комбинированную защиту двумя концентрическими потоками газов (рисунок 11). Например, внутренний поток образуется аргоном, а внешний – углекислым газом. При сварке высокоактивных металлов надо защищать не только расплавленный металл, но и зону металла, нагреваемую при сварке до температуры более 300 °C, с лицевой и обратной стороны шва. Для расширения струйной защиты с лицевой стороны шва применяют дополнительные колпаки-приставки, надеваемые на сопло горелки. Защита обратной стороны шва обеспечивается поддувом защитного газа. Боковую подачу газа применяют ограниченно. Наиболее эффективная защита металла шва и зоны термического влияния обеспечивается при сварке в камерах с контролируемой атмосферой. Камеры предварительно продувают или вакуумируют, потом заполняют защитным (инертным) газом под небольшим давлением.

Рисунок 11. Подача защитных газов в зону сварки:

а – центральная одним концентрическим потоком; б – центральная двумя концентрическими потоками; в – боковая; г – в подвижную камеру (насадку); 1 – электрод; 2 – защитный газ; 3, 4 – наружный и внутренний потоки защитных газов; 5 – насадка; 6 – распределительная сетка

3.2 Материалы, применяемые при дуговой сварке в защитных газах

При выполнении сварки плавлением применяют: сварочную проволоку, плавящимся и не плавящиеся электроды, электроды со специальным покрытием. Защиты сварочной ванны используют различные флюсы и защитные газы. Правильный выбор сварочных материалов является залогом качественной сварки. [8].

Электродные материалы. Сварочная проволока выпускается нескольких десятков марок и диаметров; каждый вид проволоки предназначен для определенного вида работ. Маркировка проволоки выполняется буквенным и цифровыми символами, указывающие на содержание примесей и виды сталей, для сварки которых она предназначена. Марка сварочной проволоки состоит из нескольких элементов: буквенного символа «Св» в начале маркировки, означающего« проволока сварочная»; цифрового индекса после буквенного символа, указывающего содержание углерода в сотых долях процента ( марка Св-08 означает « проволока сварочная с содержанием углерода 0,08%» буквенного символа после цифры, обозначающего легирующие элементы ; цифры после них, указывающие процентное содержание легирующего элемента в сотых долях процента при его содержании более1 %. Если его содержание не превышает 1 %, то его количественный состав маркировочном индексе не проставляют. Индекс А в конце маркировки указывает на то, что проволока изготовлена из высококачественной стали, которая содержит мало вредных примесей.

При сварке низкоуглеродистых сталей применяют сварочную проволоку марок; Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-ГА и Св-10Г2. Диаметр сварочной проволоки современной промышленностью, может колебаться от 0,3 до 12мм.

В последние время используют проволоку с медным покрытием, защищающим ее поверхность от атмосферного воздействия. Выбираем проволоку, следует внимательно изучить информацию на бирке, прикрепленной к каждому мотку или бухте. Здесь указывают изготовителя, марку стали, из которой проволока изготовлена, и ее диаметр. Кроме того, к каждой поставляемой партии проволоки должен прилагаться сертификат соответствия.

Ответственные конструкции, к качеству сварки которых предъявляют повышенное требования, варят порошковыми проволоками. Такая проволока представляет собой металлическую оболочку из низкоуглеродистой стали, а полость который запрессован порошок состава, специально специально подобранного в зависимости от марки свариваемой стали и требований, предъявляемых к сварному соединению. Это может быть простой железный порошок, служащий заполнителем сварочного шва, или специальный сплав, обеспечивающий легирование сварочного соединения.

Порошковая проволока маркируется символом «ПП», за которым следует буквенный и цифровой символы, указывающие ее тип. Хранят и транспортируют сварочную проволоку в условиях, исключающих ее загрязнение и окисление.

Электроды для ручной дуговой сварки изготавливают в виде стержней из холоднотянутой калиброванной сварочной проволоки, на которую методом прессовки под давлением нанесен слой защитного покрытия. Роль покрытия заключается металлургической обработке сварочной ванны, защите ее от атмосферного воздействия и обеспечения более устойчивой горения дуги.

Все электроды для ручной сварки можно разделить на две группы: В – для сварки высоколегированных сталей с особами свойствами (49 типов); Л – для сварки легированных конструкционных сталей ( пять типов – Э70, Э85, Э100, Э125, Э150; цифры в обозначении электрода для сварки

конструкционных сталей означают гарантируемый предел прочности металла шва); Т – для сварки легированных теплоустойчивых сталей; У – для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; H –для наплавки поверхностных слоев с особами свойствами.

Маркировка электродов состоит из буквы «Э» и цифр, указывающих прочные характеристики наплавленного металла, например, электроды «Э»42 обеспечивают минимальное сопротивление шва.

Неплавящиеся электроды применяют для возбуждения и поддержания варочной дуги, но сами они не наполняют сварочную ванну. Для этого применяют электроды цилиндрической формы. Конец электрода затачивается на конус. Для поддержания устойчивой дуги в состав электрода вводят оксиды активирующих редкоземельных металлов ( торий, лантан), повышающие эмиссионную способность электрода.

Графитовые электроды имеют высокую электрическую проводимость, стойкость против окисления при высоких температурах.

Флюсы для дуговой сварки используют с целью защиты от вредных воздействий атмосферных газов и металлургической обработки сварочной ванны. Их введение обеспечивает высокое качество шва за счет поддержания устойчивого процесса сварки.

Защитные газы, служащие для снижения вредного воздействия окружающей среды, могут применятся как в чистом виде, так в виде смесей. В основном это инертные газы аргон и гелий. Активные газы – это углекислый газ и азот.

Аргон – бесцветный негорючий неядовитый газ тяжелее воздуха, не образующий с ним взрывчатых смесей. Он хорошо обеспечивает защиту сварочной ванны, не вступая с ним в реакцию. Поставляется в баллонах вместимостью 40 л под давлением.

Гелий – значительно легче воздуха, следовательно, аргона, поэтому расход гелия при сварки увеличивается в 1,5 – 2раза. По своим качествам гелий не уступает аргону, а некоторых случаях превосходит его. Так, при одном и том же токе дуга в среде гелия выделяет 1,5 – 2 раза больше энергии, чем в аргоне. Это позволяет повысить скорость сварки, но стоимость гелия выше, чем у аргона, поэтому он применяется реже.

Азот – активный газ без цвета, запаха и вкуса. В соединении с металлами, азот образует нитриды, снижающие механические свойства металла. Его используют для варки меди и ее сплавов, по отношении ее сплавов, по отношению к которым азот является инертным газом.

Водород – горючий взрывоопасный газ, не имеющий цвета, запаха, вкуса, в 14,5 раза легче воздуха. Так как водород образует взрывоопасные смеси ( особенно с кислородом), то его не применяют в чистом виде для сварки. Смесь водорода и аргона значительно улучшают процесс формирования шва, повышает его чистоту его поверхности, увеличивает глубину проплавления. Такой смесью пользуются при сварке тонких металлов ( толщиной 1 мм).

Кислород – газ, не имеющий цвета, запаха и вкуса, активно поддерживает горение. Его используют для газопламенной сварки металлов. Однако при соприкосновении сжатого кислорода с маслом происходит мгновенное окисление, сопровождающееся выделением теплоты, что может привести к воспламенению масла и даже к взрыву.

Смесь кислорода и аргона при сварке благоприятно влияет на металлургические процессы и технологические характеристики.

Углекислый газ (диоксид углерода) со слабым запахом и резко выраженными окислительными свойствами является активным защитным газом. Для сварки применяют сварочный углекислый газ чистотой 99,5 %. Углекислый газ не токсичен и не взрывоопасен. При содержании его в рабочей зоне до 0,5 % не представляет опасности для здоровья, Более высокие концентрации ( свыше 5 %) могут оказать вредное воздействие на организм человека.

3.3 Оборудования и инструмент для дуговой сварки в защитных газах

Сварочный трансформатор предназначен для создания устойчивой электрической дуги и используется для дуговой варки и сварки под флюсом. Трансформатор состоит из сердечника - магнитопровода, выполненного из трансформаторной стали, на котором размещены первичная и вторичная обмотки.

Рисунок 12.Схема присоединения сварочного аппарата к сети:

1-питающая сеть; 2-трансформатор; 3-второй провод вторичной обмотки; 4-труба; 5-держатель; 6-электрод; 7-первый провод вторичной обмотки; 8-второй провод регулятора; 9-защитное заземление; 10-регулятор; 11-вывод от первичной обмотки трансформатора; 12-рубильник

Первичная обмотка закреплена неподвижно, а вторичная передвигается по сердечнику, регулируя силу сварочного тока. Трансформатор подключается к сети переменного тока напряжением 380 В. Переменный ток, протекая через первичную обмотку трансформатора, намагничивает сердечник, создавая в нем переменный магнитный поток. Магнитный поток, пересекает витки вторичной обмотки, индуцирует в ней переменный ток подвижного напряжения, уровень которого зависит от числа витков вторичной обмотки. Чем меньше витков на вторичной обмотки, тем меньше напряжения индуцируемого тока и, наоборот, чем больше витков, тем выше напряжение. Для регулировки силы сварочного тока в схеме предусмотрено дополнительное индуктивное сопротивление. (Рисунок 12)

Сварочный выпрямитель используется как для ручной дуговой, так и для импульсно-дуговой сварки плавящимися электродами в среде защитных газов и представляет собой источник питания, состоящий из трансформатора с регулирующим устройством блока полупроводниковых выпрямителей. Принцип его действия основан на питании сварочной дуги постоянным током, протекающим по цепи вторичной обмотки с выпрямительным блоком селеновых или кремниевых выпрямителей. [9].

Сварочные генераторы представляют собой генераторы постоянного

тока с характеристиками, обеспечивающими устойчивое горение сварочной дуги.

Сварочные аппараты должны комплектоваться не обходимыми приспособления: электрододержателем, зажимом для присоединения провода к изделию, сварочными проводами необходимой длины, защитным щитком и диэлектрическим ковриком.

Электрододержатель – приспособление, предназначенное для закрепления электрода и подведения к нему электрического тока. Промышленостью выпускаются несколько стандартных видов электрододержателей-винтовые, пластинчатые, вилочные и пружинные. Основные требования, которым должен удовлетворять этот инструмент-удобство.

Сварочные щитки выпускают двух типов - ручные и головные. Их изготавливают из негорючих материалов с матовой гладкой поверхностью черного цвета и снабжают защитными светофильтрами, защищающими глаза сварщика от действия инфракрасных и ультрафиолетовых лучей сварочной дуги. Подбор светофильтров осуществляют в зависимости от особенностей зрения сварщика, силы варочного тока, состава свариваемого металла, вида дуговой сварки и защиты сварочной дуги.

Кабели и сварочные провода должны быть многожильными, рассчитанными на плотность тока до 5 А/ мм2 при токах до 300 А. Их сплетают из большого числа отожженных медных проволок. Длина сварочного провода определяется исходя из условий сварки, но не рекомендуется применять провода длиной более 30 м, так как это обуславливает большое падение напряжения в сварочной цепи.

В комплект оборудования для сварки с защитными газами входят сварочная аппаратура (трансформаторы, инверторы, блоки питания, горелки, маски), газовая аппаратура (баллоны, шланги, расходомеры).

3.4 Технология дуговой варки в защитных газах

Сварными соединениями называют неразъемные соединения, выполненные при помощи сварки. Они могут быть стыковыми, нахлесточными, угловыми и тавровыми. (Рисунок 13).

Рисунок 13.Сварные соединения деталей:

а – нахлесточное ; б – стыковое; в – угловое; г – тавровое

Сварочные швы различают по длине, ориентации их в пространстве, по числу слоев наложения. Так, если шов полностью охватывает соединение, его называют сплошным. Если в пределах одного соединения шов разрывается, его называют прерывистым. Разновидностью  прерывистого шва является прихваточный шов, который применяется для фиксации элементов относительно друг друга перед сваркой. Сварочные швы, накладываемые один на другой называют многослойными.

По форме наружной поверхности сварочные швы могут быть плоскими, вогнутыми, или выпуклыми. Форма сварочного шва оказывает влияние на физико – механические свойства и расход электродного металла, необходимого для его формирования. Последовательность выполнения сварочных работ.

Подготовка деталей к сварке. Детали, предназначенные для варки, должны быть очищены от масленых пятен, грязи и других посторонних частиц. Особенно тщательно очистку следует выполнять в околошовной

зоне, так как любые посторонние частицы, загрязняющие сварочную ванну, могут отрицательно сказаться на качестве сварного соединения. Кромки деталей стачивают под углом шлифовальной машинкой или напильником. Тип и угол разделки кромок определяют количеством необходимого для заполнения разделки электродного металла, а зазор между ними зависит от толщины  свариваемых деталей, марки материалы, способа сварки и т.д. Минимальный зазор выдерживают при сварке без присадочного материала, т.е. неплавящимся электродом. При сварке плавящимся электродом зазор обычно устанавливают в пределах 1- 5мм. Чем больше зазор, тем глубже проплавление свариваемых кромок определяют массу необходимого

электродного материала для заполнения разделки, а следовательно, и производительность сварки. Наилучшее формирования сварочного шва обеспечивает Х – образная разделка кромок, которая позволяет уменьшить объем наплавленного металла в 1,6 – 1,7 раза. Такая разделка обеспечивает наименьшую деформацию после сварки и достаточную прочность сварочного шва. Для предотвращения прожогов  и для правильного формирования шва кромки после разделки притупляют. .Свариваемые детали совмещают между собой и плотно сжимают любыми доступными механическим способом.

Детали располагают так, чтобы место сварочного шва было наиболее доступно для электрода или горелки. Небольшие детали следует надежно закрепить. Объемные металлические  конструкции перед сваркой  собирают согласно чертежу, временно закрепляют сопряжения и окончательно совмещают соединяемые элементы. Связи собирают на болтах, что позволяет придать конструкции правильную геометрическую форму.

Последовательность выполнения дуговой сварки. Правильное поддержание дуги и ее перемещение является залогом качественной сварки. Слишком длинная дуга способствует окислению и азотированию расплавленного металла, разбрызгивает его капли и создает пористую структуру шва. Красивый, ровный и качественный шов получается при правильном выборе длины дуги и равномерном ее перемещении, которое может происходить в трех  основных направлениях. (Рисунок 14).

Поступательное движение сварочной дуги происходит по оси электрода. При помощи этого движения поддерживается необходимая длина дуги, которая зависит от скорости плавления электрода. По мере плавления электрода, его длина уменьшается, а расстояние между электродом и сварочной ванной - увеличивается. Для того чтобы это не происходило, электрод следует продвинуть вдоль оси, поддерживая постоянную дугу. Очень важно при этом поддерживать синхронность. То есть, электрод продвигается в сторону сварочной ванны синхронно с его укорочением.

Продольное перемещение электрода вдоль оси свариваемого шва формирует так называемый ниточный сварочный валик, толщина которого зависит от толщины электрода и скорости его перемещения. Обычно ширина ниточного сварочного валика бывает на 2 — 3 мм больше диаметра электрода. Собственно говоря, это уже есть сварочный шов, только узкий. Для прочного сварочного соединения этого шва бывает недостаточно. И поэтому по мере перемещения электрода вдоль оси сварочного шва выполняют третье движение, направленное поперек сварочного шва.

Поперечное движение электрода позволяет получить необходимую ширину шва. Его совершают колебательными движениями возвратно-поступательного характера. Ширина поперечных колебаний электрода определяется в каждом случае индивидуально и во многом зависит от свойств свариваемых материалов, размера и положения шва, формы разделки и требований, предъявляемых к сварному соединению. Обычно ширина шва лежит в пределах 1,5 — 5,0 диаметров электрода.

Рисунок 14. Основные виды траекторий поперечных колебаний конца электрода

В зависимости от длинны различают короткие(250 300мм), средние (350 1000мм ) и длинные (более 1000мм) швы.

Техника безопасности

- Аппараты, корпуса сварочных машин и рубильников должны быть заземлены;

- Ручка рубильника, кабель и держатель должны быть изолированы;

- Не работать в дождливую погоду, как и в сырой обуви или одежде;

- С целью защиты лица и глаз от тепловых и световых лучей лицо нужно закрывать щитком либо шлемом с темными стеклами. Они уменьшают вредоносное воздействие лучей;

- Провода между сварочным агрегатом и сетью должны иметь длину не меньше 15 метров;

- Провода должны быть помещены в резиновый шланг с целью избегания их повреждения;

- Внутри резервуаров, как и в других замкнутых пространствах, работы по сварке сварщик должен производить в диэлектрических галошах на резиновом коврике;

- Баллоны с ацетиленом и кислородом должны быть надежно защищены, как и провода. А по всему нужно применять предохранительные колпаки и поддоны, которые предохраняют вентиль от ударов. Храниться баллоны должны исключительно в вертикальном положении. Порожние баллоны необходимо поместить в специальное помещение;

- Ацетиленовые аппараты должны иметь водяные затворы. Уровень жидкости в затворе нужно проверять 2-3 раза за смену;

- Баллоны с ацетиленом и кислородом нужно защищать от солнечных лучей, как, впрочем, и устанавливать их вдали от нагретых предметов;

- Перевозить баллоны с газом нужно на соответствующих тележках или носилках. Использовать для работы прорезиненные перчатки и резиновые сапоги. Надевать только исправную сухую одежду.

- Не трогать голыми руками токоведущие части сварочной установки.

- Если металлоизделие включено в сварочную сеть, работы производятся, стоя на специальном резиновом коврике.

- После окончания работ или во время перерывов отключать сварочный аппарат.

- Для оборудования должно использоваться надежное заземление, отдельные части оборудования (например, устройства включения/выключения) должны быть снабжены кожухами.

Заключение

Что такое сварка и почему ее применяют уже столько лет в народном хозяйстве и не только? Нет такой области в человеческой жизни, в которой не применялись бы сварочные работы. Это и космонавтика, и область здравоохранения, и машиностроение… да какую не возьми отрасль, везде найдется применение сварочным работам. Не только на земле, но и под водой, а также в космическом пространстве проводятся сварочные работы. Производство сварочных работ проводится там, где необходимо порочное соединение металлов – это сварка. Нет другого существующего способа соединить несколько металлических деталей, делающих их едиными и целым изделием.

Производство сварочных работ – это важнейший технологический процесс. Не последнюю роль в этом процессе отводится специалистам, занимающимися сварными работами. Высоко квалифицированные сварщики были востребованы во все времена, в какой бы экономической ситуации не находилась страна. В настоящее время развитее высоких технологий не осталось в стороне и сварочная индустрия. Идет постоянное улучшение технологий сварочных работ. Производится оптимизация времени, отводящимся на варочные процессы, с уменьшением затрат на них.

Сварочное производство занимает обширнейшую область в производственных технологиях любой отрасли. Сварочные работы применяются не только при строительстве, но при реконструкциях и демонтаже металлоконструкции. В зависимости от назначения металлических конструкции производство сварочных работ проводится различными способами. Все зависит от объема сложности проводимой сварки и объекта, на котором проходят сварные работы.

Широко распространен вид ручной электродуговой варки. Это способ востребован при проведении строительных работ. Такие сварочные работы востребованы при монтаже металлических каркасов, балок, перекрытий, лестничных ограждений и прочих металлоконструкции. Для более тонких работ востребован другой вид сварки. Аргонодуговая электросварка нужна при производстве сварочных работ по особым проектам, где эстетический вид изделий играет наиглавнейшую роль.

Сварочные работы играют заметную роль в развитии индустриальных проектов и развитии городов и поселков. Ведь моты, соединяющие берега рек изготовлены с помощью сварки. Автодорожные развязки в городах, тоже созданы благодаря производству сварочных работ. Все на чем мы ездим, летаем, создано при применение сварочного производства.

Список литературы

Нормативные акты

1.​ ГОСТ 26001-84 Свариваемость материалов.

2.​ ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

Научно-техническая литература

3.​ Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования/ В.С. Виноградов. -3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. -320 с.

4.​ Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки: Учеб. для проф. учеб. заведений. - 4-е изд., стереотип. - М.: Высш. шк.; Изд. Центр«Академия», 2001. - 319 с.: ил.

5.​ Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учебное пособие /А.И. Ге​расименко. - Изд. 6-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 380 с.: ил. - (НПО).

6.​ Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация свароч​ных процессов: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 128 с.

7.​ Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка. М.: Высшая школа, 2008.

Интернет-ресурсы

8.​ Сварочное оборудование http://www.vashdom.ru/snip/print/

9.​ Информационный вестник по сварке http://www.svarkainfo.ru/