ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2025 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	 «МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ»

Тема 2:	 «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ»

Студента группы ЭГС-1-22

Черного Александра Октаевича Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Руководитель:

________________ Якимов С.Г.

«____» _____ 20____г.

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ	4

1.1 Сварка металлов. Назначение и преимущества дуговой сварки в защитных газах	4

1.2 Материалы, применяемые при дуговой сварке в защитных газах	9

1.3 Оборудование и инструмент для дуговой сварки в защитных газах	13

1.3 Технология дуговой варки в защитных газах	16

Техника безопасности	20

Заключение	22

Введение	24

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ	26

2.1 Оборудование для сварки под флюсом	26

Техника безопасности	32

Заключение	36

Список литературы	37

Введение

Сварка принадлежит к числу великих русских изобретений. Она преобразила многие технологические процессы производства машин и механизмов, строительства сосудов и сооружений, оказывает большую помощь в освоении космоса.

В настоящее время электродуговая сварка является крупным самостоятельным видом производства и применяется для создания и возведения принципиально новых конструкций и сооружений, для ремонта машин и аппаратов, получения изделия со специальными свойствами. Сварные конструкции работают при сверхвысоких и сверхнизких температурах, при давлениях, значительно превосходящих атмосферное, и в условиях космического вакуума. Современные достижения в области сварки помогают соединять не только металлы, но и пластмассы, стекло, керамику и другие материалы. При этом свариваемые элементы могут иметь размеры от нескольких микрон в производстве изделий электронной техники до десятков метров в машиностроение и строительстве. В последнее время сварку применяют для соединения мягких живых тканей.

С помощью сварки получают неразъемные соединения почти всех металлов и сплавов различной толщины.

Рост технического уровня производства, введение в эксплуатацию сложного сварного оборудования неразрывно связаны с повышением требований к уровню общеобразовательной и технической подготовки кадров, работающих в области сварного производства, в первую очередь рабочих сварщиков.

1. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ

  - Сварка металлов. Назначение и преимущества дуговой сварки в защитных газах

Сварку применяют для получения неразъемного соединения деталей при изготовлении изделий, машин и сооружений из металла.

Способ сварки в среде защитных газов применяют для сложных
конструкций с повышенными требованиями к прочности и выносливости.
Соединение всевозможных трубопроводов, деталей автомобилей, в
промышленности и подобное. Сваривают цветные и черные металлы и их
сплавы. Наиболее востребован способ соединения алюминия, нержавеющей
стали, магния, циркония, титана и их сплавов.

Сварное изделие имеет меньшей вес, чем клепальное, проще в
изготовлении, дешевле, надежнее и может быть выполнено в более короткий
срок, с меньшей затратой труда и материалов. Сваркой можно изготовлять
изделия очень сложной формы, которые прежде удавалось получить только
отливкой или кузнечной и механической обработкой. При изготовлении
металлоконструкций сварка дает от 10 до 20 % экономии металла по
сравнению с клепкой, до 30 % по сравнению с литьем из чугуна.
      Сварные швы обеспечивают высокую надежность (плотность и
прочность) резервуаров и сосудов, в том числе и работающих при высоких
газах является защита расплавленного и нагретого до высокой температуры
основного и электродного металла от вредного влияния воздуха защитными
газами, обеспечивающими физическую изоляцию металла и зоны сварки от
контакта с воздухом и заданную атмосферу в зоне сварки. Используют
температурах и давлениях газов, паров и жидкостей.

Сущностью и отличительной особенностью дуговой сварки в защитных газах является защита расплавленного и нагретого до высокой температуры
основного и электродного металла от вредного влияния воздуха защитными
газами, обеспечивающими физическую изоляцию металла и зоны сварки от
контакта с воздухом и заданную атмосферу в зоне сварки. Используют инертные и активные защитные газы. При этом способе в зону дуги подается защитный газ, струя которого, обтекая электрическую дугу и варочную ванну, предохраняет расплавленный металл от воздействия атмосферного воздуха, окисления и азотирования. [1].

Сварку в защитных газах отличают следующие преимущества:

- высокая производительность (в 2-3 раза выше обычной дуговой сварки

- возможность сварки в любых пространственных положениях, хорошая защита зоны сварки от кислорода и азота атмосферы, отсутствие АМ сварке;

- малая зона термического влияния;

- относительно малые деформации изделий;

- возможность наблюдения за процессом формирования шва;

- доступность механизации и автоматизации.

Недостатками этого способа сварки являются необходимость принятия мер, предотвращающих сдувание струи защитного газа в процессе сварки, применение газовой аппаратуры, а в некоторых случаях и применение относительно дорогих защитных газов.

Были разработаны следующие разновидности сварки в защитном газе: в инертных одноатомных газах (аргон, гелий), в нейтральных двухатомных газах (азот, водород), в углекислом газе. Наиболее широкое применение получили аргонодуговая сварка и сварка в углекислом газе. Инертный газ гелий применяется очень редко ввиду его большой стоимости. Сварка в двухатомных газах (водород и азот) имеет ограниченное применение, так как водород и азот в зоне дуги диссоциируются на атомы и активно взаимодействует с большинством металлов.

Сварка в углекислом газе, благодаря его дешевизне, получила широкое применение при изготовлении и монтаже различных строительных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Углекислый газ, подаваемый в зону дуги, не является нейтральным, так как под действием высокой температуры он диссоциируется на оксид углерода и свободный кислород. При этом происходит частичное окисление расплавленного металла сварочной ванны, и, как следствие, металл шва получается пористым, c низкими механическими свойствами. Для уменьшения окислительного действия свободного кислорода применяют электродную проволоку с повышенным содержанием раскисляющих примесей (марганца, кремния). Шов получается бес пористый, с хорошими механическими свойствами. Принцип дугового соединения металла основан на возникновении электрической дуги между электродом и металлической сварной поверхностью. В результате в зоне дуги температура повышается и происходит расплавление электрода. Расплавленный металл заполняет шов и, застывая надежно соединяет детали. Сварочный аппарат для ручной сварки имеет два выхода – «+» и «-». Если «плюс», называемый анодом, присоединяется к свариваемой конструкции, то это сварка прямой полярности. Если наоборот, на конструкции «минус», а на электроде «плюс», то это обратная полярность.

Сам процесс аргонодуговой сварки заключается в расплавлении металлического стержня электрода под воздействием электрической дуги. Металл расплавленного электрода отдельными каплями попадает в сварочную ванну и смешивается с металлом детали. Шлак с расплавленного метала, имея меньшую плотность, остается на поверхности шва, откуда его удаляют после остывания соединения. Шлак, образуемый на шве предотвращает взаимодействие расплавленного металла с воздухом. К тому же, поднимаясь на поверхность шва, шлак собирает на себя все нежелательные примеси из металла электрода.

Техника сварочных работ при аргонодуговой сварке заключается в зажигании дуги и обеспечения ее плавного перемещения вдоль сварной поверхности. Дуга возникает в результате кратковременного прикосновения электрода к свариваемой плоскости. Результатом прохождения тока в этот момент будет образование контактного сопротивления на конце электрода. Электрод быстро нагревается. При отрыве его от поверхности возникает эффект ионизации газового пространства вокруг точки касания. Это газовое облако не дает прерваться сварочной дуге. Постепенно удаляя электрод от поверхности, добываются устойчивой дуги. Как правило, расстояние между концом электрода и поверхностью составляем 4-5 мм.

Рисунок 10. Зажигание дуги

Зажигание дуги производится двумя способами – либо отрывая электрод под прямым углом после касания (А), либо скользящей протяжкой конца электрода с последующим отрывом (В). Дугу следует вести так, чтобы она обеспечивала проплавление свариваемых краев детали. От скорости движения электрода будет зависеть количество наплавленного металла, и, соответственно качество сварного шва. (Рисунок 10).

По способу защиты различают местную и общую защиту свариваемого узла (сварку в контролируемой атмосфере). Основным способом местной защиты является струйная, при которой защитная среда создается газовым потоком при центральной, боковой или комбинированной подаче газа. При центральной подаче газа дуга, горящая между электродом и основным металлом, со всех сторон окружена газом, подаваемым под небольшим избыточным давлением из сопла горелки, расположенного концентрично оси электрода. Это самый распространенный способ защиты.

С целью экономии инертных газов, а также получения оптимальных технологических и металлургических свойств защитной среды применяют горелки, конструкция которых обеспечивает комбинированную защиту двумя концентрическими потоками газов (Рисунок 11). Например, внутренний поток образуется аргоном, а внешний – углекислым газом. При сварке высокоактивных металлов надо защищать не только расплавленный металл, но и зону металла, нагреваемую при сварке до температуры более 300°С, с лицевой и обратной стороны шва. Для расширения струйной защиты с лицевой стороны шва применяют дополнительные колпаки-приставки, надеваемые на сопло горелки. Защита обратной стороны шва обеспечивается поддувом защитного газа. Боковую подачу газа применяют ограничено. Наиболее эффективная защита металла шва и зоны термического влияния обеспечивается при сварке в камерах с контролируемой атмосферой. Камеры предварительно продувают или вакуумируют, потом заполняют защитным (инертным) газом под небольшим давлением.

1.2 Материалы, применяемые при дуговой сварке в защитных газах

При выполнении сварки плавлением применяют: сварочную проволоку, плавящиеся и не плавящиеся электроды, электроды со специальным покрытием. Защиты сварочной ванны используют различные флюсы и защитные газы. Правильный выбор сварочных материалов является залогом качественной сварки. [8].

Электродные материалы. Сварочная проволока выпускается нескольких десятков марок и диаметров; каждый вид проволоки предназначен для определенного вида работ. Маркировка проволоки выполняется буквенными и цифровыми символами, указывающие на содержание примесей и виды сталей, для сварки которых она предназначена. Марка сварочной проволоки состоит из нескольких элементов: буквенного символа «Св» в начале маркировки, означающего «проволока сварочная»; цифрового индекса после буквенного символа, указывающего содержание углерода в сотых долях процента (марка Св-08 означает «проволока сварочная с содержанием углерода 0,8%» буквенного символа после цифры, обозначающего легирующие элементы; цифры после них, указывающие процентное содержание легирующего элемента в сотых долях процента при его содержании белее 1%. Если его содержание не превышает 1%, то его количественный состав маркировочном индексе не проставляют. Индекс А в конце маркировки указывает на то, что проволока изготовлена из высококачественной стали, которая содержит мало вредных примесей.

При сварке низкоуглеродистых сталей применяют сварочную проволоку марок; Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-ГА и Св-10Г2. Диаметр сварочной проволоки современной промышленостью, может колебаться от 0,3 до 12мм.

В последнее время используют проволоку с медным покрытием, защищающем его поверхность от атмосферного воздействия. Выбираем проволоку, следует внимательно изучить информацию на бирке, прикрепленной к каждому мотку или бухте. Здесь указывают изготовителя, марку стали, из которой проволока изготовлена, и ее диаметр. Кроме того, к каждой поставляемой партии проволоки должен прилагаться сертификат соответствия.

Ответственные конструкции, к качеству сварки которых предъявляют повышенное требование, варят порошковыми проволоками. Такая проволока представляет собой металлическую оболочку из низкоуглеродистой стали, а полость который запрессован порошок состава, специально подобранного в зависимости от марки свариваемой стали и требований, предъявляемых к сварному соединению. Это может быть простой железный прошок, служащий заполнителем сварочного шва, или специальный сплав, обеспечивающий легирование сварочного соединения.

Порошковая проволока маркируется символом «ПП», за которым следует букетный и цифровой символы, указывающие ее тип. Хранят и транспортируют сварочную проволоку в условиях, исключающих ее загрязнение и окисление.

Электроды для ручной дуговой сварки изготовляют в виде стержней из холоднотянутой калиброванной сварочной проволоки, на которую методом прессовки под давлением нанесен слой защитного покрытия. Роль покрытия заключается металлургической обработке сварочной ванны, защите ее от атмосферного воздействия и обеспечения более устойчивой горения дуги.

Все электроды для ручной сварки можно разделить на две группы: В – для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами (49 типов); Л – для сварки легированных конструкционных сталей (пять типов – Э70, Э85,

Э100, Э125, Э150; цифры в обозначении электрода для сварки конструкционных сталей означают гарантируемый предел прочности металла шва); Т – для сварки легированных теплоустойчивых сталей; У – для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей; Н – для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами.

Маркировка электродов состоит из буквы «Э» и цифр, указывающих прочные характеристики наплавленного металла, например, электроды «Э»42 обеспечивают минимальное сопротивление шва.

Неплавящиеся электроды применяют для возбуждения и поддержания варочной дуги, но сами они не наполняют сварочную ванну. Для этого применяют электроды цилиндрической формы. Конец электрода затачивается на конус. Для поддерживания устойчивой дуги в состав электрода вводят оксиды активирующих редкоземельных металлов (торий, лантан), повышающие эмиссионную способность электрода.

Графитовые электроды имеют высокую электрическую проводимость, стойкость против окисления при высоких температурах.

Флюсы для дуговой сварки используют с целью защиты от вредных воздействий атмосферных газов и металлургической обработки сварочной ванны. Их введение обеспечивает высокое качество шва за счет поддержания устойчивого процесса сварки.

Защитные газы, служащие для снижения вредного воздействия окружающей среды, могут применятся как в чистом виде, так и в виде смесей. В основном это инертные газы аргон и гелий. Активные газы – это углекислый газ и азот.

Аргон – бесцветный негорючий неядовитый газ тяжелее воздуха, не образующий с ним взрывчатых смесей. Он хорошо обеспечивает защиту сварочной ванны, не вступая с ним в реакцию. Поставляется в баллонах вместимостью 40л под давлением.

Гелий – значительно легче воздуха, следовательно, аргона, поэтому расход гелия при сварке увеличивается в 1,5 – 2 раза. По своим качествам гелий не уступает аргону, а в некоторых случаях превосходит его. Так, при одном и том же токе дуга в среде гелия выделяет 1,5 – 2 раза больше энергии, чем в аргоне. Это позволяет повысить скорость сварки, но стоимость гелия выше, чем у аргона, поэтому он применяется реже.

Азот – активный газ без цвета, запаха и вкуса. В соединении с металлами, азот образует нитриды, снижающие механические свойства металла. Его используют для варки меди и ее сплавов, по отношении ее сплавов, по отношению к которым азот является инертным газом.

Водород – горючий взрывоопасный газ, не имеющий цвета, запаха, вкуса, в 14,5 раза легче воздуха. Так как водород образует взрывоопасные смеси (особенно с кислородом), то его не применяют в чистом виде для сварки. Смесь водорода и аргона значительно улучшают процесс формирования шва, повышает чистоту его поверхности, увеличивает глубину проплавления. Такой смесью пользуются при сварке тонких металлов (толщиной 1 мм).

Кислород – газ, не имеющий цвета, запаха и вкуса, активно поддерживает горение. Его используют для газопламенной сварки металлов. Однако при соприкосновении сжатого кислорода с маслом происходит мгновенное окисление, сопровождающееся выделением теплоты, что может привести к воспламенению масла и даже к взрыву.

Смесь кислорода и аргона при сварке благоприятно влияет на металлургические процессы и технологические характеристики.

Углекислый газ (диоксид углерода) со слабым запахом и резко выраженным окислительными свойствами является активным защитным газом. Для сварки применяют сварочный углекислый газ чистотой 99,5%. Углекислый газ не токсичен и не взрывоопасен. При содержании его в рабочей зоне до 0,5% не представляет опасности для здоровья. Более высокие концентрации (свыше 5%) могут оказать вредное воздействие на организм человека.

1.3 Оборудование и инструмент для дуговой сварки в защитных газах

Сварочный трансформатор предназначен для создания устойчивой электрической дуги и используется для дуговой варки и сварки под флюсом. Трансформатор состоит из сердечника – магнитопровода, выполненного из трансформаторной стали, на котором размещены первичная и вторичная обмотки.

Рисунок 12. Схема присоединения сварочного аппарата к сети:

1-питающая сеть; 2-трансформатор; 3-второй провод вторичной обмотки; 4-труба; 5-держатель; 6-электрод; 7-первый провод вторичной обмотки; 8-второй провод регулятора; 9-защитное заземление; 10-регулятор; 11-вывод от первичной обмотки трансформатора; 12-рубильник.

Первичная обмотка закреплена неподвижно, а вторичная передвигается по сердечнику, регулируя силу сварочного тока. Трансформатор подключается к сети переменного тока напряжением 380 В. Переменный ток, протекая через первичную обмотку трансформатора, намагничивает сердечник, создавая в нем переменный магнитный поток. Магнитный поток, пересекает витки вторичной обмотки, индуцирует в ней переменный ток подвижного напряжения, уровень которого зависит от числа витков вторичной обмотки, тем меньше напряжения индуцируемого тока и, наоборот, чем больше витков, тем выше напряжение. Для регулировки силы сварочного тока в схеме предусмотрено дополнительное индуктивное сопротивление. (Рисунок 12)

Сварочный выпрямитель используется как для ручной дуговой, так и для импульсно-дуговой сварки плавящимся электродами в среде защитных газов и представляет собой источник питания, состоящий из трансформатора с регулирующим устройством блока полупроводниковых выпрямителей. Принцип его действия основан на питании сварочной дуги постоянным током, протекающим по цепи вторичной обмотки с выпрямительным блоком селеновых или кремниевых выпрямителей. [9].

Сварочные генераторы представляют собой генераторы постоянного тока с характеристиками, обеспечивающими устойчивое горение сварочной дуги.

Сварочные аппараты должны комплектоваться не обходимыми приспособлениями: электрододержателем, зажимом для присоединения провода к изделию, сварочными проводами необходимой длины, защитным щитком и диэлектрическим ковриком.

Электрододержатель – приспособление, предназначенное для закрепления электрода и подведения к нему электрического тока. Промышленностью выпускается несколько стандартных видов электрододержателей-винтовые, пластинчатые, вилочные и пружинные. Основные требования, которым должен удовлетворять этот инструмент-удобство.

Сварочные щитки выпускают двух типов – ручные и головные. Их изготавливают из негорючих материалов с матовой гладкой поверхностью черного цвета и снабжают защитными светофильтрами, защищающими глаза сварщика от действия инфракрасных и ультрафиолетовых лучей сварочной дуги. Подбор светофильтров осуществляют в зависимости от особенностей зрения сварщика, силы варочного тока, состава свариваемого металла, вида дуговой сварки и защиты сварочной дуги.

Кабели и сварочные провода должны быть многожильными, рассчитанными на плотность тока до 5 А/мм2 при токах до 300 А. Их сплетают из большого числа отожженных медных проволок. Длина сварочного провода определяется исходя из условий сварки, но не рекомендуется применять провода длинной более 30 м, так как это обуславливает большое падение напряжения в сварочной цепи.

В комплект оборудования для сварки с защитными газами входят сварочная аппаратура (трансформаторы, инверторы, блоки питания, горелки, маски), газовая аппаратура (баллоны, шланги, расходомеры).

1.4 Технология дуговой варки в защитных газах

Сварными соединениями называют неразъемные соединения, выполненные при помощи сварки. Они могут быть стыковыми нахлесточными, угловыми и тавровыми. (Рисунок 13).

Рисунок 13. Сварные соединения деталей.

Сварочные швы различают по длине, ориентации их в пространстве, по числу слоев наложения. Так, если шов полностью охватывает соединение, его называют сплошным. Если в пределах одного соединения шов разрывается, его называют прерывистым. Разновидностью прерывистого шва является прихваточный шов, который применяется для фиксации элементов относительно друг друга перед сваркой. Сварочные швы, накладываемые один на другой называют многослойными.

По форме наружной поверхности сварочные швы могут быть плоскими, вогнутыми, или выпуклыми. Форма сварочного шва оказывает влияние на физико – механические свойства и расход электродного металла, необходимого для его формирования. Последовательность выполнения сварочных работ.

Подготовка деталей к сварке. Детали, предназначенные для варки, должны быть очищены от масленых пятен, грязи и других посторонних частиц. Особенно тщательно очистку следует выполнять в околошовной зоне, так как любые посторонние частицы, загрязняющие сварочную ванну, могут отрицательно сказаться на качестве сварного соединения. Кромки деталей стачивают под углом шлифовальной машинкой или напильником. Тип и угол разделки кромок определяют количеством необходимого для заполнения разделки электродного металла, а зазор между ними зависит от толщины свариваемых деталей, марки материалы, способа сварки и т.д. Минимальный зазор выдерживают при сварке без присадочного материала, т.е. неплавящимся электродом. При сварке плавящимся электродом зазор обычно устанавливают в пределах 1 - 5мм. Чем больше зазор, тем глубже проплавление свариваемых кромок определяют массу необходимого электродного материала для заполнения разделки, а, следовательно, и производительность сварки. Наилучшее формирование сварочного шва обеспечивает Х – образная разделка кромок, которая позволяет уменьшить объем наплавленного металла в 1,6 – 1,7 раза. Такая разделка обеспечивает наименьшую деформацию после сварки и достаточную прочность сварочного шва. Для предотвращения прожогов и для правильного формирования шва кромки после разделки притупляют. Свариваемые детали совмещают между собой и плотно сжимают любыми доступными механическим способом.

Детали располагают так, чтобы место сварочного шва было наиболее доступно для электрода или горелки. Небольшие детали следует надежно закрепить. Объемные металлические конструкции перед сваркой собирают согласно чертежу, временно закрепляют сопряжения и окончательно совмещают соединяемые элементы. Связи собирают на болтах, что позволяет придать конструкции правильную геометрическую форму.

Последовательность выполнения дуговой сварки. Правильное поддержание дуги и ее перемещение является залогом качественной сварки. Слишком длинная дуга способствует окислению и азотированию расплавленного металла, разбрызгивает его капли и создает пористую структуру шва. Красивый, ровный и качественный шов получается при правильном выборе дуги и равномерном ее перемещении, которое может происходить в трех основных направлениях. (Рисунок 14).

Поступательное движение сварочной дуги происходит по оси электрода. При помощи этого движения поддерживается необходимая длина дуги, которая зависит от скорости плавления электрода. По мере плавления электрода, его длина уменьшается, а расстояние между электродом и сварочной ванной – увеличивается. Для того чтобы это не происходило, электрод следует продвинуть вдоль оси, поддерживая постоянную дугу. Очень важно при этом поддерживать синхронность. То есть, электрод продвигается в сторону сварочной ванны синхронно с его укорочением.

Продольное перемещение электрода вдоль оси свариваемого шва формирует так называемый ниточный сварочный валик, толщина которого зависит от толщины электрода и скорости его перемещения. Обычно ширина ниточного сварочного валика бывает на 2 – 3 мм больше диаметра электрода. Собственно говоря, это уже есть сварочный шов, только узкий. Для прочного сварочного соединения этого шва бывает недостаточно. И поэтому по мере перемещение электрода вдоль оси сварочного шва выполняют третье движение, направленное поперек сварочного шва.

Поперечное движение электрода позволяет получить необходимую ширину шва. Его совершают колебательными движениями возвратно-поступательного характера. Ширина поперечных колебаний электрода определяется в каждом случае индивидуально и во много зависит от свойст свариваемых материалов, размера и положения шва, формы разделки и требований, предъявляемых к сварному соединению. Обычно ширина шва лежит в пределах 1,5 – 5,0 диаметров электрода.

Рисунок 14. Основные виды траекторий поперечных колебаний конца электрода

В зависимости от длины различают короткие (250 300мм), средние (350 1000мм) и длинные более 1000мм) швы.

Техника безопасности

- Аппараты, корпуса сварочных машин и рубильников должны быть заземлены;

- Ручка рубильника, кабель и держатель должны быть изолированы;

- Не работать в дождливую погоду, как и в сырой обуви или одежде;

- С целью защиты лица и глаз от тепловых и световых лучей лицо нужно закрывать щитком либо шлемом с темными стеклами. Они уменьшают вредоносное воздействие лучей;

- Провода между сварочным агрегатом и сетью должны иметь длину не меньше 15 метров;

- Провода должны быть помещены в резиновый шланг с целью избегания их повреждения;

- Внутри резервуаров, как и в других замкнутых пространствах, работы по сварке сварщик должен производить в диэлектрических галошах на резиновом коврике;

- Баллоны с ацетиленом и кислородом должны быть надежно защищены, как и провода. А по всему нужно применять предохранительные колпаки и поддоны, которые предохраняют вентиль от ударов. Храниться баллоны должны исключительно в вертикальном положении. Порожние баллоны необходимо поместить в специальное помещение;

- Ацетиленовые аппараты должны иметь водяные затворы. Уровень жидкости в затворе нужно проверять 2-3 раза за смену;

- Баллоны с ацетиленом и кислородом нужно защищать от солнечных лучей, как, впрочем, и устанавливать их вдали от нагретых предметов;

- Перевозить баллоны с газом нужно на соответствующих тележках или носилках. Использовать для работы прорезиненные перчатки и резиновые сапоги. Надевать только исправную сухую одежду.

- Не трогать голыми руками токоведущие части сварочной установки;

- Если металлоизделие включено в сварочную сеть, работы производятся, стоя на специальном резиновом коврике;

- После окончания работ или во время перерывов отключать сварочный аппарат.

- Для оборудования должно использоваться надежное заземление, отдельные части оборудования (например, устройства включения/выключения) должны быть снабжены кожухами.

Заключение

Что такое сварка и почему ее применяют уже столько лет в народном хозяйстве и не только? Нет такой области в человеческой жизни, в которой не применялись бы сварочные работы. Это и космонавтика, и область здравоохранения, и машиностроение… да какую не возьми отрасль, везде найдется применение сварочным работам. Не только на земле, но и под водой, а также в космическом пространстве проводятся сварочные работы. Производство сварочных работ проводится там, где необходимо порочное соединение металлов – это сварка. Нет другого существующего способа соединить несколько металлических деталей, делающих их едиными и целим изделием.

Производство сварочных работ – это важнейший технологический процесс. Не последнюю роль в этом процессе отводится специалистам, занимающимися сварными работами. Высоко квалифицированные сварщики были востребованы во все времена, в какой бы экономической ситуации не находилась страна. В настоящее время развитее высоких технологий не осталось в стороне и сварочная индустрия. Идет постоянное улучшение технологий сварочных работ. Производится оптимизация времени, отводящимся на варочные процессы, с уменьшением затрат на них.

Сварочное производство занимает обширнейшую область в производственных технологиях любой отрасли. Сварочные работы применяются не только при строительстве, но при реконструкциях и демонтаже металлоконструкции. В зависимости от назначения металлических конструкций производство сварочных работ проводится различными способами. Все зависит от объема сложности проводимой сварки и объекта, на котором проходят сварные работы.

Широко распространен вид ручной электродуговой варки. Это способ востребован при проведении строительных работ. Такие сварочные работы востребованы при монтаже металлических каркасов, балок, перекрытий, лестничных ограждений и прочих металлоконструкций. Для более тонких работ востребован другой вид сварки. Аргонодуговая электросварка нужна при производстве сварочных работ по особым проектам, где эстетический вид изделий играет наиглавнейшую роль.

Введение

В своей работе я раскрываю тему об оборудовании для сварки под флюсом.

Сварка под флюсом представляет собой метод сварки электрической дугой, при котором сама дуга, горящая между бесконечным электродом и деталью, не видна. Дуга и ванна расплава укрыты слоем зернистого флюса. От влияния атмосферы зону сварки защищает образующийся из флюса шлак.

В результате укрытия флюсом значительно повышается тепловой КПД, что обусловливает высокую производительность расплавления по сравнению с другими методами сварки. Поэтому сварка под флюсом считается высокопроизводительным методом сварки.

Применение сварки под флюсом является экономичным и эффективным начиная с толщины листа 6 мм. Области применения сварки под флюсом весьма разнообразны, однако в качестве наиболее характерных можно назвать судостроение, мостостроение, возведение металлоконструкций и производство резервуаров. Этот метод применяется как для соединительной сварки, так и для наплавки слоев для защиты от износа и коррозии. Можно сваривать нелегированные, легированные и хромоникелевые стали.

Так как сварка под флюсом является высокопроизводительным методом сварки, она применяется, прежде всего, в механизированных или автоматизированных системах. Благодаря более короткому времени сварки в сочетании с более высокой относительной длительностью включения источников питания можно беспрерывно сваривать длинные швы. В результате сокращается вспомогательное время и, в итоге, снижается стоимость сварки.

Технику для сварки под флюсом можно адаптировать к порталам, сварочным колоннам, системам электроприводных осей или тележкам. Благодаря модульной конструкции техники Kjellberg для сварки под флюсом и многообразию предлагаемых несущих систем, с ее помощью можно сваривать разнообразные детали и геометрии шва.

Выполнение сварки под флюсом, наряду со сваркой с защитными газами, позволяет избежать воздействия атмосферного воздуха на рабочую зону и повысить качество шва. Разнообразное оборудование для сварки под флюсом широко применяется во многих отраслях машиностроения и при изготовлении металлоконструкций. [5]

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ

2.1 Оборудование для сварки под флюсом

Источники сварочного тока. Для сварки под флюсом применяют источники переменного и постоянного тока с полагающей характеристикой. Используют преимущественно источники переменного тока в связи с большей экономичностью и хорошей устойчивостью горения дуги под флюсом. Для этой цели серийно выпускают трансформаторы ТСД-500-1, ТСД-1000-4 и ТСД-2000 в однокорпусном исполнении, со встроенными дросселями, с дистанционным управлением. [1]

При особо высоких требованиях к качеству шва, а также сварке изделий мало толщины применяют серийно выпускаемые преобразователи ПС-500, ПСО-500, ПС-1000, а также сварочные выпрямители ВС-500, ВС-1000-2, ВДУ-504, ВДУ-1001, ВДУ-1601.Автоматы. Очень широкое применение находят сварочные автоматы тракторного типа для сварки на токах от 500 до 1600 А (АДС-1000-2, ТС-17М-У, ТС-35, АДФ-500 и др.). Рассмотрим в качестве примера сварочный автомат тракторного типа ТС-35, предназначенный для дуговой сварки под флюсом стыковых соединений с разделкой и без разделки кромок, для сварки угловых швов вертикальным и наклонным электродом и для сварки нахлесточных соединений. Трактор в процессе сварки может передвигаться непосредственно по изделию или по направляющей линейке. Сварочный автомат ТС-35 состоит из сварочного трактора, аппаратного ящика и источника питания. Трактор является самоходным механизмом, состоящим из сварочной головки и ходовой тележки с индивидуальными электроприводами. Механизм подачи обеспечивает подачу электродной проволоки диаметром 1,6—5,0 мм при помощи наборных роликов с насечкой. Скорость подачи проволоки регулируется в пределах 50—500 м/ч. Ходовая тележка служит для перемещения трактора вдоль свариваемого шва. Скорость сварки устанавливается подбором сменных шестерен в пределах 12—120 м/ч. На тележке установлена кассета для электродной проволоки, пульт управления и бункер для флюса (рисунок 1).

Рисунок 1. Общий вид сварочного трактора ТС-35

1- Механизм подачи проволоки; 2- Ходовая тележка

3- кассета для электродной проволоки

4- пульт управления

5- Сварочная головка

6- бункер для флюса

Сварочная головка имеет два типа токоподводящих мундштуков 5. Для сварки электродной проволокой диаметром 3—5 мм на токах до 1000 А используют контактные ролики. Для сварки тонкой проволокой диаметром 1,6—2 мм на токах до 600А применяют трубчатые мундштуки с наконечником в качестве скользящего контакта.

В тех случаях, когда в процессе сварки перемещается само изделие, а сварочная головка остается неподвижной, применяют подвесные сварочные головки. В качестве подвесных головок могут быть использованы головки автоматов АБС, АДС-1000-2, АДФ-500 и др., имеющие отдельный электропривод для подачи электродной проволоки.

При массовом производстве однотипных изделий (трубы, резервуары, балки) для повышения производительности повышают скорость сварки. Для обеспечения хорошего формирования шва при больших -скоростях для сварки стыковых соединений под флюсом применяют многодуговую автоматическую сварку. При многодуговой сварке шов выполняют несколькими раздельными дугами, допускающими независимое регулирование и режимы, обычно электродные проволоки плавятся в одну общую ванну.

Наибольшее распространение получила двухдуговая и трехдуговая сварка, при которой стыковые соединения сваривают двумя или тремя дугами, расположенными вдоль шва. Сварку двумя дугами выполняют на скорости до 120—140 м/ч, производительность по сравнению с однодуговой сваркой увеличивается в 2,5—3 раза.

Параметры режима сварки под флюсом. Основными составляющими режима сварки под флюсом являются величина тока, его род и полярность, напряжение дуги, скорость сварки, диаметр электрода, скорость подачи электродной проволоки. Дополнительные параметры режима — вылет электрода, наклон электрода и изделия, марка флюса, подготовка кромок и вид сварного соединения.

Параметры режима сварки выбирают исходя из толщины свариваемого металла, требуемой формы сварного шва, которая определяется глубиной проплавления и шириной шва. Режим сварки определяют по экспериментальным таблицам или приближенно простым расчетом, при сварке без разделки — по глубине проплавления, при сварке с разделкой — по количеству наплавляемого металла. Порядок подбора режима сварки следующий: в зависимости от толщины свариваемого металла выбирают диаметр электродной проволоки, затем в зависимости от диаметра устанавливают сварочный ток, далее скорость подачи электродной проволоки и скорость сварки.

Влияние изменения параметров режима сварки на глубину проплавления и ширину шва следующее. Увеличение тока в связи с увеличением тепловой мощности и давления дуги увеличивает глубину проплавления, но мало влияет на ширину шва. Увеличение диаметра электрода при неизменном токе приводит к уменьшению глубины проплавления и увеличению ширины шва в связи с блужданием дуги. Определенное влияние на размеры шва оказывают наклон электрода и изделия. При сварке углом вперед из-за подтекания металла в зону сварки уменьшается глубина проплавления и увеличивается ширина шва. При сварке углом назад в связи с оттеснением расплавленного металла давлением дуги в хвостовую часть ванны, глубина проплавления увеличивается, ширина шва уменьшается. Соответственно при сварке на спуск глубина проплавления уменьшается, ширина шва увеличивается, при сварке на подъем — соотношение обратное.

Техника сварки зависит от толщины металла и вида соединения.

Для удержания сварочной ванны применяют следующие технологические приемы: сварка на флюсовой подушке, флюсомедной подкладке, временных и остающихся стальных подкладках, керамических и асбестовых подкладках, по ручной подварке корня шва, на весу при зазоре менее 1 мм.

Основное положение при сварке угловых швов — «в лодочку» (симметричную и несимметричную). Это положение обеспечивает технологические удобства, хорошее формирование и высокое качество шва, но требует дополнительных мер для удержания сварочной ванны от вытекания (подварка, асбестовые подкладки, флюсомедные подкладки) или зазор менее 1,5 мм.

Сварку «в угол» выполняют наклонным электродом. При этом способе имеются трудности по направлению электрода, особенно при многопроходной сварке. Максимальный катет шва при одном проходе составляет 8 мм, но при этом способе меньшие требования к качеству сборки, допускается зазор до 3 мм (рисунок 2).

Рисунок 2.

Промышленность выпускает два типа аппаратов для дуговой сварки под флюсом: с постоянной скоростью подачи электродной проволоки, не зависимой от напряжения на дуге (основанные на принципе саморегулирования сварочной дуги);аппараты с автоматическим регулированием напряжения на дуге и зависимой от него скоростью подачи электродной проволоки (аппараты с авторегулированием).В сварочных головках с постоянной скоростью подачи при изменении длины дугового промежутка восстановление режима происходит за счет временного изменения скорости плавления электрода вследствие саморегулирования дуги. [2] При увеличении дугового промежутка (увеличение напряжения на дуге) уменьшается сила сварочного тока, что приводит к уменьшению скорости плавления электрода. Уменьшение длины дуги вызывает увеличение сварочного тока и скорости плавления. В этом случае используют источники питания с жёсткой вольтамперной характеристикой. В сварочных головках с автоматическим регулятором напряжения на дуге нарушение длины дугового промежутка вызывает такое изменение скорости подачи электродной проволоки (воздействуя на электродвигатель постоянного тока), при котором восстанавливается заданное напряжение на дуге. При этом используют аппараты с падающей вольтампер ной характеристикой. Аппараты этих двух типов отличаются и настройкой на заданный режим основных параметров: сварочного тока и напряжения на дуге. На аппаратах с постоянной скоростью подачи заданное значение сварочного тока настраивают подбором соответствующего значения скорости подачи электродной проволоки. Напряжение на дуге настраивают изменением крутизны внешней характеристики источника питания. Необходимую скорость подачи электродной проволоки устанавливают или сменными зубчатыми шестернями (ступенчатое регулирование), или изменением числа оборотов двигателя постоянного тока (плавное регулирование). Для расширения пределов регулирования скорости подачи в последнее время - часто используют плавно-ступенчатое регулирование (двигатель постоянного тока и редуктор со сменными шестернями). На аппаратах с автоматическим регулятором напряжение на дуге задается и автоматически поддерживается постоянным во время сварки. Заданное значение сварочного тока настраивают изменением крутизны внешней характеристики источника питания. Настройка других параметров режима сварки (скорости сварки, вылета электрода, вы соты слоя флюса и др.) аналогична для аппаратов обоих типов и определяется конструктивными особенностями конкретного аппарата.

Техника безопасности

При выполнении работ по сварке под флюсом на человека воздействуют вредные газы и испарения, облучение сварочной дугой, опасность поражения электрическим током.

При работе с электрической дугой возникают летучие соединения (сварочная пыль). В состав такой пыли входят оксиды марганца, кремния, железа, хрома, фтористых соединений. Первое место среди них по вредному воздействию занимают хром и марганец. Кроме всего перечисленного воздух при сварке загрязняется оксидами азота, углерода, фтористым водородом. Наряду с кратковременным отравлением, которое проявляется в виде головокружения, головной боли, тошноты, рвоты, слабости, отравляющие вещества могут откладываться в тканях организма человека вызывать хронические заболевания.

Больше всего воздух загрязняется при работе с покрытыми электродами. Меньше всего выделений при автоматических способах сварки.

Вредное воздействие сварочной дуги заключается в том, что она является источником светового, инфракрасного и ультрафиолетового излучений.

Инфракрасное излучение при длительном действии вызывает помутнение хрусталиков глаз (катаракту), что может привести к ослаблению и потере зрения, тепловое действие этих лучей вызывает ожоги кожи.

Защита органов зрения и кожи лица при дуговой сварке обеспечивается с помощью щитков, масок или специальных шлемов со светофильтрами.

Для того, чтобы защитить тело, необходимо работать в одежде из плотного брезента или аналогичного материала.

Световые лучи оказывают ослепляющее действие, так как их яркость значительно превышает допустимые нормы. Ультрафиолетовое излучение даже при кратковременном действии (в течение нескольких секунд) вызывает заболевание глаз, называемое электроофтальмией. Оно сопровождается острой болью, резью в глазах, слезотечением, спазмами век. Продолжительное действие ультрафиолетового излучения приводит к ожогам кожи.

Чтобы избежать опасности поражения электрическим током необходимо соблюдать ряд условий. Безопасность обеспечивается:

Надежной изоляцией, применением защитных ограждений, автоблокировками, заземлением электрооборудования и его элементов, ограничением напряжения холостого хода источников питания (генераторов постоянного тока - до 80 В, трансформаторов - до 90 В);

Индивидуальными средствами защиты (работа в сухой спецодежде и рукавицах, в ботинках без металлических шпилек и гвоздей);

Соблюдением условий труда (прекращение работы при дожде и сильном снегопаде, если отсутствуют укрытия; использование резинового коврика, резинового шлема и галош при работе внутри сосудов, а также переносной лампы напряжением не более 12В; проведение ремонта электросварочного оборудования и аппаратуры специалистами-электриками).

Основные мероприятия по техники безопасности при автоматической сварки под флюсом.

При автоматической сварке под флюсом электрические цепи значительно сложнее и напряжение их выше, чем при ручной сварке, поэтому эксплуатация их требует более тщательного ухода за ними.

- К работе на автосварочных установках допускаются только лица, сдавшие экзамен в объеме техминимума для автосварщика и имеющие соответствующие удостоверения. Проверка знаний автосварщиков должна производиться ежегодно.

- Лица, обслуживающие автосварочные установки, должны работать в резиновых галошах и резиновых перчатках.

- Провода управления сварочным аппаратом и неподвижным электрическим приводом необходимо прокладывать в трубках.

- Во избежание нагрева труб вихревыми токами не допускается прокладка проводов сварочной цепи в газовых трубах.

- Подвижные гибкие провода должны быть заключены в резиновые шланги для предохранения от механических повреждений.

- Конец вторичной обмотки сварочного трансформатора, идущий к свариваемому изделию, а также металлические части установки, которые не являются токоведущими частями, должны быть заземлены, чтобы в аварийных случаях не могли оказаться под высоким напряжением.

- Категорически запрещается пользоваться заземленным корпусом одного прибора для заземления другого; заземляющий провод от каждого аппарата необходимо присоединять параллельно к общему заземлению.

- Категорически запрещается использовать контур заземления как обратный сварочный провод.

- Монтаж заземления должен производиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок промышленных предприятий».

- Устройство для переключений должно быть защищено кожухом от случайных прикосновений.

- Рабочее место должно быть освещено так, чтобы ясно было видно все свариваемое изделие и все части аппаратов, за которыми необходимо наблюдать при эксплуатации установки.

- Контактные соединения должны быть надежными, а подвижные контакты, рубильники, переключатели должны осматриваться не реже одного раза в три дня и подгоревшие места должны исправляться.

- Состояние изоляции проводов должно проверяться автосварщиком не реже одного раза в месяц.

- Исправление силовых электрических цепей должен производить электромонтер.

- Если в процессе сварки автосварщику необходимо сидеть или лежать на изделии, то он должен пользоваться резиновым ковриком или другим изолирующим материалом как подкладкой.

- Рабочее место автосварщика должно быть ограждено от попадания лучей сварочной дуги с соседних постов ручной сварки.

- Автосварщик должен работать в очках с простыми стеклами, чтобы обезопасить глаза от искр и брызг расплавленного металла и шлака при случайных прорывах дуги через флюс, а также при очистке шва от шлака.

- При обслуживании автоматов для электрошлаковой сварки необходимо иметь очки в чешуйчатой оправе с синими светофильтрами, задерживающими инфракрасные лучи.

- Автосварщик должен быть внимательным при кантовке тяжелых изделий, чтобы не подвергать себя ушибам и опасностям при повороте и падении тяжелых деталей.

Заключение

В данном проекте имеется схема сварки под флюсом, а также схема общего вида сварочного трактора ТС - 35. Также, прошу заметить, что в данном проекте имеется краткое содержание такой темы, как "Оборудование для сварки под флюсом" с описанием оборудования, а также с описанием использования в промышленности того или иного типа автоматов для сварки под флюсом также, указана история создания сварки под флюсом, ее достоинства и недостатки. Первоначальная идея этого способа принадлежит изобретателю способа дуговой сварки Н.Г. Славянову. В качестве флюса он применял дробленое оконное стекло. Развитие автоматической сварки под флюсом изменило представление о масштабах и возможностях автоматизации процесса дуговой сварки. В ряде производства в настоящее время автоматическая сварка почти полностью вытеснила ручную сварку.
Достоинства сварки под флюсом:

Повышенная производительность; минимальные потери электродного металла (не более 2%); отсутствие брызг; максимально надёжная защита зоны сварки; минимальная чувствительность к образованию оксидов; мелкочешуйчатая поверхность металла шва, в связи с высокой стабильностью процесса горения дуги; не требуется защитных приспособлений от светового излучения, поскольку дуга горит под слоем флюса; низкая скорость охлаждения металла обеспечивает высокие показатели механических свойств металла шва; малые затраты на подготовку кадров; отсутствует влияние субъективного фактора.

Недостатки сварки под флюсом:

трудозатраты с производством, хранением и подготовкой сварочных флюсов; трудности корректировки положения дуги, относительно кромок свариваемого изделия; неблагоприятные воздействия на оператора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные акты

1.​ ГОСТ 26001-84 Свариваемость материалов.

2.​ ГОСТ 14771-76 Ручная дуговая сварка в среде защитных газов.

Научно-техническая литература

3.​ Маслов В.И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования / Ва​лентин Иванович Маслов. - 2-е изд., стер. - М.: Изд. Центр «Академия» , 2002. - 240с.: ил.

4.​ Овчинников В.В. Газосварщик: учеб. пособие / В.В.Овчинников. М.: Из​дательский центр «Академия», 2007. - 64 с. - (Сварщик).

5. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования/ В.С. Виноградов. -3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. -320 с.

6.Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка. М.: Высшая школа, 2008.

7.Чернышев, Г.Г., Полевой, Г.В. Справочник электрогазосварщика и газорезчика [Текст]: учеб. Пособие для НПО / Г.Г. Чернышев, Г.В. Полевой. – М.: Академия, 2007. – 400 с.

Интернет-ресурсы

- Сварка. Все для сварки (Электронный ресурс) Режим доступа: www.svarka.net. –Доступ 23.08.2012 г.

- Svarkfinfo.ru. Все для надежной сварки. Интернет учебник (Электронный ресурс) Режим доступа: http://www.svarkainfo.ru. – Доступ 23.08.2012 г.

- Ремонт своими руками. Все о сварке для сварщика (Электронный ресурс) Режим доступа: http://otdelka-profi.narod.ru–Доступ 23.08.2012 г.